3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：立柜式3P变频空调

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | (1)立柜式3P,变频，冷暖，能效等级1级； (2)额定制冷量≥7200W； (3)额定制热量≥9700W； (4)全年能源消耗效率（APF)≥4.2； (5)额定制冷功率≤2100W； (6)额定制热功率≤3000W； (7)具有电辅热功能； (8)循环风量≥1200m³/h； (9)内机最大噪音≤47dB；外机最大噪音≤56dB； (10)电源电压：AC220V 50Hz 【注：1、以上参数提供证明材料和正品说明的承诺函（格式自拟）并加盖投标人电子签章。证明材料可为产品检测报告或向社会公开的产品彩页或产品说明书等，如无佐证材料的，投标无效。2、投标人投标时须提供投标产品对应规格型号的有效的3C认证证书复印件、节能产品认证证书复印件并加盖投标人电子签章。】 |
| 2 | ★ | 安全要求 | （一）项目最终验收合格前，投标人对一切人、财、物损失风险和安全风险承担全部责任，包括人员、施工机具、原材料及作业过程安全，在履行合同过程中发生的任何人员伤亡或财产损失，均由投标人负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。若因投标人管理及工作人员操作原因造成采购人设备、设施损坏或采购人（含采购人用户、第三方学校师生等）人身、财产损害的（该损失包括但不限于直接损失、对第三方的赔偿费用、为维权产生的诉讼费/仲裁费、律师费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费、评估费等全部损失），由中标人承担全部经济赔偿责任和法律责任，与采购人无关。 （二）在投标人所交付的货物产品中，不得含可自动终止或妨碍设备及系统正常运行和使用的插件或后门。若有违反，投标人将承担由此产生的全部经济和法律责任。 【注：以上要求需提供承诺函并进行电子签章，格式自拟。】 |
| 3 | ★ | 安装调试要求 | （一）投标人在发货之前，应对货物的质量、规格、性能参数、数量、配件等进行准确和全面的检验，并出具其货物符合本合同规定的质量合格证书。该证书将作为提交给采购人付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终确认。在项目最终竣工验收前的实施过程中，货物的质量及安全等问题均由投标人负责。合同签订后60（含）日内全部到货、安装完工。所需的费用包括在响应总价格中。 （二）投标人负责全部货物（空调）的安装调试。在安装过程中，严格执行国家有关的技术标准、施工验收规程规范等技术法规，做到文明施工、安全施工，保证施工质量，保证施工不影响采购人教育教学工作。 （三）投标人有义务在施工前对项目现场基建环境进行必要的勘察。施工建设过程中如因投标人原因对采购人基础设备设施造成损坏、划伤及财产损失等，投标人须按原样恢复或按建设实价赔偿。 （四）投标人应定期向采购人汇报货物安装进度完成情况。项目建设完成后应递交完整的装箱清单内的合格证书、说明书、遥控器等资料文件和设备。 （五）投标人负责承担本项目所有设备的采购、安装调试。项目总价实行总包干制，包括但不仅限于实施项目的所有设备、材料、辅材、安装、调试、运转、检测、税费等全部费用，后期采购人不增加任何费用。辅材用量以实际数量为准，各投标人要综合研判并承担报价风险。 【注：以上要求需提供承诺函并进行电子签章，格式自拟。】 |
| 4 | ★ | 辅材要求 | 辅材：加管（增加高低压铜管、信号线、保温、扎带、软水管、电源连接线，追加制冷剂）、扣槽、支架、开孔、空开（每个空调配备1个符合GB/T 10963.1-2020国家安全标准同时满足空调使用的空开，需与安装位置配套并保证安全使用。）、水电改造（包含不限于墙壁开槽与还原、电路铺设、插座安装等）和外墙PVC水管（含吊装、伸缩节、管件头、固定、人工、辅材）等满足本项目安装所需。 安装过程中包含但不限于以上辅材，所有辅材保证标的物的正常使用。辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均须通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性承诺函。 【注：以上要求需提供承诺函并进行电子签章，格式自拟。】 |
| 5 | ★ | 安装学校 | 学校; 数量; 地址. 汉源县九襄镇大庄小学; 12; 汉源县九襄镇. 汉源县九襄镇向阳小学; 6; 汉源县九襄镇. 汉源县富林镇第三小学; 27; 汉源县富林镇. 汉源县富林镇第五小学; 14; 汉源县富林镇. 汉源县富林镇第四小学; 36; 汉源县富林镇. 汉源县九襄镇第一小学; 36; 汉源县九襄镇. 汉源县九襄镇第二小学; 24; 汉源县九襄镇. 汉源县九襄镇第三小学; 36; 汉源县九襄镇. 汉源县九襄镇第四小学; 20; 汉源县九襄镇. 汉源县九襄镇第五小学; 18; 汉源县九襄镇. 汉源县富庄镇中心小学; 14; 汉源县富庄镇. 汉源县富林镇第一小学; 36; 汉源县富林镇. 汉源县富林镇第二小学; 30; 汉源县富林镇. 汉源县河西中小学校; 15; 汉源县唐家镇. 汉源县白鹤荆州学校; 32; 汉源县前域镇. 汉源县唐家初级中学; 20; 汉源县唐家镇. 四川省汉源县七一中学; 43; 汉源县大树镇. 四川省汉源县第一中学; 125; 汉源县九襄镇. 四川省汉源县第二中学; 56; 汉源县富林镇. 汉源县职业高级中学; 60; 九襄镇、富林镇. |

标的名称：电取暖器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 技术参数与性能指标 | (1)电源电压：AC220V 50Hz，适用于校园公共用电环境，具备宽电压适应性； (2)额定功率：≥2000W，升温速度快，满足教室、宿舍大面积采暖需求； (3)外壳材质：金属外壳且厚度≥1.0mm，表面进行防腐防锈处理（如喷塑、镀锌等），耐高温、耐腐蚀、防水防锈、绝缘性好，经久耐用； (4)加热体材质：采用镍铬合金或石墨烯或铝制散热片，具有耐腐蚀、抗氧化、升温快特性。 (5)加热与传热方式：采用空气对流式加热，不用油、水或其他任何液体作为传热介质，无泄漏风险，安全环保，适合校园密集场所使用； (6)安全保护功能：设备必须配置双重过热保护装置、覆盖/堵塞断电保护、防倾倒保护、漏电保护、限温保护，多重安全机制确保学生使用安全； (7)防护等级：产品防护等级不低于IPX4，满足潮湿环境使用，安全可靠； (8)温控功能：配备机械式或电子式精准控温系统，可多档位调节功率与温度，适应不同环境需求； (9)运行噪音：采用静音设计，在标准工况下工作噪音≤35dB(A)，静音运行，不影响教学与休息； (10)结构设计：壁挂安装充分接地，配备安全防护罩防止学生触摸，标配安装支架及紧固件，边角圆弧处理，无尖锐棱角，防止磕碰； 【注：1、以上参数提供证明材料和正品说明的承诺函（格式自拟）并加盖投标人电子签章。证明材料可为产品检测报告或向社会公开的产品彩页或产品说明书等，如无佐证材料的，投标无效。2、投标人投标时须提供投标产品对应规格型号的有效的3C认证证书复印件并加盖投标人电子签章。】 |
| 2 | ★ | 安全要求 | （一）项目最终验收合格前，投标人对一切人、财、物损失风险和安全风险承担全部责任，包括人员、施工机具、原材料及作业过程安全，在履行合同过程中发生的任何人员伤亡或财产损失，均由投标人负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。若因投标人管理及工作人员操作原因造成采购人设备、设施损坏或采购人（含采购人用户、第三方学校师生等）人身、财产损害的（该损失包括但不限于直接损失、对第三方的赔偿费用、为维权产生的诉讼费/仲裁费、律师费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费、评估费等全部损失），由中标人承担全部经济赔偿责任和法律责任，与采购人无关。 （二）在投标人所交付的货物产品中，不得含可自动终止或妨碍设备及系统正常运行和使用的插件或后门。若有违反，投标人将承担由此产生的全部经济和法律责任。 【注：以上要求需提供承诺函并进行电子签章，格式自拟。】 |
| 3 | ★ | 安装调试要求 | （一）投标人在发货之前，应对货物的质量、规格、性能参数、数量、配件等进行准确和全面的检验，并出具其货物符合本合同规定的质量合格证书。该证书将作为提交给采购人付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终确认。在项目最终竣工验收前的实施过程中，货物的质量及安全等问题均由投标人负责。合同签订后60（含）日内全部到货、安装完工。所需的费用包括在响应总价格中。 （二）投标人负责全部货物（电取暖器）的安装调试。在安装过程中，严格执行国家有关的技术标准、施工验收规程规范等技术法规，做到文明施工、安全施工，保证施工质量，保证施工不影响采购人教育教学工作。 （三）投标人有义务在施工前对项目现场基建环境进行必要的勘察。施工建设过程中如因投标人原因对采购人基础设备设施造成损坏、划伤及财产损失等，投标人须按原样恢复或按建设实价赔偿。 （四）投标人应定期向采购人汇报货物安装进度完成情况。项目建设完成后应递交完整的装箱清单内的合格证书、说明书、遥控器等资料文件和设备。 （五）投标人负责承担本项目所有设备的采购、安装调试。项目总价实行总包干制，包括但不仅限于实施项目的所有设备、材料、辅材、安装、调试、运转、检测、税费等全部费用，后期采购人不增加任何费用。辅材用量以实际数量为准，各投标人要综合研判并承担报价风险。 【注：以上要求需提供承诺函并进行电子签章，格式自拟。】 |
| 4 | ★ | 辅材要求 | 辅材：电源连接线、扣槽、支架、开孔、空开（每个电取暖器配备1个符合GB/T 10963.1-2020国家安全标准同时满足电取暖器使用的空开，需与安装位置配套并保证安全使用。）、电路改造（包含不限于墙壁开槽与还原、电路铺设、插座安装等）和PVC套管（含伸缩节、管件头、固定、人工、辅材）等满足本项目安装所需。 安装过程中包含但不限于以上辅材，所有辅材保证标的物的正常使用。辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均须通过国家强制性产品认证并取得认证证书或经过强制性认证产品符合性承诺函。 【注：以上要求需提供承诺函并进行电子签章，格式自拟。】 |
| 5 | ★ | 安装学校 | 学校; 数量; 地址. 汉源县皇木镇中心小学; 48; 汉源县皇木镇. 汉源县坭美乡中心小学; 60; 汉源县坭美彝族乡. 汉源县片马乡中心小学; 68; 汉源县片马彝族乡. |

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 空调服务要求 | （一）空调的室内管线用PVC 套管隐藏安装，管路走向横平竖直不外露。空调室外机的安装位置必须规范安装，做到整齐，美观。外机安装位置须根据实际需求配置安装排水管道，空调出水装入管道，统一排入室外散水沟。 （二）安装要求:合同签订后60日内全部到货、安装完工，否则采购人有权解除合同并追究投标人违约责任。 （三）用户培训：投标人需要针对管理和使用人员提供一次集中培训服务，进行全面细致的业务培训，直至相关人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。本项目的采购预算包含了集中培训服务费用。培训对象：由采购人指定管理人员和使用人员。培训场地：由采购人提供。培训内容：设备的操作、使用方法、识别故障代码并进行简单故障排除等。 （四）安装时投标人为本项目配备的安装人员须持证上岗，如涉及电工作业或高处作业或焊接与热切割作业等特种作业岗位的人员须具备《中华人民共和国特种作业操作证》 （五）投标人所提供的所有产品、服务均须符合国家有关质量标准。所供的货物必须是全新的，出厂后未开封、未使用过的产品。 【注：以上要求需提供承诺函并进行电子签章，格式自拟。】 |
| 2 | ★ | 电取暖器服务要求 | （一）电取暖器的室内管线用PVC 套管隐藏安装，管路走向横平竖直不外露。 （二）安装要求:合同签订后60日内全部到货、安装完工，否则采购人有权解除合同并追究投标人违约责任。 （三）用户培训：投标人需要针对管理和使用人员提供一次集中培训服务，进行全面细致的业务培训，直至相关人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。本项目的采购预算包含了集中培训服务费用。培训对象：由采购人指定管理人员和使用人员。培训场地：由采购人提供。培训内容：设备的操作、使用方法、识别故障代码并进行简单故障排除等。 （四）安装时投标人为本项目配备的安装人员须持证上岗，如涉及电工作业或高处作业或焊接与热切割作业等特种作业岗位的人员须具备《中华人民共和国特种作业操作证》 （五）投标人所提供的所有产品、服务均须符合国家有关质量标准。所供的货物必须是全新的，出厂后未开封、未使用过的产品。 【注：以上要求需提供承诺函并进行电子签章，格式自拟。】 |

3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后60日内 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 汉源县教育局指定学校 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订生效后中标人向采购人提供相关凭证申请付款，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的40.00% 2、验收合格后中标人向采购人提供合法有效的完税发票及凭证申请付款，达到付款条件起5日内，支付合同总金额的60.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 严格按照招标文件、投标文件、合同及相关法律法规等要求执行。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 空调和电取暖器整机提供免费质保期不少于6年。（投标人在投标文件中提供承诺函并进行电子签章，格式自拟。） |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院起诉。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

3.4.其他要求

1）投标人所提供的货物均不侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。 2）投标人所提供的货物须符合或高于国家或行业相关标准，若项目实施期间出现新的国家或行业标准，则按照新标准执行（投标人在响应文件中提供承诺函并进行电子签章，格式自拟。）