阿克苏地区政府采购中心   招标文件


阿克苏地区政府采购中心

招  标  文  件 
项目名称：     电工电子与电机控制实训基地建设项目

招标机构名称： 阿克苏地区政府采购中心

文件编号：     集2026-40
采购单位：     阿克苏工业职业技术学院

2026年5月

目 录
第一部分 

招标公告

第二部分 

投标须知

第三部分 

采购需求说明

第四部分 

采购合同条款

第五部分 

投标文件编制要求

第六部分 

附件

第一部分 招标公告

 电工电子与电机控制实训基地建设项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2026年6月2日10:20前上传电子加密响应文件（PDF格式）至政采云平台投标客户端。

一、项目基本情况：

项目编号：集2026-40
项目名称： 电工电子与电机控制实训基地建设项目
预算金额：2000000元

最高限价：2000000元

采购方式：公开招标

采购需求：详见采购需求说明

合同履行期限：在签订供货合同后的三个月内，完成所有设备、软件的供货、安装、调试及初步验收工作。

本项目不接受联合体投标、不接受分公司投标（银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业实行许可证管理的本地分支机构可直接参与投标，法人代表授权书可以为分公司负责人授权）。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料：

（1）营业执照正本或副本原件扫描件。

（2）供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信名单且在处罚期内（实时查询）。

（3）法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。

（4）供应商应上传本企业年度财务审计报告（2023年—2025年任意一年；成立满一个月、不足一年需提供会计“四表一注”，包括：负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表，财务报表附注）、完税证明（近一年内任意一个月）、社保缴纳证明（近六个月内任意一个月）等材料的原件扫描件，成立不足一个月提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。

（5）本项目专门面向中小企业，需上传《中小企业声明函》原件扫描件。
注：资格审查由采购单位指派人员组成资格审查小组，对供应商资格进行审查。

2.需落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

（2）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》  （国办发〔2007〕51号）。

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（5）‌《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（6）《关于印发〈政府采购合作创新采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2024〕13号）。

（7）执行国家规定的其他政府采购政策。
三、获取招标文件时间、地点和方式：

时间：2026年5月11日至2026年5月19日

地点：政采云平台线上获取；

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、投标文件递上传截止时间、格式、地点：
截止时间：2026年6月2日10:20
文件格式：电子加密PDF格式；

上传地点：政采云平台投标客户端。

五、开标时间、地点及投标文件解密时长：

开标时间：2026年6月2日10:20
    开标地点：政采云平台开标客户端；

投标文件解密时长：30分钟。

六、公告期限：

自本公告发布之日起6个工作日。

七、其它要求：

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（2）投标人应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，投标人对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标、开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政采云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：地址一：阿克苏地区政务服务中心（地区体育馆对面）A 座三楼 2B02 数字证书窗口，联系人：王丽，咨询电话：0997-2510358，18999666799（QQ：2263511369）或登录电子签章在线办理服务平台：http://www.share-sun.com/xsapply/admin/login.aspx?unitname=xjzzq cztzfcg 线上申请办理。地址二：阿克苏市政务服务和公共资源交易中心（阿克苏市多浪河二期）一号楼二楼 D5 数字证书窗口联系人：卢海霞，咨询电话：0997-2151777，19999746069，17767696492（监督）。或潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站 https://www.xjca.com.cn/办理。投标人因未注册进入政采云平台“投标人库”、或未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（4）投标人在政采云平台不见面开标操作指南：请潜在投标人登录https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod，观看政采云平台投标人电子标培训视频教程。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标。

（5）开标当天，投标供应商应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线函询、澄清等都需要投标供应商在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标供应商未按时登录或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：阿克苏工业职业技术学院

地 址：阿克苏地区库车市经济技术开发区文化东路136号

联系方式：姬晓毅，19399701521

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏地区政府采购中心

地　址：阿克苏市北京东路25号为民服务中心B座2楼203室
联系方式：0997-2182088　

3.项目经办人联系方式

赵新焕：0997-2182088　

阿克苏地区政府采购中心

                                 2026年5月11日

第二部分 投标须知
（一）总   则

1  定义

1.1 本招标文件仅适用于本次大型招标中所叙述的货物或服务采购。

1.2 “招标人”是指阿克苏工业职业技术学院。

1.3 “投标人”是指按招标公告规定获取招标文件并参加投标的投标人。

1.4 “中标人”是指经过评标委员会评审，符合本次招标要求的投标人。

1.5 “投标货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6 “服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其它类似义务。

1.7 “产品缺陷”是指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全或产品使用寿命等情形。

1.8 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

1.9 “产品报价”是指供应商就采购文件《采购需求说明》规定的货物、服务（或工程）进行唯一报价，不得拆包（项）报价,并在报价表中注明其所提供商品的产品规格、生产厂家、品牌，报价中还应包括随配附件、备品备件、工具、送达指定交货地点各种费用和技术服务、技术培训、售后服务等所有费用的总和。
2  投标人资格

2.1 符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定的投标人均可参加投标。

2.2 符合投标人资格的投标人应承担投标及履行采购合同中的全部责任和义务。

3  投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

4　招标人的权利

4.1 招标人根据政府采购法和相关规定有权终止本次招标，无需向受影响的投标人承担责任。
（二） 招标文件

5　招标文件的构成：

5.1 招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）采购需求说明（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）

（4）采购合同条款

（5）投标文件编制要求

（6）附件

6　招标文件的质疑和澄清

 6.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

6.1.1 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当 包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.1.2 招标人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

6.1.3 质疑人对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

6.1.4 本办法规定的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。期间不包括在途时间，质疑和投诉文书在期满前交邮的，不算过期。

6.2 其它

质疑函递交地点：阿克苏工业职业技术学院

质疑函联系人：姬晓毅

联系电话：19399701521
7　招标文件的修改

7.1 招标人可以按规定对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

(三) 投标文件的编制

8　投标文件的编辑

8.1 投标文件应以中文书写。

 8.2 制作电子版投标文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照投标文件封皮格式制作，编制文件目录、插入完整页码，具体样式附后。

8.3 电子版招标文件编辑完成后，投标人需将电子版投标文件转换为PDF格式文件，并在招标公告规定的开标时间前将电子加密投标文件上传至政采云平台投标客户端（政采云平台投标客户端下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.744734903d5911ec80b1370c1c0d466e）。

9　投标语言及计量单位

9.1 投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文，如所需证明文件为非中文，投标人需自行翻译为中文，因翻译错误产生的任何后果，由投标人自行承担。

9.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10　投标文件的主要组成

10.1 投标文件的组成：分为商务标文件和技术标文件两部分，必须分开制作，保证金票据、法定代表人授权委托书原件及资质文件原件必须按要求上传至政采云平台投标客户端。

10.2 投标人递交的投标文件应包括以下文件（标书按以下顺序制作）：

商务标文件：
（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）货物或服务报价一览表（必须标明供货或完工时间）；

（4）产品或服务报价清单；

（5）投标人资质证明文件，包括：

a、法定代表人授权委托书和身份证复印件；

b、营业执照正本或副本；

c、中小微企业声明函（若有）；

d、信用查询记录（截图或承诺函）；

e、财务审计报告：投标人应上传年度财务审计报告（2023年—2025年任意一年；成立满一个月、不足一年需提供会计“四表一注”，包括：负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表，财务报表附注）、完税证明（近一年内任意一个月）、社保缴纳证明（近六个月内任意一个月）等材料的原件扫描件，成立不足一个月提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。
f、投标人特殊资质（若有）；

h、其它有利于投标的资质材料。

（6）售后服务承诺投标文件包括的主要内容。

详见招标文件附件部分。

技术标文件：

（1）投标产品质量承诺书；

（2）投标人技术支持和售后服务承诺;

（3）项目供货、安装、调试计划；

（4）投标产品设计及结构说明；

（5）典型项目的合同及中标通知书；

（6）质量证明文件；

（7）技术人员状况；

（8）投标项目需求技术响应偏离表；

（9）其它有利于投标的资料。

10.3 证明投标货物或服务符合招标文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物或服务和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。如采购项目涉及电线电缆，招标文件中必须提供符合国家标准（参数指标的产品合格证，产品检验报告及强制性认证证书），评委会在评审中作为首要条件进行审核把关。

（2）详细描述投标货物或服务的规格、功能、性能、技术参数及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（4）投标人认为需要补充的其它资料文件。
11　投标报价

11.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物或服务按招标文件要求交付使用或完工的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总价金额，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受选择性报价。

11.2 投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切费用（或服务的全部费用）。

11.3 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.4 招标人不接受招标项目范围内的捐赠。

11.5 固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

11.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.7 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
11.8 落实政府采购政策说明（价格扣除，若有）

11.8.1小微型企业价格扣除（以下政策仅适用于不专门面向中小企业的项目）

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（仅适用于联合采购项目） 
（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

11.8.2 残疾人福利单位价格扣除。（仅适用于不专门面向中小企业的项目）
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

11.8.3 监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

11.8.4 政府采购中实施本国产品标准及落实政策。根据国办发〔2025〕34号文和财库〔2025〕30号文落实：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见附11件）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》，如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

注：

1.本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和谈判文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

12　投标文件的装订顺序及份数

12.1 投标文件应按招标文件相关要求开展制作。

13　投标文件签署

13.1 投标文件应由法定代表人或其全权代理人按规定逐一签署和签名，并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。 

14　投标保证金票据

14.1 投标保证金及提交方式：

投标保证金金额（元）:20000元

收款户名：阿克苏地区政府采购中心

收款账号：30355301040005707

开户银行：中国农业银行股份有限公司阿克苏市支行
提交方式：投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金票据的，投标无效。

备注：以支票、汇票、本票、电汇、转账形式提交投标保证金的投标人，必须将投标保证金转入阿克苏地区政府采购中心收款账户，并将银行出具的收款凭证原件扫描件作为提交投标保证金的证明材料，与投标文件扫描件一并上传至政采云平台投标客户端，否则，视为无效投标。

14.2 投标人退还投标保证金材料：

14.2.1投标单位财务部门需出具财务专用收据（收据内容为“收到阿克苏地区政府采购中心退还XX项目投标保证金、XXXX元”，并加盖本单位“财务专用章”）；本收据仅作为保证金退付事项确认依据，不作为款项到账凭证，款项实际到账以收款方银行账户记录为准；
    14.2.2投标单位需提供“开户许可证”或基本账户信息复印件，并加盖公章；
    14.2.3投标单位需提供投标保证金交款凭证，并加盖公章。
    14.2.4中标单位退还投标保证金还需提供合同复印件。
    14.2.5以上材料准备齐全后递交至阿克苏地区为民服务中心A座3楼阿克苏地区政府采购中心大厅窗口，再转交至中心财务人员办理投标保证金退款。
14.3 中标人在招标结果公告发布后30日内，应主动与采购单位联系，及时签订合同，并持双方签订合同的原件及复印件到阿克苏地区政府采购中心办理退还投标保证金手续。

15  有下列情形之一的，投标保证金将予以没收。

    15.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金将予以没收。
（四）投标文件的递交

16　投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件上传至政采云平台投标客户端。

17　投标截止时间

17.1 投标时间及投标截止时间: 详见《招标公告》或《变更通知》。

17.2 投标截止后上传的投标文件将拒绝受理。

18　投标人存在下列情况之一的，投标无效:

18.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

　　18.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

　　18.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

　　18.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

　　18.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

18.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
(五)  开标

19  开标

19.1 招标人在招标公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。

(六)  评标

20  评标委员会

20.1 招标人将组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家4人，招标人代表1人，共5人组成。

20.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。  

21  评标原则：公平公正、优中选优，最低报价作为评标基准价。

22  评标办法：采用综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	序号
	评分因素
	分数
	评分标准（满分100）

	报价得分

	1
	报价
	30分
	1.采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100（保留小数点后两位）。超过了采购项目预算或最高限价的,为无效投标。

	
	
	
	2.本项目对参加投标政府采购中实施本国产品的企业，单一产品投标：纯本国产品报价扣除 20% 后参与评审；多产品投标：本国产品成本占比≥80% 的，总报价扣除 20% 后参与评审。

	技术部分

	2
	技术参数
	42分
	1.本项目采购文件采购需求中标记“▲”的为重要参数（共计16项），所投产品技术参数中重要参数满足或优于采购文件中采购需求参数并提供加盖投标人公章相应证明材料的得2分/项，满分32分。（提供证明材料不全或不能证明满足参数的视为不满足）                                    

2.招标文件采购需求技术参数中未标符号的一般性规格参数，供应商所投产品技术参数全部满足本项目采购文件采购需求中的技术参数并提供了加盖投标人公章相应佐证材料，无负偏离的得分10分，1-20处负偏离的得8分，21-40处负偏离的得6分，41-60处负偏离的得2分，60处以上负偏离的得0分。

	3
	实训室设 计方案
	4分
	投标人制定实训室整体设计方案包含：①提供项目平面布局，需标注产品摆放位置及产品名称；②提供空间效果图，每个实训室空间效果图不低于3张；③提供空间功能规划图，图内需标注清楚每个实训室分区及分区功能； ④提供设计思路，需写明每个实训室的功能介绍、对应的实训项目及对应的课程。

1.每提供一项内容得0.5分，满分2分。

2.评标委员会根据提供的方案质量进行评审，每项0.5分，满分2分。

注：该实训室计划用房规格：长16.6米，宽9米。(详见附件：机电实训室布局图）

	
	
	
	

	
	
	
	

	商务部分

	4
	售后服务方案与承诺
	8分
	投标人提供售后服务方案包含：

① 承诺拟配备不少于 2 人的售后小组，且该 2 名人员均需具备《特种作业操作证（低压电工作业）》，满足该要求的，得 2 分。（需提供加盖投标人公章的承诺函、该 2 名人员的《特种作业操作证（低压电工作业）》原件扫描件，承诺函及扫描件格式自拟，承诺函需明确售后小组成员姓名、证书编号及服务响应承诺）。

② 在前述 2 人售后小组的基础上，每增加 1 名具备《特种作业操作证（低压电工作业）》的技术人员，得 2 分，最高得2分。（需提供加盖投标人公章的补充承诺函及名单、新增人员的《特种作业操作证（低压电工作业）》原件扫描件，格式自拟）。

③硬件产品在质保期2年的基础上每增加1年得1分，满分2分（需提供加盖投标人公章承诺函格式自拟）。

④在软件系统平台3年服务期届满后，承诺6年内免费提供软件系统更新及技术维护服务得1分（需提供加盖投标人公章承诺函格式自拟）。

⑤承诺提供7×24小时售后服务热线，并在接到故障通知后，维修人员应在【2小时】内响应，【12小时】内抵达现场处理问题得1分（需提供加盖投标人公章承诺函格式自拟）。

	
	
	
	

	5
	项目实施方案
	10分
	供货商根据项目实际情况提供相适应的方案。

1.安全文明安装；

2.设备调试方案；

3.项目整体进度计划应包括供货进度计划；

4.人力物力投入计划；

5.项目质量保障方案包括安全措施及质量保证措施；

6.技术及备用件支持；

7.供货运输方案；

8.产品维护维修保养方案；

9.供货安装方案；

10.定期巡检维护方案；

（1）每提供一项内容得0.5分，满分5分，未提供不得分。

（2）评标委员会根据提供的方案质量进行评审，每项0.5分，满分5分。

	6
	项目建设团队人员配备
	6分
	1.投标人针对本项目配备的项目建设团队在5人基础上每增加1人得1分，最高得3分。(需提供加盖投标人公章的承诺函和项目建设团队人员配备名单，要包含身份名字，身份证号，分工等，格式自拟；名单下方附身份证复印件正反面。)
2.以上项目建设团队人员中，每提供1个具有《特种作业操作证（低压电工作业）》得1分，最高得3分。（需提供加盖投标人公章的《特种作业操作证（低压电工作业）》原件扫描件）


  备注：投标人必须提供相应证明材料原件扫描件,否则后果自负。
23  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:

23.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

23.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.3 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

23.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

24  评标报告

24.1评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

25  评标的有关要求

25.1 评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况等透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。
25.2评标委员会向招标人报告评标情况及结果，评标委员会对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（七） 授予合同

26  中标通知

26.1 招标人在评标结束后5个工作日内，在新疆政府采购网发布中标公告，公告期满后中标人进入项目采购—中标通知书—查看并下载电子版中标通知书。

27  履约保证金
27.1 由招标人与中标人签订合同时按招标文件及法律法规确定。
28  签订合同

28.1 招标人和中标人应按招标文件规定的时间、地点签订合同。

28.2 如中标人未按招标文件规定的时间、地点与招标人签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。

28.3 招标文件、中标人的投标文件、投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

29  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1－3年内禁止参加政府采购活动。

29.1 提供虚假资料谋取中标、成交的;

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

29.3 与招标人、其他投标人或招标人恶意串通的;

29.4 向招标人、招标人行贿或者提供其它不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前五项情形之一的，中标结果无效。
30   解释权

30.1 本招标文件的最终解释权归阿克苏地区政府采购中心。
第三部分 采购需求说明

一、采购需求

（一）项目情况简介：
本项目为电工电子与电机控制实训基地，含电机电气控制、电工电子实训装置、智能平板等设备，用于机电、电子类专业实操教学，开展电机控制、电气线路、电路实验等低压电气实训。项目实施中需要进行设备安装、调试、实训。全程接触380V/220V 低压电气设备，含接触器、继电器、电机、供电线路等，涉及接线、调试、故障排查等高风险操作。按国家规定，项目从业人员应具备安全操作与应急处置能力，防范触电、短路、火灾等事故，保障项目安装、调试和实训安全操作。

（二）附表：技术参数

电工电子与电机控制实训基地清单

	序号
	建设内容

（主要设备仪器名称）
	主要参数（规格型号）
	★数量

（台）
	备注

	一、电机与电气控制实训室
	
	

	1
	电机及电气控制实验实训装置
	▲一、设备整体要求（提供带有CMA标识的整体设备产品检测合格报告原件扫描件并加盖投标人公章）
1.设备要求适用于机电类、电子类等各种专业的《电工技术》《电工学》《电机学》《电机与拖动基础》《电力拖动及控制》《电气控制技术》《电气控制设备》等多门课程的实验和实训。

2.设备要求采用组合式结构，使用方便、灵活、安全。可进行各种  典型电机工作性能和机械特性的测定，以及常用电气控制线路的训练和考核。

3.为确保所投设备稳定性及安全性，同时满足学校教学所需，要求所投设备的外观检查、结构检查、电源电压适应性、电流型漏电保护、急停开关、三相调压器、交直流可调电源开关、熔断器指示灯与照明灯模块、接触器与中间继电器、交流电压表和电流表、按钮行程开关与时间继电器直流电动机调速特性、BJT 单相并联逆变电路、PWM控制开关型稳压电源电路、单相变频调速系统等方面须全部符合要求。4.本项目为一站式交钥匙工程，要求全面覆盖设备施工、设备网络搭建与调试、设备布线规划等全环节工作，项目完工后经功能验收合格即可直接交付使用，要求实现从建设到启用的无缝衔接。

二、设备技术要求

1.工作电源：三相 AC 380V±10%  50 Hz

2.外形尺寸：≥1600×750×1700mm

3.整机功率：≤1.5KVA

4.安全保护措施要求：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

▲三、设备功能特点要求

1.活动框架：框架上面可放挂板模块，可随意扩展，完成多门多种实验，另配1个活动柜，方便存放所需工具和实验连接导线。（提供功能截图等证明材料并加盖投标人公章）
2.设备由三相电源380V经隔离变压器隔离，装置要求采用三相电源供电，并配有带漏电保护的空气开关，熔断器以确保使用安全。

3.设备提供多组交直流电源及多种基本仪表，为学生进行综合性实验提供基础平台。

4.设备要求采用特制的低压电机，直流电动机为直流伺服电机，底座采用精密导轨连接方式，配合精确、灵活。

5.配置矩、转速及机械功率的测功机，并配置相应的测量仪表，以三位半数码显示转矩T、转速n及功机械功率P。

四、设备的组成要求

1、电源控制屏单元

(1)总电源

三相四线电网输入经电源总开关漏电保护器（容量10A，漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1S）到三相隔离变压器给实训设备供电。

(2)三相交流可调直流电源

提供三相0-250V可调交流电源。

(3)单相交直流可调电源与交流电源（电动调节），带有三只0-250V电压表指示输出电压。

提供单相0-220V可调交流电源（电动调节），并经过整流可得到0-250V的直流电，带有直流电压表指示输出电压（精度1.0）；可作为电机励磁电源使用。

(4)直流电源

提供6组固定输出的直流电源±5V±12V±15V＋20V＋24V，带有短路保护

2.实训桌单元

实训桌面为高绝缘高强度、耐高温防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固，形状似长方体封闭式结构，造型美观大方；设有抽屉、柜门，用于放置工具、存放模块及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实训桌底部装有四个带刹车的万向轮，便于移动和固定。

3.仪表单元（提供实物截图等材料并加盖投标人公章）
（1）数字直流电流表2只：测量范围0~2A, 三位半显示，精度0.5级。

（2）数字直流电压表2只：测量范围0~300V, 三位半显示，精度0.5级。

（3）数字交流电流表3只：测量范围0~2A, 三位半显示，精度0.5级。

（4）数字交流电压表3只：测量范围0~300V, 三位半显示，精度0.5级。

（5）智能功率、功率因数表3只：测量范围0-300V、0-5A，可切换显示交流电压、电流功率及功率因数，三位半显示，精度0.5级。

（6）转速、转矩及机械功率测量仪：3组数字表头分别显示被测电机转速、转矩及机械功率。

4.配置电机及变压器单元（提供实物截图等材料并加盖投标人公章）
（1）不锈钢电机导轨：提供测功机及固定电机的安装导轨，保证电机与电机之间、电机与测功机之间，同轴的同心度不超过±5丝。测功机采用高精度伺服电机，一致性和线性度好，可靠性高。

（2）直流他励电动机：额定功率Pn=100W,额定电压Un=110V,额定电流IN=1.25A,额定转速nN=1000r/min。

（3）直流复励发电机：额定功率PN=120W，额定电压UN=110V，额定电流IN=1.1A,额定转速nN=1000r/min。

（4）直流复励电动机：额定功率PN=120W，额定电压UN=110V，额定电流IN=1.58A,额定转速nN=1000r/min。

（5）单相电容分相式异步电动机: 额定功率PN=120W，额定电压UN=220V，额定电流IN=1.45A ，额定转速nN=1420r/min C=4μF

（6）三相鼠笼式异步电动机：额定功率PN=100W，额定电压UN=220V/△，额定电流IN=0.5A,额定转速nN=1420r/min。

（7）三相线绕式异步电机：额定功率PN=120W， 额定电压UN=220V/△，额定电流IN=0.6A,额定转速nN=1380r/min。

（8）三相同步发电机/电动机：一机两用，额定功率PN=170/90W， UN=220V（Y），额定电流IN=0.45/0.35A，额定转速 nN=1500r/min， 

（9）三相双速异步电动机：额定功率PN=120/90W，额定电压UN=220V，额定电流IN=0.6A/0.6， 额定转速nN=（2800/1400）r/min,接线方式（YY/△）

（10）高性能永磁测功测速机：额定功率Pn=250W，额定电压Un=110V, 额定电流IN=2.8A，额定转速Nn=1500r/min。

（11）单相变压器（一）：额定功率Pn=150W，额定电压比127V/50V

（12）单相变压器（二）：额定功率Pn=200W，额定电压比127V/50V

（13）三相变压器：额定功率Pn=150W，额定电压比127V/50V。

▲五、设备可完成的实训项目要求（提供以下任意10条功能截图等证明材料并加盖投标人公章（提供实训项目功能说明材料，证明可完成对应实训内容））
1.直流发电机特性测定；

2.他励直流电动机特性的测定；

3.他励直流电动机调速特性的研究；

4.串励、复励直流电动机机械特性的测定；

5.单相变压器运行特性的研究；

6.单相变压器并联运行；

7.三相变压器联接组的识别与接线；

8.三相笼式异步电动机的工作性能研究；

9.三相笼式异式电动机机械特性的测定；

10.三相绕线转子异步电动机工作特性的研究；

11.电容分相式单相异步电动机工作特性的研究；

12.三相同步电动机工作特性的研究；

13.三相异步电动机正反转控制线路；

14.工作台自动往返循环控制电路；

15.三相异步电动机顺序控制线路；

16.三相异步电动机的Y－Δ起控制线路；

17.三相异步电动机能耗制动线路；

18.三相绕线异步电动机启动控制线路；

19.C620车床的电气控制电路

20.M7130平面磨床电气控制电路

▲六、配套教学资源要求

1.配置维修电工电力拖动仿真软件：（提供软件著作权原件扫描件并加盖投标人公章）
要求能满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能。电力拖动仿真软件至少应包含电拖专业里最基础、最重要的12种电路，分为电动机反接制动控制线路、电动机半波整流能耗制动控制线路、Y-△启动控制线路、按钮切换Y-△启动控制线路、电动机串电阻降压启动控制线路、顺序控制线路、位置控制线路、双重联锁正反转控制线路、接触器联锁正反转控制线路、按钮联锁正反转控制线路、接触自锁正转控制线路、点动正转控制线路。每种线路分为元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。其中原理分析采用文字、声音、图像有机结合在一起，生动形象。实际接线采用FLASH动画，与学生交互接线，一边原理图显示要连接的导线，一边提供元件，供学生根据原理图连接实物器件，错误连接应有相应提示。

（1）主界面上有元件结构、原理分析、实际接线、课堂练习四大模块。

（2）单击“元件结构”按钮可进入元件结构的认识，元件结构主界面有12种电路。

（3）单击任意种控制线路按钮弹出界面，包括实物图和线路图。用鼠标指向实物图上某个电气元件时，线路图上就会自动显示与之相对应的电气元件符号。用鼠标指向实物图上的某个电气元件时，线路图上会自动用红线将该电气元件的符号画出来。

（4）单击实物图上的电气元件，就弹出该电气元件的结构图，包括作用、结构、工作原理、安装方法、选用原则、注意事项等内容。

（5）单击“电路解说”按钮，软件自动以文字和声音形式对电动机反接制动的原理的进行解说。单击“启动过程”按钮，软件自动用文字和红线在线路上进行绘制启动过程，单击“停止过程”按钮，软件自动用文字和红线在线路上进行绘制停止过程。

（6）单击任意种控制线路按钮会弹出该线路的布线原则界面，单击“对应关系”按钮会弹出该控制线路的对应关系界面，单击“主电路线路”按钮弹出主电路接线图。线路接线图及原理图可根据界面上的原理图，在界面上实物接线图上用鼠标来接线。实物接线图上的箭头指向的端点表示接线的起始点。如果不会连接，可以直接单击原理图下面的“示范”按钮，系统将自动连接进行示范。单击“控制电路线路”按钮弹出主电路接线图。

（7）在主界面上单击“课题练习”弹出课题练习主界面在上图中输入题目的数量，单击“进入”按钮进入课题练习进行答题并交卷评分

2、电机拖动与控制仿真教学系统
要求电机拖动与控制仿真教学系统至少包含4大模块：电动机拆装模块、电动机控制模块、低压器件模块和机床控制模块。
（1）电动机拆装模块:三相异步电机（含维修排故）、直流电动机、单相异步电动机、步进电机（含工作原理）、伺服电机（含工作原理）5 种电动机具体功能如下：外形栏：电机的分解部件介绍或电机介绍
结构栏：整体三维结构、转子结构、轴承结构、定制结构，盖结构（不同电机不同的盖）等可放大缩小；装配栏：装配训练分为装配部分和按钮部分两部分：装配界面可以对三维模型进行旋转缩放方便装配操作，并附有操作说明。按钮部分有电动机相关零部件选用部件的三维模块，软件中会自动生成该零部件的三维模型进行装配。比如选择转子、轴承、定子等产生相应的零部件，并进行相应的装配操作，也可以进行重新装配。拆除栏：拆除部分和按钮选择基本内容与装配栏基本一致。（提供模块功能要求截图证明并加盖投标人公章）
（2）电动机控制模块中有仿真模拟 7 种常用电动机控制电路分别是：有过载保护的电动机单向运转电气控制电路、双重联锁电动机可逆控制电路、按钮控制的电动机 Y-△降压启动电路、 时间继电器控制电动机 Y-△降压启动电路、电动机反接制动电路、能耗制控制电路、接触器控制的双速电动机调速电路。每种电路中都包含 7 大功能模块，分别是：器材、电路、 原理、布局、接线、运行和排故。（提供模块功能要求截图证明并加盖投标人公章）
（3）低压元器件模块有仿真模拟 7 种常用的低压元器件分别是：交流接触器、继电器、常用 闸刀开关、低压断路器、熔断器、起动器、主令电器。每种元器件中都包含相应的功能模块。（提供模块功能要求截图证明并加盖投标人公章）
（4）机床控制模块：M7120 平面磨床电路、Z3040 型摇 臂钻床电路、6140 车床、电动葫芦、起重机、镗床、万能外圆磨床机床电路仿真。开关操作：电路图中一些 QS 和 SB 为开头名的开关基本上是可以人工操作的。故障点操作：所以机床电路不少于20个故障设置。（提供模块功能要求截图证明并加盖投标人公章）
3.电气原理PLC编程软件（提供软件著作权原件扫描件并加盖投标人公章）

设备须具备软硬件结合，系统兼容性强，满足学校教学所需，为了确保所投设备的稳定性，要求所投设备具备配套嵌入式的电机运行控制系统软件，
（1）该软件须具备离线读取编辑PLC和在线读取编辑PLC。

（2）该软件须具备和数控系统通讯功能，通过设置IP地址，连接数控系统，实现PLC在线调试。

（3）该软件具备梯形图、梯图信息、符号表、显示信息表、锁定表、交叉引用、IO对照表(用户)、IO对照表（系统面板）、示波器、梯图参数等参数查看及在线编辑功能。

（4）该软件可直接从本项目五轴数控系统中下载PLC到该软件，编辑结束后可直接通过网络上传数控系统。

（5）PLC编辑完毕后，软件对PLC进行检测运算。并列出错误PLC以及所在地址。

（6）该软件可通过网线连接数控系统后，使用示波器功能，直接采集数控机床特定点位信号状态。

（7）通过该软件plc编写，可直接给五轴数控系统定义一些新的控制逻辑。同时plc编程软件中有集成的寄存器模块（如基本指令定时器、计数器、流程控制、功能指令等）便于后期学校自主开发时使用。
七、配置清单要求（单套）

序号

产品名称

型号规格

数量

单位

1

电机及电气控制实验实训装置

≥1600×750×1700mm

张

1

2

总电源部分

三相交流电源（0~250V）×3 2A，三相电源指示灯显示

块

1

3

三相、单相交直流可调电源部分

三相可调交流电源，电动调节，电压数字显示。单相（0~250V）2A。单相可调直流电源，电动调节，电压数字显示，高压（0~220V）2A

块

1

4

单相交直流电源与单刀开关部分

单相可调交直流电源，电动调节，电压数字显示，直流高压（0~220V）2A，交流（0~250V）2A

块

1

5

直流电源部分

直流可调稳压电源（0~24V、2A），各档直流电源，包括±24V、±15V、±12V及±5V等八档电源

块

1

6

交流电压电流表模块

三位半数字显示，测量范围：0-300V，0-3A，测量精度达到0.5级。

块

1

7

直流电压电流表模块

三位半数字显示，测量范围：0-300V，0-3A，测量精度达到0.5级。

块

1

8

可变电阻箱模块

三组波段开关。 900Ω 0.3A，单个线绕电阻为100Ω，90Ω 1A，单个线绕电阻为10Ω，9Ω 2A，单个线绕电阻为1Ω。瓷管电阻器100Ω 100W 1只

块

1

9

三相可变电阻箱

三组波段开关。 30Ω 1.8A，单个线绕电阻为100Ω，共三组。线绕电阻器500Ω 100W 1只

块

1

10

电参数测量模块

多功能仪表3只：电压、电流量程分别为500V、5A，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载的性质；还可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据，并可逐组查询。

块

1

11

继电控制单元（一）

交流接触器2只、热继电器1只

块

2

12

继电控制单元（二）

行程开关4只，按钮开关绿色2只，按钮开关红色2只

块

1

13

继电控制单元（三）

变压器220V/36V一只，整流桥1只，功率电阻1只10Ω/50W，36V指示灯1只，时间继电器1只，双刀开关1只。

块

1

14

单相变压器模块1

127V/50V   100W

块

1

15

单相变压器模块2

127V/50V   200W

块

1

16

三相变压器模块

127V/50V   150W

块

1

17

直流复励发电机

120W、110V、1000r/min

只

1

18

直流复励电动机

120W、110V、1000r/min

只

1

19

直流他励电动机

120W、110V、1000r/min

只

1

20

直流测功、测速发电机

250W、110V、1500r/min

只

1

21

三相鼠笼异步电动机

100W、220V、1400r/min

只

1

22

三相绕线电动机

120W、220V、1380r/min

只

1

23

三相同步发电机

90W、220V、1500r/min

只

1

24

单相电容运行电动机

120W、220V、1400r/min

只

1

25

电机连接导轨

不锈钢精密导轨，同心度达到0.1mm

条

1

26

功率测量仪

转矩、转速及机械功率测量仪

台

1

27

滑线变阻器

550Ω×3   0.25KW

台

1

28

文化墙

1.实训室简介（门头主标题区）。2.实训理念、育人宗旨、校训校风。3.安全管理制度（最重要）。4.操作规程、实训流程。5.专业特色、技能风采、成果展示。6.文明实训、行为规范、励志标语等。
批

1

29

网孔板

≥774×580mm  用于学生实训安装电气元件、实训内容的自主创新、实训内容扩展升级

块

2

30

网孔板附件

安装在网孔板上见附表

套

2

31
机电设备控制线路设计资源
本系统在功能上应集教学、实训、练习、考核为一体，原理分析要求采用文字、声音、图像等多媒体手段有机合在一起。教学模块资源技能多媒体必须不少于以下 9 项：①控制与检测交流电动机、②控制与检测直流电机、③认识特种电动机、④检测与拆装常见低压电器；⑤实训模块资源技能视频控制与检测交流电动机、⑥控制与检测直流电机。⑦识读、安装和检修点动与联动控制线路。⑧识读、安装和检修降压启动控制线路。⑨识读、安装和检修正反转控制和位置控制线路。(需提供以上软件功能截图证明资料并加盖投标人公章)
套
5
附表:网孔板附件（型号仅供参考）

名称
型号
数量
断路器
3P
4
中间继电器
AC380    14脚+底座
8
时间继电器
AC380    10秒+底座
4
交流接触器
线圈380V20A
8
接触器辅助出头
两开两闭
8
行程开关
配套实训装置
4
行程开关
配套实训装置
4
热继电器
独立安装
4
按钮
红3绿3
12
转换开关
自锁2挡
4
指示灯
红黄绿色
12
中间继电器
DC24V    14脚+底座
8
接近开关
NPN常开   DC24V+底座
4
开关电源
24V100W
2
熔断器底座
RT8-32X  AC500V  32A
10
熔断器
R015  AC500V
10
验光笔
LED高亮采光一字
4
剥线钳
长度165mm
4
十字螺丝刀
5*100
4
万用表
D05966
4
单向电表
AC220V
2
三相四线制电表
AC380V
2
灯泡
13W
4
开关
配套设备使用

8
灯座
配套设备使用

4
荧光灯
配套设备使用

2
行线槽
配套设备使用

10米

	20
	

	二、电工电子实训室
	
	

	1
	电工电子实训设备装置
	▲一、基本参数要求（提供带有CMA标识的整体设备产品检测合格报告原件扫描件并加盖投标人公章）
1.系统电源：三相五线  AC380V

2.额定电压：AC380V±10％   50Hz

3.额定功率：1kW±5％

4.环境湿度：≤90%

5.安全保护功能：急停按钮，漏电保护，过流保护等用电安全保护功能

6.实验电源：

(1)三相四线及地线AC220V输出、AC380V输出

(2)单相交流插座AC220V，供外接仪器设备用

(3)直流稳压0V～30V连续可调，电流2A，带短路保护及自动复位功能

(4)直流稳压24V，电流2A

(5)直流电源+5V、-5V、+12V、-12V，电流2A

7.函数信号源：

(1)波形：正弦波、三角波、方形波

(2)频率范围：3Hz～1MHz六个频段

8.单次脉冲信号源：分手动/自动，带计数功能,和断电数字保存功能。(需提供功能截图证明资料并加盖投标人公章)
9.设备尺寸：≥L1588mm×W750mm×H1440mm

▲二、实训屏：1套

1.结构工艺要求：实训屏整体为铝型材与钢制结构组装式斜面设计。框架横梁采用铝合金型材，模具挤出成型工艺。铝型材截面设计有T型沟槽，方便面板模块积木式自由组合安装与模块扩展。实训屏背面横梁为直面设计，截面尺寸≥(宽)27.5mm×（高）21.5 mm；正面上、下横梁为斜面设计，斜面与水平面成角度为100°，其中上横梁截面尺寸≥(宽)28.3mm×（高）23.5 mm，下横梁截面尺寸≥(宽)28.5mm×（高）41.8 mm；正面下梁设计有灯带槽，内置LED灯带，方便照明并增加美观性；
2.配置了电源控制模块、三相交流电源、单相交流电源插座、恒流电源、直流电源、直流可调电源、3～24V交流可调电源、单次脉冲源、函数信号源等模块；具有漏电保护、短路保护、零压保护、过流保护等功能；

3.实训屏尺寸要求：≥1507mm*204mm*255mm；

4.电源控制模块 1套（提供电源控制模块实物图片并加盖投标人公章）；
（1）要求电源控制模块采用≥1.2mm冷轧钢板经数控加工后焊接而成，表面静电喷塑；使用T型螺母与型材横梁进行固定，面板文字图案采用现代彩色UV打印技术处理、标识清晰，便于识别与操作；

（2）尺寸：≥375mm*220mm*110mm；

（3）输出电压：AC380V±10％；

（4）模块主要功能控制电源输出，具备启停控制及短路、过流、急停等保护功能，以及电源状态指示；配置了绿色按钮≥1、红色按钮≥1、急停按钮≥1、黄色指示灯≥1、绿色指示灯≥2、红色指示灯≥1，断路器≥1、保险管≥3、接触器≥1；
（5）要求控制总电源启/停的同时，还配置有启动、停止状态的LED灯带信号指示，启动时灯带亮绿色，停止时灯带亮红色；
5.三相交流电源模块（提供本模块实物照片并加盖投标人公章）    1套

（1）要求三相交流电源模块采用≥1.2mm冷轧钢板经数控加工后焊接而成，表面静电喷塑；使用T型螺母与型材横梁进行固定，面板文字图案采用现代彩色UV打印技术处理，印有当心触电标志，标识清晰，便于识别与操作；

（2）尺寸：≥125mm*220mm*110mm；

（3）可输出AC220V/AC380V±10％电压；

（4）要求模块采用迭对式接线柱和航空插两种输出方式，输出电流≥10A；

6.单相交流电源插座模块（提供本模块实物照片并加盖投标人公章） 1套

（1）要求单相交流电源插座模块采用≥1.2mm冷轧钢板经数控加工后焊接而成，表面静电喷塑；使用T型螺母与型材横梁进行固定，面板文字图案采用现代彩色UV打印技术处理、标识清晰，便于识别与操作；

（2）尺寸：≥125mm*220mm*110mm；

（3）要求配置≥4组嵌入式二三插带保护插座，输出电流≥10A，方便用于电烙铁、焊台等工具仪器使用；

7.恒流电源模块（提供本模块实物照片并加盖投标人公章）1套
（1）恒流电源模块采用≥1.2mm冷轧钢板经数控加工后焊接而成，表面静电喷塑；使用T型螺母与型材横梁进行固定，面板文字图案采用现代彩色UV打印技术处理、标识清晰，便于识别与操作；
（2）尺寸：≥125mm*220mm*110mm；

（3）工作电源：AC220V,50～60Hz
（4）模块采用迭对式接线柱输出方式，可调节0-200ma输出，可切换输出粗调和细调模式，带电流表显示实时调节电流。

（5）可进行内测和外测模式切换，内测时电流表显示实时调节输出电流、切换到外测时可显示被测电路流过的电流值；

8.直流电源模块（提供本模块实物照片并加盖投标人公章）1套

（1）要求直流电源模块采用≥1.2mm冷轧钢板经数控加工后焊接而成，表面静电喷塑；使用T型螺母与型材横梁进行固定，面板文字图案采用现代彩色UV打印技术处理、标识清晰，便于识别与操作；
（2）尺寸：≥125mm*220mm*110mm；

（3）工作电源：AC110V/220V；

（4）输出功率：≥60W

（5）输出方式：四路输出

（6）输出电压: 包含+5V、-5V、+12V、-12V、DC24V
（7）DC24V电源输出、输出电流不大于2A；

（8）采用迭对式接线柱输出方式；
9.3-24V交流可调电源模块（提供本模块实物照片并加盖投标人公章）
（1）要求模块采用≥1.2mm冷轧钢板经数控加工后焊接而成，表面静电喷塑；使用T型螺母与型材横梁进行固定，面板文字图案采用现代彩色UV打印技术处理、标识清晰，便于识别与操作；

（2）尺寸：≥125mm*220mm*110mm；

（3）工作电源：AC220V,50～60Hz

（4）输出功率：≥70W

（5）输出电压：3V、6V、9V、12V、15V、18V、24V可选；

（6）输出电流：≥2A；

（7）数显仪表：电流显示、电压显示；

（8）采用迭对式接线柱输出方式，带数显功能；

10.直流可调电源模块（提供本模块实物照片并加盖投标人公章）1套

（1）要求模块采用≥1.2mm冷轧钢板经数控加工后焊接而成，表面静电喷塑；使用T型螺母与型材横梁进行固定，面板文字图案采用现代彩色UV打印技术处理、标识清晰，便于识别与操作；

（2）尺寸：≥125mm*220mm*110mm；

（3）工作电源：AC176～264V,50～60Hz

（4）输出功率：≥72W

（5）输出电压：DC 0V～30V可调；

（6）输出电流：0～3A；

（7）数显仪表：电流显示、电压显示；

（8）采用迭对式接线柱输出方式，带数显功能，支持输出电压粗调、精调；

11.单次脉冲源模块 1套

（1）要求模块采用≥1.2mm冷轧钢板经数控加工后焊接而成，表面静电喷塑；使用T型螺母与型材横梁进行固定，面板文字图案采用现代彩色UV打印技术处理、标识清晰，便于识别与操作；

（2）尺寸：≥125mm*220mm*110mm；
（3）工作电源：AC220V,50～60Hz
（4）分手动/自动，带计数功能,和断电数字保存功能；

（5）面板式计数器：DC5V,四位数显；

（6）采用迭对式接线柱输出方式；

12.函数信号源模块（提供本模块实物照片并加盖投标人公章） 1套
（1）要求模块采用≥1.2mm冷轧钢板经数控加工后焊接而成，表面静电喷塑；使用T型螺母与型材横梁进行固定，面板文字图案采用现代彩色UV打印技术处理、标识清晰，便于识别与操作；

（2）尺寸：≥250mm*220mm*110mm；

（3）工作电源：AC220V 50Hz

（4）通道：双通道

（5）正弦波频率范围：0～15MHZ，方形波频率范国：0～15MHZ，三角波频率范围：0～15MHZ，脉冲波波频率范围：0～6MHz

（6）TTL数字波频率范围：0～6MHz

（7）任意波频率范国：0～6MHz

（8）脉冲宽度调节范围：100ns～4000s

（9）方波上升时间：≤25ns

（10）频率最小分辨率：0.01μHz

（11）频率准确度：±20ppm

（12）频率稳定性：+1ppm/3小时

（13）波形种类：正弦波，方波、脉冲波(占空比可调，脉冲宽度和周期时间精确可调)三角波、偏正弦波、CMOS波、直流电平(通过调节偏置设置直流幅度)、半波、全波、正阶梯波、反阶梯波、噪声波、指数升、指数降、多音波、辛克脉冲、洛伦兹脉冲，和60种用户自定义波形

（14）波形长度：2048点

（15）波形采样率：266MSa/s

（16）正弦波幅值范围：2mVpp～10Vpp

（17）方波/三角波幅值范围：2mVpp～20Vpp

三、实训桌：1套

1.桌体采用钢铝结构工艺，由铝型材框架、钢制框架、桌面板等组成。实训桌整体连接稳固，外形美观大方。

（1）铝型材框架立柱为6630R铝型材，AL6063材质，截面采用大圆弧转角过度；
（2）桌面下方上、下两个钢制框架采用≥2mm冷轧钢板经数控精加工成型后焊接并静电喷涂处理，与6630R型材立柱相连接，整体结实稳固无摇晃，可承载实训屏，可放置储物柜、工具柜等；
2.尺寸：≥1588mm×750mm×H1440mm；
3.桌面采用≥25mm厚高密度纤维板，外贴防火板，正面鸭嘴边，两侧和背面PVC封直边；

4.桌体底部配有工业级承重福马轮，带可调支撑脚垫，方便桌体移动与固定；
投标时提供实训桌装配图和实物照片，两图相互对应一致；

4.双开门储物柜 

（1）双开门储物柜采用优质常见牌号冷轧钢板焊接而成，表面静电喷塑,冷轧板厚度≥δ1.2mm。

（2）尺寸:≥1018mm×550mm×530mm

储物柜内部双层结构，层板高度可调，柜门采用双开门设计，嵌≥5mm厚有机玻璃。

5.工具柜

1．抽屉柜采用钢制框架结构，由≥1.2mm优质冷轧板经数控精加工后焊接而成，表面静电喷涂处理。正面装有四层抽屉。钢制框架正面右上方装有小圆锁，可同时锁住4个抽屉；

2.尺寸：≥L480mm×W550mm×H530mm，

3.功能：工具和小配件的收纳；

投标时提供实训桌装配图和实物照片，两图相互对应一致；

▲四、元件箱模块：1套

1.元件箱模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸：≥L250mm*W297mm*D82mm；

3.模块底盒采用注塑加工，ABS材质，四周圆弧过渡外，尺寸规格≥长248*宽257*高80，底部可固定元件安装底板，顶部可固定实训面板（面板与箱体固定螺丝隐藏式设计）；

（需提供注塑箱体设计图和实物照片并加盖投标人公章）；

4.模块包含电阻、二极管、电容、电感、可变电阻、指示灯等元件集成在面板上，通过接线柱快速接入实训电路，支持电路搭建、元件特性测试、参数调试等实训操作，大幅提升实验效率，模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路；

5.至少包含以下规格清单：

(1)固定电阻（8个）：

(2)包含以下规格二极管（每规格 1 只）：

1)整流二极管

2)稳压二极管

(3)包含以下三端电阻（每规格 1 组）：

1)1kΩ/1W（三端接线）

2)100kΩ/1W（三端接线）

3)1.5MΩ/1W（三端接线）

4)4.7kΩ/3W（三端接线）

(4)十进制可变电阻器单元

1)调节范围：0~9999.9Ω

2)额定功率：2W

3)调节方式：6 位十进制旋钮（×10K、×1K、×100、×10、×1、×0.1 倍率），组合调节实现精确阻值输出

(5)配置以下无源元件（每规格各 1 只）：

1)电容：0.47μF/45V

2)电感：10mH

(6)配置以下指示灯（每规格各 1 只）：

1)红色 LED 指示灯（配套限流二极管）

2)12V 绿色指示灯（标识为 HL）
五、电压、电流受控源：1套

1.电压、电流受控源实验模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸：≥L250mm*W297mm*D82mm

3.模块底盒采用注塑加工，ABS材质，四周圆弧过渡外，尺寸规格≥长248*宽257*高80，底部可固定元件安装底板，顶部可固定实训面板（面板与箱体固定螺丝隐藏式设计）

4.模块包含以下内容

电压控制电压源（VCVS） 

电压控制电流源（VCCS）

电流控制电压源（CCVS）

电流控制电流源（CCCS）

电源接口：每个功能单元独立配置 +12V、−12V 直流电源接线端子及接地（⊥）端子；

状态指示：每个功能单元配备红色电源指示灯，用于实时显示单元供电状态；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，核心功能是提供四种基本受控源的实体电路，帮助验证受控源的控制特性；
▲六、回转器、负阻抗变换器：1套

1.回转器、负阻抗变换器实验模块面板采用2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L250mm*W297mm*D82mm

3.模块底盒采用注塑加工，ABS材质，四周圆弧过渡外，尺寸规格≥长248mm*宽257mm*高80mm，底部可固定元件安装底板，顶部可固定实训面板；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，核心功能是验证 “负阻抗变换” 和 “回转器的阻抗等效” 两大电路特性；（提供相关功能证明材料并加盖投标人公章）
5.模块包含以下内容;

(1)负阻抗变换器单元

1)电路结构：配置含电阻 R1、R2的负阻抗变换电路

2)输入端子：交流信号源 US接入端子（标识I1）

3)输出端子：负载 ZL接入端子（标识 I2），配套输出电压 U2测试接口；

4)功能：实现输入阻抗的负变换实验，支持阻抗特性验证。

(2)回转器单元

1)电路结构：配置双端口回转电路，含控制电压源 μU1；

2)输入端口：标识为 “1、1'” 的双接线端子

3)输出端口：标识为 “2、2'”的双接线端子（配套负载 ZL接入端、输出电压μU2测试接口）

4)功能：实现电感与电容的等效变换实验，支持双端口网络参数测试。

(3)电源输入单元

配置直流电源接线端子，规格为：+12V 电源端子，−12V 电源端子、接地（⊥）端子；

(4)配套无源元件单元集成以下规格无源元件（每规格各 1 只）：

1)固定电阻：300Ω、510Ω、1KΩ、2KΩ、3KΩ

2)电感：100mH

3)电容：5100P、0.1μF、1μF

4)可调电阻：10KΩ（配备旋钮调节机构）
▲七、电路基础模块（一）：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L250mm*W297mm*D82mm，

3.模块底盒采用摸具加工，ABS材质，轻量化设计，表面无外露螺钉；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，该模块是电路基础课程的 “一站式实训平台”，覆盖基尔霍夫定律、叠加原理、双口网络、等效电源定理、RC选频等核心知识点的实验验证，帮助学生从理论到实践掌握电路基础规律；（提供相关功能证明材料并加盖投标人公章）
5.模块包含以下内容;

(1)基尔霍夫定律/叠加原理实验单元

1)固定电阻配置（1/2W 金属膜电阻，精度 ±5%）：510Ω、1kΩ、510Ω、330Ω（各 1 只）

2)开关组件：单刀单掷拨动开关（K1、K2、K3，共 3 个，额定电流≥1A）

3)半导体元件：IN4007 硅整流二极管（1 只，最大整流电流 1A、反向耐压1000V）

4)输入端子：2 组直流电压（U₁、U₂）接入端子（适配3mm 香蕉插座）

5)测试端子：电流测试点（I₁、I₂、I₃）接线端子，电压测试点（U₁、U₂）接线端子

(2)双口网络/互易定理实验单元包含 2 组独立双口网络电路：

1)第一组双口网络元件（1/2W 金属膜电阻，精度 ±5%）：200Ω、300Ω、510Ω（各 1 只）

2)第二组双口网络元件（1/2W 金属膜电阻，精度 ±5%）：510Ω、200Ω、200Ω（各 1 只）

3)接线端子：每组网络配备输入电压（U₁）、输出电压（U₂）接线端子（适配3mm 香蕉插座）

(3)戴维南定律 / 诺顿定律实验单元

1)固定电阻配置（1/2W 金属膜电阻，精度 ±5%）：330Ω、510Ω、10Ω（各 1 只）

2)恒流源：10mA（精度 ±1%，负载调整率≤0.5%）

3)直流电压源：12V（精度 ±2%，纹波系数≤0.1%）

4)单刀单掷拨动开关（K，1 个，额定电流≥1A）

5)可调负载：支持外接负载 RL，适配3mm 香蕉插座

6)接线端子：电源接入、负载连接及信号测试端子（适配3mm 香蕉插座）
八、电路基础模块（二）：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L125mm*W297mm*D82mm

3.模块底盒采用摸具加工，ABS材质，轻量化设计，表面无外露螺钉；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，该模块是动态电路暂态分析+正弦稳态谐振特性的实训载体，帮助学生掌握“一阶/二阶电路暂态响应规律”与“RLC 串联谐振的频率特性”，是电路基础课程中 “暂态+稳态” 衔接知识点的核心实验工具；

5.模块包含以下内容;

(1)一阶、二阶动态电路实验单元

1)可选电阻1（1/2W 金属膜电阻，精度 ±5%）：10kΩ、30kΩ（各 1 只）

2)可选电容1（聚酯薄膜电容，精度 ±10%，耐压 50V）：1000pF、0.01μF（各 1 只）

3)可选电阻2（1/2W 金属膜电阻，精度 ±5%）：100Ω、1kΩ、10kΩ、1MΩ（各 1 只）

4)可选电容2（聚酯薄膜电容，精度 ±10%，耐压 50V）：1000pF、1000pF、3300pF、0.01μF（各 1 只）

5)电感（高频电感，精度 ±10%）：10mH、4.7mH、0.1H（各 1 只）

6)开关组件：单刀单掷拨动开关4组（额定电流≥1A），用于电路通断控制

7)调节组件：旋钮式调节机构  1 组，适配电路参数调整

8)接线端子：激励信号（Ui）接入端子、响应信号（Uo​）输出端子（均适配3mm 香蕉插座）
九、交流电路模块（一）：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L250mm*W297mm*D82mm，

3.模块底盒采用注塑加工，ABS材质，四周圆弧过渡外，尺寸规格≥长248mm*宽257mm*高80mm，底部可固定元件安装底板，顶部可固定实训面板（面板与箱体固定螺丝隐藏式设计）；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，该模块是三相交流电路实验的核心辅助工具，提供“三相独立通断控制+标准化接线接口”，支持搭建星形、三角形等不同拓扑的三相电路，模拟对称/不对称、正常/故障等工况，用于验证三相交流电路的电压、电流规律；

5.模块包含以下内容;

(1)三相电路开关控制单元，模块采用三相独立控制结构，分A、B、C三相配置：

1)A 相：黄色接线端子，对应输入端子（A/X）、输出端子（A1/X1）

2)B 相：绿色接线端子，对应输入端子（B/Y）、输出端子（B1/Y1）

3)C 相：红色接线端子，对应输入端子（C/Z）、输出端子（C1/Z1）

4)每相配备 3 个单刀单掷拨动开关（A相：KA1~KA3；B相：KB1~KB3；C相：KC1~KC3）

5)开关状态标识：清晰标注“断→通”切换指示
十、交流电路模块（二）：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L125mm*W297mm*D82mm，

3.模块底盒采用摸具加工，ABS材质，轻量化设计，表面无外露螺钉；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，通过灵活配置的三相电容组，帮助学生验证电容补偿对感性负载功率因数的改善效果，理解三相补偿的平衡特性，是“功率因数改善”实训项目的关键组件；

5.模块包含以下内容;

(1)三相电容组单元：采用三相独立电容配置结构，分A2/X2、B2/Y2、C2/Z2三相

1)规格1：1μF/600V（每相 1 只）

2)规格2：2.2μF/600V（每相 1 只）

3)规格3：4.7μF/600V（每相 1 只）

4)开关组件：每相配备对应电容的通断控制开关，清晰标注“通→断”状态指示；

5)每相配备输入端子（A2/X2、B2/Y2、C2/Z2），均适配3mm 香蕉插座 

十一、交流电路模块（三）：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L125mm*W297mm*D82mm，

3.模块底盒采用摸具加工，ABS材质，轻量化设计，表面无外露螺钉；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，既可以验证双绕组变压器的变压、变流、负载特性，也能开展互感线圈的匝数调整、互感系数、同名端等实验；

5.模块包含以下内容;

(1)铁芯变压器单元

1)原边绕组（N1）：额定电压 220V、额定电流 0.5A

2)副边绕组（N2）：额定电压 36V、额定电流 1.5A

3)绕组同名端：清晰标注“+”号标识，区分绕组极性

4)测试端子：原边电压（U1）测试端子、副边电压（U2）测试端子，均适配3mm 香蕉插座；

(2)互感线圈单元

(1)线圈配置：包含互感线圈 L1、L2

(2)每线圈配备多组接线端子共三组、中间为电流测试孔

(3)端子适配3mm 香蕉插座
十二、熔断器、交流接触器模块：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L250mm*W297mm*D82mm

3.模块底盒采用注塑加工，ABS材质，四周圆弧过渡外，尺寸规格≥长248mm*宽257mm*高80mm，底部可固定元件安装底板，顶部可固定实训面板（面板与箱体固定螺丝隐藏式设计）；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，熔断器模块与交流接触器模块串联配合使用，熔断器位于主电路前端，负责故障保护；接触器位于后端，负责负载控制，共同构成电机启停、正反转等实训电路的 “保护 + 控制” 核心，是电气控制实训中最基础、最常用的元件组合；

5.模块包含以下内容;

(1)熔断器单元

1)配置：熔断器  3个

2)额定电压：AC220V

3)每只熔断器配备独立输入/输出接线端子，适配3mm 香蕉插座；

(2)交流接触器单元

1)交流接触器  1个

2)主触点：3组主触点，额定电流≥5A（AC220V 工况下）

3)辅助触点：4组辅助触点（含常开/常闭组合）

4)额定电压：AC220V

5)接线端子：主触点、辅助触点、线圈（A1/A2）均配备独立接线端子，适配3mm 香蕉插座
十三、交流接触器模块：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L250mm*W297mm*D82mm

3.模块底盒采用注塑加工，ABS材质，四周圆弧过渡外，尺寸规格≥长248mm*宽257mm*高80mm，底部可固定元件安装底板，顶部可固定实训面板（面板与箱体固定螺丝隐藏式设计）；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，该模块是电机控制实训的核心执行单元，通过 “小电流控制大电流” 的原理，实现对三相电机等负载的通断控制，同时借助辅助触点实现自锁、互锁等复杂控制逻辑，是学习电机启停、正反转、星三角降压启动等实训项目的必备组件；

5.模块包含以下内容;

(1)交流接触器   2个；

1)主触点：3组

2)辅助触点：5组（含常开/常闭组合）

3)额定电压：AC220V

4)接线端子：主触点、辅助触点、线圈（A1/A2）均配备独立接线端子，适配3mm 香蕉插座
十四、中间继电器模块：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L250mm*W297mm*D82mm，

3.模块底盒采用注塑加工，ABS材质，四周圆弧过渡外，尺寸规格≥长248mm*宽257mm*高80mm，底部可固定元件安装底板，顶部可固定实训面板（面板与箱体固定螺丝隐藏式设计）；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，该模块是电气控制实训的 “信号中转核心”，通过触点扩展、信号放大、电路隔离，支撑多回路联动、小信号控大负载等控制场景，是电机顺序控制、PLC 联动控制等实训电路的常用组件；

5.模块包含以下内容;

(1)中间继电器 AC220   2个

1)常开辅助触点：4 组

2)常闭辅助触点：4 组

3)额定电压：AC220V

4)接线端子：所有触点端子、线圈端子（A1/A2）均配备独立接线端子，适配3mm 香蕉插座
十五、热过载继电器模块：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L250mm*W297mm*D82mm

3.模块底盒采用注塑加工，ABS材质，四周圆弧过渡外，尺寸规格≥长248mm*宽257mm*高80mm，底部可固定元件安装底板，顶部可固定实训面板（面板与箱体固定螺丝隐藏式设计）；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路该模块是电机控制实训的核心保护组件，实现电机过载、断相的保护性切断，同时适配实训场景的操作与观察需求，帮助学生理解电机保护的实际应用逻辑；

5.模块包含以下内容;

(1)热过载继电器  AC220V  2个

1)三相主触点：3组

2)常闭辅助触点：1组，适配控制回路通断

3)控制触点：1组，额定适配电压 AC220V

4)过载动作电流范围：额定电流的 1.1倍～1.5倍

5)动作时间：1.2倍额定电流下动作时间为20s~30s（符合教学实验用热过载继电器标准）

6)接线端子：主触点、辅助触点均配备独立接线端子，适配3mm 香蕉插座；
十六、按钮、钮子开关模块：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L250mm*W297mm*D82mm

3.模块底盒采用注塑加工，ABS材质，四周圆弧过渡外，尺寸规格≥长248mm*宽257mm*高80mm，底部可固定元件安装底板，顶部可固定实训面板（面板与箱体固定螺丝隐藏式设计）；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路该模块是电气控制实训的核心输入组件，提供 “带灯按钮（手动控制 + 状态显示）、钮子开关（模式切换）、行程开关（位置触发）” 三类控制元件，用于搭建手动控制、自动位置控制等电气控制电路。

十七、时间继电器模块：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L125mm*W297mm*D82mm

3.模块底盒采用摸具加工，ABS材质，轻量化设计，表面无外露螺钉；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，该模块是电气控制实训的核心延时单元，提供双路独立的 0~10 秒延时控制，通过引出的触点端子实现延时通断逻辑，用于验证时间继电器在电气控制电路中的延时控制作用；

5.模块包含以下内容;

(1)时间继电器  AC220V  2个

1)延时范围：0~10秒（表盘标识“SEC”，支持手动旋钮调节）

2)线圈参数：额定电压 AC220V，吸合/释放特性符合国标 GB/T 14048.5 要求

3)常闭触点：2 组

4)常开触点：2 组

5)配备红、蓝、黑三色接线端子，适配3mm 香蕉插座
十八、变压器模块：1套

1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理；

2.尺寸≥L125mm*W297mm*D82mm

3.模块底盒采用摸具加工，ABS材质，轻量化设计，表面无外露螺钉；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路；

5.模块包含以下内容;

(1)桥式整流电路单元

1)电路配置：4只二极管组成的单相桥式整流电路，配备标识 “-”“+” 的直流输出端子

2)配套元件：100Ω/20W 金属膜电阻（标识 RT）

3)接线端子：采用黑、红、蓝三色区分功能端子，适配3mm 香蕉插座；

(2)变压器单元

1)原边绕组（标识 T）：额定电压～220V

2)副边绕组：2 组独立输出，分别为～6.3V、～26V

3)接线端子：采用蓝、红、黑三色区分原边 / 副边端子，适配3mm 香蕉插座；

(3)指示灯单元

1)配置：6.3V 红色指示灯（标识 HL）

2)接线端子：蓝、红双色功能端子，适配3mm 香蕉插座。

十九、功率、功率因数表模块：1套
1.模块面板采用≥2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L125mm*W297mm*D82mm

3.模块底盒采用摸具加工，ABS材质，轻量化设计，表面无外露螺钉；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，该模块是电路功率分析实训的核心测量仪表，集有功 / 无功 / 视在功率、功率因数测量于一体，直观呈现电路功率传输规律和负载特性；

5.模块包含以下内容;

(1)数显测量单元

1)显示方式：液晶显示屏（LCD），支持数据清晰显示

2)操作按键：配备左移、右移、Menu、确认功能按键，支持功能切换与参数设置；

3)测量功能：支持三相交流电路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数测量；

(2)接线端子单元

1)电压端子：标识：UA（黄）、UB（绿）、UC（红）、UN（蓝），测量范围：AC 0~450V

2)电流端子：标识：IA、IB、IC，每路配备 1A/5A 量程选择端子（标识 “*” 为量程切换点）

3)测量范围：AC 0~5A

4)电源端子：标识：L（红）、N（黑），适配 AC220V 电源输入；

5)端子适配：所有端子均兼容3mm 香蕉插座；

(3)电源控制单元

1)配置：带红色指示灯的“开/关”电源开关，开关状态可视化

2)电源规格：适配 AC220V 输入电源；

二十、交直流电压电流表模块：1套
1.模块面板采用2mm铝板，表面静电喷塑，面板文字符号采用彩色UV打印处理，底部设计有电路及元器件；

2.尺寸≥L250mm*W297mm*D82mm，

3.模块底盒采用摸具加工，ABS材质，轻量化设计，表面无外露螺钉；

4.模块采用实训功能的组合式结构，方便操作者搭建实验、实训回路，集成了交直流、不同量程的电压/电流表，覆盖直流串联电路、交流单相/三相电路的电压、电流测量需求，是实验数据采集、电路参数验证的必备组件；

5.模块包含以下内容;

(1)直流电压表单元

1)显示方式：红色数码管数显

2)测量量程：DC 0~1000V

3)接线端子：配备“+”“-”极性标识端子，适配3mm 香蕉插座；

(2)直流电压表单元

1)显示方式：红色数码管数显

2)测量量程：DC 0~20V

3)接线端子：配备“+”“-”极性标识端子，适配3mm 香蕉插座；

(3)直流毫安表单元

1)显示方式：红色数码管数显

2)测量量程：DC 0~200mA

3)接线端子：配备“+”“-”极性标识端子，适配3mm 香蕉插座

(4)交流电压表单元

1)显示方式：红色数码管数显

2)测量量程：AC 0~450V

3)接线端子：配备双接线端子，适配3mm 香蕉插座；

(5)直流安培表单元

1)显示方式：红色数码管数显

2)测量量程：DC 0~5A

3)接线端子：配备 “+”“-” 极性标识端子，适配3mm 香蕉插座；

(6)交流电流表单元

1)显示方式：红色数码管数显

2) 测量量程：AC 0~5A

3)接线端子：配备双接线端子，适配3mm香蕉插座

(7)电源控制单元

1)配置：带红色指示灯的“开/关”电源开关，开关状态可视化；

2)电源输入：AC 220V，配备 “L”“N” 标识接线端子，适配3mm 香蕉插座；
▲二十一、数字电路实训模块：1套

1.模块配置：

数字电路实训模块由四路优先判决电路、多谐振荡电路、占空比可调多谐振荡器电路、时基电路组成震铃电路等模块组成，适用于数字电子技术的教学与实操训练。

2.至少可进行以下实训项目：（提供以下4条功能证明材料并加盖投标人公章）
（1）四路优先判决电路实验分析

（2）多谐振荡电路实验分析

（3）占空比可调多谐振荡器实验分析

（4）时基震铃电路实验分析
▲二十二、模拟电路实训模块：1套

1.模块配置：

模拟电路实训模块包含单级放大电路、场效应管放大器、两级放大电路、负反馈放大电路、射级跟随器、差动放大电路、方波-三角波发生器、矩形波-锯齿波发生器、低通滤波器、高通滤波器、带阻滤波器、函数信号发生器等模块，涵盖静态工作点调试、动态参数分析、频率特性测试及反馈机制验证。

2.至少可进行以下实训项目：（提供以下12条功能证明材料并加盖投标人公章）
（1）共射极单管放大器实验分析

（2）结型场效应管共源极放大器实验分析

（3）两极交流放大电路实验分析

（4）负反馈放大电路实验分析

（5）射极跟随器实验分析

（6）差动放大电路实验分析

（7）方波-三角波发生器实验分析

（8）矩形波-锯齿波发生器实验分析

（9）低通滤波器实验分析

（10）高通滤波器实验分析

（11）带阻滤波器实验分析

（12）函数信号发生器实验分析
二十三、产品配件包：1套

1.设备组成：主要由设备安装、调试、实训所需要的配件、配线、耗材等组成；

2.设备功能：辅助设备所需要的用电用气配件。

3.配件清单

（1）三相异步电动机模块  1套
1）结构要求：采用选用常见牌号的冷轧薄板，经冷弯成型并牢固接合，外层施加防锈涂层，两端加装便于握持的构件，以利人工移动。

2）模块功能：结合电力拖动实训；

3）电动机功率：≥180w

4）电流≥0.4A

5）转速≥1400r/min
（2）单相电度表模块  1套

1）额定电压：AC220V

2）电流规格：10（40）A

3）显示：6位

4）等级：有功1级

（3）三相调压器模块  1套

1）结构要求：采用常见牌号冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，顶端安装拉手，方便搬运，底部安装有脚垫，防止打滑。

2）模块功能：通过调节电压与电流的乘积，确保电压平衡，精准控制负载功率。

3）输入电压：AC380V

4）输出电压：0～430V可调

5）额定电流：2A

6）数显：输出电压显示

7）采用迭对式接线柱输出方式；

（4）数字示波器  1套

1）电源：100V~240V ACrms, 50Hz/60Hz

2）通道数：≥2

3）带宽：≥150MHz

4）最大采样率：1Gs/s

5）上升时间：≤2.4ns

6）存储深度：64kpts

7）波形捕捉率：≥5000wims/s

8）垂直灵敏度：1mV/div~20V/div

9）时基范围：2ns/div~50s/div

10）存储方式：设置、波形、位图

11）触发类型：边沿/脉宽/斜率/视频/交替

12）接口：USB

13）LCD显示屏：≥7英寸

（5）实验导线

（6）高级电工电子实训设备说明书  1本
二十四、凳子：2套

1.尺寸：≥330*230*450mm；

2.凳面材料：环保中密度板，实木颗粒板≥25mm 厚，抗硬度性能良好，防污染，防损等特点；

3.凳架材料：框架为优质方管≥30*30mm，表面处理经过酸洗、磷化、静电喷塑。

▲二十五、多媒体仿真课件:1室配1套
1.要求利用生动的动画演示，配合语音对电路工作原理进行讲解；可通过半透明的原理图上的提示进行相关操作；具有与设备一致的实验项目和实物元件介绍；具有实验目的的描述、实验器材的展示、典型电路的分析、电路原理声动同步的解说、元件布局模拟操作、电路原理的模拟接线，模拟现场的工业仿真等功能。该软件所有图标及器件课件界面清晰、器件标识准确，通过美工处理，整体画面美观大方。通过软件的教学及仿真，能激发学员的思维、增强学员的感性认识，更好地剖析教学的重点、难点。

2.实验器材要求：利用3D建模及2D建模，使实训设备上所用到的元器件真实的放映给学生，另学生有个直观的认识。

3.典型电路要求：实训设备相应电路的原理图和实物接线图都将反应在这个栏目里。用鼠标点击原理图上相应的元器件符号，真实电路中就会指示对应的器件，并且在提示窗里出现该元件在电路中的作用。

4.电路原理要求：该电路的电路工作原理讲解，利用生动的动画演示，配合上专业的语音讲解使得该教学软件达到一定的深度。枯燥的原理授课变得生动易懂，是老师最有力的教学工具之一。

5.器件布局要求：学生可以根据电路图，在虚拟的面板上放置元器件，从左下角的元件库中取出元件，如果放置错误，具备实训操作提示功能。这样可以用生动互动的方式，让学生熟悉对元器件的布局。

6.接线练习要求：学生通过半透明的原理图上的提示，按照原理图对电路进行模拟接线，接线的同时系统给以及时。接线的同时可以保存当前接线进度，以便下次继续。可以训练学生的规范接线和提供对电路的熟悉程度

7.实验仿真要求：学生可以操作空气开关，按钮等元器件来操控相应项目的电路。界面上的接触器、时间继电器等元器件就可以根据操作控制电机的转动。

8.电子部分(实验器材)要求：利用3D建模，使实训设备上所用到的元器件真实的放映给学生，电阻色环等器件标识准确，使学生有个直观的认识。

9.电路原理要求：该电路的电路工作原理讲解，利用生动的动画演示，配合上专业的语音讲解使得该教学软件达到一定的深度。枯燥的原理授课变得生动易懂，是老师最有力的教学工具之一。

10.实验仿真要求：真实的反映出实验现象，包括示波器的波形、电压（可测多点），调节电位计或操作某些按钮开关，电路的参数会跟随变化。直观生动的模拟出了实验所要达到的效果，也能使学生熟悉实验仪器的使用。

11.初级部分要求：按照课程设置电工电子技术仿真实训项目合计不少于8项，(提供以下任意4条仿真项目截图并加盖投标人公章）

（1)带电流表的点动与连续运行控制

（2)带电能表的两地控制

（3)单向运行能耗制动控制

（4)电动机Y/△减压起动控制

（5)行程开关往返控制

（6)单相桥式整流电路

（7)串联可调稳压电路

（8)延时开关电路

12.中级部分要求:按照课程设置电工电子技术仿真实训项目合计不少于11项(提供以下任意6条仿真项目截图并加盖投标人公章）
（1）正反转能耗制动控制；

（2)双速电机控制；

（3)Y/△起动及顺序控制；

（4)三速电动机控制；

（5)直流电动机正反转、调速及自动控制；

（6)射极偏置电路；

（7)电压并联负反馈放大电路；

（8)单相晶闸管整流电路；

（9)差分放大可调稳压电路；

（10)反相、同相放大电路；

（11)宿舍灯控制电路；

13.高级部分要求:按照课程设置电工电子技术仿真实训项目合计不少于10项(提供以下任意5条仿真项目截图并加盖投标人公章）
（1)X62W万能铣床电路

（2)运算放大器输出功能扩展

（3)异步计数器的级连

（4)定时交流开关

（5)同步三位二进制加法计数器

（6)计数调光开关

（7)智力竞赛抢答器

（8)移位型控制器

（9)步进电机三相六状态控制器

（10)四路彩灯控制电路

▲二十六、基于区块链技术的教育过程性评价系统：1室配1套

1.基本要求

（1）系统要求

1）便利性：管理员提供WEB 登录老师端具备WEB端和移动端登录

2）灵活性：能够根据不同的使用对象（如教师、学员、领导主管部门）快速构建移动门户界面，做到服务的可定制化。

3）高扩展性：支持各类第三方应用、系统接口、数据的接入高速高效适应不同应用场景。

4）高可用性：保证用户访问高峰期系统稳定性，要求平台并发数不少于 5000，访问响应时间≤3 秒。

5）高性能：系统要能在大规模用户访问的情况下仍然能够提供高速运行的服务。电脑 WEB 端需要满足2000用户并发，20000用户在线，注册用户不限的性能要求。

6）抗网络波动性：系统支持抗网络波动性，在离线情况下能做到离线缓存。

7）安全性：提供较完善的数据加密机制，确保数据存储和数据传输安全；提供明晰的身份鉴别和访问控制机制，按业务要求实现功能分级，并对用户分级授权。

（2）适配要求

1）数据库：用于存储系统所有业务数据，同时数据库提供集群功能，能为系统的高性能吞吐提供保障。

2）WEB 端：基于浏览器的管理端，用户可以用电脑通过浏览器来访问过程性评估系统的各项功能。

3）移动端：安卓或IOS系统的手机、平板等移动设备用户可以通过手机来访问过程性评价系统的各项功能。

2.功能要求

（1）电脑端

1）系统设置

① 用户管理：系统可无限增加用户，能批量导入、导出用户名单，也可以进行选择性导出。对用户进行增删改查，可为每个用户分配不同的角色权限。

② 角色管理：可设定多角色，包括教师、学员、系主任、督导校领导、考试院、主管单位领导、家长、企业，以及具备可扩展性，可对每个角色进行业务权限管理。

③ 校区管理：新增、修改、删除校区，可管理教学楼，具备楼层管理，可按教学要求匹配具体教室；可对校区状态进行设置管理。

④ 学期管理：对学期进行新增设置、可设置当前学期，也可以对历史学期进行管理。

⑤ 院系管理：根据学校的院系情况设置不同的院系详细信息。

增加、修改、删除院系名称，对专业系负责教师的角色及用户状态进行管理。

⑥ 专业管理：设置专业名称、专业所属院系、所属学期等；管理培养目标计划，根据课程表选择设置、修改主要课程、简要说明、专业状态等。对专业和学期的搜索查询管理。（提供功能说明文档并加盖投标人公章）
⑦ 教室管理：对教室名称、状态等进行管理；设置所属校区、教学楼、楼层、专业名称、班级、课程选择；

⑧ 班级管理：增加、修改、删除、查询班级信息，班级管理具备院系、专业选择、状态设置和查看。学期课程的增加、修改、删除、搜索查询，对课程任课教师进行绑定和管理。

⑨ 排课管理：对学期课程进行管理，课程要一一对应到具体校区、院系、专业、班级、楼层、教室等；可根据关键词查询排课情况。并可以日历形式展现列出，选择点击年、月、日可查看当天排课情况。（提供功能说明文档，并加盖投标人公章）
2）课程管理

① 基本信息：对学期、课程名称、课程任课教师等详情进行管理；对课程进行状态进行管理；可以维护课程的介绍内容；系统内置至少10套技师学院一体化课程模板；模板要能一键复制调用；教师可在模板基础上自定义个性课程教学评价体系；设置好的课程框架能进行图表化展示； 教师只能管理自己所教授的课程。

② 学习任务：设置学习任务阶段的基本信息，对学习任务评价权重、排序、介绍内容进行管理；任务的设置数量不设上限；任务制定之后在尚未填写具体信息的情况下，教师可任意修改或删减对应的项；若任务已开始评分，则不允许修改或删除。

③ 教学环节：教学环节的基本信息编辑，包括名称、介绍内容评价权重等；可以将环节一一对应绑定学习任务；可以进行个性化编辑及排位；环节的设置数量不设上限；只可修改未开启和未确认的环节；提供模糊搜索、条件搜索、模板复制功能。

④ 评价分类：能选择对应的教学环节指标，对教学环节里的评价模式进行管理；按一体化教学的三个能力（专业能力、方法能力、社会能力）进行评价分类管理。对评分权重（师评、自评、互评）进行管理；编辑指标的基本信息，包括名称、介绍内容等； 可以进行个性化内容编辑；只可修改未开启和未确认的指标；提供模糊搜索、模板复制等功能。

⑤ 评价点：设置评价点对应的能力评价分类；评价点的设置数量不设上限；对评价点的属性进行具体分类设置（如专业技能、表达、动手能力等）；对评价点进行管理和要求细节描述、编辑等；对评价点权重占比进行设置；只可修改未开启和未确认的评价点指标；提供模糊搜索、条件搜索、模板复制等功能。

⑥ 专业技能：根据鉴定中心、认证机构、考试院等管理部门的需求，对课程的专业技能进行管理，能打开或关闭专业技能，并能使对应机构进行远程查看专业技能得分和情况。

3）分组管理

① 手动分组：教师可以单独或批量勾选名单对学员进行分组； 设置组别名，按定制算法分组；教师可根据需要手动调整分组成员。学员分组要对应到教室小组座位位置，并显示学员姓名和头像。

② 自动分组：设置分组数后系统按定制算法对全班学员进行自动分组；教师根据需要调整个别分组成员；分组学员要对应到教室小组座位位置，并显示学员姓名和头像。

4）评价点评分

① 评价点打分：按课程评价点对学员进行评分和评价；评价分为小组评价、总体评价和批量评价；老师可在学习任务结束时对学员进行追加评分。

5）巡堂记录

① 巡堂记录：对学员课堂学习过程进行记录和评价，能添加和查看评价，上传图片和文件；一位教师可对多个学员同时进行记录和评价，多位教师也可对同一学员进行评价；记录要绑定细化到课程及评价点。

（2）教师

1）评价模块

① 评价模块：按课程层级设置，选择课程后自动进入下一级界面；选择课程后按下快捷键可直接进入添加巡堂记录；选择小组、成员、关联评价点进行记录描述、语音录入转换、添加图片记录等；设置评价预警分值，当得分低于预警分时进行红色显示和提醒；根据条件快速搜索评价内容；可查询已评价的记录。（提供功能说明文档，并加盖投标人公章）
2）分组管理

① 手动分组：单独或批量勾选名单进行分组且将学员对应到小组座位，并显示学员头像及姓名；能设置个性组别名，按定制算法分组；教师可根据需要手动调整分组成员。

② 自动分组：设置组数后系统按定制算法自动对班级学员分组将学员一一对应到教室课桌位置，显示学员头像及姓名；教师根据需要手动拖拽调整分组里的成员。

③ 历史分组：可查看课程历史分组详情、教室分布图，可对应到详细小组成员信息；自动将分组保存为历史分组，历史分组可以一键调用。

3）评分

任务关联到具体评价环节后，老师可对学员进行评分支持批量便捷操作；可查看、选择评价任务及评价分值占比情况评价环节要关联能力分类；评分结果按设定评分权重比例自动计算并即时显示，提供查询；课程结束后任课老师可对学员进行追加评分。

4）资源

① 通知公告：老师可以发布通知公告。

③ 小组讨论：能进行课程学习交流，支持文字+图片的发布、显示；

5）设置

① 个人设置：登录、退出登录、修改头像、修改密码；

② 不合格名单：不合格学员名单的记录和查询。

③ 学员建议：可以看到学员提出的建议，可按关键词查询、删除。

④ 备忘录：可进行文字记录，增加删除修改查询备忘录，提供关键词搜索。

⑤ 二维码生成：生成个人专属二维码，内容包括人员的详细基本信息等。

6）巡堂记录

①巡堂记录：选择课程后通过下方按键可快速添加巡堂记录；也可按课程层级的设置逐级进入；对学员进行人脸识别，快速进入对该学员的记录和评价；选择小组、成员、关联评价点进行记录描述、语音录入转换、添加图片记录；记录绑定细化到所学课程及评价点；可查询已评价的记录；根据条件快速搜索评价内容；记录能暂存草稿箱，离线记录能在连接网络后自动上传存档。（提供功能说明文档，并加盖投标人公章）
（3）学员

1）评价

① 详情：可以查看评价点具体内容及描述。

② 评分规则：进入评分界面时出现课程评分细节提示信息；详细阅读由老师设置的评分规则标准及注意事项，确认勾选后才可进行评分。

③ 评分：学员可进行自评，给自己小组成员评分（小组互评） 查看自己得分。

2）资源① 通知公告：查看老师发布的通知公告。

②小组讨论：能进行课程学习交流，支持文字+图片的发布、显示

二十七、整个项目除设备自带桌椅外，另购桌子80张：教室单人桌子≥600mm×400mm×760mm。框架采用≥50*50壁厚≥1.5mm方钢与冷轧钢板焊接成型，桌面≥18mm高压装饰耐火板。
二十八、整个项目除设备自带桌椅外，另购凳子40个：长≥350mm宽≥250mm高≥450mm。 凳腿方钢壁厚≥1.5mm,凳面环保中密度板，实木颗粒板≥25mm 。

二十九、整个项目购置全封闭钢木讲桌4套，外形尺寸≥1200mm×600mm×780mm，台面（钢木部分核心）材质：≥25mm 厚优质三聚氰胺防火板贴面高密度板，四边PVC封边加厚防水处理，耐磨、防火、防刮、防烟头、易擦拭，圆角倒角R25，安全防撞。柜体主体（钢制）柜体板材：优质冷轧钢板，侧板、门板：≥1.0mm冷轧钢板，框架立柱：≥1.2mm 冷轧钢板，工艺：酸洗磷化→静电高温喷塑，防锈、防静电、耐腐蚀，适合电气实训环境

三十、实训室文化墙1批：1.实训室简介。2.实训理念、育人宗旨、校训校风。3.安全管理制度。4.操作规程、实训流程。5.专业特色、技能风采、成果展示。6.文明实训、行为规范、励志标语等。
	20
	

	2
	交互智能

平板
	▲一、整机要求

1.整机边框设计简洁、结构稳固，满足教学使用。
2.整机采用≥12核嵌入式芯片，嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。

3.整机CPU芯片、Wi-Fi与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片，核心硬件满足国家信息安全要求，具备合法合规供货资质。

4.整机设备内置2.2声道扬声器，最大功率≥84W，最低谐振频率≤85Hz。扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。

5.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。

6.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（提供功能说明文档，并加盖投标人公章）
7.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式，开启后播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。

8.整机具备前置物理按键，可实现开关机、音量调节、护眼、录屏基础功能。
9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（提供功能说明文档，并加盖投标人公章）
10.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准,内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。

11.整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。配套教学应用APP可通过Wi-Fi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。

12.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。

13.整机可选配视力检测辅助功能。
14.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。

15.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、WiFi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。

16.整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。

17.交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。

18.整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上。

19.整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。

20.整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（提供功能说明文档，并加盖投标人公章）
▲二、OPS模块

1.处理器：采用主流高性能多核心处理器，物理核心数不少于6个，支持超线程技术（线程数不少于12个）；基础时钟频率不低于2.5GHz，最高睿频或加速频率不低于4.0GHz；三级缓存容量不小于12MB；内置集成显卡（支持DirectX 12及以上）；热设计功耗（TDP）不高于65W；制程工艺不劣于10纳米（或同等水平的先进工艺）。处理器整体性能应不低于当前市场主流中端桌面处理器水平，能够流畅运行多任务处理、虚拟化仿真、工业控制软件及常见办公应用。

2.内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置。

3.硬盘≥256G SSD 固态硬盘

4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB,≥1 路 HDMI ；

5.OPS模块与班班通必须兼容稳定。（提供功能说明文档，并加盖投标人公章）
▲三、教学软件（提供软件著作权原件扫描件并加盖投标人公章）
1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。

2.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

3.提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球等至少20种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。

4.AI智能备课助手：支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。

5.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
	4
	

	合计：


（三）★项目实施周期（需出承诺函，格式自拟）：

1.在签订供货合同后的三个月内，完成所有设备、软件的供货、安装、调试及初步验收工作。
2.项目实施期间，供货方须严格遵守安全生产规范，自行负责现场人员及设备的安全，期间产生的一切安全责任由供货方承担。
3.安装、调试结束后至设备、软件完成最终验收前，除使用方人为物理破坏因素外，产生的设备损坏、无法正常运行等状况，均由供货方负责妥善解决（包括维修、更换等），并保证设备、软件安全、正常运转。

（四）★质保期（需出承诺函，格式自拟）：供货方需对提供的设备、软件进行质保，设备为2年，软件系统质保3年。在质保期内设备、软件的故障以及非人为破环产生的一切费用问题，由供货商负责；非质保期内，设备、软件出现故障无法正常使用的，供货商需提供协助义务，辅助学院进行设备的维修。

（五）★培训方案（需出承诺函，格式自拟）：
供货方需对所提供的设备、软件进行系统、专业的培训，确保学院师生能够熟练掌握并有效利用。
1.专项集中培训：培训次数不低于3次。
第一次（基础培训）：设备安装调试完成后，立即组织。内容主要包括设备、软件的日常维护和管理（安全注意事项）培训、开关机操作、基本功能使用等，达到使用方能够安全、熟练掌握设备操作，并独立完成日常维护和保养的目的。
2.培训资料：
1.提供所有设备的操作视屏教程（电子版或可在线观看）。
2.提供完整的技术资料，包括设备使用说明书、软件操作手册、电路原理图、实训指导书等。

备注：

技术参数要求中凡带“★”条款为实质性条款，负偏离则投标无效；标注“▲”项为重要参数；未标注的为一般性参数。

2.带“★”技术参数按要求提供的证明材料，放在投标文件中投标项目需求技术响应偏离表的后面。未按要求提供的，后果自负。

3.带“▲”技术参数按要求提供的证明材料，按照在招标文件中“▲”技术参数的先后顺序，严格按 “证明材料1→证明材料 2→…→证明材料XX”在投标文件中依次排列，并放在投标文件中带“★”技术参数证明材料的后面。未按要求提供的，后果自负。

5.本项目为货物类项目，共3个产品（电机及电气控制实验实训装置、电工电子实训设备装置、交互智能平板），任何一个产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定处理。
6.投标供应商必须完成“附件6”货物(服务）分项明细报价表的填报，否则视为无效标处理。

7.本项目采购货物清单、种类、数量（单位）为实质性要求，缺项、漏项、数量不足的，视为无效标。

二、服务地点：新疆阿克苏地区库车市经济技术开发区文化东路136号阿克苏工业职业技术学院。

三、项目类型：本项目标的物为货物，行业类型属于工业。

四、付款方式：合同签订后10个工作日内支付中标价30%，硬件到交货地点后10个工作日支付中标价得50%，安装调试结束，验收合格后10个工作日支付中标价的20%。

五、合同签订时间及地点：

合同签订时间：采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订地点：新疆阿克苏地区库车市经济技术开发区文化东路136号阿克苏工业职业技术学院。

第四部分  采购合同条款
（仅供参考，合同类型按照民法典规定的典型合同类别，

结合采购标的的实际情况确定）

政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                         

品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为特殊企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (特殊企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第五部分  投标文件编制要求

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次招标文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是填写投标文件各项内容。

2、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主、辅材料清单》（若有请参照）。

3、属于招标文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖。

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担。

5、所投货物类产品需注明产品产地及生产厂家（若有请参照）。

第六部分   附  件

附件1

投 标 函

阿克苏地区政府采购中心

  我方对本次询价通知书已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次                       采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意询价通知书的各项规定，赞同你方对询价通知书的解释。

2、我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效。

3、我方愿向你方提供与本次采购有关的一切真实数据或资料。

4、我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标、废标、落标等后果。

5、我方赞同你方组织的询价小组所做出的评审和选择，同意询价小组成员无义务向供应商进行任何有关评标解释的规定。
6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物（服务）或工程货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）。

7、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

8、我方同意本响应文件的有效期为开标后90天；一旦成交将响应文件转为合同附件。

9、本次投标总价为                      （大写）。

10、我方提交的响应文件为电子响应文件。

11.与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

法定代表人：                  （签字）手机：                 

委托全权代理人：                  （签字）手机：                 

  供应商名称：                                 （加盖单位公章）

签署日期： 年  月  日

附件2

法定代表人资格证明文件

我是（供应商名称）的法定代表人，现参加阿克苏地区政府采购中心组织的（询价项目名称、项目编号），负责签署本次响应文件，并全权处理评审、澄清事项过程中的一切文件和签署合同及处理与本次询价项目有关的一切事务。

特此证明。

  单位全称：                              （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：

1、法定代表人参加本次采购的应签署本文件并附本人身份证原件（正面、反面）的原件扫描件粘贴处；
2、如法定代表人不参加本次采购，应签署《授权委托书》。

	法定代表人身身份证原件（正面、反面）的原件扫描件粘贴处


附件3
法定代表人授权委托书

我（姓名）是（供应商名称）的法定代表人，现授权                     （姓名）为我公司全权代理人，以我单位名义参加阿克苏地区政府采购中心组织的（询价项目名称、项目编号）的采购活动。全权代理人可全权代表我负责签署本次响应文件，并全权处理评审、澄清事项过程中的一切文件和签署合同，其在处理与本次磋商项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无权再转委托权。

特此声明。

法定代表人：                  （签字）   

       企业全称：            （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证原件（正面、反面）的原件扫描件。

	法定代表人身份证原件（正面、反面）的原件扫描件粘贴处
	
	委托全权代理人身份证原件（正面、反面）的原件扫描件粘贴处


附件4   

供应商资格声明函

一、供应商概况：

1、注册地址：

2、成立日期：

3、注册资金：

4、单位性质：

5、开户银行的名称和地址：

6、隶属关系：

7、服务体系设置情况简介：

8、目前生产（销售）的主要产品简介：

9、年生产（销售）能力

10、职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、财务状况统计表

	项目年份
	2023年度
	2024年度
	2025年

	总 资 产（元）
	
	
	

	流动资产（元）
	
	
	

	固定资产净值（元）
	
	
	

	总负债（元）
	
	
	

	短期借款（元）
	
	
	

	销售收入（元）
	
	
	

	利润总额（元）
	
	
	


供应商认为需要声明的其它情况

我单位保证以上声明内容真实、准确。否则，我单位愿意承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

供应商全称：                    （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

附件5

开标一览表

项目名称：                          项目编号：
	序号
	项目名称
	投标价（元）
	供货日期

	1
	
	小写：        
大写：        
	


注：1.此表作为唱标的依据。

2.须附报价明细表，请按照附件6填写。
投标方：                      （单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人： （签字或盖章）

年     月     日

附件6
货物分项明细报价表
  单位：元

	序号
	投标产品
全称
	品牌、型号、规格
	数量（单位）
	市场
售价
	单价
	总价
	免费
质保期
	交货

日期
	产地
	生产厂家名称
	生产厂家是否为大型/中型/小型/微型企业

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	此项必须填写清楚

	2
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %，与附件11一致。

	总报价
	人民币（小写）：

人民币（大写）：


注：1.此表作为唱标的依据，货物类项目、服务类项目中包含货物类产的品必须填报。

2.本表序号1所列内容均为实质性条款，未按要求填写为无效标；其中品牌、型号规格必须填写具体的品牌、型号规格，未填写或未具体填写的，为无效标。

3. 本表序号2中，供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
法定代表人：             （签字） 

或

委托全权代理人：              （签字）        

签署日期：    年    月   日
服务分项明细报价表（格式自拟）
法定代表人：             （签字） 

或

委托全权代理人：              （签字）        

签署日期：    年    月   日
附件7
投标项目需求响应偏离表

	序号
	采购需求技术指标
	投标响应技术指标
	正偏离
	负偏离
	满足要求
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


投标单位(公章)：                      投标单位联系人：                 

投标单位联系电话：                    法定代表人(签字):

备注：1、供应商要严格按照《采购需求说明》所列的具体明细进行填写。

2、供应商应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，准确填写此表。

3、缺项、漏项或填写不清楚、不全面，使评审人员不能判明投标货物（服务）技术、质量而造成的无效标，由供应商自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，在评审中被认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法扣分或无效标。

附件8
投标项目技术支持和售后服务承诺

（供应商自行填写）

（主要内容应包括，但不仅限于下列内容）

1、投标供应商应当分别列明投标货物免费质量保证期限_____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果采购人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格每年         元。

2、投标供应商应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标供应商应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准，零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标供应商应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在阿克苏市设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标供应商应分别列明投标物品的装箱清单及物品及产品开箱不合格处理方法。
6、投标供应商应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标供应商应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。

法定代表人：         （签字） 

或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

附件9（参照填写）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
 供应商名称（盖章）：

签署日期：
备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2.投标企业按照工信部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号），明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。
附件10

中国境内生产的组件成本核算基本规则

 

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件11
 

关于符合本国产品标准的声明函

 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件12
供应商政策符合性承诺函

本单位（供应商全称）作为参与 [采购项目名称，项目编号：XXX] 采购活动的供应商，已仔细阅读并充分理解采购文件中关于政策符合性的全部要求，现就本项目采购标的涉及 “节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单” 及 “CCC 认证产品品目清单” 的相关事宜，郑重作出如下承诺：

本单位已充分知晓并严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）等相关规定，对本项目采购标的中纳入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”（均指财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布版本）的产品，已按清单要求实施优先采购或强制采购，所投对应产品均符合清单规定的认证及标准要求；

对本项目采购标的中涉及 “CCC 认证产品品目清单”（指市场监管总局发布的强制性产品认证目录）的产品，已严格遵守《强制性产品认证管理规定》，所投对应产品均已通过 CCC 认证，未经 CCC 认证的产品未参与本项目采购活动；

本单位已知晓本项目所投产品制造商、所投产品需要的所有国家、自治区要求的许可和强制认证，本单位所投产品及本单位所投产品制造商满足国家、自治区要求的所有许可和强制认证。

上述承诺内容真实有效，若存在虚假承诺或违反承诺的情形，本单位自愿接受本项目作无效标处理，同时承担由此产生的一切法律责任及后果。

供应商名称（盖章）：

签署日期：
注：若供应商未按上述要求提交《供应商政策符合性承诺函》，或承诺内容不完整、不满足上述条款要求的，其响应文件将作无效标处理。

附件13
 近 三 年 业 绩 一 览 表

	序号
	使用单位全称
	合同金额
	完成时间
	联系人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：1、投标供应商应填写与招标项目相一致或相类似的销售业绩。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的无效标，由投标供应商自行承担。

3、此表如填写不完内容，可另附页。
法定代表人：         （签字） 

 或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

附件14
供应商认为需补充的其它资料或说明
 
附件15

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：
投标包（项）数：
投标人（盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人签字：

年       月      日 



