第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 448,400.00

采购包最高限价（元）: 448,400.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02021103 LED 显示屏 | 视频会议室信息化设备 | 1.00（批） | 448,400.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议室信息化设备 | 1.00（批） | 448,400.00 | 总价 | 以技术表中的设备名称为准 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02021103 LED 显示屏 | 视频会议室信息化设备 | 高清LED显示系统 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：视频会议室信息化设备

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术要求 | 技术要求 序号; 符号标识; 技术要求名称; 技术参数与性能指标. 1; 技术要求; 技术要求 序号; 设备名称; 技术参数与性能指标; 数量; 单位. 1; 高清LED显示系统; ★1、屏幕尺寸≥6600mm*2362mm，像素间距：≤1.25mm；箱体分辨率：≥480*270，箱体尺寸≥600*330mm；点密度：≥640000点/ m²，采用COB封装全倒装技术； 2、可视角度：水平/垂直视角≥175°；最大对比度≥15000：1； ▲3、灯驱合一，多层电路板设计，最大功耗（白平衡状态下测量）≤330W/㎡，平均功耗≤110W/㎡；刷新率：≥3840Hz；亮度：≥600cd/m²（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）； 4、支持通过配套软件0-100%无级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节(手动/自动/软件任意调节)，支持具有智能的白平衡补偿和修正功能； 5、模组带自动校正功能，带存储功能，支持掉电存储功能。具备故障自诊断及排查功能，可实现工作累积时间，温度检测，电源检测，温度监控;可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； ▲6、完全前维护压铸铝箱体，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）; ▲7、高集成三合一板卡设计，板内无线连接，提升传输稳定性，现场维护效率。箱体间支持XYZ 轴六个方向调节，保证箱体4个方向的精密拼接，平面高低差≤0.1mm（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）。 ▲8、模组无底壳设计，模组通过磁吸直接贴合在箱体上，模组与 HUB 卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件镀金≥50μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定箱体间连接无外露线材，简洁美观（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）。 ▲9、所投产品具备色域和亮度自动测试功能（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）。 ★10、提供投标模组(与箱体分离后)实物前、后照片各1张。。; 15.59; ㎡. 2; 图像融合系统; 1、软件支持设置输入分辨率（通过预设或自定义方式，DVI、HDMI 和 DP 接口可设置）、输入拼接（将多个同类型输入源拼接）、修改输入画质（调整亮度、对比度等）、热备份设置及高级设置（设置有限转完全、HDCP 和输入源音频）； 2、输出设置功能：可设置输出分辨率、输出画质及输出音频； 3、图层管理功能：能添加图层（拖动信号源创建，默认大小依输入源分辨率或设备在线状态而定）、切换输入源（右键图层选择 “源切换”）、设置图层属性（调整布局如纵横比与位置、截取输入源、调整画质、设置边框、添加镜像及抠图，不同设备支持功能有差异）； 4、场景管理功能：支持场景保存、加载场景、场景编辑，还可设置场景播放（VS7 支持定时播放）与场景切换特效； ▲5、支持BS架构，可兼容多种操作系统至少需包含：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）。; 1; 套. 3; 视频处理器; ▲1、输入接口不少于1路HDMI2.0+LOOP,不少于2路HDMI1.3，不少于1路USB3.0，支持选配不少于1路3G-SDI（IN+LOOP），支持≥4096*2160@60HZ信号输入（提供投标产品具有以上接口照片≥1张）； 2、视频输出支持不少于12个千兆网口输出，不少于2路10G-OPT光口，带载≥780万像素，最宽≥10240,最高≥8192； 3、支持≥144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，支持30HZ信号，倍频至120HZ输出； ▲4、支持≥6个2K图层或≥1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）； ▲5、支持U盘即插即播功能，支持不低于4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，支持不少于27种图片切换特效，至少支持水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）。 ▲6、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统至少需包含：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）； 7、需标配全彩液晶，搭配实体按键；设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，无需粘贴额外的标签纸加以区分。 ★8、提供投标产品实物正面、背面照片各1张。; 1; 套. 4; 分路控制器; 1、支持自定义能效输出及回路，支持中央控制和多媒体总控和分路控制管理功能，支持RS232、RS485、UDP、RJ45管理通道，支持物联网远程控制与自定义编程控制。 2、支持因出现短路、烟雾、高温、过压等紧急状态，具备智能自动保护功能， 3、支持可编程远程控制唤醒功能； ▲4、支持智能监测功能，系统运行出现异常时，具有短信提醒功能和自动防护功能内部结构具有滑轨锁扣式固定结构，可对接地短路进行分离，提升了漏电保护安全性。支持运行状态数据日志功能（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）。; 1; 套. 5; 高清视频会议终端; 1、采用硬件分体式结构，终端采用国产嵌入式操作系统； ▲2、终端核心芯片采用国产化元器件，包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）； 3、会议速率支持128Kbps－8Mbps；支持H.264、H.264 High Profile、H.265等视频协议； 4、支持≥4K30fps高清分辨率；在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到4K30fps； 5、支持≥3路高清视频输入接口、≥2路高清视频输出接口；支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口； 6、支持≥2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份； ▲7、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）； 8、终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本机，录制图像格式支持MP4等，无需转码； ▲9、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）； 10、终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源； ★11、本次采购的高清视频会议终端须与省高检、市检的MCU通过标准的H.323协议对接，省检、市检的MCU能对本次采购的高清视频会议终端进行远程控制，可实现对本次采购的图像调度终端注册、配置、管理、加入虚拟会议室、主席会控、云地址簿、丢包恢复、音量控制、视频切换、挂断、静音、哑音、双流、短消息发送等操作（供应商提供完全适配承诺函加盖投标人鲜章，格式自拟。）。; 1; 台. 6; 视频会议摄像机; 1、摄像机能与高清视频会议终端高度兼容； 2、图像传感器采用≥1/2.8"CMOS图像传感器，支持4K 30Hz等高清信号输出； 3、光学变倍支持≥12倍，数字变焦支持≥16倍；支持广角镜头，水平视角≥72°； 4、视频输出接口具备HDMI、USB接口；支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制； 5、水平转动范围≥±170°，垂直转动范围≥-30°～30°； 6、支持图像防抖功能； 7、支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）。; 1; 台. 7; 摄像机控制线; 1、国优，屏蔽8芯线。; 30; 米. 8; HDMI线; 1、HDMI高清线30米。; 30; 米. 9; 调音台; 1、满足本地扩声，同时融合远程视频高清网络会议，本地异地音频实现互联互通； 2、≥8路独立的麦克，2立体线路输入，具备≥1路立体声母线+2路AUX输出+1个24BitDsp多重数字效果器+1个MP3播放器+1个蓝牙无线播放器+1个USB数字录音机； 3、支持48V供电功能。; 1; 台. 10; 音箱1; 1、梯型式多角度，可多角度投射变换安装； 2、高音具有指向号角高频驱动器； 3、低音≥单8寸单元； 4、额定功率≥180W； 5、灵敏度≥94dB/1W/1M。; 6; 只. 11; 音箱2; 1、梯型式多角度，可多角度投射变换安装； 2、高音具有指向号角高频驱动器； 3、低音≥单6寸单元； 4、额定功率≥120W； 5、灵敏度≥92dB/1W/1M。; 2; 只. 12; 功放1; ▲1、具有智能配备TCP/IP网络控制、RS232/RS485控制、红外控制功能，支持物联网中央控制系统，满足智能会议室（提供对应功能界面图片或产品说明书加盖投标人公章）； 2、纯铜变压器； ▲3、前面板具有≥1个电动马达音量电位器，同时管控左右声道音量（提供对应功能界面图片或产品说明书加盖投标人公章）； ▲4、可通过网络控制、中控及红外遥控，对电动马达实现远程控制，并可定期巡检运行复位，能有效处理解决消除因音量电位器长期不动作造成积尘氧化产生接触不良噪声影响（提供对应功能界面图片或产品说明书加盖投标人公章）； 5、输出功率(8Ω)：≥2×300W； (4Ω)：≥2×450W； (16Ω)：≥2×150W。; 3; 台. 13; 功放2; 1、输出功率(8Ω)：≥2×200W； (4Ω)：≥2×300W； (16Ω)：≥2×110W。; 1; 台. 14; 无线话筒主机; 1、频率范围: UHF 612MHz- 698MHz；频率稳定性: ±0.001%；最大频率偏:±50KHz；调制方式: FM；信噪比＞105dB；总谐波失真＜0.5% @1KHz；接收机灵敏度≤1.2/ UV @S/N=12dB； 2、电源供应支持 DC 12V 1000mA 。; 3; 台. 15; 座式无线话筒; 1、集成中央处理器CPU的总线控制，配合高清ＬＣＤ点阵液晶界面显示，可分别显示中文、英文、繁体; 方型咪管长度≤235毫米； 2、设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； 3、技术参数：频率范围: UHF 612MHz- 698MHz；频率稳定性: ±0.001%；最大频率偏:±50KHz；调制方式: FM；信噪比＞105dB；总谐波失真＜0.5% @1KHz； 4、内置锂电池，容量≥1200MA电池。; 9; 支. 16; 手持数字无线话筒（一拖二）; 1、接收机参数：频率范围≥580MHz-870MHz（分段）；.频率稳定度≥±0.005%；频率范围≥60Hz-15KHz(±3db)；动态范围≥110dB；失真率T.H.D≤0.1%(1KHz)； 2、发射机技术参数：频率范围≥580MHz-870MHz（分段）；最大频道数≥200CH；输出功率≥8mW；副波抑制＞50dBc 最大调制深度±78KHz；频率范围≥50-15000Hz (±3db)；失真度Distortion＜1%。; 1; 套. 17; 音频处理器; 1、自动调节以适应室内背景噪声变化的快速启动无噪声话筒选择，自主调节话筒开放姿态和处理音量分配比例。 2、话筒可进行自动增益调整。 3、每个通道的可调整低频滚落和高频倾斜均衡。 4、输入≥8通道，具备每个输入通道都有一个独立均衡器。; 2; 台. 18; 抑制器; ▲1、麦克风48V独立供电，≥10路卡侬口麦克风输入接口,每路麦克风独立音量调节,每路麦克风独立供电开关（提供产品图片加盖投标人公章）。 2、具有输入RCA 口及音量调节,LINE输入RCA 口及音量调节,LINE输出RCA 口及音量调节。 ▲3、具有录播音频RCA输出口、OUTPUT输出电平高低选择,两路O UTPUT音频输出,OUTPUT输出音调前置调节,前置麦克风输出总音量调节,前置RCA输入音量调节（提供产品图片加盖投标人公章）。 4、全自动主动防啸叫。 ▲5、本产品电阻值（Ω）或电压降≤0.056Ω（供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的符合前述要求的检测（验）报告复印件加盖公章）。 6、失真：≤0.1 %@1 kHz；信噪比：≥65dB。 7、增益提升高达≥12dB。调试方式：全自动无需操作，即开即用。; 1; 台. 19; 机柜; 1、钢制，宽600mm*深600mm*高1610mm±5mm。; 1; 套. 20; 电源管理器; 1、额定输出电压：AC~220V50Hz;额定输出电流≥30A;可控制电源≥8路;每路动作延时时间≥1秒;单路额定输出电源≥10A。; 1; 台. 21; 音箱挂架; 1、钢制标准。; 8; 只. 22; 线辅材; 1、音响线、音频线、接头。; 1; 项. 注：1.本章参数为基本参数要求，供应商可提供等同或优于参数要求的产品； 2.清单中要求提供的分项名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。 3.技术参数与性能指标中表述为固定数值的包括但不限于：尺寸、重量、体积等，执行国家（行业）标准的允许公差，没有相关标准要求的，允许±1%的误差。 4.本项目所涉及的规范/标准/文件等，如有最新版本，依照其最新规定执行。 5.本章（第三章）带“★”号条款为实质性要求，投标人不满足的作无效投标处理。 6.原有安装条件受限，LED屏安装需根据现场情况按招标人要求进行加固。 7.投标产品提供了投标照片响应，验收时按照片进行实物验收。.. |

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 施工要求 | 施工内容序号; 项目名称; 技术要求; 计量单位; 数量. 1; 结构及不锈钢包边; 屏体主框架基础结构，钢结构支撑满足LED 屏安装规范，现场焊接LED支架，四周不锈钢包边，正面包边≤5MM，不锈钢材质（颜色可选）。; 16; 平方米. 2; 布线; 根据现场环境工程布线（主电源线、网线、音频线等）、拆除原有旧设备。; 1; 批. 2．供应商须承诺完全响应并严格按招标文件及施工要求完成全部施工内容，所有相关材料均符合国家标准，施工工艺严格按国家规范执行。（提供承诺函，并加盖供应商公章） |

3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起20日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 遂宁市安居区人民检察院 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、验收款，所有货物安装调试验收合格后，达到付款条件起10日内，据实结算说明为支付合同总金额的95% 2、尾款，1年质保期，达到付款条件起10日内，据实结算说明为支付合同总金额的5% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1、投标人提出验收申请之日起5日内组织验收。 2、采购人在接到通知后组织履约验收，验收合格，双方按阶段签署《验收报告》。 3、验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求、采购文件的要求及投标人的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.质保期一年，质保期内，供应商提供产品正常使用情况下的维修及保养服务；同一产品、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用的，须更换同等产品，并对产品质量实行“三包”服务。 2、质保期内出现质量问题，投标人应在接到采购人通知后在4小时内到达现场，24小时完成维修或更换，并承担修理调换的费用。 3、质保期后按同期最低价提供维修及备件。 4、紧急售后响应时间：10分钟内作出响应，1小时内技术工程师到达现场处理故障。（单独提供承诺函加盖投标人公章） |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 按照合同约定执行 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

3.4.其他要求

1.本项目采购标的技术要求中如涉及到国家标准、行业标准的，按最新标准执行（提供单独承诺函）。 2.本项目采购标的有国家强制性规定的，应当满足国家强制性要求（提供单独承诺函）。 3.所提供货物应当为全新，不接受退换维修产品（提供单独承诺函）。 4.供应商应承诺中标后签约前提供本项目投标文件中相应检测或检验报告原件供采购人复核。若不一致，采购人有权向同级财政监督管理部门报告，承诺一切不良后果（提供单独承诺函）。 5.供应商应承诺本项目中若涉及CCC认证产品，在交货时需按国家规定提供相应认证证书材料（提供单独承诺函）。