四川省地市级农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则

（2025年修订版）

四川省水利科学研究院

二0二五年六月

目  录

前言	1

1. 测算分析技术路线	3

2. 样点灌区选择	5

2.1 样点灌区选择原则	5

2.2 样点灌区选择要求	5

2.3 样点灌区调整条件	7

3. 样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算	8

3.1 首尾测算分析法测算流程	8

3.2 典型田块选择	9

3.3 典型田块亩均净灌溉用水量观测	15

3.4 样点灌区年净灌溉用水总量分析汇总	23

3.5 样点灌区毛灌溉用水总量分析汇总	25

3.6 样点灌区农田灌溉水有效利用系数计算	33

4. 市级农田灌溉水有效利用系数分析	34

4.1 市级灌区基本信息统计	34

4.2 市级农田灌溉水有效利用系数分析	35

4.3 大型灌区（市级）系数推算大型灌区（全域）系数方法	39

附表	42

- 前言

发展农业节水、提高灌溉用水效率，是缓解我国水资源供需矛盾和可持续利用的关键措施之一。2013年至今农田灌溉水有效利用系数是最严格水资源管理考核中重要的三条红线考核指标之一。而国内外关于农田灌溉水有效利用系数表述和测度方法不一，对不同尺度灌溉用水效率的跟踪评价与管理缺乏一套系统的程序与办法，给落实最严格的水资源管理制度带来一定的不利影响。为统一测算分析方法、进一步适应实行最严格水资源管理制度、科学评价灌溉用水效率与节水潜力，以及规范灌区和包括流域在内的区域灌溉水有效利用系数测算方法，2007年水利部首次提出了“首尾测算分析法”，从灌区、省级区域、全国等3个尺度对灌溉水有效利用系数进行评价。

近年来，农业节水工作不断深化、新技术不断应用，为适应节水灌溉发展及发展新质生产力需要，近二十年来水利部不断完善丰富“首尾测算分析法”，即水利部于2007年发布了《全国现状灌溉水有效利用系数测算技术方案》、2008年发布了《全国灌溉水有效利用系数测算分析技术指南》、2013年发布《全国灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》，2024年发布了《全国灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》（简称《技术指导细则》（2024年修订版））。

根据水利部统一部署，四川省于2006年启动了测算工作。为使该项工作常态化、规范化、制度化，从2008年开始，四川省水利科学研究院（以下简称省水科院）作为技术支撑单位参与系数测算分析相关工作。省水科院根据水利部《技术指导细则》（2024年修订版）要求，形成了《四川省地市级农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则（2025年修订版）》（以下简称《四川细则（2025）》）。《四川细则（2025）》原则上适用于市级和县级的农田灌溉水有效利用系数测算工作，下文除样点灌区的选择要求外，其余内容所阐述的市级技术要求同样适用于县级，因此，文中不再针对县级技术要求做阐述。《四川细则（2025）》重点优化了样点灌区选择要求、典型田块选取、净灌溉水量测量方法、毛用水量观测分析、市级系数测算方法以及跨市（州）大型灌区通过大型灌区（市级）系数测算成果推算大型灌区（全域）系数的方法等。

测算分析技术路线

农田灌溉水有效利用系数指耕地范围内，在某次或某一时间内被农作物利用的净灌溉水量与水源渠首处总灌溉引水量的比值，或净灌溉水量与毛灌溉水量的比值，或渠系水利用系数和田间水利用系数的乘积；它与灌区自然条件、工程状况、用水管理水平、灌水技术等因素有关。

市级农田灌溉水有效利用系数测算分析具体流程如下：

第一步：完善市级样点灌区名录。各市级水行政主管部门应在省级样点灌区的基础上，根据《四川细则（2025）》要求，增补完善市级样点灌区名录，原则上每年2月之前形成本年度的市级样点灌区名录，同时在系数系统中分配完成当年的市级样点灌区。

第二步：样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算。首先，各市级水行政主管部门组织样点灌区开展年度观测工作，观测样点灌区典型作物典型田块年亩均净灌溉用水量，分析计算样点灌区净灌溉用水总量，测算复核样点灌区毛灌溉用水总量；其次，样点灌区所有基础数据观测整理完成后，在系数系统中完成填报，计算得到样点灌区农田灌溉水有效利用系数；最后，市级组织对样点灌区填报数据复核，省级样点灌区上报省级审核，市级样点灌区由市级自行审核。

第三步：市级农田灌溉水有效利用系数计算。首先，市级水行政主管部门按照下文4.1节要求，统计完成市级灌区基本信息，并按照系数系统格式要求导入系统；其次，根据省级审核通过的省级样点灌区测算成果和市级审核确定的市级样点灌区测算成果，利用系数系统计算完成市级农田灌溉水有效利用系数；最后，市级组织对市级农田灌溉水有效利用系数成果进行自查，并将自查后的成果上报省级审核。

第四步：市级农田灌溉水有效利用系数审核。首先，由省级对各市级水行政主管部门在系数系统中填报的有关数据和测算成果进行初审（审核要求参照当年最严格水资源管理考核中系数指标的考核要求），并形成“一市一单”反馈给市级水行政主管部门复核；其次，市级水行政主管部门根据反馈的意见按时复核完成后在系数系统中再次上报；最后，省级将对系数系统最终上报的成果进行审定，市级系数测算成果将于全省水资源公报中公布。

表 2.1-1 市级农田灌溉水有效利用系数测算流程

| 步骤 | 基础工作 | 成果形成 | 成果认定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步：完善市级样点灌区名录 | 1.省级样点灌区纳入市级样点灌区名录 | 系数系统分配为年度市级样点灌区名录 | 报省级备案 （2月底之前） |
|  | 2.市级合理增补市级样点灌区 |  |  |
| 第二步：样点灌区系数测算 | 1.开展样点灌区年度观测工作 | 录入系数系统计算样点灌区系数 | 1.市级样点灌区系数市级审核 |
|  | 2.获取测算所需基础数据 |  | 2.省级样点灌区系数上报省级审核 |
| 第三步：市级系数测算 | 1.开展市级灌区基本信息统计工作 | 按照系数系统格式要求导入系统中计算市级系数 | 市级组织审查后成果通过系数系统上报省级审核 |
| 第四步：市级系数成果审核 | 1.省级对上报系数结果及有关数据进行评审 | 市级将复核后的成果在系数系统中上报 | 1.省级在系数系统中审定 |
|  | 2.形成“一市一单”反馈市级复核 |  | 2.审核结论上报省级备案 |

样点灌区选择

样点灌区选择原则

样点灌区应按照具有代表性、可行性和稳定性等原则选择。在选择过程中，要考虑市级区域内灌溉面积的分布、灌区节水改造等情况，尽量使所选的样点灌区能基本反映市级区域灌区整体特点。

（1）代表性。综合考虑市级区域内的地形地貌、土壤类型、工程设施、管理水平、水源条件（提水、自流引水）、作物种植结构等因素，选择适量的样点灌区，以构建具有不同规模和不同水源条件的样点灌区测算分析网络。其中，大型灌区要求全部选作样点灌区；中型样点灌区按设计灌溉面积分为1-5万亩、5-15万亩和15-30万亩三档，在全市选择适量的提水型和自流型水源条件的样点灌区，使数量和灌区耕地灌溉面积的占比满足要求，具有代表性；小型样点灌区按照提水型和自流型水源条件，在全市选择适量的样点灌区，使数量和灌区耕地灌溉面积的占比满足要求，具有代表性。

（2）可行性。样点灌区应配备量水设施，具有能开展测算分析工作的技术力量及必要经费支持，保证及时方便、可靠地获取测算分析基本数据。

（3）稳定性。样点灌区要保持相对稳定，使测算分析工作连续进行，获取的数据具有年际可比性。全省大型灌区均应作为样点灌区纳入测算分析范围，中型样点灌区无特殊情况应保持稳定，小型灌区可根据测算条件变化做必要调整。

样点灌区选择要求

（1）大型灌区（设计灌溉面积≥30万亩）按照全国大型灌区名录（最新版），四川省所有大型灌区均应纳入测算分析范围，即全国大型灌区名录（最新版）内四川省所有大型灌区均为省级样点灌区。市级（县级）在选择市级（县级）样点灌区时，区域范围内所有大型灌区均应纳入测算分析范围。

（2）中型灌区：按设计灌溉面积大小分为3个档次，即1万亩≤A中型（中型灌区设计灌溉面积，下同）＜5万亩、5万亩≤A中型＜15万亩、15万亩≤A中型＜30万亩。其中，设计灌溉面积5万亩及以上的重点中型灌区应全部纳入市级（县级）测算分析范围，即全部选为市级（县级）样点灌区。1万亩≤A中型＜5万亩的一般中型灌区中，按照提水和自流引水2种水源类型，每种类型的样点灌区数量应不少于本级行政区域该档次灌区总数的20%（县级比例要求相同），市级若按比例计算少于3个，则最少需选择3个，不足3个的，全部选取；县级一般不少于1个。耕地灌溉面积应不少于本级行政区域该档次灌区耕地灌溉面积的20%（县级比例要求相同）。

表 2.2-1 样点灌区选择要求

| 灌区规模 | 设计灌溉面积 | 数量比例 % | 耕地灌溉面积比例 % | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型灌区 | ≥30万亩 | 100 | 100 | 各市级（县级）区域范围内所有大型灌区均应纳入测算分析范围 |
| 中型灌区 | 5万亩≤A <30万亩 | 100 | 100 | 设计灌溉面积5万亩及以上的重点中型灌区应全部纳入市级（县级）测算分析范围 |
|  | 1万亩≤A <5万亩 | 20% | 20% | 1.需区分提水和自流引水两种水源类型； 2.市级一般不低于3个，不足3个全部选取； 3.县级一般不低于1个。 |
| 小型灌区 | 100亩≤A <1万亩 | 0.5% | 1% | 1.小型样点灌区的耕地灌溉面积不小于100亩； 2.需区分提水和自流引水两种水源类型； 3.市级一般不少于6个，不足6个全部选取； 4.县级一般不少于3个，不足3个全部选取。 |

（3）小型灌区：由于小型灌区面积没有下限，为了便于实际操作，本导则规定小型样点灌区的耕地灌溉面积不小于100亩。一般情况下，按照提水和自流引水2种水源类型，每种类型小型样点灌区数量应不少于本级行政区域内小型灌区（100亩~10000亩）数量的0.5%（县级比例要求相同），市级若按比例计算少于6个，则最少需选择6个，不足6个的，全部选取；县级最少需选择3个，不足3个的，全部选取。耕地灌溉面积应不小于本级行政区域该水源类型小型灌区耕地灌溉面积的1%（县级比例要求相同）。

样点灌区调整条件

为使测算分析得到的农田灌溉水有效利用系数具有可比性，各测算年度的样点灌区应尽量保持稳定，当区域内同规模或类型的样点灌区由于续建配套与现代化改造等原因达不到代表性的要求时，应进行调整。

所有大型灌区均作为样点灌区纳入测算分析范围，不做调整；中型灌区样点灌区应基本保持稳定；小型样点灌区可根据测算条件变化做必要调整，但调整数量不能大于其样点灌区总数的5%。

当市级区域内同类规模或类型全部样点灌区连续 3年的亩均节水改造投入平均增加值与市级区域同规模或类型灌区的亩均节水改造投入平均增加值相差 20%以内时，参与测算分析的样点灌区不作调整，以保持稳定；当二者相差大于等于20%时，应经市级水行政主管部门充分论证并复核确认后，对参与测算分析的样点灌区进行调整，使得二者差值控制在20%以内。

当区域内样点灌区数据变化，不再符合各规模与类型灌区数量和面积占比要求时，应经市级水行政主管部门充分论证并复核确认后，对参与测算分析的样点灌区进行调整。

样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算

首尾测算分析法测算流程

“首尾测算分析法”测定农田灌溉水有效利用系数，即直接用灌入田间可被作物吸收利用的水量（净灌溉用水量）与灌区从水源取用的灌溉总水量（毛灌溉用水量，对跨市级或县级的大、中型灌区，在统计区域内灌区毛灌溉用水量时，一般按市级或县级区域的行政交接断面的水量作为区域内的灌区毛灌溉用水量）的比值来计算灌区农田灌溉水有效利用系数，计算公式如下：

η=wjwa                   （3-1）

式中：η——样点灌区的农田灌溉水有效利用系数，保留小数点后三位；

wj——样点灌区的净灌溉用水量，m3；

wa——样点灌区的毛灌溉用水量，m3。

为了能够反映灌区灌溉水利用的整体情况，同时便于汇总分析，计算分析时段采用日历年（每年1月1日起至12月31日止）。

首先选取典型田块，然后依照规定方法测算分析典型田块年亩均净灌溉用水量，进而分析计算样点灌区年净灌溉用水量；最后，以样点灌区年净灌溉用水量、毛灌溉用水量为基础，分析计算样点灌区农田灌溉水有效利用系数。样点灌区农田灌溉水有效利用系数流程见图3.1-1。

样点灌区基本情况分析

选择典型田块

直接量测法

测算不同作物典型年田块亩均净灌溉用水量

分析计算样点灌区年净灌溉用水量

分析计算样点灌区农田灌溉水有效利用系数

测算分析样点灌区年毛灌溉用水量

观测分析法

调查分析样点灌区不同作物实际灌溉面积

图 3.1-1 样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算流程

典型田块选择

典型田块的选择原则

样点灌区的典型田块选择时应遵循以下原则：

1、对于播种面积超过灌区总播种面积10%以上的作物，须分作物选取典型田块；对于播种面积占总播种面积10%以下的作物，可将灌溉制度相似的作物按一种作物大类选取典型田块，有条件的也可分别选取典型田块；对于耕地上种植果林的，也应参照作物选取典型田块。

2、典型田块应边界清楚、形状规则、面积适中；

3、有固定的进水口和排水口，不串灌串排，最好配备量水设施；

4、典型田块在灌区内尽可能均匀分布，同一种作物典型田块位置应分散布设，避免典型田块位置集中或距离相近；

5、在配水渠道灌域中间部位选取，尽可能避免邻渠或邻沟选取；

6、在种植作物及灌溉方式不变的情况下，典型田块位置尽可能保持稳定；

7、典型田块位置在满足以上要求的前提下，尽可能选择在便于监测位置。

典型田块选择数量要求

典型田块选择数量要求参见表 3.2-1。

表 3.2-1典型田块范围与数量选取要求参考表

| 灌区 规模与类型 | 样点灌 区片区 | 灌区主要 作物种类 （m） | 典型田块 选取数量 （N） | 典型田块总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型 灌区 | 上游 | 作物1 | ≥3 | j=1ni=1mNij 式中： m：某片区作物种类数量，种； n：取值1、2、3，分别指上游、中游、下游； Nij：第j个片区第i种作物典型田块数量，块。 |
|  |  | 作物2 | ≥3 |  |
|  |  | …… | ≥3 |  |
|  | 中游 | 作物1 | ≥3 |  |
|  |  | 作物2 | ≥3 |  |
|  |  | …… | ≥3 |  |
|  | 下游 | 作物1 | ≥3 |  |
|  |  | 作物2 | ≥3 |  |
|  |  | …… | ≥3 |  |
| 中型 灌区 | 上游 | 作物1 | ≥3 | j=1ni=1mNij 式中： n：取值1、2，分别指上游、下游； 其他符号意义同上。 |
|  |  | 作物2 | ≥3 |  |
|  |  | …… | ≥3 |  |
|  | 下游 | 作物1 | ≥3 |  |
|  |  | 作物2 | ≥3 |  |
|  |  | …… | ≥3 |  |
| 小型 灌区 | — | 作物1 | ≥3 | i=1mNi m：小型灌区样点灌区作物种类数量； Ni：小型灌区样点灌区第i种作物典型田块数量。 |
|  |  | 作物2 | ≥3 |  |
|  |  | …… | ≥3 |  |

大型灌区:至少在上、中、下游有代表性的末级输水渠道控制范围出内分别选取典型田块，对每种需要观测的作物种类至少选择3个典型田块。对跨市（州）大型灌区，可将其作为一个整体，按照大型灌区的要求选择典型田块；也可将其拆分成县级基本单元，即大型灌区（县级），再按照大型灌区的要求选择典型田块。

中型灌区样点灌区：至少在上、下游有代表性的末级输水渠道控制范围内分别选取，对每种需要观测的作物种类至少选择3个典型田块。对市级区域内跨县（市、区）的中型灌区，可将其作为一个整体，按照中型灌区的要求选择典型田块；也可将其拆分成县级基本单元，即中型灌区（县级），再按照中型灌区的要求选择典型田块。

小型灌区样点灌区：按照作物种类、耕作和灌溉制度与方法、田面平整程度等因素选取典型田块，每种需要观的作物种类至少选取3个典型块。

典型田块的几种类型

1、田块形状规则，四周渠道硬化，进、出水口独立易控制，此类田块多为高标准农田建设项目中已完成田间工程的田块。

2、田块形状不规则，田埂尚未硬化，泡、插秧期较低可能存在交叉用水情况，但是后期农户会修整填高田埂，四川大部分水稻田块属于此类。

3、田块靠近村路、机耕路、田间路旁边。此类田块可能会受到地面人类活动的干扰，但一般靠近斗农渠，取排水独立，边界清晰，且方便农户观测。

4、田块靠近干渠、支渠或农渠末端，如干支渠衬砌不好，容易发生漏水或侧渗入田情况；渠系末端的典型田块容易发生积水，常年田块均有水层，不易测定灌前灌后水深。此类田块如受到影响应及时调整。

5、典型田块选取位置过于集中，或者不处于灌区上下游位置。此类田块不宜选做典型田块，应调整。

6、典型田块为过水田，从相邻田块取水，取水受到临近田块影响。此类田块不宜选做典型田块，应调整。

典型田块的管理要求

1、建立典型田块名录

样点灌区在选择了典型田块后，需要及时建立典型田块名录，明确典型田块的作物种类、田块编号、田块面积、地理位置和观测人员信息等。典型田块名录表格格式见附表3。

2、观测人员要求

1）观测人员的确定

典型田块观测人员建议选择具有一定专业素养、责任心强且能够持续稳定的提供观测服务的观测人员，在市级水行政主管部门和当地政府有关部门的协调配合下，由技术支撑单位对观测人员进行技术培训，指导其典型田块的观测技术和数据记录等事宜。

2）建立观测人员档案资料库

在典型田块观测人员选择确定后，与其签订劳动合同或者协议，明确其工作责任和义务，同时明确工作经费标准，保障测算工作稳定有序的完成。合同签订完成后，对观测人员进行集中或者针对性的技术培训，培训完成后统一配备观测工具，制发统一格式的数据记录表格，然后建立观测人员的档案，由观测人员负责全年的典型田块观测工作，认真负责的记录观测数据。

3、标识牌

典型田块确定好后，可制作对应的标示牌，标示牌的内容包括以下信息：

①**市**县农田灌溉水有效利用系数测算分析典型田块；②样点灌区名称；③作物种类；④灌区规模；⑤田块面积；⑥田块编号；⑦观测人员；⑧主管部门等。

4、制作作物观测数据记录本或者表格

在典型田块的数据观测过程中，需要及时做好数据的记录，做好数据记录的台账管理。

量水设施的选择与安装

水位尺：对于水稻等淹没灌溉的水田作物，主要采用水位尺，用于测定有水层的灌水水深。水位尺形式类型不做统一，但应具有规范且标准的测量功能，观测水位部分的刻度范围一般在20~50cm。

安装要求有以下几点：

①在典型田块水田中安装至少3个水深观测点，即水田的进水首部、中部和尾部分别安装1把水尺；

②水尺安装位置距离田埂要有一定的距离（50~100cm），避开不平整地区；

③安装时，将水尺底座插入田面以下30~50cm，水尺与田面垂直，使水尺的0刻度值位于田块的平均高程（土面）；

电子水尺：也可采用电子水尺测定淹没灌溉的水田作物，其布设要求与水位尺一致，安装时需要注意传感器的0点位置，并保持传感器的垂直，另外需要辅以支撑装置，如木桩、钢管等。此外，电子水尺有内置电池式的和外置太阳能式的，观测过程中需要随时注意设备电量情况，以保障能完成作物全生育期的观测工作。

仪表量水：对于管道灌溉类型的典型田块，可采用在进、出水口处设置水表（智能水表、机械式水表等）的形式观测灌溉用水量。有条件的灌区，还可配备远程传输模块，实现远程监测灌溉用水量。

量水堰槽：对于渠道灌溉类型的典型田块，可采取在进、出水口处安装量水堰槽（三角堰、巴歇尔槽等）的形式观测灌溉用水量。有条件的灌区，还可以搭配流量计，结合远程传输模块，实现远程监测灌溉用水量。

土壤水分测定仪器：对于旱作物，主要采用取土烘干法、移动式的土壤水分仪或者固定式的“智墒”类传感器等方式测定土壤含水率。测定过程参照相关规范和要求执行。

表 3.2-3 量水设施的选择与安装要求

| 测量工具 | 适用场景 | 类型/形式 | 安装/使用要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位尺 | 水稻等淹没灌溉的水田作物 | 形式类型不统一，需规范标准；刻度范围20~50cm | 1. 典型田块至少安装3个观测点（进水首部、中部、尾部各1把） 2. 距离田埂50~100cm，避开不平整区域 3. 底座插入田面以下30~50cm，水尺垂直，0刻度对齐田面平均高程 | 用于测定有水层的灌水水深 |
| 电子水尺 | 水稻等淹没灌溉的水田作物 | 内置电池式或外置太阳能式 | 1. 布设要求与水位尺一致 2. 确保传感器0点位置准确并垂直安装 3. 需辅助支撑装置（如木桩、钢管） 4. 观测时注意设备电量，保障全生育期监测 | 需定期检查电量，太阳能式需注意光照条件 |
| 仪表量水 | 管道灌溉类型的典型田块 | 智能水表、机械式水表等 | 1. 在进、出水口处设置水表 2. 有条件的灌区可配备远程传输模块 | 实现远程监测灌溉用水量 |
| 量水堰槽 | 渠道灌溉类型的典型田块 | 三角堰、巴歇尔槽等 | 1. 在进、出水口处安装量水堰槽 2. 可搭配流量计和远程传输模块 | 实现远程监测灌溉用水量 |
| 土壤水分测定仪器 | 旱作物 | 取土烘干法、移动式土壤水分仪、固定式“智墒”类传感器 | 测定过程需参照相关规范和要求 | 用于测定土壤含水率 |

典型田块亩均净灌溉用水量观测

典型田块亩均净灌溉用水量优先采用直接量测法测量。暂不具备直接测量条件的灌区可采用观测分析法，具体方法参见图 3.3-1。

图 3.3-1 典型田块年亩均净灌溉用水量观测与分析方法示意图

直接量测法

在每次灌水前后按《灌溉试验规范SL 13-2015》有关规定，观测典型田块内不同作物生育期内计划湿润层的土壤质量含水率或体积含水率（或田间水层变化），计算该次亩均净灌溉用水量w田净i，得出该典型田块不同作物种类年亩均净灌溉用水量w田净。

净灌溉水量应包括作物全生育期净灌溉水量及作物必须的非生育期灌溉水量。其中，水田作物应包含泡田期、秧苗期、大田生长期净灌溉水量，盐碱地区包括净淋洗盐碱水量等。若灌溉期间有降水，净灌溉水量中应扣除有效降水量。当作物生育期跨年度时，应按日历年分割计算生育期。

3.3.1.1旱作物灌水量

对于旱作物、林果类及旱作水稻，分别监测典型田块各次灌水前、后计划湿润深度土壤含水率，分析计算计划湿润层土壤蓄水变量作为一次灌水灌溉净水量。年度各次灌水计划湿润层深度土壤水蓄之和作为典型田块灌溉净水量。计算公式如下：

w田净i=0.667γγ水H（θg2-θg1）                   （3-2）

式中：w田净i——典型田块某次亩均净灌溉用水量，m3/亩；

H——灌水期内典型田块土壤计划湿润层深度，mm；

γ——典型田块H土层内土壤干容重，g/cm3；

γ水——水的容重，一般可取1，g/cm3；

θg1——某次灌水前典型田块H土层内土壤质量含水率，%；

θg2——某次灌水后典型田块H土层内土壤质量含水率，%。

或：

w田净i=0.667H（θv2-θv1）                   （3-3）

式中：θv1——某次灌水前典型田块H土层内土壤体积含水率，%；

θv2——某次灌水后典型田块H土层内土壤体积含水率，%。

其他符号意义同前。

观测方法采用土壤水分速测仪或者取土烘干法测定计划湿润深度土壤含水率变化。

野外监测方法：（1）每个田块设定3个监测点，分别为田块对角线1/4、1/2、3/4位置；（2）每次灌水前24小时，利用土壤水分速测仪或者取土烘干法测定灌前土壤体积含水率并记录，灌水后24小时，利用土壤水分速测仪或者取土烘干法测定灌后土壤体积含水率并记录。

3个监测点灌水前、后田块体积含水率变化平均值为此典型田块灌水前后体积含水率变化值，再通过以上公式（3-2）计算得典型田块某次亩均净灌溉用水量w田净i。

3.3.1.2水稻灌水量

（1）淹水灌溉

根据典型田块灌溉前后田面水深的变化来确定某次亩均净灌溉用水量，计算公式如下：

w田净i=0.667（h2-h1）                   （3-4）

式中：h1——某次灌水前典型田块田面水深，mm；

h2——某次灌水后典型田块田面水深，mm。

其他符号意义同前。

观测方法采用水尺测定水层深度。

野外监测方法：（1）分别为田间进水口首部、中部、尾部，或者对角线1/4、1/2、3/4位置。（2）在监测位置固定布置测量水尺；（3）在每次灌水前（灌水前2小时）、后（灌水后2小时）查看水面深度并进行记录。

3个监测点灌水前、后田间水层深度变化平均值为此典型田块灌水前后水深变化值，再通过以上公式（3-4）计算得典型田块某次亩均净灌溉用水量；最后通过公式（3-2）计算得典型田块全生育期亩均净灌溉用水量w田净i。

（2）湿润灌溉

根据典型田块灌溉前后田间土壤计划湿润层土壤含水率的变化来确定某次亩均净灌溉用水量，计算公式同式（3-2）。

在水稻育秧期，还应将育秧期某次灌水的亩均净灌溉用水量按秧田与本田的面积比例折算到本田，计入水稻年内生育期亩均净灌溉用水量。

3.3.1.3典型田块年亩均净灌溉用水量

在各次亩均净灌溉用水量w田净i的基础上，推算该作物年亩均净灌溉用水量w田净，即：

w田净=i=1nw田净i                      （3-5）

式中：w田净——某典型田块某作物年亩均净灌溉用水量，m3/亩；

n ——典型田块年内灌水次数，次；

其他符号意义同前。

观测分析法

在农田灌溉水有效利用系数测算过程中，判断充分灌溉还是非充分灌溉是准确获得典型田块年亩均净灌溉用水量的前提条件。首先，观测实际进入典型田块田间的年亩均灌溉用水量w田，再根据当年气象资料采用彭曼公式计算出作物的理论净灌溉定额ET0，再依据水量平衡原理计算典型田块某种作物当年的净灌溉定额M。然后，对二者比较进行判断，得出典型田块年亩均净灌溉用水量w田净。

3.3.2.1典型田块年亩均灌溉用水量w田的观测

（1）渠道输水

在典型田块进水口设置量水设施，观测某次灌水进入典型田块的水量W田进i。在有排水的典型田块，同时在田块排水口设置量水设施观测排水量W田排i，再根据典型田块灌溉面积A田，推算典型田块某典型作物年亩均灌溉用水量w田，计算公式如下：

w田=（W田进i-W田排i）A田                     （3-6）

式中：w田——典型田块年亩均灌溉用水量，m3/亩；

W田进i——年内某次灌水进入典型田块的水量，m3；

W田排i——年内某次灌水排出典型田块的水量（不包括因管理不当造成的退水量），m3；

A田——典型田块的灌溉面积，亩。

具体方法参见《灌溉渠道系统量水规范》（GB/T21303-2016）。

（2）管道输水

在管道出水口处安装计量设备，计量每次进入典型田块的水量W田进i。在有排水的典型田块，同时在田块排水口设置量水设施量测排水量W田排i，再根据典型田块灌溉面积A田，推算典型田块某作物种类年亩均灌溉用水量w田，计算公式同（3-6）。

（3）喷灌

在控制典型田块的喷灌系统管道上加装水量计量设备，计量喷头的出水量w出，然后推算典型田块某次灌水的灌溉用水量w田，计算公式为：

w田=W田进iη喷洒A田                   （3-7）

式中：η喷洒——喷洒水利用系数，应考虑灌溉期间典型田块处的喷头类型、风力、温度等条件，并参考有关试验研究成果或资料确定；

W田进i——年内控制典型田块支管某次灌水的出水量，m3；

其他符号意义同前。

然后将不同灌水次数的灌溉用水量w田相加，除以典型田块的面积A田，从而得到该作物类型全生育期的亩均净灌溉用水量Wi。

（3）微灌

对于滴灌、小管出流等灌溉类型，可在控制典型田块的支管安装计量设备，计量典型田块某次灌溉用水量W田i，再根据典型田块灌溉面积A田，推算典型田块某作物种类年亩均灌溉用水量w田，计算公式同（3-6）。微喷可参考喷灌进行计算。

3.3.2.2典型田块净灌溉定额计算

（1）旱作物净灌溉定额

计算公式为：

M旱作=0.667[ETc-Pe-Ge+H（θvs-θv0）]               （3-8）

式中：M旱作——某种作物净灌溉定额，m3/亩；

ETc——某种作物的蒸发蒸腾量，mm；

Pe ——某种作物生育期内的有效降水量，mm；

Ge ——某种作物生育期内地下水利用量，mm；

θv0——某种作物生育期开始时土壤体积含水率，%；

θvs——某种作物生育期结束时土壤体积含水率，%。

如按土壤质量含水率计算，则：θvs-θv0=γγ水（θgs-θg0）。

式中：θg0——某种作物生育期开始时土壤质量含水率，%；

θgs——某种作物生育期结束时土壤质量含水率，%。

（2）水稻净灌溉定额

水稻灌溉定额包括秧田定额、泡田定额和生育期定额三部分。

①秧田定额计算公式如下：

M水稻1=0.667a[ETc1+H1（θvb1-θv1）+F1-P1]           （3-9）

式中：M水稻1——水稻育秧期净灌溉定额，m3/亩；

a——秧田面积与本田面积比值，可根据当地实际经验确定；

ETc1——水稻育秧期蒸发蒸腾量，mm；

H1——水稻秧田犁地深度，m；

θv1——播种时H1深度内土壤体积含水率，%；

θvb1——H1深度内土壤饱和体积含水率，%；

F1——水稻育秧期田间渗漏量，mm；

P1——水稻育秧期有效降水量，mm。

②泡田定额计算公式如下：

M水稻2=0.667[ETc2+H2（θvb2-θv2）+h0+F2-P2]        （3-10）

式中：M水稻2——水稻泡田期净灌溉定额，m3/亩；

ETc2——水稻泡田期蒸发蒸腾量，mm；

H2——水稻稻田犁地深度，m；

θv2——秧苗移栽时H2深度内土壤体积含水率，%；

θvb2——秧苗移栽时H2深度内土壤饱和体积含水率，%；

h0——秧苗移栽时稻田所需水层深度，mm；

F2——水稻泡田期田间渗漏量，mm；

P2——水稻泡田期有效降水量，mm。

③淹灌水稻生育期净灌溉定额计算公式如下：

M水稻3=0.667[ETc3+F3-P3+（hc-hs）]         （3-11）

式中：M水稻3——水稻生育期净灌溉定额，m3/亩；

ETc3——水稻生育期蒸发蒸腾量，mm；

P3——水稻生育期有效降水量，mm；

F3——水稻生育期田间渗漏量，mm；

hc——秧苗移栽时田面水深，mm；

hs——水稻收割时田面水深，mm。

淹水灌溉水稻净灌溉定额为：

M水稻=M水稻1+M水稻2+M水稻3              （3-12）

式中：M水稻——水稻净灌溉定额，m3/亩；

其他符号意义同上。

计算方法详见《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）。

对于湿润灌溉（无水层）的水稻，可采用旱作物净灌溉定额的计算方法计算其净灌溉定额。淹水和湿润交替灌溉采用的水稻则可分别采用淹水灌溉水稻和旱作物净灌溉定额的计算方法分段计算确定后相加，得出生育期的净灌溉定额M水稻3。

已经推广采用水稻节水灌溉模式的区域，可以直接采用水稻节水灌溉模式设计的亩均净灌溉用水量。在有灌溉试验成果的地区，可引用节水灌溉模式试验中所测得的节水灌溉定额作为净灌溉定额。

3.3.2.3典型田块年亩均净灌溉用水量的确定

在获得典型田块的净灌溉定额M（M旱作或M水稻）和年亩均灌溉用水量w田后，将二者进行比较。当k·w田≥M时，为充分灌溉，w田净=M；当k·w田<M时，为非充分灌溉，w田净=k·w田。其中，k为折减系数，对于旱作物，k可取0.90；对于水稻，k可取0.90~0.95。

尚不具备直接量测和观测条件的小型灌区，可通过收集与典型田块种植作物和灌溉方式相同的当地（或临近地区）灌溉试验站灌溉试验结果，或者灌区规划、可行性研究报告等资料中不同水平年的净灌溉定额，结合当地灌溉经验拟定复核当年降水年型的灌溉制度（灌水次数、灌水定额、灌溉定额等）。在此基础上对典型田块进行实地调查，了解当年的实际灌水次数和每次灌水量，通过与灌溉制度比较，推测典型田块年亩均灌溉用水量，并参考上述方法确定典型田块年亩均净灌溉用水量。

对于灌溉面积占总灌溉面积10%及以下的作物种类，可根据上述测算分析得出的同类作物亩均净灌溉用水量与其实际灌溉面积的乘积得出净灌溉用水量。

样点灌区年净灌溉用水总量分析汇总

样点灌区年总净灌溉水量为播种面积占总播种面积 10%以上作物净灌溉水量、10%及以下作物净灌溉水量，与冲洗盐碱等特殊情况产生的净灌溉水量之和。

播种面积占总播种面积10%以上作物年净灌溉水量计算

根据3.3节中直接量测或观测分析得出的某种作物典型田块的年亩均净灌溉用水量w田净，计算某灌区同区域或同种灌溉类型第i种作物的年净灌溉用水量，计算公式如下：

wi=1Nl=1Nw田净l                      （3-13）

式中： wi——样点灌区同片区或同灌溉类型第i种作物的亩均净灌溉用水量，m3/亩；

w田净l——同片区或同灌溉类型第i种作物第l个典型田块亩均净灌溉用水量，m3/亩；

N——同片区或同灌溉类型第i种作物典型田块数量，个。

再根据灌区内不同分区不同作物种类灌溉面积，结合不同作物在不同分区的年亩均净灌溉用水量，计算得出样点灌区年净灌溉用水总量W样净，计算方法如下：

W样净1=j=1ni=1mwij⋅Aij                  （3-14）

式中：W样净1——样点灌区年净灌溉用水总量，m3；

wij——样点灌区j个片区内第i种作物亩均净灌溉用水量，m3/亩；

Aij——样点灌区j个片区内第i种作物灌溉面积，亩；

m——样点灌区j个片区内的作物种类，种；

n——样点灌区片区数量，个；大型灌区n=3，中型灌区n=2，小型灌区n=1。

播种面积占总播种面积10%及以下作物年净灌溉水量计算

对于播种面积占总播种面积10%及以下的作物，选取典型田块的按3.4.1公式计算得出净灌溉水量W样净2；未选取典型田块的，可通过收集与该作物和灌溉方式相同的当地（或临近地区）灌溉试验站灌溉试验结果，或者灌区规划、可行性研究报告等资料中不同水平年的净灌溉定额，结合当地灌溉经验拟定复核当年降水年型的灌溉制度（灌水次数、灌水定额、灌溉定额等）。在此基础上对该作物进行实地调查，了解当年的实际灌水次数和每次灌水量，通过与灌溉制度比较，推测该作物年亩均灌溉水量，并参考上述方法确定典型田块年亩均净灌溉水量，然后与其实际灌溉面积的乘积得出净灌溉水量W样净2。

样点灌区年总净灌溉用水量

样点灌区年总净灌溉水量为播种面积占总播种面积10%以上作物净灌溉水量W样净1 与10%及以下作物净灌溉水量W样净2的净灌溉水量之和。计算公式为：

W样净=W样净1+W样净2              （3-15）

样点灌区毛灌溉用水总量分析汇总

灌区毛灌溉用水总量W毛是指灌区全年从水源（一个或多个）取用的用于农田灌溉的总水量，该水量应通过实测确定。样点灌区毛灌溉用水总量的计算公式如下：

W样毛=i=1nW样毛i                    （3-16）

式中：W样毛——样点灌区毛灌溉用水总量，m3；

W样毛i——样点灌区第i个水源取水量，m3。

n ——样点灌区水源数量，个。

毛灌溉用水量观测方法

灌区的毛灌溉用水量观测方法很多，不同的取水类型，采用的计量设施有所不同。本文针对管道式提水灌溉和渠道式引水灌溉两种类型，简要介绍灌区的毛灌溉用水量的观测方法。

3.5.1.1管道式提水灌溉

管道式提水灌溉灌区的毛灌溉用水量计量通常采用以下几种方法：

（1）流量计直接计量法

1、电磁流量计

电磁流量计的类型有多种，现就常用的插入式电磁流量计和管段式电磁流量计做简要介绍。

插入式电磁流量计：插入式电磁流量计是一种安装在管道上的点流速测量仪表，通过测量管道内某一点的流速，结合管道截面积计算流量。相比管段式电磁流量计，它具有安装简便无需断水、成本低、维护方便的特点，适用于大管径（DN200以上）的水、污水、化工液体等导电介质的流量测量。

管段式电磁流量计：管段式电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应定律的高精度流量测量仪表，适用于测量导电液体的体积流量。相比插入式电磁流量计，它具有精度高、稳定性好的特点，但是安装要求较高，需要断水安装，检修难度较大，适用于管径小的管道测流。

表 3.5-1 电磁流量计的类型与特点对比

| 对比项 | 插入式电磁流量计 | 管段式电磁流量计 |
| --- | --- | --- |
| 工作原理 | 测量管道内单点流速，结合截面积计算流量 | 基于法拉第电磁感应定律，测量整个管道截面的平均流速 |
| 安装方式 | 可带压安装，无需断水 | 需断流安装，整体嵌入管道 |
| 适用管径 | 大管径（DN200以上） | 小到中管径（DN15~DN2000，但小管径更常见） |
| 测量精度 | 较低 | 高 |
| 稳定性 | 一般（受流速分布影响） | 高（全截面测量，抗干扰强） |
| 维护难度 | 低（可在线拆装） | 高（需停水检修） |
| 成本 | 较低（尤其适合大管径） | 较高（尤其小管径性价比高） |
| 适用介质 | 水、污水、导电化工液体 | 导电液体（水、酸碱溶液、浆液等） |
| 适用场景 | 大管径供水、排水、工业循环水 | 高精度需求（如化工、制药、食品行业） |
| 优点 | 1. 安装简便 2. 成本低 3. 维护方便 | 1. 精度高 2. 稳定性好 3. 长期可靠性强 |
| 缺点 | 1. 精度较低 2. 受流速分布影响大 | 1. 安装复杂 2. 需断流施工 |

2、超声波流量计

超声波流量计的类型有多种，现就常用的外夹式、插入式和管道式超声波流量计做简要介绍。

外夹式超声波流量计：外夹式超声波流量计通过管道外壁成对安装的超声波传感器测量顺/逆流声波传输时间差来计算流速，具有非接触、无压损、安装简便的特点，但测量精度受管壁材质和流体状态影响较大。

插入式超声波流量计：插入式超声波流量计通过伸入管道的传感器直接测量流体流速，采用时差法或多普勒原理，具有较高精度、可在线安装、适用多种介质的特点，但需管道开孔且对安装位置要求严格。

管道式超声波流量计：管道式超声波流量计采用整体测量管结构，通过内置超声波换能器直接测量流体时差或频移，具有精度高、稳定性好、免维护的特点，但需断管安装且成本较高。

表 3.5-2  超声波流量计的类型与特点对比

| 类型 | 特点 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外夹式 | 传感器夹在管道外壁，非接触测量 | 安装简便、无压损、不破坏管道 | 精度较低、依赖管道材质 | 大管径（DN50+）、临时检测、维护困难场合 |
| 插入式 | 传感器插入管道内，部分接触流体 | 精度较高、适用多种介质 | 需开孔安装、可能影响流态 | 长期监测、中小管径（DN15~DN2000） |
| 管段式 | 整体式结构，测量管与传感器一体化 | 精度最高、稳定性好 | 需断管安装、成本高 | 高精度需求、小管径（DN10~DN500） |

3.5.1.2渠道式引水灌溉

渠道式引水灌溉灌区的毛灌溉用水量计量通常采用以下几种方法：

（1）水位—流量关系法

该方法主要是通过对渠道设置的标准断面进行率定，得到水位—流量关系曲线或者对照表后，观测渠道的水位变化来推算渠道流量。渠道水位的观测主要有以下几种方式：

水尺量水法：在渠道中设置水尺，通过观测水位变化并结合水位流量关系曲线或者对照表，计算流量。该方法简单易行，但精度受渠道坡降、糙率等因素影响，适用于小型灌区或对精度要求不高的场景。

堰槽量水法：利用薄壁堰、宽顶堰或巴歇尔槽等量水设施，通过测量水位与流量的固定关系计算用水量。堰槽结构稳定，测量精度较高，但建设成本相对较高，适用于流量变化较大的渠道。

浮子式水位计:利用浮子随水位升降带动机械或电子传感器记录水位数据。结构简单、稳定性好，适用于长期监测，但易受渠道淤积或波浪影响，需定期维护。

压力式水位计:通过测量水下静水压力换算水位，分为气泡式和浸入式。安装灵活，适用于狭窄或不易安装浮子的渠道，但需定期校准以消除水温、气压等因素的干扰。

超声波水位计:非接触式测量，通过发射超声波并接收水面反射信号计算水位。不受水质影响，安装方便，但易受风浪、雾气或漂浮物干扰，适合明渠或闸门测流。

雷达水位计:利用微波反射原理测量水位，抗干扰能力强，适用于恶劣环境（如暴雨、结冰等），精度高且维护量小，但成本较高。

气泡式水位计:通过向水下恒速通气，测量维持气泡逸出的压力来推算水位。无机械运动部件，可靠性高，但需稳定气源，适合含泥沙的渠道。

表 3.5-3 明渠水位测量方式与特点对比

| 对比项 | 水尺量水法 | 堰槽量水法 | 浮子式水位计 | 压力式水位计 | 超声波水位计 | 雷达水位计 | 气泡式水位计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量原理 | 人工观测刻度 | 水位-流量固定关系 | 浮子随水位升降 | 静水压力换算 | 超声波反射测距 | 微波反射测距 | 气泡逸出压力平衡 |
| 安装方式 | 固定标尺 | 需建堰/槽结构 | 需浮子井或静水装置 | 浸入或岸装 | 非接触岸装 | 非接触岸装 | 需通气管路 |
| 测量精度 | 低 | 较高 | 中 | 中 | 较高 | 高 | 中 |
| 稳定性 | 易受人为误差影响 | 结构稳定 | 机械部件易损 | 受温度影响 | 受环境干扰 | 抗干扰强 | 可靠性高 |
| 维护需求 | 定期清洁 | 清淤维护 | 定期检修机械部件 | 定期校准 | 清洁探头 | 基本免维护 | 维护气路 |
| 成本 | 极低 | 中高(建设成本) | 中 | 中 | 中高 | 高 | 中高 |
| 适用环境 | 小型渠道 | 标准断面渠道 | 静水或缓流 | 各种水体 | 明渠/闸门 | 恶劣环境 | 含沙水流 |
| 优点 | 简单直观 零成本 | 精度较好 稳定性高 | 结构简单 长期可靠 | 安装灵活 适应性强 | 非接触 安装方便 | 抗干扰强 高精度 | 无活动部件 耐污浊 |
| 缺点 | 精度低 需人工 | 建设成本高 改变水流 | 易淤塞 需维护 | 需定期校准 | 受环境干扰 | 成本高 | 需稳定气源 |
| 典型应用 | 小型灌区 临时测量 | 标准测流站 实验室 | 长期水位站 水库 | 狭窄渠道 深井 | 明渠监测 闸门 | 明渠监测 冰冻环境 | 污水厂 含沙渠道 |

（2）断面流速法

该方法主要是通过直接测定渠道断面的流速，结合断面面积计算渠道流量。断面流速的测量方式主要以下几种：

浮标测流法：传统方法，通过观测浮标移动速度估算表面流速，需结合修正系数计算断面平均流速，操作简单但精度较低。

旋桨式流速仪：通过水流推动旋桨旋转，转速与流速成正比，适用于中低流速（0.1~5m/s），需人工操作，精度较高，但易受杂物缠绕。

旋杯式流速仪：利用水流冲击杯形转子转动测速，适用于低流速（0.02~3m/s），常用于水文站或实验室。

电磁流速仪（电磁流量计）：基于法拉第电磁感应原理，测量导电液体（如灌溉水）的流速，无活动部件，不易堵塞，适用于含泥沙渠道，但需满管或规则断面。

时差法超声波流速仪：通过测量超声波顺流和逆流传播时间差计算流速，适用于大断面渠道，可固定在渠道上长期在线监测，但安装要求高。

多普勒超声波流速仪（ADCP/ADV）：利用多普勒效应测量水中颗粒物的运动速度，适用于天然河道或含沙量较高的渠道，可测垂向流速分布，一般是便携式的移动测流设备，适用于渠道流量率定工作。

（3）闸门量水法

通过测量闸门开度、水位差及闸孔尺寸，利用经验公式推算流量。适用于已有闸门的渠道，成本低但精度依赖闸门类型和水流条件。

表 3.5-4  明渠流速测量方式与特点对比

| 对比项 | 浮标测流法 | 旋桨式流速仪 | 旋杯式流速仪 | 电磁流速仪 | 时差法超声波流速仪 | 多普勒超声波流速仪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量原理 | 浮标移动速度推算 | 旋桨转速换算流速 | 旋杯转速换算流速 | 电磁感应测速 | 超声波时差计算 | 多普勒频移测速 |
| 测量方式 | 表面流速观测 | 单点接触测量 | 单点接触测量 | 固定断面测量 | 固定断面测量 | 剖面/多点测量 |
| 流速范围 | 0.3-5m/s | 0.1-5m/s | 0.02-3m/s | 0.1-10m/s | 0.01-5m/s | 0.001-5m/s |
| 测量精度 | 低 | 中 | 中 | 高 | 高 | 中 |
| 安装要求 | 无特殊要求 | 需固定支架 | 需固定支架 | 与水接触式安装 | 严格对中安装 | 可移动测量 |
| 维护难度 | 无 | 定期清洁桨叶 | 定期清洁旋杯 | 基本免维护 | 定期校准 | 定期校准 |
| 抗干扰性 | 受风浪影响大 | 易缠绕杂物 | 易缠绕杂物 | 不受悬浮物影响 | 受气泡影响 | 需一定含沙量 |
| 成本 | 极低 | 中 | 中 | 中高 | 高 | 高 |
| 优点 | 简单直观 零成本 | 精度较好 技术成熟 | 低流速灵敏 稳定性好 | 无活动部件 耐污浊 | 非接触 长期监测 | 剖面测量 移动性强 |
| 缺点 | 仅测表面流 精度差 | 易损坏 需人工 | 量程有限 需人工 | 需满管条件 | 安装复杂 成本高 | 需校准 依赖颗粒物 |
| 典型应用 | 应急测量 教学演示 | 水文站常规测流 | 实验室低流速测量 | 管道流量监测 | 渠道自动监测站 | 河道流量巡测 率定工作 |

几种情况处理要求

样点灌区毛灌溉用水总量测算中几种情况处理：

（1）非农田灌溉用水情况的处理

当灌区渠系除向灌溉供水外，还向工业、城乡生活、生态环境、水产养殖、畜禽养殖供水，以及向园林草地等非耕地灌溉供水时，毛灌溉水量应从渠首引（取）水总量中扣除其分水量及从分水点反推到渠首的相应输水损失量。

（2）有塘坝或其他水源联合供水情况的处理

灌区内如有蓄积降水径流的塘（堰）坝水量用于灌溉，应计入灌区毛灌溉用水总量。如果塘坝水源由灌区渠系供给，作为调蓄设施，当年又被用于灌溉的水量，不应与灌区毛灌溉用水总量重复计算；如果是跨年度使用的水量，应反推到渠首，并从当年灌区取水总量中扣除，计入下一年的毛灌溉用水总量。

（3）渠系纳蓄雨水用于灌溉情况的处理

对于将降水径流纳蓄到渠道的灌区，应进行降水径流分析，将进入渠系并用于灌溉的水量计入到毛灌溉用水总量中。

（4）从灌区排入排水沟中又提水灌溉的该部分水量，不计入灌区毛灌溉水量。

样点灌区农田灌溉水有效利用系数计算

样点灌区农田灌溉水有效利用系数计算公式如下：

η样=W样净W样毛                        （3-17）

式中：η样——样点灌区农田灌溉水有效利用系数；

W样净——样点灌区净灌溉用水量，m3；

W样毛——样点灌区毛灌溉用水量，m3。

市级农田灌溉水有效利用系数分析

市级灌区基本信息统计

为实现点面转化，通过样点灌区推求市级区域的农田灌溉水有效利用系数，并分析测算数据的合理性，需要统计市级区域的灌区基本信息，主要包括灌区个数、灌区灌溉面积（耕地灌溉面积、实际灌溉面积和节水工程灌溉面积）、灌区节水工程投资和灌区毛灌溉水量等，需统计数据表格格式见附表1。

灌区个数统计

1、大型灌区（设计灌溉面积≥30万亩）

对于市级区域内的大型灌区数量统计，依据《全国大型灌区名录》（最新版），应全部纳入统计对象，统计时应按照水源类型分为提水和自流引水2类。其中，区域内涉及跨市（州）和跨县（市、区）的大型灌区，采用分县级基本单元拆分测算时，不重复统计同一灌区。

2、中型灌区（1万亩≤设计灌溉面积<30万亩）

对于市级区域内的中型灌区数量统计，依据《全国中型灌区名录》（最新版），应全部纳入统计对象，统计时应按照水源类型分为提水和自流引水2类。其中，区域内涉及跨县（市、区）的中型灌区，采用分县级基本单元拆分测算时，个数统计时不重复统计同一灌区。

- 小型灌区（0.01万亩≤设计灌溉面积<1万亩）

对于设计灌溉面积0.2~1万亩的小型灌区数量统计，按《水利统计年鉴》公布的小型灌区数量，全部纳入统计对象，统计时应按照水源类型分为提水和自流引水2类；对于设计灌溉面积0.01~0.2万亩的小型灌区，各市级水行政主管部门应以水利普查、用水统计等相关统计成果为基础，积极对接有关部门，复核该档次小型灌区个数。

灌区灌溉面积统计

各市级耕地灌溉面积、实际灌溉面积和节水灌溉工程面积等数据统计应以《水利统计年鉴》中有关统计数据为依据，按照不同灌区规模、不同水源类型分类进行汇总统计。

灌区节水工程投资统计

各市级灌区节水工程投资统计数据应由市级水行政主管部门牵头，联合其他有关水利内部部门和农业农村等有关外部门统计获取。

毛灌溉用水量统计

（1）大、中型灌区

跨县（市、区）的大、中型灌区：市级区域内跨县（市、区）的大、中型灌区毛灌溉用水量统计数据以县级为基本统计单元，由大、中型灌区管理单位与区域内各县（市、区）核对的耕地农业灌溉用水量（交接水量）数据汇总得出。市级区域毛灌溉水量统计数据不包括县级行政区水量交接断面以上至大、中型灌区渠首的输水损失。统计数据需与用水统计调查直报管理系统（以下简称“直报系统”）中101表耕地农业灌溉用水量数据协调一致。

不跨县（市、区）的大、中型灌区：该统计数据可直接参考直报系统中101表耕地农业灌溉用水量数据统计得到。

（2）小型灌区

市级区域小型灌区毛灌溉用水量可直接参考直报系统中301表耕地农业灌溉用水量数据统计得到。

市级农田灌溉水有效利用系数分析

市级大型灌区农田灌溉水有效利用系数计算

（1）大型灌区按整体测算

市级区域内的大型灌区按照一个整体，依据《四川细则（2025）》第3章大型样点灌区的测算要求进行测算。

依据区域内各大型样点灌区农田灌溉水有效利用系数与毛灌溉用水量加权平均后得出市级区域大型灌区农田灌溉水有效利用系数平均值。计算公式如下：

η大型=i=1Nη大i⋅W样大ii=1NW样大i              （4-1）

式中：η大——市级区域大型灌区农田灌溉水有效利用系数平均值；

η大i——第i个大型灌区样点灌区农田灌溉水有效利用系数；

W样大i——第i个大型灌区样点灌区毛灌溉用水量，万m3；

N——市级区域大型灌区样点灌区数量，个。

（2）大型灌区分县（市、区）测算

将大型灌区以县（市、区）为单元，拆分成若干个大型灌区（县级）样点灌区，各大型灌区（县级）样点灌区均按照《四川细则（2025）》第3章大型样点灌区的测算要求进行测算，测算得到各大型灌区（县级）样点灌区的农田灌溉水有效利用系数后，以各大型灌区（县级）样点灌区的毛灌溉水量（不含水量交接断面以上的输水损失）为权重，加权平均得到该大型灌区的农田灌溉水有效利用系数平均值。

η大i=i=1Nη大县i⋅W大县ii=1NW大县i             （4-2）

式中：η大i——第i个大型灌区农田灌溉水有效利用系数平均值；

η大（县）i——第i个大型灌区（县级）样点灌区农田灌溉水有效利用系数；

W大（县）i——第i个大型灌区（县级）样点灌区毛灌溉用水量，万m3；

N——第i个大型灌区拆分成的大型灌区（县级）样点灌区数量，个。

最后依据区域内各大型样点灌区农田灌溉水有效利用系数与毛灌溉用水量加权平均后得出市级区域大型灌区农田灌溉水有效利用系数平均值，加权平均法的计算公式同式（4-1）。

市级中型灌区农田灌溉水有效利用系数平均值计算

对于市级区域内跨县（市、区）的中型样点灌区，可采用整体测算方式，依据《四川细则（2025）》第3章中型样点灌区的测算要求进行测算。也可采用分县（市、区）测算方式，将中型样点灌区以县（市、区）为单元，拆分成若干个中型灌区（县级）样点灌区，各中型灌区（县级）样点灌区均按照《四川细则（2025）》第3章中型样点灌区的测算要求进行测算，测算得到各中型灌区（县级）样点灌区的系数后，采用算数平均法计算得到该中型样点灌区的农田灌溉水有效利用系数平均值。

η中i=1nj=1nη中（县）j               （4-3）

式中：η中i——第i个中型样点灌区农田灌溉水有效利用系数平均值；

η中（县）j——第j个中型灌区（县级）样点灌区农田灌溉水有效利用系数；

n——第i个中型样点灌区拆分成的中型灌区（县级）样点灌区数量，个。

测算得到市级区域内所有中型样点灌区的农田灌溉水有效利用系数后，采用算术平均法分别计算1~5 万亩、5~ 15 万亩、15~30 万亩各档次灌区的农田灌溉水有效利用系数平均值。计算公式如下：

η1-5=1ni=1nη1-5，i

η5-15=1ni=1nη5-15，i            （4-4）

η15-30=1ni=1nη15-30，i

将得出的 1~5 万亩、5~ 15 万亩、15~30 万亩各档次灌区的农田灌溉水有效利用系数平均值按照该档次年毛灌溉水量加权平均，计算得出区域中型灌区的农田灌溉水有效利用系数平均值。计算公式如下：

η中型=η1-5⋅W1-5+η5-15⋅W5-15+η15-31⋅W15-30W1-5+W5-15+W15-30        （4-5）

式中：η1-5、η5-15、η15-30——分别为1-5万亩、5-15万亩、15-30万亩灌区的农田灌溉水有效利用系数平均值；

W1-5、W5-15、W15-30——分别为1-5万亩、5-15万亩、15-30万亩灌区的毛灌溉用水量，万m3。

市级小型灌区农田灌溉水有效利用系数平均值计算

以测算分析得出的各个小型灌区样点灌区农田灌溉水有效利用系数为基础，采用算术平均法计算市级区域小型灌区农田灌溉水有效利用系数平均值。计算公式如下：

η小型=1ni=1nη小i          （4-6）

式中：η小型——市级区域小型灌区农田灌溉水有效利用系数平均值；

η小i——市级区域第i个小型样点灌区农田灌溉水有效利用系数；

n——市级区域小型样点灌区数量。

市级农田灌溉水有效利用系数计算

市级区域农田灌溉水有效利用系数η市是指市级区域年净灌溉用水量与毛灌溉用水量的比值。在已知各种规模与类型灌区农田灌溉水有效利用系数和毛灌溉用水量的情况下，市级区域农田灌溉水有效利用系数按下式计算：

η市=η大型⋅W大型+η中型⋅W中型+η小型⋅W小型W大型+W中型+W小型      （4-7）

式中：W大型、W中型、W小型——分别为市级区域大、中、小型灌区的毛灌溉用水量，万m3；

η大型、η中型、η小型——分别为市级大、中、小型灌区的农田灌溉水有效利用系数平均值。

大型灌区（市级）系数推算大型灌区（全域）系数方法

因大型灌区需要自行开展系数测算工作，跨市（州）大型灌区在 各大型灌区（市级）系数测算出来之后，需要与大型灌区（全域）自行测算的系数成果进行协调性和合理性分析。下面就如何通过大型灌区（市级）系数测算成果推算大型灌区（全域）系数进行简要介绍。

渠首毛灌溉水量推算

首先将各大型灌区（市级）的毛灌溉水量推算到大型灌区的渠首。推算公式如下：

W大i=W大（市）iE大（市）i                  （4-8）

式中：W大i——为某大型灌区（市级）毛灌溉用水量推算到大型灌区渠首的毛灌溉用水量，万m3；

W大（市）i——某大型灌区（市级）毛灌溉用水量，万m3；

E大（市）i——某市级水量交接断面至大型灌区渠首的渠系水利用系数，渠系水利用系数的测算方法可参考《灌溉水利用率测定技术导则》（SL/T 699-2015），《灌溉水有效利用系数测定技术导则》（SL/T 699-2025）即将发布，待发布后，参照最新标准。

大型灌区按县级基本单元测算时，推算公式与（4-8）相同，式中水量交接断面需细化到县级水量交接断面，对应的渠系水利用系数应相应调整。

渠首系数推算

其次将各大型灌区（市级）的系数推算到大型灌区的渠首。推算公式如下：

η大i=E大（市）iη大（市）i              （4-9）

式中：η大i——为某大型灌区（市级）系数推算到大型灌区渠首的系数；

η大（市）i——某大型灌区（市级）系数，万m3；

E大（市）i——某市级水量交接断面至大型灌区渠首的渠系水利用系数。

大型灌区按县级基本单元测算时，推算公式与（4-9）相同，式中水量交接断面需细化到县级水量交接断面，对应的渠系水利用系数应相应调整。

大型灌区（全域）系数计算

最后通过推算得到的大型灌区（市级）渠首系数，采用毛灌溉水量加权平均的方式计算得到大型灌区（全域）的系数值。计算公式如下：

η大（全域）=i=1nW大iη大ii=1nW大i              （4-10）

式中：η大（全域）——为大型灌区（全域）系数；

n——为大型灌区拆分成的大型灌区（市级）样点灌区数量，个。

其他符号同上。

大型灌区按县级基本单元测算时，计算公式与（4-10）相同，式中水量交接断面需细化到县级水量交接断面，对应的渠系水利用系数应相应调整，n为大型灌区拆分成的大型灌区（县级）样点灌区数量。

- 附表

附表1：         市（州）灌区基本情况统计

| 灌区规模与类型 |  | 个数 | 耕地灌溉面积（万亩） | 实际灌溉面积（万亩） | 节水灌溉工程面积（万亩） |  |  |  | 节水工程总投资（万元） | 毛灌溉用水量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 防渗渠道地面灌溉 | 管道输水地面灌溉 | 喷灌 | 微灌 |  |  |
| 大型灌区 | 提水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大型灌区 | 自流引水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型灌区1-5万亩 | 提水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型灌区1-5万亩 | 自流引水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型灌区5-15万亩 | 提水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型灌区5-15万亩 | 自流引水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型灌区15-30万亩 | 提水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型灌区15-30万亩 | 自流引水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型灌区 | 提水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中型灌区 | 自流引水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型灌区 | 提水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型灌区 | 自流引水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表日期：            填表人：              联系电话：

填表说明：表中数据根据《四川细则（2025）》第4章有关要求统计后，导入系数系统。

附表2：      年           市（州） 样点灌区不同作物播种面积等信息统计表

| 序号 | 灌区规模与类型 | 样点灌区名称 | 作物名称 | 播种面积（亩） | 作物种植比例（%） | 主要灌溉方式 | 影响典型田块选取主要因素（在认为合适的 □ 中打√） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型灌区 | 样点灌区1 | 小计 |  |  |  | □作物种类 □灌溉方式 □ 畦田规格□地形 □土地平整程度 □土壤类型□地下水埋深 □其他（填写具体内容）： |
|  |  |  | 作物1 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| 2 |  | 样点灌区2 | 小计 |  |  |  | □作物种类 □灌溉方式 □ 畦田规格□地形 □土地平整程度 □土壤类型□地下水埋深 □其他（填写具体内容）： |
|  |  |  | 作物1 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  | … |
| 1 | 中型灌区 | 样点灌区1 | 小计 |  |  |  | □作物种类 □灌溉方式 □ 畦田规格□地形 □土地平整程度 □土壤类型□地下水埋深 □其他（填写具体内容）： |
|  |  |  | 作物1 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  | … |
| 1 | 小型灌区 | 样点灌区1 | 小计 |  |  |  | □作物种类 □灌溉方式 □ 畦田规格 □地形 □土地平整程度 □土壤类型 □地下水埋深□其他（填写具体内容）： |
|  |  |  | 作物1 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |  | … |

填表日期：            填表人：              联系电话：

填表说明：

1.填写作物种植比例达10%及以上的作物；

2.作物种植比例按该种作物当年播种面积除以灌区当年所有作物播种面积之和计算，即：作物种植比例（%）=该作物的播种面积/灌区所有作物播种面积之和×100%；

3.列出该种作物的主要灌溉方式。

附表3：      年     市（州）样点灌区典型田块名录信息统计表

| 灌区名称 | 灌区规模 | 灌区片区 | 作物种类 | 典型田块 编号 | 典型田块 面积 | 典型田块 地址 | 典型田块经纬度 |  | 典型田块观测人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 姓名 | 联系方式 |
| 样点灌区a | 大型灌区 | 上游 | 作物a | 1 | xx亩 | xx县xx镇xx村x社（组/队） | 100.1234 | 30.1234 |  |  |
|  |  |  |  | 2 | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中游 | 作物a | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下游 | 作物a | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 样点灌区b | 中型灌区 | 上游 | 作物b | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下游 | 作物b | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 样点灌区c | 小型灌区 | // | 作物c | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |

填表日期：            填表人：              联系电话：

填表说明：

1.种植比例达10%及以上的作物必须分别选择典型田块，并登记到典型田块名录中；

2.种植比例达10%及以下的作物，可将作物灌溉制度相似的作物按一种作物大类选取典型田块，并登记到典型田块名录中。

附表4：      年     市（州）农田灌溉水有效利用系数测算成果表

| 灌区规模与类型 | 个数（处） | 耕地灌溉面积 （万亩） | 实际灌溉面积 （万亩） | 灌溉用水量 （亿m3） | 农田灌溉水有效利用 系数平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型灌区 |  |  |  |  |  |
| 中型灌区 |  |  |  |  |  |
| 小型灌区 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

填表日期：            填表人：              联系电话：

填表说明：

1.该表中统计数据与附表1保持一致；

2.该表填报好之后，需经市级水行政主管部门盖章确认后，作为该市（州）系数测算成果的依据。