| 序号 | 标的名称 | 规格（±3mm） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用定制更衣柜（六门） | 宽900*深500*高2000mm | - 1、材质：采用一级电解钢板，厚度≥0.8mm； 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲门铰（铰链）（铰链）,每个柜门内配有挂衣杆； - 2、金属表面抑菌粉末静电喷涂； 4、可根据采购人需求搭配不同颜色。 5、电解钢板符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： (5.1▲)喷粉涂层按GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》进行耐冷液测试； (5.2▲)符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求：抗拉强度≥400MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa;断后伸长率≥50%； (5.3▲)交变盐雾试验要求检测依据符合GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》交变盐雾试验72h：试验后样品无锈蚀、鼓泡； (5.4▲)喷粉涂层漆膜的长期耐蚀性按要求通过中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行≥120小时中性盐雾试验（NSS），试验结果的评级方法参考GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》，要求综合等级达到≥9级； - (5.5▲)GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》通过检测加速腐蚀试验≥96h； 6、粉末符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： (6.1▲)符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准：①筛余物：全部通过；②干附着力≤1级、沸水附着力≤1级、湿附着力≤1级，③弯曲试验≤2，涂层无开裂或从底材上剥落，④通过耐酸性、耐碱性检测；⑤耐盐雾性≥120h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；⑥耐湿性（室内用）≥120h无异常，耐沸水性（≥48h）无异常；⑦通过耐人工气候老化性≥120h检测，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，杯突试验≥4mm,， (6.2▲)符合GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》等检测依据标准；①重金属元素含量：铅（Pb）≤20mg/kg；镉（Cd）≤20mg/kg；六价铬（Cr6+）≤20mg/kg；汞（Hg）≤20mg/kg；砷（As）≤20mg/kg；钡（Ba）≤1000mg/kg；硒（Se）≤20mg/kg；锑（Sb）≤20mg/kg；钴（Co）≤20mg/kg， (6.3▲)符合GB/T30648.1-2014《色漆和清漆耐液体性的测定第1部分:浸入除水之外的液体中》标准：①≥36h耐液体性（酒精、消毒液）试验后起泡不低于0级、剥落不低于0级、粉化不低于0级。 |
| 2 | 医用定制更衣柜（三门） | 宽900*深500*高2000mm | 1、材质：采用一级电解钢钢板，厚度≥0.8mm；均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象；电解钢板符合以下技术要求： （1）喷粉涂层按GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》进行耐冷液测试； （2）符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求：抗拉强度≥400MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa;断后伸长率≥50%； （3）交变盐雾试验要求检测依据符合GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》交变盐雾试验72h：试验后样品无锈蚀、鼓泡； （4）喷粉涂层漆膜的长期耐蚀性按要求通过中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行≥120小时中性盐雾试验（NSS），试验结果的评级方法参考GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》，要求综合等级达到≥9级； （5）GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》通过检测加速腐蚀试验≥96h； 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲门铰（铰链）（铰链）,每个柜门内配有挂衣杆, 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂；粉末符合以下技术要求：(1)符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准：①筛余物：全部通过；②干附着力≤1级、沸水附着力≤1级、湿附着力≤1级，③弯曲试验≤2，涂层无开裂或从底材上剥落，④通过耐酸性、耐碱性检测；⑤耐盐雾性≥120h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；⑥耐湿性（室内用）≥120h无异常，耐沸水性（≥48h）无异常；⑦通过耐人工气候老化性≥120h检测，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，杯突试验≥4mm； (2)符合GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》等检测依据标准；①重金属元素含量：铅（Pb）≤20mg/kg；镉（Cd）≤20mg/kg；六价铬（Cr6+）≤20mg/kg；汞（Hg）≤20mg/kg；砷（As）≤20mg/kg；钡（Ba）≤1000mg/kg；硒（Se）≤20mg/kg；锑（Sb）≤20mg/kg；钴（Co）≤20mg/kg； (3)符合GB/T30648.1-2014《色漆和清漆耐液体性的测定第1部分:浸入除水之外的液体中》标准：①≥36h耐液体性（酒精、消毒液）试验后起泡不低于0级、剥落不低于0级、粉化不低于0级。 4、可根据采购人需求搭配不同颜色。 5、更衣柜符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： (5.1▲)依据符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。 (5.2▲)依据符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；通过表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H、冲击强度）检测；安全性能检测；力学性能（柜架类强度和耐久性、柜架类稳定性检测）； (5.3▲)依据符合GB/T 2423.51-2020《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ke：流动混合气体腐蚀试验》标准； (5.4▲)依据符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；抗菌性能：大肠杆菌：抗菌率（培养24h）≥99.9%、金黄色葡萄球菌（培养24h）：抗菌率≥99.9%、酿脓链球菌（培养24h）：抗菌率≥99.9%、霍乱弧菌（培养24h）：抗菌率≥99.9% 、变异链球菌（培养24h）：抗菌率≥99.9%、肺炎克雷伯菌（培养24h）、铜绿假单胞菌（培养24h）≥99.9% 、粪肠球菌（培养24h）≥99.9% 。 |
| 3 | 医用定制更衣柜（两门） | 宽600*深500*高2000mm | - 1、材质：采用一级电解钢钢板，厚度≥0.8mm；均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象；电解钢板符合以下技术要求： - （1）喷粉涂层按GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》进行耐冷液测试； - （2）符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求：抗拉强度≥400MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa;断后伸长率≥50%； - （3）交变盐雾试验要求检测依据符合GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》交变盐雾试验72h：试验后样品无锈蚀、鼓泡； - （4）喷粉涂层漆膜的长期耐蚀性按要求通过中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行≥120小时中性盐雾试验（NSS），试验结果的评级方法参考GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》，要求综合等级达到≥9级； - （5）GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》通过检测加速腐蚀试验≥96h； 2、配件：128U型不锈钢拉手、缓冲门铰（铰链）（铰链）,每个柜门内配有挂衣杆, 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂；粉末符合以下技术要求：(1)符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准：①筛余物：全部通过；②干附着力≤1级、沸水附着力≤1级、湿附着力≤1级，③弯曲试验≤2，涂层无开裂或从底材上剥落，④通过耐酸性、耐碱性检测；⑤耐盐雾性≥120h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；⑥耐湿性（室内用）≥120h无异常，耐沸水性（≥48h）无异常；⑦通过耐人工气候老化性≥120h检测，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，杯突试验≥4mm； - (2)符合GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》等检测依据标准；①重金属元素含量：铅（Pb）≤20mg/kg；镉（Cd）≤20mg/kg；六价铬（Cr6+）≤20mg/kg；汞（Hg）≤20mg/kg；砷（As）≤20mg/kg；钡（Ba）≤1000mg/kg；硒（Se）≤20mg/kg；锑（Sb）≤20mg/kg；钴（Co）≤20mg/kg； - (3)符合GB/T30648.1-2014《色漆和清漆耐液体性的测定第1部分:浸入除水之外的液体中》标准：①≥36h耐液体性（酒精、消毒液）试验后起泡不低于0级、剥落不低于0级、粉化不低于0级。 4、可根据采购人需求搭配不同颜色。 |
| 4 | 医用储物柜（六门） | 宽900*深500*高2000mm | - 1、材质：采用一级电解钢钢板，厚度≥0.8mm；均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象；电解钢板符合以下技术要求： - （1）喷粉涂层按GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》进行耐冷液测试； - （2）符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求：抗拉强度≥400MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa;断后伸长率≥50%； - （3）交变盐雾试验要求检测依据符合GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》交变盐雾试验72h：试验后样品无锈蚀、鼓泡； - （4）喷粉涂层漆膜的长期耐蚀性按要求通过中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行≥120小时中性盐雾试验（NSS），试验结果的评级方法参考GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》，要求综合等级达到≥9级； - （5）GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》通过检测加速腐蚀试验≥96h； 2、抑菌粉末：采用防腐抗菌静电喷涂粉末喷涂，涂层膜厚度均匀。粉末符合以下技术要求： - (1)符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准：①筛余物：全部通过；②干附着力≤1级、沸水附着力≤1级、湿附着力≤1级，③弯曲试验≤2，涂层无开裂或从底材上剥落，④通过耐酸性、耐碱性检测；⑤耐盐雾性≥120h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤1mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；⑥耐湿性（室内用）≥120h无异常，耐沸水性（≥48h）无异常；⑦通过耐人工气候老化性≥120h检测，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，杯突试验≥4mm； - (2)符合GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》等检测依据标准；①重金属元素含量：铅（Pb）≤20mg/kg；镉（Cd）≤20mg/kg；六价铬（Cr6+）≤20mg/kg；汞（Hg）≤20mg/kg；砷（As）≤20mg/kg；钡（Ba）≤1000mg/kg；硒（Se）≤20mg/kg；锑（Sb）≤20mg/kg；钴（Co）≤20mg/kg； - (3)符合GB/T30648.1-2014《色漆和清漆耐液体性的测定第1部分:浸入除水之外的液体中》标准：①≥36h耐液体性（酒精、消毒液）试验后起泡不低于0级、剥落不低于0级、粉化不低于0级。 3、拉手：采用一体成型斜拉手；或内嵌式透明拉手 4、门铰（铰链）：采用304不锈钢缓冲门铰（铰链），与门板及柜体连接位采用丝锥后不锈钢螺丝固定； 5、脚垫：可调节塑料脚垫。 6、门板带塑料标签卡槽，内置3层活动调节层板，分上中下3对门板，门板为单层工艺。 7、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、机器打磨、抛光，整体采用激光焊接工艺，无外露焊点； 8、储物柜符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： (8.1▲)依据符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；技术要求：抗菌性能：大肠杆菌：抗菌率（培养24h）≥99.9%、金黄色葡萄球菌（培养24h）：抗菌率≥99.9%、酿脓链球菌（培养24h）：抗菌率≥99.9%、霍乱弧菌（培养24h）：抗菌率≥99.9% 、变异链球菌（培养24h）：抗菌率≥99.9%、肺炎克雷伯菌（培养24h）、铜绿假单胞菌（培养24h）≥99.9% 、粪肠球菌（培养24h）≥99.9% 。 (8.2▲)依据符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。 (8.3▲)依据符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；通过表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H、冲击强度）检测；安全性能检测；力学性能（柜架类强度和耐久性、柜架类稳定性检测）； (8.4▲)依据符合GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》标准；孔隙率(铁试剂法)≤1孔/cm²； |
| 5 | 医用定制文件柜 | 宽900*深450*高2000mm | 1、材质：采用冷轧钢板，厚度≥0.8；均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象； 2、喷涂：金属部件均采用喷涂塑粉经静电喷涂处理。 3、五金配件：采用三节静音导轨、锁具、拉手、阻尼缓冲门铰（铰链） 4、配置：上钢化玻璃门内一块层板高度可调，中间二抽屉，下掩门内一块层板高度可调。 5、文件柜符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： (5.1▲)依据符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；技术要求：抗菌性能：大肠杆菌：抗菌率（培养24h）≥99.9%、金黄色葡萄球菌（培养24h）：抗菌率≥99.9%、酿脓链球菌（培养24h）：抗菌率≥99.9%、霍乱弧菌（培养24h）：抗菌率≥99.9% 、变异链球菌（培养24h）：抗菌率≥99.9%、肺炎克雷伯菌（培养24h）、铜绿假单胞菌（培养24h）≥99.9% 、粪肠球菌（培养24h）≥99.9% 。 (5.2▲)依据符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。 (5.3▲)依据符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；通过表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H、冲击强度）检测；安全性能检测；力学性能（柜架类强度和耐久性、柜架类稳定性检测）； (5.4▲)依据符合GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》标准；孔隙率(铁试剂法)≤1孔/cm²； |
| 6 | 医用定制铁皮四门柜 | 宽900*深450*高1850mm | 1、材质：采用冷轧钢板，厚度≥0.8mm。 2、喷涂：采用静电粉末涂料。 3、五金配件：采用三节静音导轨、锁具、拉手、阻尼缓冲门铰（铰链） 4、配置：上钢化玻璃门内一块层板高度可调，中间二抽屉，下掩门内一块层板高度可调。 5、冷轧钢板符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： (5.1▲)依据符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；外观性能金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。 (5.2▲)依据符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；标准；乙酸盐雾试验连续喷雾≥120h，镀（涂）层对基体的保护等级≥9级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级； (5.3▲)依据符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》标准；力学性能抗拉强度370-500MPa;上屈服强度≥235MPa;断后伸长率≥26% (5.4▲)依据符合GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》标准；GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》标准；炉内温升△T≤30℃；持续燃烧时间tf≤0s;质量损失率△m≤50%；总热值PCS≤2.0MJ/kg. |
| 7 | 五节柜 | 宽850*深390*高1800mm | - 1、材质：采用冷轧钢板，厚度≥0.8mm；均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象；冷轧钢板符合以下技术要求： - (1)依据符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；外观性能金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。 - (2)依据符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；标准；乙酸盐雾试验连续喷雾≥120h，镀（涂）层对基体的保护等级≥9级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级； - (3)依据符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》标准；力学性能抗拉强度370-500MPa;上屈服强度≥235MPa;断后伸长率≥26% - (4)依据符合GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》标准；GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》标准；炉内温升△T≤30℃；持续燃烧时间tf≤0s;质量损失率△m≤50%；总热值PCS≤2.0MJ/kg. 2、喷涂：采用静电粉末涂料。 3、五金配件：采用三节静音导轨、锁具、拉手、阻尼缓冲门铰（铰链） 4、门铰（铰链）符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （4.1▲）依据符合符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗链》标准；功能垂直静载荷商用型≥20kg;水平静载荷商用型≥40N;下沉量不应大于2.0mm; （4.2▲）依据符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准；乙酸盐雾试验≥100h;镀（涂）层对基体的保护等级≥9级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级；外观评级≥9级；保护等级≥9级； （4.3▲）依据符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；抗菌性能≥99%； 5、导轨符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （5.1▲）依据符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准；过载：垂直向下静载荷≥300N，加载10次；水平侧向静载荷≥150N，各加载5次；猛关、猛开各加载10次；下沉量不超过2%； （5.2▲）依据符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》标准；乙酸盐雾试验≥100h;镀（涂）层对基体的保护等级≥9级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级；外观评级≥9级；保护等级≥9级； |
| 8 | 危化品储存柜 | 宽1090*深860*高1650mm | - 材材：柜身为电解钢板，柜门、抽面厚≥1.0mm双层结构，其它厚≥0.8mm；表面采用静电粉末涂料。电解钢板符合以下技术要求： - （1）喷粉涂层按GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》进行耐冷液测试； - （2）符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求：抗拉强度≥400MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa;断后伸长率≥50%； - （3）交变盐雾试验要求检测依据符合GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》交变盐雾试验72h：试验后样品无锈蚀、鼓泡； - （4）喷粉涂层漆膜的长期耐蚀性按要求通过中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行≥120小时中性盐雾试验（NSS），试验结果的评级方法参考GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》，要求综合等级达到≥9级； - （5）GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》通过检测加速腐蚀试验≥96h； 2、结构：双层防火结构，两层板之间间隔≥40mm，层板可上下调节。 3、其它：侧面有通风口≥50mm防漏液槽。配具有CA认证电子密码锁及静电接地导线。 4、密码锁符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： (4.1)检测依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；①外观性能：金属件-喷漆(塑)涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆。产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层：硬度：铅笔硬度H：应无塑性变形。耐盐浴100h：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱，冲击强度：冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、起皱。②外观质量：电镀件耐腐蚀电镀件外露表面经72h的中性盐雾试验后，应达到外观评级≥9级； (4.2)检测依据GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》标准；通过金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验，通过检测加速腐蚀试验≥96h；外观评级≥9级 (4.3)检测依据GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》标准；孔隙率(铁试剂法)≤1孔/cm²； (4.4)检测依据GB/T 2423.30-2013《环境试验 第2部分：试验方法 试验XA和导则：在清洗剂中浸渍》标准；浸渍（浸渍温度：23±5°C，浸渍液：异丙醇，浸渍时间：5min）：样品外观无明显变化； |
| 9 | 高值耗材柜 | 宽1000*深480*高1950mm | - 材质：整体采用冷轧钢板，厚度≥0.8mm。冷轧钢板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；外观性能金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。(2)依据符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；标准；乙酸盐雾试验连续喷雾≥120h，镀（涂）层对基体的保护等级≥9级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级；(3)依据符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》标准；力学性能抗拉强度370-500MPa;上屈服强度≥235MPa;断后伸长率≥26%(4)依据符合GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》标准；GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》标准；炉内温升△T≤30℃；持续燃烧时间tf≤0s;质量损失率△m≤50%；总热值PCS≤2.0MJ/kg. - 2、喷涂：柜体表面采用静电粉末涂料。 3、五金配件：采用三节静音导轨、锁具、拉手、阻尼缓冲门铰（铰链）； |
| 10 | 档案防磁柜1 | 宽525*深495*高1100mm（四抽） | - 1、 结构与材质 （1）柜体材质：冷轧钢板，厚度≥1.2mm，整体焊接成型，坚固耐用。冷轧钢板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；外观性能金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。(2)依据符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；标准；乙酸盐雾试验连续喷雾≥120h，镀（涂）层对基体的保护等级≥9级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级；(3)依据符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》标准；力学性能抗拉强度370-500MPa;上屈服强度≥235MPa;断后伸长率≥26%(4)依据符合GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》标准；GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》标准；炉内温升△T≤30℃；持续燃烧时间tf≤0s;质量损失率△m≤50%；总热值PCS≤2.0MJ/kg. （2）表面处理：磷化防锈 + 静电喷塑，颜色为蓝白双色（外框深蓝、门板浅灰 / 白） （3）门体设计：单开式厚重门板，配备机械密码锁 + 钥匙锁双重锁具，或可选电子密码锁，防止非授权开启；门铰（铰链）链为隐藏式设计。 （4）内部结构：≥4 层可调节防磁隔板 / 抽屉，层间距可自由调整，适配不同规格介质，抽屉 / 隔板采用防磁材质，边缘圆角处理，避免划伤档案，内部空间分区明确，可存放档案盒、光盘盒、磁带盘等，底部设计：底座配置万向脚轮（带刹车） 2、防磁性能 （1）磁场屏蔽：采用多层合金钢板与防磁屏蔽结构，可抵御10000 高斯（1T） 以上强磁场，柜内剩余磁场强度≤5高斯。 （2）静电防护：柜体表面经防静电喷涂处理，表面电阻≤10⁹Ω，防止静电积累损坏磁性介质 （3）防磁结构：全封闭柜体设计，门缝采用迷宫式密封结构，杜绝磁场泄漏与渗透 3. 环境防护功能 （1）防潮防尘：柜体配备高效密封条，防尘等级≥IP54，内部湿度可控制在 40%~60% RH（配置除湿模块） （2）防火性能：部分型号具备耐火层，可在 1000℃高温下保持≥30 分钟结构完整性。 （3）抗震性能：抵御震动与碰撞 |
| 11 | 档案防磁柜2 | 宽525*深495*高1300mm（六抽） |  |
| 12 | 智能档案密集柜 | 宽900*深560*高2400mm | （一）密集柜结构要求 （1）架体为双柱式双面结构。（2）配有一套智能系统和手动运行机构，密集柜由路轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、挡棒、门板及侧板）系统组成。（3）密集柜按规定铺设轨道、安装传动机构、防倒装置及装锁紧装置；（4）密集柜设置防尘、防鼠、驱虫、防潮、防火和密封装置。 （二）密集柜架体技术参数 1、架体要求：（1）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集柜闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动。 2.传动机构要求 2.1传动轴：采用不低于φ20mm, 45#冷拉实心圆钢性能的材质。 2.2轴承：采用不低于P204E 级性能的双排珠心。 2.3链条：采用不低于Φ 8.5 节距，。 2.4滚轮：灰铁铸造。 2.5齿轮：中碳铸钢制成。 2.6连接钢管：采用不低于Φ25mm 实心 45#圆钢性能的材质，表面镀锌防腐处理。 3.底梁要求： 3.1底梁：用材厚度为≥3.0mm热轧钢板，底梁为分段组合式，整体焊接而成，具有对接互换性，设有防倾倒装置。 4.路轨要求 4.1路轨：路轨包含镀锌轨道板和实心方钢轨芯，轨道板采用≥2.8mm厚热轧钢板，四折弯一体成型；轨芯采用≥20*20mm实心方钢，路轨两顶端设有限位装置，防止脱轨。 5.立柱要求 5.1 立柱制作工艺 用材≥1.2mm厚冷轧钢板，采用多折弯工艺一次滚压成型，成型≥50*39mm；立柱为半敞开式，敞开一侧两边即立柱的反面两端向内3折弯，立柱正面和侧面均压不少于 2 根圆弧筋，立柱侧面冲水滴型挂孔。 5.2 立柱质量性能要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】 （▲5.2.1）依据符合GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》标准；力学性能（下屈服强度ReL≥350MPa、抗拉强度Rm≥615MPa、断后伸长率≥40%）； （▲5.2.2）依据符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准；通过化学成分检测：C≤0.20；Si≤0.55；Mn≤1.60；Cu≤0.30；P≤0.035；S≤0.035；Ni≤0.30；Cr≤0.30；N≤0.30； （▲5.2.3）依据符合GB/T 7314-2017《金属材料 室温压缩试验方法》标准；规定塑性压缩强度≥10.0KN； （▲5.2.4）依据符合GB/T3075-2021《金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法》标准；疲劳试验≥10万次检测，无断裂； （▲5.2.5）依据符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准；通过耐霉菌性0等级检测； （▲5.2.6）依据符合GB/T1733-1993《漆膜耐水性测定法》标准；耐水性≥100h,无异常； 6.搁板要求 6.1搁板制作工艺 用材≥1.0mm厚冷轧钢板，整体成型为防惯性结构，搁板正面冲压两组加强筋，每组2条加强筋之间压印S形花纹。搁板两侧面的其中一面高为≥30mm，此面中间为凹型标贴槽；另一面高为≥25mm，此面冲压2条加强筋。搁板的防惯性结构可防止档案滑落，其压筋工艺确保搁板不变形，每层承重不低于80KG。 7.挂板要求 7.1 挂板制作工艺 用材≥1.0mm厚冷轧钢板，采用一次成型机成型，挂板两端冲压不少于三位的凸起挂扣，中间腰形拉伸翻边模成形，不少于两个台阶加强孔，孔上下位置设有不少于四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有不少于四个托板扣，使托板两边卡在挂板上。 8.侧板要求 8.1 侧板制作工艺 采用≥0.8mm厚冷轧钢板，采用横三拼隔色结构。中腰板表面凸包。 9.门板要求 9.1 门板制作工艺 门面移动列均带上下对开门，采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，表面静电喷塑。 10.顶板要求 10.1 顶板制作工艺 采用厚度≥0.8mm冷轧钢板一次成型，顶板高≥30mm。顶板正面通过 M6 螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘的作用。 11.档棒要求 11.1 采用厚度≥0.8mm冷轧钢板下冲折一体成U型。挡棒设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔梯形上，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。 12.防尘板要求 12.1 采用厚度≥0.8mm 冷轧钢板。 13.防鼠板要求 13.1采用厚度≥0.8mm 冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理。 14.密封胶条要求 14.1采用≥20*20mm磁性冰箱门吸条。 15.门面锁具要求 15.1门锁：采用隐形三级管理锁，壳体、按钮、底座、转块、连接轴、锁芯、连接块为锌合金，压担片、锁片为Q235，卡簧为65Mn；表面处理:壳体镀黑电泳,按钮镀铬，锁芯镀镍,底座、转块、连接轴、连接块、压担片镀蓝白锌，锁片、卡簧为彩锌。 16.摇手体要求 16.1摇手体：采用圆盘设计，圆盘外圈表面具有凸筋，防止打滑。圆盘圈内采用多根弧形加强筋设计。圆盘外圈和弧形加强筋都采用PP材料一次注塑成型。摇把长度为95mm(±5mm)，最粗位置直径为30mm(±2mm)。摇把内为钢制，外部为PP材料，摇把内装伸缩弹簧，摇把设计为可折叠，使用时，往外轻拉即弹直；不使用时，将摇把提起往内折起即可。 （三）【控制系统基本功能】 1、具备控制柜体功能：a、 手动、电动、电脑控制移动功能；b、 手机、平板控制移动功能； 2、具备库区列控制功能：a、移动列：7寸彩色液晶显示屏触摸控制（左移、右移、锁定、暂停等功能）。可在任意列液晶屏上查询档案信息，并进行打开操作。分辨率≥800*600 65K色；b、固定列：10寸彩色液晶显示屏，非工控机。每组包含若干移动列，可以对该组所属的档案储藏密集架进行开、闭、停止和通风等操作。分辨率≥1024*768 65K色；3、LOGO预置功能 4、具备灯光照明功能：架体打开，照明灯自动开启；架体关闭自动熄灭。若架内无人可通过设定时间灯光自动熄灭； 5、具备通风监测功能：可在固定列进行通风操作，也可在上位机设定温湿度上限或定时让柜体自动通风； 6、具备查询、显示功能：所有移动列屏均可查询档案信息并可打开箱列，显示模式为中文简体； 7、具备语音播报功能； 8、具备区号、列号显示功能； 9、具备屏保功能 （四）【控制系统其他保护功能】 1、具备预防烟火功能； 2、具备通道防夹人功能； 3、具备出入门禁功能； 4、具备防碰撞功能； 5、具备电机保护功能； 6、具备电机过载、过流检测保护功能； 7、具备触屏急停功能； 8、具备漏电保护功能； 9、具备防夹保护功能； 10、具备阻力保护功能； 11、具备运行时间保护功能 （五）【控制系统软件功能】 1、具备管理权限功能； 2、具备数据备份功能； 3、具备控制架体功能； 4、具备多库区控制功能； 5、具备通讯功能； 6、具备条码打印功能； 7、具备档案管理功能； 8、具备软件接口功能； 9、具备软件定制功能； 10、具备软件架构功能； 11、具备批量上架功能。 （六）【控制系统保密功能】 1、支持密码登陆； 2、支持库存状态显示； 3、支持操作记录查询 |
| 13 | 密集架（手动） | 宽900*深560*高2400mm | （一）手动密集架结构要求 （1）架体为双柱式双面结构；运行时无阻滞、晃动现象。（2）配有一套手动运行机构，密集架由路轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、挡棒、门板及侧板）零部件组成。（3）密集架按规定铺设轨道、安装传动机构、防倒装置及装锁紧装置；（4）密集架设置防尘、防鼠、驱虫、防潮、防火和密封装置。 （二）手动密集架架体技术参数 1、架体要求：（1）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有≥20mm厚抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动。（2）搁板、挂板可沿立柱的垂直方向调整高度。（3）活动架列均安装防倾倒装置。（4）导轨上安装有限位装置。（5）轨道采用地铺方式。 2.传动机构要求 2.1传动轴：采用直径不低于φ20mm, 45#冷拉实心圆钢性能的材质。 2.2轴承：采用不低于P204E 级性能的双排珠心。 2.3链条：采用不低于Φ 8.5 节距。 2.4滚轮：灰铁铸造。 2.5齿轮：中碳铸钢制成。 2.6连接钢管：采用不低于Φ25mm 实心 45#圆钢性能的材质，表面镀锌防腐处理。 3.底梁要求： 3.1底梁：用材厚度为≥3.0mm热轧钢板，底梁为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。 4.路轨要求 4.1路轨：路轨包含镀锌轨道板和实心方钢轨芯，轨道板采用厚度≥2.8mm热轧钢板，四折弯一体成型；轨芯采用≥20*20mm实心方钢，路轨两顶端设有限位装置，防止脱轨。 5.立柱要求 5.1 立柱制作工艺 用材厚度≥1.2mm冷轧钢板，采用多折弯工艺一次滚压成型，成型≥50*39mm；立柱为半敞开式，敞开一侧两边即立柱的反面两端向内3折弯，立柱正面和侧面均压不少于 2 根圆弧筋，立柱侧面冲水滴型挂孔。 6.搁板要求 6.1搁板制作工艺 用材厚度≥1.0mm冷轧钢板，整体成型为防惯性结构，搁板正面冲压两组加强筋，每组2条加强筋之间压印S形花纹。搁板两侧面的其中一面高为≥30mm，此面中间为凹型标贴槽；另一面高为≥25mm，此面冲压2条加强筋。搁板的防惯性结构可防止档案滑落，每层承重不低于80KG。 7.挂板要求 7.1 挂板制作工艺 用材厚度≥1.0mm冷轧钢板，采用一次成型机成型，挂板两端冲压不少于三位的凸起挂扣，中间腰形拉伸翻边模成形，不少于两个台阶加强孔，孔上下位置设有不少于四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有不少于四个托板扣，使托板两边卡在挂板上；挂板与立柱之间连接后，挂板越受力其扣接就越紧，挂板与立柱对接扣处无松动。 8.侧板要求 8.1 侧板制作工艺 采用厚度≥0.8mm冷轧钢板，采用横三拼隔色结构。中腰板表面凸包。 9.门板要求 9.1 门板制作工艺 门面移动列均带上下对开门，采用厚度≥1.0mm 冷轧钢板，表面静电喷塑。 10.顶板要求 10.1 顶板制作工艺 采用≥0.8mm冷轧钢板一次成型，顶板高≥30mm。顶板正面通过 M6 螺栓紧固于立柱上端。 11.档棒要求 11.1 采用≥0.8mm冷轧钢板下冲折一体成U型。挡棒设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔梯形上，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。 12.防尘板要求 12.1 采用厚度≥0.8mm 冷轧钢板。 13.防鼠板要求 13.1采用厚度≥0.8mm 冷轧钢板，板体光滑表面经过防腐处理。 14.密封胶条要求 14.1采用≥20*20mm磁性冰箱门吸条。 15.门面锁具要求 15.1门锁：采用隐形三级管理锁，壳体、按钮、底座、转块、连接轴、锁芯、连接块为锌合金，压担片、锁片为Q235，卡簧为65Mn；表面处理:壳体镀黑电泳,按钮镀铬，锁芯镀镍,底座、转块、连接轴、连接块、压担片镀蓝白锌，锁片、卡簧为彩锌。 16.摇手体要求 16.1摇手体：采用圆盘设计，圆盘外圈表面具有凸筋，防止打滑。圆盘圈内采用多根弧形加强筋设计。圆盘外圈和弧形加强筋都采用PP材料一次注塑成型。摇把长度为95mm(±5mm)，最粗位置直径为30mm(±2mm)。摇把内为钢制，外部为PP材料，摇把内装伸缩弹簧，摇把设计为可折叠，使用时，往外轻拉即弹直；不使用时，将摇把提起往内折起即可。 |
| 14 | 药品常温保存柜 | 宽600*深580*高1520mm | 1. 结构与材质 （1）外壳材质：采用304不锈钢板≥1.0mm厚。 （2）柜体结构：双层保温设计，中间填充聚氨酯发泡层（厚度 50~100mm）. （3）内胆材质：304 不锈钢 （4）门体设计：三扇大面积中空玻璃门，带磁性密封条，确保密封性能；配备安全门锁，防止非授权开启 （5）层架配置：可调节不锈钢层架（≥5层 / 门），单层层板承重≥30kg，便于药品分类存放与盘点 （6）移动性：底部配备万向脚轮（带刹车），方便设备移动与定位 2. 温湿度控制 （1）温度范围：10℃~30℃（常温库标准），可精准调节至 15℃~25℃（可控室温标准） （2）温度精度：控制精度 ±1℃，温度波动≤±2℃，柜内各点温差≤2℃ （3）湿度范围：35%~75% RH，可调范围 30%~70% RH （4）湿度精度：控制精度 ±3% RH，湿度波动≤±5% RH 3. 环保与节能 （1）制冷系统：压缩机 （2）低噪音设计：运行噪音≤50dB （3）低功耗：待机功率≤200W，峰值功率≤1500W，节能降耗 4.304不锈钢符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： (4.1▲)依据GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，外观性能金属件-冲压件应无脱层、裂缝； (4.2▲)依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》标准，化学成分C（碳）≤0.07%、Si（硅）≤0.75%、Mn（锰）≤2.00%、P（磷）≤0.045%、S（硫）≤0.030%、Cr（铬）≤19.0%、Ni（镍）≤9.00%； (4.3▲)依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，通过抗细菌性能检测至少包含大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、肺炎克雷伯氏菌等任意5种菌类，抗细菌率或抑菌率均≥99%； (4.4▲)依据GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》标准；规定塑性延伸强度≥205MPa;抗拉强度≥525MPa;断后伸长率≥40%； |
| 15 | 定制柜 | 宽1000*深600*高2000mm | 1、基材:采用E0实木多层板≥18mm厚: 2、面材：采用环保三聚氰胺饰面。 3、封边:采用PVC封边条封边,封边厚度≥1.5mm； 4、五金配件：304不锈钢液压门铰（铰链）、铝合金拉手 。 5、E0实木多层板符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： (5.1▲)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa； (5.2▲)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.025mg/m³； (5.3▲)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出； (5.4▲)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； |
| 16 | 9门电子医用储物柜 | 宽1100*深500*高2000mm | 1、基材：采用冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度≥0.8mm。冷轧钢板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；外观性能金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。(2)依据符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；标准；乙酸盐雾试验连续喷雾≥120h，镀（涂）层对基体的保护等级≥9级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级；(3)依据符合GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》标准；力学性能抗拉强度370-500MPa;上屈服强度≥235MPa;断后伸长率≥26%(4)依据符合GB/T 14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》标准；GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》标准；炉内温升△T≤30℃；持续燃烧时间tf≤0s;质量损失率△m≤50%；总热值PCS≤2.0MJ/kg. 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺。 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化 。 4、锁具锁头固定连接静拉力、锁头固定连接扭矩、锁芯拨动件扭矩、锁舌侧向静载荷、钥匙挺拔及旋转、拔出静拉力、开启扭矩，9扇单开门。（带密码存取和刷卡存取） |
| 17 | 医用定制衣柜 | 宽1000*深600*高2000mm | - 1、基材:：采用E0实木多层板≥18mm厚: E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； 2、面材：:采用环保三聚氰胺饰面。 3、封边:：采用PVC封边条封边,封边厚度≥1.5mm； 4、五金配件：304不锈钢液压门铰（铰链）、铝合金拉手 。 |
| 18 | 电视柜 | 长2000*深400*高450mm | 1、基材:采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm，其他≥18mm厚、桌面开孔走线；E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； 2、面材:采用环保三聚氰胺饰面。 3、封边:采用PVC封边条封边,封边厚度≥1.5mm； 4、五金配件:304不锈钢三节阻尼导轨、304不锈钢液压门铰（铰链）、不锈钢拉手、锁具、三合一等五金配件； |
| 19 | 床头柜 | 宽500*深450*高550mm | 1、基材:采用E0级实木多层板。桌面≥25mm，其他≥18mm厚、桌面开孔走线；E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； 2、面材:采用环保三聚氰胺饰面。 3、封边:采用PVC封边条封边,封边厚度≥1.5mm； 4、五金配件:304不锈钢三节阻尼导轨、304不锈钢液压门铰（铰链）、拉手、锁具、三合一等五金配件; |
| 20 | 职工置物柜 | 宽（定制）*高（定制）*（柜深不超过500mm） | 1、基材:采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm，其他≥18mm厚、桌面开孔走线；E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； 2、面材:采用环保三聚氰胺饰面。 3、封边:采用PVC封边条封边,封边厚度≥1.5mm； 4、五金配件:304不锈钢三节阻尼导轨、304不锈钢液压门铰（铰链）、拉手、锁具、三合一等五金配件; |
| 21 | 定制文件柜 | 宽900*深400*高2000mm | 1、基材:采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm，其他≥18mm厚、桌面开孔走线；E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； 2、面材:采用环保三聚氰胺饰面。 3、封边:采用PVC封边条封边,封边厚度≥1.5mm； 4、五金配件:304不锈钢三节阻尼导轨、304不锈钢液压门铰（铰链）、拉手、锁具、三合一等五金配件; |
| 22 | 不锈钢资料柜 | 宽900*深450*高1800mm | - 1、材质：厚度≥0.8mm304#不锈钢，表面抛光处理；304不锈钢符合以下技术要求：(1)依据GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，外观性能金属件-冲压件应无脱层、裂缝；(2)依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》标准，化学成分C（碳）≤0.07%、Si（硅）≤0.75%、Mn（锰）≤2.00%、P（磷）≤0.045%、S（硫）≤0.030%、Cr（铬）≤19.0%、Ni（镍）≤9.00%；(3)依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，通过抗细菌性能检测至少包含大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、肺炎克雷伯氏菌等任意5种菌类，抗细菌率或抑菌率均≥99%；(4)依据GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》标准；规定塑性延伸强度≥205MPa;抗拉强度≥525MPa;断后伸长率≥40%； 2、配置：内置活动层板，可任意调节高度、双玻璃门，三件层板，不锈钢拉手、抽芯锁、缓冲门铰（铰链）。 |
| 23 | 不锈钢医用储物柜 | 宽900*深500*高2000mm | - 材质：厚度≥0.8mm304#不锈钢，表面抛光处理；304不锈钢符合以下技术要求：(1)依据GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，外观性能金属件-冲压件应无脱层、裂缝；(2)依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》标准，化学成分C（碳）≤0.07%、Si（硅）≤0.75%、Mn（锰）≤2.00%、P（磷）≤0.045%、S（硫）≤0.030%、Cr（铬）≤19.0%、Ni（镍）≤9.00%；(3)依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，通过抗细菌性能检测至少包含大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、肺炎克雷伯氏菌等任意5种菌类，抗细菌率或抑菌率均≥99%；(4)依据GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》标准；规定塑性延伸强度≥205MPa;抗拉强度≥525MPa;断后伸长率≥40%； 2、配置：内置活动层板，可任意调节高度、双玻璃门，三件层板，不锈钢拉手、抽芯锁、缓冲门铰（铰链）。 |
| 24 | 医生工作椅 | 宽580*深580*高975~1075mm | - 面料： 椅背采用加密网，含尼龙弹力筋 ；坐垫采用全新三防面料，防水防油防潮。 2、背框：采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，≥30%玻纤+70%PP原料一体成型，经老化及紫外线测试达到4级标准，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料)15mm±3mm ;背边框顶部宽度40mm±3mm，背边框底部宽度50mm±3mm，背框长宽尺寸为:上方：665mm*440mm±3mm；下方：665mm*470mm±3mm ; 背框顶部有向后翻折部分。背部腰靠370mm×110mm（±3mm）,腰靠有3条横向透气槽。 3、扶手：7字型尼龙扶手，表面磨沙处理。扶手面平直部分长度270mm±5mm，扶手厚部最薄部分不低于10mm±3mm， 4、海绵：分体定型绵，采用定型海绵。 5、座椅底盘及功能：线控双功能底盘，线控升降+线控原位锁定。坐垫下方有底壳将座木板全包裹，底壳最大外径尺寸（宽500mm*深度483）±5mm,底壳后方高度最高部分47mm±3mm,底壳前方呈向下弧度设计，内夹角为：110°±5°,底壳使用材料厚度不低于2mm. 6、五星脚：340#尼龙五星爪；出厂承重≥1136KG 7、采用氮化气压棒，管壁厚度2.5MM，升降20万次以上无损坏，升降行程10cm 。 8、脚轮：60mm静音轮。 9、网布符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （9.1▲）GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、甲醛含量≤20mg/kg；通过染色牢度耐水(变色、沾色)级别检测；可分解致癌芳香胺染料：通过≥20中化学试剂检测；可萃取重金属铅未检出检测； - （9.2▲）检测依据符合QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；通过抗菌性能检测； 10、海绵符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （10.1▲）检测依据GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准；通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格； - （10.2▲）GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定（压陷法）》标准，通过40%压陷硬度检测； - （10.3▲）GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》标准；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h； - （10.4▲）GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》标准；75%压缩永久变形≤5%； - （10.5▲）GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》标准，回弹率≥40%； - （10.6▲）GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》标准；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa； - （10.7▲）检测依据符合GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准；防霉性能（包括但不限于黑曲霉等）等级达到0级； |
| 25 | 定制椅2 | 宽590*深480*高965mm | 1、面料：布面料； 2、塑胶件：背框采用pp加纤材料； 3、扶手：采用独立PP扶手； 4、木板：采用E0级环保板材； 5、海绵：高密度定型切割绵； 6、弓形架：2.0厚圆管灰色弓型架。 |
| 26 | 定制椅3 | 宽710*深660*高960mm | 1、面料采用西皮饰面； 2、≥18mm厚单层连体弯板，扪皮扶手面 3、填充海绵； 4、大班蝴蝶底盘带原位锁定功能 5、85#电镀汽杆，∮350铝合金面包脚，φ50mm黑色尼龙轮 |
| 27 | 定制椅1 | 宽590*深625*高955-1010mm | - 面料：布面料； 2、塑胶件：背框采用pp加纤材料； 3、扶手：采用独立PP扶手； 4、木板：采用E0级环保板材； 5、海绵：定型切割绵； - 6、五星脚架：∮350铝合金面包脚，φ50mm黑色尼龙轮 7、气压棒符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： - （7.1▲）符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准;理化性能金属件涂层耐盐雾24h，直径1.5mm以下锈点不多于20点/d㎡ ,其中直径不小于1.0mm的锈点不超过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计)； - （7.2▲）符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准；通过耐高低温性能气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；通过经高低温性能试验后的气弹簧,再经6x104次循环寿命(当行程≤60mm时，按实际行程;当行程>60mm时，按60mm行程)试验后,公称力Fa的总衰减量应不大于13%。循环寿命检测； |
| 28 | 医生工作椅（主任/护士长办公室） | 宽660*深520*高1150-1310mm | - 整体PP加玻璃纤维框架； 2、超宽固定式头枕； 3、T型白色固定扶手； 4、50密度高回弹全新棉； 5、∮350大方管钢配≥60mm白色轮； 6、85电镀气压棒； 7、白色4级锁定底盘，白色一体式座胶壳； 8、可调节自适应弹力腰靠； 9、高弹力加厚横条网饰面。 10、▲工作椅(脚轮)符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： - ①符合QB/T4765-2014《家具用脚轮》标准②装配转动零部件应转动灵活，应无卡滞及松脱现象。脚轮零部件之间应装配牢固，轮轴不应随车轮转动。③通过导电性检测；通过手动锁定装置检测；通过动载荷检测；通过滚动阻力检测；通过旋转阻力检测； 11、医生工作椅符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： - ①符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》、GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》标准；②椅背偏心差≤140mm;着地平稳性≤2mm;③外观：软、硬件外观检测合格；④理化性能软质聚氨酯泡沫塑料回弹性≥40%；密度座面≥35kg/m³；⑤甲醛释放量、TVOC均未检出；⑥安全性密封性能气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。⑦力学性能：座面静载荷600N，向前、侧向倾翻力不小于20N，向后倾翻力不小于100N，均为倾翻。 |
| 29 | 等候椅 | 三人位长1770*深640*高840mm | 1、扶手与椅脚 采用铝合金压铸，表面做静电喷粉喷涂处理。扶手长度350±5mm，扶手面宽42±5mm，扶手位呈密封形状，椅脚长度598±5mm，椅脚呈标准人字形状，调节脚垫为黑色PP脚垫，与地面接触无响声，具有保护地面用途。 2、座背PU椅面 椅座，椅背表面材质：主要材质为PU，一体成型，座背板PU边沿厚度≥25mm，椅座宽≥515mm，椅座深≥470mm，椅背宽≥515mm。椅座、椅背PU采用整体组合座背板，椅座，椅背内层材质：采用≥20*4mm钢架。外部采用≥100%纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。 3、座板支撑架 每个独立座椅下面设有两个支架：≥长301*宽33*高57mm，厚度≥1.2mm，钢制支架卡扣式紧固连接，并加配固定卡扣，表面采用静电环氧基粉末。 4、承重横梁 采用≥80*40mm矩形管钢管，厚度≥1.5mm，表面做静电喷粉喷涂处理，表面平整光滑，不能有凹凸不平导致容易藏尘藏灰的现像发生。横梁与椅面及扶手脚的连接为卡扣式结构，整条横梁光滑平整不得有任何钻孔或焊接位。 5、外皮和内芯层均由高密度聚氨酯PU材料通过模具一次发泡成型。 6、等候椅符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （6.1▲）符合依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准；通过甲醛检测； （6.2▲）符合依据GB/T 11345-2023《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》标准；焊缝无损等级检测； |
| 30 | 礼堂椅 | 椅子中心距580mm，扶手宽80mm，椅高1020mm，座高450mm | 1.背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度≥720mm，宽度≥480mm，头顶厚度≥90mm，海棉密度为50KG/M3。座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长度≥510mm，宽度≥460mm，厚度≥140mm，海棉密度为55KG/M3。 2.面料采用耐磨耐脏麻绒布，颜色可选。 3.木饰面油漆部分采用环保净味油漆。 4、背内板：采用夹板经模具压弯成型，外型成弧型。尺寸规格：长度≥690 mm，宽度≥425mm，厚度≥10mm。背外板：背板材料采用不低于2.0mm厚度的冷轧钢，经高周波，高压制成，尺寸规格：长度≥765 mm，宽度≥500mm，壁厚为2.0mm。椅座：背板材料采用不低于2.0mm厚度的冷轧钢，经高温周波，高压制成，附吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，尺寸规格：长度≥460mm，宽度≥430 mm，壁厚≥2.0mm。 5、脚架上扶手框采用不低于1.5mm厚度的冷轧钢，尺寸为高≥355*长405*宽80，扶手面两合页距离≥163mm，内插侧板，防脱落，外观平整。铝合金下站脚为≥380*230*100mm的渐粗式椭圆柱，椭圆柱上端尺寸≥120* 60m，下端尺寸≥275*100mm，下端椭圆柱与底脚相切，底脚尺寸≥380*100*30mm的椭圆柱，侧面传统中式图案浮雕。 6、膨胀螺丝长度≥6cm，配套膨胀管，使座椅与地面牢固紧锁。 7、采用9圈的直径≥220mm的弹力弹簧。 8、座位内置铁框，回位挡铁归位出加静音密封胶圈，使的座包回到终点位置时，没有撞击声音，无杂音。 9、写字板面板为Pvc注塑封边，带杯槽，带笔槽。 10.采用内藏阻尼器慢自动回复装置，使椅座能自动复位。 |
| 31 | 病员椅1 | 宽540*深540*高800mm | 1、皮面：医用采用西皮饰面。 2、内料：内板厚度≥12mm木皮压制而成； 2、海绵：靠背和坐垫采用50密高回弹定型棉 。 3、扶手：采用PA尼龙塑料件，面料采用西皮饰面。 4、脚架：白蜡木实木脚架 |
| 32 | 病员椅2 | 宽485*深550*高785mm | 1、材质：采用全新聚丙烯一体注塑成型、零甲醛释放； 2、堆叠：不借助工具可实现7张堆叠设计； 3、座面：座高≥440mm，座宽≥420mm， ≥座深440mm， 座面根据人体曲线设计(配置蓝、黄、灰、绿、白)有5种常规颜色可选； 4、椅背：可独立拆卸式靠背，凹槽式设计，具备使用者单手手提功能。圆润椅角无毛边，不伤手，背重≥0.55KG，背高≥250mm，背宽≥390mm，背下厚≥9m/上厚≥3m，背弧度≥R250mm包覆性明显，6种常规颜色可选； 5、脚架：四脚≥40*35m成菱形设计，PU耐磨脚垫保护地板随意推拉， 可承重≥150KG。 |
| 33 | 病员凳 | 长430*宽290*高430mm | 1.整体框架≥1.8mm厚32圆管。 2.座面采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯材质，一次成型。 |
| 34 | 餐椅1 | 宽500*深530*高810mm | 1.座椅基材：采用全新塑料PP加纤材质，通过一体注塑成型工艺，椅座与椅背设计为拆分式结构，坐板和靠背两侧光滑无棱角，，无任何凹凸线条或镂空设计；座椅面；要求单个座椅面宽度为460mm(±10mm)，座板靠背高度365mm(±10mm)，宽度440mm(±10mm)，座椅面整体厚度7mm(±2mm)。 2.椅架：采用钢架材质， |
| 35 | 餐椅2 | 宽420*深490*高835mm | - 座椅基材：采用全新塑料PP加纤材质，通过一体注塑成型工艺，椅座与椅背设计为拆分式结构，坐板和靠背两侧光滑无棱角，无任何凹凸线条或镂空设计；座椅面；要求单个座椅面宽度为460mm(±10mm)，座板靠背高度365mm(±10mm)，宽度440mm(±10mm)，座椅面整体厚度7mm(±2mm)。 - 2.椅架：采用实木材质，实木木方表面刨光处理，除虫、除菌、干燥等加工处理，表面做防潮清漆工艺，整体框架为固定式结构。PP座板与脚架连接螺丝均为防滑耐落螺丝。木脚着地处采用塑胶软垫 |
| 36 | 中班椅 | 宽610*深620*高1205-1285mm | - 面料：西皮； - 底盘：升降、倾仰多档锁定功能，同步倾仰功能； - 椅座海绵密度40#高密度海绵， - 椅背海绵密度35#高密度海绵， - 板材：环保不低于E1级； - 实木扶手面，4级气压棒、PU+尼龙万向轮，铝合金五星脚。 |
| 37 | 定制椅4 | 宽560*深560*高900mm | 1、固定腰垫和黑色PP玻纤背筐和扶手； 2、35#高密度海绵，椅背加密加厚网饰面； 3、弓型 25圆管2.0厚黑色喷涂架架。 |
| 38 | 定制圆凳1 | 座面φ330*靠背宽480*座面高420-540mm | 1、脚盘：铝合金一体成型，表面喷黑； 2、坐垫：定型海绵。表面扪透气医用抗菌或抑菌皮革≥1.0mm， 3、气压棒：氮气内压气动杆； 4、滑轮：≥PUΦ50MM。 5、带一体成型扶手靠背。 |
| 39 | 定制圆凳2 | 座面Φ290*座面高500-700mm | - 1、主材：304#不锈钢；304不锈钢符合以下技术要求：(1)依据GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，外观性能金属件-冲压件应无脱层、裂缝；(2)依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》标准，化学成分C（碳）≤0.07%、Si（硅）≤0.75%、Mn（锰）≤2.00%、P（磷）≤0.045%、S（硫）≤0.030%、Cr（铬）≤19.0%、Ni（镍）≤9.00%；(3)依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，通过抗细菌性能检测至少包含大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、肺炎克雷伯氏菌等任意5种菌类，抗细菌率或抑菌率均≥99%；(4)依据GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》标准；规定塑性延伸强度≥205MPa;抗拉强度≥525MPa;断后伸长率≥40%； 2、配黑色防滑脚。 |
| 40 | 实验凳 | 座面φ330*座面高530mm | 1、脚盘：铝合金一体成型，表面喷黑； 2、坐垫：定型海绵。表面扪透气医用抗菌或抑菌皮革≥1.0mm。 3、气压棒：氮气内压气动杆 4、滑轮：采用PU材质固定脚轮 5、实验凳五星脚盘; |
| 41 | 采样椅 | 宽640*深600*高800mm | 1、皮面：采用医用耐磨皮饰面。 2、内料：内板厚度≥12mm木皮压制而成； 3、海绵：靠背和坐垫采用50密高回弹定型棉 。 4、脚架：电镀脚架 |
| 42 | 定制沙发椅1 | 宽700*深740*高860mm | 1、面料为医用耐磨皮； 2、35#高密度海绵回弹海绵； 3、内框架为木架，落地为五金脚架，带防滑耐磨脚垫。 |
| 43 | 定制凳 | 宽750*深800*高800mm | - 1、皮面：采用医用耐磨皮饰面。 2、内料：内板厚度≥12mm木皮压制而成； 3、海绵：椅座海绵密度40#高密度海绵，椅背海绵密度35#高密度海绵，。 4、脚架：防滑腿钉 |
| 44 | 定制沙发椅2 | 宽730*深840*高1050mm | 1、面料医用耐磨皮； 2、40密度高弹力海绵； 3、双面抛光、烘干、除虫处理实木木架； 4、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形； 5、坐垫可拉伸功能。 |
| 45 | 医用定制茶几1 | 长1200*宽600*450mm | 1、面板：12mm岩板面； 2、架子：黑色喷涂钢架。 |
| 46 | 医用定制茶几3 | 长600*宽600*高450mm | 1、面板：12mm岩板面； 2、架子：黑色喷涂钢架。 |
| 47 | 医用定制茶几2 | 桌面φ600*高750mm | 1、架子：铁质白砂架； 2、台面：雪山白岩板面。 |
| 48 | 屏风工作位1 | 长1400*宽1400*高1200mm（桌面高750mm） | 1、框架：采用铝合金框架，框架高度≥1200H，表面烤漆处理，厚度≥42mm；通过铸铝联接件及钢制螺母联接。 2、基材：桌板厚≥25mm。 3、饰面：采用环保等级达E0级饰面刨花板。 4、封边：采用同色PVC封边，封边条厚≥2.0mm；胶粘剂：环保热熔胶。 6、钢脚：异形钢脚，壁厚≥1.2mm，表面抑菌粉末静电喷涂处理； 5、屏风钢板：屏风钢板采用冷轧钢板，厚度≥0.6mm；采用钢制凸点或钢制烤漆工艺；采用中空设计，内部无任何形式填充料，表面烤漆处理，无任何焊点；屏风内嵌板要求≥15mm实心板。接触处侧边切角加圆角处理。线板高度≥150mm，厚度≥2.5mm。铝材厚度顶/侧封边壁厚≥2.5mm;落差连接接头。 6、布艺：采用环保布，严禁使用可分解致癌芳香胺染料；严禁使用重金属有机锡化合物、苯酚化合物、氯化苯、氯化甲苯、多环芳烃等有害物质。 7、侧边柜：本体使用冷轧钢板，厚度≥1.0mm，需经过防锈处理，静电喷粉涂。 8、功 能：屏风内置分离走线（桌面上与桌面下同时走线），桌面预留86型强电面板孔位≥2个，桌下预留86型强电面板孔位≥3个，且屏风带调整脚。 |
| 49 | 屏风工作位2 | 长1200*宽1200*高1200mm（桌面高75mm） | 1、框架：采用铝合金框架，框架高度≥1200H，表面烤漆处理，厚度≥42mm；通过铸铝联接件及钢制螺母联接。 2、基材：桌板厚≥25mm。 3、饰面：采用环保等级达E0级饰面刨花板。 4、封边：采用同色PVC封边，封边条厚≥2.0mm；胶粘剂：环保热熔胶。 6、钢脚：异形钢脚，壁厚≥1.2mm，表面抑菌粉末静电喷涂处理； 5、屏风钢板：屏风钢板采用冷轧钢板，厚度≥0.6mm；采用钢制凸点或钢制烤漆工艺；采用中空设计，内部无任何形式填充料，表面烤漆处理，无任何焊点； 屏风内嵌板要求≥15mm实心板。接触处侧边切角加圆角处理。线板高度≥150mm，厚度≥2.5mm。铝材厚度顶/侧封边壁厚≥2.5mm;落差连接接头。 6、布艺：采用环保布，严禁使用可分解致癌芳香胺染料；严禁使用重金属有机锡化合物、苯酚化合物、氯化苯、氯化甲苯、多环芳烃等有害物质。 7、侧边柜：本体使用冷轧钢板，厚度≥1.0mm，需经过防锈处理，静电喷粉涂。 8、功 能：屏风内置分离走线（桌面上与桌面下同时走线），桌面预留86型强电面板孔位≥2个，桌下预留86型强电面板孔位≥3个，且屏风带调整脚。 |
| 50 | 屏风工作位3 | 长1400*宽600*高1200mm（桌面高750mm） | 1、框架：采用铝合金框架，框架高度≥1200H，表面烤漆处理，厚度≥42mm；通过铸铝联接件及钢制螺母联接。 2、基材：桌板厚≥25mm。 3、饰面：采用环保等级达E0级饰面刨花板。 4、封边：采用同色PVC封边，封边条厚≥2.0mm；胶粘剂：环保热熔胶。 6、钢脚：异形钢脚，壁厚≥1.2mm，表面抑菌粉末静电喷涂处理； 5、屏风钢板：屏风钢板采用冷轧钢板，厚度≥0.6mm；采用钢制凸点或钢制烤漆工艺；采用中空设计，内部无任何形式填充料，表面烤漆处理，无任何焊点； 屏风内嵌板要求厚度≥15mm实心板。接触处侧边切角加圆角处理。线板高度≥150mm，厚度≥2.5mm。铝材厚度顶/侧封边壁厚≥2.5mm;落差连接接头。 6、布艺：采用环保布，严禁使用可分解致癌芳香胺染料；严禁使用重金属有机锡化合物、苯酚化合物、氯化苯、氯化甲苯、多环芳烃等有害物质。 7、侧边柜：本体使用冷轧钢板，厚度≥1.0mm，需经过防锈处理，静电喷粉涂。 8、功 能：屏风内置分离走线（桌面上与桌面下同时走线），桌面预留86型强电面板孔位≥2个，桌下预留86型强电面板孔位≥3个，且屏风带调整脚。 |
| 51 | 屏风工作位4 | 长1200*宽600*高1200mm（桌面高750mm） | 1、框架：采用铝合金框架，框架高度≥1200H，表面烤漆处理，厚度≥42mm；通过铸铝联接件及钢制螺母联接。 2、基材：桌板厚≥25mm。 3、饰面：采用环保等级达E0级饰面刨花板。 4、封边：采用同色PVC封边，封边条厚≥2.0mm；胶粘剂：环保热熔胶。 6、钢脚：异形钢脚，壁厚≥1.2mm，表面抑菌粉末静电喷涂处理； 5、屏风钢板：屏风钢板采用冷轧钢板，厚度≥0.6mm；采用钢制凸点或钢制烤漆工艺；采用中空设计，内部无任何形式填充料，表面烤漆处理，无任何焊点； 屏风内嵌板要求≥15mm实心板。接触处侧边切角加圆角处理。线板高度≥150mm，厚度≥2.5mm。铝材厚度顶/侧封边壁厚≥2.5mm;落差连接接头。 6、布艺：采用环保布，严禁使用可分解致癌芳香胺染料；严禁使用重金属有机锡化合物、苯酚化合物、氯化苯、氯化甲苯、多环芳烃等有害物质。 7、侧边柜：本体使用冷轧钢板，厚度≥1.0mm，需经过防锈处理，静电喷粉涂。 8、功 能：屏风内置分离走线（桌面上与桌面下同时走线），桌面预留86型强电面板孔位≥2个，桌下预留86型强电面板孔位≥3个，且屏风带调整脚。 |
| 52 | 医用诊查桌 | 主台长1400*宽750*高750mm，副台长1500*深450*高650mm | 1、材质：台面采用≥25mm厚E0级实木颗粒板、配柜侧板采用≥16mm厚实木颗粒板，台面采用覆膜工艺，桌边斜边包裹无缝工艺，多种颜色可选. 2、配件：缓冲门铰（铰链）、三节路轨、128不锈钢拉手、木制支撑柜含主机柜、单门单抽柜、效率柜，吊档板、键盘架； 3、钢脚表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 53 | 餐桌1 | 长1400*宽700*高750mm | 1.桌面：基材采用厚度≥12mm防火板，双层横竖交织压合而成。 2.桌架：不锈钢制作。 |
| 54 | 餐桌2 | 直径900*高750mm | 1.桌面：基材采用厚度≥12mm防火板，双层横竖交织压合而成。 2.桌架：冷轧钢制作。 |
| 55 | 主任、护士长医用工作台1 | 主台长1600*宽800*高750mm；副柜长1200*宽450*高650mm | - 材质：E0级实木多层板。木纹饰面。E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； - 2、五金：三节路轨（导轨）、锁具、拉手、三合一连接件等； 3、粘合剂：采用水基型胶粘剂。 4、采用其≥2.0mm厚PVC封边条同色封边。 5、台面厚度≥25mm，余为其≥18mm。 6、采用台面及台下双走线功能，架内部设计走线孔，实现强弱电分离。 |
| 56 | 主任、护士长医用工作台2 | 长1400*宽600*高750mm | - 材质：E0级实木多层板。木纹饰面。E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； - 2、五金：采用五金配件。 3、胶粘剂：采用水基型胶粘剂。 4、采用其≥1.5mm厚PVC封边条同色封边。 5、台面厚度≥25mm，余为其≥18mm。 6、采用台面及台下双走线功能，架内部设计走线孔，实现强弱电分离。 |
| 57 | VIP病房桌 | 长1400*宽600*高750mm | 1、材质：实木台面采用三合一技术压制而成； 2、桌脚选用白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。 |
| 58 | 电脑桌 | 长1200*宽600*高750mm | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板，三聚氰胺饰面纸饰面；E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； 2、主要板材厚度：台面板厚度为≥25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为≥16mm； 3、配置：主台面+异形钢脚+三抽活动柜+塑料键盘架+Φ60mm金属线盒+木制活动主机架+钢制前挡板； 4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚：异形钢脚，壁厚≥1.2mm，表面抑菌粉末静电喷涂处理； 7、前挡板：钢制前挡板，厚度≥0.8mm，预留3个86插座孔位。 |
| 59 | 医用工作台 | 长1400*宽600*高750mm | - 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板，三聚氰胺饰面纸饰面；E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； 2、主要板材厚度：台面板厚度为≥25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为≥16mm； 3、配置：主台面≥50mm*50mm门型钢脚+三抽固定柜+塑料键盘架+Φ60mm金属线盒+木制活动主机架+木制前挡板； 4、五金配置：三节路轨、锁具、拉手、连接件等； 5、封边：采用见光面为≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢脚：≥50mm*50mm门型钢脚，壁厚≥1.2mm，表面抑菌粉末静电喷涂处理； 7、医用工作台符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （7.1▲）依据符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；①通过主要尺寸及其偏差、形状和位置公差平整度、位差度、底脚平稳性、抽屉摆动度检测；②外观要求：软硬质覆面人造板外表应无干花、湿花；应无明显皱纹、疵点；外表应无鼓泡、鼓包、龟裂、分层；外表应无明显划痕、压痕、变色；③木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；启闭部件安装后应使用灵活；④软、硬质覆面：耐冷热循环无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；耐划痕试件表面无整圈划痕；耐污染性能应不低于3级；耐磨性-其他应不低于3级；抗冲击应不低于3级；⑤力学性能：桌类强度和耐久性：【通过水平耐久性及结构强度试验-结构强度试验、垂直耐久性试验、跌落试验检测】、桌类稳定性：【通过垂直加载稳定性试验应无倾翻现象、垂直和水平加载稳定性试验应无倾翻现象检测】；⑥结构安全性：通用结构安全；正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm。 （7.2▲）检测依据符合GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》；产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，二甲苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVoC）≤0.3mg/m³。 |
| 60 | 收费桌 | 主台长1400*宽600*高750mm，副柜长600*深600*高550mm | 1、基材:采用E0级实木多层板。桌面≥25mm厚，其他≥18mm厚、桌面开孔走线.E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； 3、封边:采用PVC封边条封边,封边厚度≥1.5mm； 4、五金配件:304不锈钢三节阻尼导轨、304不锈钢液压门铰（铰链）、不锈钢拉手: 带锁、三合一等五金配件; 5、脚架:采用抑菌静电塑粉喷涂，冷轧钢管钢制脚架，壁厚≥1.5mm; 6、配置:副柜、键盘架 |
| 61 | 医用定制会议桌1 | 长（定制）*宽（定制）*高750mm | 1.基材：采用中密度纤维板；台面厚度≥80mm，四角做圆角，下侧斜切，桌面与侧面做分色处理，中间颜色做区分，经过防虫、防腐特殊处理； 2.面材：采用木皮贴面； 3.油漆：采用五底三面工艺； 4.五金：三合一连接件、螺丝、螺母。 5.配置：4个多功能过线盒。 6.中密度纤维板符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （6.1▲）检测依据：GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，检测内容：浸渍胶膜纸饰面纤维板理化性能表面耐香烟灼烧达到4级以上； （6.2▲）检测依据：GB/T11718-2021《中密度纤维板》；检测内容：力学性能：静曲强度≥24MPa;弹性模量≥3000MPa;内胶合强度≥1.0MPa;表面结合强度≥1.5MPa;24h吸水厚度膨胀率≤5.0%；含水率3-13%； |
| 62 | 医用定制会议桌2 | 长（定制）*宽（定制）*高750mm | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板，三聚氰胺饰面纸饰面；E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； 2、主要板材厚度：台面板厚度为≥25mm； 3、配置：台面+≥50mm*50mm门型钢脚+带走线功能中柱+2个多功能带底盒带毛刷线+2条台底走线槽； 4、五金配置：连接件等；铝合金毛刷翻盖线盒。 5、封边：采用见光面为≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢架:采用≥50mm*50mm门型钢脚，壁厚≥1.5mm，配套开模铝合金组件及PP件，钢架表面采用抗菌或抑菌粉末静电喷涂处理。 7、医用定制会议桌符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （7.1▲）检测依据符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；乙酸盐雾≥200h，镀（涂）层对基本的保护等级≥9级；镀（涂）层本身耐腐蚀≥9级。 （7.2▲）检测依据符合GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》；产品有害物质：甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯≤0.05mg/m³，二甲苯≤0.05mg/m³，甲苯≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVoC）≤0.3mg/m³。 |
| 63 | 实验边台（操作台） | 长（定制）*宽750*高750mm | 1、台面：≥12.7mm 实芯理化台面板,两块台面拼接时需要开 1.5mm 斜边及榫拼接工艺； 2、柜体：采用≥1.0mm厚一级电解钢板或电镀锌板，材料本身有效防止生锈和腐蚀；电解钢板符合以下技术要求：（1）喷粉涂层按GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》进行耐冷液测试；（2）符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求：抗拉强度≥400MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa;断后伸长率≥50%；（3）交变盐雾试验要求检测依据符合GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》交变盐雾试验72h：试验后样品无锈蚀、鼓泡；（4）喷粉涂层漆膜的长期耐蚀性按要求通过中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行≥120小时中性盐雾试验（NSS），试验结果的评级方法参考GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》，要求综合等级达到≥9级；（5）GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》通过检测加速腐蚀试验≥96h； 3、抑菌粉末：采用防腐抗菌静电喷涂粉末喷涂； 4、踢脚线：踢脚线柜体正面采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，四周折弯≥8mm厚采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚。 5、主要配置：地柜+理化板台面+水盆柜+封板。 6、拉手：采用一体成型斜拉手；门铰（铰链）：采用304不锈钢缓冲门铰（铰链），与门板及柜体连接位采用丝锥后不锈钢螺丝固定；导轨：采用卡扣三节导轨；锁具：抽芯锁具；水池：水龙头、PP水盆+下水装置。 7、门板及抽面带塑料标签卡槽，抽屉内无裸露螺丝，门及抽面板为双层工艺；地柜为上抽下掩门并带可调节层板一层； 8、根据需求增加工作位置及检修口带86插座孔位，并带钢制键盘架。 9、理化板符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （9.1▲）依据符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准；通过耐化学性能达到5级；表面耐干热达到5级；耐化学性能污染物：硫酸（1.77%）；硝酸（65%）；氢氟酸（40%）；盐酸（37%）；磷酸（85%）；乙酸（99%）；丙酮（16h）；氢氧化钠（25%）；二氯甲烷；乙醇；四氯化碳；硼酸；高氯酸（90%）；铬酸（60%）；柠檬酸（10%）；氨水（10%）；氨基磺酸（5%）；碘酒；漂白剂；碱性金属清洗剂；红药水；咖啡；商用消毒剂：碱溶液清洗剂（10%）：指甲油清洗剂；盐酸清洗剂等至少20种化学试剂检测。24h吸水率≤0.35%；表面耐磨达到1400r;表面耐划痕达到5级； （9.2▲）依据符合GB/T3398.2-2008《塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度》标准；洛氏硬度≥110HR ; |
| 64 | 中央实验台 | 长（定制）*宽1500*高750mm | 1、台面：≥12.7mm厚 实芯理化台面板,两块台面拼接时需要开 1.5mm 斜边及榫拼接工艺； 2、柜体：采用≥1.0mm厚一级电解钢板或电镀锌板，材料本身有效防止生锈和腐蚀；电解钢板符合以下技术要求：（1）喷粉涂层按GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》进行耐冷液测试；（2）符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求：抗拉强度≥400MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa;断后伸长率≥50%；（3）交变盐雾试验要求检测依据符合GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》交变盐雾试验72h：试验后样品无锈蚀、鼓泡；（4）喷粉涂层漆膜的长期耐蚀性按要求通过中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行≥120小时中性盐雾试验（NSS），试验结果的评级方法参考GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》，要求综合等级达到≥9级；（5）GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》通过检测加速腐蚀试验≥96h； 3、抑菌粉末：采用防腐抗菌静电喷涂粉末喷涂； 4、踢脚线：踢脚线柜体正面采用厚度≥0.8mm 304#油膜拉丝不锈钢，四周折弯≥8mm厚采用塑料胶粒卡扣式安装避免使用时刮脚。 5、主要配置：地柜+理化板台面+水盆柜+封板。 6、拉手：采用一体成型斜拉手；门铰（铰链）：采用304不锈钢缓冲门铰（铰链），与门板及柜体连接位采用丝锥后不锈钢螺丝固定；导轨：采用卡扣三节导轨；锁具：抽芯锁具；水池：水龙头、PP水盆+下水装置。 7、门板及抽面带塑料标签卡槽，抽屉内无裸露螺丝，门及抽面板为双层工艺；地柜为上抽下掩门并带可调节层板一层； 8、根据需求增加工作位置及检修口带86插座孔位，并带钢制键盘架。 9、实验台符合以下要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （9.1▲）依据符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准；试验菌种至少包含5种或以上菌类，抗菌率≥99%。 （9.2▲）依据符合GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》标准；通过检测：涂层试板：人工气候老化试验（氙灯老化）试验≥100h； |
| 65 | 试剂架 | 长（定制）*深350*高1050mm | 1、支架为电解钢板厚≥1.0mm双层结构，一体成型，层板其余厚≥0.8mm；电解钢板符合以下技术要求：（1）喷粉涂层按GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》进行耐冷液测试；（2）符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求：抗拉强度≥400MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa;断后伸长率≥50%；（3）交变盐雾试验要求检测依据符合GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》交变盐雾试验72h：试验后样品无锈蚀、鼓泡；（4）喷粉涂层漆膜的长期耐蚀性按要求通过中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行≥120小时中性盐雾试验（NSS），试验结果的评级方法参考GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》，要求综合等级达到≥9级；（5）GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》通过检测加速腐蚀试验≥96h； 2、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。 |
| 66 | 客户咨询桌 | 长（定制）*宽700*高1150mm（桌面高750mm） | 1、主体：≥1.0mm厚一级电解钢板制作，≥1.0mm厚304#不锈钢地脚线，台面及看台采用≥12mm厚复合亚克力人造石；看台吊边边≥30mm.主台边缘吊边≥50mm。 2、配件：锁具、缓冲阻尼铰链、不锈钢静音滑轨、一字折弯斜拉手、站体内藏走线系统、台底配≥1.0mm厚电解钢板制作的支撑柜，可根据需要选配主机箱、打印机柜、抽屉柜和掩门柜。 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。 |
| 67 | 客户咨询椅 | 宽560*深650*高980-1065mm | 1、面料：科技布面料； 2、塑胶件：背框采用pp加纤材料，抗老化； 3、扶手：采用独立PP扶手； 4、木板：采用E1级环保板材； 5、海绵：高密度定型切割绵，海绵密度≥40kg/m³； 6、底盘：≥2.5mm厚中班蝴蝶底盘； 7、气杆：国标3级气杆正常上下申缩12万次不漏气； 8、五星脚：310尼龙脚； 9、轮子：≥50mm尼龙PU轮，过10万测试。 |
| 68 | 不锈钢桌1 | 长1000*宽700*高750mm | - 1、整体：采用304不锈钢，厚度≥1.2mm；304不锈钢符合以下技术要求：(1)依据GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，外观性能金属件-冲压件应无脱层、裂缝；(2)依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》标准，化学成分C（碳）≤0.07%、Si（硅）≤0.75%、Mn（锰）≤2.00%、P（磷）≤0.045%、S（硫）≤0.030%、Cr（铬）≤19.0%、Ni（镍）≤9.00%；(3)依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，通过抗细菌性能检测至少包含大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、肺炎克雷伯氏菌等任意5种菌类，抗细菌率或抑菌率均≥99%；(4)依据GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》标准；规定塑性延伸强度≥205MPa;抗拉强度≥525MPa;断后伸长率≥40%； 2.、工艺：整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 |
| 69 | 不锈钢桌2 | 长1200*宽700*高750mm | - 1、整体：采用304不锈钢，厚度≥1.2mm；304不锈钢符合以下技术要求：(1)依据GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，外观性能金属件-冲压件应无脱层、裂缝；(2)依据GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》标准，化学成分C（碳）≤0.07%、Si（硅）≤0.75%、Mn（锰）≤2.00%、P（磷）≤0.045%、S（硫）≤0.030%、Cr（铬）≤19.0%、Ni（镍）≤9.00%；(3)依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》标准，通过抗细菌性能检测至少包含大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、肺炎克雷伯氏菌等任意5种菌类，抗细菌率或抑菌率均≥99%；(4)依据GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》标准；规定塑性延伸强度≥205MPa;抗拉强度≥525MPa;断后伸长率≥40%； 2.、工艺：整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 |
| 70 | 操作台 | 长1500*宽650*高850mm | 1、整体：采用一级电解钢板，厚度≥1.0mm；防潮防水；电解钢板符合以下技术要求：（1）喷粉涂层按GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》进行耐冷液测试；（2）符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求：抗拉强度≥400MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa;断后伸长率≥50%；（3）交变盐雾试验要求检测依据符合GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》交变盐雾试验72h：试验后样品无锈蚀、鼓泡；（4）喷粉涂层漆膜的长期耐蚀性按要求通过中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行≥120小时中性盐雾试验（NSS），试验结果的评级方法参考GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》，要求综合等级达到≥9级；（5）GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》通过检测加速腐蚀试验≥96h； 2、喷涂：采用静电粉末涂料。 3、台面：采用304不锈钢。 4、踢脚：采用304不锈钢。 5、五金配件：304不锈钢三节静音导轨、锁具、拉手、304不锈钢液压门铰（铰链）、三合一一等五金配件； |
| 71 | 采血台 | 长800*库宽600*高750mm | 1、整体：采用一级电解钢板，厚度≥1.0mm；钢架结构带挂网；电解钢板符合以下技术要求：（1）喷粉涂层按GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》进行耐冷液测试；（2）符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求：抗拉强度≥400MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa;断后伸长率≥50%；（3）交变盐雾试验要求检测依据符合GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》交变盐雾试验72h：试验后样品无锈蚀、鼓泡；（4）喷粉涂层漆膜的长期耐蚀性按要求通过中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行≥120小时中性盐雾试验（NSS），试验结果的评级方法参考GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》，要求综合等级达到≥9级；（5）GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》通过检测加速腐蚀试验≥96h； 2、喷涂：采用静电粉末涂料。 3、台面：采用多层实木板≥12.7mm厚。 4、踢脚：采用304不锈钢。 5、五金配件：304不锈钢三节静音导轨、锁具、拉手、304不锈钢液压门铰（铰链）、三合一一等五金配件； |
| 72 | 书架 | 宽800*深400*高2000mm | 1、基材:采用E0级实木多层板。桌面厚度≥25mm，其他≥18mm厚、桌面开孔走线；E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； 2、面材:采用环保三聚氰胺饰面。 3、封边:采用PVC封边条封边,封边厚度≥1.5mm； 4、五金配件：缓冲铰链、三合一等五金配件; |
| 73 | 单人座椅 | 宽540*深500*高855mm | 1、皮面：采用西皮饰面。 2、内料：内板≥12mm厚木皮压制而成； 2、海绵：靠背和坐垫采用50密高回弹定型棉 。 3、扶手：采用PA尼龙塑料件，面料采用西皮饰面。 4、脚架：≥20*40mm套2.0mm厚管的方管电镀工型架子； |
| 74 | 培训条桌1 | 长1200*宽450*高750mm | 1、主要材料：所有板件采用E0级实木多层板，三聚氰胺饰面纸饰面；E0实木多层板符合以下技术要求：(1)依据符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》：外观质量合格；含水率：5～16%；胶合强度≥0.70MPa；浸渍剥离：每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm；静曲强度（顺纹）≥24.0MPa、静曲强度（横纹）≥18.0MPa；弹性模量（顺纹）≥5500MPa、弹性模量（横纹）≥3500MPa；(2)依据符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》：甲醛释放量E0级≤0.050mg/m³；(3)依据符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》：挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；(4)依据符合GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》：气味等级：0级（无气味）； 2、主要板材厚度：台面板厚度为≥25mm； 3、配置：台面+活动脚架+PP挡板； 4、五金配置：连接件等； 5、封边：采用见光面为≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 6、钢架:采用异形钢制管材，壁厚≥2.0mm，配套开模铝合金组件及PP件，钢架表面采用抗菌或抑菌粉末静电喷涂处理。 7、功能：带刹车静音轮，配置置物架，可折叠。 |
| 75 | 会客定制沙发 | 宽970*深820*高900mm 单人位 | 1、饰面：采用皮面制作，厚度1.0至1.2mm，； 2、海绵：高密度聚氨酯切割原生海绵，座42.0kg/m3，背35.0kg/m3高密度； 3、内架：窑干实木方条，经防虫、防腐处理，用蛇簧加高强度拉力筋作内衬，内部五金件做防锈处理； 4、外框架：实木框架主结构榫结合，木制构件全部经过烘干处理，刨光，木材含水率8~11%； 5、油漆：油漆工艺“五底三面”。硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。 |
| 76 | 折叠定制沙发 | 宽780*深830*高800mm | 1、烘干的实木为内架，高密度海绵，黑色喷涂金属功能架； 2、实木油漆扶手板：坐垫可拉伸平躺功能； 3、面料：西皮。 |
| 77 | 单人定制沙发 | 宽980*深850*高680mm | 1、面料：采用人造皮革面料，具有抗污易清洁，防霉抗菌或抑菌抗微生物抗病毒性能。具有耐紫外线消毒及抗老化性能。面料防水防渗透，实验静水压测试达≥500mm以上。面料耐磨耗性能达到≥10万次。 2、泡棉：聚醚型聚氨酯泡沫塑料。 3、内衬：木架≥3cm本松木及≥15mm多层板框架; 4、粘胶剂：环保粘胶剂，总挥发性有机物≤576g/L,不得含有游离甲醛,不得使用苯、甲苯、二甲苯等有害物质； 5、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带；金属件及各类弹簧等配件均经防锈处理,无锈蚀,五金配件安装配合严密牢固,弹簧等无倾斜,无松动断簧;喷涂 着地平度偏差≤2.0mm； 6、不锈钢脚架； 7、沙发符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （7.1▲）检测依据：符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 定制沙发》;标准摩擦声徒手揿压座面和背面应无异常的金属件摩擦或撞击等响声；未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验； （7.2▲）检测依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。 |
| 78 | 双人定制沙发 | 长1600*深850*高680mm | 1、面料：采用人造皮革面料，具有抗污易清洁，防霉抗菌或抑菌抗微生物抗病毒性能。具耐紫外线消毒及抗老化性能。面料防水防渗透，实验静水压测试达≥500mm以上。面料耐磨耗性能达到≥10万次。 2、泡棉：聚醚型聚氨酯泡沫塑料。 3、内衬：木架≥3cm本松木及≥15mm多层板框架; 4、粘胶剂：环保粘胶剂，总挥发性有机物≤576g/L,不得含有游离甲醛,不得使用苯、甲苯、二甲苯等有害物质； 5、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带；金属件及各类弹簧等配件均经防锈处理,无锈蚀,五金配件安装配合严密牢固,弹簧等无倾斜,无松动断簧;喷涂 金属脚着地平度偏差≤2.0mm； 6、不锈钢脚架； |
| 79 | 三人定制沙发 | 长2050*深850*高680mm | 1、面料：采用人造皮革面料，具有抗污易清洁，防霉抗菌或抑菌抗微生物抗病毒性能具耐紫外线消毒及抗老化性能。面料防水防渗透，实验静水压测试达≥500mm以上。面料耐磨耗性能达到≥10万次。 2、泡棉：聚醚型聚氨酯泡沫塑料。 3、内衬：木架≥3cm本松木及≥15mm多层板框架; 4、粘胶剂：环保粘胶剂，总挥发性有机物≤576g/L,不得含有游离甲醛,不得使用苯、甲苯、二甲苯等有害物质； 5、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带；金属件及各类弹簧等配件均经防锈处理,无锈蚀,五金配件安装配合严密牢固,弹簧等无倾斜,无松动断簧;喷涂 金属脚着地平度偏差≤2.0mm； 6、不锈钢脚架，结构稳固； |
| 80 | 定制沙发 | 长（定制）*宽730*高680 | 1、面料采用西皮或面料； 2、采用高密度回弹海绵； 3、内框架为实木框架 |
| 81 | 定制沙发凳 | 长490*宽490*高420mm | 1、面料为西皮； 2、实木为内架，高密度海绵； 3、不锈钢底座。 |
| 82 | 货架1 | 宽1000*深600*高2000mm | - 主要材料及厚度说明： 1、立柱50*50冷轧钢方管厚≥1.5mm，顶板、底板、层板冷轧钢板厚1.2mm，加强管料厚≥1.0mm； 2、整件货架连顶板共五块层板； 二、结构/配置：1、主架（双侧立柱+顶/底/层板）； 三、工艺/其它说明：1、钢架采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。 四、货架符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （4.1▲）依据符合GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³； - （4.2▲）依据符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；理化性能耐盐浴100h划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。 - （4.3▲）依据符合GB/T11345-2023《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》标准；通过焊缝无损等级检测，未发现缺陷。 （4.4▲）依据符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》标准；乙酸盐雾试验≥100h;镀（涂）层对基体的保护等级≥9级；镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级； |
| 83 | 货架2 | 宽1200*深600*高2000mm | - 一、主要材料及厚度说明： - 1、立柱50*50冷轧钢方管厚≥1.5mm，顶板、底板、层板冷轧钢板厚1.2mm，加强管料厚≥1.0mm； - 2、整件货架连顶板共五块层板； 二、结构/配置： - 1、主架（双侧立柱+顶/底/层板）； 三、工艺/其它说明： - 1、钢架采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。 |
| 84 | 医用钢芯 铝合金货架 | 宽1525*深610*高2000mm | 1、立柱:铝合金材质一体成型，表面做阳极氧化处理，氧化膜厚度15微米以上。 含层板调节层级100-120mm间距，; 2、横梁:铝合金材质一体成型，表面做阳极氧化处理，氧化膜厚度15微米以上。 两侧与立柱、层板调节口卯榫连接。层板及卡口结构件为PA聚酰胺（尼龙）注塑一体成型， 没有锐角/断面（承重性强，长期使用不变形）(非螺丝连接结构); 3、层板:PP材质一体成型，多件组合形式，中间层板宽度150-200mm之间，边板宽度150-200mm之间 4、▲每层层板承重≥230KGS，稳固性强;医用铝合金货架层板要求符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准 5、拆装工艺，卯榫结构，侧横梁有明显安装方向标识。 6、四层板环保PP材料，有过尘孔。 |
| 85 | 诊断床 | 长1900*宽600*高680mm | 1、床架：采用饰面≥1.0mm厚一级电解钢板或电镀锌板，方管壁厚≥1.2mm；电解钢板符合以下技术要求：（1）喷粉涂层按GB/T 4893.1-2021《家具表面漆膜理化性能试验 第1部分：耐冷液测定法》进行耐冷液测试；（2）符合GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的要求：抗拉强度≥400MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa;断后伸长率≥50%；（3）交变盐雾试验要求检测依据符合GB/T 2423.18-2021《环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》交变盐雾试验72h：试验后样品无锈蚀、鼓泡；（4）喷粉涂层漆膜的长期耐蚀性按要求通过中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行≥120小时中性盐雾试验（NSS），试验结果的评级方法参考GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》，要求综合等级达到≥9级；（5）GB/T 24195-2009《金属和合金的腐蚀 酸性盐雾、“干燥”和“湿润”条件下的循环加速腐蚀试验》通过检测加速腐蚀试验≥96h； 2、抑菌粉末：采用防腐抗菌静电喷涂粉末喷涂； 3、软包：西皮皮革，40#高弹力海绵，E1级实木多层板内衬。软包带一体式头枕。 4、拉手：采用一体成型斜拉手；导轨：采用卡扣三节导轨，；脚垫：塑料脚垫。 5、抽面带塑料标签卡槽，抽屉内无裸露螺丝，抽面为双层工艺； 6、▲医用诊断床符合以下技术要求【提供第三方检测机构出具的检测报告】： （6.1）检测依据：符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》；QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；经过≥200小时乙酸盐雾试验后，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥9级，镀（涂）层对基体的保护等级≥9级。 （6.2）检测依据：符合GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》标准；甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³； |
| 86 | 小儿推拿床 | 长1900*宽600*高550mm | 1、材质：E0级中密度纤维板基材，实木皮贴面、封边，脚架为白蜡木原木。 2、床架+两抽屉；面板上配≥100mm厚抗菌皮革饰面软包垫。 3、三节导轨、铜拉手； 4、板材喷环保油漆，5层底油及3层面漆，达到E0级环保标准。 |
| 87 | 高低床 | 长1980*宽900*高1800mm | 1、 立柱:采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形，立柱正面为 斜边形设计，起到防撞作用，并有3条加强筋，立面成型后尺寸≥65*65mm,材料厚度≥1.2mm； 2、长横梁：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形，正面有2条加强筋，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，立面成型后尺寸≥80mm*30mm,材料厚度为≥1.2mm； 3、短横梁：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形，正面有2条加强筋，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，立面成型后尺寸为≥80mm*30mm,材料厚度为≥1.0mm； 4、支撑：采用≥40*20*0.8mm厚方管制作，两头带有静音塞。 5、前护栏：采用≥￠19*1.0mm厚管材弯制而成，长度需达到1.3米以上，高度为≥300mm； 6、侧护栏：采用≥￠19*1.0mm厚管材弯制而成。 7、楼梯：支架采用≥20*20*1.0mm方管焊接而成，脚踏板采用冷轧钢板经冲床一次冲压而成，成型后尺寸为≥300mm*60mm/80mm，表面冲有防滑条纹，边上为弧形设计，防止碰撞受伤。踏板下面有一条≥20*30*1.0的方管，起到加强牢固的作用。 8、连接处挂钩：经冲床冲压成L型，需有三个连接卡口，成型后尺寸≥208*29*29（mm），材料厚度≥2.0（mm）。 9、铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成。 10、整张床连接部份采用挂件连接，不采用螺丝连接，每张床可承重500kg。含≥5公分棕床垫 11、胶套：立柱上端及下端均采用ABS工程塑料套（塞），形状与立柱完全吻合，上端高度≥28mm，底部高度≥28mm，起到防潮的作用。 |
| 88 | 单人床 | 长2000*宽1500*床靠高980mm | 1.木床采用橡胶木制作； 2.水性漆：采用环保水性漆，工艺并经过五底三面。 3.床板支撑横梁：采用实木木方，规格≥40*50mm， 4.床板：选用杉木床板(杉木)，床板厚度≥18mm。含30公分的弹簧床垫。 5.铰链：采用不锈钢挂式床绞链连接，厚度≥3mm。床框架相关连接位置要进行加固。 |
| 89 | 双人床 | 长2000*宽2000*床靠高1180mm | 1.木床采用橡胶木制作； 2.水性漆：采用环保水性漆，工艺并经过五底三面。 3.床板支撑横梁：采用实木木方，规格≥40*50mm， 4.床板厚度为≥18mm杉木板。含30公分的弹簧床垫。 5.铰链：采用不锈钢挂式床绞链连接，厚度≥3mm。床框架相关连接位置要进行加固。 |
| 90 | 木质屏风 | 宽450*高1800mm（4块一组） | 1.主体框架采用白蜡木制作。 2.水性漆：采用环保水性漆，工艺并经过五底三面工艺处理。 3.五金配件：采用五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 |
| 91 | 白板 | 宽800*长1000mm | 1、边框采用铝合金制作，烤漆面板， |
| 92 | 不锈钢货架（定制） | 宽1000*深600*高2000mm | 1、整体：采用304不锈钢，厚度≥1.2mm。 2.、工艺：整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 |
| 93 | 衣架 | 底座360*高1720mm | 1.采用橡胶木制作。 2.水性漆：采用环保水性漆，工艺并经过五底（水性底漆）三面（水性面漆）工艺处理。 3.五金配件：采用五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理。 |
| 94 | 配餐水柜 | 宽1200*深400*高850mm | 1、贴面材料：采用E0级环保木皮厚度≥0.6mm。 2、基材:桌面采用E0级≥50mm厚中密度纤维板； 3、油漆:采用环保水性底漆、水性面漆；水性漆无刺激性气味、无有害挥发物。 4、采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |