困难老年人家庭智能适老化改造项目和老年用品配置推荐清单及要求

| 序号 | 类别 | 项目 名称 | 具体内容 | 物品名称 | 参考 图片 | 参数及要求 | 单位 | 单价最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 防滑地垫 |  | 1.尺寸：≥46cm×77cm(±2cm) 2.材质:PVC 3.背面多个吸盘紧贴地面，不移位，凸起方格，有效防滑，密布透水孔，方便水渍迅速排走，随贴随吸，打理简易。 4.表面颗粒舒适按摩，亲肤脚感，符合人体脚心行进保健按摩为一体的合成技术，环保无毒； 5.适用于老年人，行动不便者。 | 张 | 35 | 基础 |
| 2 |  |  |  | 防滑地胶 |  | - 1.尺寸：≥46cm×77cm 2.材质:PVC 3.参数：环保无毒，耐磨耐滑，防老化，耐腐蚀，经久耐用回弹性好，撕裂强度高，可耐高温，环保无毒； - 4.形状大小可根据改造家庭实际需求调整。 | ㎡ | 35 |  |
| 3 |  |  |  | 防滑地砖 |  | - 1.动态防滑系数(DCOF)≥0.65，静态防滑系数(SCOF)≥0.78; - 2.基材密度≥2.6g/cm³:耐磨等级≥9 级; - 3.采用玻化砖标准,吸水率≤0.1%; 4.抗压强度>6000N; 5.产品表面覆盖纳米级防滑釉面，具备微米级凹凸纹理,接触角>110°; 6.规格:≥300mm×300mm,材质:瓷质。 7.具体规格根据改造家庭现场实际情况定制。 | ㎡ | 150 |  |
| 4 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。 | 橡胶坡道 |  | 1.湿地摩擦系数≥0.85； 2.表面采用3D 仿生防滑纹，立体沟槽； 3.基材密度≥1.45g/cm³； 4.承重结构梯度密度复合层，抗压强度≥15000N； 5.防水级别：≥IPX8； 6.耐温范围：-50℃～120℃； 7.使用寿命≥15年。 8.材质无毒无害。 | 块 | 75 | 基础 |
| 5 |  |  |  | 水泥坡道 |  | 1.材质:混凝土; 2.混凝土强度:≥C20； 3.混凝土厚度:≥100mm，表面有防滑条纹； 4.宽度≥1400mm，长度≥3600mm。（具体高度与长度根据改造家庭现场情况定制） | ㎡ | 260 |  |
| 6 |  | 平整硬化 | 对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。 | 水泥通道 |  | 1.清除地面杂物、处理凹凸不平地段等，进行地面平整处理; 2.浇筑混凝土，进行积水流向处理，表面光滑平整，无裂缝； 3.材质:混凝土，厚度:10cm(±2cm)； 4.混凝土强度≥C30； 5.清理建筑垃圾，转运到建渣处理处进行处理； 6.具体面积根据改造家庭实际情况确定。 | ㎡ | 260 | 可选 |
| 7 |  | 安装扶手 | 在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过。 | 不锈钢防滑、定制扶手 |  | - 1.扶手内管采用≥1.2mm的 201不锈钢管，内部小管壁厚≥1.2mm;带防滑浮点外管直径≥35mm。外部ABS管壁厚≥4mm;底座厚≥2.7mm左右； - 2.外管、弯头、固定三通一体注塑无拼缝； - 3.扶手安装底板采用一体成型法兰底座的设计，将不锈钢板直接与墙面接触,以达到长期使用不易松动的作用，底板厚 ≥2mm，安全牢固具有防滑设计、管身防生锈，耐腐蚀; - 4.ABS外管经过倒角处理，达到光滑无棱角。 | 米 | 260 | 可选 |
| 8 | （二）门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。 | 门槛移除，地面找平（水泥） |  | 根据改造家庭实际情况，移除门槛，用1：2.5水泥砂浆磨平，防滑,保证老年人出入无障碍，方便轮椅进出。 | ㎡ | 300 | 可选 |
| 9 |  | 平开门改为推拉门 | 方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间。 | 铝合金折叠门折叠推拉门 |  | - 1.材质：全铝合金材质； - 2.边框铝合金厚度≥2CM; - 3.上盖宽度≥4.5cm; - 4.中间梁宽度≥4.5cm。 - 5.具体尺寸大小根据改造家庭实际情况现场定制。 | ㎡ | 380 | 可选 |
| 10 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。 | 门洞拓宽拆除、修整辅料 |  | - 根据实际情况，不影响原房屋主体结构，所用材质与原房屋材质一致，使用1:2.5混凝土补齐，抹平。 | ㎡ | 380 | 可选 |
| 11 |  | 下压式门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。 | 下压式门把手改造 |  | - 1.面板总长:≥23cm，面板孔距应能调节;开门方向通用型; - 2.应能用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，便于老年人开门。 | 个 | 125 | 可选 |
| 12 |  | 安装闪光振动门铃 | 供听力视力障碍老年人使用。 | 安装闪光振动门铃 |  | 1.频率:433Mhz±0.5MHz； 2.接收器用干电池或USB供电DC5.0V，3个RGB LED 七彩闪光(渐变到快闪); 3.音乐可选≥9首，四档音量可调;有五种工作模式可选:声音+闪光+震动模式,声音+闪光模式，单独闪灯模式,单独音乐模式，单独震动模式。 | 个 | 65 | 可选 |
| 13 | （三）卧室改造 | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 | 配置护理床 |  | 1.颗粒板床头床尾尺寸：2000mm×1000mm×500mm 2.床架采用≥80×40×0.9mm厚优质冷轧钢管焊接而成，床体承载力≥240㎏，能充分保证病床的承载能力和使用寿命； 3.小条形床板采用≥0.7mm厚带钢冲弓字槽而成坚固耐用，美观大方。床面为凹面，且强度高，具有防滑功能； 4.起背折起角度0º-80°，曲腿折起角度0º-45°； 5.塑料件手柄，摇杆传动关节件采用全钢件，升降丝杠采用45#钢挤压成型； 6.采用≥40%椰棕成分的床垫，面料为优质防水布料，1890mm×890mm×60mm； 7.铝合金折叠护栏，全覆式防夹手，可收缩平放，强力支柱；铝合金横梁，表面做硬化处理。上、下支座为工程塑料组合而成，中部为铝合金支柱，护栏开关为自锁隐藏型ABS工程塑料。操作便利，强度高，经久耐用。护栏上可放置移动式餐板，充分体现功能的多样性，满足服务对象的需要； 8.配套餐板长≥955mm，宽≥300mm，厚度≥15mm； 9.5寸静音轮耐酸碱、抗腐蚀、防缠绕、不易生锈、制动稳定可靠，滚动平稳无噪音。分体刹车。 | 张 | 2180 | 可选 |
| 14 |  | 安装床边护栏（抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。 | 安装床边护栏（抓杆） |  | - 1.底座尺寸：≥500×600mm； - 2.扶手尺寸：高：≥750mm-900mm，宽：300mm（±5mm）； 3.管径尺寸：≥35mm； 4.高度≥6档可调节； 5.总重量：≥11kg； 6.外管材质：ABS材质，直径≥35mm； 7.内管材质：不锈钢内管，直径≥25mm； 8.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握。 | 套 | 489 | 基础 |
| 15 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 | 防压疮垫 |  | - 1.波动睡眠功能； - 2.PVC加厚面料且不滑动，波动睡眠功能舒适静音，透气、防霉、防滑、具有阻燃性； - 3.加厚面料，抑制细菌，承载力大，单条气囊可更换、不移位和滑动； - 4.平铺尺寸为：≥93cm×200cm(±1cm)，充气后 ≥85cm×185cm(±1cm)； - 5.独立气囊≥22条； - 6.充气流量≥6L/min； - 7.波动循环周期为≥12分钟； - 8.输入功率≤20伏安，承重≥135kg； - 9.气泵质保期≥1年。 | 套 | 620 | 可选 |
| 16 | （四）如厕洗浴设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等。 | 一字形扶手 |  | 1.材质:不锈钢; 2.外层材料:ABS或者尼龙环保材料; 3.长度≥400mm;龙骨直径≥28mm; 4.颜色:黄色或白色; 5.表面有防滑处理。 6.具体长度根据改造家庭实际情况定制。 | 根 | 80 | 基础 |
| 17 |  |  |  | U形扶手 |  | 1.扶手尺寸：≥600mm×130mm 内衬部分 ≥1.0mm ； 2.厚度：外壳管径≥35mm、壁厚≥3.0mm； 3.材质：外壳为优质ABS材料，内衬部分为201不锈钢管，连接管件整体为整体金属外包ABS； 4.具有防滑颗粒设计、管身防生锈，耐腐蚀，结实耐用。 5.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。 | 根 | 125 |  |
| 18 |  |  |  | L形扶手 |  | 1.尺寸：≥60cm×40cm； 2.外管材质：ABS材质，直径≥35mm； 3.内管材质：不锈钢内管，直径≥25mm； 4.具有防滑颗粒设计、管身防生锈，耐腐蚀，结实耐用。 5.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。 | 根 | 86 |  |
| 19 |  |  |  | 135°扶手 |  | 1.尺寸：≥60cm×40cm； 2.外管材质：ABS材质，直径≥35mm； 3.内管材质：不锈钢内管，直径≥25mm； 4.具有防滑颗粒设计、管身防生锈，耐腐蚀，结实耐用。 5.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。 | 根 | 155 |  |
| 20 |  |  |  | T形扶手 |  | 1.尺寸：≥70cm×50cm 2.外管材质：ABS材质，直径≥35mm； 3.内管材质：不锈钢内管，直径≥25mm 4.具有防滑颗粒设计、管身防生锈，耐腐蚀，结实耐用。 5.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。 | 根 | 189 |  |
| 21 |  | 蹲便器改坐便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。 | 坐便器 |  | 1.双孔超漩式连体 ； 2.座便器尺寸:700mm×390mm×710mm；(±5mm) 3.地排污 排污口中心离墙地≥300mm。 | 个 | 1050 | 可选 |
| 22 |  | 水龙头改造 | 采用拔杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀。 | 适老化水龙头 |  | 1.静音抽拉，三种出水模式：花洒出水模式、水柱出水模式、顶部上涌出水模式； 2.自带一体式冷热进水管，免接易安装； 3.陶瓷片阀芯耐渗漏，蜂窝起泡器，出水柔和不飞溅。 | 个 | 180 | 可选 |
| 23 |  | 浴缸/淋浴房改造 | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴。 | 浴缸/淋浴房改造 |  | - 1.浴帘：防水防霉，尺寸≥ 180cm×200cm（± 0.5cm） - 2.浴杆：免打孔，可伸缩。 - 3.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。 | 个 | 380 | 可选 |
| 24 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 助浴凳 |  | - 1.尺寸：≥545mm×545mm×778mm(±5mm)(展开)； - 2.材质:椅架高强度铝合金,规格≥29mm×1.5mm和≥25.2mm×1.5mm表面喷塑处理； - 3.座板和靠背材质为高密度PE，扶手材质为加强尼龙； 4.防霉防滑TPE材质脚垫,座板和靠背，加装EVA软垫； 5.座板高度5档调节:345mm-445mm； 6.产品承重≥200kg 以上。 | 把 | 288 | 基础 |
| 25 | （五）厨房设备改造 | 台面改造 | 降低操作台、灶台、洗菜池高度或者在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或者体型矮小老年人操作。 | 台面改造 |  | - 1.降低操作台、灶台、洗菜池高度,在其下方留出容膝空间,方便乘轮椅或者体型矮小的老年人操作； - 2.墙地面清理； - 3.用1:2.5水泥砂浆抹平压实； - 4.墙面铺贴300mm×600mm瓷砖，地面铺贴 300mm×300mm 防滑地砖； - 5.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。 | 组 | 800 | 可选 |
| 26 |  | 加设中部柜 | 在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品。 | 加设中部柜 |  | 1.在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架； 2.柜子高度600mm(±5mm),深度40mm(±5mm）； 3.材质:人造板； 4.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。 | 组 | 800 | 可选 |
| 27 | （六）物理环境改造 | 安装自动 感应灯具 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 | 安装自动 感应灯具 |  | 1.人体感应(有开关)，ON-AUTO-OFF； 2.尺寸≥85mm×20mm； 3.LED灯珠≥8个； 4.供电方式：充电400毫安。 | 个 | 55 | 可选 |
| 28 |  | 电源插座及开关改造 | 视情进行高/低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。 | 开关面板及智能插座 |  | 1.根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造; 2.开关:86型; 3.工作电压:100-250v;功率:≤2500W; 4.大孔距插孔，无铆连接; 5.规格:五孔。 | 个 | 35 | 可选 |
| 29 |  | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 安装防撞护角 |  | - 1.尺寸:≥3.5cm×3.5cm×厚1.2cm(±0.2cm)； - 2.材质:NBR 环保橡胶，L型。 | 个 | 3 | 可选 |
| 30 |  |  |  | 防撞条 |  | 1.尺寸：≥100cm厚度：≥1.2cm； 2.材质：NBR材质+3M双面胶L型； 3.功能：产品柔软有弹性是环保NBR材质粘贴3M品牌胶带更加牢固有效。 4.具体尺寸根据改造家庭实际情况定制。 | 根 | 6 | 可选 |
| 31 |  |  |  | 提示标识 |  | 尺寸：≥10cm×30cm 高清印刷 图文清晰 自带背胶 使用方便 防水防晒 持久耐用 | 张 | 6 | 可选 |
| 32 |  | 适老家具配置 | 比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。 | 适老桌 |  | - 尺寸:≥80cm×80cm×75cm;实木框架采用胶木+环保油漆,桌面厚度≥2.0cm; - 2.台面无缝拼接边角处采用倒圆工艺; 3.桌面:胶木板材+浅色白蜡木木皮+环保的水性油漆;桌脚:浅色白蜡木木脚+环保的水性油漆。 | 张 | 500 | 可选 |
| 33 |  |  |  | 适老椅 |  | 1.尺寸：长54cm×宽60cm×高85cm；(±2cm) 2.材质：实木框架； 3.流线型优雅扶手，表面圆润光滑，稳固椅腿，实木打造，木纹清晰，抗磨耐腐，牢固耐用； | 把 | 200 | 可选 |
| 34 |  |  |  | 换鞋凳 |  | 1.尺寸：60cm×40cm×60cm；(±2cm) 2.材质：实木框架； 3.功能：防水防污耐磨； | 把 | 220 | 可选 |
| 35 |  |  |  | 电动升降衣架 |  | - 1.铝合金材质额定电压:220V~50Hz； - 2.主机尺寸:≥110cm×33cm×9cm；(±5cm) - 3.额定功率:210W(风干 20W×2 烘干 350W×2)； - 4.衣杆/被杆长度:110cm-200cm； - 5.升降高度:≦120cm； 6.总承重重量:≥120kg； 7.电机工作时承重:≦40kg。 | 个 | 1100 | 可选 |
| 36 | （七）老年用品配置 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。 | 三角手杖 |  | 1.调节范围：70cm-100cm； 2.管径≥22mm，厚度≥1.0mm ； 3.材质：铝合金； 4.手柄防滑橡胶或泡沫材质。 | 根 | 75 | 基础 |
| 37 |  |  |  | 四脚手杖 |  | - 1.材质:铝合金； - 2.壁厚:≥1.0mm； - 3.底座尺寸:≥160×180mm; - 4.手柄防滑橡胶或泡沫材质。 - 5.外观光亮、平滑、无划痕、无破损、无变形；承重：≥200kg； | 根 | 75 |  |
| 38 |  |  |  | 凳拐 |  | - 1.手杖凳材质采用优质铝合金管材，直径≥25mm、壁厚≥1.2mm，表面阳极氧化处理； - 2.手柄采用曲柄结构，把手采用高密度海绵，手柄直径 30mm（±5mm），长度 300mm（±10mm）； - 3.支脚垫材质为耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，直径≥36mm； - 4.座板采用工程聚丙材质一次注塑成型，安全耐用；座面： 21cm×21cm（±2cm）； - 5.规格：手柄高度≥88cm ，座面高度≥48cm,三角支撑 36cm×35cm（±2cm）； - 6.承重：≥100kg。 | 根 | 90 |  |
| 39 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间。 | 轮椅 |  | - 1.尺寸： - 座宽：46cm(±1cm) - 座深：41cm(±1cm) - 扶手高：22cm(±1cm) - 靠背高：42cm(±1cm) - 座高：45cm（±1cm） - 2.重量：≦13kg全铝合金折叠轮椅； - 3.脚踏板调节：三段可调； - 4.长宽高：105cm（±5cm）×70cm（±3cm）×90cm（±5cm）； - 5.折叠后长宽高：100cm×35cm×90cm（±5cm）； - 6.刹车类型：一体式刹车。 | 台 | 500 | 可选 |
| 40 |  |  |  | 电动轮椅 |  | - 1.模式:手电双模、一键切换； - 2.电 池:2块可拆铅酸电池，续航20km； - 3.时 速:5档速度可调、最高时速6km/h； - 4.电 机:130w双电机，爬坡越碍强； - 5.刹车:智能刹车系统(坡道松手即停不溜坡)、手刹设计； - 6.轮 胎:12英寸宽体充气后轮设计； - 7.材 质:钢管(1.4mm加粗管壁)； - 8.载 重:≥100kg。 | 台 | 2850 | 可选 |
| 41 |  |  |  | 助行器 |  | - 1.优质不锈钢管，厚≥1.0 mm，直径≥30mm;六档高度可调; - 2.车架：不锈钢管精工处理，整体可折叠，高低可调； - 3.功能：双侧通过把手推进，前部装有两组直径≥100mm 的 PU 材质轮子，每组轮了均为双轮设计； - 4.座板：装可供休息的座板，皮革座垫，座椅内衬采用高密度海绵； - 5.承重：≥100kg | 台 | 280 | 可选 |
| 42 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人近用。 | 放大镜 |  | - 1.产品材质：ABS、玻璃、亚克力； - 2.产品尺寸：≥190mm×88mm×30mm；重量：≤170g；镜面直径：大镜片≥75mm，小镜片≥18mm； - 3.产品倍率：大镜片≥4倍、小镜片≥20倍； - 4.照明光源：≥2个LED灯; | 个 | 50 | 可选 |
| 43 |  |  |  | 放大镜指甲剪 |  | - 1.材质：碳钢、强化尼龙、ABS 树脂、聚碳酸酯、聚缩醛； - 2.尺寸：≥150mm×800mm； - 3.放大镜直径≥420mm; - 4.放大倍数：≥2.5 倍； - 5.带LED 灯，协助照明。 | 个 | 25 | 可选 |
| 44 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。 | 盒式助听器 |  | 1.单耳机头; 2.频率范围：200-5000Hz之间; 3.MTO三种专用模式调节开关； 4.可外接多媒体音频设备，电视、收音机、MP3收听伴侣； 5.满档增益(dB）：70±5，平均增益(dB)：60±5，等效噪声(dB)：≤29; 6.额定电流(mA)：≤7; | 个 | 250 | 可选 |
| 45 |  |  |  | 耳内助听器 |  | - 1.最大饱和声压级(dB)：≤116dB+3dB ; - 2.输出声压级（高频平均值）：106dB±4dB; - 3.平均满档声增益(dB)：28dB±5dB ; - 4.谐波失真：≤10% ; - 5.等效输入噪声(dB)：≤32dB ; - 6.频率响应(Hz)：应不窄于 450Hz～3000Hz ; - 7.额定电流：≤10mA。 | 个 | 600 | 可选 |
| 46 |  |  |  | 耳背助听器 |  | - 1.饱和声出:120-140dBSPL； - 2.峰值增益:≥50dB； - 3.高频平均增益:≥50dB； - 4.等效输入噪音：≤2.1dB； - 5.谐波失真：≤3%； - 6.频响范围；200Hz-5000Hz； - 7.使用 13A 电池，额定工作时间 200H；双核低功耗手动数字助听器；自适应输出护耳控制；≥3 种聆听程序； 自动程序记忆功能；低电压提示声(dB)：≤16。 | 个 | 580 | 可选 |
| 47 |  |  |  | 骨导助听器 |  | - 1.尺寸(±10%):头带部分≥13cm×15.5cm×5.5cm;控制盒部分≥4cm×6.5cm×2.5cm； - 2.重量:头戴部分35克(±1克)，控制盒部分35克(±1克)； - 3.电源:内置可充电聚合物理电池(380mAh)额定电压 DC 3.7V； 4.频响范围:20KHZ-20KHZ; 5.声音灵敏度:54dB±2dB； 6.额定工作时间:10小时±3小时。 | 个 | 1380 | 可选 |
| 48 |  | 自助进食器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）等。 | 防洒碗、（盘）、筷（勺子） |  | - 1.碗：食用级PP食用级硅胶材质，自吸盘底座；直径≥120mm；容量≥300ml。 - 2.筷子：手握柄位置有硅胶皮带，可按手掌大小，调整松紧固定；手握柄内部空间，可以放置配重；金属柄可弯曲； 304食品级不锈钢+硅胶材质；长度≥240mm。 | 套 | 150 | 可选 |
| 49 |  |  |  | 防呛水杯 |  | - 1.尺寸：≥10cm×8cm；重量：≥100g；容量：≥200ml； - 2.材质：PP+硅胶； - 3.自动锁水防漏，内置自动防漏阀门，不喝水的时候自动锁水密封,360°防漏防洒，可防止吞咽异常老人呛到； - 4.简易设计容易清洗，无多余部件,容易使用和清洗； - 5.带盖设计，方便卫生，不漏水； - 6.无喷嘴设计，无喷嘴环形杯口，可以像正常水杯一样从任意角度喝水； - 7.双手柄设计，轻松抓握拿起来。 | 个 | 75 | 可选 |
| 50 |  | 防走失装置 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。 | 防丢失 定位器 |  | - 1.规格：43mm×23mm×13mm（±2mm）≥15g； - 2.定位模式：室内外 GPS，北斗、Wifi和加速度传感器四重混合定位； - 3.蓝牙功能：低功耗蓝牙4.2； - 4.产品形态：屏幕，物理按键，带心率/血压+体温，计步/睡眠单点触摸按键（开关机和SOS功能复用）； - 5.电池容量：聚合物电池，160mAh。 | 台 | 658 | 基础 |
| 51 |  |  |  | 防走失胸卡 |  | 1.尺寸：≥100mm×60mm×10mm; 2.4G全网通+双向高清通话; 3.功能：电量播报/围栏报警/SOS一键紧急报警/多平台/多设备管理/支持不少于180天历史轨迹回放; 4：重量:≥60G，内置1200MA锂电池，工作频段GPRS。 | 台 | 300 |  |
| 52 |  | 安全监控装置 | 佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或者居室环境，发生险情时及时报警。包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器等。 | 一键呼叫装置 |  | - 1.供电方式：DC 5V 1A 电源适配器，无电池设计，免维护； - 2.睡眠主机尺寸：95mm×90mm×25mm（±5mm)； - 3.传感带：785mm×55mm×2mm（±5mm)； 4.通讯模式：4G-CAT1、2.4GWiFi、蓝牙 BLE4.2 主从一体、433M 射频。 | 个 | 120 | 可选 |
| 53 |  |  |  | 人体感应探测器 |  | - 1.通讯方式：NB-iot/4G 通讯； - 2.探测方式：热释电红外探测； - 3.探测距离：正前方≥12m（室温 20℃）； - 4.供电方式：外接USB供电或电池供电； - 5.探测角度：≥110度； 6.工作温度：-10℃～+55℃。 | 个 | 125 | 可选 |
| 54 |  |  |  | 煤气泄 漏报警 器 |  | - 1.通讯方式：NB-iot/4G 通讯； - 2.探测气体：甲烷； - 3.工作电压：AC220V/50Hz； - 4.静电电流：≤100mA； - 5.报警升压：70dB（正 前方 1 米处）； - 6.报警浓度：8%LEL（± 3%LEL）； 7.工作温度：-10～+55 ℃； 8.工作湿度：≤95%。 | 个 | 148 | 可选 |
| 55 |  |  |  | 烟雾 报警器 |  | - 1.通讯方式：NB-iot/4G 通讯； - 2.报警触发方式：烟雾报警，温度报警，温升报警； - 3.电源：DC3V； - 4.低压报警值：2.7V； - 5.工作温度：-10℃～+55℃； | 个 | 120 | 可选 |
| 56 |  |  |  | 溢水 报警器 |  | - 1.通讯方式：NB-iot/4G 通讯； - 2.电源电压：DC3V； - 3.传感器：全封闭式金属探针式水浸探头； - 4.静态电流：5μA； 5.工作温度：-10～+55℃； 6.工作湿度：0%～1%。 | 个 | 110 | 可选 |
| 57 |  | 健康监测产品 | 配备毫米波雷达睡眠监测仪，理疗电烤灯、实时心电监护系统、多参数监护仪，血压计、血糖仪、血氧仪、电子体温计、理论仪、制氧机、雾化器、无创呼吸机、睡眠仪、三高治疗仪等。 | 毫米波雷达睡眠监测仪 |  | - 1.供电方式：DC 5V 1A 电源适配器，无电池设计，免维护； - 2.睡眠主机尺寸：95mm×90mm×20mm（±5mm）； - 3.传感带：785mm×55mm×2mm（±5mm)； 4.通讯方式：4G，检测范围：≤1.5m。 | 个 | 650 | 可选 |
| 58 |  |  |  | 理疗 电烤灯 |  | - 1.形式：立式单头，红光发热； - 2.波长：2-25μm； - 3.输入功率：≥250VA； - 4.治疗头直径：≥200mm； - 5.辐射器表面温度：≥330℃； - 6.支臂伸缩长度：≥640mm； - 7.定时方式：机械定时； - 8.过热保护装置：有； - 9.防尘防水等级：≥IP22； - 10.脚架：圆盘6轮； - 11.高度：≥1310MM； - 12.重量：≥9.1kg。 | 台 | 380 | 可选 |
| 59 |  |  |  | 实时心电监护系统 |  | - 1.产品尺寸：46.5mm×46.5mm×15.2mm （±5mm)； - 2.产品重量：30g； - 3.通信网络：4G 全网通； - 4.定位模式：LBS/GPS/WIFI热点； - 5.屏幕：≥1.69，高清IPS显示屏×/电容触摸屏; - 6.像素：≥240×240; - 7.端口：充电接口/SIM卡槽/IO 端口 ; - 8.电池容量：≥700mAH，5.0V; - 9.内存：128MB+64MB ; - 10.充电方式：磁吸充电; - 11.工作时长：5-7天； - 12.待机：7天左右; 13.防水等级：≥IP66。 | 台 | 1500 | 可选 |
| 60 |  |  |  | 多参数监护仪 |  | 1.心电规格：心率围:25-300BPM(成人)25-350BPM(新生儿)；起博功能:有;扫描速度：12.5mm/s,25mm/s.50mm/s； - 2.体温：测量范围:0-50%； - 分辨率:0.1℃(不包含探头)； - 3.血氧饱和度:测量范围:0-100%；分辨率:≥1%;脉率范围:20-300BPM；分辨率:≥1BPMM； 4.呼吸:测量围:7-120BPM;分辨率:≥1BPM； 5.无创血压:测量范围:成人模式:收缩压:40-270mmHg舒张压:10-215mmHg平均压:20-235mmHg；新生儿模式:收缩压:40-135mmHg舒张压:10-100mmHg平均压:20-110mmHg;分辨率:≥1mmHg。 | 台 | 2500 | 可选 |
| 61 |  |  |  | 血压计 |  | 1.显示方式：液晶数字显示屏； 2.测量方式：示波降压式测量； 3.可测手臂周长：22cm~32cm； 4.血压测量范围：(0~280)mmHg； 5.脉搏测量范围：(40~199)次/分； 6.记忆组数：双人120组测量结果记忆快速排气方式电子泄气阀门。 | 个 | 200 | 可选 |
| 62 |  |  |  | 血糖仪 |  | - 1.工作环境：温度10℃-40℃ 湿度：相对湿度20%-80% 大气压力：672hpa-1060hpa 海拔高度：≤3050米； - 2.血糖仪对葡萄糖的回收率为80%-120%； - 3.智能免调码微量采血，记忆值≥180组，一键退条； - 4.采血笔5挡可调； 5.高清大屏8s出值高低。 | 个 | 150 | 可选 |
| 63 |  |  |  | 血氧仪 |  | 1.血氧饱和度测量范围：50%～100%； 2.脉率测量范围：30bpm（次/分钟）～240bpm（次/分钟）； 3.电池：电池或USB； 4.工作温度:5℃-40℃ 环境湿度：10%-80% 大气压力：70kPa-106kPa。 | 个 | 100 | 可选 |
| 64 |  |  |  | 电子体温计 |  | 1.支持报警模式：设低烧和高烧区间； 2.支持测量方式：耳温：额温； 3.记忆储存≥50组数据; 4.语音播报：高温报警。 | 个 | 60 | 可选 |
| 65 |  |  |  | 制氧机 |  | 1.制氧方法:变压吸附法； 2.运行噪音:≤45dB； 3.输入功率:≤330VA； 4.产品净重:≥11.0kg； 5.氧气浓度:93%+3%； 6.氧气流量:0.5~3L/min； 7.电源电压:AC220V； 8.出氧口压力:≤60kpa； 9.外形寸:≥329×235×480mm。 | 台 | 2500 | 可选 |
| 66 |  |  |  | 雾化器 |  | 1.重量：≥1.5kg； 2.平均雾化量≥0.2ml/min； 3.气体流量≥6L/min； 4.产品尺寸：≥29cm×14cm×21cm； 5.药液残留≤0.7ml； 6.雾粒直径1um~5um所占比例≥60%； 7.工作气压：60kPa~130kPa。 | 台 | 198 | 可选 |
| 67 |  |  |  | 无创 呼吸机 |  | 1.重量：≥1.7kg（含湿化器）； 2.产品尺寸：≥256mm×145mm×114mm； 3.工作范围：CPAP/S/T/AUTO； 4.延迟升压0-60分钟.步长5分钟； 5.压力范围：0-25厘米水柱； 6.加湿类型;一体化加湿器； 7.压力精度:0.5厘米水柱； 8.国际电源：宽电压110-240V.50/60HZ； 9.海拔补偿：支持； 10.自动开关机：支持； 11.漏气补偿：自动。 | 台 | 2080 | 可选 |
| 68 |  |  |  | 三高 治疗仪 |  | 1.激光波长：650m±20nm 光東水平发散角5°～12°; 2.光束垂直发散角：30°～42°; 3.定时范围：15min/30min/45min/60min; 4.工作频率:50Hz; 5.输入功率:≤10VA; 6.电源:锂电池3.7~4.2V; 7.电压:DC 5V 1.0A; 8.适用症:适用于高脂血症、高粘血症引起的高血压、高血糖、心慌胸闷、失眠、便秘症状的辅助治疗。 | 台 | 1280 | 可选 |
| 单 价 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 32031元 |  |

注：此表中的“备注”项下有“基础”和“可选”两项，供应商在制定个性化改造方案时，须首选改造家庭需要改造的“基础”项，再选“可选”项。