眉山市彭山区人民医院网络安全设备维保服务采购需求

一、技术要求

标的名称：网络安全设备维保服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术参数 | - 1、设备名称：内外网防火墙 - 数量：1（台/个） - 设备参数： - 原设备软件升级授权*3年 2.原设备产品质保*3年 3.原设备规则库升级*3年 - 设备名称：安全感知管理平台 - 数量：1（台/个） - 设备参数： - 原设备软件升级授权*3年 2.原设备产品质保*3年 3.原设备规则库升级*3年 - 设备名称：全网行为管理 - 数量：1（台/个） - 设备参数： - 原设备软件升级授权*3年 2.原设备产品质保*3年 3.原设备规则库升级*3年 - 设备名称：互联网核心潜伏威胁探针 - 数量：1（台/个） - 设备参数： - 原设备软件升级授权*3年 2.原设备产品质保*3年 3.原设备规则库升级*3年 - 设备名称：医保防火墙（更换新设备） - 数量：1（台/个） - 设备参数： - 产品配置≥8个千兆电口，≥2个万兆光口，配置内存≥8G，配置硬盘容量≥128G SSD。 2.网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G，并发连接数≥200万，新建连接数≥6万。 3.▲产品支持策略生命周期管理功能，允许对安全策略的修改时间、变更原因和变更类型进行一体化管理，以便更方便地进行策略的维护和管理。（需提供产品功能截图并加盖投标人公章） 4.产品支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。 5.▲支持被动监测和主动扫描两种资产识别方式，可梳理离线资产、高危端口开放、冗余端口等安全风险；同时通过可视化的拓扑关系图，直观地展示资产和资产之间的访问关系、访问细节协议端口等信息。（需提供产品功能截图并加盖投标人公章） 6.产品支持多对一、一对多和一对一等多种地址转换方式。 7.产品支持多种用户认证方式,包含但不限于单点登录、本地账号密码、外部账号密码认证等。 8.▲支持用户账号的全生命周期保护，涵盖了用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测以及失陷账号检测，以防止非法提权情况由于账号被暴力破解而发生。（需提供产品功能截图及公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“账号安全”的证书或检测报告证明功能有效性，并加盖投标人公章） 9.产品支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 10.▲支持FTP协议命令控制功能，包括delete、put、mkdir、rmdir、mget、rename、dir、mput、get等常见命令。能够有效地保护对外服务，防止被恶意篡改，实现对FTP协议的详细访问控制，确保文件传输操作的合法和安全。（需提供产品功能截图并加盖投标人公章） 11.产品支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。 12.▲产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。（需提供产品功能截图并加盖投标人公章） 13.▲产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。（需提供产品功能截图并加盖投标人公章） - 设备名称：内网核心潜伏威胁探针 - 数量：1（台/个） - 设备参数： - 原设备软件升级授权*3年 2.原设备产品质保*3年 3.原设备规则库升级*3年 - 设备名称：零信任访问控制 VPN - 数量：1（台/个） - 设备参数： - 1.原设备软件升级授权*3年 |

二、商务要求

说明：所有带★条款为实质性要求，投标人未满足的按政府采购相关规定作无效标处理；实质性要求设置符合《政府采购法》规定，无差别待遇、歧视性条款。

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 365 天（自然日），自合同签订且网络安全设备维保服务正式启动之日起算；服务期限设置贴合项目实际需求，无不合理限制。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 眉山市彭山区人民医院院内指定区域（含所有部署网络安全设备的科室、机房及相关办公区域）。 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 以采购文件中的采购清单、技术参数要求、中标供应商响应内容、合同文本内容要求及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款，甲方以银行对公转账方式将款项支付至乙方指定的对公银行账户，乙方需在付款前向甲方提供符合要求的发票；资金支付严格遵循国家财政资金支付管理规定及政府采购合同约定。 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，甲方凭乙方中标通知书, 采购人收到中标人发票起，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%。 2、货物安装调试完毕并最终验收合格货物正常使用之日起半年内，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00%。 3、货物安装调试完毕并最终验收合格货物正常使用之日起一年内，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的20.00%。 4、质保期一年后30日内在无产品质量问题前提下进行支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 双方协商解决，若未协商一致，向采购人所在地法院提出仲裁。 |

三、评审细则及标准

- 详细评审：85.00 分（技术参数 43.00 分 + 实施方案 15.00 分 + 售后服务 15.00 分 + 类似业绩 12.00 分）

- 报价得分：15.00 分

（一）详细评审标准

| 评审因素 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 评审分值 | 评审属性 (客观 / 主观) | 关联响应文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 带▲关键技术参数（6 条）、一般技术参数（23 条） | 1. 完全满足所有 6 条带▲关键技术参数，且按招标文件要求提供原厂服务授权、技术能力证明等对应证明材料的，得 18.00 分；每 1 条负偏离扣 3.00 分，扣完为止；未按要求提供证明材料的条款，视为不满足要求，按负偏离处理。2. 完全满足所有 23 条一般技术参数，招标文件有佐证材料要求的按要求提供的，得 25.00 分；每 1 项负偏离扣 1.08 分，扣完为止；招标文件要求提供佐证材料的条款，未提供的视为不满足要求，按负偏离处理。▲注：技术参数偏离评审仅针对项目相关实质性指标，无不合理扣分条款。 | 43.00 分 | 客观 | 1. 服务应答表2. 关键技术参数对应证明材料扫描件（原件备查）3. 一般技术参数佐证材料扫描件（原件备查，如有） |
| 实施方案 | ①组织机构②实施计划③安装作业方案④实施保障措施⑤系统对接方案 | 1. 完全满足项目采购需求，5 项核心内容全面具体、内容详实、贴合医院实际运营情况、具备可落地操作性的，得 15.00 分。2. 每缺少 1 项核心内容，扣 3.00 分，扣完为止。3. 单一项内容中存在 1 处内容错误 / 缺陷（不适用项目实际、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误、阐述不清晰等），扣 2.00 分，直至该项分值扣完为止。▲量化要求：①组织机构：明确项目负责人（具备 3 年及以上网络安全设备维保项目管理经验）+ 至少 2 名专职技术服务人员；②实施计划：明确服务启动、设备调试、系统对接、巡检安排、验收交付等各环节具体时间节点、责任人、执行标准及验收要求；③系统对接方案：针对医院 HIS、LIS、PACS 等核心业务系统制定专项对接及防护措施，明确对接流程、风险防控点及应急处置方案。▲注：主观评审项由评标委员会专家独立打分，打分依据客观、量化，无主观臆断性标准。 | 15.00 分 | 主观 | 供应商应提交的相关证明材料 |
| 售后服务 | ①售后服务体系②培训计划③服务保障措施④响应机制 | 1. 完全满足项目采购需求，4 项核心内容全面具体、内容详实、贴合医院实际需求、具备可操作性的，得 15.00 分。2. 每缺少 1 项核心内容，扣 3.75 分，扣完为止。3. 单一项内容中存在 1 处内容错误 / 缺陷（不适用项目实际、凭空编造、逻辑漏洞、原理错误、阐述不清晰等），扣 1.25 分，直至该项分值扣完为止。▲量化要求：①培训计划：为甲方提供至少 2 次现场专项培训（设备日常操作 + 网络安全应急处置），参训人员覆盖医院网络安全管理人员、设备操作人员，明确培训时间、内容、讲师、考核方式；②响应机制：明确 7×24 小时不间断服务热线、现场响应人员名单及联系方式、彭山区本地服务点地址（如有），明确远程、现场响应的时限及处置流程。▲注：主观评审项由评标委员会专家独立打分，打分依据客观、量化，无主观臆断性标准。 | 15.00 分 | 主观 | 供应商应提交的相关证明材料 |
| 类似业绩 | 2022 年 1 月 1 日至今的类似业绩 | 供应商于2022年1月1日（含）以来从事过信息化建设或运维服务项目的，每提供 1 个符合要求的类似业绩得 4.00分，本项最多得12分。 注：提供加盖供应商鲜章的合同协议和中标通知书扫描件。证明材料扫描件清晰可辨、信息完整，否则该业绩不予认可。 | 12.00 分 | 客观 | 供应商应提交的相关证明材料 |

（二）价格分评审标准

| 评审因素 | 评审内容 | 具体计算标准 | 评审分值 | 评审属性 (客观 / 主观) | 关联响应文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络安全设备维保服务 | 投标报价评审 | 1. 评标基准价确定：经评标委员会评审，通过资格性、符合性审查的投标人中，最低投标报价为本项目评标基准价（评审价格 = 投标人响应报价，无价格调整）；评标基准价确定符合公平竞争原则，无不合理限制。2. 报价得分计算公式：投标报价得分 =（评标基准价／投标人投标报价）×15.00。3. 得分保留 2 位小数；投标报价等于评标基准价的得满分 15.00 分，高于评标基准价的按公式计算得分；投标报价低于成本价且无法提供合理解释和证明的，评标委员会有权按无效标处理（处理标准符合《政府采购法》规定）。▲注：报价评审不设置最高限价，仅对低于成本价的报价进行合规性审查 | 15.00 分 | 客观 | 1. 报价表2. 投标报价明细文件 |