## 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,548,980.00

采购包最高限价（元）: 2,548,980.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02370100 消防设备 | 成都市新都区应急管理局2026年“5分钟消防救援圈”建设工作设施设备采购项目 | 1.00（批） | 2,548,980.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市新都区应急管理局2026年“5分钟消防救援圈”建设工作设施设备采购项目 | 1.00（批） | 2,548,980.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02370100 消防设备 | 成都市新都区应急管理局2026年“5分钟消防救援圈”建设工作设施设备采购项目 | 灭火防护服 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：成都市新都区应急管理局2026年“5分钟消防救援圈”建设工作设施设备采购项目

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 购置清单及技术参数要求、质量要求、其他要求 | ★（一）购置清单 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 直流水枪; 42; 支. 2; 多功能消防水枪; 42; 支. 3; 中压水带; 8400; 米. 4; 集水器; 7; 个. 5; 消防火钩; 7; 支. 6; 消防斧; 21; 把. 7; 二节拉梯; 7; 架. 8; 单杠梯; 7; 架. 9; 各类警示牌; 14; 套. 10; 闪光警示灯; 21; 个. 11; 隔离警示带; 49; 盘. 12; 救生照明线; 7; 盘. 13; 铁铤; 14; 个. 14; 手动破拆工具组; 7; 套. 15; 机动链锯; 7; 具. 16; 无齿锯; 7; 具. 17; 绝缘剪断钳; 14; 把. 18; 多功能担架; 7; 副. 19; 过滤式自救呼吸器; 63; 具. 20; 漏电探测仪; 7; 个. 21; 消防栓扳手、水枪、分水器以及接口、包布、护桥、挂钩、墙角保护器常规器材工具; 7; 套. 22; 消防头盔; 84; 个. 23; 灭火防护服; 84; 套. 24; 消防手套; 84; 对. 25; 消防安全腰带; 84; 条. 26; 灭火防护靴; 84; 对. 27; 正压式空气呼吸器; 70; 套. 28; 佩戴式防爆照明灯; 84; 个. 29; 呼救器; 84; 个. 30; 方位灯; 84; 个. 31; 逃生自救安全绳; 84; 套. 32; 消防腰斧; 84; 个. 33; 灭火防护头套; 84; 个. 34; 防爆电台; 28; 台. 35; 消防轻型安全绳; 14; 条. 36; 消防3类安全吊带; 21; 条. 37; 消防护目镜; 84; 个. 38; 防坠落辅助部件; 7; 套. 39; 手提式强光照明灯; 7; 个. 40; 备用气瓶（9L）; 21; 个. 41; 19专职消防员备勤帽; 70; 顶. 42; 19消防夏备勤服; 70; 套. 43; 19专职消防员春秋备勤服; 70; 套. 44; 19专职消防员冬备勤服; 70; 套. 45; 19专职消防员圆领作训衫; 70; 件. 46; 19专职消防员长袖体能训练服; 70; 套. 47; 19消防短袖体能服; 70; 套. 48; 19消防备勤无袖衫; 70; 件. 49; 19消防春秋作训鞋; 70; 双. 50; 19消防编织内腰带; 70; 根. 51; 19消防编织外腰带; 70; 根. 52; 竹凉席; 70; 张. 53; 棉被; 70; 张. 54; 棉褥; 70; 张. 55; 口杯; 70; 个. 56; 脸盆; 70; 个. 57; 白床单; 70; 张. 58; 毛巾; 70; 条. 59; 领章、胸标; 70; 套. 60; 现场指挥终端（警情接收手持终端）; 7; 个. 61; 800M手持电台; 14; 部. 62; 有线座机电话; 7; 部. （二）技术参数要求 序号; 产品名称; 技术参数要求. 1; 直流水枪; - 射程：≥28.5m。 - 材质：铝合金。 - 流量：7.5x (1±8%)。 4.产品重量：≤1.8kg。 ▲5.水枪的操作力矩：≤7.5N·m【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 ★6.接口公称通径：DN65，卡式接口。产品符合GB 8181-2005《消防水枪》的要求。. 2; 多功能消防水枪; - 喷射压力：≥0.6MPa，接口公称通径：DN65，卡式接口。 2.最大射程：≥32.4m。 3.喷雾角：0～120°。 4.表面处理工艺：阳极氧化。 5.流量：≥4种流量调节。 ▲6.水枪的操作力矩：≤7.5N·m【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 ★7.产品符合GB 8181-2005《消防水枪》的要求。. 3; 中压水带; 1.单位长度质量：≤320g/m。 2.爆破压力（MPa）：≥7.0。 ▲3.延伸率：≤3%【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 4.膨胀率：≤7%。 ▲5.附着强度：织物层与衬里（N/25mm）：≥60【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 ▲6.扯断延长率（%）：≥385【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 ▲7.扯断强度（MPa）：≥50【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 8.水带颜色：白色。 9.水带两头均配有65口径的快速接口。带口缠绕铁丝为3道（每道≥6圈），水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 ★10.工作压力≥2.0MPa，长度≥20米。产品符合GB 6246-2011《消防水带》的要求。. 4; 集水器; - 材质：铝合金。 2.进水口公称通径：≥65mm*2。 3.出水口公称通径：≥100mm。 ★4.产品符合XF868-2010《分水器和集水器》的要求。. 5; 消防火钩; 1.木质手柄，长度1.9m±0.1m。. 6; 消防斧; 1.消防斧为粗开刃，木柄手，木柄，斧头碳钢。 2.斧头宽度：≥7cm。 3.斧头全长度：≥90cm。 ★4.产品符合XF138-2010《消防斧》标准要求。. 7; 二节拉梯; - 竹质6米二节拉梯。 2.工作长度6000±200mm。 3.最小梯宽300±2mm。 4.梯蹬间距280±2mm。 ▲5.整梯质量≤30kg【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 6.水平弯曲残余变形比值：≤0.2%。. 8; 单杠梯; 1.竹质3米消防单杠梯。 2.工作长度3000±100mm。 3.最小梯宽250±2mm。 4.梯蹬间距340±2mm。 ▲5.整梯质量≤10kg【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 6.水平弯曲残余变形比值：≤0.1%。 7.梯蹬弯曲残余变形比值：≤1%。. 9; 各类警示牌; 1.铝合金材质。 2.圆形、图案、文字、边框均为反光材料。 3.每套警示牌共有5块，标识有毒、泄漏、爆炸、易燃、危险等字样，并配有专用图文标识。 4.尺寸：≥45cm*45cm*45cm，厚度：≥1.5mm。. 10; 闪光警示灯; 1.LED警示灯具，通过周期性闪烁发出强烈的光线。 2.双面闪光效果，夜间可视距离≥900米。 3.规格：长度≤375mm，灯罩直径≤175mm。 4.重量：≤0.3kg。 5.颜色：红色，黄色。 6.电源：1号干电池2节。 7.发光方式：闪烁≥50次分钟。 8.材质：外壳塑料，内置灯≥3个。. 11; 隔离警示带; 1.长度：≥100m；宽度：≥4cm。 2.外壳上标注生产厂家、生产日期信息。. 12; 救生照明线; 1.长度：≥100m。 2.发光亮度：≥13cd/m²。 3.最高表面温度：≤23℃。 4.质量：≤5kg。 5.发光体采用冷光源LED。 6.线体防尘、防水级别≥IP65。 7.线体为≥5.0mm EL（消防专用）加强型冷光源材料。 8.线体可在-20℃～60℃环境下正常使用。 9.分体式结构，有电箱和绕线盘组成，电箱设有电量、电压显示，并带有两个USB（DC5v）电源输出插口，可供手机、对讲机供电。 10.配电箱采用橘红色全金属外壳，抗冲击，电源采用免维护锂电池供电，可以任意移动。充电时间＜6小时。一次充电常亮可连续使用10小时以上，闪烁使用20小时以上。在电量不足时也可以使用车载12V电源使用。 11.线体发光型式具有常亮、闪烁等功能。每间隔2米有夜光导向标志。 ★12.产品符合GB 26783-2011《消防救生照明线》的要求。. 13; 铁铤; 1.尺寸：≥700mm， 材质：钢铁45#-60# ，硬度（HRC）：30-40，重量：5～7kg。. 14; 手动破拆工具组; - 无须动力，单人即可操作，可打通砖和混凝土阻隔墙，整套工具包括：拆锁器、金属切断器、平凿子、钎子、冲杆、宽凿子、v凿子、尖凿子8件套，主要用于灭火救援现场常规手动破拆。 2.手动破拆工具的铸件表面光洁，无裂纹、气孔、缩孔、沙眼等缺陷。 3.总重量：≤20kg。 4.冲击式破拆器尖刃应能凿裂强度等级为C20的混凝土试块，消防腰斧、撬斧尖刃应能凿穿厚度1.5 mm的Q235A钢板，且刃口无明显崩刃和开裂。. 15; 机动链锯; 1.机动链锯采用单一控制杆，将机器控制在气动、运行和停机位置。 2.带链条带导板气缸排量:≥50cm³。 3.采用二冲程发动机，功率:≥2.4 kW。 4.怠速:≥2700 rpm；最高功率转速:≥9500rpm。 5.燃油箱容量:≥0.45升。 6.发动机最大功率时的链条速度:≥17m/s。 7.导板长度≥40cm。 8.重量(不包括切割设备):≤4.9kg。 9.整套包含2根链条，一主一备用，包含比例壶、导板和维修工具一套，配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书。 ★10.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求。. 16; 无齿锯; 1. 用于切割金属和混凝土材料。 2. 动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。 3.晶体管电磁点火或电容二级点火。 4.油箱容量：≥0.9L。 5.额定功率：≥5.8kw，气缸排量：≥118cm³。 6. 连续工作时间：≥20min，怠速:≥2700rpm，最大转速：≥9300rpm。 7.锯片直径：≥400mm；切割深度：≥150mm。 8.重量（不带切割锯片或燃油)：≤15 ㎏。 ★9.产品符合 GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准。. 17; 绝缘剪断钳; 1.绝缘剪断钳，可在电线有电的情况下，将电线剪断，实施救援工作。绝缘电压≥500伏。. 18; 多功能担架; 1.材料：多功能担架采用高强度复合材料。 2.规格：≥2440mm*800mm（长*宽）。 3.颜色：橙色。 4.载重：≥155kg。 5.耐温：-20℃-45℃。 6.配备专用垂直吊绳1根、专用平行吊带4根、担架包扎带1根、保护包1个。. 19; 过滤式自救呼吸器; 1.过滤式消防自救呼吸器应由防护头罩、过滤装置和半面罩组成，或由防护头罩和过滤装置组成。 2.防护时间：≥30分钟。 3.防毒对象：氰氢酸、氯化氢、一氧化碳（煤气）、毒烟、毒雾等。 4.全面罩。 5.漏气系数：＜5%。 6.视野：总视野＞80%，双目视野＞70%，下方视野度＞35%，透光率＞88%。 7.滤烟效率：＞95%。 8.质量：≤350g。 9.适用环境温度：－30℃＋60℃。 10.吸气阻力：≤700Pa，呼气阻力：≤200Pa。. 20; 漏电探测仪; 1.手柄式漏电探测仪可非屏蔽输电线探测高度≥150m，具有低电量报警功能。 2.信号显示:可听到嘟嘟声并看到指示灯闪烁，当接近带电体时嘟嘟声频率会变快(相反则变慢)。 3.电压范围：120V/60Hz~220V/50Hz:7.2KV/50Hz15KV/50Hz。 4.频率范围：20Hz~100Hz。 5.120-220V线路电探测距离≥5m。 6.自检:内置传感器，装置开启后 3秒钟自检。 7.测试模式：高敏度、低敏度、微调（前聚焦）。 8.报警方式：无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时声光报警，警报频率随探测到的漏电讯号强弱而自动改变。 9.电池检测:内置的，低电量警告。 10.电池更换:需要卸掉(旋转)系带。 11.工作温度：操作-30 至+50摄氏度(-22至+122 华氏度)。 12.绝缘:rv 塑料架构。 13.防水:能够防测水，防水等级≥IP55。 14.尺寸：直径 ≥(45毫米) x 长 ≥ (521毫米)。 15.电源：4节5号碱性电池。 16.电池寿命:连续使用≥300 小时。. 21; 消防栓扳手、水枪、分水器以及接口、包布、护桥、挂钩、墙角保护器常规器材工具; 一、扳手 - 用于室外消火栓开启和关闭使用，质量：≤3kg。 2.材质：铸铁。 二、直流水枪 1.产品重量：≤1.6kg。 2.枪口直径：19mm±2mm。 3.接口公称通径：65mm±2mm。 三、二分水器 1.主要材质：ZL101铸造铝合金，结构：主要由本体、阀门、65卡式雌管牙、80卡式雄管牙及密封垫圈等零部件组成。公称压力：≥2.5MPa，进水口通径：80mm±2mm，出水口通径：65mm+2mm×2，适用介质：水及水泡沫混合液。 ★2.产品须符合标准XF 868-2010《分水器和集水器》的性能要求。 四、内扣式接口 1.公称压力：≥1.6MPa，公称通径：65mm±2mm，操作力矩：0.5～2.5N·m，适用介质：水、水和泡沫混合液。采用铝合金材质浇铸工艺加工而成，表面经阳极氧化处理。接口表面无结疤、裂痕、砂眼，加工表面无伤痕。接口与水带连接部锐角经倒钝处理，橡胶密封圈采用耐油橡胶，面上没有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。 五、水带包布 1.用于包裹消防水带破漏处，由帆布带和金属夹钳等零件组成。使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 2.尺寸：≥80cm、重量：≤100g。 3.可承受拉力：≥600N。 4.材质：涤纶丝、铸铁。水带挂钩由帆布带、金属钩和金属半环组成。 六、橡胶护桥 1.橡胶钢模制造而成。 2.长：≥800mm，宽：≥570mm，高：≥80mm。 3.能承受大于50吨的重量；可用于水面、冰面、泥滩和不稳固的地形。 七、水带挂钩 1.水带挂钩由帆布带、金属钩和金属半环组成。重量：≤0.6kg 2.钩体抗拉：≥1200N。 3.长度：≥500mm。 八、墙角保护器 1.保护水带绳索在使用中受到拉力的水带绳索免于尖锐物体的切割。 2.滑轮组数量：4 个。 3.尺寸：≥15cm*10cm。. 22; 消防头盔; 1.材料和结构：半盔式，由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。 2.盔壳：改性阻燃材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为黄色。 3.滑轨：盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，为改性阻燃材质。 4.缓冲层：聚苯乙烯发泡树脂材质，颜色为黑色。 5.舒适衬垫：顶部为芳纶网状衬垫，四周为革质舒适层（与帽箍一体）可调节戴帽高度。 6.佩戴装置：包括帽箍和系带，为改性阻燃材质。在盔体后沿下侧设头围调节旋钮，调节范围为540mm～620mm。 7.面罩：聚醚酰亚胺材质，为外翻直板式。 8.披肩：表面防水处理芳纶材料，颜色为藏蓝色，可快速拆卸、安装。 9.反光标识：两侧粘贴弧形反光标识条，红色头盔使用荧光黄色反光标识条，黄色头盔使用荧光橙色反光标识条。 10.所有可调节扣件全部采用黄色，为改性阻燃尼龙66材料。 ▲11.冲击吸收性能： 高温预处理：最大冲击力≤2700 N； 浸水预处理：最大冲击力≤2700 N； 低温预处理：最大冲击力≤2700 N； 辐射热预处理：最大冲击力≤2700 N； 以上所有实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不得有损坏或断裂【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 ▲12.抗冲击加速度性能： 帽顶部：最大冲击加速度≤110 gn； 帽前部：最大冲击加速度≤360 gn，加速度>150gn,持续时间<5.5 ms，加速度>200gn,持续时间<2.6 ms； 帽侧部：最大冲击加速度≤370 gn，加速度>150gn,持续时间<5.5 ms，加速度>200gn,持续时间<2.7 ms； 帽后部：最大冲击加速度≤360 gn，加速度>150gn,持续时间<5.5 ms，加速度>200gn,持续时间<2.6 ms【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 13.耐穿透性能：钢锥无穿透头盔与头模产生接触。 ▲14.阻燃性能： 下颏带：损毁长度≤5 mm，续燃时间≤0 s； 披肩：损毁长度≤20 mm，续燃时间≤0 s； 面罩：损毁长度续燃时间≤0 s； 以上试验现象均不应有熔融、滴落现象【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 15.侧向刚性：帽壳最大变形≤20mm ；卸载后变形≤1.5 mm；帽壳不应有碎片脱落。 16.电绝缘性能：≤1mA。 17.质量：≤1050g。 18.面罩透光率：浅色≥85%。 ★19.产品符合XF 44-2015《消防头盔》标准。. 23; 灭火防护服; 1.采用三层结构，分别是外层、防水透气层、舒适层。采用永久性阻燃缝纫线车缝。整套衣服重≤2.8kg。 ★2.整体热防护性能TPP（cal/c㎡）：≥35，无熔融、脆裂和收缩现象【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 3.外层：阻燃性能：续燃时间（s）：≤0；损毁长度（mm）：经向≤20，纬向≤20，没有熔融、滴落现象。 4.防水层（隔热层）、舒适层：阻燃性能：续燃时间：经、纬向续燃时间：≤0s；损毁长度（mm）：经向≤40，纬向≤40，没有熔融、滴落现象。 5.舒适层：阻燃性能：续燃时间：经、纬向续燃时间：≤0s；损毁长度（mm）：经向≤35，纬向≤35，没有熔融、滴落现象。 6.反光标志带：阻燃性能：续燃时间：经、纬向续燃时间：≤0s；损毁长度（mm）：经向≤20，纬向≤20，没有熔融、滴落现象。 7.外层加强材料：阻燃性能：续燃时间：经、纬向续燃时间：≤0s；损毁长度（mm）：经向≤20，纬向≤20，没有熔融、滴落现象。 8.表面抗湿性能：外层≥4级。 ▲9.断裂强力：外层经向≥1400N；纬向≥1400N；舒适层经向≥575N；纬向≥450N【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 ▲10.撕破强力：外层经向≥400N，纬向≥350N【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 11.防水透气层：耐静水压：≥50KPa；拒油性能：≥4级；透湿率：≥9200g/m2•24h；针距密度：明暗线（针/3cm）≥12。 ▲12.接缝断裂强力：经向≥1100N，纬向≥1100N【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 13.救生拖拉带展开时间≤8s，拖动测试假人距离≥2.5m。 14.外观：各部位整烫平服、整洁、无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬没有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。 ★15.产品符合XF10-2014《消防员灭火防护服》的要求。. 24; 消防手套; 1.外层阻燃性能：手套掌心面经、纬向续燃时间为0s，阴燃时间为0s，经、纬向损毁长度≤5mm，没有熔融、滴落现象。 2.外层阻燃性能：手套背面经、纬向续燃时间为0s，阴燃时间为0s，经、纬向损毁长度≤45mm，没有熔融、滴落现象。 3.隔热层阻燃性能：手套掌心面、背面经、纬向续燃时间0s，阴燃时间0s，经、纬向损毁长度≤45mm，没有熔融、滴落现象。 4.整体热防护性能（cal/cm²）：掌心面≥110、背面≥45。 5.耐热性能：手套收缩率（%）长度方向上≤1.5%、宽度方向上≤2.0%，试验表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象。 6.耐热性能：衬里收缩率（%）经向≤1.0、纬向≤1.0，试验表面无明显变化，且无熔融、脱离和燃烧现象。 7.耐磨性能（循环次数）：掌心面大于2000次、背面大于2000次。 8.割破力（N）：掌心面大于15.0、背面大于8.0。 9.撕破强力（N）：掌心面≥310、背面≥130。 10.穿刺力（N）：掌心面≥80、背面≥60。 11.耐静水压性能：手套防水层和其线缝在7kPa静水压试验5min后，不出现水滴、无渗漏。 12.灵巧性能(级)：≥4。 13.握紧性能拉重比(%)：≥85。 14.穿戴性能穿戴时间(s)：≤3。 ★15.产品符合XF7-2004《消防手套》。. 25; 消防安全腰带; 1.主要采用尼龙和热锻铝合金材质、不锈钢材质，采取固定和移动相结合D型环设计，主体颜色为藏蓝色，插签改良式。 2.重量：≤0.85kg。 ★3.产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的要求。. 26; 灭火防护靴; 1.靴头内设置有保护层，在头层上下两侧和靴底设置防穿刺层防切割层、隔热舒适层。靴底采用耐高温阻燃耐酸碱耐磨防滑天然橡胶啮合止滑纹路设计。鞋垫采用减震缓冲排汗防臭抗菌鞋垫。靴筒拥有防水、防割功能。靴面附有醒目标志，靴子后跟处附有三角形银色阻燃反光标识。防护胶靴还具有防水、防刺、防砸、防化学药品及隔热、电绝缘性能。 2.外底耐油性能：-2%～4%。 3.防砸性能静压力试验后的靴头间隙高度：≥25mm。 4.防砸性能冲击试验后的靴头间隙高度：≥19mm。 ▲5.抗刺穿性能：≥1300N【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 6.电绝缘性能：击穿电压>5000V。 7.泄漏电流：≤0.4mA。 8.隔热性能：≤21℃。 9.抗辐射热渗透性能：≤17℃。 10.防滑性能：＞15°。 ▲11.质量：≤2100g【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 ★12.产品应符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》的要求。. 27; 正压式空气呼吸器; 1.由全面罩、供气阀、气瓶、减压器、背托组成，为消防员进入缺氧或有毒现场作业时提供呼吸防护。气瓶容积：≥9L。 2.材料阻燃性能：不出现熔融现象，且续燃时间≤5s。 3.气密性能：在气密性能试验后，压力指示值在1 min 内的下降值≤2MPa。 4.动态呼吸阻力：在气瓶压力30～2MPa 范围内，呼吸流量40×2.5L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤160Pa，呼气阻力≤810 Pa；在气瓶压力2～1MPa 范围内，呼吸流量25×2L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力≤255Pa，呼气阻力≤665Pa。 5.耐高温性能：在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤1000Pa。耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力≤365Pa。 6.耐辐射热性能：耐辐射热性能试验后，全面罩保持正压，在气瓶压力30～2MPa ，呼吸流量40×2.5L/min呼吸，吸气阻力≤85Pa，呼气阻力≤620Pa，静态压力≤330Pa。 7.背具采用增强阻燃材料制作，符合人体工程学设计，腰部可以旋转，可90°折弯不变形。肩带上具有反光带，配有腰托装置，在进行腰部活动时左右随动，可自由灵活地转动。 8.面罩性能：总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥65%，下方视野＞35°；镜片的透光率≥90%；吸入气体中的二氧化碳含量（按体积比）≤1%。面罩内表面采用防雾处理技术，不上雾，外表面采用硬化处理技术，耐刮伤。面罩头罩采用凯夫拉纤维阻燃5点式固定。 9.安全阀性能：开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%～170%范围内；关闭压力不小于减压器输出压力最大设计值1.00MPa。 10.供气阀性能：设置自动正压机构。 11.连接强度：≥250N。 12.高压部件强度：经水压试验后无渗漏和异常变形。 13. 中压导气管：不妨碍佩戴者工作和头部自由活动，且不干扰供气阀同面罩的连接。经挤压试验后，空气流量降低0%。试验结束5min 后，无可观察到的扭曲。经压力试验后，无漏气和异常变形。 14.背架总成：背板采用阻燃材质，强度高、耐冲撞、不易变形，背托架由阻燃工程塑料注塑成型，采用大面积镂空设计，大大减轻了装备的重量，具有强度高，耐冲击性强，不易损坏，弯曲90度不会断裂，背托采用阻燃材质编制而成，重量轻带有反光条；增加了胸扣并且能调节长度，扣紧后不会发生滑脱；肩带和腰带采用阻燃防滑、抗撕拉的织物编制而成，佩戴更舒适；气瓶绑带上搭扣可以通过反扣对气瓶进行双重固定；配有腰托双层装置，360度可旋转，在进行腰部活动时左右弯腰，可自由灵活地转动。 15.整体质量：≤14KG。 ★16.产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》的要求。. 28; 佩戴式防爆照明灯; 1.采用固态免维护LED光源，寿命≥10万小时。 2.具有工作光、强光、弱光，爆闪，SOS，5种光设计，按动按钮可进行自由转换。 3.电量指示（30%电量为红色，70%为绿色）和低电压显示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。尾部带有红色方位信号指示灯，可给救援现场人员定位警示。 4.额定电压：≥DC3.7V, 额定容量：≥2200mAh。 5.额定功率（LED）：≥3W。 6.平均使用寿命：≥100000h。 7.连续放电时间：6h（强光）/12h（工作光）/20h（频闪）。 8.充电5h电池使用寿命：≥1000（循环）次。 9.外形尺寸：≤28×140mm（直径×长度）。 10.重量：≤ 0.12kg。 11.防爆等级：≥CT6。 12.外壳防护等级：≥IP66。. 29; 呼救器; 1.防爆等级：≥CT4。 2.报警声强度 ≥105dB（A）。 3.预报警声音 ≥100dB（A）。 4.报警声音频率范围：2000～3000Hz。 5.连续报警时间：≥10h。 6.高温报警：≥80℃。 7.连续待机时间：≥72h。 8.充电时间：≤4h。 ★9.防护等级：≥IP68(提供产品防爆合格证扫描件并进行电子签章)。 10.尺寸：≤110mm*80mm*60mm。 11.整机重量：≤220g，每套产品都需配备单独的充电器。. 30; 方位灯; 1.方位灯适用于消防灭火救援现场、易燃易爆场所等使用，外壳采用抗强力冲击材料。 2.方位灯设置有挂扣夹，挂扣夹顶端设置挂扣环；可以通过夹持、挂扣环等方式佩戴。 3.方位灯采用AAA干电池方式供电。外形尺寸（长×宽×高）：≤75mm×50mm×40mm。方位灯质量：≤0.1kg。 ★4.防爆等级≥CT6（提供产品防爆合格证扫描件并进行电子签章）。 5.外壳防护等级：≥IP68。 6.方位灯发光亮度：≥500cd/m²，闪光型方位灯连续工作时间≥100h，常亮型方位灯连续工作时间应不小于20h。 ▲7.产品符合GB/T3836.1-2021爆炸性环境 第1部分：设备通用要求GB/T3836.4-2021爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。. 31; 逃生自救安全绳; - 套装由应急逃生自救安全绳1 根、2个D型轻型安全钩、轻型下降器1个适合8.0mm～9.5mm 直径的绳索、扁带1根、排绳器1个、绳包1个、包绳布1只。 绳包外层采用耐高温材料，经260°C高温试验后，无熔融焦化现象，能合理放置安全绳、排绳器、安全钩、下降器、扁带、包绳布，能携带于安全腰带上等。 ★2.产品应符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的要求。 一、自救安全绳： 1.直径≥8mm，长度≥16m。 ▲2.破断强度＞30kN【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 3.延伸率≥1%（承重达到最小破断强度的10%时）。 4.经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳无熔融、焦化现象。 5.600（±5）℃、1.33kN负荷环境下的承载≤60s，在400（±5）℃、1.33kN负荷环境下承载≤300s，未出现断裂现象。 6.轻型安全钩破断强度：≥27kN；在打开状态时，轻型安全钩长轴的破断强度：＞7kN；轻型安全钩短轴的破断强度：＞7kN。 7.开口距离：21±1mm。 ▲8.在开口闭合状态时，轻型安全钩长轴的破断强度：≥35kN【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 ▲9.在打开状态时，轻型安全钩长轴的破断强度：≥10kN【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 10.轻型安全钩短轴的破断强度：≥14kN。 11.自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁）。 12.有永久性标识。 二、下降器 1.四孔设计，孔径≥12mm。 ▲2.破断强度：≥27.8kN;不应出现装置的永久性损伤，显变形或绳体的损坏【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 3.尺寸：145mm*45mm（±2mm）。 三、中空连接扁绳 1.扁绳规格：6.8mm*1000mm（±5mm）。 四、扁带 1.扁带：采用耐高温材料，经260°C高温试验后，无熔融焦化现象。 2.工作长度：≥1m、周长：≥2.0m。 ▲3.破断强度：≥40kN【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 五、绳包 1.绳包为阻燃面料，黑色，经260℃高温试验后无明显变化。 2.绳包两端设计放置安全钩。 3.绳包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收。 六、排绳器 1.排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层。. 32; 消防腰斧; 1.外观：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3μm；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕、气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其他明显缺陷，表面花纹应清晰。 2.消防腰斧质量：≤1kg。. 33; 灭火防护头套; 1.采用阻燃材料针织制成，材料对皮肤没有刺激性，同时具有保暖吸汗的功能。尺寸大小可以覆盖整个头部，一直延伸到肩部，与佩戴者面部接触紧密，与空气呼吸器面罩配合协调。 2.全棉阻燃，黑色。 3.阻热性能：经向续燃时间：0s，损毁长度≤20mm；纬向续燃时间：0s，损毁长度≤18mm。 4.热稳定性能：尺寸变化率：≤2.0%。 5.水洗尺寸变化：直向≤2%，横向：≤2%。 6.抗起球性能：3-4级。 7.接缝强度：≥330N。 8.质量：≤120g。 9.消防员在灭火现场用于保护头部、面部以及颈部免受火焰烧伤或蒸汽烫伤的防护装具。. 34; 防爆电台; ★1.频段范围：350MHz-400MHz；全面兼容四川消防370兆PDT数字集群无线通信系统（提供承诺函，格式自拟，并进行电子签章）。 2.2.4英寸及以上彩色显示屏，阳光清晰可见。 ★3.防爆标志：达到Ex ib ⅡB T4 Gb,Ex ib ⅢCT130℃ Db（提供产品防爆合格证扫描件并进行电子签章）。 ▲4.防尘防水等级≥IP67【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 5.内置蓝牙模块，蓝牙协议版本≥4.0。 6.支持喇叭导水功能，在雨天或使用水枪环境中造成电台喇叭进水，消防员无需甩动电台，水自动导出，以保证电台正常使用，不受损坏。 7.通过信道切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换。 8.电台易于识别，颜色应接近抢险救援服或灭火防护服。 9.内置北斗定位模块。 10.支持智能降噪功能，保证消防员在嘈杂环境下使用电台能接收清晰的语音，噪声抑制能力≥25dB。 11.内置情景模式功能，对讲机可根据不同情景模式进行应答，满足不同场景的通信要求。 12.具备信号强度、功率、电池电量、方位角上传功能，现有调度台可进行显示。 13.终端可支持通过旋钮在两套数字集群间进行切换。 14.支持二维码管理，便于电台统一维护管理。 15.每台配备原厂防爆锂电池（≥2200mAh）、背夹、吊绳、充电器。. 35; 消防轻型安全绳; 1.结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成。 2.整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。整绳由绳芯、绳皮连续组合而成。使用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管，在绳尾处采用热封方式标注标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次。 3.破断强度：≥20kN。 4.直径：≥9.5mm；长度：≥20m。 5.延伸率：≤6.0%。 6.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象。 ★7.产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的要求。. 36; 消防3类安全吊带; 1.织带宽度（44±1）mm，厚度（1.3±0.1）mm，金属拉环厚度：前（6±0.2）mm、后（5±0.1）mm。正立方向静拉力：整带正立方向经力值22KN静负荷实验后，无损伤。. 37; 消防护目镜; 1.不存在让佩戴者感到不适和对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘和其他缺陷，除镜片边缘5mm宽的区域以外，镜片不存在气泡、水泡划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷和波纹表面缺陷。 ▲2.质量为：≤150g【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 3.光透射比局部变化，滤光效果护目镜：≤2%。 4.广角散射：≤2%。 5.抗冲击性能-抗重物锥击性能：分别在温度为（55±2）°C和（-20±2）°C环境下持续1h后，护目镜承受高度为1270mm、质量不小于500g的锤击重物的重击，镜片未破损、未穿透、无变形、镜片牢固性未受影响。 6.耐磨性能：经耐磨试验后，护目镜的广角散射测量值应≤7%。 ★7.产品符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》的要求。. 38; 防坠落辅助部件; 一、轻型安全钩（2个） ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.材质：7075铝合金，开口：22mm。 3.破断强度： （1）在开口闭合状态时，轻型安全钩长轴的破断强度 ≥22 KN。 （2）在开口打开状态时，轻型安全钩长轴的破断强度 ≥7 KN。 （3）轻型安全钩短轴的破断强度≥7 KN。 二、手式上升器（1对） ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.侧板材质：7075 铝合金，棘齿的金属材质：≥SUS304。 3.适合绳径：8～13mm。 4.工作负荷：≥5kN。 三、胸式上升器（1个） ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.侧板材质：7075铝合金，棘齿的金属材质：≥SUS304。 3.适合绳径：8～13mm。 4.工作负荷：≥5kN。 四、脚式上升器（1对） ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.侧板材质：7075 铝合金，棘齿的金属材质：≥SUS304。 3.适合绳径：8～13mm。 4.工作负荷：工作负荷（指定实验）：≥5kN。 五、抓绳器（1个） ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.侧板材质：7075铝合金，锁止机构材质：≥SUS304。 3.适合绳径：9～13mm。 4.工作负荷：≥5kN。 六、下降器（1个） ★1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.阻尼机构材质：7075 铝合金，锁止机构材质：≥SUS304。 3.适合绳径：9～12mm。 4.工作负荷：≥5kN。 七、“8”字环（2个） ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.材质：7075，适用于沿绳索下降或攀登保护。 3.适合绳径：8～13mm。 4.断裂负荷：≥40kN。 八、双滑轮（1个） ★1.符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.侧板材质：7075 铝合金，滑轮材质：7075 铝合金。 3.适合绳径：8～15mm。 4.工作负荷：≥5kN。 5.极限负荷：≥18KN。 九、单滑轮（1个） ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.侧板材质：7075 铝合金，滑轮材质：7075 铝合金。 3.适合绳径：8～15mm。 4.工作负荷：≥5kN。 5.极限负荷：≥18KN。 十、轻型安全绳（1条） ★1.技术标准：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.结构要求：安全绳表面无任何机械损伤整绳粗细均匀且结构一致。夹芯绳结构，内芯绳为加粗合股形成，由高强涤纶长丝连续纤维制成。经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳未出现熔融、焦化现象。 3.产品性能：安全绳直径为≥10.5mm，长度≥100m，两端妥善收尾，采用绳环结构并用同种材料细绳扎缝100mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的塑料套管，并用不锈钢内套扣耐腐、增大断裂强力，绳尾处采用热封方式标注永久性标签。 4.强度要求：安全绳的最小破断强度≥20KN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤2.0%。 十一、墙角护轮（1个） ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.保护绳索不易被墙角等尖锐物磨损，减小摩擦力。 3.重量小于等于1400g。 4.宽度≥140mm，侧板采用航空铝，中间滚轮采用不锈钢材料制作，滚轮可滑动，以确保有效的绳索保护。每节配有2个不锈钢滚轮，节与节之间可根据需要无限连接。工作负荷：≥3.5kN。 十二、扁带环（2个） ★1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.材质：高强涤纶长丝；织带宽度：≥20mm；织带厚度：2.2mm±2mm；破断拉力：≥29KN。 3.长度：≥120cm。 十三、全身吊带（1个） ★1.技术标准：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2.材质：涤纶高强丝/7075铝合金。 3.全身安全吊带由织带、前部拉环、后背拉环、后背衬垫、带扣和胸式上升器等零部件组成。有5个挂点，具背部、胸部、腹部各一个、腰部D型环两个，并附有工具挂环；安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位有一个承载连接部件。 4.内置胸式上升器。 5.安全吊带的承重履带宽度≤43mm；厚度1.5mm±2mm；金属拉环厚度10mm±2mm；腰环周长65cm～130cm ；脚环周长40cm～75cm；重量≤2.2kg。 6.安全带能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。 7.耐腐蚀性能：经48h 中性盐雾试验后，外观符合GB/T 6461-2002 外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。 8.静负荷性能正立方向≥22KN，水平方向≥10KN，倒立方向≥10 KN（安全吊带不从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10 mm，而且安全吊带不出现影响其安全性能的明显损伤。）。 9.抗冲击性能：安全吊带不出现影响其安全性能的明显损伤。 10.耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全吊带的织带和缝线不出现熔融、焦化现象。 11.金属零件的耐腐蚀性能：经48h 中性盐雾试验后，外观符合 GB/T 6461-2002 外观等级评定轻微级的要求。 十四、器材包（1个） 1.在规定负重条件下进行试验，测试后目测包体无开裂；各部件不变形、无断裂、损坏，无开线；固定件、连接件无松动；配有腰带和肩带，里层有可对工具或装备进行分割设置的功能。 2.产品符合QB/T 1333-2018《背提包》技术要求。 十五、救助手套（1双） 1.超纤纤维，超强耐磨。手背防压，掌心加厚护垫，腕带魔术贴，透气，带有指尖灵敏触屏。 ★2.产品符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 十六、绳索保护套（1个） 1.快拆结构设计，在尖锐、易磨损等环境提供保护，防止绳索和扁带的磨损及割裂。 2.基本要求：PVC或编织类材质，耐腐蚀，耐磨损，用于绳索或扁带保护。 3.长度50 cm（±5cm）。. 39; 手提式强光照明灯; ★1.隔爆等级：≥CT6，可在各种易燃易爆场所安全工作（提供产品防爆合格证扫描件并进行电子签章）。 2.采用固态免维护LED光源。具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。强光远射距离，实测大于1100米，弱光大于900米。 3.具有电量指示和低电压警示功能设计：提手处具有4格电量显示，每格为25%，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 4.额定电压DC11.1 V，额定容量：≥6400 mAh。 5.光源（LED）：额定功率（LED） 3×3W。 6.平均使用寿命：≥100000h。 7.连续放电时间：强光≥ 6h，工作光≥ 12 H，频闪≥ 22 H。 8.实测可视射距：≥1100m。 9.充电时间： 6～8h。 10.电池使用寿命：≥1000次。 11.外形尺寸直径：≤70mm*168mm。 12.重量：≤0.95kg。 13.防护等级：≥ IP68。. 40; 备用气瓶（9L）; - 气瓶容积：9L。气瓶上印有“压缩空气；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；重量；生产日期；检验周期；使用年限；产品标准号；警示；发现纤维断裂或损坏，不应充装”永久性字样标识。工作压力30MPa。带有气瓶保护套。. 41; 19专职消防员备勤帽; 1.面料成分：涤棉混纺，主面料为消防深火焰蓝毛涤混纺薄哔叽，里料为涤纶网纱，帽口条为涤麻棉布。 2.帽墙饰带为消防专用，帽檐花为金色刺绣，帽饰带为金色绳结式，帽钉为免缝扣，软帽徽为消防专用，铝气眼为深火焰蓝色。. 42; 19消防夏备勤服; 1.主面料：天丝羊毛，粘纤混纺。 2.耐摩擦色牢度：≥4级。 3.耐水色牢度：变色≥4级。. 43; 19专职消防员春秋备勤服; 1.面料成分：羊毛混纺，含≥70%羊毛、≥15%涤纶短纤、≥10%莱赛尔、≥1%导电纤维和≥4%氨纶的毛涤混纺弹力哔叽，阻燃、透气。. 44; 19专职消防员冬备勤服; 1.面料成分：≥70%羊毛、≥15%涤纶短纤、≥10%莱赛尔、≥1%导电纤维、≥4%氨纶。. 45; 19专职消防员圆领作训衫; 1.主面料：聚酯纤维混纺。 2.撕破强力：经纬向均≥64N。 3.耐摩擦色牢度：干磨≥4级。. 46; 19专职消防员长袖体能训练服; 1.主要成分为涤纶（聚酯纤维）和棉的混纺面料速干透气。 2.斜插暗口袋、裆部打结加固。. 47; 19消防短袖体能服; 1.材质：主面料100%涤纶或聚酯纤维与弹性纤维混纺材料。 2.耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4级。 3.耐摩擦色牢度：干磨≥4级。. 48; 19消防备勤无袖衫; 1.材质：主面料100%涤纶或聚酯纤维与弹性纤维混纺材料。. 49; 19消防春秋作训鞋; 1.材质：鞋面材质主要采用织物或汉麻网布，鞋底为EVA（轻质减震材料与橡胶组合底，增强耐磨性和抓地力，内嵌高密度透气缓冲垫。 2.快速系带闭合方式，低帮结构。. 50; 19消防编织内腰带; 1.材质：尼龙帆布不锈钢扣头，材质采用聚酯纤维耐磨、耐拉伸的材料制成。最小破断强度不低于4500N，正常使用时能安全承载消防员的体重以及在救援过程中可能产生的附加荷载。. 51; 19消防编织外腰带; 1.材质：尼龙帆布，塑料卡口。 2.尺寸：≥5.5cm，腰带尼龙布尺寸≥4.5cm。. 52; 竹凉席; 1.材质：竹制。 2.规格：90cm×200cm（±4cm）。. 53; 棉被; 1.面/里料：32/32火焰蓝混纺平布，填充物聚酯纤维和棉。 2.絮料：白色涤纶热熔絮片，总重量≥2000g±75g。. 54; 棉褥; 1.材质：棉和聚酯纤维混纺，填充物聚酯纤维和棉。 2.絮料：白色涤纶热熔絮片，总重量≥2000g±75g。. 55; 口杯; 1.主材质：PP塑料，深蓝或浅蓝。 2.尺寸：≥8cm×10cm。. 56; 脸盆; 1.颜色：深蓝色。 2.材质：塑料。 3.用途：适用于消防内务、户外拓展、应急救援等场合。 4.尺寸：外直径38cm、内直径34cm、底直径22.5cm、高11cm（尺寸均允许偏差±1.5cm）。. 57; 白床单; 1.制式白色床单：加厚纯棉材质，带有定型线设计、不起球。 2.尺寸：115cm×210cm（±5cm）。. 58; 毛巾; 1.主面料：400克全棉深蓝色/浅蓝色消防毛巾。. 59; 领章、胸标; 1.肩章分为剑形硬/软肩章和徽标元素包括橄榄枝、五角星、消防斧、水带、交叉斧头、水枪等四边形套式肩章/领章。 2.版面为深火焰蓝色标准尺寸：≥22.5mm（长）×4mm（宽）×2mm（厚），底部为魔术贴。. 60; 现场指挥终端（警情接收手持终端）; ✱1.能够接收市119指挥中心警情分发系统发来的本辖区内实时火警信息，接收调派信息时间≤3S。 ✱2.具备接警、出动、到达、结案全过程跟踪记录。 ✱3.具有战斗群组功能，群组内能够上传现场图片、文字信息、语音、视频至群组。 ✱4.终端离线时通过语音自动提醒。 ✱5.可按时间周期查询本辖区发生的火警信息。 ✱6.可以接收通知公告；具备按警情编号、时间、地址检索和统计辖区内历史警情信息功能。 ✱7.可以通过终端录入人员、车辆、装备信息；支持移动端人员值班排班信息管理。 ✱8.支持处置完成警情后，对该案件进行结案处置汇报。 9.接警出警过程中可以进行实时定位。 10.网络：至少支持移动、联通、电信三大运营商网络，支持的网络至少包括：网络：至少支持移动、联通、电信三大运营商网络，支持的网络至少包括： GSM：B2/B3B/B5/B8； WCDMA：B1/B8,TDS：B34/B39； TDD：B34/B38/B39/B40/B41； FDD：B1/B3/B5/B8，CDMA：BC0。 11.屏幕尺寸≥6.1英寸，分辨率≥720×1560，RAM+ROM:≥4GB+64GB。 12.电池容量：≥6000MAh。 13.摄像头：前置≥800W，后置≥1600W+500W+30W。 ▲14.外壳防护等级：≥IP67【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 ★15.支持实时接收市警情分发平台推送的本辖区消防警情信息，并且能够与辖区消防中队同时接收警情（提供承诺函，格式自拟，并进行电子签章）。. 61; 800M手持电台; ★1.全面兼容成都市800兆TETRA数字集群无线通信系统。 ★2.防爆标志：达到Ex ib ⅡB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ib ⅢC T130℃ Db（可燃性粉尘）（提供产品防爆合格证扫描件并进行电子签章）。 3.1.8英寸及以上彩色显示屏、强光下可视，中文操作界面，支持中文（拼音）、英文、数字等输入方式。 4.内置蓝牙模块，蓝牙协议版本不低于4.0。 ▲5.防尘防水等级≥IP67【提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验（测）报告（带CMA标志）扫描件，并进行电子签章】。 6.具备以下基本功能：个呼、组呼、全双工免提通话、预占优先呼叫、呼叫显示、呼叫限制、通话组扫描、迟后进入、优先监听组、动态重组、双向鉴权、环境监听、缩位拨号、拨号规则、通话提示、背景组、遥晕、遥毙、单站集群提示、超出服务区显示等功能。 7.支持导航功能：手持电台用户实时获取指定终端的相对距离和相对方位，从而快速找到指定终端位置。 8.具备弱信号区域预警功能：当手持电台进入弱信号区以及从弱信号区回到强信号区时，可分别给予提示音提醒。 9.具备单独工作模式：工作人员单独执行任务时，当手持电台在规定时间内没有按下任意键，即自动触发报警。 10.具备数据功能：支持状态消息、闪信、短数据业务、WAP等数据等功能，长短信字收发符数不少于500个汉字。 11.对讲机应支持语音降噪，即使在嘈杂的大噪音环境下也能提供清晰的语音。 12.具备端到端加密功能，支持语音和短数据业务的加密。 13.每台配备原厂防爆锂电池（不低于2200mAh）、背夹、吊绳、充电器。. 62; 有线座机电话; 1.屏幕背光，来电显示，铃声选择。 2.去电号码存贮，并可查阅、暂停功能。. 注： 1.本项目核心产品为灭火防护服。 2.强制采购节能产品：无。 3.优先采购节能产品：无。 4.优先采购环境标志产品：无。 5.因系统固化原因，投标人在填报《中小企业声明函》时，《中小企业声明函》中的标的名称按照“购置清单”表格中的“产品名称”填写。 6.本项目所有标的的所属行业为：工业。 7.本项目均不允许采购进口产品。 ★（三）质量要求（在投标文件中针对本项内容提供承诺函原件，格式自拟并进行电子签章，否则投标文件作无效处理） 1、中标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，承重、焊接、无尖角毛刺等，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。 2、货物必须符合或优于国家（行业）强制性标准。 3、货物制造质量出现问题，中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人负担，采购人有权实地了解和检查中标人的货物质量和供货进度。 4、货到现场后交付采购人使用前由于中标人运输、装卸、保管不当造成的质量问题，采购人不负责修理，费用由中标人负担。 （四）其他要求 1、售后服务要求： （1）备件送达期限：在设备的使用寿命期内,中标人保证接到售后通知后7天内提供维修更换所需的备件。 ★（2）质保期：1年，自采购人项目整体验收合格之日起开始计算。质保期满后，中标人应向用户提供技术服务和备品备件供应（在投标文件中针对本项内容提供承诺函原件，格式自拟并进行电子签章，否则投标文件作无效处理）。 （3）在质保期内由中标人负责保修，排除故障，提供非操作不当造成的部件、配件的更换，因操作不当或外部原因损坏，造成部件的更换，应由采购人承担有关费用。 （4）质保期内出现质量问题，中标人须提供7×24小时热线服务和现场支持服务，在接到通知后30分钟电话响应，2小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经中标人3次维修仍不能达到本项目约定的质量标准，视作投标人未能按时交货，采购人有权退货并追究投标人的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，中标人亦应负责修复，但费用由采购人承担。超过质保期后维修只收取零配件成本费。 （5）投标人须建立完善的售后服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，并能提供本地化服务，能提供完善全面的培训、技术指导和及时的维修、维护服务。 ★（6）投标人须在投标文件中承诺：若中标后，在交货时须按照采购人要求提供满足投标文件中响应的技术参数要求的产品批次的检测报告或证书原件至采购人处核验真伪（若有需要采购人还可向“证明材料”的签发（或出具）单位或市场监督管理部门求证核实），采购人进行查验与比对，不能提供原件或是提供的原件与投标文件中不一致的、或者核实后存在虚假情形的按“提供虚假材料谋求成交（中标）”处理，采购人可将上报相关财政部门进行处理（在投标文件中针对本项内容提供承诺函原件，格式自拟并进行电子签章，否则投标文件作无效处理）。 - 结合安装调试，投标人应派售后服务工程师培训操作维修人员，直至采购人技术人员能掌握设备的使用，能排除常见故障。 - 投标人针对本项目制定项目实施方案，包括：①货源组织；②运输保障；③人员配置及分工；④进度安全保障措施；⑤质量保障措施；⑥应急计划安排。 - 投标人针对本项目制定售后服务方案，包括：①售后服务体系；②巡检制度；③备件（易耗品）供应方案；④售后服务人员配置。 - 投标人针对本项目制定技术培训方案，包括：①培训内容及培训方式；②培训计划及培训团队人员配置。 - 投标人2023年1月1日（含）至今，需具有类似业绩。 - 演示要求：本项目涉及现场演示，投标人自行准备演示所需的软硬件设备搭建演示环境，现场仅提供电源，演示时长不超过10分钟。演示地点：成都市青白江区同济大道80号4栋2楼204号（盛华企业园内）。 说明：1、带“★”号的项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则投标文件作无效处理。 2、带“▲”、“✱”号参数（条款）为本项目重要参数（要求），适用于评分。带“▲”号参数技术参数（条款）投标人须按招标文件要求提供相应证明材料进行佐证，否则不得分；未作要求的以投标人的偏离表的响应情况为准。带“✱”号参数（条款）提供现场演示。 3、本项目明确要求提供证明材料或承诺函的，以提供的证明材料或承诺函为准判断是否偏离。未明确要求提供证明材料或承诺函的，以偏离表为准。 4、本项目规定的国家、行业、地方等标准如有最新标准，均按最新标准执行。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 签订合同后60日内完成项目的配送、安装及调试等，并交付采购人验收、使用。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 成都市新都区，采购人指定地点。 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、预付款，合同签订后，中标人应当向采购人交付等额的税票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00% 2、尾款，项目所有货物安装调试完成、移交所有资料文档并经采购人验收合格后，中标人应当向采购人交付等额的税票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.验收时间：项目所有货物安装调试完成并移交所有资料文档后15日内进行验收，验收应在双方共同参加下进行。 2.验收办法：采购人与中标人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定进行验收。 3.由采购人组织验收，针对采购项目的采购需求、政府采购合同约定的权利义务等事项进行逐一初步验收，并出具验收报告，验收不合格的，中标人须在采购人要求的时间内作出整改，整改完成备案后，由采购人出具项目验收合格报告。 4.验收标准：按招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 质保期：1年，自采购人项目整体验收合格之日起开始计算。保修范围：本项目采购的所有产品。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 详见合同条款 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

无