招 标 文 件

项目名称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生实验室实验用仪器设备项目

项目编号：XJCY2026-HWCG005

采购人(盖章)：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

联 系 人：时老师

电    话：13899961899

采购代理机构(盖章)：新疆创越咨询管理有限公司

联 系 人：王配然

电    话：18129219272

日    期：2026年4月

目录

第一章 招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	4

第三章  投标人须知	10

第四章  采购需求	18

第五章  评标原则及办法	22

第六章  合同条款（仅供参考）	32

第七章  附件	36

附件 1：投标文件封面格式	36

附件 2:   投  标  函	37

附件 3：法定代表人身份证明	38

附件 4：授权委托书	39

附件 5：投标人资格证明材料	40

附件 6：投标报价表（开标一览表）	41

附件 7：采购需求偏离表格式	43

附件 8：公司业绩一览表	44

附件 9：项目人员配备情况表	45

附件 10：其他商务技术文件材料	46

附件 11：中小企业声明函（服务）	47

附件 12：残疾人福利性单位声明函（如有）	48

附件 13：监狱企业声明函（监狱企业适用）	49

附件 14：投标保证金汇款凭证和退还保证金说明函	50

附件 15：代理服务费承诺函格式	52

附件 16 同意招标文件条款声明	54

附件 17 虚假应标承担责任声明	55

附件 18：投标人认为有必要提交的其他相关证明材料	56

# 第一章 招标公告

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生实验室实验用仪器设备项目公开招标公告

项目概况

乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生实验室实验用仪器设备项目的潜在投标人应在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2026年05月12日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJCY2026-HWCG005

项目名称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生实验室实验用仪器设备项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：179124.1

最高限价（元）：179124.1

采购需求：

标项一:

标项名称:乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生实验室实验用仪器设备项目

数量: 1

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍：乌鲁木齐市第十二中学采购一批理化实验室仪器设备，具体要求详见招标文件。

合同履约期限：自合同签订之日起20日内到货

本项目是否接受联合体投标：□是 ☑否

二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所投产品货物的制造商须为符合采购标的对应行业(工业(制造业))划分标准的中型、小型或微型企业，需提供《中小企业声明函》，投标单位需逐条对所有货物制造商进行填写，遗漏或未填写视为不符合资格条件。

3.本项目的特定资格要求:无

三、获取招标文件

时间：2026 年 04   月21日至 2026 年 04月 28 日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 05 月12 日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2026 年   05    月 12 日 11：00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目 ”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆-安信CA服务热线0991-7810912；翔晟CA服务热线025-66085508；新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：

(1)本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件上传方式；
(2)各投标人在投标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法上传或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；
(3)投标人在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用“政采云投标客户端”时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心、代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标；
(4)投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；
(5)投标人在投标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购－开标评审”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为30分钟内，若投标人在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担；
(6)投标人登录政采云平台，在开标时间后30分钟内用“项目采购－开标评审”功能进行解密投标文件，若投标人在规定时间内未按时解密的，视为响应无效。解密与加密投标文件须使用同一个CA。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合 评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增 加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）

地 址：乌鲁木齐市仓房沟中路97号

联系人：时老师

联系电话：13899961899

2.采购代理机构信息

名 称：新疆创越咨询管理有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市

联系方式：18129219272

3.项目联系方式

项目联系人：王配然

电 话：18129219272

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 | 1、项目名称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生实验室实验用仪器设备项目 2、标项名称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生实验室实验用仪器设备项目 3、项目编码：XJCY2026-HWCG005 |
| 2 | 采购人 | - 1、名 称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校） - 2、地 址：乌鲁木齐市仓房沟中路97号 3、联系人：时老师 4、联系电话：13899961899 |
| 3 | 代理机构 | 1、单位名称：新疆创越咨询管理有限公司 2、地 址：新疆乌鲁木齐市 3、联 系 人：王配然 4、联系电话：18129219272 |
| 4 | 采购项目预算 | 17.91241万元，投标人投标报价超过预算，投标无效 |
| 5 | 最高限价 | 17.91241万元，投标人投标报价超过最高限价，投标无效 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金，已落实 |
| 7 | 采购内容 | 乌鲁木齐市第十二中学采购一批理化实验室仪器设备，具体要求详见招标文件。 |
| 8 | 供货期限 | 自合同签订之日起20日内到货 |
| 9 | 交付或实施地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 质保期 | 自验收合格正常使用之日起质保3年 |
| 11 | 付款方式 | 具体以实际签订合同为准 |
| 12 | 采购项目的属性 | 货物类 |
| 13 | 采购方式 | 公开招标 |
| 14 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 15 | 分包转包 | 不允许 |
| 16 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许进口产品投标 |
| 17 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 18 | 投标人资格证明文件要求 | 基本资格、资信证明文件： 1.具有独立承担民事责任的能力； 投标单位是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”复印件； 投标单位是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 投标单位是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； 投标单位是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； 投标单位是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； 投标单位是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； - 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - （1）提供2024年度或2025年度由会计师事务所出具财务审计报告； （2）新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（投标人自行出具书面声明，格式自拟，加盖公章） 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （1）依法缴纳税收的相关材料： 开标日前半年内任意三个月缴纳税收的凭证复印件；缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税； （2）依法缴纳社会保障资金的相关材料： 开标日半年内任意三个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据； 5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标人自行出具书面声明，格式自拟，加盖公章） 6.法律、行政法规规定的其他条件： （1）信用查询： 投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用公示查询栏查询的“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的。（以本项目发出公告之后查询时间有效，信用信息截止时点为开标当日，如有争议代理机构可现场查询）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将被拒绝。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（投标人自行出具书面声明，格式自拟，加盖公章） （3）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包（投标人自行出具书面声明，格式自拟，加盖公章） 7.政府采购政策资格要求：本项目专门面向中小企业，所投产品货物的制造商须为符合采购标的对应行业(工业(制造业))划分标准的中型、小型或微型企业，需提供《中小企业声明函》，投标单位需逐条对所有货物制造商进行填写，遗漏或未填写视为不符合资格条件。 8.特定资格要求：无 |

| 19 | 投标 有效期 | 90 日历天（实质性要求，如不满足将导致废标） |
| --- | --- | --- |
| 20 | 政府采购政策支持 | 1.财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中 小企业发展管理办法〉的通知》（财库[2020]46 号文）； 2.财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关 问题的通知》（财库[2014]68 号文）； 3.财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库[2026]141 号）； |
| 21 | 投标保证金数额及交纳方式 | 投标保证金金额：3400元（叁仟肆佰元整） 收款单位：新疆创越咨询管理有限公司 账号：991908743210000 开户银行：招商银行乌鲁木齐光明路支行 行号：308881029042 保证金缴纳方式：保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等政府采购法律法规中要求的非现金形式 递交保证金截止时间：投标单位应在提交响应文件截止时间前按招标文件规定的金额、形式等，按标项将投标保证金交到保证金收款账户（采用电汇或网上银行支付的，须在提交首次响应文件截止时间前到账） 必须按要求注明：第十二中学实验室仪器设备采购保证金 注：投标保证金以支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式递交的，需在递交保证金截止时间前将原件扫描件发送至采购代理机构指定邮箱：99258087@qq.com，投标人以转账支票形式递交的须承担支票退票等情况带来的一切后果。未按上述要求缴纳投标保证金的，投标文件将被拒绝评审。 |
| 22 | 投标保证金的退还 | 1.未中标单位，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内原账户退还； 2.成交单位在采购方确认中标单位后自合同签订之日起 5 个工作日内退还中标单位的投标保证金； 3.因投标单位账户问题导致无法正常时间内退付的，采购人和采购代理机构不承担相应责任。 |
| 23 | 评标 方法 | 综合评分法 |
| 24 | 评标委员会 | 评标委员会构成：5人及 5 人以上单数，由技术、经济等方面的专家共同组成。 |
| 25 | 核心产品 | ●智能数字实验盘 |
| 26 | 同品牌同制造商问题 | 不同供应商提供同一品牌产品，或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则：本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品（或核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格，评审得分相同的，按照采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选供应商。 |
| 27 | 投标文件要求 | 1.本项目采用不见面开标，投标人需要递交加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需登录“政采云”平台(https://www.zcygov.cn/)开标大厅完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“新疆政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 3.中标单位根据采购人要求中标后提供纸质版投标文件标书，具体要求以通知为准。 |
| 28 | 投标文件递交截止时间、地点 | 递交截止时间：2026 年 05 月 12 日 11:00（北京时间） 电子形式递交至：新疆政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 解密时长：30 分钟。 如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。 |
| 29 | 开标 时间 | 2026年 05 月12 日 11:00（北京时间） |
| 30 | 开标 地点 | “政采云”平台（https://www.zcygov.cn/） |
| 31 | 公布 媒体 | 新疆政府采购网 |
| 32 | 履约 保证金 | 无 |
| 33 | 样品 | ☑无 □有 |
| 34 | 兼投不兼中说明 | 本项目不适用 |
| 35 | 推荐的中标候选人数量 | 推荐的中标（成交）候选人数：3名。 |
| 36 | 定标主体 | 采购人确定1家中标单位 |
| 37 | 中标人并列的处理 | 中标单位综合评分并列的，采购人将确定报价得分较高者为中标人 |
| 38 | 招标代理服务费收取标准和方式 | 采购代理服务费的标准与收取：中标单位支付。 依据《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第31号），执行《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库[2018]2号）的规定。本项目采购代理服务收费参照依据国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）中招标代理服务收费标准收取，由中标单位在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付。注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算，不足4000元按4000元收取。 代理服务费银行账号（同投标保证金账户）： 收款单位：新疆创越咨询管理有限公司 账号：991908743210000 开户银行：招商银行乌鲁木齐光明路支行 行号：308881029042 需注明：第十二中学实验室仪器设备采购代理费 |
| 39 | 异常低价处理措施 | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约服务的，评标委员会应当应当启动异常低价投标（响应）审查程序，按照财政部下发的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号问执行最新规定。 2.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%； （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%； （3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%； （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 3.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于上述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 4.投标单位书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标单位为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标单位为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标单位为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 5.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能在规定时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
| 40 | 质疑及答复 | 1.中华人民共和国财政部令第94 号《政府采购质疑和投诉办法》 第十一条 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。 2.质疑函及必要的证明材料应通过以下方式之一递交至采购代理机构： 1）当面送达原件； 2）信函邮寄、快递原件，采用此方式时，采购代理机构不受理逾期送达的质疑，投标单位自行承担邮件误投、逾期或丢失的风险和责任； 3）电子邮件将原件的扫描版发送至下列指定电子邮箱，采用此方式提出质疑的，投标单位应在电子邮件发出后立即电话告知采购代理机构； 3.采购代理机构接收质疑函的联系方式如下： 联系人：王老师 电话：18129219272 邮箱：99258087@qq.com 备注：投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑 |
| 41 | 合同 | 1.中标通知书发出后 30 日内中标人须与采购人完成合同签订 2.中标单位与采购人签订合同后及时将合同扫描件（PDF 版）发送至代理机构邮箱，若因中标单位原因导致无法在规定时间（签订合同后 2 个工作日 内）内将合同在新疆政府采购网公示，后果自负。 |
| 42 | 其他说明 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长 30 分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请投标单位提前调试好在线参标电脑各项配置。 2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标单位及时办理 CA 锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各投标单位获取招标商文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标单位仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因投标单位资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，投标无效，责任自负。 招标文件中如有内容冲突的地方，以投标人须知要求为准。 4.投标单位应对字体置黑的条款、注有“投标无效”“无效响应情况”字样的条款，以及商务条款中加注“★”“▲”“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由投标单位自行承担。 5.本表是对“投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾应以本表内容为准。 6.项目执行过程中，所运用到的文件均以国家或自治区颁布的最新文件为准。 |

# 第三章  投标人须知

一、招标文件涉及术语的内涵及解释

（一）“政府采购当事人 ”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、投标人和采购代理机构等。

（二）“采购人 ”和“需方 ”是指招标人。

（三）“采购代理机构 ”是指负责本项目招标流程的社会服务代理机构。

（四）“投标人 ”是指向本次采购人提交投标文件的投标单位。

（五）“投标人 ”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（六）“招标文件 ”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

（七）“投标文件 ”是指投标人根据本招标文件向采购人提交的全部响应性文件。投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

（八）“采购文件 ”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

（九）“货物 ”是指投标人成交后根据投标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、产品等。

（十）“工程 ”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

（十一）“安装 ”是指投标人中标后按投标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

（十二）“服务 ”是指供方根据招标文件和合同的规定承担的服务。

（十三）“知识产权 ”是指通过签署投标函，投标人应确认其为所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已经从其所有人那里得到了适当的授权。投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷， 由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（十四）“ 自主创新产品 ”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物和服务。

（十五）“节能产品 ”或者“环保产品 ”是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品并在产品认证证书有效期内的。

（十六） 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。

根据财库《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

（十七）“进口产品 ”是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

（十八）“ 书面形式 ”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

二、招标

（一）综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规， 已办理招标申请，并得到行业主管部门审核批准，现通过招标来择优选定货物服务的投标人。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容全部做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致投标无效，其风险由投标人自行承担。

（二）招标文件的构成

招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

1、招标公告

2、投标人须知前附表

3、投标人须知

4、采购需求

5、评标原则及办法

6、合同条款及格式

7、附件（投标文件格式）

（三）招标文件的修改与补充

招标文件的修改将以网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，采购人可决定是否延长投标文件递交截止时间和开标时间，并将此变更以网上公告的形式通知投标人。

三、投标

（一）投标综合要求及说明

1、投标人投标应按照采购人标书要求有分包的按分包投标，且每包只能报一个方案进行投标，否则按无效投标处理；

2、投标人对投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；

3、投标人在投标文件中所列出的所有货物、服务等均视为包含在投标项目以及报价中；

4、投标人在本次项目中所提供的服务对于招标文件中的响应情况必须体现在技术偏离表中；

5、采购人发现具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中， 中标投标人如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，采购人也有权宣布中标结果视同无效。采购人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

6、采购人可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

7、投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和需方均无义务和责任承担这些费用。

8、本项目不接受联合体投标。

（二）投标文件的制作

投标人须按招标文件及政采云平台电子投标文件的要求制作投标文件。

（三）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（四）投标报价

1、投标人应根据招标文件要求和范围报价。

2、投标价格应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用，包括包装费、运输费（含装卸费）、安装费、调试费、检测费、保险费等，并通过合格验收的全部价格，采购人不必再单独支付其他任何费用。

投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。投标货币为人民币。

（五）投标有效期

投标文件在正式递交之日起90 日历天有效。

- 投标保证金

- 1、投标保证金以电汇等非现金方式缴纳。

2、投标保证金的退付

1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，我公司应当自收到投标人书面撤回通知之日起5 个工作日内，由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

2）未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出之日起 5 个工作日内， 由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3）中标人的投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5 个工作日内，由我公司退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3、如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

1) 投标人在《招标文件》中规定的投标有效期内撤回其《投标文件》的；

2) 中标人在规定期限内未能按规定签订合同的；

3) 投标人在《投标文件》中提供虚假证明材料、虚假技术参数的；

4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

5)《招标文件》、法律法规规定的其它情形。

（七）投标文件的份数和签署

投标文件中要求由投标人法定代表人或被授权人签字或盖章的内容必须签字或盖章，要求盖公章的必须加盖公章。否则视为无效响应。

（八）投标文件格式

招标文件提供的规定格式见附件。

（九）投标文件递交

投标人应当在投标截止时间前，将生成的“ 电子加密投标文件 ”上传递交至“政府采购云平台 ”,投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台 ”拒收。

（十）投标截止时间

投标截止时间为：见投标人须知前附表。

采购人可以补充通知的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

四、开标

采购代理机构按招标文件规定的开标时间（见投标人须知前附表）举行此次开标会议，开标地点政采云平台 https：//www.zcygov.cn/政采云不见面开标大厅。

开标会议在有关监督部门及投标人的监督下，由采购代理机构组织并主持。

开标后，将由采购代理机构按照递交投标文件的先后顺序公开宣读有效投标人的投标报价，以及采购代理机构认为必要的其它内容。

采购人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

五、评标

（一）评标流程

评标工作由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标流程详见第五章评标原则及办法。

（二）注意事项

在评标期间，评标过程严格保密。评标委员会可要求投标人对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。

评标委员会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

六、定标

（一）定标原则

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

（二）定标程序

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限为 1 个工作日。

邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐投标人名单和推荐理由随中标结果同时公告。

七、中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

八、签订政府采购合同

（一）合同授予原则

采购人将把合同授予经评标委员会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

采购人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购货物数量的权力。

（二）合同的签署、履约及验收

签署：采购人于中标通知书发出之日起30 日内与中标人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据，需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。采购人所发出的中标通知书对需方和中标投标人具有同等法律效力。

若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或拒签、变相签订合同，采购人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令【2017】第 87号第七十一条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定办理。此时可由采购人按照排名顺序与下一投标人签订合同或重新组织招标。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金不予退还。

履约：中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

验收：采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

九、其他

中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件由采购人及招标代理公司负责解释。

十、澄清与质疑

（一）综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理公司提出询问，采购人和招标代理公司应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的，可以在规定期限内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人质疑实行实名制，质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意质疑，干扰政府采购正常工作秩序。

（二）澄清或质疑答复按照：中华人民共和国财政部令第94 号—政府采购质疑和投诉办法

# 第四章  采购需求

一、有关说明

(一)投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，不得缺漏，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

(二)采购需求中标注“★”号条款为重要条款，其他为一般技术条款，负偏离扣除相应的分数。

二、项目基本情况

| 标项号 | 标项名称 | 采购内容 | 数量 | 采购预算 （人民币/元） | 供货期限 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生实验室实验用仪器设备项目 | 乌鲁木齐市第十二中学采购一批理化实验室仪器设备，具体要求详见招标文件。 | 1批 | 179124.1 | 自合同签订之日起20日内到货 | 自验收合格正常使用之日起质保3年 |

项目编号：XJCY2026-HWCG005

项目名称：乌鲁木齐市第十二中学（乌鲁木齐市外国语学校）理化生实验室实验用仪器设备项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：179124.1

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1.标的名称、数量及技术需求或服务要求等：详见采购需求；

2.项目属性：货物类

3.数量：1批

4.最高限价：17.91241万元

5.落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）等。本项目中小企业划分标准所属行业为：工业（制造业）。

6.项目概况

乌鲁木齐市第十二中学采购一批理化实验室仪器设备，具体要求详见招标文件。

三、采购标的供应服务须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范和其他要求。

投标单位所提供的货物满足国家规定的质量保证要求，按照国家、行业的有关规定或原厂制造商承诺实行“三包”服务，达到国家现行质量标准和行业现行质量最新标准规定执行。

四、采购需求的商务和技术标准要求：

（一）商务要求：

| 序号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期限 | 自合同签订之日起20日内到货 |
| 2 | 质保期 | 自验收合格正常使用之日起质保3年 |
| 3 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天 |
| 5 | 履约保证金 | 不收取 |
| 6 | 付款方式 | 具体以实际签订合同为准 |
| 7 | 采购及安装要求 | 1.所投货物（服务）在“分项报价”栏必须明确填报所投货物（服务）详细的型号配置及技术指标。所投货物（服务）总价中包括货物金额、安装调试费、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金等，本合同价格一般不得做任何变更与调整 ，如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标单位自行承担，采购人将不再另支付任何费用。 2.所有投标货物（服务）的生产、制造、安装等各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按约定的技术要求和规范。 3.质量保证：所投货物（服务）必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的正品商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，投标方应保证其提供的货物（服务）在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。产品质量、技术性能等有误导、虚假行为给采购人造成损失的责任由投标人承担。 |
| 8 | 售后服务 要求 | - 1.设有售后服务机构，以处理所有的售后维修服务，能够保证长期稳定的售后服务，并提供24小时服务。 - 2.投标单位须对合同中规定的产品，提供经测试、验收合格后至少3年的质保期，在此期间，因产品制造质量不良及安装造成的损坏（包括由此造成的甲方其它财物损失）而产生损坏或不能正常工作，投标单位应免费维修和正常保养。 |
| 9 | 视频演示要求 | - 开标当天通过资格和符合性审查的投标单位才能进入评审环节进行演示，投标单位需提前下载准备好腾讯会议软件，按文件要求时间进入会议室等候室等待通知，进入会议室后必须先把名称修改为公司名称。投标人须提前准备好演示视频，视频中所演示内容按评分标准要求演示，投标人须提前做好相关准备工作，视频中所演示内容必须使用真实设备及软件系统进行操作，提前录制好演示视频，开标当天直接播放，使用PPT进行演示不得分。总演示时间不得超过3分钟。 - 腾讯会议号：265-963-153，入会密码：0512 - 开标当天通过资格和符合性审查的投标单位在2026年05月12日12时00分进入腾讯会议 |

- 技术参数标准及要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁 磁性材料，线圈轴向长度不小于80 mm， 能充两极间距大于 28mm、磁极截面积小 于 42 mm×24 mm 的蹄形磁体以及截面积 小于 42 mm×24 mm 的条形磁体，电源与 线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V | 1 | 台 |
| 2 | 天文望远镜 | 口径 80 mm～150 mm；宜配寻星镜、转角 镜、太阳投影屏和投影屏连接杆；配 8 mm～40 mm 长、短不同焦距的目镜 3 个~ 4 个；带有极轴镜和电动跟踪设备 | 1 | 个 |
| 3 | 注射器 | 100mL | 6 | 个 |
| 4 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档 直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 25 | 台 |
| 5 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A； 直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A； 40A、8s自动关断 | 4 | 台 |
| 6 | 感应圈 | 电子开关式 | 2 | 台 |
| 7 | 木直尺 | 1000mm | 13 | 只 |
| 8 | 钢卷尺 | 5m | 2 | 盒 |
| 9 | 游标卡尺 | 150mm，0.02mm | 2 | 把 |
| 10 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 30 | 台 |
| 11 | 金属钩码 | 50g一盒 | 12 | 套 |
| 12 | 电子停表 | 0.01s | 25 | 块 |
| 13 | 电火花打点计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 25 | 个 |
| 14 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口 | 2 | 台 |
| 15 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿 | 3 | 台 |
| 16 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 1 | 台 |
| 17 | 条形盒测力计 | 5N | 50 | 个 |
| 18 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm | 2 | 个 |
| 19 | 高中数字演示电表 | 直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm | 3 | 只 |
| 20 | 绝缘电阻表 | 500V | 1 | 只 |
| 21 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 10 | 只 |
| 22 | 多用电表 | 数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 | 5 | 只 |
| 23 | 微电流放大器 | 多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出 | 3 | 台 |
| 24 | 摩擦计 | 教师用,测力 0–5N、精度≤±0.5% FS | 25 | 套 |
| 25 | 离心轨道 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的2个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置。环形轨道环内径≥140mm，短坡高≥120mm，长坡高/圆环半径倍数不大于4。钢球和塑料球直径Φ25mm。球自长坡顶部滚下，应能连续(在轨道顶部不脱离与轨道的接触)沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 | 2 | 套 |
| 26 | 毛钱管(牛顿管) | 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。 | 2 | 套 |
| 27 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 10 | 套 |
| 28 | 气垫导轨 | 不小于1200mm | 1 | 台 |
| 29 | 小型气源 | 气压不小于5kPa，低噪声 | 1 | 台 |
| 30 | 自由落体实验仪 | 供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。 | 2 | 套 |
| 31 | 平抛竖落仪 | 仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。产品由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。1、主体采用塑料注塑成型，外形的长宽高尺寸分别为133mm×70mm×180mm。2、释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。3、撞击器为机械式，有释放撞杆开关、撞杆及弹簧等构成。4、钢球Φ19mm。 | 2 | 个 |
| 32 | 平抛和碰撞实验器 | 产品由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和玻璃球直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 25 | 套 |
| 33 | 碰撞实验器 | 供高中物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。产品由轨道、小平轴、水平固定螺丝、C形夹、档球板、支球柱、玻璃靶球、钢球、重锤等组成。1.轨道应采用铝形材加工制成，表面烤漆处理；2.C形夹夹持范围不小于40mm；3.钢球和玻璃球直径为16mm。 | 25 | 台 |
| 34 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 2 | 套 |
| 35 | 向心力演示器 | 结构：手动 / 电动双模式，旋臂最大工作半径 120-160mm（符合 JY0331-93），含变速轮组、弹簧测力计、可换配重球（钢球 / 铝球）测量：力值显示精度≤±0.01N，半径调节精度 ±1mm，可定性验证 F=mv²/r 或 F=mω²r转速：电动款 0-300rpm 可调，手动款带调速手柄，运行平稳、噪声≤60dB功能：可演示向心力与质量、半径、角速度的关系，对比直观 | 1 | 台 |
| 36 | 纵波演示器 | 中学物理演示纵波的传播、反射等；仪器采用支架（塑料）悬挂弹簧形式，全长110cm、Φ60mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属可上下调节，整套仪器包括机架1套（螺旋弹簧1套、振源2套）；连接杆10根；反光白布1块。 | 1 | 套 |
| 37 | 绳波演示器 | 电动液晶显示式，产品由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V 50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 2 | 套 |
| 38 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 2 | 个 |
| 39 | 发波水槽 | 一、用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象；二、结构：主要由壳体、水槽、振动源,附件及光源等组成，水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，1、壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45°装有平面镜；2、振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成；3、光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V 100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗；4、水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块。主机体规格尺寸：290mm×264mm×320mm. | 1 | 套 |
| 40 | 弹簧振子 | 产品为气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。1.导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。2.滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。3.刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。 | 2 | 套 |
| 41 | 弹簧振子 | 产品为立式结构。由底座、立杆、吊线锺、弹簧、刻度尺等构成。1.底板为木质，附脚。2.立杆采用直径不小于10mm圆钢制成，表面电镀处理。 | 1 | 套 |
| 42 | 简谐振动投影演示器 | 原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。1.塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。2.激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。3.振动弹片为表磷铜，长为100mm、宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。4.入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，Φ60mm、高80mm。5.电机为直流低速电机，每分钟100转。6.反射镜及支架应为一体，反射镜的外形尺寸为：40mm×12mm×1.5mm。 | 1 | 台 |
| 43 | 匀速圆周运动投影器 | Φ60mm、高80mm | 1 | 台 |
| 44 | 单摆振动图像演示器 | Φ60mm、高80mm | 1 | 台 |
| 45 | 单摆运动规律演示器 | 摆球：金属球 φ25-30mm，质量≥50g，空气阻力小；摆线长度可调（300-1000mm），摆角 0-50°（量角器精度 ±1°）计时：数显计时器精度≤0.001s，支持单周期 / 多周期测量，可自动计数功能：可验证 T²∝L，测量重力加速度，误差≤±1%；含摆长调节机构与水平调节脚尺寸：底座≥300×200mm，支架高度≥450mm，稳定不倾倒 | 1 | 套 |
| 46 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振 | 2 | 台 |
| 47 | 浸润和不浸润现象演示器 | 两个劈尖状容器，利用劈尖处的毛细现象，明显显示浸润现象（用无色透明硅酸盐玻璃和水）和不浸润现象（涂有疏水材料的玻璃或者无色透明聚四氟乙烯板材和水） | 1 | 个 |
| 48 | 液体表面张力演示器 | 可观察不同形状、不同状态的薄膜，薄膜产生的收缩效果等，宜能支持表面张力测量实验 | 1 | 套 |
| 49 | 毛细现象演示器 | 应由直立的毛细管组和玻璃连通装置两部分组成，分别固定于支架背板上。毛细管组由三根固定在支架上的毛细管组成，毛细管的内径分别为Φ0.3 mm±0.1mm、Φ0.6 mm±0.1 mm 和Φ0.9 mm±0.1mm，管长为 200 mm±1 mm。毛细管的外径、外观缺陷和内应力要求应符合 JY/T0450。每套实验器应另配三种规格的毛细管各 10 支作为备件。毛细管的耐水性应达到 HGB1 级 | 1 | 套 |
| 50 | 伽尔顿板(道尔顿板) | 可变速率，能模拟 2 种以上气体分子运动速率分布曲线；实验中小球堆积的包络线模拟麦克斯韦气体分子速率分布曲线；速率增高时，小球堆积在窄槽中的包络线向右移，不同速率的曲线峰值都应在板内 | 1 | 台 |
| 51 | 气体定律实验器 | 不小于 50 mL 活塞式气室，应提供修正体积数据。宜配套使用气压传感器 | 2 | 套 |
| 52 | 玻意耳定律演示器 | 由带刻度气室、活塞、支架、底座、气压表等组成。利用活塞改变气体体积，气密性好，无漏气现象 | 1 | 套 |
| 53 | 盖·吕萨克定律演示器 | Φ60mm、高80mm | 1 | 套 |
| 54 | 气压模拟演示器 | 由透明塑料气缸、活塞、钢球、振动器等组成，振动器振动幅度可调（模拟温度变化） | 1 | 套 |
| 55 | 饱和水汽膨胀液化演示器 | 透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全 | 2 | 套 |
| 56 | 箔片验电器 | 结构：金属球（φ≥15mm）+ 镀铬金属杆 + 2 片铝箔（厚度≤0.02mm，长度≥40mm），透明玻璃罩保护灵敏度：靠近≥100V 带电体即可张开，张角稳定、无漂移；底座绝缘电阻≥10^10Ω套件含：验电器 1 台、橡胶 / 玻璃摩擦棒各 1 根、毛皮 / 丝绸各 1 块、绝缘底座符合 JY202-85《箔片验电器》标准，电荷消失后箔片可完全回零 | 1 | 对 |
| 57 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。半枕形导体下方应有一个导电挂钩，导电挂钩不应有尖端。圆筒导体的直径应不小于 55 mm，长度应不小于 100 mm。半枕形导体应宜用 304 号及以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与 D－YDQ－Z －100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电，10 min 内指针验电器的指针张角应≥30 | 1 | 副 |
| 58 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 50 | 个 |
| 59 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A | 25 | 个 |
| 60 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 25 | 个 |
| 61 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 13 | 个 |
| 62 | 双刀双掷开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质，接触可靠。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为 4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 13 | 个 |
| 63 | 焦耳定律演示器 | Φ60mm、高80mm | 1 | 套 |
| 64 | 球形导体 | 由圆球形导体或开口的圆球形导体、绝缘支杆和底座构成。导体宜用 304 号以上不锈钢制成，球体直径应不小于 90mm。性能要求：使静电导体与 D－YDQ－Z －100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电，10 min 内指针验电器的指针张角应≥30 | 1 | 个 |
| 65 | 移电球(验电球) | 带有绝缘棒的金属小球 | 1 | 个 |
| 66 | 验电羽 | 由绝缘支架、金属片、细尼龙绳、螺钉等组成。绝缘支架上装有两片金属片，两金属片间夹有若干长条形细尼龙绳 | 1 | 对 |
| 67 | 验电幡 | 由长方形铜丝网、绝缘支柱、底座等部分组成。绝缘部分宜用有机玻璃制成 | 1 | 个 |
| 68 | 尖形布电器 | 由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座等组成；锥形部分尖端和圆柱形部分需有挂钩。导体宜用不锈钢（304号以上）制成，直径应不小于 70 mm，柱体长度应不小于 100 mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z－100 型指针验电器连接，用 9 kV 高压使导体带电，10 min 内指针验电器的指针张角应≥30º | 1 | 个 |
| 69 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 2 | 套 |
| 70 | 电荷间作用力演示器 | 电极：黄铜小球（φ8-12mm）2 个，间距可调（5-50mm），符合库仑定律演示需求传感与显示：数显力传感器（分辨率≤10^-5N），实时显示静电力大小；距离刻度精度 ±1mm功能：可演示同种电荷相斥、异种电荷相吸，验证力与距离 / 电量的关系供电：可选充电锂电池（续航≥4h）或 AC 220V，适配课堂移动演示 | 1 | 套 |
| 71 | 电场线演示器 | 由单点电极演示板、双点电极演示板（同种电极和异种电极）、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成 | 2 | 套 |
| 72 | 平行板电容器 | 由底座、极板、介质板等构成，两平行板间距离可调，最大应不小于 100 mm，最小距离应不大于 3 mm。介质板插入两极板中间后，极板与介质板间应能接触。极板装配后，两块板面之间的相对面积应能任意调节，相对面积变化应能从100％变化到零。宜采用转动或平移错开极板改变相对面积的方式 | 1 | 套 |
| 73 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等 | 1 | 套 |
| 74 | 演示可调内阻电池 | 气压调节式及其改进型 | 2 | 个 |
| 75 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环等组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应不小于 8V。接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应不小于 5 V。不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应不大于 4 V，电流应不大于 0.4 A | 1 | 个 |
| 76 | 阴极射线管 | 磁偏转管，使用高压为 60 kV，负载电流为 200 μA 的直流高压电源，阴极射线管应能工作，电子束轨迹的亮度应≥100cd/m2 | 1 | 个 |
| 77 | 阴极射线管 | 示直进管，十字板竖立时在玻壳端面应有十字板的阴影。荧光亮度应比环境亮度高 1.5 cd/m2以上 | 1 | 支 |
| 78 | 阴极射线管 | 机械效应管，卧式、立式。滚轮叶片上应涂有不同颜色的荧光粉。工作时亮度应不低于 50 cd/m | 1 | 支 |
| 79 | 阴极射线管 | 静电偏转管，在偏转板上加 250 V 直流电压时，电子束轨迹末端偏转应不小于12 mm，工作时亮度不低于 100 cd/m2 | 1 | 支 |
| 80 | 低频信号发生器 | 10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W | 1 | 台 |
| 81 | 高频信号发生器 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 1 | 台 |
| 82 | 教学信号发生器 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号 | 1 | 台 |
| 83 | 蹄形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 5 | 个 |
| 84 | 强磁针 | 高磁能积磁体 | 10 | 个 |
| 85 | 安培力演示器 | 由底座、磁体组、转盘（角度调节范围0°～360°）、矩形线框、可调节匝数的线圈（匝数：50、100、150、200、250、300）、挂钩和支架等组成；可研究安培力与导线长度、电流、磁场强度、电流方向和磁场方向夹角的关系 | 1 | 套 |
| 86 | 自感现象演示器 | 由小灯泡、灯座、变压器、电位器、单刀开关、旋钮开关、接线柱等组成。仪器面板分为“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印有电路原理图并分别标有两部分的工作电压。导线采用暗线布置，内部接线应与面板上的原理图一致。性能：通电时，与自感线圈串联的小灯泡亮的时间应明显滞后于与滑动变阻器串联的小灯泡；断电时，与自感线圈并联的小灯泡应瞬间闪亮（亮度比断电前有明显增强）后熄灭，或持续亮片刻后再熄灭 | 1 | 台 |
| 87 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 1 | 套 |
| 88 | 电磁阻尼演示器 | 摆式；在磁场中的整体铝板（或铜板）、开缝的铝板（或铜板）和非金属板做的摆，摆动时显示强阻尼、弱阻尼和无阻尼 | 1 | 套 |
| 89 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 | 1 | 套 |
| 90 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 1 | 台 |
| 91 | 日光灯原理演示器 | 核心组件：8-20W 透明日光灯管（可观察灯丝）、电感镇流器（带铁芯，可视结构）、启动器（氖气型）、保护开关电路：可演示启动器作用、镇流器自感高压与限流功能，支持故障模拟功率：≤60W，工作电流≤0.37A，无明显发热尺寸：面板≤600×400mm，便于桌面演示 | 1 | 套 |
| 92 | 洛伦兹力演示器 | 有洛伦兹力演示管、亥姆霍兹线圈 | 1 | 台 |
| 93 | 电子束演示器 | 热电子发射，充入惰性气体，有加速电极和偏转电极，示波管原理 | 1 | 台 |
| 94 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。 | 25 | 套 |
| 95 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650mm，宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有 0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5 条平行光，宜为不同颜色。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 1 | 套 |
| 96 | 玻璃砖 | 外形尺寸：上底长为 35 mm，两底角为60°±0.5°和 45°±0.5°，高度为 35mm± 1 mm，厚度为 15 mm±1 mm；上下两面底面平行度为 0.10 mm；以抛光的梯形面为基准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为 0.1 mm；玻璃砖中的一梯形面为粗加工面，表面粗糙度为Ra6.3，上下底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理 | 25 | 块 |
| 97 | 光的折射全反射实验器 | 包括演示屏、折射镜、光源、光源座、反射镜、底座、漫反射镜等。可折叠，演示屏半径≥130 mm，半圆玻璃折射镜半径≥35 mm | 4 | 套 |
| 98 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 包括光具座、白光光源（亮度和焦距可调）、光屏、光栅、多缝、双缝、单缝 3个、偏振片 1 对、牛顿环、起偏器等。性能要求：可以观察清晰的白光干涉条纹 | 1 | 套 |
| 99 | 激光光学演示仪 | 包括演示屏、圆形光盘、光源、分束器、扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺、平行平板、光刻衍射片、偏振器、劈尖、牛顿环、伽利略望远镜、潜望镜、双面镜等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm；圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 2 | 台 |
| 100 | 双缝干涉实验仪 | 包含光源、滤光片、单缝、双缝（标记双缝间距）、遮光筒（可以测得或标记双缝到光屏的距离）及测量系统（带游标卡尺或螺旋测微器）等；不加滤光片时可调出白光的干涉条纹，加上滤光片后可以清晰呈现 5 条以上干涉条纹 | 2 | 台 |
| 101 | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻棒、通信演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6 m，传光束长度≥400 mm，横截面≥2.55 mm2，白光透过率≥50%，传像束长度≥350 mm，传像工作面积≥100 mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于 900 个 | 1 | 台 |
| 102 | 光电效应演示器 | 由锌板、镀镍铁板或铜板、紫外线灯、微安表及接线柱等组成，内附微电流放大器和高压电源。其中，紫外线灯的功率范围为 5 W～20 W | 1 | 台 |
| 103 | 试管 | φ32mm×200mm | 30 | 支 |
| 104 | 玻璃管 | φ5mm～φ8mm | 1.5 | 千克 |
| 105 | 碘 | 试剂 | 100 | 克 |
| 106 | 一般材料 | 磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等 | 1 | 套 |
| 107 | 晶体和非晶体样品 | 石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶 | 1 | 套 |
| 108 | 演示实验器材 | 云母片、电解电容器(25V，470µF～1000µF)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00 | 1 | 套 |
| 109 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 | 25 | 套 |
| 110 | 箔片验电器器材套件 | 结构：金属球（φ≥15mm）+ 镀铬金属杆 + 2 片铝箔（长度≥40mm），透明玻璃罩保护套件含：验电器 2 台、橡胶 / 玻璃摩擦棒各 2 根、毛皮 / 丝绸各 1 块、绝缘底座灵敏度：靠近带电体（≥100V）即可使箔片张开，张角稳定、无漂移绝缘性：底座绝缘电阻≥10^10Ω，无漏电干扰 | 50 | 套 |
| 111 | 锉刀(平板) | 500mm，带柄 | 1 | 个 |
| 112 | 三角锉刀 | 250mm，带柄 | 1 | 个 |
| 113 | 什锦锉 | 长 160 mm，锉刃部分 80 mm，三角形、方形、圆柱形、半圆形、扁平、尖扁等，齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐 | 1 | 个 |
| 114 | 手剪 | 钳工工具，剪铁皮、铜片 | 1 | 个 |
| 115 | 直角尺 | 钳工工具 | 1 | 个 |
| 116 | 台钻 | φ1mm～φ13mm | 1 | 台 |
| 117 | 手电钻 | φ1mm～φ13mm | 1 | 台 |
| 118 | 钻头 | φ1mm～φ13mm | 2 | 套 |
| 119 | 砂轮机 | 单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板 | 1 | 台 |
| 120 | 工作服 | 棉质 | 1 | 件 |
| 121 | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力 | 1 | 套 |
| 122 | 照相机原理模型 | 凸透镜成像，像距可调 | 2 | 个 |
| 123 | LED光源 | 距光源 500 mm 处照度 800 1x～900 1x；发光形状、亮度均可调，能形成 F 光源、T 光源等发光形状 | 25 | 个 |
| 124 | 电动离心转台 | 180-720r/min,转速连续可调；支杆直径10mm，全长140mm | 1 | 台 |
| 125 | 波动弹簧 | ≥130圈，拉伸弹簧，，扁形钢丝密绕，弹簧刚度2.0×10-3 N/mm～5.0×10-3 N/mm | 4 | 套 |
| 126 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成；球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm | 10 | 套 |
| 127 | 乳胶管 | 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ | 10 | m |
| 128 | 钉板实验材料 | 钉板、气球等组成；用密钉板时水袋不破，用疏钉板时水袋破 | 2 | 套 |
| 129 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥长200 mm×宽100 mm×高100mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥长220 mm×宽120 mm×高50mm | 2 | 套 |
| 130 | 潜水艇浮沉演示器 | 由潜水艇模型（水箱透明）、注射器、软乳胶管组成。能连续完成下沉、上浮，悬浮时倾斜≤10° | 2 | 套 |
| 131 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成 | 13 | 套 |
| 132 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，斜面板尺寸：长 915 mm×宽 100 mm×高 20 mm | 25 | 套 |
| 133 | 数显外径千分尺 | 量程 0~25 mm，分辨率 0.001 mm | 2 | 只 |
| 134 | 数显游标卡尺 | 量程 0~ 150 mm，分辨率 0.01 mm | 2 | 把 |
| 135 | 钢直尺 | 量程 600 mm，分度值 1 mm | 13 | 把 |
| 136 | 半导体性质实验材料 | 包括二极管、三极管等，便于接入电路，实验效果要明显 | 2 | 套 |
| 137 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 13 | 套 |
| 138 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩 | 13 | 套 |
| 139 | 长方体组 | 含铜、铁、铝、木材 4 种材质，包括 6 cm3、8 cm3、10 cm3、12 cm3、14 cm3、20 cm3等 6种不同体积 | 1 | 套 |
| 140 | 案秤 | 量程 0 kg〜10 kg，分度值 10 g，普通准确度等级，有“CMC”标志 | 1 | 台 |
| 141 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa；充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa | 2 | 个 |
| 142 | 电子打火枪 | 电加热丝 | 2 | 个 |
| 143 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 2 | 个 |
| 144 | 锥子 | 锥头长 77 mm，锥杆直径渐变 | 2 | 个 |
| 145 | 木工锯 | 框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为 30 mm，该端锯条倒角，一头固定（45°）式需加固，一年内螺钉处应不开裂，也可两端用锯鼻；绞绳不少于 16 根，绞片有细绳拴住；锯条长 400 mm，厚度 0.5 mm，采用 65Mn 冷轧钢带，硬度在HV399 以上，应有弯曲强度和拨齿性能，齿距 2.5 mm，开好锯路，锯口有安全包扎 | 1 | 把 |
| 146 | 曲线运动软管 | 孔径2.5-3cm，长度80-100cm、配套钢球 | 4 | 个 |
| 147 | 一次性滴管 | 塑料滴管 2ml 100个/包 | 1 | 包 |
| 148 | 气球 | 50个/包 | 1 | 包 |
| 149 | 乒乓球 | 乒乓球 40mm ABS 新材料，无缝注塑，白色 / 黄色可选，弹跳高度 240-260mm， | 30 | 个 |
| 150 | 棉线 | 200米/卷 | 1 | 卷 |
| 151 | 滴瓶 | 125Ml | 150 | 个 |
| 152 | 磁力加热搅拌器 | 最大搅拌量 1 L，搅拌速度 0 r/min～1200 r/min，加热盘温度 50 ℃～200 ℃ | 1 | 个 |
| 153 | 氯化钾 | 试剂 | 250 | g |
| 154 | 氯化钙 | 试剂 | 250 | g |
| 155 | 氯化镁 | 试剂 | 250 | g |
| 156 | 氯化钡 | 试剂 | 25 | g |
| 157 | 碳酸钠 | 工业 | 1000 | g |
| 158 | 碳酸氢钠 | 工业 | 1000 | g |
| 159 | 大理石 | 块状 | 1500 | g |
| 160 | 碳酸钙 | 粉末 | 500 | g |
| 161 | 葡萄糖 | 试剂 | 250 | g |
| 162 | 蔗糖 | 试剂 | 250 | g |
| 163 | 石蕊 | 指示剂 | 10 | g |
| 164 | 酚酞 | 指示剂 | 5 | g |
| 165 | 电动离心机 | 转速≥4000 r/min，无刷电机，带电锁，有定时器 | 1 | 台 |
| 166 | 磁力搅拌器 | 搅拌量 10L 转速范围 200~2000rpm 调速方式旋钮功率 30W 不锈 钢外壳材质和工作台面无刷电机仪器尺寸：245*150*70mm | 24 | 台 |
| 167 | 离心沉淀器 | 转速范围：0-4000rpm（无级调速），精度 ±20rpm最大离心力：≥1800×g，适配常规沉淀分离容量：20mL×6/12（角式转头，对称装载防失衡）噪声：≤70dB，运行平稳功率：≤40W，温升低、能耗小 | 1 | 台 |
| 168 | 金属酒精灯 | 灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm。 | 10 | 个 |
| 169 | 酒精喷灯 | 灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm。 | 4 | 个 |
| 170 | 水浴锅 | 控温范围：室温 + 5℃-100℃，控温精度 ±0.5℃，波动度≤0.2℃加热功率：300W（1 孔）-1800W（8 孔），PID 智能控温内胆：304 不锈钢，尺寸可选（如 300×150×150mm），带排水口孔数：1/2/4/6/8 孔，适配试管、锥形瓶等常规容器保护功能：低水位报警、超温自动断电 | 1 | 个 |
| 171 | 注射器 | 100ml | 30 | 个 |
| 172 | 注射器 | 50ml | 30 | 个 |
| 173 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 10 | 个 |
| 174 | 电子天平 | 500g | 2 | 台 |
| 175 | 电子天平 | 1000g | 2 | 台 |
| 176 | 电子停表 | 1．教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1．5V；数据可精确到0．01s；以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表；2．具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能；3．秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能；4．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落；5．应符合 QB/T 1908-1993《电子停表》规定的技术要求。 | 30 | 个 |
| 177 | 原电池实验器 | 包括缸体、带固定和可移动接线柱的缸体盖板、铜电极板、锌电极板、铁电极板、铝电极板、碳棒、导线等 | 30 | 个 |
| 178 | 高中微型化学实验箱 | 外观尺寸 480×370×190mm（±10mm），手提式便携设计箱体材质 高密度环保聚丙烯（PP），耐酸碱、抗冲击，无锐边内部结构 珍珠棉 /eva 定制卡槽，器材独立固定，防碰撞、易取用 | 30 | 个 |
| 179 | 溶液导电演示器 | 电表式，干电池电源，首先校准到电表指示满量程，用电流法相对比较 5 种溶液的导电能力 | 1 | 个 |
| 180 | 微型溶液导电演示器 | 电表式，干电池电源，首先校准到电表指示满量程，用电流法相对比较 5 种溶液的导电能力 | 25 | 个 |
| 181 | 中和热测定仪 | 又称简易量热计，包括反应容器、盖板、温度计、环形玻璃搅拌棒 | 30 | 个 |
| 182 | 气体实验微型装置 | 含单球短管、单球长管、双球管、集气管、制气管等硬质玻璃仪器，无明显外观缺陷，规格 30 mL，配置齐全，能组装成整套的综合性微型实验装置；试剂瓶规格 12 mL，不少于 28 个。能完成与氧气、二氧化碳、氢气、一氧化碳等气体有关的实验，包括燃烧的条件实验 | 30 | 个 |
| 183 | 氢燃料电池演示器 | 含一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm | 1 | 个 |
| 184 | 氢燃料电池实验器 | 含一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm | 10 | 个 |
| 185 | 电解槽演示器 | 电解槽体：通常由透明有机玻璃材质制成，便于学生观察内部气泡产生和液面变化等实验现象，槽体有不同的形状和大小，以适应不同的实验需求。电极：一般采用惰性电极，如石墨电极或铂电极，避免电极参与化学反应，确保实验结果的准确性。直流电源接口：用于连接直流电源，可调节电压和电流，以控制电解反应的速率。气体导出管路：分别连接阳极区和阴极区，实现电解过程中产生气体的有效分离和收集。其他组件：部分电解槽演示器还可能配备 pH 指示区域，用于检测溶液酸碱性的变化，或设置密封盖、尾气吸收装置等，以提高实验的安全性。 | 1 | 个 |
| 186 | 离子交换柱 | 尺寸：Φ40-60×400-600mm（高径比 10-30）底部：烧结玻璃砂板（孔径 10-20μm），树脂支撑稳定适配树脂：强酸 / 强碱型离子交换树脂，装填量≥80% 柱容积工作压力：≤0.1MPa，无渗漏 | 25 | 个 |
| 187 | 电泳演示器 | 电泳槽：150×80×100mm，透明 PMMA，配 2-4 组惰性电极（石墨 / 铂）电源：0-30V 连续可调直流稳压，电流≤5A，数显精度 ±0.1V/±0.01A分离通道：宽度 5-8mm，支持血清蛋白 / 胶体电泳，分辨率清晰配套：样品槽、缓冲液槽、电极夹，可快速更换缓冲体系 | 1 | 个 |
| 188 | 丁达尔现象实验器 | 光源：激光 / LED 平行光源，波长 532nm，功率≤5W，光斑直径 3-5mm样品池：100mL 透明玻璃，带密封盖，适配胶体 / 溶液对比实验暗箱：黑色遮光设计，增强现象对比度，可调节光源角度辅助：背景板、遮光罩，适配课堂演示与学生分组观察 | 25 | 个 |
| 189 | 渗析实验器 | 渗析袋 / 管：再生纤维素材质，截留分子量 1000-10000Da，不漏液支架：PP 材质，可固定 3-5 个渗析单元，便于同时对比实验容器：250mL 透明玻璃槽，带刻度，适配恒温 / 搅拌辅助操作渗透效率：2h 内小分子透过率≥80%，大分子截留率≥95% | 25 | 个 |
| 190 | 放电反应装置 | 放电室：透明石英 / 高硼硅玻璃，耐高压（≤10kV）、耐高温（≥300℃）电极：钨 / 铂合金，间距可调（5-20mm），适配空气 / 惰性气体放电电源：0-5kV 可调高压直流，带过载保护，放电稳定无电弧泄漏配套：气体导入管、尾气吸收接口，适配 H₂-O₂爆鸣、氮氧放电等实验 | 1 | 个 |
| 191 | 光化学实验演示器 | 产品结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸：175mm×95mm×140mm。 | 1 | 个 |
| 192 | 容量瓶 | 100ml 壁厚：不小于1.2mm透明钠钙玻璃材质，底座和口部边缘应做熔光处理。 | 30 | 个 |
| 193 | 滴定管 | 四氟乙烯活塞 壁厚1.3±0.3mm刻度标示清晰、均匀 | 30 | 个 |
| 194 | 气体洗瓶 | 500ml，塑料，挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成。 | 10 | 个 |
| 195 | 分液漏斗 | 1.高硼硅玻璃材质；2.规格：锥形，100 mL；3.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 30 | 个 |
| 196 | 分液漏斗 | 1.高硼硅玻璃材质；2.规格：球形，50 mL；3.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 30 | 个 |
| 197 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质；2.规格：60 mL；3.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 100 | 个 |
| 198 | 细口瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质；2.规格：125 mL；3.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 100 | 个 |
| 199 | 滴瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质；2.规格：30mL。滴瓶全高：66±5mm，滴瓶身高：51±5mm，滴瓶外径：35±1.5mm，滴瓶瓶口高：12±2mm，滴瓶瓶口径：17±2mm，滴瓶身厚：1.5mm，滴管全长：80±5mm，滴管上部高：10±2mm，滴管外径：3.5±0.5 mm，滴管厚：1mm，滴管翻口外径：8mm，滴管距底距离：2－5mm；3.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；4.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 100 | 个 |
| 200 | 滴瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质；2.规格：规格：60mL。尺寸：滴瓶全高：80±5mm；滴瓶身高：63±5mm；滴瓶外径：42±1.5mm；滴瓶瓶口高：15±2mm；滴瓶瓶口径：18±2mm；滴瓶身厚：2mm；滴管全长：91±5mm，滴管上部高：12±2mm，滴管外径：3.5±0.5mm，滴管厚：1mm，滴管翻口外径：8mm，滴管距底距离：2－5mm；3.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；4.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 200 | 个 |
| 201 | 滴瓶 | 1.透明钠钙玻璃材质；2.规格：125mL。滴瓶身厚：1.5mm 3.瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；4.产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 200 | 个 |
| 202 | 软胶塞 | 1cm | 100 | 个 |
| 203 | 软胶赛 | 2cm | 100 | 个 |
| 204 | 软胶赛 | 3cm | 100 | 个 |
| 205 | 氯化钠 | 500g | 10 | 瓶 |
| 206 | 胶头滴管 | 玻璃 | 200 | 个 |
| 207 | 胶头滴管 | 塑料 | 200 | 个 |
| 208 | 恒压滴液漏斗 | 30mm | 10 | 个 |
| 209 | 硫酸锌 | 500g | 1 | 瓶 |
| 210 | 碘化钾 | 250g | 1 | 瓶 |
| 211 | 硫酸亚铁铵 | 500g | 1 | 瓶 |
| 212 | 铁氰化钾 | 100g | 1 | 瓶 |
| 213 | 纱布 | 10×12cm 10片/包 | 30 | 包 |
| 214 | 书写白板 | 900mm×1800mm，双面，带支架 | 1 | 块 |
| 215 | 放大镜（铁质） | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 25 | 个 |
| 216 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20mL～3000mL 转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速 | 1 | 台 |
| 217 | 烘干箱 | ≥80L | 1 | 台 |
| 218 | 恒温培养箱 | 室温+5℃～60℃，±1℃，≥80L | 1 | 台 |
| 219 | 酸度计(pH计) | 测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1 | 3 | 台 |
| 220 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 25 | 支 |
| 221 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 9 | 个 |
| 222 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 2 | 台 |
| 223 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm | 8 | 个 |
| 224 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳 | 4 | 个 |
| 225 | 凝胶色谱柱 | 16mm×500mm | 9 | 个 |
| 226 | 微量移液器 | 1µL～10µL | 9 | 支 |
| 227 | 微量移液器 | 20µL～200µL | 9 | 支 |
| 228 | 微量移液器 | 100µL～1000µL | 9 | 支 |
| 229 | 微量移液器 | 500µL～5000µL | 9 | 支 |
| 230 | 移液枪耗材包 | 各规格各1盒 | 1 | 套 |
| 231 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 9 | 个 |
| 232 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 2 | 台 |
| 233 | 玻璃三角刮刀(涂布器) | 玻璃 | 25 | 个 |
| 234 | 酵母菌装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 235 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见；4．标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期；5．切片厚度为6～8μm；6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 30 | 片 |
| 236 | 蛙血涂片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 237 | 表皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 30 | 片 |
| 238 | 胰腺切片(示胰岛) | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 239 | 正常人染色体装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 240 | DNA和RAN在细胞中的分布 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 241 | 线粒体切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 242 | 鼠妇分布研究实验器 | - 组成环境室、过渡室、盖子*3（透明盖子、茶色盖子、带加热器的茶色盖子）、硅胶塞、海绵、电源适配器、O型圈 - 二、功能1.用于探究影响鼠妇分布的非生物因素实验，探究温度、光照、湿度等非生物因素对鼠妇分布的影响。 - 2.环境室可以创造多种实验环境，如不同光照强度、不同温度、不同湿度等，适配多种传感器，模拟鼠妇、面包虫等小型动物生存环境，探究光照强度、温度、土壤湿度等多种非生物条件对其分布的影响。 - 3.过渡室连通两个环境室，利用转动门实现放置阶段鼠妇与实验环境分离，减少人为因素对实验的干扰，更科学严谨。无需自制教具，一体化实验器，鼠妇起始位置科学可控。 - 4.透明盖板可视化设计，方便计数。 - 5.使用碳膜加热电阻加热，温度可调，环境数据实时监测，低功率电子元器件，安全性高，对动物无伤害。 - 6.通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 - 7.配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果更直观明显。 - 三、实验探究温度对鼠妇分布的影响、探究湿度对鼠妇分布的影响、探究光强对鼠妇分布的影响等实验★提供封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证鼠妇分布研究实验器环境室可以创造多种实验环境，如不同光照强度、不同温度、不同湿度等，适配多种传感器，模拟鼠妇、面包虫等小型动物生存环境，探究光照强度、温度、土壤湿度等多种非生物条件对其分布的影响，中标后提供原件备查。 | 1 | 套 |
| 243 | 数字化实验系统 | 支持实验设计、数据采集和保存、数据分析计算等，是一款功能强大的教学用实验数据处理软件。 功能： 1.支持Windows、iOS、Android、MacOS操作系统。 2.支持有线连接，无线蓝牙连接。 3.支持传感器自动识别。 4.可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作。 5.可支持20个传感器同时采集。 6.通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据。 7.根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8.可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9.具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合EDU：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10.实验结果以图片等不同方式进行保存。 11.包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中生物、高中化学7个专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程。 12.软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件。 13.通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 ★14.提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个，提供封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证，中标后提供原件备查，同时提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查。 ★15.提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，提供封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证，中标后提供原件备查，同时提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查。 ★16.在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览，提供封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证，中标后提供原件备查，同时提供网址信息、账户和密码，供评委现场验证或中标后备查。 | 1 | 套 |
| 244 | 通用接口 | 一、结构及外观 通用接口正面为电源指示灯，前端、后端为Lightning接口，用于跟传感器的连接。 二、功能 1.用于传感器与采集器的连接。 2.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 3.具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 1 | 只 |
| 245 | ●智能数字实验盘（核心产品） | 智能数字实验盘是一款功能强大、小巧轻便的数字化实验数据采集设备，可满足中小学各个学科的实验需求；支持有线、无线两种传输模式；内置功能完整的实验操作平台，支持脱离终端设备进行独立实验，支持实验保存，并可随时在智能数字实验盘上查看 一、结构及外观 一体化设计，3.5英寸显示屏居中，7个传感器模块环绕分布；采集器与传感器之间采用Lightning接口，采用环绕式可插拔设计，可任意更换传感器，无需数据线连接 二、规格 支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS 显示屏：3.5英寸TFT 480*320 电容屏 最大采样速率：100,000次/秒 采样解析度：12-bit 内存：16M 传感器接口：7 个 有线连接：USB 2.0 无线连接：蓝牙2.0/4.2双模 内置电池：3000mAh 锂电池 待机时间：6个月以上 使用温度范围：-20℃~70℃ 电源适配器：100V~240V AC / 5V DC 2A 软件：iLabV12 固件升级：固件可通过USB接口进行升级 内置传感器：三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计 ·三轴加速度传感器：量程 -8g~+8g,精度2.5%，可测量空间三个垂直方向上的加速度值 · GPS：最大导航更新率（Maximum Navigation update rate）：5Hz；平面位置精度（Horizontal position accuracy）：2.5m；速度准确度（Velocity accuracy）：0.1m/s ·气压计：量程 50~110kPa，精度 ±4kPa (相对精度: 0.05kPa)，可用于测量周围环境的大气压强lzq，能够灵敏反映因海拔变化引起的大气压的变化 ·相对高度计：分辨率 0.3m，用于测量相对海拔高度，比如，可以获得从某一高度上升或下降到另一高度的具体高度值 三、功能 1、颠覆传统采集器需连接终端设备使用的模式，智能数字实验盘在自身强大的软、硬件支撑下，既可连接外接终端设备，也可脱离终端独立进行数据采集、实验操作，支持有线、无线传输，自成一个功能完整且独立的实验平台 2、内置 3.5英寸电容屏，支持手势操作，触控灵敏、交互便捷，为数据显示、实验采集提供良好的图形界面 3、一体化设计，机身设计有7个传感器接口，支持热插拔；支持近60种传感器，遍及力学、热学、光学、电学、化学、生物等多个领域；内置三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计等传感器；内置传感器与外接传感器模块可并行采集数据 4、高度自由的实验操作。独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置，优化选择多个传感器且数值相差较大时的图像显示，适应多样需求；支持曲线镜像显示 5、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式 6、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析 7、支持7种外接传感器和内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘3种显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验 8、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等 9、具有通用接口模块，可外扩其他类型的传感器，通用接口采用Lightning接口,外扩传感器插头采用双面设计，支持正反盲插接入通用接口，无需关心插入的方向，易插易用 10、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个智能数字实验盘进行充电 11、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔 12、固件升级：固件可通过USB接口进行升级 ★提供封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证智能数字实验盘有7个传感器接口，支持热插拔，支持近60种传感器，内置三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计等传感器，支持7种外接传感器和内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示，中标后提供原件备查。 ★提供封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证智能数字实验盘脱机独立使用时，支持图像、表格两种数据记录方式。并支持对采集频率、采集时间进行独立设置，中标后提供原件备查。 ★提供封面带有CMA和CNAS标志的检测报告复印件加盖公章佐证智能数字实验盘脱机独立使用时，支持对传感器进行校准、标定等设置，中标后提供原件备查。 | 1 | 台 |
| 246 | 心率传感器 | 心率传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录人体的心率值的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为心率耳夹插孔，后端为Lighting接口，附件为心率耳夹。 二、功能 1.用于测量人体的心率值。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS 系统上进行数据采集。 6.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：0~200BPM 2.精度：±2BPM 3.分辨率：1BPM 四、实验 测量人体的心率、测一测自己的心跳等 | 2 | 只 |
| 247 | 心电图传感器 | 心电图传感器采用模块化设计，通过Lightning接口与采集器连接，具有热插拔功能，连接传输稳定。搭配采集器通过有线、无线方式连接电脑、手机或平板等终端进行数据采集，在终端上实时显示并记录人体心电图波形的变化，并绘制图像，可脱离终端独立采集记录所探测到的实验数据并加以保存，以供下载和分析。 一、结构及外观 传感器正面为电源指示灯，前端为探头接口用于连接电极片，后端为Lighting接口，附件为电极片。 二、功能 1.用于测量人体心电图的波形图。 2.传感器采用模块化设计，可任意组合，使用更换方便快捷。 3.外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。 4.传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 5.电极连接线接口为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，连接稳定，无干扰。 6.搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS 系统上进行数据采集。 7.无需校准，即连即用。 三、规格 1.量程：-1mV~5mV 2.分辨率：2.5µV 四、实验 测量人体的心电图 | 2 | 只 |

注：

1.采购需求中标注“★”号条款为重要条款，其他为一般技术条款，负偏离扣除相应的分数。

2.投标单位分项报价必须按照技术参数提供的序号及相对应的货物名称进行逐条报价，如不按顺序或有遗漏或未按数量报价，所造成的后果由投标单位自己承担。

# 第五章  评标原则及办法

一、评标工作中的原则及组织

（一）原则

招标代理公司组织评标，在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正 ”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

1、评标委员会成员人数不少于 5 人，为单数。

2、评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

（二）组织

1、评标委员会： 由采购代理机构从新疆政府采购网-政采云专家库抽取的专家和采购人代表组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的符合性审查、商务审核和技术评价。

2、采购代理机构：由新疆创越咨询管理有限公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作,整理并向评标组分发招标资料、招标文件；做好招标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发，负责对评标委员会推荐的拟中标结果进行审核。

3、监督部门：根据国家有关法律、法规及招标文件的规定,对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

二、评标内容及标准

（一）评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

（二）采购人将组织评标委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的技术和生产能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

（三）评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

5、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

6、评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

三、评标的程序和方法

（一）评标程序

1、资格审查：采购人或采购代理机构对投标人的投标文件进行资格审查，依据招标文件的规定，对投标文件中提供的资格证明材料进行审查，审查合格者进入符合性审查，审查不合格者将被宣布其为无效投标。资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

资格审查

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | - 投标单位是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“营业执照”； - 投标单位是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； - 投标单位是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”； - 投标单位是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书； - 投标单位是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”； - 投标单位是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明； |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - 以下任选其一提供： - 1.提供由会计师事务所出具的上一年度财务审计报告；（如2025年度审计报告未出，可提供2024年度审计报告） - 2.提供近一年供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； - 3.提供由开标日前三个月内投标人开户银行出具的资信证明；新成立公司提供银行出具的有效期内的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明函。（投标单位自行出具，格式自拟，加盖公章） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 1.依法缴纳税收的相关材料： - 开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳税收的凭证复印件；缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 - 2.依法缴纳社会保障资金的相关材料： - 开标日前6个月内（至少提供1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（供应商自行出具，格式自拟，加盖公章） |
| 2 | 信用查询 |  | - 投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用公示查询栏查询的“失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为”未出现不良信用信息记录及其他国家行政机关列入限制行为的。（以本项目发出公告之后查询时间有效，如有争议代理机构可现场查询）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将被拒绝。 |
| 3 | 政府采购政策资格要求 |  | 本项目专门面向中小企业，所投产品货物的制造商须为符合采购标的对应行业(工业(制造业))划分标准的中型、小型或微型企业，需提供《中小企业声明函》，投标单位需逐条对所有货物制造商进行填写，遗漏或未填写视为不符合资格条件。 |

2、符合性审查：评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查。依据招标文件的规定，对投标文件中的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件做出实质性的响应。对于未响应招标文件的投标人将不再进行商务和技术部分评价，将被宣布其为无效投标。

符合性审查

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标报价未超过项目最高限价，报价合理，投标单位对同一个投标文件中对同一个服务未做出两个或多个报价。 |  |
| 2 | 投标文件 完整性 | 提交投标函。投标文件完整，对所有服务内容进行响应，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |  |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金的缴纳主体与投标单位一致，并按时、足额缴纳投标保证金。 |  |
| 5 | 服务期限、质保期 | 满足招标文件要求。 |  |
| 6 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |
| 7 | 其他无效情形 | 投标单位、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

3、经资质审查和符合性审查合格的投标文件（投标人不得少于3 家），评标委员会将对其商务和技术部分作进一步的综合比较和评价，以综合得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的， 由评标组长带领评标委员会成员对各投标人的投标文件按照评审因素的量化指标进一步评审，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评标方法

“综合评分法 ”，即是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为拟中标人。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即完全满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 =（评标基准价/投标报价） ×价格权值× 100%。为使政府采购得到健康有序的发展，评标高度关注综合性价比，采购人不承诺最终最低报价中标，对未中标投标商不作任何解释说明。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的， 由评标组长带领评标委员会成员对各投标人的投标文件按照评审因素的量化指标进一步评审，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

具体评分标准

详细评标表（满分100分）

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 30分 |
| 商务部分 | 10分 |
| 技术（服务）部分 | 60分 |
| 合计 | 100分 |

投标报价部分（30分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 说明： 1.综合评分法中的投标报价得分统一采用低价优先法计算； 2.评标基准价：满足招标文件要求且最后报价最低的投标单位的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／最后投标报价）×30%×100 |

商务评分表（10分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 证明 | 10分 | 投标人2023年1月1日至今完成的类似项目业绩，每提供一项业绩得2分，本项最高得 10 分。 （附合同或中标通知书复印件，合同至少包括合同首页、合同内容描述页、合同盖章页等合同关键页复印件并加盖投标人公章。未按上述要求提供佐证材料或佐证材料不清晰无法辨识内容的本项不得分） |
| 合计 |  | 10分 |  |

技术评分表（60分）

| 序号 | 评审 内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 30分 | 标注“★”的为核心重要技术参数，未标注的为一般参数，根据投标人提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。 1.投标人所投产品技术参数完全响应招标文件要求的，得30分； 2.标注“★”的核心重要技术参数存在负偏离的（7条），此项不得分； 3.一般技术参数存在负偏离的，每一条扣 0.5 分，扣完为止。 注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。 |
| 2 | 项目实施方案 | 10分 | - 投标人根据项目特点制定整体实施方案，方案内容符合采购需求，包括但不限于交货期保障方案、配送方案、项目进度安排方案、测试验收方案、应急保障方案等： - 1.方案内容科学详细，完整严谨，具有针对性、可实施性强的得 10 分； - 2.方案内容较详细，基本符合采购需求，可实施性一般的得 7 分； - 3.内容简单，不太适用本项目，可实施性较差的得 4 分； - 4.方案存在明显缺陷或未提供的不得分。 |
| 3 | 培训方案 | 8分 | - 培训方案（内容包括重要货物产品的技术原理、使用方法、注意事项、设备维护等），内容完整、科学合理，得 8 分，存在缺陷不足或漏洞的，每有一项扣 1 分，扣完为止。 - 说明：本评审内容中“存在缺陷或漏洞不利于项目实施的”是指：存在不适用本项目实际情况、内容不完整或缺少关键节点、前后矛盾、涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 4 | 售后服务 | 6分 | - 就投标单位提供的售后服务方案（包括但不限于①设有售后服务机构，能够保证长期稳定的售后服务②售后保障措施③应急响应时间及售后人员配置④备品备件及质保服务等情况进行评价： - 1.提供的售后服务方案叙述完善详细全面、方案合理性强实操性强，得 6 分； - 2.提供的售后服务方案详细叙述比较完善、方案较合理、实操性好，得 4 分； - 3.提供的售后服务方案叙述基本合理，实操性一般，得 2 分； - 4.未提供任何方案材料的不得分。 |
| 5 | 视频演示 | 6分 | 演示内容： ①传感器可直接镶嵌在智能数字实验盘上，无需数据线连接，智能数字实验盘内置传感器可与外接传感器同时采集，同时采集数量不少于12个。②采集器可通过有线、无线两种方式连接终端设备。连接终端设备使用时，最大采样速率不低于100,000次/秒。③智能数字实验盘可不使用终端设备，独立进行实验采集，可完成对传感器的校准、标定等设置，支持图像、表格两种数据记录方式，支持对采集频率、采集时间进行独立设置。④智能数字实验盘独立使用，以图像形式记录数据时，x轴、y轴均可自由选择传感器，且y轴支持左、右两个y轴独立设置传感器；可对图像进行缩放，镜像翻转。⑤智能数字实验盘独立使用，以表格形式记录数据时，支持显示最大值、最小值、差值等统计结果。⑥智能数字实验盘独立使用，支持多个传感器同屏显示，并可以从传感器显示界面直接点击跳转实验采集页面。 投标单位按序号内容逐条演示，演示时间不超过3分钟，全部满足视频演示内容要求和时间的且视频演示清楚、真实、质量高的得 6 分；缺一项内容或演示不清楚的扣 1 分，扣完为止；演示与本项目无关或未提供的不得分。 注：开标当天通过资格和符合性审查的投标单位才能通过腾讯会议进行远程投屏演示，代理公司现场开启腾讯会议，各投标单位按要求在等候区等候，按文件解密顺序依此邀请投标单位进入会议室进行演示。投标人须提前做好相关准备工作，视频中所演示内容必须使用真实设备及软件系统进行操作，提前录制好演示视频，开标当天直接播放，使用PPT进行演示不得分。 |
| 合计 |  | 60分 |  |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的复印件加盖公章。评分标准中所含的主观分部分由各评委独立评分，计分时取各评委评分的平均值为某个供应商的本项得分（保留2位小数）。评标结果保留两位小数。

（三）变更采购方式后采用的评标方法

经同级政府采购监管部门审核批准由公开招标变更为竞争性投标或单一来源方式采购后，原采用“综合评分法 ”的项目将选择“最低评标价法 ”作为评标方法。

四、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有本章节5.6 规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所属范围。说明应提交书面材料，并随采购文件一并存档。

五、评标委员会的职责及中标投标人的确定

（一）评标委员会的职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二）评标报告

评标委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

6、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

六、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

七、评标委员会及其成员不得有下列行为

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《中华人民共和国财政部令》第 87 号第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

八、投标人的严重违法行为

（一）提供回扣或其他商业贿赂，进行非法促销活动；

（二）以低于成本的价格投标报价，扰乱市场秩序；

（三）相互串通投标，排斥其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法利益；

（四）以向采购人、采购代理机构或者评标专家行贿的手段牟取中标；

（五）提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（六）在投标有效期内撤回其投标， 中标人在规定期限内不签订合同或者不履行合同义务、不按时缴纳中标服务费；

（七）对招标采购造成严重不良影响的恶意报价行为或者其他行为；

（八）其他违反法律法规的行为。

1、采购人确认中标人在本招标活动中有严重违法行为，有权宣布其中标无效。

2、采购人在中标后和履行合同的任何时候确认投标人在投标和履约过程中有严重违法行为，有权宣布其中标无效并提请有关监督管理部门查处，并对情节严重者在两年内拒绝接受其投标。

九、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

# 第六章  合同条款（仅供参考）

（合同最终以与甲方最终签订为准）

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成

如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：                    元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费

及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

3、中标方负责对所供设备进行免费的安装和调试工作；所需的安装配件及辅材由中标方提供；最终报价含安装调试费及一切配件附件费等，如产生其它额外费用均包含在投标报价内，不另做追加。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，

甲方出具的验收结算书等。

2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后付款。

3、付款方式：采购人收到货，安装调试验收合格后开始办理付款手续，具体以实际签订合同为主。

4、说明：实行国库集中支付的单位：甲方应根据采购计划确认的资金支付方式，按规定将货款支付给乙方。其中确认“财政直接支付方式”的，甲方应在规定期限内，向财政国库支付机构提出申请支付令、办理国库支付手续；财政国库支付机构应在规定时间内（不计入甲方付款期限），将货款支付给乙方；确认“财政授权支付或单位自行支付方式”的，由甲方在规定限期内自行将货款直接支付给乙方。

未实行国库集中支付的单位：由甲方在规定期限内自行将货款直接支付给乙方。

备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：接甲方通知后         个日历日内到货、安装调试完毕。

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发

生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由

乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进

行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损

失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的

相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙

方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款 5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，

由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担

甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关

损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗

力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续

履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证

明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知 15 日内书面给予答复，逾期 未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报采购人备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权

向财政厅投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一

致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套。

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签

字后与本合同具有同等法律效力。

甲 方：                                        乙 方：

地 址：                                        地 址：

经办人：                                       经办人：

电 话：                                        电 话：                                        时 间：                                        时 间：

注：最终合同以实际签订为准。

# 第七章  附件

## 附件 1：投标文件封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编码：

标项名称：

投标人名称：              （公章）

投标人地址：

投标人法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

年    月    日

## 附件 2:  投 标 函

致：新疆创越咨询管理有限公司

根据贵方                            （项目名称、标项名称）的招标采购(标项编号:                   )，正式授权的下述签字人                （姓名和职务）代表投标人                     （投标人名称），提交招标文件要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下条款：

(1)我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

(2)我们已详细审查全部招标文件，包括修改意见（如有则附）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标方解释和承担责任的权利。

(3)在投标人须知规定的投标有效期内遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。

(4)如果在规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

(5)同意提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(6)我们同意提供按照招标单位可能出示的与其投标有关的一切数据或资料。

(7)我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(8)我方的投标有效期为自投标文件递交截止之日起为         个日历天。

(9)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至：                                电话：

传真：

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：          年       月       日

## 附件 3：法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年   月   日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

身份证号码：

系           （  投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

备注：1、附法定代表人身份证复印件（正面、反面）。

## 附件 4：授权委托书

本授权委托书声明：我单位的                （法定代表人代表姓名、职务）代表本单位授权                （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就	项目的投标及合同的执行、完成，以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月     日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

日期：          年      月       日

备注：1、附法定代表人身份证复印件（正面、反面）和被授权人身份证复印件（正面、反面）

2、法定代表人投标时，无需提供此附件。

## 附件 5：投标人资格证明材料

## 附件 6：投标报价表（开标一览表）

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

投标单位名称：

价格单位：人民币元

| 投标报价（元） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 投标保证金金额及形式 |  |
| 供货期限 |  |
| 质保期 |  |
| 备注： |  |

注：所有报价均被视为已包含完成招标文件全部要求服务所发生一切费用和税金,是全部工作的价格体现，采购人不再承担任何费用；

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附录：分项报价表

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

投标单位名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 货物标的名称 | 数量 | 型号或规格 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 分项合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表应按标项分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.投标单位分项报价必须按照技术参数提供的序号及相对应的货物名称进行逐条报价，如不按顺序或有遗漏或未按数量报价，所造成的后果由投标单位自己承担。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期 ：

## 附件 7：采购需求偏离表格式

项目名称：

项目编号：

标项号：

标项名称：

| 序号 | 招标文件规定的采购需求商务技术内容要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期 ：

说明：

1.投标单位应当如实填写上表内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，投标单位需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。除本表所列明的所有偏离外，均视作投标单位已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，响应无效。

2.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

3.“备注”处可填写偏离情况的说明。

## 附件 8：公司业绩一览表

项目名称：

项目编号：

标项名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目内容 | 签约日期 | 合同总价 | 项目负责人及电话 | 所在页码 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供同类项目经验（按采购项目内容或评分表要求为准提供有效的证明文件）。

投标单位名称（公章）：

日期 ：

## 附件 9：项目人员配备情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 拟承担工作内容 | 学历 | 职称 | 专业 | 证书 |  | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及范围 | 证书 编号 |  |

注：

1）投标单位根据评分要求如实填写此表格；

2）按项目需求和评分表要求为准提供有效的复印件证明文件；

3）本表不够时按根据评分需求自制。

## 附件 10：其他商务技术文件材料

根据招标文件评分细则要求的或投标单位认为应当或有必要提供的资料

## 附件 11：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（ 含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为         	万元，资产总额为万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为 	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件 12：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中 国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141 号） 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项 目采购活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 附件 13：监狱企业声明函（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：____________

日期：________________________

注：应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 附件 14：投标保证金汇款凭证和退还保证金说明函

致：【采购代理机构】

我方于	年	月	日参加	（项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标单位名称（公章）：

日期 ：

转账或汇款的银行凭证或电子保函证明

（粘贴转账或汇款的银行凭证复印件）

★备注：投标保证金缴费证明复印件加盖公章

说明：投标保证金提交方式为银行电汇或其他方式缴纳，电汇须从投标单位基本账户转出，投标保证金必须在递交投标文件截止时间前到指定的账户，并在汇款单上注明所投项目名称。未领取招标文件、缴纳保证金的投标单位不得参与投标，投标保证金以其他方式递交未按规定时间到账的，由投标单位自行承担。

退还保证金说明函

致：【采购代理机构】

我单位已按项目（项目号：）的招标文件要求，提交的报价保证金（大写金额）元，请贵公司退还时划到以下账户：

收款单位：

收款单位地址：

开户银行：

账号：

联系人：

联系电话：

行号：

备注：

（联系人和电话请填写财务人员，以便我公司财务人员核实退还保证金账户正确性）

注：退款账户应与汇款账户保持一致。

投标单位名称（公章）：

日期 ：

## 附件 15：代理服务费承诺函格式

致：【采购代理机构】

我司在贵公司组织的 【项目名称】  项目（项目编号：  【项目编号】_）投标中若获中标，我司保证在接到成交通知后三日内按招标文件的规定，以网上银行支付形式向招标代理服务费账户支付服务费（中标人须按投保人须知规定的标准向采购代理机构支付采购代理服务费）。由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

投标单位名称（公章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

承诺日期：

投标单位开票信息表格式

项目名称：

项目编号：

如果我单位中标/成交，请贵单位开具服务费发票：

我单位开票信息为：

单位全称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行名称：

开户行账号：

发票接收邮箱：

注：代理服务费到账后，我单位将电子发票（普票）开出，会发至接收邮箱。

投标单位名称（公章）：

日期 ：

## 附件 16 同意招标文件条款声明

致：（招标人或代理公司名称）

为响应你方组织的                    项目的招标文件，项目编号为：      ，我方在参与报价前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投保人的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与报价后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

## 附件 17 虚假应标承担责任声明

致：（招标人或代理公司名称）

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括评标、成交公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与报价响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消成交资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

## 附件 18：投标人认为有必要提交的其他相关证明材料