## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 12,000,000.00

采购包最高限价（元）: 10,876,327.86

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C16020200 硬件集成实施服务 | 绵阳城市道路智能交通管理系统（一期）续期服务项目（2025-2027） | 1.00（项） | 10,876,327.86 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绵阳城市道路智能交通管理系统（一期）续期服务项目（2025-2027） | 1.00（项） | 10,876,327.86 | 总价 | 供应商完成报价明细表报价，报价明细表价格合计不得高于采购包报价。 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：绵阳城市道路智能交通管理系统（一期）续期服务项目（2025-2027）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 绵阳城市道路智能交通管理系统（一期）续期服务项目（2025-2027） | 绵阳城市道路智能交通管理系统（一期）续期服务项目（2025-2027）(集成系统服务) 序号; 设备名称; 服务要求; 数量; 单位; 备注. 一.道路信号智能控制系统（210套）服务，结合满足红绿灯路口信号控制需补充相关硬件和布线、维护等服务要素，相关服务项应满足的指标如下：. 1; 交通信号机服务（1）; 1.具备系统优化和单点优化、线控、单点无电缆线控、感应、多时段、闪灯、全红、关灯、手控等多种工作方式； 2.具有良好的防电网浪涌、防雷击措施；具有漏电保护功能； 3.整机全模块化（插件单元）设计，系统的硬件配置可作弹性调整，机器维修能简化为功能模块现场快速代换； 4.信号机在低温低电压、低温启动检测试验中，在A级耐温条件下，仍满足国标测试要求。 5.可实现不低于32相位控制，相序、相位含义可由用户设置；信号机按普通日，星期和节假日三种日期类型，每种日期类型具有不低于16个时段； 6.标配≥48路灯控输出，可扩充到96路灯控输出，其中1块灯驱板可控制≥16路灯输出。 7.通信接口丰富，包括10MBits/100MBits以太网接口、多个Rs232/Rs485通用异步串口、多个高隔离并行通信接口； 8.至少可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可以使倒计时显示屏变频显示； 9.信号机具有单信号控制器控制多路口倒计时屏设备；所有的倒计时通信接口具有3级信号防雷功能； 10.通过区域计算机和终端计算机，能对信号机的主要参数进行远程调看和设置。 11.每路驱动功率：≥800W（AC220V）；交流输入：220（+20%～－20%）VAC，50HZ±2HZ； 输入功耗：小于50W（不含信号灯）； 12.耐温等级达到A级；; 180; 台. 2; 信号机机柜服务; 1.有防雨、防潮、防尘、防震能力； 2.整机全模块化（插件单元）设计，使系统的硬件配置可大可小，而且机器的维修被简化为功能模块的现场快速代换； 3.预留标准电源插座1只以上，体积（高×宽×深≤1490×610×425毫米），材质：Q235冷轧钢板，含服务期内的维护维修换件，无法维修的需更换新设备。; 180; 台. 3; 交通信号机服务（2）; 1.具备系统优化和单点优化、线控、单点无电缆线控、感应、多时段、闪灯、全红、关灯、手控等多种工作方式； 2.具有良好的防电网浪涌、防雷击措施；具有漏电保护功能； 3.整机全模块化（插件单元）设计，系统的硬件配置可作弹性调整，机器维修能简化为功能模块现场快速代换； 4.信号机在低温低电压、低温启动检测试验中，在A级耐温条件下，仍满足国标测试要求。 5.可实现不低于32相位控制，相序、相位含义可由用户设置；信号机按普通日，星期和节假日三种日期类型，每种日期类型具有不低于16个时段； 6.标配≥48路灯控输出，可扩充到96路灯控输出，其中1块灯驱板可控制≥16路灯输出。 7.通信接口丰富，包括10MBits/100MBits以太网接口、多个Rs232/Rs485通用异步串口、多个高隔离并行通信接口； 8.至少可控制4块通信式三色倒计时显示屏，并可扩充至16块；为适应优化或线控的需要，可以使倒计时显示屏变频显示； 9.信号机具有单信号控制器控制多路口倒计时屏设备；所有的倒计时通信接口具有3级信号防雷功能； 10.通过区域计算机和终端计算机，能对信号机的主要参数进行远程调看和设置。 11.每路驱动功率：≥800W（AC220V）；交流输入：220（+20%～－20%）VAC，50HZ±2HZ； 输入功耗：小于50W（不含信号灯）； 12.耐温等级达到A级； 13..平滑接入现有信号控制系统；; 30; 台. 4; 信号机机柜服务（2）; 1.有防雨、防潮、防尘、防震能力； 2.整机全模块化（插件单元）设计，使系统的硬件配置可大可小，而且机器的维修被简化为功能模块的现场快速代换； 3.预留标准电源插座1只以上，体积（高×宽×深≤1490×610×425毫米），材质：Q235冷轧钢板，含服务期内的维护维修换件，无法维修的需更换新设备。; 30; 台. 5; 防雷单元服务; 1.标称电压 ≥230V 2.标称放电电流≥ 20 kA 3.最大放电浪涌电流≥ 40 kA 4.持续电流的最大允许值 200A 5.雷电脉冲电流（10/350） 10KA 6.电压保护等级在5KA(8/20) ＜1KV 7.雷电脉冲冲击电压1.2/50 ＜1.5KV; 210; 台. 6; 空气漏电保护器服务; 2P 32A，过载/漏电/短路保护; 210; 台. 7; 稳压电源服务; 1.规格：额定容量≥2KVA； 2.额定电流≥9.1A； 3.频率：50Hz； 4.输入电压范围：130~270V； 5.额定输出电压及精度：220（±10%）; 210; 台. 8; 室外防水超五类网络线缆; 1.导体直径: 0.5±0.005mm 2.绝缘高密度聚乙烯 3.缆芯与护套之间加抗拉绳; 4500; 米. 9; 信号机位置迁改服务; 1.信号机基础长*宽*高≤（650*450*500）开挖及浇筑（含地笼） 2.信号机底座长*宽*高≤650*450*300制作(底座外贴彩色瓷砖) 3.信号机取电开挖及恢复。（人工拆除石质、水泥、混凝土、沥青路面、人工挖沟槽、机械回填碾压、C15混泥土垫层、安砌大理石方砖、开挖宽400mm、深600mm、预埋2根φ50碳素波纹管）。; 30; 套. 10; 安装辅材; 转接头、水晶头，钢扎带及塑料扎带、防水胶带、电工胶布、穿刺线夹、金属软管、穿线PVC管等; 30; 套. 11; 倒计时显示屏通讯改造服务; 通讯式倒计时芯片焊接调试，通讯线缆、电源线缆敷设及系统的联调。; 360; 套. 12; 倒计时通讯线; 1.室外RVSP2*0.75信号线 2.软铜丝编织屏蔽; 13500; 米. 13; 倒计时电源线; 1.线芯规格:RVV3*1.5 2.绝缘材质:PVC 3.额定电压(V):300/500 4.导体材质:无氧铜; 13500; 米. 14; 倒计时线路管道开挖及恢复; 人工拆除石质、水泥、混凝土、沥青路面、人工挖沟槽、机械回填碾压、C15混泥土垫层、安砌大理石方砖、开挖宽400mm、深600mm、预埋2根φ50碳素波纹管; 6750; 米. 15; 系统集成费; 系统集成费; 1; 项. 二.优先车辆车载定位设备（20套）服务，结合满足车辆优先定位需补充相关硬件、维护等服务要素，相关服务项应满足的指标如下：. 1; 优先车辆车载定位设备服务; ★1.实现车辆位置、速度、方向等信息的实时采集和上报。 2.采用卫星定位功能； 3.中心频率：BD2 B1：1561.098MHz； 4.灵敏度：BD：-133dBm； 5.单点定位精度：PDOP≤4，水平位置≤3米，垂直位置≤7米； 6.接收机的定位时间：冷启动时间30～45s； 7.更新率：1Hz或者更高； 8.授时精度：≤50ns； 9.供电：≤12V； 10.防护等级：IP65。 11.提供优先车辆车载定位设备服务，含设备维护维修换件，无法维修的需更换新设备。含每年安装及拆除1次; 20; 套. 三.道路智能交通采集系统－雷达视频综合采集（182套）服务，结合满足交通数据采集需补充相关硬件和布线、维护等服务要素，相关服务项应满足的指标如下：. 1; 路段雷视一体机采集服务; 1．设备采用视频和雷达一体化设计融合高精度毫米波雷达与深度学习视频单元；图像分辨率不小于2688×1520（不含OSD叠加），视频帧率1-50帧可设 2．支持多码流并发输出，主码流分辨率可配置为2688×1520，子码流最大支持分辨率为1920×1080 ★3．支持双向10车道的多个移动目标进行检测跟踪，最远可检测250米处的机动车 4．支持不低于8个检测断面的交通信息（速度、流量、时间占有率等）进行检测并显示 5．支持查看实时视频图像、查看抓拍参数信息，并可对网络配置、视频参数、图像参数、串口参数、报警参数等进行设置和修改；图像参数包括饱和度、亮度、对比度、锐度、增益、白平衡、灰度范围等 6．雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定（标定方式可设置为自动/手动），实现雷达检测数据和视频检测数据的融合 7．支持通过web页面查看雷达检测目标、视频检测目标，以及同一个目标ID关联的雷达检测速度、位置和视频检测的车牌、车型、车身颜色等信息 8．支持对雷达参数进行设置，包括：检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数等 9．支持在监控画面内手动划定检测区域 10．支持目标轨迹跟踪和显示，可在监控界面显示目标的实时轨迹 11．支持通过雷达数据列表显示编号、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等; 141; 套. 2; 路口视频雷达综合采集服务; 1.传感器类型≥1/1.8" CMOS 2.视频分辨率:视频图像分辨率≥2688×1520； 3.最小照度：彩色0.1Lux@(F1.2,AGC ON)；黑白0.01Lux @(F1.2,AGC ON) 4.快门：1/25秒至1/100,000秒 5.视频压缩标准：H.264 /H.265 6.图片编码格式：JPEG，BMP等 7.雷达检测：内嵌 8.检测目标：最大支持128个目标检测、场景前后覆盖200米 9.支持加塞检测，可设置拥堵阈值范围百分比、抓拍图片数量、录像总时长、抓前预录时间等； 10.应具有车距违章抓拍设置功能，可分别设置低车速值、中车速值、高车速值，同时设置两车的低安全距离、中安全距离、高安全距离； 11.支持对设定区域内的机动车、行人、非机动车进行检测、目标框跟踪和抓拍；当目标经过抓拍线时进行抓拍，抓拍图片数量可设； 12.通讯接口：硬件接口应至少满足:1个10/100/1000M以太网口;1个RS232，2个RS485，1路DC48V/AC24V交直流自适应电源输入接口；; 41; 套. 3; LED补光灯服务; 1.灯珠数量 ≥16颗 2.色温 6000K-6500K 3.显色指数 >70 ★4.补光距离 20-25米 5.补光光束角 ≤10度 6.光通量 ≥2200lm@25%占空比 7.电源 AC100 V ~ 264 V 8.平均功率 ≤ 35W 9.峰值功率 ≤ 120 W; 182; 套. 4; 空气漏电保护器服务; 2P 32A，过载/漏电/短路保护; 182; 套. 5; 220V电源浪涌保护器服务; 1.工作电压Un（V）≥220 2.限制电压Up（V）≥385 3.标称通流量In（kA）≥20 4.最大通流量Imax(kA)≥40 5.响应时间（ns）＜25 6.漏电流（µA）≤20 7.保护水平Up(kV)≤1.8; 182; 套. 6; 网络信号浪涌保护器服务; 1.工作电压Un（V）≥6/12 2.限制电压Up（V）≥20 3.标称通流量In（kA）≥5 4.最大通流量Imax(kA)≥10 5.响应时间（ns）≤1 6.插入损耗（dB）≤0.2 7.传输速率（bit/s）≥100M 8.接口形式RJ45; 182; 套. 7; 立杆翻新服务; 杆件翻新，含除锈、酸洗、三遍喷漆、杆体喷编码等，原立杆材质Q235,高度6.8米，横杆长度L（9m≤L≤15m），棱锥型。; 146; 套. 8; 设备箱翻新服务; 设备箱翻新480mm*280mm*520mm，1.2mm厚，含除锈、酸洗、三遍喷漆等，箱体喷编码。; 146; 套. 9; 电源线; 1.室外RVV3*2.5 2.导体由多根无氧铜线束绞而成，软结构; 8460; 米. 10; 室外防水超五类网络线缆; 1.导体直径: ≥0.5±0.005mm 2.绝缘高密度聚乙烯 3.缆芯与护套之间加抗拉绳; 1820; 米. 11; 取电管道及网络管道开挖及恢复; 人工拆除石质、水泥、混凝土、沥青路面、人工挖沟槽、机械回填碾压、C15混泥土垫层、安砌大理石方砖、开挖宽≥400mm、深≥600mm、预埋2根φ50碳素波纹管; 8460; 米. 12; 安装辅材; 转接头、水晶头，钢扎带及塑料扎带、防水胶带、电工胶布、穿刺线夹、金属软管等; 182; 套. 13; 立杆及设备拆除运输及安装服务; 立杆及设备拆除运输及安装（含升降车、吊车配合）、基础≥（1800*1800*1500）浇筑及施工; 30; 套. 14; L型立杆地笼; ≥∅450*1500*M24*8孔、主筋；≥M24*1500，箍筋∅10螺纹钢。安装孔立杆配套; 30; 套. 15; 电源线; 1.室外RVV3*2.5 2.导体由多根无氧铜线束绞而成，软结构; 4500; 米. 16; 室外防水超五类网络线缆; 1.导体直径: ≥0.5±0.005mm 2.绝缘高密度聚乙烯 3.缆芯与护套之间加抗拉绳; 750; 米. 17; 安装辅材; 转接头、水晶头，钢扎带及塑料扎带、防水胶带、电工胶布、穿刺线夹、金属软管等; 30; 套. 18; 取电管道及网络管道开挖及恢复; 人工拆除石质、水泥、混凝土、沥青路面、人工挖沟槽、机械回填碾压、C15混泥土垫层、安砌大理石方砖、开挖宽≥400mm、深≥600mm、预埋2根φ50碳素波纹管; 4500; 米. 19; 防雷接地; 定制，杆件防雷接地，10欧姆及以下。; 30; 套. 20; 数据采集设备电费; 电费共两年; 182; 套. 21; 系统集成费; 系统集成费; 1; 套. 四.道路智能交通信息发布系统－LED点阵屏(P16双基色28套）服务，结合满足交通信息发布需补充相关硬件和布线、维护等服务要素，相关服务项应满足的指标如下：. 1; LED全点阵式双基色P16交通诱导屏服务; 1.屏体面积：≥4m*3m； 2.配比：2R1G； ★3.显示颜色：红、黄、绿； 4.点间距：≤16mm；显示解析度：≥3906点/㎡； 5.功耗：≤800W/㎡； 6.亮度调节：1-7级（自动/手动）；显示亮度：≥8000cd/㎡； 7.工作环境温度：≥-30℃~70℃；工作环境湿度：≤10%~95%RH； 8.工作电压：AC220V或380V±15%； 9.通信接口：RS232C/RS485/RJ45；通信方式：异步，半双工或双工；通信速率：≥4800bps；; 28; 套. 2; 双基色显示屏控制盒服务; 1.定制，主用于显示各种文字、符号和图形或动画等。含维护维修换件，无法维修的需更换新设备/材料 2.存储容量：≥2M字节 3.显示 ≥3个标准HUB12接口，1个标准HUB08接口 4.字库：自带16点阵，24点阵标准字库 5.通讯：RS232/RS485/USB; 28; 套. 3; PDU电源分配器服务; 1.保护插位数：≥8位 2.额定负载电流 IR：≥25A 3.额定输出功率：≥4000W 4.额定工作电压UN：≥250V~ 50/60Hz 5.最大持续工作电压Uc：≥320V~ 6.绝缘电阻Ris：>100MΩ; 28; 套. 4; 防雷单元服务; 1.标称电压 ≥230V 2.标称放电电流≥ 20 kA 3.最大放电浪涌电流≥ 40 kA 4.持续电流的最大允许值 200A 5.雷电脉冲电流（10/350） 10KA 6.电压保护等级在5KA(8/20) ＜1KV 7.雷电脉冲冲击电压1.2/50 ＜1.5KV; 28; 套. 5; 微电脑全自动时控开关服务; 1.额定电流≥6A-80A 2.时控范围：1分~168小时计时误差：±2秒/天 3.自动分闸时间：<1S 4.额定短路能力：≥6-10KV 5.额定冲击耐受电压：≥6KV 6.工作温度：≥高温±70℃，低温-25℃ 7.极数：I2P 8.自动合闸时间：<3S; 28; 套. 6; 取电管道及网络管道开挖及恢复; 人工拆除石质、水泥、混凝土、沥青路面、人工挖沟槽、机械回填碾压、C15混泥土垫层、安砌大理石方砖、开挖宽≥400mm、≥深600mm、预埋2根φ50碳素波纹管; 5600; 米. 7; 旧点阵屏显示屏杆件翻新服务; 旧点阵屏显示屏杆件翻新，含除锈、酸洗、三遍喷漆等。原F立杆规格，高9.5m，探臂6m；立杆柱形，直径≥400mm，立杆壁厚≥10mm，横臂壁厚≥8mm；横臂八棱柱形，直径≥200mm。框体尺寸约4m*3m; 28; 套. 8; 电源线; 1.YJV22-3*10 2.规格：≥3*10mm2; 5600; 米. 9; 点阵屏立杆及屏体拆除运输及安装; 点阵屏立杆及屏体拆除运输及吊装，含沙石土方基础开挖、沙石土方建渣运输、基础混泥土浇注、恢复等，设备运输安装调试、开挖浇筑尺寸2200*2400*2800、商混C30。; 5; 套. 10; 杆件地耙; ∅600*2500*M32**16孔，主筋；M32*2500,箍筋∅10螺纹钢。安装孔与诱导屏杆件配套，含2200（9根∅24）*1200（16根∅24）基础地耙。地笼与地耙采用现场焊接的方式焊接。; 5; 套. 11; 电源线; 1.YJV22-3*10 2.规格：≥3*10mm2; 2500; 米. 12; 室外防水超五类网络线缆; 1.导体直径: ≥0.5±0.005mm 2.绝缘高密度聚乙烯 3.缆芯与护套之间加抗拉绳; 125; 米. 13; 取电管道及网络管道开挖及恢复; 人工拆除石质、水泥、混凝土、沥青路面、人工挖沟槽、机械回填碾压、C15混泥土垫层、安砌大理石方砖、开挖宽≥400mm、深≥600mm、预埋2根φ50碳素波纹管; 2500; 米. 14; 防雷接地; 定制，杆件防雷接地，10欧姆及以下。; 5; 套. 15; 安装辅材; 模组链接排线、钢扎带及塑料扎带、防水胶带、电工胶布、穿刺线夹、金属软管、PVC管等辅材; 5; 套. 16; 大屏电费; 电费共两年; 28; 套. 五.道路智能交通信息发布系统－LED点阵屏（P10全彩20套）服务，结合满足交通信息发布需补充相关硬件和布线、维护等服务要素，相关服务项应满足的指标如下：. 1; LED全点阵式全彩交通诱导屏服务; 1.尺寸：4.0米*3.0米，≤P10户外全彩屏； 2.驱动IC：恒流驱动，支持逐点检测 3.控制系统：支持远程控制，逐点检测，各种图像文字显示 4.箱体：双层门设计，防雨防潮 5.温度范围-40~60℃ 6.亮度均匀性≥97% 7.视距：动态距离≥210m；静态距离≥250m 8.盲点率：1/10000 9.控制方式：异步 10.机箱要求：冷轧钢板,机箱为内外两层，内箱体为全封闭、全天候、防风雨型，符合IP65防护等级; 20; 套. 2; 全彩显示屏控制盒服务; 1.与全彩诱导屏配套，并能通过网络接入现有智能交通平台信息发布系统 2.支持多屏播放同步机制 3.支持同步异步双模式 4.支持不小于130万像素点带载能力，最宽4096像素，最高1920像素。 5.支持干兆有线网络。支持立体音频输出。; 20; 套. 3; 智能视频解码器服务; 1.解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统； 2.≥1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，≥1路HDMI、≥1路VGA、≥1路BNC输出接口，1路语音输入，1路语音输出； 3.HDMI最大输出分辨率支持3840*2160； 4.支持开窗、窗口漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示； 5.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小； 6.支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览； 7.支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙； 8.解码能力不低于2路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像、或4路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像、或6路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像、或16路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像； 9.支持对编码格式为H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像进行解码后输出； 10.支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码; 20; 套. 4; 显示屏杆件服务; 1.定制，F杆，高9.5m，探臂6m；立杆柱形，直径≥400mm，立杆壁厚≥10mm，横臂壁厚≥8mm；横臂八棱柱形，直径≥200mm。热镀锌喷塑 2.立杆材质采用碳素结构钢Q235。 3.杆体采用的钢材表面质量，表面不应有裂纹、折叠、结疤、夹杂和氧化铁锈。 4.圆形锥杆和多边形锥杆的纵向焊缝宜采用埋弧焊或气体保护焊焊接。 5.热浸镀锌层表面应平滑、无滴瘤、粗糙和锌刺、无起皮、漏镀和残留的溶剂渣，在可能影响热浸镀锌工件的使用或耐腐蚀性能的部位不应有锌瘤和锌渣。 6.杆体或工件的钢材厚度大于等于3mm且小于6mm时，镀层局部厚度最小为65 μm、平均厚度最小为70μm钢材厚度大于等于6mm时，镀层局部厚度最小为70μm、平均厚度最小为85μm。 7.涂层外观应平整光洁、无金属外露、皱褶、细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。; 20; 套. 5; PDU电源分配器服务; 1.保护插位数：≥8位 2.额定负载电流 IR：≥25A 3.额定输出功率：≥4000W 4.额定工作电压UN：≥250V~ 50/60Hz 5.最大持续工作电压Uc：≥320V~ 6.绝缘电阻Ris：>100MΩ; 20; 套. 6; 防雷单元服务; 1.标称电压 ≥230V 2.标称放电电流≥ 20 kA 3.最大放电浪涌电流≥ 40 kA 4.持续电流的最大允许值 200A 5.雷电脉冲电流（10/350） 10KA 6.电压保护等级在5KA(8/20) ＜1KV 7.雷电脉冲冲击电压1.2/50 ＜1.5KV; 20; 套. 7; 微电脑全自动时控开关服务; 1.额定电流≥6A-80A 2.时控范围：1分~168小时计时误差：±2秒/天 3.自动分闸时间：<1S 4.额定短路能力：≥6-10KV 5.额定冲击耐受电压：≥6KV 6.工作温度：≥高温±70℃，低温-25℃ 7.极数：I2P 8.自动合闸时间：<3S; 20; 套. 8; 电源线; 1.YJV22-3*10 2.规格：≥3*10mm2; 10000; 米. 9; 安装辅材; 诱导屏模组链接排线、电源排线等辅材、通信排线、钢扎带及塑料扎带、防水胶带、电工胶布、穿刺线夹、金属软管等辅材; 20; 套. 10; 立杆基础开挖浇筑; 含沙石土方基础开挖、沙石土方建渣运输、基础混泥土浇注、恢复等、开挖浇筑尺寸2200*2400*2800、商混C30; 20; 套. 11; 杆件地耙; ∅600*2500*M32**16孔，主筋；M32*2500,箍筋∅10螺纹钢。安装孔与诱导屏杆件配套，含2200（9根∅24）*1200（16根∅24）基础地耙。地笼与地耙采用现场焊接的方式焊接。; 20; 套. 12; 诱导屏取电管道开挖及恢复; 人工拆除石质、水泥、混凝土、沥青路面、人工挖沟槽、机械回填碾压、C15混泥土垫层、安砌大理石方砖、开挖宽≥400mm、深≥600mm、预埋2根φ50碳素波纹管; 10000; 套. 13; 防雷接地; 定制，杆件防雷接地，10欧姆及以下。; 20; 套. 14; 原诱导屏拆除服务; 屏及相关设备、线路、框体、立杆等拆除和运输。; 20; 套. 15; 诱导屏电费; 电费共两年; 20; 套. 16; 系统集成费; 系统集成费; 1; 套. 六.待行区引导提示LED屏（6套）服务，结合满足待行引导提示需补充相关硬件和布线、维护等服务要素，相关服务项应满足的指标如下：. 1; 待行区引导提示LED屏服务; 1、额定功率：单屏额定功率≤70W；额定电压：AC145～265V，50HZ±2HZ； 2、可视距离≥50--300m； 3、光源寿命：≥10万小时，中心波长：红630nm 、绿505nm ； 4、可视角度：≥30° 5、防护等级IP65 6、工作温度-40℃~+80℃ 7、屏体尺寸：≥1920mm*960mm*100mm,黑色全防水，全防水箱体，显示字体大小320mm*320mm； 8、 待行屏采用抱箍安装方式，安装快捷方便； 9、显示内容绿色（左转机动车进入待行区、直行机动车进入待行区、禁止驶入待行待转区）按相位切换显示；; 6; 套. 2; 显示屏安装结构件服务; 定制，采用15mm厚度热镀锌钢板，U型安装架三套; 6; 套. 3; 防雷单元服务; 1.标称电压 ≥230V 2.标称放电电流≥ 20 kA 3.最大放电浪涌电流≥ 40 kA 4.持续电流的最大允许值 200A 5.雷电脉冲电流（10/350） 10KA 6.电压保护等级在5KA(8/20) ＜1KV 7.雷电脉冲冲击电压1.2/50 ＜1.5KV; 6; 套. 4; 空气漏电保护器服务; 2P 32A，过载/漏电/短路保护; 6; 套. 5; L型立杆; 1.材质Q235,高度6.8米，横杆长度L（9m≤L≤15m），棱锥型。主杆上口260mm，下口ф320mm；δ6mm；横臂上口100mm，下口ф210mm；δ5mm热镀锌白色喷塑。在ф550mm的圆上均布8根ф24mm圆条。 2.多边形锥杆的纵向焊缝宜采用埋弧焊或气体保护焊焊接。 3.热浸镀锌层表面应平滑、无滴瘤、粗糙和锌刺、无起皮、漏镀和残留的溶剂渣在可能影响热浸镀锌工件的使用或耐腐蚀性能的部位不应有锌瘤和锌渣。 4.杆体或工件的钢材厚度大于等于3mm且小于6mm时，镀层局部厚度最小为65μm、平均厚度最小为70μm、钢材厚度大于等于6mm时，镀层局部厚度最小为70μm、平均厚度最小为85μm。 5.锌层与灯杆基体应结合牢固，经锤击试验锌层不剥离、不凸起。 6.喷塑应采用优质户外纯聚酯塑粉，能抗强紫外线。; 6; 套. 6; L型立杆地笼; ∅450*1500*M24*8孔、主筋；M24*1500，箍筋∅10螺纹钢。安装孔立杆配套; 6; 套. 7; 取电管道及网络管道开挖及恢复; 人工拆除石质、水泥、混凝土、沥青路面、人工挖沟槽、机械回填碾压、C15混泥土垫层、安砌大理石方砖、开挖宽≥400mm、深≥600mm、预埋2根φ50碳素波纹管; 900; 米. 8; 电源线; 室外RVV3*4 额定电压:300/500V, 规格:3*4 mm²; 900; 米. 9; 安装辅材; 模组链接排线、钢扎带及塑料扎带、防水胶带、电工胶布、穿刺线夹、金属软管等辅材; 6; 套. 10; 提示屏电费; 电费共两年; 6; 套. 11; 系统集成费; 系统集成费; 1; 套. 七.道路智能交通信息发布系统－应急车道引导提示（20套）服务，结合满足交通信息发布需补充相关硬件和布线、维护等服务要素，相关服务项应满足的指标如下：. 1; 应急车道屏（双基色）服务; 1.2.3米*0.8米 P10户外双基色管芯 2.绿色发光管 3. 采用国际一流的管芯 4. 波长：518-530nm 5 发光强度：3800mcd (20mA) 6 外观颜色：有色扩散 7 反向电流：10μA 8 发光颜色：绿色 9 视角：85*42 10 超高亮度：亮度典型值可达到3800mcd(20mA)； 11 亮度、波长、角度的离散性小，一致性好； 12 大视角：水平角度85度，垂直角度42度； 13 抗静电指标高(人体静电模式)：大于4000V； 14 红色发光管 15 采用国际一流的管芯 16 波长：620-627nm 17 发光强度：2000mcd（20mA） 18 外观颜色：有色扩散 19 反向电流：10μA 20 发光颜色：红色 21 视角：85*42 22 顺向电压：2.0V 23 超高亮度：亮度典型值可达到2000mcd（20mA） 24 亮度、波长、角度的离散性小，一致性好 25 大视角：水平角度85度，垂直角度55度 26 抗静电指标高(人体静电模式)：大于4000V; 20; 套. 2; 双基色显示屏控制卡服务; 1.与诱导屏配套，并能通过网络接入现有智能交通平台信息发布系统 2.处理器：ARM处理器 3.存储容量：≥2M字节 4.显示 ：≥3个标准HUB12接口，1个标准HUB08接口 5.按键 ：按键测试单元板性能，按键恢复出产设置 6.字库：自带16点阵，24点阵标准字库 7.通讯：RS232/RS485/USB; 20; 套. 3; 显示屏安装结构件服务; 定制，采用15mm厚度热镀锌钢板，U型安装架三套; 20; 套. 4; 声光报警灯服务; 旋转警示、直径182*高157、电压220V 12V 24V可选、LED光源; 20; 套. 5; 网络转换模块服务; 将网络信号转换为电平信号; 20; 套. 6; L型立杆; 1.材质Q235,高度6.8米，横杆长度L（9m≤L≤15m），棱锥型。主杆上口260mm，下口ф320mm；δ6mm；横臂上口100mm，下口ф210mm；δ5mm热镀锌白色喷塑。在ф550mm的圆上均布8根ф24mm圆条。 2.多边形锥杆的纵向焊缝宜采用埋弧焊或气体保护焊焊接。 3.热浸镀锌层表面应平滑、无滴瘤、粗糙和锌刺、无起皮、漏镀和残留的溶剂渣在可能影响热浸镀锌工件的使用或耐腐蚀性能的部位不应有锌瘤和锌渣。 4.杆体或工件的钢材厚度大于等于3mm且小于6mm时，镀层局部厚度最小为65 μm、平均厚度最小为70μm、钢材厚度大于等于6mm时，镀层局部厚度最小为70μm、平均厚度最小为85μm。 5.锌层与灯杆基体应结合牢固，经锤击试验锌层不剥离、不凸起。 6.喷塑应采用优质户外纯聚酯塑粉，能抗强紫外线。; 20; 套. 7; L型立杆地笼; ∅450*1500*M24*8孔、主筋；M24*1500，箍筋∅10螺纹钢。安装孔立杆配套; 20; 套. 8; 立杆基础; 含沙石土方基础开挖、沙石土方建渣运输、基础混泥土浇注、恢复、设备运输安装调试，基础规格：1800*1800*1800mm；商混C30; 20; 套. 9; 防雷单元服务; 1.标称电压 ≥230V 2.标称放电电流≥ 20 kA 3.最大放电浪涌电流≥ 40 kA 4.持续电流的最大允许值 200A 5.雷电脉冲电流（10/350） 10KA 6.电压保护等级在5KA(8/20) ＜1KV 7.雷电脉冲冲击电压1.2/50 ＜1.5KV; 20; 套. 10; 配电箱服务; 1.尺寸：480mm*280mm*520mm， 2.材质：Q235冷轧钢板，1.2mm厚， 3.元器件：含电源时控系统、自动温控散热系统; 20; 套. 11; 室外RVV3*4 电源线; 1.线芯规格（mm)：4 2.绝缘材质:PVC 3.额定电压(V):300/500 4.导体材质:铜; 4000; 米. 12; 室外防水超五类网络线缆; 1.导体直径: ≥0.5±0.005mm 2.绝缘高密度聚乙烯 3.缆芯与护套之间加抗拉绳; 400; 米. 13; 供电管道开挖及恢复; 人工拆除石质、水泥、混凝土、沥青路面、人工挖沟槽、机械回填碾压、C15混凝土垫层、安砌大理石方砖、开挖宽≥400mm、深≥600mm、预埋2根φ50碳素波纹管; 4000; 套. 14; 防雷接地; 定制，杆件防雷接地，10欧姆及以下。; 20; 套. 15; 安装辅材; 模组链接排线、钢扎带及塑料扎带、防水胶带、电工胶布、穿刺线夹、金属软管等辅材; 20; 套. 16; 应急车道屏及待转区提示屏电费（屏体尺寸2.3m*0.7m）; 电费共两年; 20; 套. 17; 系统集成费; 系统集成费; 1; 套. 八.道路智能交通采集系统－违法采集（72套）服务，结合满足交通信息采集需补充相关硬件和布线、维护等服务要素，相关服务项应满足的指标如下：. 1; 环保电警抓拍摄像机（900万）服务; ★1. 图像传感器不低于900万像素逐行扫描CMOS，传感器尺寸不小于1英寸 2. 处理器内置GPU处理器芯片 3. 帧率支持25fps可设置 4. 最低照度彩色≤0.005Lux ，黑白≤0.0025Lux 5. 镜头支持16/20/25/50mm焦距镜头可选 6. 视频编码H.265/H.264/MJPEG 7. 支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数 ▲8. 图像质量诊断支持图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项 9. 具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项 10. 违法行车抓拍支持压线、违法变道、欠速、不按导向行驶、机占非、非占机、倒车、尾号限行、不按规定车道行驶、大弯小转、占用公交车道、逆行、禁左禁右违法抓拍、不礼让行人等捕获 11. 自动绘制车道线 支持监控区域的车道线自动绘制 12. 支持AI人脸增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹 13. 前排人脸抓拍 支持前排人脸检测，主驾驶人员的抠图率≥99%，副驾驶人脸抠图率≥98% 14. 车牌识别支持不低于5种车牌颜色、20种车牌种类的识别，车牌捕获率≥99%，车牌识别准确率≥99% 15. ≥2个RJ45千兆以太网口、4个RS485接口、1个RS232接口、1个报警输入、1个报警输出、1个Micro SD卡插槽 16. 防护等级IP66 17. 工作温度-40~60℃ 注：加▲项需提供国家认可的检测机构出具的相关检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章; 30; 套. 2; 环保卡口抓拍摄像机（900万）服务; 1、不低于1英寸900万像素逐行扫描CMOS；帧率支持25fps可设置； 2、内置GPU处理器芯片； 3、支持16/20/25/50mm焦距镜头可选，视频编码：H.265/H.264/MJPEG； 4、支持智能环保灯，图像色彩还原无失真，具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项； 5、支持不低于5种车牌颜色、20种车牌种类的识别车牌识别准确率≥99%； 6、支持按照车道检测车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车辆类型、排队长度、交通状态等指标，并可生产图表； 7、支持压线、违法变道、欠速、不按导向行驶、机占非、非占机、倒车、尾号限行、不按规定车道行驶、大弯小转、占用公交车道、逆行、禁左禁右违法抓拍、不礼让行人等捕获； 8、支持监控区域的车道线自动绘制； 9、支持AI人脸增强功能，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹，支持前排人脸检测，主驾驶人员的抠图率≥96%，副驾驶人脸抠图率≥95%； 10、采用开放架构，支持快速集成智能算法或应用APP，智能算法或APP可以独立升级；支持智能算法模块动态加载，加载过程中，视频业务不中断； 11、具有网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit检测、程序白名单、挖矿恶意进程检测等设置选项； 12.支持操作系统文件备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行；; 30; 套. 3; 非球面光学镀膜高清镜头服务; C接口，≥1英寸面板，≥900万像素，支持16/20/25焦距镜头，光学镀膜; 60; 套. 4; LED补光灯服务; 1.灯珠数量 ≥16颗 2.色温 6000K-6500K 3.显色指数 >70 4.补光距离 20-25米 5.补光光束角 ≤10度 6.光通量 ≥2200lm@25%占空比 7.电源 AC100 V ~ 264 V 8.平均功率 ≤ 35W 9.峰值功率 ≤ 120 W; 60; 套. 6; 多合一卡口补光灯服务; 1.工作电压：AC220V±20%、50HZ 2.光源类型：≥24 颗 LED、氙气白光 3.气体爆闪色温：5500K±500K 4.LED色温：4000K 5.峰值闪光持续时间：1/3ms 6.回电时间：小于 60ms，满足多幅图片连续抓拍的需求 7.触发方式：氙气爆闪开关量触发、LED 频闪电平量触发、LED 爆闪电平量触发 8.LED发光方式：支持频闪、爆闪模式 9.工作寿命 ≥1000 万次 10.支持 RS485 参数调节和软件升级功能 11.防护等级：不低于IP66; 60; 套. 7; 智能终端管理盒服务; 1.支持不小于4路高清网络摄像机， 2.标配1块4T硬盘，最大支持4个3.5”/2.5”硬盘； ▲3.内置掉电保护模块，保护硬盘和数据库在掉电时不会损坏； 4.内置≥12个百兆网口、2个千兆网口、1个千兆光口，可方便接入网络摄像机； 5.支持LCD显示屏，显示系统工作状态； 6.支持图片合成、字符叠加、正反卡口抓拍图片合成、相同车牌去重、故障恢复功能； 7.支持车流量统计、区间测速、黑白名单功能； 8.支持SNMP网络管理协议； 9.支持安全登录、WEB登录、数据传输加密、固件完整性等安全检验； 10.支持跨网段访问摄像机和断网续传功能， 11.全机身散热，内部无风扇，工作温度—40℃~70℃； 加▲项需提供国家认可的检测机构出具的相关检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章; 26; 套. 8; L型立杆; 1.材质Q235,高度6.8米，横杆长度L（9m≤L≤15m），棱锥型。主杆上口260mm，下口ф320mm；δ6mm；横臂上口100mm，下口ф210mm；δ5mm热镀锌白色喷塑。在ф550mm的圆上均布8根ф24mm圆条。 2.多边形锥杆的纵向焊缝宜采用埋弧焊或气体保护焊焊接。 3.热浸镀锌层表面应平滑、无滴瘤、粗糙和锌刺、无起皮、漏镀和残留的溶剂渣在可能影响热浸镀锌工件的使用或耐腐蚀性能的部位不应有锌瘤和锌渣。 4.杆体或工件的钢材厚度大于等于3mm且小于6mm时，镀层局部厚度最小为65μm、平均厚度最小为70μm、钢材厚度大于等于6mm时，镀层局部厚度最小为70μm、平均厚度最小为85μm。 5.锌层与灯杆基体应结合牢固，经锤击试验锌层不剥离、不凸起。 6.喷塑应采用优质户外纯聚酯塑粉，能抗强紫外线。; 60; 套. 9; L型立杆地笼; ∅450*1500*M24*8孔、主筋；M24*1500，箍筋∅10螺纹钢。安装孔立杆配套; 60; 套. 10; 抱杆控制箱服务; 480mm*280mm*520mm，1.2mm厚; 60; 套. 11; 三维可调安装支架; 1.三维可调安装支架，尺寸(长x宽x高)≥115mmx103mmx100mm 2.最大承重量：≥20kg 3.材质：铝合金 4.调节范围：水平：360°，垂直：90°; 240; 套. 12; 通用型抱杆支架; 定制通用型抱杆支架（含：设备安装板、两套U型抱箍）; 240; 套. 13; 220V电源浪涌保护器服务; 1.工作电压Un（V）≥220 2.限制电压Up（V）≥385 3.标称通流量In（kA）≥20 4.最大通流量Imax(kA)≥40 5.响应时间（ns）＜25 6.漏电流（µA）≤20 7.保护水平Up(kV)≤1.8; 60; 套. 14; 网络信号浪涌保护器服务; 1.工作电压Un（V）≥6/12 2.限制电压Up（V）≥20 3.标称通流量In（kA）≥5 4.最大通流量Imax(kA)≥10 5.响应时间（ns）≤1 6.插入损耗（dB）≤0.2 7.传输速率（bit/s）≥100M 8.接口形式RJ45; 60; 套. 16; 电源线; 1.室外RVV3*2.5 2.导体由多根无氧铜线束绞而成，软结构; 9000; 米. 17; 信号线; 1.室外RVSP2*0.75信号线 2.软铜丝编织屏蔽; 9000; 米. 18; 光纤收发器服务; 1.支持标准 ：IEEE 802.3、IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 2.接口 ：2个100Mbps SC光纤接口，3个10/100Mbps自适应RJ45口 3.传输波长 ：A端：TX：1550nm，RX：1310nm，B端：TX：1310nm，RX：1550nm 4.光纤：9/125um单模光纤 5.指示灯：光口和电口Link/Act、PWR 6.电源 ：5VDC/0.4A 7.平均发射光功率：-15~-1dBm; 30; 套. 19; 室外防水超五类网络线缆; 1.导体直径: ≥0.5±0.005mm 2.绝缘高密度聚乙烯 3.缆芯与护套之间加抗拉绳; 1500; 米. 20; 取电管道及网络管道开挖及恢复; 人工拆除石质、水泥、混凝土、沥青路面、人工挖沟槽、机械回填碾压、C15混泥土垫层、安砌大理石方砖、开挖宽≥400mm、深≥600mm、预埋2根φ50碳素波纹管; 9000; 米. 21; 安装辅材; 转接头、水晶头，钢扎带及塑料扎带、防水胶带、电工胶布、穿刺线夹、金属软管等; 60; 套. 22; 900万摄像单元(深度智能)电警抓拍单元服务; 1.900万像素图像传感器，靶面尺寸不小于1英寸，全局曝光CMOS图像传感器； 2.支持焦距11-40mm P-iris高清步进光圈镜头和DC-IRIS变焦镜头； 3.图像分辨率不小于4096×2160，帧率1-25帧可调； 4.不少于1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，不少于1个SFP接口，组网灵活，方便后期维护； 5.具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个； 6.前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 7.具有本地存储功能，可将图像信息存储在eMMC存储芯片上，存储空间不小于32G； 8.设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能； 9.设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天和晚上的捕获率均不小于99.5%； 10.包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5%； 11.同时支持播放比例匹配、录像预案、视频来源配置功能； 12.防护等级不低于IP67；; 4; 套. 23; C接口光学镀膜镜头手动变焦镜头服务; 1＂靶面 11-40mm焦段；手动变焦；C接口，F1.5光圈，光学镀膜; 4; 套. 24; 900万摄像单元(深度智能)反向卡口单元服务; 1.900万像素图像传感器，靶面尺寸不小于1英寸，全局曝光CMOS图像传感器； 2.支持焦距11-40mm P-iris高清步进光圈镜头和DC-IRIS变焦镜头； 3.图像分辨率不小于4096×2160，帧率1-25帧可调； 4.不少于1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口，不少于1个SFP接口，组网灵活，方便后期维护； 5.具有RS-485、RS-232、BNC、USB接口,同步信号输出接口不少于4个，同步信号控制接口不少于6个； 6.前端抓拍设备支持网络串接，支持电口或者SFP口接入网络； 7.具有本地存储功能，可将图像信息存储在eMMC存储芯片上，存储空间不小于32G； 8.设备应支持白光爆闪、红外爆闪、白光频闪和常亮等补光模式，并具有自定义时间和自动切换功能； 9.设备支持视频、地感线圈、雷达触发方式中的一种或多种，且可通过WEB界面配置，同时支持视频与雷达、线圈检测自动切换功能。在以上触发方式下，白天和晚上的捕获率均不小于99.5%； 10.包含新能源车牌前提下,车辆号牌白天、晚上识别准确率不小于99.5%； 11.同时支持播放比例匹配、录像预案、视频来源配置功能； 12.防护等级不低于IP67；; 4; 套. 25; C接口光学镀膜镜头手动变焦镜头服务; 1＂靶面 11-40mm焦段；手动变焦；C接口，F1.5光圈，光学镀膜; 4; 套. 26; 800万超高清红外定焦鱼眼型网络摄像机服务; 1.镜头：≥1/1.7CMOS；像素：800万；≤1.8mm定焦；补光方式：红外；供电方式：最低照度检验：彩色：≤0.003lx； 黑白：≤0.00031lx; 2.码率设置：可通过IE浏览器将码率设置为128Kbps~16Mbps; 3.透雾功能设置：在IE浏览器下，具有透雾设置选项; 4.多浏览器浏览功能：可通过IE/Chorme/Firefox//Safari等浏览器浏览视频图像; 5.图像参数设置：在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度等设置选项; 6.背光补偿功能：支持背光补偿功能; 7.强光抑制设置：在IE浏览器下，具有强光抑制设置选项; 8.数字PTZ功能：支持画面数字PTZ功能; 9.多通道画面功能：支持2×180°、1×180°以及四画面通道合成格式; 10.环境适应性检验：摄像机能够在-30℃~+60℃的环境下正常工作；; 4; 套. 27; 通用型抱杆支架; 定制通用型抱杆支架（含：设备安装板、两套U型抱箍）; 4; 套. 28; 球机室外吊装盘; 球机室外吊装盘; 4; 套. 29; 鱼眼半球吊装转接盘; 鱼眼半球吊装转接盘; 4; 套. 30; 16路红灯信号检测器服务; 1.红绿灯检测准确率≥99% 2.红绿灯网络上报时间不超过1s 3.红绿灯检测时间不超过1ms 4.≥1路电源指示灯、≥16路检测状态指示灯、≥1路升级指示灯 5.RJ45网口≥1个、RS485接口≥1个、支持≥16路信号输入接口 6.信号灯信号检测器可接收信号灯状态信息，并可将实时状态上报至联动的网络摄像机 7.工作电压DC12V±10%; 2; 套. 31; 电源适配器; 1.输出电流：DC12 2.频率范围：50/60Hz+/-3Hz 3.电源纹波：≤s180mVp-p 4.输入电压范围：100-240V 5.额定功率：12w; 2; 套. 32; 网络视频录像机服务; 1.面板应具有显示主机工作状态的灯光指示 2.可以接入≥16路网络摄像机 3.具有≥5个光纤接口、≥6个RJ45接口、≥2个USB接口、≥3个RS-232接口、≥4个RS-485接口、≥8路告警输入接口、≥4路告警输出接口 4.支持≥4个硬盘槽位 5.支持通过IE进行远程控制及浏览 6.支持手动录像、定时录像、事件录像；具有在超出存储总容量时记录自动覆盖功能 7.采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制) 8.所有视(音)频通道处于录制状态时，单路监视、回放图像边缘画面信息不应有明显的缺损，物体移动时图像不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂等现象; 2; 套. 33; 4T企业级硬盘服务; 1.接口类型：SAS 12Gb/s 2.转速：≥7200rpm 3.容量：≥4TB 4.缓存：≥256MB 5.平均故障间隔时间：≥150万小时; 4; 套. 34; LED补光灯服务; 1.灯珠数量 ≥16颗 2.色温 6000K-6500K 3.显色指数 >70 4.补光距离 20-25米 5.补光光束角 ≤10度 6.光通量 ≥2200lm@25%占空比 7.电源 AC100 V ~ 264 V 8.平均功率 ≤ 35W 9.峰值功率 ≤ 120 W; 12; 套. 35; 多合一卡口补光灯服务; 1.工作电压：AC220V±20%、50HZ 2.光源类型：≥24 颗 LED、氙气白光 3.气体爆闪色温：5500K±500K 4.LED色温：4000K 5.峰值闪光持续时间：1/3ms 6.回电时间：小于 60ms，满足多幅图片连续抓拍的需求 7.触发方式：氙气爆闪开关量触发、LED 频闪电平量触发、LED 爆闪电平量触发 8.LED发光方式：支持频闪、爆闪模式 9.工作寿命 ≥1000 万次 10.支持 RS485 参数调节和软件升级功能 11.防护等级：不低于IP66; 12; 套. 36; 三维可调安装支架; 1.三维可调安装支架，尺寸(长x宽x高)≥115mmx103mmx100mm 2.最大承重量：≥20kg 3.材质：铝合金 4.调节范围：水平：360°，垂直：90°; 32; 套. 37; 通用型抱杆支架,加长型; 1.通用型抱杆支架,加长型，尺寸≥136*127*64mm 2.最大承重量:≥ 15kg 3.材质:钢板 4.调节范围:110-270mm; 32; 套. 38; 工业级交换机服务; 1.业务接口：16*10/100 Base-TX 2.交换容量：≥32G 3.包转发率：≥23.8 Mpps 4.MAC地址表：≥16K 5.报缓冲区：≥4M 6.转发延迟：<10us 7.散热方式：无风扇设计; 2; 套. 39; 220V电源浪涌保护器服务; 1.工作电压Un（V）≥220 2.限制电压Up（V）≥385 3.标称通流量In（kA）≥20 4.最大通流量Imax(kA)≥40 5.响应时间（ns）＜25 6.漏电流（µA）≤20 7.保护水平Up(kV)≤1.8; 12; 套. 40; 网络信号浪涌保护器服务; 1.工作电压Un（V）≥6/12 2.限制电压Up（V）≥20 3.标称通流量In（kA）≥5 4.最大通流量Imax(kA)≥10 5.响应时间（ns）≤1 6.插入损耗（dB）≤0.2 7.传输速率（bit/s）≥100M 8.接口形式RJ45; 12; 套. 41; 电源线; 1.室外RVV3*2.5 2.导体由多根无氧铜线束绞而成，软结构; 240; 米. 42; 室外防水超五类网络线缆; 1.导体直径: ≥0.5±0.005mm 2.绝缘高密度聚乙烯 3.缆芯与护套之间加抗拉绳; 240; 米. 43; 安装辅材; 转接头、水晶头，钢扎带及塑料扎带、防水胶带、电工胶布、穿刺线夹、金属软管等; 12; 套. 45; 非现场执法接入单元服务; 1、单套系统具备接入≥100路前端采集设备； 2、实现对前端设备的接入管理； 3、负责对前端设备采集的数据进行主动读取及收集； 4、系统支持断点续传功能； 5、系统支持600G数据的临时存储； 6、配置≥4个千兆电口； 7、配置≥2交流电源模块，支持1+1冗余，单电源额定功率≥460W； 8、满配散热风扇，实现N+1冗余；; 4; 套. 46; 卡口、违法图片存储磁盘阵列服务; 1.硬件架构：配置iSCSI、CHAP、LACP存储协议，采用非服务器架构的嵌入式系统设计，标准4U机架式设备，支持高速缓存16GB以上；配置BBU（锂电池保护）+Flash卡确保缓存数据零丢失，可保护缓存数据断电长达72小时； 2.接口：每控制器具有6个1Gb iSCSI主机接口以上；系统支持最大磁盘数目≥240块，单柜硬盘数≥24块； 3.RAID保护方式：RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60，支持逻辑磁盘从一种RAID级别转变成另一种RAID级别而不影响原有数据，采用独立硬件校验芯片； 4.模块化设计：所有关键部件（电源、风扇、控制器）模块化且冗余，Cable less无线缆设计，都支持热插拔、用户可在线更换部件(提供电源、风扇、控制器电气接口实物图，无线缆引出)； 5.磁盘系统：最大可支持1024个LUN,最大LUN大小256TB；支持SAS/SATA硬盘与SSD硬盘同机柜混插，支持本地热备盘、全局热备盘技术；需支持硬盘漫游技术，设置完成后硬盘可以按照任意槽位热插拔和改变顺序而不影响原有配置和正常运行状态； 6.高级功能：支持快照、卷拷贝，自动精简配置，同异步远程镜像复制盘阵高级功能； 7.环保节能：支持计划关机/远程唤醒功能、支持MAID2.0技术；采用通过80PLUS金牌认证的节能电源，提供电源型号和实物图；控制器可以根据磁盘使用情况，提供了不同等级的磁盘驱动器工作模式，通过控制磁盘的磁头自动停摆、降低盘片转速或者将磁盘完全处于休眠状态的模式，以降低磁盘功耗；; 4; 套. 47; 6T企业级硬盘服务; 3.5" 6TB 7.2Krpm SATA硬盘；企业级阵列专用硬盘,配置硬盘托架; 94; 套. 48; 数据接入服务; 1.对采集的数据进行补全； 2.具备多平台数据推送功能； 3.对接第三方卡口、违法数据； 4.实现对卡口数据的标准化治理； 5.对接入治理后的数据推送公安部集指平台； 6.配置≥4个千兆电口； 7.配置≥2交流电源模块，支持1+1冗余，单电源额定功率≥460W； 8.满配散热风扇，实现N+1冗余；; 1; 套. 49; Oracle数据库集群磁盘阵列服务; 1.24盘位iSCSI/NAS企业级存储系统，双5100控制器，多核处理器：16GB高速缓存； 2.标配10个1Gbps isCSI/NAS主机接口，配置4个10Gb iscSI/NAS接口（含模块与跳线）； 3.2个SAS扩展口，标配2个冗余电源；标配3.5/2.5寸硬盘托架24个，配置24块4.2.4TB 10K高速SAS磁盘，含管理软件；; 1; 套. 50; Oracle数据库集群应用服务; 1、单个服务器 / 实例宕机，连接自动切换到存活节点，业务不中断；支持快速应用故障转移、透明应用故障转移； 2、共享存储架构，数据一份多实例访问；心跳网络、投票磁盘、仲裁盘保障集群脑裂防护； 3、多节点分担业务压力，可配置服务路由：读分散多节点、写集中主节点； 4、按业务服务分配 CPU、内存，支持在线扩缩节点，横向扩展性能； 5、跨节点事务 ACID 保障，支持分布式事务； 6、配置≥4*GE电口+2*10GE光口； 7、配置≥2交流电源模块，支持1+1冗余，单电源额定功率≥1500W； 8、满配散热风扇，实现N+1冗余；; 1; 套. 51; 研发工程师驻场服务; 1.与公安部及省厅总队相关平台对接接口开发服务，同各区县平台对接接口开发服务，日常根据业主要求优化和定制化开发统计及简单应用软件等。 2.驻场时间两年。; 2; 人. 52; 数据采集设备电费; 电费共两年; 72; 套. 53; 系统集成费; 系统集成费; 1; 套. 九.全息路口（1套）边缘技术服务，结合满足全息路口需补充相关硬件和布线、维护等服务要素，相关服务项应满足的指标如下：. 1; 微边缘计算终端服务; 1. 采用国产ARM架构四核处理器，其中双核不低于1.6GHz双核，另外双核不低于1.2GHz 2. 采用Linux 嵌入式操作系统 3. 内存配置不低于8GB 采用DDR4 4. 系统盘配置不低于32GB 5. 内置AI加速处理模块，算力不小于32Tops 6. 支持不低于2个企业级SATA数据盘接口,配置2个6T企业级硬盘 7. 支持不小于16路视频接入，接入带宽不小于128Mbps 8. 支持不小于4路雷达数据接入 ▲9. 支持多维数据拟合，实时呈现路口车辆，展示车辆行驶姿态，多方向视频、雷达融合 ▲10. 支持通过数字化高空全景视角方式呈现路口的车辆轨迹信息 ▲11. 拟合轨迹支持输出目标的时间、空间位置、车牌、车型、车身颜色 12. 支持前端雷达、摄像机实现雷视拟合，雷视拟合后的车辆轨迹准确率不低于95% 13. 支持不少于8个10M/100M/1000M自适应网口，支持4个SFP GE光口 14. 支持1个HDMI、2个USB口 15. 告警输入不少于4路，开关量输出不少于4路，采用凤凰端子接口 16. 支持室外部署，无风扇设计，-40℃~70℃可稳定运行 注：加▲项需提供国家认可的检测机构出具的相关检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章; 1; 套. 2; 电警抓拍摄像机服务; 1. 图像传感器不低于900万像素，不小于1英寸 GS CMOS，分辨率不低于4096×2160 2. 内置GPU处理模块 3. 最低照度：彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001lux 4. 支持16/20/25/50mm焦距镜头可选，内嵌偏振镜，昼夜成像清晰 5. 视频编码：H.265/H.264/MJPEG 6. 支持自动识别背光、运动速度、雾（雨）天、正常等场景，并能在＜1s的时间内快速自适应调整相应的图像参数 7. 支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、尾号限行、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车限行、斑马线不礼 8. 支持不低于11种车身颜色、14种车牌类型、5种车牌颜色的识别; 6; 套. 3; 非球面光学镀膜高清镜头服务; C接口，≥1英寸面板，≥900万像素，支持16/20/25焦距镜头，光学镀膜; 6; 套. 4; LED补光灯服务; 1.灯珠数量 ≥16颗 2.色温 6000K-6500K 3.显色指数 >70 4.补光距离 20-25米 5.补光光束角 ≤10度 6.光通量 ≥2200lm@25%占空比 7.电源 AC100 V ~ 264 V 8.平均功率 ≤ 35W 9.峰值功率 ≤ 120 W; 18; 套. 5; 三维可调安装支架; 1.三维可调安装支架，尺寸(长x宽x高)≥115mmx103mmx100mm 2.最大承重量：≥20kg 3.材质：铝合金 4.调节范围：水平：360°，垂直：90°; 28; 套. 6; 通用型抱杆支架; 定制通用型抱杆支架（含：设备安装板、两套U型抱箍）; 28; 套. 7; 全息感知雷达服务; 1. 目标捕获率纵向目标捕获率≥98%（机动车） 2. 目标轨迹跟踪准确性 纵向目标轨迹跟踪准确性≥95%（机动车） 3. 目标检测目标分类（大车、小车）≥90% 4. 目标检测数量≥256 5. 测距范围0.2～250m 6. 速度范围0km/h～﹢200km/h 7. 速度精度±0.1km/h 8. 电源DC12V,功耗8W,工作温度 -40℃～﹢85℃; 4; 套. 8; 智能终端主机服务; 1. 嵌入式一体化无风扇设计，采用嵌入式Linux操作系统； 2. 应支持不低于16路高清网络摄像机接入 3. 支持大容量存储,单块硬盘最大支持12T,配置4T硬盘 4. 具有掉电保护模块，保护硬盘和数据库在掉电时不会损坏 5. 支持LCD显示屏，显示系统工作状态； 6. 具有图片合成、字符叠加、正反卡口抓拍图片合成、相同车牌去重、故障恢复功能 7. 具有车流量统计、区间测速、黑白名单功能， 8. 支持SNMP网络管理， 9. 支持安全登录、WEB访问、数据传输加密、固件完整性等安全检验， 10. 具有跨网段访问摄像机和断网续传功能， 11. 全机身散热，内部无风扇，工作温度—40℃~70℃；; 1; 套. 9; 红灯信号检测器服务; 1.摄像机通信接口4 路独立 RS485 2.≥1 路 RS232 3.红灯信号输入≥16 路输入，110V 以上为有红灯信号，60V 以下为无红灯信号，每路对应一个指示灯 4.供电电源AC175-240V 50HZ; 1; 套. 10; L型立杆; 1.材质Q235,高度6.8米，横杆长度L（9m≤L≤15m），棱锥型。主杆上口260mm，下口ф320mm；δ6mm；横臂上口100mm，下口ф210mm；δ5mm热镀锌白色喷塑。在ф550mm的圆上均布8根ф24mm圆条。 2.多边形锥杆的纵向焊缝宜采用埋弧焊或气体保护焊焊接。 3.热浸镀锌层表面应平滑、无滴瘤、粗糙和锌刺、无起皮、漏镀和残留的溶剂渣在可能影响热浸镀锌工件的使用或耐腐蚀性能的部位不应有锌瘤和锌渣。 4.杆体或工件的钢材厚度大于等于3mm且小于6mm时，镀层局部厚度最小为65μm、平均厚度最小为70μm、钢材厚度大于等于6mm时，镀层局部厚度最小为70μm、平均厚度最小为85μm。 5.锌层与灯杆基体应结合牢固，经锤击试验锌层不剥离、不凸起。 6.喷塑应采用优质户外纯聚酯塑粉，能抗强紫外线。; 4; 根. 11; L型立杆地笼; ∅450*1500*M24*8孔、主筋；M24*1500，箍筋∅10螺纹钢。安装孔立杆配套; 4; 个. 12; 抱杆控制箱服务; 480mm*280mm*520mm，1.2mm厚; 4; 个. 13; 供电管道开挖及恢复; 人工拆除石质、水泥、混凝土、沥青路面、人工挖沟槽、机械回填碾压、C15混泥土垫层、安砌大理石方砖、开挖宽≥400mm、深≥600mm、预埋2根φ50碳素波纹管; 800; 米. 14; 高精地图软件服务; 1. 采集精度：绝对精度≤2米，相对精度≤0.5米；全景照片单个场景照片分辨率不低于2500万像素，采样频率不低于3帧/秒； 2. 坐标系：坐标系为GCJ-02坐标系 3. 采集方式：为满足交通专题数据精细化管理及应用需求，采集目标为具体独立要素，采集方式应为车载激光雷达点云结合全景影像设备同步进行 4. 采集内容：采集内容包括路网（道路、路段、路口、车道中心线、道路中心线、渠化、隧道、桥梁、匝道、路面文字等）、交通标志（警告标志、禁令标志、指示标志、辅助标志等）、交通标线、交通设施、交通设备（电警、卡口、雷达、信号机、诱导屏等），至少包括40余类内容 5. 数据质量：提交的成果数据中，必须能够精确描述车道数量、车道宽度、车道顺序，以及车道与路段、路口的对应关系等信息；所采集提交的交通管理专题成果数据需实现与地理信息系统对接和匹配；所采集提交的交通管理专题成果数据，需包含道路路口、路段、区域路网的连接关系及各类要素之间的关联关系，数据应统一建立空间数据库存储；交通管理专题数据需要制作成精细化路网图层，能够与地图路网图层叠加，地图比例尺至少应达到1：500; 1; 套. 15; 智慧路口软件授权服务; 1. 路口指标计算：支持路口指标计算，包括路口失衡、拥堵、溢出、平均延误及综合评价指数，路口通行能力，流量，饱和度，平均速度及时间占有率灯 2. 转向指标计算：支持转向指标数据计算，包括转向延时指数、延误时间、行程时间、平均速度、车头间距、车头时距、停车次数、交通状态、排队长度、溢出指数及溢出标志等 3. 车道指标计算：支持车道指标计算，包括车道通行能力、交通流量、饱和度、平均速度、时间占有率，空间占有率、车头时距、车头间距、分车型流量、延误时间、排队长度及停车次数等 4. 实时轨迹计算：可以根据雷达电警数据数据拟合，形成车辆轨迹，可获取路口内每辆车的速度、时间、地理位置、车辆属性、车牌属性等内容 5. 驾驶行为分析：建立危险驾驶行为算法，可以根据车辆轨迹可识别冲突点，违规停车、违规变道、超速、逆行等危险驾驶行为; 1; 套. 16; 全息监测系统服务; 1. 地图展示：可通过Web浏览器端或移动客户端查看地图，并进行地图的相关操作。主要包括图层级的地图展示（地图、自定义数据叠加展示）、交互操作（放大、缩小、拖动、定位等）、覆盖物属性设置&获取（添加覆盖物、绘制覆盖物、移动覆盖物）、测距、点选等基本操作功能； 2. 搜索服务：提供针对各种POI数据的搜索方式，包括关键字搜索、周边搜索、几何搜索；支持搜索输入提示，在输入查询的关键词时，给出相应的提示信息；关键字搜索：≤20ms；周边查询≤115ms 3. 地理/逆地理编码：支持把地址描述转换为地理坐标/把地理坐标转换为地址描述 4. 图层叠加服务：支持叠加交通事件、道路基础数据、实时路况等不同的图层 5. 路况渲染服务：支持路况渲染，可以接入互联网实时交通路况数据，将路况信息以不同颜色渲染到地图上展示，渲染效果美观，支持粒子流路况渲染 6. 点聚合服务：支持点位聚合展示效果 7. GIS地图上可显示交叉口渠化、安全岛、车道、导向箭头、交通标线等要素，各要素间拓扑关系正确，尺寸、位置、数量与交叉口实际情况一致 8. 建立路口拥堵、溢出、失衡算法，计算路口拥堵、失衡、溢出指数，并识别拥堵、溢出、失衡路口，进行告警 9. 可计算显示路口各方向、各车道的交通流数据，包括过车数、排队长队、停车延误、行程时间、时间占有率、空间占有率、车头间距、车头时距、停车次数等 10. 支持轨迹查看，查看每辆车的过车信息，包括车牌、车型、颜色、品牌、车辆实时速度、实时加速度、车辆停车次数、等待时间等；支持历史轨迹回放，可以选定时间区间查看历史轨迹 11. 识别车辆事故，并进行上报，可截取车辆事故发生前后视频与轨迹作为判断依据，输出事故地点、事故时间、事故描述、定责建议等信息，同时也会对事故交通影响进行评估 12. 对接信号控制系统，实时显示信号控制方案及当前灯态，可以显示当前信控方案各相位通过车辆、排队长度、饱和度、平均延误等信控指标 13. 可以根据交叉口的设计规范，可以从路口安全视距、安全岛、转弯半径、进口道、路段车道宽度、出口道、出入口交通组织7项渠化指标上诊断交叉口的设计问题，并给出优化建议 14. 可以对路口的安全性进行评价，可统计时间范围内路口发生的违规掉头、事故、逆向行车、冲突点、非法占道、违规变道等交通事件数量，在高精地图上聚合显示，寻找路口安全隐患点，并进行空间化展示; 1; 套. 17; 应用服务器服务; 1、实现动态交通路网交通态势的实时监测，实时路况每分钟更新一次。在主界面直观展示全区域（安装智慧路口的区域）、路段的拥堵延时指数和速度，并可通过颜色块表示拥堵等级，便于用户快速掌握全部路口及相连路段的实时交通状况。系统在同时标注道路监控视频点，可直接在可视化子系统图层上点击查看。 2、基于高精地图，路网拓扑关系以及车辆真实路线还原数据，实时计算全域半小时流量，并和昨日进行比较，对于异常流量进行实时预警。 3、基于高精地图，路网拓扑关系以及车辆真实路线还原数据，实时计算时段各个路口及路段的流量，并按照路段流量进行动态展示，直观分析各时段主要道路的流量分布。 4、基于高精地图，车辆真实路线还原数据，实时计算各路口的各种交通事件，并按照数量进行全域展示，直观分析各时段事件的分布情况，对于重大事件进行及时预警。 5、对于实时路况（黄红绿的交通态势）、交通流量以及交通事件可以按照要求分层叠加显示。 6、基于路口连接关系，车辆真实路线还原数据，分析早高峰、晚高峰和全天车辆的出发点和到达点之间的关系，挖掘热门出发点和到达区域。 7、路口监测主要监测路口的拥堵指数、失衡、溢出、死锁、流量等状态，并把异常的路口排序出来。 8、配置≥配置2*GE电口，2*10GE光口（含光模块）； 9、配置≥2交流电源模块，冗余电源额定功率900W；并提供配套的电源连接线；; 1; 套. 18; 系统集成费; 系统集成费; 1; 套. ★十.交通协同电警和卡口项目归口管理点维护（20套）服务，其提的供归口管理维护服务应满足的指标如下：. 1; 交通协同电警和卡口项目归口管理点均维护费; 电警和卡口设备的运行维护保养管理费及电费、设备维修、线路维护等。服务时间：两年; 20; 套. ★十一、集成指挥平台服务器存储系统硬件维护，提供相关服务应满足的指标如下：. 序号; 设备名称; 服务要求; 数量; 单位; 备注. 1; 流式计算运维服务; 对以下品牌及型号的服务器进行运维保障： 品牌：超聚变 型号：2288H V5; 10; 套. 2; 应用服务器运维服务; 对以下品牌及型号的服务器进行运维保障： 品牌：超聚变 型号：2288H V5; 1; 套. 3; 接入服务器运维服务; 对以下品牌及型号的服务器进行运维保障： 品牌：超聚变 型号：2288H V5; 1; 套. 4; 多屏图像处理器运维服务; 对以下参数的服务器进行运维保障： 品牌：小鸟 型号：DB-VWC2; 1; 套. 绵阳城市道路智能交通管理系统（一期）续期服务项目（2025-2027）(通信传输) 序号; 中心点; 分支点; 数量（单位：条）; 服务带宽; 服务期（年）; 备注. 1; 道路智能集成平台; 交通信号控制路口链路; 213; 100M; 2; 该点位专网需实现交通信号控制和流量监测数据同时实时传输. 2; 道路智能集成平台; 视频流量监测路段链路; 204; 100M; 2; 光纤传输. 3; 道路智能集成平台; 交通诱导屏链路; 48; 100M; 2. 4; 道路智能集成平台; 政务云中心链路; 1; 10000M; 2; 智能交通专网. 5; 道路交通管理指挥中心; 政务云中心链路; 1; 10000M; 2; 其它网络. 绵阳城市道路智能交通管理系统（一期）续期服务项目（2025-2027）(政务云平台部分) 序号; 服务名称; 服务要求; 单位; 数量. 1; 互联网微警务系统租赁服务; （一）资源租赁： 1.基于现有实际，提供对等服务能力，满足提供≥176CPU，≥576G内存，≥38000G硬盘资源租赁服务。 2.提供定制化资源预留，保障极端场景下的资源冗余，确保信号控制指令的“零延迟”下发。 （二）互联网租赁： 1.提供2年互联网带宽服务：上下行对称带宽≥100M，含2个IPv4（支持根据业务需求扩容至8 个、16 个、32 个等能力，满足服务器托管、网站部署、设备远程管理等需要固定公网IP 的场景。）和/56 IPV6互联网地址（支持根据业务扩展需求升级至/ 48 网段能力，满足物联网设备接入、下一代互联网应用部署等场景的地址需求，同时提供IPv4 与IPv6 双栈接入能力，保障业务平滑过渡。）。 2.提供专线接入服务配套支撑，须安排专人对接采购人业务需求，提供热线电话、即时通信、电子邮件等方式受理采购人技术咨询、故障投诉等；提供7*24小时运维服务，负责线路接入、巡检、网络监测、线路重保、重要时期临时带宽调整支持等内容。 3.配合采购人进行网络传输故障的诊断和排除； 4.所有属于供应商的通讯设备终端，如发生故障或损坏，由供应商负责维修或更换。 5.后期扩容：线路须满足后期的带宽扩容升级。 6.终端设备：应提供光纤接入所需的光传输及必要的光电转换设备。 7.可用性保障：单条端到端线路可用率不低于99%，核心业务场景可升级至99.9%、99.99% 等级别。 8.电路误码率严格控制在10⁻⁹以内，采用优质单模光纤、高性能光传输设备及前向纠错技术，降低信号传输过程中的误码风险，保障数据传输准确性。 9.有效传输速率不低于标称带宽的90%，通过优化网络拓扑、减少传输节点、关闭冗余网络协议等方式，提升带宽利用率，避免实际传输速率大幅缩水。 10.线路光衰系数≤20dB，在施工过程中严格把控光纤铺设质量，避免过度弯折、接口污染等问题，定期进行光衰检测与维护，确保信号传输强度稳定。 11.线路平均时延≤20ms（本地及周边城市线路），跨境线路平均时延根据目的地优化至≤100ms，通过选择最优传输路由、采用低时延网络设备等方式，降低数据传输延迟，适用于实时交互类业务。 12.线路平均丢包率趋近于0%，实际运营中控制在≤0.01% 以内，通过流量控制、拥塞管理、路由优化等技术，减少数据包丢失，保障业务连续性。; 项; 1. 2; 信号控制系统租赁服务; 1.提供≥160VCPU，≥392G内存，≥19560G硬盘资源租赁服务。 2.提供信号控制系统运行需要3台物理机维保服务。 3.支持自动弹性伸缩：根据信号控制系统的实时负载（如区域车流激增、大型活动保障等场景），自动扩展vCPU、内存资源（弹性伸缩响应时间≤5 分钟）；同时提供定制化资源预留，保障极端场景下的资源冗余，确保信号控制指令的“零延迟”下发。 4.快捷易用，动态调整计算资源 5.即开即用，性伸缩：提供弹性伸缩服务，可根据业务灵活调整主机数量 6.通过隧道技术实现100%二层网络隔离，满足不同行业客户的安全隔离需要；; 项; 1. 3; 视频专网服务; 1.服务期2年，交管支队指挥中心能够与信号控制平台数据传输； 2.网络传输线路要求：企业级专线，带宽为上下行对等≥1000M； 3.专线网络接入点接入组网要求：电路出口容量不低于1000M，确保用户接口冗余； 4.接口类型：用户端设备接口LC单模光纤/RJ45接口。 5.7×24 小时实时监控：建立专业的网络监控平台，对线路带宽利用率、时延、丢包率、设备运行状态等关键指标进行实时监控，及时发现异常并预警。 6.定期巡检服务：定期安排专业技术人员进行上门巡检，检查线路连接状态、设备运行情况、网络安全防护效果等，出具巡检报告并提供优化建议，提前规避潜在风险。 7.定制化技术咨询：为采购人提供网络架构规划、带宽优化、安全防护等定制化技术咨询服务，结合采购人业务特点与发展规划，提供专业的网络解决方案。; 条; 1. 4; 托管服务; 1.基于现有实际，提供对等服务能力，提供2年标准42U机架整租、提供电力和相关机房配套保障服务：提供配套消防系统、安保系统、监控系统、门禁系统等配套服务。 2.电力：提供双高压引入自动切换供电运行方式，确保电力充足、持续供应。 3.空调：需配备先进的机房专用中央空调精确控制各空间的温度及湿度。为托管设备提供最佳运行环境。 4.安保：提供监控系统7x24小时进行全方位机房监控、录像;门禁系统验证来人身份。 5.消防：提供采用高灵敏度的早期烟雾探测报警系统，及时发现火灾隐患，并利用环保型气体灭火系统在不断电的情况下实施灭火。 6.网络高可靠：机房全冗余网络结构，链路、设备双层双备份双路由。 7.网络高安全：集中式安全防护系统，具备≥2T流量防护能力。 8.网络高效率：使用流量监控及分析系统等支撑系统来实现网络集中监控、性能监测、障碍告警等网管功能。 9.维护巡检：配备各专业维护团队，按周进行全面巡检，提供巡检报告。; 架; 1. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 技术方案 | 供应商针对本项目提供的技术方案（包含 1.设计原则；2.需求分析；3.外场系统集成部分建设；4.后端平台硬件维护四部分） |
| 2 |  | 实施方案 | 供应商针对本项目提供的技术方案（包含 1.设计原则；2.需求分析；3.外场系统集成部分建设；4.后端平台硬件维护四部分） |
| 3 |  | 履约能力证明 | 1.供应商应为本项目配备满足项目要求的1名项目负责人。 2.供应商应为本项目配备满足项目要求的1名技术负责人 3.供应商（除项目负责人及技术负责人外）应投入具备相应专业水平的人员进行管理和实施。 |
| 4 |  | 运维及后续服务方案 | 供应商针对本项目提供的运维及后续服务方案（包含1.运维服务具体内容及运维重难点分析；2.运维服务响应时间及运维服务流程管理；3.运维巡检计划及相关备品备件保障措施；4.安全措施及应急保障措施） |
| 5 |  | 项目业绩 | 供应商自2023年1月1日（含）至递交投标（响应）文件截止之日具有类似信息化项目业绩。（以合同签订时间为准。须提供相关业绩的合同扫描件（至少包含封面页、建设内容页、合同金额页、签订时间页、签字盖章页）加盖供应商单位鲜章。） |
| 6 | ★ | 其他要求 | 2年服务期到期后，项目内“绵阳城市道路智能交通管理系统（一期）续期服务项目（2025-2027）（系统集成服务部分）”和“绵阳城市道路智能交通管理系统（一期）续期服务项目（2025-2027）（政务云平台部分）”内所有的固定资产产权归市公安局交管支队所有。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起790日 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 绵阳市城区 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 按国家有关规定以及《绵阳市财政局关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》(绵财采〔2021〕15号)、采购人采购文件的服务质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与后续合同约定标准进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、项目验收合格投入使用后，第一个季度考核（实际支付进度以政府资金拨付时间为准，待财政资金安排后支付），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的12.50% 2、第二个季度考核（实际支付进度以政府资金拨付时间为准，待财政资金安排后支付），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的12.50% 3、 第三个季度考核（实际支付进度以政府资金拨付时间为准，待财政资金安排后支付），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的12.50% 4、 第四个季度考核（实际支付进度以政府资金拨付时间为准，待财政资金安排后支付），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的12.50% 5、第五个季度考核（实际支付进度以政府资金拨付时间为准，待财政资金安排后支付），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的12.50% 6、第六个季度考核（实际支付进度以政府资金拨付时间为准，待财政资金安排后支付），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的12.50% 7、第七个季度考核（实际支付进度以政府资金拨付时间为准，待财政资金安排后支付），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的12.50% 8、第八个季度考核（实际支付进度以政府资金拨付时间为准，待财政资金安排后支付），达到付款条件起14日内，支付合同总金额的12.50% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1、违约责任 （1）甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。（2）如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 2、解决合同纠纷的方式 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应尽量通过友好协商解决，若协商超过30天仍不能达成一致意见，双方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

无