## 一、项目概况

成都市新都区规划和自然资源局拟采用公开招标方式选择一家供应商提供储备地地籍测量等零星项目技术服务。本次政府采购项目共一个包件。

★二、服务内容及要求

（一）服务内容及服务要求

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储备地地籍调查测量 | 集体土地征收、农用地或未利用地转用、签订国有土地使用权出让合同、核发国有建设用地划拨决定书前，对地块进行勘测定界，先行完成地籍调查工作，出具地籍调查前置成果。 | 0.37元/平方米 |
| 2 | 储备地施工打围规划拨地定桩测量 | 按采购人提供的储备地界址点成果（用地红线），实地确定（放样）界址点位置，并设置点位标志（木桩或铁钉、油漆），制作放点图。 | 645.58元/点 |
| 3 | 储备地建构筑物面积测量、围墙竣工测量 | 实测采购人指定的储备地宗地建筑物、构筑物（房产）及围墙竣工测量等，按规范量算建构筑物面积，出具成果报告。 | 2.0元/平方米 |
| 4 | 储备地分类面积量算、数据统计 | 1.储备地国土空间规划面积统计和土地现状综合分析、量算； 2.储备地土地权属情况面积统计、分析。 | 0.65元/亩 |
| 5 | 储备地制图 | 按采购人具体业务要求，结合相关基础资料，内业单独制作符合要求的图件，提交电子数据格式成果。包括：1.储备地征地、供地项目套合图（国土空间规划图、控规图、土地利用现状图、影像图）制作；2.储备地其他专项图件制作。 | 150元/A4幅面 |
| 6 | 储备地绘图 | 对采购人提供或已有电子图件进行绘制。 | 6.5元/A4幅面 |

（二）技术要求

1.坐标系统：采用成都市地方坐标系；

2.相关法律依据及技术依据：

（1）《中华人民共和国民法典》；

（2）《中华人民共和国土地管理法》；

（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

（4）《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2023）；

（5）《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》（GB/T 18314-2024）；

（6）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

（7）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

（8）《国家基本比例尺地图图式第1部分 1∶500  1∶1000  1∶2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）；

（9）《房产测量规范》（GB/T17986-2000）；

（10）《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）；

（11）《工程测量标准》（GB50026-2020）；

（12）《土地勘测定界规程》（TD/T1008-2007）；

（13）《地籍调查规程》（GB/T 42547-2023）；

（14）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

（15）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2023）；

（16）其他相关标准及规范，如有最新的标准及规范，以最新的为准；

3.由采购人出具的项目规划信息图；

4.由采购人出具的规划条件通知书及规划用地红线图。

（三）单次项目成果要求

提供以下成果资料纸质成果资料壹份，电子数据成果壹份：

1.地籍调查表；

2.宗地界址点成果表；

3.勘测定界图；

4.权源比对图；

5.土地现状分类面积统计表、规划分类面积统计表、项目套合图；

6.建构筑物面积测绘报告、竣工测绘报告；

7.电子图件、图纸。

（四）供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，若项目开展过程中发生安全相关问题，由供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

（五）供应商应严格遵守国家及行业要求的相关数据保密规定。

（六）仪器设备要求

供应商为本项目配置仪器设备，其中：GPS（GNSS）3台、全站仪3台、地理信息处理或地理信息系统平台软件1套。[说明：①自有设备提供设备清单（清单需列明设备名称及数量）及购置发票扫描件并进行电子签章；②租赁设备提供设备清单（清单需列明设备名称及数量）及租赁合同扫描件并进行电子签章；供应商按前述要求提供佐证材料,否则作无效投标文件处理]

三、商务要求

1.服务期限：合同签订后一年。合同期限内结算金额达到本项目预算金额时合同自动终止。单个项目完成时间：接到采购人任务后在指定时间内完成。

2.服务地点：成都市新都区。

3.付款方式及时间（以此为准）：合同签订后10个工作日内采购人向中标供应商支付预算金额的40%作为预付款；扣完预付款后根据考核结果（按季度考核）按季度据实结算。采购人每季度按中标供应商实际完成工作量×中标金额（单价）-考核扣款（若有）进行结算并支付测绘费用。采购人在预算范围内据实结算，最终结算总金额不得超过本项目预算金额。中标供应商在向采购人提交付款申请前，应向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，采购人在收到有效完整的完税发票及凭证资料后10个工作日内支付。

4.验收：

（1）验收标准：按招标文件的要求、中标供应商的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。

（2）验收办法：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

★四、考核办法及考核标准

1.考核办法

考核实行百分制，按照考核标准实施定期或不定期考核计分，因地籍调查测量的特殊性和勘测定界资料的保密性，采用季末统计考核成绩。每季考核成绩在80分以上（含80分），视为合格，全额支付当次服务费用；低于80分，每减少0.5分扣除当次服务费用1000元，若考核成绩连续三个季度得分在70分以下，采购人有权终止合同。

2.考核标准如下表

| 勘测服务单位通用考评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价时点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 供应商 |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  | 评价等级 | 合格 不合格 |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  | 评价时间 |  |  |  |  |
| 一 | 结果保证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 定义 | 评价依据 |  |  | 等级分数 | 小计 | 得分 |
| 1 | 工作质量 | 提交的成果准确、无差错、无缺漏，达成目标。没有违反程序、没有违反法律法规的情况。 | （1）成果质量达到采购人要求，部分成果质量超出预期。准确、无差错。无违反程序、法律法规的情形。 |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  | （2）成果质量达到采购人要求。成果基本准确、无差错，有少量非核心错误。无违反程序、法律法规的情形。 |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  | （3）成果质量一般，基本达到采购人要求。成果基本准确、无差错，有少量非核心错误。有少量不符合规范和程序的情形，但及时予以调整，未造成损失。 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | （4）未达到第（3）项要求的。 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | 时间进度 | 按照规定时间完成约定工作任务 | （1）能在双方约定的日期（包含双方约定调整的日期）内完成工作任务。 |  |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  | （2）在双方约定的日期（包含双方约定调整的日期）之外，延迟1（含）-5（含）个工作日完成工作任务。 |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  | （3）在双方约定的日期（包含双方约定调整的日期）之外，延迟6（含）-10（含）个工作日完成工作任务。 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | （4）未达到第（3）项要求的。 |  |  | 0 |  |  |
| 3 | 问题处理 | 对采购人提出的问题及时改进 | （1）在约定时间内排除问题的次数占总问题次数的百分比：A＞90%。 |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | （2）在约定时间内排除问题的次数占总问题次数的百分比：80%＜A≤90%。 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | （3）在约定时间内排除问题的次数占总问题次数的百分比：70%≤A≤80%。 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | （4）未达到第（3）项要求的。 |  |  | 0 |  |  |
| 二 | 服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 定义 | 评价依据 |  |  | 等级分数 | 小计 | 得分 |
| 4 | 服务态度和配合度 | 与采购人配合的服务态度 | （1）与采购人配合的服务态度积极。 |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | （2）与采购人配合的服务态度良好。 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | （3）与采购人配合的服务态度一般。 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | （4）未达到第（3）项要求的。 |  |  | 0 |  |  |
| 三 | 人员配置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 定义 | 评价依据 |  |  | 等级分数 | 小计 | 得分 |
| 5 | 项目负责人能力 | 项目负责人能力与项目匹配度；内部团队的管控协调管理能力 | （1）内部团队的管控能力强，沟通协调能力强。 |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | （2）内部团队的管控能力较强，沟通协调能力较强。 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | （3）内部团队的管控能力一般，沟通协调能力一般。 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | （4）未达到第（3）项要求的。 |  |  | 0 |  |  |
| 6 | 专业人员配置 | 组织结构、人员配备满足项目需求，人员专业能力满足要求 | （1）人员构成稳定，专业技术水平优秀。 |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  |  | （2）人员构成较稳定，专业技术水平良好。 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | （3）人员稳定性、专业技术水平基本符合要求。 |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | （4）未达到第（3）项要求的。 |  |  | 0 |  |  |
| 评价人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、其他要求

（一）供应商应为本项目提供详细的服务方案，后期服务过程中严格按照服务方案内容执行，实际服务过程中若有相应调整，及时同采购人协商修订相关方案。

1.供应商提供技术方案，内容包括：①工作技术流程、②工作内容、③实施方案、④组织机构设计、⑤人员安排及分工、⑥进度保障措施、⑦质量控制。

2.供应商提供项目管理制度及措施方案，内容包括：①项目管理制度、②保密措施、③应急措施、④文明施测措施、⑤雨季施测措施。

（二）供应商需为本项目配备专业服务团队，并配备项目负责人1名、技术负责人1名、质检负责人1名。

（三）供应商自2023年1月1日（含1日）以来需具有类似项目业绩（类似项目是指：多测合一或地籍调查或地籍测绘或地籍图编制类项目）。

注：“★”号条款及商务要求为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则作无效投标文件处理。“★”号条款有具体要求的按要求进行响应，无具体要求的以供应商服务需求偏离表的响应情况为准；商务要求响应以供应商商务偏离表的响应情况为准。