## 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 4,000,000.00

采购包最高限价（元）: 4,000,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02340800 应急救援设备类 | 便携式水泵（大功率） | 4.00（台） | 392,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | A02340800 应急救援设备类 | 便携式水泵（接力式） | 44.00（台） | 1,540,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | A02340800 应急救援设备类 | 不锈钢烟感温感枪 | 3.00（个） | 7,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | A02340800 应急救援设备类 | 测距仪 | 13.00（台） | 58,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | A02340800 应急救援设备类 | 超轻型常压消防水带 | 960.00（条） | 364,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 6 | A02340800 应急救援设备类 | 超轻型高压消防水带 | 40.00（条） | 38,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 7 | A02340800 应急救援设备类 | 大功率应急电源 | 14.00（台） | 81,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | A02340800 应急救援设备类 | 救援绳 | 65.00（根） | 14,950.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 9 | A02340800 应急救援设备类 | 发电机 | 8.00（台） | 32,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | A02340800 应急救援设备类 | 个体防护套装 | 352.00（套） | 598,400.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 11 | A02340800 应急救援设备类 | 警示带 | 100.00（根） | 2,600.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | A02340800 应急救援设备类 | 救生圈 | 135.00（个） | 10,800.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | A02340800 应急救援设备类 | 救生衣 | 165.00（件） | 7,425.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | A02340800 应急救援设备类 | 强光手电 | 462.00（把） | 69,300.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | A02340800 应急救援设备类 | 口哨 | 134.00（个） | 2,680.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | A02340800 应急救援设备类 | 剪切钳 | 15.00（把） | 7,650.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | A02340800 应急救援设备类 | 扩音器 | 75.00（个） | 18,750.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | A02340800 应急救援设备类 | 灭火器 | 420.00（套） | 63,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | A02340800 应急救援设备类 | 灭火毯 | 268.00（条） | 22,780.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | A02340800 应急救援设备类 | 通信终端 | 30.00（台） | 364,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | A02340800 应急救援设备类 | 现场移动照明灯组 | 16.00（套） | 27,200.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | A02340800 应急救援设备类 | 消防自救呼吸器 | 410.00（个） | 20,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | A02340800 应急救援设备类 | 消火栓扳手 | 41.00（把） | 1,845.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | A02340800 应急救援设备类 | 消火栓测压接头 | 17.00（个） | 2,550.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | A02340800 应急救援设备类 | 液压千斤顶 | 26.00（个） | 4,680.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | A02340800 应急救援设备类 | 油锯 | 119.00（把） | 119,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | A02340800 应急救援设备类 | 雨具套装 | 235.00（套） | 54,050.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 28 | A02340800 应急救援设备类 | 折叠梯 | 54.00（个） | 27,000.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | A02340800 应急救援设备类 | 智能飞行救生圈 | 4.00（个） | 46,040.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水泵（大功率） | 4.00（台） | 392,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 便携式水泵（接力式） | 44.00（台） | 1,540,000.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 不锈钢烟感温感枪 | 3.00（个） | 7,800.00 | 总价 | 无 |
| 4 | 测距仪 | 13.00（台） | 58,500.00 | 总价 | 无 |
| 5 | 超轻型常压消防水带 | 960.00（条） | 364,800.00 | 总价 | 无 |
| 6 | 超轻型高压消防水带 | 40.00（条） | 38,000.00 | 总价 | 无 |
| 7 | 大功率应急电源 | 14.00（台） | 81,200.00 | 总价 | 无 |
| 8 | 救援绳 | 65.00（根） | 14,950.00 | 总价 | 无 |
| 9 | 发电机 | 8.00（台） | 32,000.00 | 总价 | 无 |
| 10 | 个体防护套装 | 352.00（套） | 598,400.00 | 总价 | 无 |
| 11 | 警示带 | 100.00（根） | 2,600.00 | 总价 | 无 |
| 12 | 救生圈 | 135.00（个） | 10,800.00 | 总价 | 无 |
| 13 | 救生衣 | 165.00（件） | 7,425.00 | 总价 | 无 |
| 14 | 强光手电 | 462.00（把） | 69,300.00 | 总价 | 无 |
| 15 | 口哨 | 134.00（个） | 2,680.00 | 总价 | 无 |
| 16 | 剪切钳 | 15.00（把） | 7,650.00 | 总价 | 无 |
| 17 | 扩音器 | 75.00（个） | 18,750.00 | 总价 | 无 |
| 18 | 灭火器 | 420.00（套） | 63,000.00 | 总价 | 无 |
| 19 | 灭火毯 | 268.00（条） | 22,780.00 | 总价 | 无 |
| 20 | 通信终端 | 30.00（台） | 364,500.00 | 总价 | 无 |
| 21 | 现场移动照明灯组 | 16.00（套） | 27,200.00 | 总价 | 无 |
| 22 | 消防自救呼吸器 | 410.00（个） | 20,500.00 | 总价 | 无 |
| 23 | 消火栓扳手 | 41.00（把） | 1,845.00 | 总价 | 无 |
| 24 | 消火栓测压接头 | 17.00（个） | 2,550.00 | 总价 | 无 |
| 25 | 液压千斤顶 | 26.00（个） | 4,680.00 | 总价 | 无 |
| 26 | 油锯 | 119.00（把） | 119,000.00 | 总价 | 无 |
| 27 | 雨具套装 | 235.00（套） | 54,050.00 | 总价 | 无 |
| 28 | 折叠梯 | 54.00（个） | 27,000.00 | 总价 | 无 |
| 29 | 智能飞行救生圈 | 4.00（个） | 46,040.00 | 总价 | 无 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02340800 应急救援设备类 | 便携式水泵（接力式） | 便携式水泵（接力式） |
| 2 | A02340800 应急救援设备类 | 个体防护套装 | 个体防护套装 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02340800 应急救援设备类 | 便携式水泵（接力式） | 便携式⽔泵（接⼒式） |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02340800 应急救援设备类 | 超轻型常压消防水带 | 超轻型常压消防⽔带 |
| 2 | A02340800 应急救援设备类 | 超轻型高压消防水带 | 超轻型高压消防⽔带 |
| 3 | A02340800 应急救援设备类 | 救援绳 | 救援绳 |
| 4 | A02340800 应急救援设备类 | 雨具套装 | ⾬具套装（雨衣） |
| 5 | A02340800 应急救援设备类 | 个体防护套装 | 个体防护套装（森林防火服、森林防火手套、腰带） |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：便携式水泵（大功率）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.1 整体结构：采用轻型发动机带动液压隔膜泵进行输水作业，含四冲程强制风冷汽油发动机（标称最大功率≥25kW）、传动装置（减速机）、泵体、金属外包框架和各类配件；进水口为DN40，出水口为DN40；泵组可在横向、纵向倾斜达到25°时正常工作；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水泵检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） ★1.2 启动方式具有电启动、遥控启动和APP远程启动功能，最大遥控距离≥10m，发动机采用电子方式控制油气混合比例，且能根据海拔和空气状况自动调节最佳输出工况，启动时间≤5s，有金属全包围外框架，主机含框架重量≤130kg；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水泵检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 1.3 集成一体式控制器，具有油门、启停机功能，泵体与发动机连接部分采用免维护设计的行星减速机，液压隔膜泵体配置有观油口，可随时观察或补充润滑油，配备手动放水阀和自动泄压阀两种安全泄压方式，水泵出水口配有压力表，可随时观察出水压力； ▲1.4 工作压力≥8Mpa，最大吸深：≥7m，具备全自动吸水功能，不用手动灌水，最大流量≥150L/min，输出压力≥4.0Mpa时流量≥130L/min；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水泵检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 1.5 水泵底架有运输轮和固定座，并配有可折叠推拉的把手，能适应车载和航空吊装等多种运载方式； 1.6 配置智能操作面板，面板包括发动机转速监测、水泵运行时间、输出充电口、电源开关等功能，能够根据水泵运行时间情况，自动提醒保养维护；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水泵检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 1.7 并串联稳压装置：接口支持森林外扣、KD、KDK等消防接口，可有效稳定水压，与水泵进水口连接后，可实现水泵与消防栓、消防车或其他各种类型水泵并串联使用，重量≤3kg；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水泵检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 1.8 空气效能水枪：采用铝合金锻造工艺制造，表面经样机氧化防腐处理，进水口为DN40森林接口，枪口喷水口直径：≥20mm，空气增效口：≥8个，增效口孔径≥8mm，可以通过吸入空气增加喷射水流射程； 1.9 整套配置为：一台主机，一套带过滤网吸水管≥7m（口径规格为DN40），一套修理工具及备品备件（包含火花塞扳手1个、火花塞1个、主机螺帽螺钉1套、螺丝刀1把、扳手2把）、一把空气效能水枪，一套并串联稳压装置，一个12升外置油箱； 注：以上出具水泵检测报告的第三方检测机构的检测资质中需包含水泵类，需提供检测机构CMA证书，根据检测机构CMA证书名称和编号，在相应级别认监委网站上查询到该检测机构的检测范围，并提供查询网址和截图佐证 |

标的名称：便携式水泵（接力式）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★2.1 整体结构：卧式水冷+风冷三级离心泵；水泵材质：泵壳、泵体采用高强度不锈钢或钛合金材料铸造，水泵及发动机表面带有防腐涂层；叶轮材质：钛合金或不锈钢或其他耐腐蚀金属叶轮；具有减震支撑结构；进水口为DN50/DN40一体化接口，出水口为DN40接口；可实现多台水泵串、并联架设； 2.2 至少应具有手启动和电启动模式，热启动时间≤2s（在油路充满燃油情况下），发动机排量≥100cc，发动机标称最大功率≥10HP，应具有启动电源一体化模块式控制单元，发动机应具有高温、过流、无水、超速自动保护功能，可输送介质：水、凝胶、泡沫类灭火剂，可允许通过颗粒2mm；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水泵检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） ▲2.3 最大工作压力≥2.6Mpa，最大扬程≥260m，出水口有压力显示装置，压力表精度≥2.5级，主机重量≤13kg；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水泵检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ▲2.4 最大流量≥7L/s，吸水深度≥6.5m，输出压力≥1.5Mpa时流量≥4.5L/s，采用火花熄灭型降噪消音器，没有火星迸出；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水泵检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 2.5 水泵一体化保护外壳：材质为不锈钢或钛合金耐腐蚀材质，带有机械水压表、发动机转速表、累计工作时间表；外形尺寸≤410×300×170mm；水泵可立、可卧、可侧方位存放，设备有便于提拿的把手；燃料充足时持续运转48小时以上（需提供国家认可的第三方检测机构出具的水泵检测报告佐证） 2.6 油箱容积≥12L，设有独立加油口，可实现不停机加油，综合油耗：≤3L/h，配有与主机快速连接的插头；油箱吸油口设有过滤头，油箱和管子为一体式防漏气结构，油箱在高温暴晒下应没有凹陷、塌陷、收缩或漏气情况；油箱具有透明油位观察口，内有机械指针，显示油量； 2.7 整套配置为：水泵整套组成包括：水泵主机1台；启动电源1个；油箱1个；水泵背包、油箱背包、附件背包各1个。 注：以上出具水泵检测报告的第三方检测机构的检测资质中需包含水泵类，需提供检测机构CMA证书，根据检测机构CMA证书名称和编号，在相应级别认监委网站上查询到该检测机构的检测范围，并提供查询网址和截图佐证。 |

标的名称：不锈钢烟感温感枪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 3.1 通过喷射电子烟雾和电子加热方式，用于检测烟感探测器和温感探测器的相关功能，采用多根不锈钢材质连接杆组装而成，有效检测高度＞2米，采用可充电式锂电池供电，电池应安装在独立的电池杆内，单次充满电后进行烟感或温感测试次数≥400次，采用手提式铝合金航空箱包装； 3.2 最大输出温度＞80℃，电池杆应具备过充和过放保护功能，采用红蓝指示灯指示功能状态（发烟/升温/吹风）；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） 3.3 聚烟罩应采用半透明硅胶材质且底部具有变径功能，聚烟罩外口直径≥15cm，聚烟罩长度≥15cm，安装后整套重量≤2.1kg；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：测距仪

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★4.1 采用激光光源制成的无协作目标的手持式激光测距仪，量程≥0-2000m，放大倍率≥8倍，测量角度范围为-90°至90°，测速范围≥20-300km/h；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） 4.2 具备蓝牙功能可实现无线储存和传输测量数据，支持将数据传输到手机或其他智能设备上，至少支持下列测试模式：水平/直线距离，垂直距离/单点测高，两点测高，空间任意两点测量，带测高的测角模式，速度测量，弹道补偿模式，高尔夫旗杆扫描模式等；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） ▲4.3 技术要求：参照GB/T 14267-2009标准相关检测方法，其距离测量重复性≤1.5mm，分辨率≤1.0mm，鉴别力（率）≤0.3mm，测距标准差≤±30mm，激光光源发光功率≤1mW，单次测量时间≤3s，工作温度范围≥-20℃~50℃，防护等级≥IP65；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ★4.4 整套配置：仪器主机1台（含电池）、说明书1张、擦镜布1张、保修卡1张、合格证1张、便携包1个、三脚架1副（使用高度不低于1.4-1.7m）； |

标的名称：超轻型常压消防水带

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★5.1 外观质量符合GB 6246-2011标准4.1要求，水带内径公称38mm、公差+2mm，每根长度30m、公差+0.3m，单层轻便结构，采用森林消防接口，设计工作压力≥3.0Mpa；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） ▲5.2 爆破压力≥14.0MPa，不应出现经线断裂的情况，配备高压锻造铝镁合金森林内涨接口，水带与接扣连接处在工作压力下无渗漏、爆破或脱落；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ★5.3 按GB 6246-2011标准相关方法进行试验，水带编织层与衬里之间的附着强度为≥85N/25mm，轴向延伸率≤3.0%，直径膨胀率≤3.0%，水带衬里的扯断伸长率应不小于450%，扯断强度应不小于45Mpa，内衬层厚度≥1mm；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 5.4 整根重量≤4.0kg（含接口），带体的单位长度质量≤170g/m；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ▲5.5 每根水带应配备一个接口多功能拉环（能固定水带），长度≥10cm，破断强度≥1.0KN，水带接口和拉环经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作使用；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ★5.6 按GB 6246-2011标准相关方法进行耐磨试验后，水带在工作压力下，不应发生渗漏或破裂；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 5.7 耐热性：经75℃以上条件下存放≥168h后，水带的爆破压力不应低于老化前测定值的85%，衬里（或外覆层）的附着强度不应低于老化前测定值的85%；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 5.8 耐低温性：在-30℃以下条件下存放＞10h，水带应能立即展开、无卷曲现象、并能再次卷紧，且在工作压力下无渗漏；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 5.9 黏附性：水带在≥55℃条件下，承受≥0.01Mpa的压力强度，保持≥168h，衬里（或外覆层）间不应有黏附现象。（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 注：以上出具水带检测报告的第三方检测机构的检测资质中须包含消防水带类，需提供检测机构CMA证书，根据检测机构CMA证书名称和编号，在相应级别认监委网站上查询到该检测机构的检测范围，并提供查询网址和截图佐证。 |

标的名称：超轻型高压消防水带

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★6.1 外观质量符合GB 6246-2011标准4.1要求，水带内径公称38mm、公差+2mm，每根长度30m、公差+0.3m，双层耐磨超轻结构，采用森林消防接口，每根水带配有一个减震器，带身集成有一根可来回滑动的捆绑绳（捆绑收纳用），绳长≥1m，有反光标识方便夜间查找定位；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） ▲6.2 爆破压力≥20.0MPa，不应出现经线断裂的情况，配备高压锻造铝镁合金森林内涨接口，水带与接扣连接处在工作压力下无渗漏、爆破或脱落；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ★6.3 按GB 6246-2011标准相关方法进行试验，水带编织层与衬里之间的附着强度为≥85N/25mm，轴向延伸率≤3.0%，直径膨胀率≤3.0%，水带衬里的扯断伸长率应不小于650%，扯断强度应不小于50Mpa；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 6.4 整根重量≤6.5kg（含接口），单位长度质量≤200g/m，内层厚度≥1mm；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ▲6.5 每根水带应配备一个接口多功能拉环（能固定水带），长度≥10cm，破断强度≥1.0KN，水带接口和拉环经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作使用；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ★6.6 按GB 6246-2011标准相关方法进行耐磨试验后，水带在工作压力下，不应发生渗漏或破裂；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 6.7 耐热性：在70℃以上条件下试验≥168h，水带的爆破压力和衬里(或外覆层)的附着强度不应低于老化前测定值的85%；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 6.8 耐低温性：在-30℃以下条件下存放≥10h，水带应能立即展开、无卷曲现象、并能再次卷紧，且升压至6.0Mpa，并保压15min，无渗漏现象；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 6.9 黏附性：水带在≥55℃条件下，承受≥0.01Mpa的压力强度，保持≥168h，衬里（或外覆层）间不应有黏附现象；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识水带检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ★6.10 减震器口径为DN40，长度≥25cm，可防止因高压脉冲震动导致水带摩擦破裂。 注：以上出具水带检测报告的第三方检测机构的检测资质中须包含消防水带类，需提供检测机构CMA证书，根据检测机构CMA证书名称和编号，在相应级别认监委网站上查询到该检测机构的检测范围，并提供查询网址和截图佐证 |

标的名称：大功率应急电源

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 7.1 内置磷酸铁锂或更优材料的电芯，电芯容量≥8000W·h，额定输出电压满足220/230/240Vac±5%，输出交流电满足频率50/60Hz±0.1%@纯正弦波形，额定输出功率≥5000w，整机重量≤75kg；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） 7.2 电池主控管理系统应至少具备过温保护/过流保护/过充保护/过放保护等安全措施，机身应同时具备DC5521接口/XT90接口/安德森接口，交流电输出插座≥3个且插座最大支持电流均应≥10A；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） ★7.3 安全性要求：参照GB 4943.1-2022标准相关试验方法，在抗电强度试验期间无绝缘击穿，经250N的恒定作用力试验后和冲击试验后，外壳无损伤且未暴露出危险带电零部件，电气间隙和爬电距离未减小，不应出现危险；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：救援绳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 8.1 材质为高密度锦纶编织而成，用于道路事故拖拽救援，长度为10±0.5米/根，两头均应有金属防护环和胶套包头，配置为1对U型钩和1双手套； ▲8.2 参照FZ/T 63049-2019标准相关试验方法，其最小破断强力≥200kN，伸长率≤20%（10%破断力下），耐磨试验后强力保留率≥80%，耐候性试验后强力保留率≥70%，耐低温性能（-20℃）试验后强力保留率≥90%；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：发电机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 9.1 采用四冲程强制风冷汽油发动机，排量≥220ml，额定输出功率≥3.5kw@3600rpm，油箱容积10±0.5L，机油容积≤1L，启动方式为手启动，满负载运行时间≥6小时，集成油位显示器； 9.2 整机净重≤35kg，尺寸≤550×350×500mm（长×宽×高），电机应为纯铜材质永磁无刷电机，单相50Hz@230V输出，额定电流15±0.5A，波形畸变率≤3%，支持发电机并联提供更大功率输出； |

标的名称：个体防护套装

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 10.1 整套配置为森林防火头盔1顶，护目镜1副，森林防火服1套，腰带1根，森林防火手套1双，森林防火靴1双； ★10.2 头盔款式符合XF 633-2006标准相关要求，具备防尖锐物品的冲击和防腐蚀功能，外壳材料为尼龙或更优材质，内有高密度泡沫缓冲层、均力缓冲网及帽箍四极减震结构；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） 10.3 头盔性能要求：参照XF 633-2006标准相关检测方法，经高温预处理后头模所受冲击力≤2200N，经低温预处理后头模所受冲击力≤2600N，浸水预处理后头模所受冲击力≤2400N，火源离开帽壳后立即自熄，重量≤800g；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ★10.4 护目镜款式符合XF 1273-2015标准相关要求，为一体式护目镜结构，具有防雾功能，头带为弹性材料且其宽度≥20mm，角度可调节，配置有可调节式卡扣；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） 10.5 护目镜性能要求：参照XF 1273-2015标准相关检测方法，光投射比≥90%（左/右），镜片起雾时间＞8s，经承压测试后镜面未出现开裂、变形现象，重量≤130g；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ★10.6 森林防火服面料外观质量应符合GB/T 17591-2025标准相关要求，款式为分体夹克式，由上衣和裤子组成。领部可立领和翻领，胸前配备四处口袋，便于穿着人员可放置随身携带物品，肘部和膝盖部位有缓冲加强内衬层，上衣有不少于5处阻燃反光条，衣服门襟采用四合扣设计，其袖口、裤口四合扣铜扣两档可调节，裤腰局部采用弹力松紧带设计，根据个人腰围进行调节，两侧裤腿处有360°可视阻燃反光条；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） 10.7 森林防火服性能要求：参照GB/T 33536-2017标准相关检测方法，洗涤50次后面料续燃/阴燃时间≤1s（经向/纬向），损毁长度≤50mm，热防护系数≥280kW·s/㎡，断裂强力≥1200N（经向/纬向），撕破强力≥120N（经向/纬向），面料单位面积质量≤200g/㎡，面料水洗变化率≤±0.2%，甲醛含量＜75mg/kg，缝纫线强力≥13N，耐洗色牢度≥4-5级，耐水色牢度≥4-5级，耐干/湿摩擦色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4-5级，成品衣长水洗后的尺寸变化率≤±0.1%；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 10.8 腰带应采用织带制作，颜色为橘红色，应为双排插扣设计，气孔采用金属扎边； 10.9 腰带性能要求：腰带的金属部分经48h中性盐雾试验后外观须符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，将人体模型水平放置在腰带承受连接部位上施加竖直向上的拉力保持人体模型水平放置。2min内逐渐增大承载连接部件上的拉力至10 kN，持续作用1min。然后在1min内减小拉力直至为零。接着，如上方式施加拉力至10KN，并持续5min。带扣和调节装置滑移距离≤8mm，且腰带未出现影响其安全性能的明显损伤；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ★10.10 森林防火手套款式符合XF 7-2004标准相关要求，为五指分开式，由阻燃外层、防水层、舒适层三层材料构成，具备阻燃、隔热、防水、耐磨功能，手面缝有反光标志带；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件或厂家出具的技术规格说明书加盖投标人电子公章佐证） 10.11 手套性能要求：参照XF 7-2004标准相关检测方法，手套外层和隔热层的续燃时间均≤0.01s（经向/纬向），阴燃时间均≤1s（经向/纬向），损毁长度均≤45mm（经向/纬向），手套外层/隔热层/衬里层均不应有熔融和滴落现象，手套背面外层材料的割破力≥12N，耐撕破性能≥150N（经向）/100N（纬向）；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 10.12 森林防火靴款式符合XF 633-2006标准相关要求，采用头层牛皮和阻燃材料制作，满足小腿部及足部的防护需求，具备良好的透气性，采用系带式结构，鞋外侧有“中国森林防火”标识两侧并有反光条，钢包头设计； 10.13 防火靴性能要求：参照XF 633-2006标准相关检测方法，靴头经耐压力试验后的间隙高度≥15mm，经冲击试验后的间隙高度≥19mm，鞋帮耐磨性能≥20000次，始滑角≥23°，5000V电压下进行击穿测试时泄漏电流≤0.2A且未击穿，靴底的抗穿刺力≥1600N，靴面离火立刻自熄且损毁长度≤35mm；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：警示带

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 11.1 盒装警示带，用于现场警戒、区域隔离、交通疏导、应急救援等场景隔离区域使用，样式为红白色块斜向间隔，中间有“警戒线”中英文字样，长度为100±1m/根，宽度为4±0.2cm，拉出后回收顺畅无卡滞； |

标的名称：救生圈

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 12.1 采用聚乙烯或更优材质经中空成型工艺制成的复合救生圈，壳体为高密度聚乙烯或更优材质，内充垫料为聚氨酯泡沫或更优材质，浮力材料为聚氨酯泡沫或更优材质，外表颜色为橙红色，圈身均匀分布反光带≥4个； 12.2 性能要求：参照GB/T 4302-2008标准相关检测方法，其外直径≤750mm，内直径≥400mm，重量≥2.5kg，救生圈能支撑≥14.5kg的铁块在淡水中持续浮≥24h，救生圈在自由悬挂时能承受≥90kg的重量持续时间≥30min后应无破裂和永久变形；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：救生衣

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 13.1 主体采用橙色400D的牛津布或更优面料，填充的浮力材料为EPE泡沫或更优材料，设计浮力载重≥100kg； 13.2 双肩设计有反光片可以在夜间反光便于搜救，配有救生口哨，可调节插扣，方便调整合适位置； |

标的名称：强光手电

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 14.1 光源功率≥5W，最大亮度≥330lm，射程≥300米，标称电池容量≥3500mAh，连续照明时间≥5小时，防护等级≥IP46，重量≤200g，电池设计寿命≥1000次循环； 14.2 参照GB/T 7000-2023标准相关试验方法，防触电保护功能测试结果应为合格，40H潮湿试验结果应为合格，载流部件与安装表面之间的绝缘电阻＞10MΩ，载流部件与灯具的金属部件之间的绝缘电阻＞10MΩ；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：口哨

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 15.1 结构为双声道口哨，材质采用ABS或PP，颜色为橙色，尺寸为70×20×8mm（长×宽×高），有同色带反光挂绳，挂绳长度为80±4cm； |

标的名称：剪切钳

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 16.1 外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件表面应进行防腐蚀处理，额定剪切吨位≥16t，剪切范围≥4-22mm，单体重量≤6.5kg； |

标的名称：扩音器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 17.1 主体材质为ABS，颜色为黑色，峰值功率输出功率≥30W，最远喊话传输距离≥800米，失真度≤1%，配置锂电池供电（电压7.5±0.2V），电池容量≥1500mAh，具备录音/喊话/扩音/播放音频等功能，配置有USB接口； |

标的名称：灭火器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★18.1 符合GB 4351-2023标准相关要求的4kg手提式干粉灭火器，提供投标产品的《中国国家强制性产品认证证书（3C）》和型式检验报告（相关证书必须在有效期内，提供证书和检验报告复印件加盖投标人鲜章） 18.2 充装误差≤±1%，20℃时的有效喷射时间≥14s，喷射滞后时间≤0.2s，喷射剩余率≤0.5%，喷射距离≥3.5m，年泄露量≤工作压力的1%，瓶体的最小爆破压力≥7.3Mpa，灭火器60℃时的开启力（用一只手）≤60N；（应提供带CMA标识型式检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 18.3 整套配置为：4kg手提式干粉灭火器2只，原厂304不锈钢灭火器箱1个（厚度≥1.2mm）； |

标的名称：灭火毯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 19.1 采用材质为玻璃纤维编织而成且覆有硅胶涂层，可用于单人使用扑灭起初小面积火或者人员身上着火的单层/多层灭火毯，形状为正方形，尺寸为1000×1000（±3%）mm，应能扑灭F类火且灭火毯应保持完整不被烧穿； ▲19.2 外观、结构、标志与包装应符合XF 1205-2014标准相关要求，根据XF 1205-2014标准相关检测方法，其质量≤1kg，灭火毯的断裂强力≥2500N，手持件续燃时间≤0.01s且未出现熔融和烧通现象，取出所用力≤25N，绝缘性能＞550MΩ；（应提供带CMA标识型式检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：通信终端

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★20.1 投标响应的设备应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》和《进网试用批文》（或相关许可）；（应提供相关证书复印件加盖投标人电子公章佐证） 20.2 终端符合标准PDT协议、满足TD-LTE/LTE FDD/GSM通信制式，且至少支持模拟常规、数字常规、数字集群、公网PoC集群5种工作模式； 20.3 电池容量≥4000mAh且应支持≥18W Type-C快充，重量≤330g，屏幕≥3.5英寸，防尘防水等级≥IP68，使用安卓10或以上的操作系统搭配八核处理器（不低于1.8GHz主频）； 20.4 支持单旋钮功能/增强型报警呼叫/瀑布式短消息/自定义情景模式/语言播报/超时自动扫描等功能； ▲20.5 支持双模同号：指公网与专网系统融合，应实现公网与专网的互联互通，无论终端登记在专网还是公网，使用相同号码进行登记，实现一机一号，用户可以使用相同的号码接入不同网络下的业务；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ▲20.6 支持网络自适应：指终端应支持PDT网络和公网PoC双网守候和网络自适应切换，根据当前网络质量自动选择单一网络进行语音业务，用户无感知切换。根据实际情况，用户应可通过可编程按键切换不同的通信模式：窄带优先、公网宽带集群优先；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 20.7 终端背景噪声抑制度≥34dB，风噪抑制度≥32dB，在嘈杂的环境中发射语音会主动降噪，将语音清晰地发送出去；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ★20.8 终端能够接入四川省应急管理厅370兆数字集群系统以及公网对讲平台，实现单呼/组呼/全呼/广播呼叫等多种呼叫模式，满足不同应用场景的呼叫需求（供应商应单独提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟）； ★20.9 供应商须为每台终端办理1张配套的VPN流量卡，包含三年套餐费用（供应商应单独提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟） |

标的名称：现场移动照明灯组

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 21.1 由LED光源、锂电池、壳体、充电器、三脚架和背包组成，额定电压DC22±1V，标称电池容量≥4500mAh，光源功率≥30W，光效≥120lm/W，最大升降高度≥1850mm（含支架），重量≤6.5kg； 21.2 连续放电时间≥强光4h/工作光8h，防护等级≥IP65，2米处强光照度≥3000lx，灯头可以在水平0-360°和垂直0-180°范围内调节照射角度，且在低温（-25℃）和高温（40℃）环境下放置2h后均能正常工作；（应提供带CMA标识型式检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：消防自救呼吸器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★22.1 符合GB 21976.7-2012标准相关要求的过滤式消防自救呼吸器，提供投标产品的《中国国家强制性产品认证证书（3C）》和型式检验报告（相关证书必须在有效期内，提供证书和检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 22.2 呼吸器的佩戴质量≤350g，CO透过浓度≤35mL/m³，呼气阻力≤160Pa，防护头罩的总视野≥80%，透光率≥90%，过滤装置与防护头罩间连接性能承受的轴向拉力＞50N；（应提供带CMA标识型式检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：消火栓扳手

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 23.1 套筒式消火栓扳手，由手柄和套筒头组成，总长度≥430mm，厚度≥15mm，开口宽度为55±3mm，采用球墨铸铁或不低于其性能的材料制作； ★23.2 外观质量符合GB 4452-2011标准相关要求，按照GB 4452-2011标准规定的检测方法，其五角头和S处的硬度（HRC）范围应为45±2，其质量≤1.5kg；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：消火栓测压接头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 24.1 用于消火栓测压/末端水喷淋测压，采用KD65型消防内扣接口，配备泄压阀门及泄压管，测量精度≥2.5级，测压量程≥0-1.6Mpa，测压表采用轴向或径向安装； |

标的名称：液压千斤顶

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 25.1 外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件表面应进行防腐蚀处理，最低使用高度≥20mm，起升高度≥125mm，最大起重重量≥10t，整机重量≤5kg； |

标的名称：油锯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 26.1 应采用二冲程单缸强制冷风汽油机，油箱容积≥550ml，发动机排量≥58CC，最大功率和转速≥2.9KW/13000r/min，导板长度≥20英寸，链条口径≥0.058英寸，常温启动性能≤8S，整机重量≤6kg； 26.2 参照GB/T 5392-2017标准相关检测方法，油锯的锯切效率≥65cm²/s，锯切燃油消耗率≤65g/m²，耳旁噪声怠速≤85dB（A），手把震动≤8m/s²，在靠近前手把的地方安装了前护手器；前护手器的尺寸和机械强度分别符合ISO6533和ISO6534的规定，在最高稳定空载转速下稳定运行1min后转速的波动率≤3.5%；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：雨具套装

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★27.1整套配置为：雨衣一套，安全雨鞋一双，折叠雨伞一把； 27.2 雨衣应为分体式结构设计，颜色为黑色，上衣带帽檐，双口袋，门襟为双层防水结构，裤腰采用宽松紧带，帽子可收在衣领内，胸口和后背可根据要求印字； ▲27.3 主体雨衣主体面料不劣于300D的防水牛津布，反光条宽度≥5cm，参照QB/T 4999-2016标准相关检测方法，面料的断裂强力≥700N（经向）/300N（纬向），热封胶条粘合牢度≥7N，耐水色牢度≥4-5级，耐酸碱汗渍色牢度≥4-5级，耐光色牢度＞5级，撕破强力≥70N（经向）/50N（纬向），单位面积质量≥180g/㎡，参照GB/T 2912.1相关试验方法，面料甲醛含量须为未检出（检出门限≤300mg/kg），参照GB/T 17592-2024相关试验方法，面料芳香可分解致癌芳香胺染料（例如2-萘胺/4-甲酚定/邻甲苯胺等）均不得检出（检出门限≤20mg/kg）； 27.4 雨鞋款式符合GB 21148-2020标准4.2规定的D类款式，鞋底为一体成型的PVC复合牛筋底，鞋底有防扎层，通体黑色，鞋面为PVC材质，内衬为棉质内衬布，鞋跟加厚防滑，鞋头包裹防砸层； ★27.5 成鞋防漏性能和防滑性能应符合GB 21148-2020标准相关要求，根据GB 21148-2020相关检测方法，鞋帮厚度≥1.75mm，鞋帮100%定伸应力范围应≤3-3.5N/mm²，鞋帮扯断伸长率≥400%，鞋帮连续屈挠≥150000次后应无裂纹，外底撕裂强度≥14kN/m，外底耐磨性≥130mm³，经抗冲击性测试/耐压力性测试后，包头内的最小间距均应≥18mm，金属防穿刺垫防穿刺力≥1300N，鞋座区域能量吸收≥30J；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 27.6 雨伞应采用黑色高密度碰击布制作，采用自动展开设计，展开直径＞100cm， 27.7 雨伞参照GB/T 23147-2018标准相关检测方法，针距密度不应少于15 针/5cm，雨伞经标准6.6试验后，不允许零部件脱落，开伞或收伞时按键（按钮）的力值应为35±3N，经 标准6.11试验后，伞杆不应淌水且伞面内不应有滴水或明显的水珠现象，染色牢度≥4-5级，涂漆、喷塑件经标准6.14.2试验后不应有起皱、脱落或生锈现象；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：折叠梯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 28.1 主体材质为铝合金或更优材料，结构为单面竹节式伸缩梯，收缩高度≤75cm，升高高度≥290cm，踏板间距为30±3cm，脚宽≥47cm，踏板宽度为4±1cm，设计最大载荷≥150kg，重量≤8kg； ▲28.2 参照GB/T 17889.5-2025标准相关检测方法，经强度试验后梯子功能正常，无断裂，无可见裂纹，无永久变形；踏板/踏棍按标准6.8进行扭转试验后,永久变形的最大扭转角度不应超过 1°；可触及的边、角和突出部分都应去毛刺，易受腐蚀影响的金属部件应通过油漆或类似涂层加以保护；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） |

标的名称：智能飞行救生圈

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ▲29.1 飞行系统壳体材质：采用高密度聚乙烯(HDPE)+碳纤维或更优材料，装置尺寸≥950×950×120(±10.5)mm，桨叶采用复合碳纤维桨叶，直径≥12英寸，桨叶防护圈和网采用一体化成型工艺，螺距为4.5±0.5英寸，最大飞行时间≥11min；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） ▲29.2 具备语音喊话功能，采用内置喇叭设计，喇叭不突出于表面，喇叭直径≤6cm，喇叭重量为30±2g；（应提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识检测检验报告复印件加盖投标人电子公章佐证） 29.3 起飞重量≤5.5kg，最大飞行速度≥13m/s，最大俯仰角度≥45°，最大上升速度≥9m/s，最大下降速度≥4m/s，悬停精度≤1.6m（GPS正常时）； 29.4 飞行控制器的最大通讯距离≥1.1km(水面)/10km(高度100m空中)，显示屏尺寸≥5寸，遥控器具备电量实时显示/查看相机实时画面/一键起飞/一键返航/信号丢失自主返航等功能，单轴相机移动范围为-90°至90°,分辨率不低于720P； 29.5 水面提供浮力≥230N，装置防护等级≥IP68（水深1.5米1小时），最大可承受风力≥6级，最大可承受海况≥2级，正常工作温度范围≥-10°C至55°C； |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他商务要求 | 1、本项目核心产品：便携式水泵（接力式）、个体防护套装； 2、以上参数要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告中，检测机构应具备CMA资质，检测报告须包含相关参数的检测内容及检测结论，提供虚假不实检测报告将追究法律责任，标注“★”参数为实质性要求，若有负偏离响应，视为无效投标。 3、本项目若有涉及3C等国家强制认证要求的，须提供3C证书或相关证明材料复印件并加盖供应商鲜章。 4、本项目涉及的国家或行业标准规范，若有最新版本的，一律以最新的版本要求为准，若存在废止的标准则该项不作为评审依据； 5、成交供应商与采购人签订合同前，采购人有权向成交供应商索取所有产品参数证明的检验报告或产品其他证明材料原件，包括但不限于：委托检测合同（协议）复印件、检测任务付款发票复印件和检测任务付款发票查验截图，成交供应商应在接到采购人通知后5天内须提供完整资料以供查验，若不能按时提供或出现虚假响应或通过修改相关检验报告来满足招标文件性能参数要求等行为，一经发现采购人有权向财政部门报告，成交供应商承担相应后果，供应商投标时须针对本项单独提供承诺函，否则视为无效投标。（格式自拟并加盖投标人电子公章） |
| 2 |  | 样品要求 | 样品要求 序号; 样品名称; 数量/单位; 样品要求. 1; 超轻型常压消防水带; 1套; 符合上述规格和配置要求的超轻型常压消防水带. 2; 超轻型高压消防水带; 1套; 符合上述规格和配置要求的超轻型高压消防水带. 3; 个体防护套装; 1套; 符合上述规格和配置要求的个体防护套装，尺码不限. 4; 雨具套装; 1套; 符合上述规格和配置要求的雨具套装，尺码不限. 备注： 1、样品作为投标文件的组成部分，单独密封装，于投标截止时间前送达递交投标文件地点，否则不予接收。供应商的样品制作、搬运、安装、拆除等相关费用由供应商承担。 2、本项目样品评审采用盲样，供应商递交的样品上不得看见可以识别供应商的任何标志或标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等。 3、样品退还：成交供应商的样品由采购人封存；其余供应商的样品在评审结束后退还或经未中标人同意后由代理机构自行处理。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货时间 | 合同签订生效后40日内完成交货 |
| 2 |  | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 |  | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 |  | 付款进度安排 | 1、合同签订后，达到付款条件起3日内，支付合同总金额的40.00% 2、中标供应商交货完成并由采购单位验收合格后，提出申请并提交相关等额的增值税票据给采购单位，采购单位收到相关票据后，达到付款条件起3日内，支付合同总金额的57.00% 3、待质保期满后一次性付清，达到付款条件起3日内，支付合同总金额的3.00% |
| 5 |  | 验收、交付标准和方法 | 采购人与中标供应商应严格参照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见〔财库〔2016〕205号、关于印发《政府采购需求管理办法》的通知 财库〔2021〕22号的要求、招标文件规定的要求和投标文件及合同承诺的内容进行验收； |
| 6 |  | 质量保修范围和保修期 | 质保期1年。1. 投标文件及投标人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； 2. 投标人须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹， 且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作，若检验中发现有诸如数量、 型号和外观尺寸与合同不符，如产生更换或补货等情形并导致交货延误，对此造成的损失由成交供应商承担。 3.投标人提供的产品必须符合或优于国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，以及招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准； 4. 货物制造质量出现问题，供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由投标人负担； 5.货到现场交付完成后由于采购人保管不当造成的质量问题，投标人亦应负责修理，但费用由采购人负担； |
| 7 |  | 违约责任与解决争议的方法 | 因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁，或向人民法院起诉。 |
| 8 |  | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

（一）投标人须根据本项目的采购人和采购装备特点，编制详细的货物交付服务方案，方案内容应至少包括：①供货进度与周期管控；②质量保障体系与方案；③仓储与运输保障措施；④交付与验收配合措施等，交付服务方案须内容完善、详细并与项目实际情况相符合。 （二）投标人须根据本项目的采购人和采购装备特点，编制详细的售后服务保障方案，方案内容应至少包括：①售后服务体系与制度；②质保承诺与维修更换；③培训内容和计划安排；④长期售后保障措施，售后服务保障方案须内容完善、详细并与项目实际情况相符合。