## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 357,760.00

采购包最高限价（元）: 347,840.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02340800 应急救援设备类 | 遂宁市河东新区社区（村）有限空间作业设备采购 | 1.00（项） | 347,840.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遂宁市河东新区社区（村）有限空间作业设备采购 | 1.00（项） | 347,840.00 | 总价 | 报价包含但不限于材料费、运输、上下车、利润、税金等及采购文件要求的其他费用等项目相关的所有费用，采购人不再另行支付其他费用。 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02340800 应急救援设备类 | 遂宁市河东新区社区（村）有限空间作业设备采购 | 详见3.2技术要求 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02340800 应急救援设备类 | 遂宁市河东新区社区（村）有限空间作业设备采购 | 详见3.2技术要求 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：遂宁市河东新区社区（村）有限空间作业设备采购

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 标的名称、所属行业及优先采购环境标志产品 | 因系统固化，本项目标的名称、所属行业及及优先采购环境标志产品以本表为准。供应商按本表填写中小企业声明函。（无需在产品技术参数响应表中再进行应答，按要求提供中小企业声明函及相关环保证书即可） 序号; 标的名称; 所属行业; 备注. 1; 移动式气体检测报警仪; 工业; 核心产品. 2; 长管呼吸器（连续送风式长管呼吸器）; 工业. 3; 全身式安全带; 工业. 4; 安全绳; 工业. 5; 安全帽; 工业. 6; 三脚架（含绞盘）; 工业. 7; 防护服; 工业. 8; 防护手套; 工业. 9; 防护眼镜; 工业. 10; 防护鞋; 工业. 11; 机械通风设备; 工业. 12; 防爆头灯; 工业. 13; 手电; 工业. 14; 防爆对讲机; 工业. 15; 可视化探头; 工业. 16; 应急物资柜; 工业; 优先采购环境标志产品. |
| 2 | ★ | 技术参数 | 序号; 品名; 技术要求; 单位; 单价限价（元）; 数量（台/套）; 备注. 1; 移动式气体检测报警仪; 1.可检测：可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢； 2.防爆型：符合 GB/T3836.1-2021 标准要求；（提供防爆证书，加盖电子签章） 3.显示误差：≤±5%FS； 4.响应时间：T90＜60S； 5.显示与报警：高清液晶显示，支持浓度实时显示；超标时声光报警震动提示，报警阈值可按需设置； 6.工作环境：温度-10～50°C，湿度<95%RH； 7.工作时间：≥10h，正常工作时间内，不应出现欠压关机现象。; 台; 600; 32. 2; 长管呼吸器（连续送风式长管呼吸器）; 1.类型：连续送风式（电动风机送风）； 2.送风效率：连续送风式风机风量≥500L/min，供气量≥100L/min，风压≥500Pa； 3.面罩：全面罩设计（带过滤器），视野宽阔，密封边缘双层结构，贴合面部防泄漏；材质为耐老化橡胶，兼容面部防护需求； 4.长管性能：长管长度≥10 米，管体耐磨损、抗腐蚀，可弯曲且不影响送风。; 台; 540; 32. 3; 全身式安全带、安全绳、安全帽; 全身式安全带 1.材质：高强度涤纶织带，合金钢； 2.结构：五点式卡扣，采购胸前、腰部、腿部防护带，支持坠落缓冲； 3.符合标准：GB6095-2021《坠落防护安全带》。 安全绳 1.材质：耐磨锦纶绳，直径≥10mm； 2.长度：≥15m，适配不同深度有限空间（如深井、地窖）； 3.配件：带安全钩（承重≥15KN），钩体防脱设计。 安全帽 1.材质：ABS 工程塑料，抗冲击、耐穿刺； 2.防护：具备缓冲层，适配头部撞击防护； 3.符合标准：符合 GB2811-2019《头部防护安全帽》标。; 套; 420; 160. 4; 三脚架（含绞盘）; 三脚架 1.材质：铝合金材质，轻量化且承重性强，最大承重≥250kg； 2.高度：可调节高度，折叠后便于携带； 3.稳定性：三角支撑结构，采购保护链； 绞盘 1.类型：手动绞盘采购上升、下降自锁装置，摇速均无顿挫； 2.绳索：高强度钢丝绳或尼龙绳，直径≥8mm，长度≥10米。; 套; 660; 32. 5; 防护服、防护手套、防护眼镜、防护鞋; 防护服 1.类型：材质为覆膜 PVC 或氯丁橡胶，防酸碱、防有毒液体渗透，可反复使用； 2.结构：连体式设计，带帽檐，袖口避免异物进入。 防护手套 1.材质：丁腈橡胶或乳胶材质，防化学腐蚀、防穿刺； 防护眼镜 1.材质：防冲击，防止液体、粉尘进入眼部；适配大多数脸； 防护鞋 1.类型：防渗漏、防穿刺、防滑防护鞋。; 套; 540; 160. 6; 机械通风设备; 1.类型：轴流式或离心式风机，支持正压送风或负压排风； 2.风量：额定风量≥1500m3/h； 3.转速：≥2000r/min; 4.风管长度：≥10m 5.供电与便携性：220V 交流供电，机身轻量化设计，采购提手或滚轮，方便移动；; 台; 600; 32. 7; 防爆头灯、手电; 防爆头灯 1.防爆型：符合GB/T3836.1-2021 标准要求；（提供防爆证书，加盖电子签章） 2.多档调节，强光模式续航≥8h；弱光模式续航≥15h；内置电池可充电； 3.头戴式设计，松紧可调，防水、耐跌落； 手电 1.防爆型：符合GB/T3836.1-2021 标准要求；（提供防爆证书，加盖电子签章） 2.多档调节，强光模式续航≥6h；射程≥100 米，具备爆闪模式； 3.手电：防滑握把，防水等级≥IP65，抗腐蚀。; 套; 220; 160. 8; 防爆对讲机; 1. 防爆型：符合 GB/T3836.1-2021 标准要求；（提供防爆证书，加盖电子签章） 2.通信距离：空旷环境下通信距离≥3公里，支持组呼、单呼； 3.续航：电池容量≥1500mAh，待机时间≥24h，连续通话时间≥4h； 4.功能：具备紧急报警键（SOS），一键触发求救信号；支持防干扰技术，保障复杂环境下通信稳定； 5.防护：防水等级≥IP54，防粉尘、防溅水； 6.适配：支持多频道切换。; 台; 250; 160. 9; 可视化探头; 1.探测方式：高清摄像头（1080P 及以上分辨率），支持安卓手机连接实时视频传输； 2.安装与适配：探头直径≥8mm，配≥15m 软线； 3.环境适应性：防水等级≥IP67，耐温范围-20℃ ~ 60℃; 4.辅助功能：带夜视补光功能，支持移动设备（手机/平板）实时查看、录像。; 台; 420; 32. 10; 应急物资柜; 1.尺寸：高度≥1.6m，宽度≥1.0m，深度≥0.4m； 2.功能：柜内内置 3 层及以上可调式隔板； 3.材质：钢板或不锈钢。; 台; 900; 32. 注：1、技术要求若与某些品牌的参数相似，仅因为陈述功能，不代表倾向性。2、如出现引用某品牌情形，仅起“参照或相当于”作用，投标人在投标时，自身产品或技术路线可达到同等性能的，须提供具体的技术参数，并提供产品详细可实现采购文件技术参数和要求的佐证材料（包括但不限于产品说明书或公证机构出具的佐证材料或检验检测报告）。3、国家标准、行业标准如有更新，以最新标准为准。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 质量及其他要求 | 1、供应商所提供的所有货物（设备）必须是全新的、出厂后未开封使用过的，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权和所有权等合法权益。 2、报价产品必须符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目采购文件的质量要求。 3、货到现场后交付使用前由于供应商运输、装卸、保管不当造成的质量问题，供应商应当采取更换或其他补救措施，由此产生的全部费用由供应商承担。 4、供应商成交后与采购人签订合同时，采购人有权要求供应商提供采购文件中相应证明材料的原件进行核实，不提供或提供的相应证明材料原件与采购文件中的复印件不符时按提供虚假材料处理，无误后才签订合同。 5、涉及强制性认证（CCC）的产品签订合同前必须向采购人提供认证证书。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 签订合同后15日历天内完成供货及安装 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点（遂宁河东新区） |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00% 2、验收合格后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的70.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 按国家有关规定以及采购文件的服务要求和技术要求、成交供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；合同双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在国家有关规定、采购文件、响应文件及承诺与采购合同约定中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1.供应商必须严格按照采购文件要求的质量标准供货，在质保期出现质量问题（人为损坏除外），由供应商负责免费维修或更换。 2.本项目质保期：不低于两年，若产品本身质保期长于两年的以产品本身质保期为准。供应商应按国家及行业要求实行质量保障和服务。 3.国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 17.1 采购人违约责任: ① 采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之十的违约金； ② 采购人逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过 30 天的，供应商有权终止合同； ③ 采购人偿付的违约金不足以弥补供应商损失的，还应按供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给供应商。 17.2 供应商违约责任： ① 供应商交付的货物质量不符合合同规定的，须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作供应商不能交付货物而违约，按本条本款下述第“②”项规定由供应商偿付违约赔偿金给甲方。 ② 供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过30 天，采购人有权解除合同，供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金。 ③ 供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。 供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

★说明： 1、本项目涉及的标的名称、数量、计量单位、所属行业、是否涉及核心产品、是否涉及采购环境标志产品以3.2.技术要求为准。 2、供应商在填报《中小企业声明函》时，需按3.2.技术要求中的标的名称进行填报。未按要求填报的，不享受中小企业扶持政策。 3、各产品的型号、品牌、规格、生产厂家以报价明细表为准，报价表可只对核心产品的型号、品牌、规格、生产厂家进行响应或不填写内容。以上内容无需在应答表中进行应答。