 技术、服务及其他要求
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 5,918,300.00
采购包最高限价（元）: 5,918,297.50
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02430900 无人机
	自动巡检无人机（3年保险+3年三责险）
	1.00（套）
	643,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	A02430900 无人机
	便携式AI识别无人机套装（3年保险）
	3.00（套）
	294,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02430900 无人机
	无人机机场混凝土底及钢架底座安装（含防雷接地、配套电箱等辅助设施）
	1.00（套）
	21,650.00
	建筑业
	否
	否
	否
	否
	是

	4
	A02430900 无人机
	无人机管控管理
	10.00（项）
	150,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02101800 水文仪器设备
	雷达水位计
	1.00（台）
	10,450.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02101800 水文仪器设备
	一体化预警主机
	1.00（台）
	13,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02101800 水文仪器设备
	预警喇叭
	1.00（个）
	1,320.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02101800 水文仪器设备
	遥测终端
	1.00（台）
	7,150.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02101800 水文仪器设备
	蓄电池
	1.00（个）
	2,420.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	10
	A02101800 水文仪器设备
	太阳能板
	1.00（个）
	1,650.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	A02101800 水文仪器设备
	充电控制器
	1.00（个）
	748.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	A02101800 水文仪器设备
	信号防雷模块
	1.00（个）
	858.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	A02101800 水文仪器设备
	电源防雷模块
	1.00（个）
	858.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	A02101800 水文仪器设备
	三防机箱
	1.00（套）
	2,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	A02101800 水文仪器设备
	稳压器
	1.00（套）
	880.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	A02101800 水文仪器设备
	50M/月通信SIM卡（3年）
	1.00（张）
	2,400.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	17
	A02101800 水文仪器设备
	立杆
	1.00（套）
	4,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	18
	A02101800 水文仪器设备
	安装辅材
	1.00（套）
	500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	19
	A02101800 水文仪器设备
	水准基点（含高程引测费）
	1.00（套）
	6,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	A02101800 水文仪器设备
	水位标尺
	7.00（套）
	6,429.50
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	21
	A02101800 水文仪器设备
	水位率定
	1.00（个）
	8,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	22
	A02101800 水文仪器设备
	基座施工费
	1.00（项）
	3,000.00
	建筑业
	否
	否
	否
	否
	否

	23
	A02101800 水文仪器设备
	雨水情水位监测预警控制管理
	8.00（项）
	120,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	24
	A02101700 气象仪器
	翻斗式雨量计
	8.00（台）
	39,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	25
	A02101700 气象仪器
	一体化预警主机
	8.00（台）
	105,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	26
	A02101700 气象仪器
	预警喇叭
	8.00（个）
	10,560.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	27
	A02101700 气象仪器
	遥测终端
	8.00（个）
	57,200.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	28
	A02101700 气象仪器
	蓄电池
	8.00（台）
	15,840.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	29
	A02101700 气象仪器
	太阳能板
	8.00（台）
	13,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	30
	A02101700 气象仪器
	充电控制器
	8.00（台）
	5,984.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	31
	A02101700 气象仪器
	信号防雷模块
	858.00（台）
	6,864.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	32
	A02101700 气象仪器
	电源防雷模块
	8.00（台）
	6,864.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	33
	A02101700 气象仪器
	三防机箱
	8.00（套）
	17,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	34
	A02101700 气象仪器
	稳压器
	8.00（套）
	7,040.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	35
	A02101700 气象仪器
	50M/月通信SIM卡（3年）
	8.00（张）
	19,200.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	36
	A02101700 气象仪器
	立杆
	8.00（项）
	35,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	37
	A02101700 气象仪器
	安装配套附件
	8.00（套）
	6,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	38
	A02101700 气象仪器
	基座施工费
	8.00（项）
	24,000.00
	建筑业
	否
	否
	否
	否
	否

	39
	A02101700 气象仪器
	流量率定
	8.00（项）
	96,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否

	40
	A02101700 气象仪器
	雨量监测预警控制管理
	15.00（项）
	225,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	41
	A02091107 视频监控设备
	全局球型鹰眼
	6.00（套）
	429,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	42
	A02091107 视频监控设备
	设备立杆
	6.00（套）
	145,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	43
	A02091107 视频监控设备
	摄像机安装支架
	6.00（套）
	6,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	44
	A02091107 视频监控设备
	三防机箱
	6.00（套）
	26,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	45
	A02091107 视频监控设备
	安装配件
	6.00（项）
	13,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	46
	A02091107 视频监控设备
	高空作业租赁及施工费
	6.00（项）
	210,000.00
	建筑业
	否
	否
	否
	否
	否

	47
	A02091107 视频监控设备
	全彩枪球一体
	6.00（套）
	82,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	48
	A02091107 视频监控设备
	5m设备立杆
	6.00（套）
	44,880.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	49
	A02091107 视频监控设备
	摄像机安装支架
	6.00（套）
	5,280.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	50
	A02091107 视频监控设备
	三防机箱
	6.00（套）
	16,500.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	51
	A02091107 视频监控设备
	太阳能板
	6.00（项）
	23,760.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	52
	A02091107 视频监控设备
	蓄电池
	6.00（套）
	24,420.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	53
	A02091107 视频监控设备
	充电控制器
	6.00（套）
	7,920.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	54
	A02091107 视频监控设备
	市电接入
	6.00（套）
	132,000.00
	建筑业
	否
	否
	否
	否
	否

	55
	A02091107 视频监控设备
	工业工控机 （存储应用机）
	6.00（台）
	290,400.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	56
	A02091107 视频监控设备
	音柱
	12.00（台）
	31,680.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	57
	A02091107 视频监控设备
	250G/月4G物联网卡（3年）
	6.00（张）
	228,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	58
	A02091107 视频监控设备
	租赁视频专线（3年）
	6.00（项）
	228,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	59
	A02091107 视频监控设备
	视频存储卡
	12.00（张）
	13,200.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	60
	A02091107 视频监控设备
	信号防雷模块
	12.00（台）
	10,296.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	61
	A02091107 视频监控设备
	电源防雷模块
	12.00（台）
	10,296.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	62
	A02091107 视频监控设备
	安装配件
	12.00（套）
	9,600.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	63
	A02091107 视频监控设备
	基础施工费
	6.00（套）
	42,000.00
	建筑业
	否
	否
	否
	否
	否

	64
	A02091107 视频监控设备
	视频监控控制管理
	35.00（项）
	525,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	65
	A02360200 水质污染防治设备
	常规五参数自动分析仪
	2.00（台）
	176,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	66
	A02360200 水质污染防治设备
	全光谱水质分析仪
	2.00（台）
	396,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	67
	A02360200 水质污染防治设备
	采配水单元
	2.00（台）
	99,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	68
	A02360200 水质污染防治设备
	自清洁单元
	2.00（台）
	88,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	69
	A02360200 水质污染防治设备
	控制系统
	2.00（套）
	220,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	70
	A02360200 水质污染防治设备
	200M/月通信SIM卡（3年）
	2.00（张）
	7,200.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	71
	A02360200 水质污染防治设备
	稳压器
	2.00（套）
	1,760.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	72
	A02360200 水质污染防治设备
	水质监测机箱基座
	2.00（套）
	11,000.00
	建筑业
	否
	否
	否
	否
	否

	73
	A02360200 水质污染防治设备
	一体化户外落地防护柜
	2.00（套）
	22,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	74
	A02360200 水质污染防治设备
	防雷接地工程费
	2.00（套）
	40,000.00
	建筑业
	否
	否
	否
	否
	否

	75
	A02360200 水质污染防治设备
	市电接入
	2.00（套）
	30,000.00
	建筑业
	否
	否
	否
	否
	否

	76
	A02360200 水质污染防治设备
	电源防雷模块
	2.00（个）
	440.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	77
	A02360200 水质污染防治设备
	安装辅材
	2.00（套）
	1,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	78
	A02360200 水质污染防治设备
	水质数据监测控制管理
	16.00（项）
	240,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	79
	A02091107 视频监控设备
	防雷接地系统
	12.00（项）
	36,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：
采购包1：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	自动巡检无人机（3年保险+3年三责险）
	1.00（套）
	643,500.00
	总价
	无

	2
	便携式AI识别无人机套装（3年保险）
	3.00（套）
	294,000.00
	总价
	无

	3
	无人机机场混凝土底及钢架底座安装（含防雷接地、配套电箱等辅助设施）
	1.00（套）
	21,650.00
	总价
	无

	4
	无人机管控管理
	10.00（项）
	150,000.00
	总价
	无

	5
	雷达水位计
	1.00（台）
	10,450.00
	总价
	无

	6
	一体化预警主机1
	1.00（台）
	13,200.00
	总价
	无

	7
	预警喇叭1
	1.00（个）
	1,320.00
	总价
	无

	8
	遥测终端1
	1.00（台）
	7,150.00
	总价
	无

	9
	蓄电池1
	1.00（个）
	2,420.00
	总价
	无

	10
	太阳能板1
	1.00（个）
	1,650.00
	总价
	无

	11
	充电控制器1
	1.00（个）
	748.00
	总价
	无

	12
	信号防雷模块1
	1.00（个）
	858.00
	总价
	无

	13
	电源防雷模块1
	1.00（个）
	858.00
	总价
	无

	14
	三防机箱1
	1.00（套）
	2,200.00
	总价
	无

	15
	稳压器1
	1.00（套）
	880.00
	总价
	无

	16
	50M/月通信SIM卡（3年）1
	1.00（张）
	2,400.00
	总价
	无

	17
	立杆1
	1.00（套）
	4,400.00
	总价
	无

	18
	安装辅材1
	1.00（套）
	500.00
	总价
	无

	19
	水准基点（含高程引测费）
	1.00（套）
	6,000.00
	总价
	无

	20
	水位标尺
	7.00（套）
	6,429.50
	总价
	无

	21
	水位率定
	1.00（个）
	8,000.00
	总价
	无

	22
	基座施工费1
	1.00（项）
	3,000.00
	总价
	无

	23
	雨水情水位监测预警控制管理
	8.00（项）
	120,000.00
	总价
	无

	24
	翻斗式雨量计
	8.00（台）
	39,600.00
	总价
	无

	25
	一体化预警主机2
	8.00（台）
	105,600.00
	总价
	无

	26
	预警喇叭2
	8.00（个）
	10,560.00
	总价
	无

	27
	遥测终端2
	8.00（个）
	57,200.00
	总价
	无

	28
	蓄电池2
	8.00（台）
	15,840.00
	总价
	无

	29
	太阳能板2
	8.00（台）
	13,200.00
	总价
	无

	30
	充电控制器2
	8.00（台）
	5,984.00
	总价
	无

	31
	信号防雷模块2
	858.00（台）
	6,864.00
	总价
	无

	32
	电源防雷模块2
	8.00（台）
	6,864.00
	总价
	无

	33
	三防机箱2
	8.00（套）
	17,600.00
	总价
	无

	34
	稳压器2
	8.00（套）
	7,040.00
	总价
	无

	35
	50M/月通信SIM卡（3年）2
	8.00（张）
	19,200.00
	总价
	无

	36
	立杆2
	8.00（项）
	35,200.00
	总价
	无

	37
	安装配套附件
	8.00（套）
	6,400.00
	总价
	无

	38
	基座施工费2
	8.00（项）
	24,000.00
	总价
	无

	39
	流量率定
	8.00（项）
	96,000.00
	总价
	无

	40
	雨量监测预警控制管理
	15.00（项）
	225,000.00
	总价
	无

	41
	全局球型鹰眼
	6.00（套）
	429,000.00
	总价
	无

	42
	设备立杆
	6.00（套）
	145,200.00
	总价
	无

	43
	摄像机安装支架1
	6.00（套）
	6,600.00
	总价
	无

	44
	三防机箱3
	6.00（套）
	26,400.00
	总价
	无

	45
	安装配件1
	6.00（项）
	13,200.00
	总价
	无

	46
	高空作业租赁及施工费
	6.00（项）
	210,000.00
	总价
	无

	47
	全彩枪球一体
	6.00（套）
	82,500.00
	总价
	无

	48
	5m设备立杆
	6.00（套）
	44,880.00
	总价
	无

	49
	摄像机安装支架2
	6.00（套）
	5,280.00
	总价
	无

	50
	三防机箱4
	6.00（套）
	16,500.00
	总价
	无

	51
	太阳能板3
	6.00（项）
	23,760.00
	总价
	无

	52
	蓄电池3
	6.00（套）
	24,420.00
	总价
	无

	53
	充电控制器3
	6.00（套）
	7,920.00
	总价
	无

	54
	市电接入1
	6.00（套）
	132,000.00
	总价
	无

	55
	工业工控机 （存储应用机）
	6.00（台）
	290,400.00
	总价
	无

	56
	音柱
	12.00（台）
	31,680.00
	总价
	无

	57
	250G/月4G物联网卡（3年）
	6.00（张）
	228,000.00
	总价
	无

	58
	租赁视频专线（3年）
	6.00（项）
	228,000.00
	总价
	无

	59
	视频存储卡
	12.00（张）
	13,200.00
	总价
	无

	60
	信号防雷模块3
	12.00（台）
	10,296.00
	总价
	无

	61
	电源防雷模块3
	12.00（台）
	10,296.00
	总价
	无

	62
	安装配件2
	12.00（套）
	9,600.00
	总价
	无

	63
	基础施工费
	6.00（套）
	42,000.00
	总价
	无

	64
	视频监控控制管理
	35.00（项）
	525,000.00
	总价
	无

	65
	常规五参数自动分析仪
	2.00（台）
	176,000.00
	总价
	无

	66
	全光谱水质分析仪
	2.00（台）
	396,000.00
	总价
	无

	67
	采配水单元
	2.00（台）
	99,000.00
	总价
	无

	68
	自清洁单元
	2.00（台）
	88,000.00
	总价
	无

	69
	控制系统
	2.00（套）
	220,000.00
	总价
	无

	70
	200M/月通信SIM卡（3年）
	2.00（张）
	7,200.00
	总价
	无

	71
	稳压器3
	2.00（套）
	1,760.00
	总价
	无

	72
	水质监测机箱基座
	2.00（套）
	11,000.00
	总价
	无

	73
	一体化户外落地防护柜
	2.00（套）
	22,000.00
	总价
	无

	74
	防雷接地工程费
	2.00（套）
	40,000.00
	总价
	无

	75
	市电接入2
	2.00（套）
	30,000.00
	总价
	无

	76
	电源防雷模块4
	2.00（个）
	440.00
	总价
	无

	77
	安装辅材2
	2.00（套）
	1,000.00
	总价
	无

	78
	水质数据监测控制管理
	16.00（项）
	240,000.00
	总价
	无

	79
	防雷接地系统
	12.00（项）
	36,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02101700 气象仪器
	遥测终端
	遥测终端


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02430900 无人机
	无人机机场混凝土底及钢架底座安装（含防雷接地、配套电箱等辅助设施）
	无人机机场混凝土底及钢架底座安装（含防雷接地、配套电箱等辅助设施）


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：自动巡检无人机（3年保险+3年三责险）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	一、无人机
1.最大信号有效距离≥25km（无干扰、无遮挡）
▲2.全向感知系统 ：支持全向双目视觉避障系统，下方具备三维红外传感器（提供第三方机构出具的带有CMA标志或CNAS标志的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.能够在探测到障碍物时在 App 上进行提醒，并自动减速刹车或绕行。
4.GNSS：支持 GPS+BeiDou+Galileo+GLONASS 
5.最大抗风速度≥12 米/秒；
6.最长飞行时间≥54 分钟；最长悬停时间≥47 分钟，最大作业半径≥10 公里，最大续航里程≥43 公里
▲7.最大起飞海拔高度≥6500 米（提供第三方机构出具的带有CMA标志或CNAS标志的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲8.最长飞行时间≥54 分钟；最长悬停时间≥47 分钟GNSS 定位悬停精度垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m；RTK 定位悬停精度垂直≤0.1 m ，水平≤0.1 m（提供第三方机构出具的带有CMA标志或CNAS标志的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章）
9.具有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机，广角相机：传感器≥1/1.3  英寸 CMOS，有效像素 ≥4800  万；中长焦相机 CMOS≥1/1.3 英寸，有效像素 ≥4800  万；长焦相机 CMOS≥1/1.5 英寸，有效像素 ≥4800  万：可见光相机变焦倍数≥112 倍；红外传感器分辨率≥640*512 ，超分模式≥1280*1024 防护等级≥IP55
二、机场
1.输入电压：100 伏至 240 伏（交流电），50/60HzRTK 基站卫星接收频率：同时接收 GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO 四种卫星信号RTK 基站定位精准度：水平 1 厘米+ 1ppm（RMS），垂直 2 厘米+ 1ppm（RMS）
2.工作环境温度：至少为-30 °C  至 50 ° C；
3.供电输出电压：直流 30 至 36 伏
4.图传天线：内置天线，至少二发四收，支持智能切换
5.网络接入：支持以太网接入或 4G 接入舱盖、舱内监控相机分辨率： ≥1920×1080
6.防护等级： ≥IP56
三、无人机管理模块功能支持航点、正射、倾斜、航带、仿地等多种航线作业类型；支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的地理位置坐标和时间；支持可见光照片中记录激光测距获取的距离和地理位置坐标；能够接收民航客机的ADS-B 广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息；支持一键全景功能；可见光支持人车船目标的AI 识别；支持全彩夜视、黑白夜视。
 ★四、其他
每台配置3 块电池、1 台喊话器、1 台探照灯、每台含3 年保养服务、保险和三者险。


标的名称：便携式AI识别无人机套装（3年保险）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	一、无人机
1.最大上升速度： ≥10 米/秒
▲2.最大下降速度： ≥8 米/秒（提供第三方机构出具的带有CMA标志或CNAS标志的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章）
3.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：前飞≥21米/秒，侧飞≥18 米/秒，后飞≥19 米/秒
4.最大抗风速度： ≥12 米/秒
▲5.悬停精度（无风或微风环境）：垂直： ±0.1 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（GNSS 正常工作时）；水平： ±0.3 米（视觉定c常工作时）；±0.5 米（GNSS 正常工作时）GNSS：支持 GPS+Galileo+BeiDou（提供第三方机构出具的带有CMA标志或CNAS标志的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章）
二、相机
1.影像传感器：广角≥4/3CMOS ，有效像素2000 万；中长焦≥1/1.3 英寸 CMOS ，有效像素 4800 万；长焦相机≥1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 4800 万
2.广角相机：光圈f/2.8 至 f/11，对焦点 1 米至无穷远最小拍照间隔≥0.5 秒
3.ISO 范围：夜景模式 ISO100 至 ISO409600
三、激光模块
▲1.正入射量程≥1800 米（1Hz）@20%反射率目标（提供第三方机构出具的带有CMA标志或CNAS标志的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章）
2.斜入射量程（1：5 斜距） ≥600 米（1Hz）
3.盲区≤1米
▲4.测距精度：1 米至 3 米：系统误差<0.3 米，随机误差<0.1 米（提供第三方机构出具的带有CMA标志或CNAS标志的检验或检测报告复印件并加盖投标人公章）
四、云台
1.可控转动范围：俯仰：-90 °至 35 ° ;
2.角度抖动量：≤±0.007 °
五、感知
感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器
六、图传
1.实时图传质量：遥控器≥1080p/30fps
2.最大下载速率： ≥18MB/s
★七、其他
每台配置3 块电池、1 台喊话器、1 台探照灯
每台含3 年保养服务、保险和三者险


标的名称：无人机机场混凝土底及钢架底座安装（含防雷接地、配套电箱等辅助设施）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	C25混凝土及钢架基座，含防雷接地、配套电箱等辅助设施


标的名称：无人机管控管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	AI算法开发：具有水污染、水面漂浮物、烟雾、人员聚集、钓鱼、游泳、水域垃圾堆识别功能，识别的AI事件支持通过短信 、系统平台等方式预警。通过系统平台自动获取事件发生位置 ,  支持无人机一键复飞至事件拍摄点位。
1.无人机设备支持同时在线数量＞20台 ，平台整体私有化部署至本地服务器/工作站。
2.平台支持接入除机场外的设备实时画面 ，如单兵智能终端。
3.支持接入、解绑机场；支持查看接入机场与无人机的实时状态；支持机场及无人机远程固件升级；支持上传解禁文件进行无人机解禁；支持设备异常信息告警与通知。
4.支持在地图绘制点、线、面的标注信息 ，获取点坐标、测量长度和面积。
5.支持航点 、 带状 、 面状 、 几何体 、 巡逻航线规划。
6.支持在地图上鼠标选点自动生成航点航线。
7.支持简易智能航线规划 ，管理员可一键选择任务区域边界范围及任务类型 ，系统即可自动设定飞行任务所需的参数、配置 ,  确保任务执行的高效与便捷。
8.支持基于三维模型规划航点航线 ，航点动作包括但不限于：
飞行器动作（悬停、飞行器偏航角）、云台动作（云台俯仰角 )  、负载动作（拍照、开始录像、停止录像、相机变焦） 。
9.支持第三方航线上传。
10.支持下发飞行任务至已接入平台的机场无人机设备，飞行任务支持立即执行与设置定时自动执行两种模式。
11.支持在任务设置中自定义绑定AI算法、异常事件预警设置。
12.无人机任务飞行过程中支持任务暂停与恢复、手动接管操控无人机以及一键返航。
13.任务结束后自动生成巡检报告。
14.支持单一大屏幕 ，四视频窗口，六视频窗口，九视频窗口不同模式显示实时画面；支持≥720P高清视频实时传输；无人机实时视频支持扫码进行直播分享。
支持开启直播录制 ，录制内容支持自动保存至媒体库。
支持AR投射，在无人机直播画面内会投射当前项目内的标注信息 ，如点、线、文字等。
17.支持AI模式下复合算法或独立算法的直播画面实时显示。
18.支持指点飞行，可在地图上选点、经纬度选点以及地名搜索选点作为目标点 ，无人机将自动飞往目标点 ，飞往目标点过程中支持手动中断指点飞行。
19.支持远程操控无人机 ，包含：一键起飞、上升/下降、无人机飞行、相机参数设置、云台角度调整、云台相机切换、变焦倍数设置 、拍照/录像、一键返航。
20.支持负载拍摄角度控制，获取负载控制权限后，可通过在负载直播画面双击鼠标、拖动鼠标控制负载拍摄角度。
21.支持远程控制机场无人机搭载的喊话器、探照灯。
22.AI算法支持后期拓展。
23.无人机航拍数据自动上传，航拍数据支持按条件筛选，支持在线浏览或批量下载至本地。
24.支持相同航点的两张照片进行对比与标注。
25.支持可视化方式实现飞行记录数据的复盘与重演。
26.飞行记录自动统计 ，统计显示无人机每次飞行的飞行时间、飞行距离、飞行轨迹、作业数据等。
27.支持总飞行数据以及单台机场飞行数据的统计，包含飞行架次 、飞行距离以及飞行时间
28.支持飞行区域手动管理，设置禁飞区后，无人机飞行过程中将自动绕飞设置的禁飞区；设置电子围栏后 ，无人机仅能在设定区域内飞行
29.支持二维正射、三维模型以及卫星地图等数据上传；支持两期有重叠的二维、三维模型卷帘对比；三维模型支持点、线、
面测量 , 填挖方测量。
30.支持不同机场详情页面显示不同模型，当点击进入不同的机场详细页面时 ，系统支持加载与之对应的模型底图。
31.支持建立不同子组织进行管理，支持创建添加不同角色的用户（包括组织层级下的超级管理员、组织管理员、设备维护员  、组织成员、组织临时成员和自定义角色多种角色）。
32.系统日志统计 ，记录用户在平台的登录日志和操作日志。


标的名称：雷达水位计
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、雷达波速角≤11°
2、水位量程：0~70m，测量盲区 ＜10cm。
3、测量精度 ±2mm，分辨力 1mm。
4、丰富的接口应用， RS232接口、RS485接口
5、支持蓝牙APP配置功能
6、内置固态存储器容量≥8MB
7、宽电源输入6~38V内置反相保护和过压保护
8、功耗：静态值守电流 ≤0.3mA@12V，工作电流：≤9.7mA@12V。
9、工作环境温度：-30～70℃
10、储存温度：-40~+85℃
11、工作环境湿度：≤95%RH（40℃）
12、耐震机械震动：10m/s²，(10～150)Hz
13、平均无故障时间（MTBF）≥80000小时；
14、金属外壳，防护等级IP68；
15、设备满足GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》电源、抗电磁干扰、防雷、绝缘电阻、信号与接口、自由跌落和振动要求；


标的名称：一体化预警主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1 、通信方式：支持 3G/4G/LoRa/蓝牙等无线网络、有线网络。
2 、内置存储空间： ≥16MB。
3 、接口：提供不少于 1 个 USB 接口、不少于 1 路 RS232 串口、不少于 1  RS485 串口、不少于 1 路 MIC 输入接口、不少于 1 路音频输入接口、不少于 1 路音频输出接口、不少于 2 路本地功放输出接口、不少于 1 个交流电输入接口、不少于 1 个备用蓄电池接口、不少于 1 路太阳能输入接口、不少于 1 个 TF  卡接口、不少于 1 个继电器接口、不少于 1 个雨量接口、不少于 1 个以太网接口。
4 、具有不少于4 个指示灯，至少包含电源、系统、在线（网络）、音频等
5、支持多种预警方式和权限管理功能：支持远程手机、固定电话语音告警，支持远程短信息告警（536 字）和远程管理，支持远程 GPRS 数据告警、远程管理和远程升级，支持本地对讲机告警，支持本地麦克风告警，支持预置信息告警，支持 MP3 播放告警（USB 接口）（远程和本地），支持音频线路输入告警，支持完善的权限管理（管理员号码 70 个，授权号码 100 个，备份号码 70 个）。
6 、支持多种报警方式：声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警等方式。
7 、远程控制功能：支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台：可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能。
8 、支持短信内容转发备份及短信回执，短信内容循环播放，播放次数可达99 次以上。
9、支持告警优先级设置，支持男声、女生播报选择，语速控制
10、支持多种上下线触发模式，包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式。
11 、工业级设计，支持喇叭冲击，输出过载、输入信号过大、负载短路保护，支持电池充放电管理及过冲/过放保护，防雷符合 GB/T 17626.5 标准。
12 、支持大功率喇叭广播及内置喇叭监听，可接入2 路 100W 喇叭。
13 、支持本地录音和远程录音功能。
14 、宽电源AC 输入 AC85V~AC264V ，DC 输入 DC11V~DC24V
15、直流供电状态下待机功耗<3W
16 、整机符合GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法 试验A：低温》和 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》要求，在-40℃~85℃环境下通过高低温工作试验。
17 、预警广播须通过以下标准：GB/T 2423.5-2019《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Ea 和导则：冲击》、GB/T 2423.7-2018《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Ec：粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样品）》、GB/T2423.10-2019《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc：振动(正弦)》。


标的名称：预警喇叭
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	大功率≥100W


标的名称：遥测终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.支持水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输。
2.支持2G/3G/4G/Ethernet/LoRa/NB-IoT等通信功能。
3.提供不小于4.0寸触摸屏，支持本地数据、状态查看，设备参数配置，人工置数等功能
4.具备能同时接入开关量(增量计数型)、数字量、模拟量等多种形式的传感器接口(至少可同时直接接入雨量、水位传感器)，并按其接口模式和设定可有效识别格雷码、二进制、BCD等常用水文传感器输出编码。
5.大容量数据存储空间：提供至少16MB的内部FLASH，确保采集存储的数据量大于1年。
6.低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等）。
7.可接入至少1路摄像头，支持图片人工抓拍、定时抓拍、报警联动抓拍功能。
8.支持多中心上报模式：可向多个中心站（不低于3个）分发数据，主备信道自动切换。
9.支持超上限报警，低下限报警，水位变化加报等。
10.支持中心站远程补数，远程下载数据，远程设置所有参数等。
11.宽电源输入5~36V内置反相保护和过压保护
12.提供配套的中心站数据接收处理软件，具有数据纠错、冗余过滤、报文补报等机制，提供报文接收、解析、写库存储功能远程管理：支持远程诊断、远程设置、远程维护、远程升级等功能。
13.平均无故障工作时间：≥25000h
14.具备现地和远程电源管理和工况管理功能，能定时或事件触发完成运行工况的自检(含安装测试）；具备软、硬件“看门狗”和容错能力，以及异常状态的自动恢复能力；工况检测信息能按定时或事件驱动模式通过串行通道现地输出或通过GPRS远程发送至中心平台；
15、具备“测试”模式和测试状态管控等功能，避免“测试数据”作为正式信息存入现地存储器或向远程信息中心自动发送；退出“测试”模式后，RTU应能恢复到进入“测试”时刻之前的工作现场状态；
16.能实现MQTT每小时图像、视频定时传输，也可通过4G召测MQTT图像、视频；
17.通信协议满足《水文监测数据通信规约》，按照《四川省水文数据通信传输指南》(DB51/T2997-2023)或《水文测报系统技术规约和协议》(SCSW008-2011(2018修订))要求，遥测终端通过水雨情、水资源、水质遥测项目等相关要素的信息采集、存储与传输测试。


标的名称：蓄电池
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.150Ah/12V
2. 电池类型： 通信用阀控密封胶体蓄电池。
3. 电池寿命： -10 ° C ~40 ° C 环境下免维护连续工作 3 年后蓄电池容量衰减不超过 30% ，正常使用寿命 3 年以上。


标的名称：太阳能板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	100W


标的名称：充电控制器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	12V/10A


标的名称：信号防雷模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	Un：5V；Uc：8V；In：5KA；Imax：1OKA；Up：≤15V，温度：-40℃~+80℃；湿度：≤90%(平均25℃时)


标的名称：电源防雷模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	Uc：385V；In：10KA；ImaX：20KA；Up：≤1.5KV，温度：-40℃~+80℃；湿度：≤90%(平均25℃时)


标的名称：三防机箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	不锈钢，600*500*450mm，室外防雨


标的名称：稳压器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	国产优质,DC12V 稳压


标的名称：50M/月通信SIM卡（3年）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	电信/移动/联通，≥50M/月


标的名称：立杆
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	≥3m不锈钢立杆，挑臂0.5m，厚度4mm


标的名称：安装辅材
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按照规范要求标准引测


标的名称：水准基点（含高程引测费）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按规范要求开展高程引测


标的名称：水位标尺
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按规范要求定制


标的名称：水位率定
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按规范要求开展率定


标的名称：基座施工费
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按照施工标准进行安装施工


标的名称：雨水情水位监测预警控制管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	实时监测：实时采集流量数据，显示瞬时流量、累计流量、流速等参数。
多级预警：支持低/中/高多级预警，通过短信或APP推送或声光报警等方式通知管理人员。
数据存储与分析：存储历史流量数据，生成趋势图表（如日/月/年用水曲线）。
设备管理：监测流量计、传感器等设备状态，提示设备故障或电池低电量等异常。
报表与导出：自动生成用水报表，支持Excel/CSV格式导出，辅助水务管理决策。


标的名称：翻斗式雨量计
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、分辨率≤0.5mm；
2、承水口径：φ200+0.6mm；外刃口角度：45°；
3、测量降水强度≤4mm/min、在8mm/min可以工作；
4、输出接口：单干式舌簧管通断输出信号；
5、误差±4% (室内静态测试，雨强为0.4mm/min、2. 0mm/min、4. 0mm/ min)；
6、开关容量DC，V≤12V, I≤500mA；
7、平均无故障工作时间≥50000小时；
8、金属外壳；
9、设备须符合GB/T 21978. 2 -2014《降水量观测仪器 第2部分：翻斗式雨量传感器》的误差要求；


标的名称：一体化预警主机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1 、通信方式：支持 3G/4G/LoRa/蓝牙等无线网络、有线网络。
2 、内置存储空间： ≥16MB。
3 、接口：提供不少于 1 个 USB 接口、不少于 1 路 RS232 串口、不少于 1  RS485 串口、不少于 1 路 MIC 输入接口、不少于 1 路音频输入接口、不少于 1 路音频输出接口、不少于 2 路本地功放输出接口、不少于 1 个交流电输入接口、不少于 1 个备用蓄电池接口、不少于 1 路太阳能输入接口、不少于 1 个 TF  卡接口、不少于 1 个继电器接口、不少于 1 个雨量接口、不少于 1 个以太网接口。
4 、具有不少于4 个指示灯，至少包含电源、系统、在线（网络）、音频等
5、支持多种预警方式和权限管理功能：支持远程手机、固定电话语音告警，支持远程短信息告警（536 字）和远程管理，支持远程 GPRS 数据告警、远程管理和远程升级，支持本地对讲机告警，支持本地麦克风告警，支持预置信息告警，支持 MP3 播放告警（USB 接口）（远程和本地），支持音频线路输入告警，支持完善的权限管理（管理员号码 70 个，授权号码 100 个，备份号码 70 个）。
6 、支持多种报警方式：声光报警、语音播报、音频广播，支持本地人工报警、喊话广播、一键报警、监测平台报警等方式。
7 、远程控制功能：支持远程调试，响应中心指令，自动回传设备工作信息至软件平台：可由系统平台进行远程调试及管理，可设置广播站设备状态、输出音量、管理广播站号码权限、远程发布预警信息、调度控制、监测评估、预警演练等功能。
8 、支持短信内容转发备份及短信回执，短信内容循环播放，播放次数可达99 次以上。
9、支持告警优先级设置，支持男声、女生播报选择，语速控制
10、支持多种上下线触发模式，包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式。
11 、工业级设计，支持喇叭冲击，输出过载、输入信号过大、负载短路保护，支持电池充放电管理及过冲/过放保护，防雷符合 GB/T 17626.5 标准。
12 、支持大功率喇叭广播及内置喇叭监听，可接入2 路 100W 喇叭。
13 、支持本地录音和远程录音功能。
14 、宽电源AC 输入 AC85V~AC264V ，DC 输入 DC11V~DC24V
15、直流供电状态下待机功耗<3W
16 、整机符合GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法 试验A：低温》和 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温》要求，在-40℃~85℃环境下通过高低温工作试验。
17 、预警广播须通过以下标准：GB/T 2423.5-2019《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Ea 和导则：冲击》、GB/T 2423.7-2018《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Ec：粗率操作造成的冲击(主要用于设备型样品）》、GB/T2423.10-2019《环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc：振动(正弦)》。。


标的名称：预警喇叭
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	大功率≥100W


标的名称：遥测终端
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.支持水文/水资源数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输。
2.支持2G/3G/4G/Ethernet/LoRa/NB-IoT等通信功能。
3.提供不小于4.0寸触摸屏，支持本地数据、状态查看，设备参数配置，人工置数等功能
4.具备能同时接入开关量(增量计数型)、数字量、模拟量等多种形式的传感器接口(至少可同时直接接入雨量、水位传感器)，并按其接口模式和设定可有效识别格雷码、二进制、BCD等常用水文传感器输出编码。
5.大容量数据存储空间：提供至少16MB的内部FLASH，确保采集存储的数据量大于1年。
6.低功耗设计：支持多种工作模式（包括自报式、查询式、兼容式等）。
7.可接入至少1路摄像头，支持图片人工抓拍、定时抓拍、报警联动抓拍功能。
8.支持多中心上报模式：可向多个中心站（不低于3个）分发数据，主备信道自动切换。
9.支持超上限报警，低下限报警，水位变化加报等。
10.支持中心站远程补数，远程下载数据，远程设置所有参数等。
11.宽电源输入5~36V内置反相保护和过压保护
12.提供配套的中心站数据接收处理软件，具有数据纠错、冗余过滤、报文补报等机制，提供报文接收、解析、写库存储功能远程管理：支持远程诊断、远程设置、远程维护、远程升级等功能。
13.平均无故障工作时间：≥25000h
14.具备现地和远程电源管理和工况管理功能，能定时或事件触发完成运行工况的自检(含安装测试）；具备软、硬件“看门狗”和容错能力，以及异常状态的自动恢复能力；工况检测信息能按定时或事件驱动模式通过串行通道现地输出或通过GPRS远程发送至中心平台；
15、具备“测试”模式和测试状态管控等功能，避免“测试数据”作为正式信息存入现地存储器或向远程信息中心自动发送；退出“测试”模式后，RTU应能恢复到进入“测试”时刻之前的工作现场状态；
16.能实现MQTT每小时图像、视频定时传输，也可通过4G召测MQTT图像、视频；
17.通信协议满足《水文监测数据通信规约》，按照《四川省水文数据通信传输指南》(DB51/T2997-2023)或《水文测报系统技术规约和协议》(SCSW08-2011(2018修订))要求，遥测终端通过水雨情、水资源、水质遥测项目等相关要素的信息采集、存储与传输测试。


标的名称：蓄电池
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.120Ah/12V
2. 电池类型： 通信用阀控密封胶体蓄电池。
3. 电池寿命： -10 ° C ~40 ° C 环境下免维护连续工作 3 年后蓄电池容量衰减不超过 30% ，正常使用寿命 3 年以上。


标的名称：太阳能板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	100W


标的名称：充电控制器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	12V/10A


标的名称：信号防雷模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	Un：5V；Uc：8V；In：5KA；Imax：1OKA；Up：≤15V，温度：-40℃~+80℃；湿度：≤90%(平均25℃时)


标的名称：电源防雷模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	Uc：385V；In：10KA；ImaX：20KA；Up：≤1.5KV，温度：-40℃~+80℃；湿度：≤90%(平均25℃时)


标的名称：三防机箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	不锈钢，600*500*450mm，室外防雨


标的名称：稳压器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	国产优质,DC12V 稳压


标的名称：50M/月通信SIM卡（3年）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	电信/移动/联通，≥50M/月


标的名称：立杆
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	≥3m不锈钢立杆，挑臂0.5m，厚度4mm


标的名称：安装配套附件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	信号线、电源线、管材等


标的名称：基座施工费
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按标准规范施工


标的名称：流量率定
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按照规范标准率定


标的名称：雨量监测预警控制管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	实时监测并手机雨量监测信息，查看功能，显示雨量监测站类型、雨量监测站位置、所在河流、监测时间、监视数据及对应的特征值，监测站点显示实时雨量数据和降雨监测站站显示日降雨量数据，不同等级显示不同颜色。
实时预警雨量监测站的预警信息，预警信息显示当前时段内雨量信息。雨情预警为在GIS地图上实时显示雨量站的日累计雨量，并对累计雨量超出报警参数设置值的站点，在地图上的相应位置显示报警灯闪烁标记，同时提供声音报警，及时提醒流域、河流相关管理人员。
搜索查询雨量相关信息，同样快速定位并在地图中居中高亮显示，能查看该信息的详细内容。
查找出该时间段内的最大值、最小值数据及出现时间。选择单个监测站点，根据输入起止时间对雨量、水位、流量等历史数据和过程线进行查询，也可查找出该时间段内的最大值、最小值数据及出现时间，同时对日均值、月均值、年均值、时段值等特征值进行统计，查找出该时间段内的最大值、最小值数据及出现时间等。
监测水位传感器、通信设备运行状态，提示故障、信号异常或电池低电量。
数据共享：提供数据接口，对接防汛指挥系统、水资源管理平台等，实现信息互通与协同决策。


标的名称：全局球型鹰眼
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1. 全景通道图像尺寸像素应报不小于8160 xp  ×2400 xp，细节通道图像尺寸像素应报不小于 2688 xp  × 1520 xp ，帧率应不低于 25fps；
2.不低于2400 万像素270 °无盲区球型 AR 一体化摄像机，细节摄像机不低于 40 倍光学变倍，最大焦距不小于220mm ，红外补光距离300m，支持GB35114A 级安全加密；
▲3.全景通道内置不少于6 个镜头、靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸的 CMOS 传感器，细节通道内置不少于 1 个镜头，靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸的 CMOS传感器；（提供公安部检验报告证明材料）
▲4.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于 110 °，水平视场角不小于270 ° 。可将至少6 个全景视频图像进行拼接，实现不小于270 °拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片；（提供公安部检验报告证明材料）
5.设备在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间应小于0.3s ，全景图像检测到且框选出移动目标至设备开始转动时间应小于0.3s；
6.设备支持画中画功能，可通过 IE 浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览；
7.支持设备调焦或转动
8.内置不少于3 个 GPU 芯片，全景镜头至少支持事件侦测，支持人员密度、车辆密度检测，细节镜头支持对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；
9.设备不低于 1 个北斗模块、1 个 RJ45 网络接口、1 个光纤接口、1 个 SD 卡槽、5 路报警输入、2 路报警输出、1 路音频输入、1 路音频输出、1 个 RS485 接口，防护等级不低于 IP67。


标的名称：设备立杆
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	≥20米高，定制，挑臂根据现场情况制定长度


标的名称：摄像机安装支架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	定制，与摄像机匹配


标的名称：三防机箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	不锈钢，600*500*450mm，室外防雨


标的名称：安装配件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	电缆、走线管等


标的名称：高空作业租赁及施工费
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按规范要求


标的名称：全彩枪球一体
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1.  全景通道图像尺寸像素应不小于2560   px  × 1440   px，细节通道图像
尺寸像素应不小于2560   px  × 1440   px；
2.帧率应不低于 25fps；
3.摄像机内置不少于 2 个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置 1 个镜头，细节路内置 1 个镜头；
4.全景通道内置 1 个镜头，光圈不小于 F 1.0 ，具有不小于 1/1.8 靶面尺寸，内置 4 颗补光灯，细节通道内置镜头，具备不小于 1/1.8 靶面尺寸，内置 10 颗红外补光灯及 1 颗白光灯
▲5.细节通道内置镜头，支持不小于 32 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 192mm（提供公安部检验报告证明材料）
6.内置不少于 2 颗 GPU 芯片
7.细节通道镜头支持最低照度可达彩色 0.0002 lx ，黑白 0.0001 lx
8.全景画面水平视场角90°,垂直视场角 50 °
9.红外距离不小于 250 米
10.具备声音报警功能，可设置 11种警戒音、提示音、 自定义语音，报警次数 1～50 次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警
11.开启混合目标检测模式后，设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示
12.具备 BDS 定位和GPS 定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息
▲13.设备支持在 IE 浏览器下，可配置全功耗模式和低功耗模式。全功耗模式下，全景和细节通道都处于工作状态，低功耗模式下，全景通道处于工作状态，细节通道处于休眠状态（提供公安部检验报告证明材料）
14.设备在定时休眠状态下，可通过平台下发指令被唤醒
▲15.设备可在预览画面叠加 GPS 经纬度信息、电量信息、光伏信息、电池信息、无线流量信息、角度位置信息、加速度信息、无线拨号状态、主控版本信息等（提供公安部检验报告证明材料）
16.设备可获取当前供电电池剩余电量的百分比、电池电压和电流；支持上报电压欠压信息
17.设备支持在 IE 浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料
18.当设备进入低电休眠或定时休眠状态后，功耗≤0.5W
19.支持 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口


标的名称：5m设备立杆
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	5米立杆，挑臂根据现场情况制定长度，壁厚4mm


标的名称：摄像机安装支架
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	定制，与摄像机匹配


标的名称：三防机箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	不锈钢，900*600*450mm，室外防雨


标的名称：太阳能板
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	150W*2


标的名称：蓄电池
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	150Ah/12V*2


标的名称：充电控制器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	12V/30A


标的名称：市电接入
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按照市电接入标准要求接入


标的名称：工业工控机 （存储应用机）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	12*3.5 盘位主机 ， 板载≥4 个千兆电口
CPU： 国产 CPU， ≥32核 2.6GHz
内存：≥DDR4RDIMM-32GB-288pin-0.625ns-3200000KHz*2
系统盘： 优于固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s*2
数据盘：优于通用硬盘-4000GB-SATA6Gb/s-72K rpm-128MB或以上*4
阵列卡： ≥R450 2G
电源： 900W 电源*2
备注： 可满足视频存储、数据库存储等


标的名称：音柱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	1、音柱功率不小于 60W。
2、支持多通道接收处理功能。
3、低功耗 ， 无信号状态下功耗低于 0.15W 内。
4、 内部功放具备过热、过压、短路等保护功能。
5、 防水性能大于等于 IP65；
6、ABS 绝缘；
7、壁挂式安装。
8、 内置不小于 8M 音频存储空间，可以通过外置 USB 接口插入拷贝不下于 6 首音乐 ， 可通过拨码开关选择预设音乐信
号 ， 可通过触发播放
9、可预设语音； 具备预录语音功能。


标的名称：250G/月4G物联网卡（3年）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	250G


标的名称：租赁视频专线（3年）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	每条视频监控专线链路带宽不低于8Mbps/路


标的名称：视频存储卡
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	512G


标的名称：信号防雷模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	Un：5V；Uc：8V；In：5KA；Imax：1OKA；Up：≤15V，温度：-40℃~+80℃；湿度：≤90%(平均25℃时)


标的名称：电源防雷模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	Uc：385V；In：10KA；ImaX：20KA；Up：≤1.5KV，温度：-40℃~+80℃；湿度：≤90%(平均25℃时)


标的名称：安装配件
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	电缆、走线管等


标的名称：基础施工费
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按规范要求


标的名称：视频监控控制管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	一、实时监控河道范围内实时信息，用户可对所辖区域内任一摄像机的实时视频进行查看，可利用区域、专题、异常告警、责任辖区等多种筛选条件，在同一屏幕上同时调阅多个视频影像，或是针对单一视频影像进行全屏幕播放，包含河道、水闸、水库大坝、排污口、库区等，另外，如用户欲了解某一区域内实时现场情况，可利用地图查看视频位置，查看实时影像，实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。
历史视频回放功能，用户可调阅视频数据库内所存储之视频历史数据，并进行回放、下载，查询结果以列表方式呈现，用户可点选进行回放查看或下载。
可以对重要区域、不同专题进行水库入侵、河道漂浮物、游泳识别、钓鱼识别等进行智能分析，根据摄像头前端智能算法，识别工程安全事件、人员密度、车辆拥堵事件等，并自动拍照记录，生成一条预警信息，立即发布告警通知水库、河流相关管理人员。
能针对视频设备实现基础资料管理，数据资料包含设备名称、区域、座标、位置、监测目的、厂牌、设置时间、用户权限、告警阀值等。
通过图像分析技术，可实现及时发现和掌握河道、旷野周边的建筑垃圾、生活垃圾等垃圾堆、识别野外修路、野外采砂或林区出入口等旷野场景中的车辆类型，包括：铲车、挖掘机、压路机、渣土车、货车、泥罐车、集装箱车、危化品车、洒水车、环卫车、客车、轿车、三轮车、农用机械车等类型。
二、显示终端
1、显示规格尺寸： ≥ 55 寸
2、CPU 架构：四核
3、显示分辨率： ≥4K  超高清
4、亮度： 200-300 尼特
5、色域标准： DCI-P3
6、接口： HDMI2.0 接口≥2 个
7、发声单元： ≥ 2 个
8、辅材： 配套落地移动支架



标的名称：常规五参数自动分析仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	测量PH、温度、溶解氧、电导率和浊度。
（1）PH值
测量原理：玻璃电极法
测量范围：0～14pH
准确度：±0.1
实际水样比对：±0.1
温度
测量原理：热电阻或热电偶
测量范围：0℃～60℃，可调。
准确度：±0.2
实际水样比对：±0.2
溶解氧
测量原理：荧光法
测量范围：0.00～20.00mg/L
精密度：±2%F.S.，±0.5℃
准确度：±0.3
实际水样比对：±0.3
电导率
测量原理：电化学法
测量范围：10～2000us/cm
检出限：0.01us/cm
精密度：±3%
准确度：±3%
实际水样比对：±10%
浊度
测量原理：光散射法
测量范围：0～500NTU
检出限：0.01NTU
精密度：±1%FS
准确度：±5%
实际水样比对：±10%


标的名称：全光谱水质分析仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	（1）环境适应性：工作温度-10℃—45℃，工作湿度0—95%RH，无冷凝。
（2）设备具有输出全光谱谱图以及吸光度曲线图和存储功能。
（3）设备可同时监测高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮4个参数。
（4）监测频率≤30秒，并可根据实际监管需求自定义监测频率，监测数据实时采集、上传。
（5）数据存储、查询和导出：本地应支持数据查询，历史数据导出，可存储历史数据，掉电不丢失。
（6）数据补发：网络通讯不正常，下次通讯正常数据应自动补发到数据平台。
（7）防电磁干扰功能：设备应通过电快速瞬变脉冲群抗扰度和静电放电实验。
（8）设备应通过绝缘电阻和电气强度测试。
（9）设备应通过恒定湿热试验。
（10）设备应通过振动检测。
（11）设备电气部分外壳防护等级为IP65，光学探头外壳防护等级为IP68。
（12）定位：应支持GPS+北斗定位系统。
（13）设备应支持远程配置，远程升级，远程重启等远程维护功能。
（14）设备支持远程自动清洗。
（15）全光谱波长范围：200nm~850nm；分辨率：2nm；不少于2048像素阵列；波长示值误差：±1nm。
（16）高锰酸盐
测量原理：吸收光谱法
测量范围：(0～20、50、100、200)mg/L，多档可选
检出限：0.05mg/L
精密度：±5%
准确度：±10%
零点漂移：±2%FS
量程漂移：±2%FS
重复性误差：±1%FS
实际水样比对：
仪器测定浓度＞地表水Ⅳ类标准限值，相对误差≤±20%；
地表水Ⅱ类标准限值＜仪器测定浓度≤地表水Ⅳ类标准限值，相对误差≤±30%；
当仪器测定浓度和实验室分析结果均低于Ⅱ类标准限值时，相对误差≤±40%。
氨氮、总磷、总氮
测量原理：吸收光谱法
测量范围：(0～5、10、20、50)mg/L，多档可选
检出限：0.02mg/L
精密度：±10%
准确度：±10%
零点漂移：±2%FS
量程漂移：±2%FS
重复性误差：±1%FS
实际水样比对：
仪器测定浓度＞地表水Ⅳ类标准限值，相对误差≤±20%；
地表水Ⅱ类标准限值＜仪器测定浓度≤地表水Ⅳ类标准限值，相对误差≤±30%；
当仪器测定浓度和实验室分析结果均低于Ⅱ类标准限值时，相对误差≤±40。


标的名称：采配水单元
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	包括潜水泵、过滤器、流量计、配水管等。


标的名称：自清洁单元
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	由超声波清洁模块和超声波控制单元组成。通过定时自动或者远程手动控制启动，实现对全光谱水质分析仪远程自动清洁。


标的名称：控制系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	包括系统控制单元、数据采集单元、数据传输单元。采用嵌入式系统实现对分析单元的数据采集、自清洁单元的控制、与后台的数据传输等。


标的名称：200M/月通信SIM卡（3年）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	电信/移动/联通，满足≥200M/月


标的名称：稳压器
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	国产优质,DC12V 稳压


标的名称：水质监测机箱基座
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	C30，基座≥3000*3400*300mm。


标的名称：一体化户外落地防护柜
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	国产优质， 长宽高≥1120**800*2000mm


标的名称：防雷接地工程费
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按标准规范施工


标的名称：市电接入
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	按规范要求接入


标的名称：电源防雷模块
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	Uc：385V；In：10KA；ImaX：20KA；Up：≤1.5KV，温度：-40℃~+80℃；湿度：≤90%(平均25℃时)


标的名称：安装辅材
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	符合国家标准要求的辅材及配件


标的名称：水质数据监测控制管理
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	实时监测水质监测信息，对水质监测站点的氨氮、总磷、溶解氧、电导率、总氮、高锰酸钾指数、pH值、水温和浊度等水质要素进行实时展示，包括监测站编码（名称）、测站位置、所在河流、监测时间、监视数据、水质参数详细值及水质等级，不同等级显示不同颜色。
实时预警水质监测站预警信息，预警信息显示当前时段内水质信息。水质预警为在GIS地图上实时显示水质监测站的水质参数信息，当预警规则触发时，以动态图形、声音、闪烁等多种形式进行分级预警，同时向各级相关责任人发送预警短信。
以图表等形式和列表方式对水质监测数据进行显示，在地图上定位并高亮显示，同时可查看该测站的水质参数详情、过程线图等信息。
统计分析能够实现对水质数据进行时间条件查询、查看，并根据监测项目对应监测站点，查找出该时间段内各水质参数的最大值、最小值数据及出现时间。能实现单个水质监测站点对水质历史数据和过程线进行查询，查找出该时间段内对应的最优水质和最差水质详细信息及出现时间，统计该时间段内不同等级水质出现频次。



标的名称：防雷接地系统
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	/
	包括避雷针、引下线及接地装置；接地电阻达到<4Ω指标


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	无


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	
	交货时间
	120

	2
	
	交货地点
	采购人指定地点

	3
	
	支付方式
	分期付款

	4
	
	付款进度安排
	1、签订合同后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00%
2、验收合格后，达到付款条件起20日内，支付合同总金额的57.00%
3、质保期2年结束后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的3.00%

	5
	
	验收、交付标准和方法
	①验收标准：按国家有关规定以及本项目招标文件的质量要求和技术指标或者乙方的响应文件及承诺等进行验收；②验收办法：成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）等政府采购相关法律法规及采购文件要求进行验收。

	6
	
	质量保修范围和保修期
	本项目的所有设备，2年

	7
	
	违约责任与解决争议的方法
	供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款5%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)；（2）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（3）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（4）法律规定的其他情形。 解决争议的方法：因货物的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物质量符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物质量不符合标准的，鉴定费由供应商承担。合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或向采购人所在地人民法院起诉。

	8
	
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
无
