一、总体服务要求

1.修剪作业需由专业人员操作，严格遵循树木生长习性，避免过度修剪导致树木衰弱或死亡；修剪切口需平整光滑，不劈裂、不留残桩，截口直径大于5cm的需进行防腐处理，防止病虫害滋生和树体损伤。

2.修剪过程中需做好安全防护措施，设置安全警示标志、围蔽作业区域，划定安全警戒距离，安排专人值守，禁止无关人员、车辆进入作业区域，确保行人、车辆及作业人员自身安全，作业风速超过5级时严禁高空作业。

3.供应商负责场地的入场清理、断道、秩序的维护、小三线的协调处理、停电协调事宜、所有安全责任、工具机械的组织等，并将所有修剪下来的枝叶、树干等绿化弃料及时清运，按相关规定自行堆放并进行无害化处理。严禁随意丢弃、堆放于道路两侧或绿化带内。作业完成后需清理作业现场，恢复场地整洁，无废弃物残留。

4.供应商须完成采购人及上级临时交办的相关修剪任务、应急任务、排险任务、遮挡路灯交通信号灯修剪任务等按造型修剪成交单价计费，费用包含在合同金额中，采购人不再另行支付。

5.符合国家现行法规、技术规范。

6.满足采购文件和修剪造型样式要求。

7.成交供应商所提供的设施设备，须是经过相关部门检测合格能投入正常使用的设施设备。

8.根据采购人工作需要提出的其他要求。

9.合同签订后7日内成交供应商须进场服务。

二、具体技术服务要求

修剪方式分为云层式造型修剪和常规造型修剪。

- 1.云层式造型修剪

1.1树形要求：修剪后形成“云层式”造型，树冠层次清晰，呈云朵状分层分布，整体造型规整、对称，同一路段小叶榕的树形、分枝点高度、树冠下缘线需保持基本一致。

1.2修剪细节：保留主干与主枝的自然伸展态势，疏剪内膛枝、交叉枝、重叠枝、下垂枝、病虫枝、枯死枝及衰弱枝，控制树冠高度，确保冠下净空符合要求，避免枝条遮挡交通信号灯、指示牌及架空管线。

1.3枝条处理：保留三级及以上分枝，对过长枝条进行短截，短截后枝条切口需平整，与枝条生长方向一致，促进侧枝萌发，形成饱满的云层造型；避免过度短截，防止树势衰弱。

1.4特殊处理：对靠近建筑物、架空线路的枝条，需精准修剪，确保枝条与建筑物、线路保持安全距离，避免安全隐患；对病虫害枝条，需集中收集并妥善处置，防止病虫害扩散。

1.5供应商需参照以下《行道树修剪造型实景》图，按照造型进行修剪。

1.6云层式造型修剪对比图片

修剪前

修剪中

修剪后

- 2.常规造型修剪

2.1树形要求：修剪后保持树木自然生长形态，主干挺拔，主枝分布均匀，树冠完整，无明显偏冠、空缺，同一街道、同一树种的修剪分枝点高度保持一致，林冠下缘线高度保持一致、林冠边缘线保持一致，树冠高度保持一致，符合城市绿化景观整体要求。

2.2修剪细节：剪除病虫枝、枯萎枝、伤残枝、萌蘖枝、交叉枝、平行枝、重叠枝、过密枝及下垂枝、修剪气生根、疏剪内膛枝条，改善树冠通风透光条件，促进树木健康生长；控制树冠高度和冠幅，避免枝条遮挡交通设施、行人视线及架空管线，确保通行安全。

2.3枝条处理：对影响通行、景观的过长枝条进行适度短截，切口平整，做好防腐处理；对生长过旺、扰乱树形的枝条进行疏除，保留健壮枝条，维持树体平衡；对于偏冠、倾斜行道树修剪时要考虑树的整体中心，避免大风大雨天气倒伏。

2.4常规造型修剪前后对比图片

修剪前

修剪中

三、其他要求

1.本采购项目性质特殊,需由供应商在响应文件中根据自身技术能力及行业经验提供切实可行的项目组织方案，包括但不限于①项目实施的重点和难点分析及应对措施；②项目管理机构及其职能职责；③人员配置及职责分工；④项目实施的具体路径和技术措施；⑤项目安全管理及环境保护措施；⑥项目服务质量保证及措施；⑦临时性突击、应急、上级交办及其他涉及本项目的应急情况处理措施。

2.作业人员需具备相应的专业技能，确保作业安全规范。项目负责人需具有园林绿化类中级及以上职称。

3.供应商需配备充足的专业作业设备，至少包括高枝剪、手锯、高空作业车至少2台（配备驾驶员）、脚手架、安全防护设施、绿化垃圾清运车辆至少2台（配备驾驶员）等，所有设备需符合安全标准，能够满足本项目修剪及清运需求。

★4.高空作业人员提供应急管理部门颁发的有效期内的中华人民共和国特种作业操作证（高空作业）。驾驶人员提供相关部门颁发的有效期内的驾驶证。（人员提供证书扫描件并进行电子签章）

5.近三年内，供应商需具有类似行道树修剪或园林绿化养护服务项目业绩。

★四、报价要求

1、报价要求：供应商对单价作统一下浮率进行报价，即供应商报出的所有修剪形式单价下浮率相同。（例如：供应商其中1个修剪形式单价下浮率为10%，则其他修剪形式的单价下浮率均为10%）

2、报价包含：报价包含且不限于高空作业车等设备费、人工费、垃圾清运费、卫生打扫费、税费等费用。

★五、结算说明

成交供应商每次修剪服务费用结算按照成交单价下浮率和数量据实结算。计算公式：结算服务费用=数量*单价限价*（1-投标下浮率）。服务期内累计结算金额不得超过本项目预算价（最高限价）480000.00元整。

★六、合同履约期限及续签要求：

1、服务期限自政府采购合同签订之日起365日或合同金额用完之日止（以先到为准）。

2、成交供应商在合同履行期间，服务质量、响应时效、安全管理等全面达到采购文件约定标准，年度履约验收合格，可续签下一年合同。最多只能续签一年。