### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：POE交换机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 交换容量≥52Gbps，包转发率：≥38.688Mpps，≥24个千兆PoE电口、≥2个千兆光口；支持IEEE802.3at/af标准，端口最大供电功率≥30W，整机最大供电功率≥370W；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab，支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级，支持静态链路聚合；持PoE输出功率管理，支持6 KV防浪涌（PoE口），支持VLAN，支持SNMPv1/v2c协议，支持DHCP Snooping，支持终端安全防护。 |

标的名称：枪机摄像头1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.具有≥200万像素CMOS传感器，靶面尺寸≥1/3"。 2.视频压缩标准支持H.265/H.264/ MJPEG；镜头支持4mm,6mm,8mm,12mm可选；在1920×1080下分辨力可达到1000TVL，信噪比≥55dB；支持红外补光、白光补光，有效补光距离≥30m；内置1个麦克风，1个RJ45网络接口；支持DC12V或poe供电；需满足IP66防护等级。 |

标的名称：枪机摄像头2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.像素：≥400万，图像最大分辨率≥2560×1440；信噪比≥55dB。 2.支持红外补光、白光补光，有效补光距离≥20m；支持poe供电；防尘防水等级≥IP66。支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；支持SmartIR，防止夜间红外过曝；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境。 |

标的名称：摄像头支架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 摄像头专用支架，金属材质。 |

标的名称：球机支架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 球机专用壁挂支架，金属材质，承重≥10KG。 |

标的名称：硬盘录像机1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.支持≥64路图像接入能力，输入带宽≥320M，输出带宽≥256M；支持16个SATA接口，2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；支持≥12路1080P解码能力，支持H.265、H.264编码前端自适应接入；接口要求：≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口；支持16路同步回放及多路同步倒放；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能，支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能；支持重要录像文件加锁保护功能，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持即时回放功能。 ★2.硬盘容量需满足所有摄像头存储图像≥90天。 |

标的名称：监控硬盘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★容量≥8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM；单硬盘支持≥32个摄像头的高清流。 |

标的名称：接入交换机1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.容量：≥52Gbps，转发性能：≥36Mpps；可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2。 2.支持 IEEE 802.3at/af 标准，支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准；支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理；支持按端口划分VLAN。支持通过管理平台对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启。支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；支持6KV防浪涌保护，支持终端安全防护。 |

标的名称：汇聚交换机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.容量≥56 Gbps，包转发率≥41.67 Mpps。 2.千兆PoE电接口数量≥24，千兆光接口数量≥2个。支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术。支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL；支持CPU保护技术，支持VRRP、RRPP、ERPS。支持广播风暴抑制，支持IGMP Snooping，能为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。 |

标的名称：4U机柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 监控网络用壁挂机柜，金属材质，横向宽度≥600mm，带走线孔。 |

标的名称：半球摄像头

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.像素：≥400万，分辨率≥2560×1440@25 fps，并能输出实时图像。 2.支持30m红外/10m白光补光；支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同使用环境。支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音，支持报警时联动报警图片和报警录像；内置扬声器≥1个，内置麦克风≥1个，支持双向语音对讲。支持协议TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP；支持OSD报警事件叠加。支持3D数字降噪, 支持数字宽动态;支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；支持PoE供电；防尘防水等级≥IP66。 |

标的名称：24盘位网络硬盘录像机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.存储接口≥24个SATA接口，支持硬盘热插拔，含硬盘，硬盘总容量≥288TB。 2.接口配置：视频接口≥1×HDMI；网络接口≥4，RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。串行接口≥1路RS-232接口；USB接口：≥2×USB 2.0，≥2×USB 3.0。 ★3.输入带宽：≥512Mbps,输出带宽：≥512Mbps,接入能力：≥100路H.264、H.265格式高清码流接入。解码能力：支持≥1920×1080P,显示能力：支持4K输出；RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。 |

标的名称：电视机1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.尺寸≥55英寸，分辨率≥3840×2160，支持4K高清显示，屏幕比例≥16:9；CPU≥4核，内存≥2G。 2.刷新率≥60HZ,响应时间≤8ms。 |

标的名称：42U机柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 19英寸机柜，外形尺寸（长×宽×高）：600mm×600mm×2000mm，金属柜门，材质：SPCC冷轧钢板；钢材厚度：骨架≥1.2mm,立柱≥2.0mm,门≥1.0mm；表面做脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑处理。需至少配备托盘、散热风扇、PDU配套附件。 |

标的名称：枪机摄像头3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.像素≥400万，支持≥400万像素@25fps实时帧率。 2.内置GPU芯片，支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台。通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；支持用户自定义≥4个算法模型，能设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称。支持算法离线或在线加载和升级操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级成后设备不应重启；照度彩色≤0.005 lx，黑白:0.001 lx，亮度鉴别等级≥11级，支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。支持厨师检测，可在设定时间和检测区域内实时分析厨师是否戴口罩、是否戴帽子、是否穿工作服，对符合设定条件的目标进行筛选抓拍、统计、上报的处理。支持内置≥2个麦克风，≥1个扬声器，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1个RS-485接口,支持POE供电。 |

标的名称：接入交换机2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.包含≥24个千兆PoE电口、≥1千兆光口、≥1千兆电口；传输速率10/100/1000Mbps自适应；交换容量≥52Gbps；包转发率≥38 Mpps。 ★2.支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE802.3ab，IEEE802.3z网络标准；MAC地址表≥8K；电源功率端口最大供电率：≥30W，整机供电功率≥225W。支持PoE输出功率管理；支持6 KV防浪涌。 |

标的名称：硬盘录像机2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.具有HDMI接口≥1个、VGA接口≥1个、千兆以太网口≥2个、USB2.0接口≥2个、内置SATA硬盘接口≥4个；RCA音频输入接口≥1路、RCA音频≥1路；输出接口：报警输入接口≥16路、报警输出接口≥4路。 2.能接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘；接入路数≥8路。满负载条件下的接入带宽≥160Mbps、存储带宽≥128Mbps、转发带宽≥128Mbps。支持开启SVC解码功能，能同时回放4路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为8个1920×1080格式的视频图像。能同时显示输出8路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。能将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作。 |

标的名称：室外音柱1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 灵敏度≥90dB/M/W；单元配置≥6.5寸防水全频（20芯80磁）×3+3寸防水高音×2；额定功率≥90W，功率≥180W；频率响应：110-18000Hz；输入电压≥100V；后罩：铁外壳户外漆；金属网网罩；壁挂安装。 |

标的名称：室外音柱2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 灵敏度≥90dB/M/W；单元配置≥6.5寸防水全频（20芯80磁）×2+3寸防水高音×2；额定功率≥60W，功率≥120W；频率响应：110-18000Hz。输入电压：≥100V；后罩：铁外壳户外漆；金属网网罩；壁挂安装。 |

标的名称：走廊音柱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 灵敏度≥90dB/M/W；单元配置≥6.5寸防水全频（20芯80磁）×1+3寸防水高音×2；额定功率≥30W，功率≥60W；频率响应110-18000Hz。输入电压：≥100V；后罩：铁外壳户外漆；金属网网罩；壁挂安装。 |

标的名称：教室挂壁音响

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 输入电压：70/100V；额定功率：20W；频响：100～20KHz；灵敏度：≥85db，壁挂安装。 |

标的名称：广播功放

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 采用高性能、高能效比低发热的D类数字功放架构；采用有源PFC，效率≥90%；采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，单片机芯片，启动时间＜1s；内置音频解码模块；内置高保真专业电路数字功率放大器，支持≥1100W定压（100V）功率输出。提供≥2组线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，线路输入采用标准莲花座接口，话筒采用标准6.5mm接口，各路独立的音量通过电位器调整控制，提供≥1路总音量调节电位器；提供≥1路音频信号辅助输出接口；内置≥2级优先设置。提供≥1组3.5mm Auto信号输入输出，≥1个标准TF卡槽，支持TF卡音频文件播放；支持状态灯显示，包括通电待机灯、信号提示灯、限幅指示灯；提供自动优先手动优先调节开关，自动模式用于广播系统，提供线路输入信号扩声；手动模式用于需要话筒的扩声系统，同步支持话筒音源、AUX线路输入音源信号放大。支持默音效果调节；设备采用宽电压设计，支持100～240VAC±10%电压，电源频率支持50/60Hz；支持电源欠压保护、功放输出保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制；功耗≤1500W。 |

标的名称：分区器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 具备≥4台背景功放输入，≥2台消防广播功放输入，≥16路分区输出；具有工作状态指示，能判断工作区域及选通信号情况。具备≥2种功放，报警或广播时，报警或广播的区自动切换到消防广播的功放；每路分区输出功率≥500W；通过CAN总线控制信号接入，受主机控制；可级联≥8台使用，≥128路分区输出。 |

标的名称：音乐定时打铃播放器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ≥3.2寸TFT真彩屏显示屏，中英文操作界面，多级菜单操作模式；具有周循环功能，能编春夏秋冬4套程序，根据季节或天气设置不同的程序模式，每天定时循环≥50个时间段，可实现全天无人值守，每套程序随意复制、切换，编程迅速快捷，实现自动定时、定节目、定分区播放；支持节目编录、紧急插播。要求设备能直接连接电脑下载更新音乐和定时程序；具备≥2路功放输入，≥6路分区输出，每路分区独立受编程控制定时开关；≥2路受控电源。内置收音机，能接收电台节目；内置监听功能，并能调节监听音量，监听喇叭功率：≥0.5W；具有停电保护功能；所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行；支持消防联动短路触发控制接口。支持外置4GSD存储卡，能升级到32G存储。 |

标的名称：真分集手持无线麦克风

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 工作频率：500-980MHz；红外对频，频率同频技术，显示屏可显示发射器电池电量。S/N信噪比：＞105dB；T.H.D失真:＜0.5%；频率回应:40Hz-18KHz；具备噪声锁定静噪控制及音频导航锁定静噪功能，具备真分集远距离线路设计,户外使用距离≥300米。频道≥200频道；频带宽度≥50MHz；频道间隔≥250KHz；频率稳定度±0.005%；设置发射功率：高功率≥15mV，低功率≤10mV。 |

标的名称：天线放大器1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 频带范围500-900MHz；输出/入增益≥0dB(频段中心）；输出端绝缘度≥20dB；输出/入阻抗≥50欧姆；增益≥10dBm；频宽≥400MHz；接头TNC插座；电源供应DC12-18V。 |

标的名称：调音台1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ≥12路输入通道结构，≥8路平衡式话筒输入及2路立体声输入,≥4组母线(立体声+编组）输出，≥3组AUX辅助输出；话筒需为+48V幻像电源；中频扫频的三段均衡, MF频段的范围：140Hz-3000Hz；三组AUX辅助输出能选择为推子前推子后。≥2路TK录音输入，≥2路REC录音输出；内置≥100种模式DSP数字效果器，每种效果模式参数能细调。 |

标的名称：电源时序器1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ≥16路交流电源信号输出口；≥16路电源插座依次接通或断开。每一路接通或断开时间≥0.5S；≥1路短路触发信号输入；≥1路短路触发信号扩展输出；可与定时器，智能控制器相连接，实现自动控制；设有16路信号LED通道状态指示灯；电源插座输出容量总容量220V，20A/≥4400W；每个插座最大输出电流为20A,≥4400W。 |

标的名称：22U机柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 外形尺寸（长×宽×高）：600mm×600mm×1200mm。表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑处理。能同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固。能方便拆卸的左右侧门和前门，前门为单开门，后门为网孔门；需至少配备托盘、散热风扇、PDU配套附件。 |

标的名称：路由器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.设备接口配置要求：WAN口≥2×10GE，LAN口≥8×GE，LAN/WAN≥6×GE，Combo口≥2×GE，USB3.0≥1个；带宽≥8Gbps；内置无线控制器功能，支持管理AP，支持管理≥512个AP。 2.支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号的方式，支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP的检测方式，支持静态路由和策略路由。支持MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能，支持MAC地址过滤功能，支持MAC地址黑白名单；支持精细化流控，支持每IP限制流量、支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能。支持多种负载均衡，支持基于运营商目的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户（IP地址）负载分担、支持策略路由指定线路转发、支持端到端链路检测与备份功能。支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略、URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配、支持HTTP该设备，支持 ARP、ICMP 协议；支持 OSPFv2 路由协议，SSH 协议。支持DHCP Server、支持NTP Client、支持DDNS、支持UPnP、支持IPTV的网络特性。 |

标的名称：楼层交换机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.背板带宽≥96Gbps，包转发率≥78Mpps，10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP千兆光接口≥4个。 2.端口支持POE供电，整机功率≥370W；支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度≥8K。为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置。设备支持通过管理平台实现远程POE端口重启；设备支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，能通过WEB界面实现向导性配置；支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段；支持Web网管，支持SSH2.0的加密方式。 |

标的名称：AC控制器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.支持WAN口≥2×GE，LAN口≥8×GE(≥2个LAN口支持切换为WAN)；带宽≥1Gbps；内置无线控制器功能，支持管理AP，支持管理≥200个AP。 2.支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号的多种方式，支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP的检测方式，支持静态路由和策略路由。支持MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能，支持MAC地址过滤功能，支持MAC地址黑白名单；支持精细化流控，支持每IP限制流量、支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能。支持多种负载均衡，支持基于运营商目的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户（IP地址）负载分担、支持策略路由指定线路转发、支持端到端链路检测与备份功能；支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略、URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配、支持HTTP、支持 TCP/IP、ARP、ICMP 协议；支持OSPFv2 路由协议；支持 IGMPv1/v2 协议。支持深度报文解析，支持基于clear、PSK无线 802.1X 终端关联、认证、DHCP 交互的流程深度解析。支持短信、微信公众号、账号的多种接入认证方式；支持DHCP Server、支持NTP Client、支持DDNS（花生壳和3322.org）、支持UPnP、支持IPTV的网络特性。 |

标的名称：无线AP

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.支持802.11ax协议标准，整机双频五流，整机接入速率≥1.5Gbps，可调接入速率≥1.775G。 ★2.固定接口≥1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电）。 3.支持802.3af供电。支持无线服务即插即用、内置低辐射全向智能天线；支持无线VLAN绑定；支持无线漫游灵敏度调优、弱信号终端优化、智能优化；支持基于AP侧的无线终端限速。支持微信公众号认证、哑终端认证、访客认证、会员认证；支持通过云平台或手机APP查看AP信息，AP明细，射频明细。 |

标的名称：9U机柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 9U金属壁挂机柜，尺寸要求：≥500mm×600mm×450mm。 |

标的名称：网络广播监控系统集成服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★完成125个监控点位安装调试集成服务，完成网络系统设备安装调试集成服务，完成广播系统设备安装调试集成服务，投标人应自行配套完成网络广播监控系统集成服务辅助材料。 |

标的名称：广播系统专用网线

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | “超五类网线：无氧铜；六类网线：6类非屏蔽双绞线标准：符合ISO/IEC11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求” |

标的名称：电源适配器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 监控专用电源：12V，2A。 |

标的名称：相机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.APS-C及以上画幅，有效像素≥2600万，标配镜头。 2.弱光对焦≤-3EV,机身防抖≥五轴防抖，液晶屏≥3英寸侧翻屏，液晶屏像素≥100万像素，EVF取景器像素≥230万像素，ISO感光度：100-32000（可扩展至51200），连拍：机械快门≥8张/秒，电子快门≥11张/秒，机械快门最高速度≤1/4000秒，电子快门最高速度≤1/8000秒，闪光同步≤1/160秒，视频规格：≥1080p/120p、4k/60p，重量≥490克，续航：≥570张；自动对焦点≥425个；支持眼部识别对焦，人物、动物、车辆识别对焦。 |

标的名称：4K录播主机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.为一体化嵌入式操作系统，嵌入式硬件结构，非PC机或工控机，一台设备即可完成4K录制、导播、直播、点播、互动的功能。 2.前面板具有≥2英寸液晶屏和USB3.0接口，能实时显示设备状态信息和方便拷贝课件。支持≥5路HDMI输入接口，每路HDMI均支持4K@30分辨率输入。支持≥4路HDMI视频输出接口，支持4K@30分辨率输出。支持≥2路音频输入和≥2路音频输出接口；支持≥2个USB接口，≥4组摄像机控制接口，1个自适应千兆网口，支持IPV4/IPV6双协议栈。 3.支持会议终端和录播双模式，支持使用遥控器或终端Web后台方式将录播模式切换到会议终端模式。支持标准H.323和SIP通信协议。支持MP4录制，系统存储空间≥2TBSSD固态硬盘。 ▲4.支持4K视频录制、4K视频直播、4K远程交互。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 5.视频编码至少支持H.265，H.264HP。支持双码流模式，能分别设置不同码流同时录制和直播。支持无需安装桌面插件情况下，实现智能桌面检测和导播。 6.录播系统自身集成导播模块，多路信号能结合自动跟踪系统进行自动切换，教师桌面信号的自动切换能响应教师计算机的屏幕变化或教师计算机的操作，当教师计算机的屏幕没有变化或者教师没有操作，系统一定时间后自动返回视频信号，时间能通过软件自定义设置，同时也能进行手工切换。 7.文件录完后自动入库，自动生成封面。集成Web服务，能利用Web方式对录播进行设置和管理，收看直播和点播课件；Web管理后台分为管理员、点播用户及匿名用户三个角色，各角色拥有不同权限。管理员拥有最高权限，点播用户可查看直播课程及所有供点播的课件，匿名用户只能查看部分点播课件。 8.在导播界面能够呈现≥8通道画面，其中包含≥1路远程交互教室视频画面，一路远程桌面画面。 9.内置系统控制软件，软件能够悬停于桌面任意位置，超时自动隐藏，支持界面透明度设置，能设定交互参数，选择需要加入的课程；自动同步并显示设备所有工作状态。 10.系统支持选择录播的任意视频源（如：教师/学生画面、导播画面）作为主视频送到远端教室，同时可以选择教师桌面作为辅流送到远端教室，实现互动教学。 11.电影模式可选择单画面、两画面、三画面、四画面、单个画中画、两个画中画的多种录制方式，录制的同时能在几种方式中自由切换。 ▲12.内置互动控制功能，互动过程中能通过触控面板一键实现便捷的互动课堂管理，主讲老师选中远端教室后，主讲画面自动切换为远端全屏画面，同时远端教室麦克风自动打开，所有远程听讲端画面自动切换为主讲+听讲双画面模式；交互结束后，主讲老师能一键返回主讲课堂，所有远端听讲教室画面自动变为主讲全屏画面并关闭听讲端麦克风。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 13.支持录制互动画面视频，能将远程互动画面录制成独立的视频文件。录制、直播、交互能分别设置不同的分辨率及码流，实现高清高码流录制，低码流直播及交互，保障交互及直播的连贯性。 14.能与第三方FTP服务器对接，将录制文件自动上传到FTP服务器进行保存和备份。支持内置交互模块，不增加任何设备情况下可通过网络直接与互动平台通信，实现录播教室与其他录播教室、互动教室、移动互动终端的音视频互动。录播主机支持直接呼叫MCU、录播主机，支持1~3方被交互终端直接呼叫，实现4方全高清1080P效果的交互录播。 15.支持≥6路视频流同时发送给视频交互平台，视频平台能调取任意1路或者多路视频广播到互动教学中。支持多路推流，支持≥7路视频同时推流，实现≥7路不同视频画面的同时直播。支持同时显示≥24路远端互动视频画面，交互中任意远端视频画面可以全屏显示。支持将教学电脑桌面以独立一路视频流发布到远端，支持双显输出的远端能实现主讲老师+课件分别显示模式；同时支持接收主讲老师+课件双视频流，两路视频流能分开显示到不同显示设备。支持自主呼叫视频互动平台参与互动课堂，支持被互动平台呼叫自动参加远程互动教学。 |

标的名称：录播控制面板

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.用作录播主机状态控制，控制状态支持一键录制、一键直播、导播、跟踪、交互功能。 2.提供≥6个预置导播模板，灵活操作选取。屏幕尺寸：≥TFT7”LCD、屏幕分辨率：800×480。 3.支持录播布局选择，能够控制录播主机进行画面布局操作、能一键选择双分屏、四分屏画面，教师、学生、课件的画面能进行自由组合。 4.支持交互课堂选择，能够选择不同场景的互动教学场景、互动教学场景能根据教学需求进行设置。支持录播信息展示功能，能够显示录播主机存储状况、录制时间、直播时间、当前时间、导播/跟踪状况的信息。 |

标的名称：手动导播控制台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 多功能信息菜单编程操作，操作信息显示在LCD屏幕上。内置SONYVISCA能控制VISCAL协议所有会议摄像机，VISCA操作功能全部显示在LCD屏幕上，实现可视信息化操作。内置PELCOP/D通用的协议，并具有高智能可编程和自定义编程模。支持≥32个系统控制键盘连接工作。主控键盘提供RS-232和RS-485控制接口。 |

标的名称：跟踪主机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.嵌入式硬件架构，非PC机或工控机，要求与录播工作站分离，保证系统运行稳定可靠。 2.支持≥4个定位摄像头接入。支持≥1路HDMI输出。具备≥1个网络接口，≥3个USB接口。具备≥6个RS232/RS485通信接口，能分别定义不同控制应用，满足扩展需求。 3.支持智能图像分析+人脸识别和AI智能学习跟踪技术，根据教室具体使用场景选择合适的跟踪技术。支持跟踪策略预设管理和调用功能，根据不同课程、不同年级等选择预先设定好的跟踪策略，实现一键切换跟踪策略。 4.支持≥2路老师跟踪图像采集，分析教师活动图像自动计算教师的位置，控制教师摄像机的移动。支持≥2路学生区域图像采集，分析学生图像自动识别学生站立位置，拍摄学生特写。 5.支持自动返回，当学生发言完毕后，学生摄像机自动回到教室全景。 6.具备高智能的跟踪策略，板书时自动对板书特写；教师移动过程切换到教师全景，教师停止回到特写；学生与教师同时移动时自动调整为教师；学生起立自动特写，坐下自动切回全景或教师；多学生起立互动，自动调整为全景；所有画面切换过程要求平滑、顺畅、准确、智能。 7.支持自定义屏蔽区域，拒绝跟踪该区域的人员活动。 8.含老师、学生定位摄像机。 |

标的名称：4K高清云台摄像机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.采用≥1/2.5"英寸图像传感器，影像传感器的有效像素≥800万像素。 ★2.支持4KP@60/50/30/25fps、1080P@60/50/30fps、720P@60/50fps的信号输出。支持≥12倍光学变焦，水平视角≥80°。视频输出接口具备HDMI、LAN(POE)、USB接口。 3.支持H.264、H.265、RTSP、RTMP协议。支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持保存≥255个预置位（遥控器10个）。 |

标的名称：音频处理器1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 采用DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能。支持12路平衡/线路输入+8路平衡/线路输出，支持48V幻象供电。内置2×150W数字功放模块，两通道UHF无线话筒输入（手持麦和头戴麦可选）。具有Enternet多用途数据传输及控制端口，能实时管理设备。支持输入输出通道独立设置颜色，具有一键恢复开关。支持混音分量控制功能，避免输入电平的叠加而使系统的输出增益提高。支持反馈消除、回声消除、噪声消除模块，能够消除互动过程中的回音，防止多人大声说话时破音。采样率：48k@24bit，频率响应：20Hz～20KHz，±0.2dB。 |

标的名称：拾音话筒

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 频率范围：40-18000Hz。拾音角度：100-120°。声压级：≥135dB。阻抗：200Ω。工作电压：48V。信噪比：≥80dB。 |

标的名称：音箱2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 二单元全频音箱，5寸低音单元，3寸高音单元。额定功率≥50W。声压级：≥120dB。阻抗：8Ω。灵敏度：98dB(±2dB)。频率响应：20Hz-18kHz。 |

标的名称：电源时序器2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ≥8路电源时序控制，每路延时1秒，可选择为3秒、5秒、10秒、30秒、1分、3分、10分。提供≥8个插座输出，紫铜铜片，万能插座适合各种插头。整机容量≥50A，配置双极63A空开。具有外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制和级联控口。数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示。每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。 |

标的名称：监听音响

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 有源音响，可监听录播教室声音。 |

标的名称：有线接入器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.配置10/100/1000M以太网端口≥24个，千兆SFP光接口≥4个（包含光模）；支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 ★2.交换容量≥335G，包转发率≥50Mpps。 |

标的名称：资源管理系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | （一）资源管理平台 1.支持对资源搜索、按学科、标签、知识点查找资源。 2.资源展示支持按文档、音视频类别查找资源；支持按最新、最热、最赞、评分最高多维度呈现展示。 3.支持office文档、pdf文档、视频、压缩包、安装程序的多种文件类型上传；MP4、MP3、PDF、JPG、PNG、Gif、word、PPT、excel类型文档在线预览。 4.资源上传支持多文件同时上传，支持先上传后发布，视频发布时系统自动进行帧提取生成多张视频候选封面，自定义设置上传的资源名称、封面、简介、关联选择科目、标签及知识点。 5.视频资源发布支持设置访问权限，访问权限支持设置凭密码查看、登录观看、指定机构、指定人员、免登录观看及按时间限制。视频资源发布支持在视频中关联知识点，通过拖放视频进度条选择时间点即可在视频中关联知识点。资源发布支持设置是否允许下载、是否打开弹幕、评论；支持上传视频资源对应附件。 6.支持登录账号查看资源点播历史记录。支持更换系统logo、系统名称、资源评论开关、资源中心首页轮播图及数据展示风格。支持添加首页分类展示资源，分类包括按学段.科目.资源类型及自定义方式，分类内资源排序方式可选择时间、点击及按评分排序。 7.支持资源多维度统计功能，支持根据用户、学校和区域三个视图查询资源贡献数据，用户视图支持按姓名、机构及时间查询用户粉丝数、资源数，播放数、点赞数、评论数以及平均得分；学校视图支持按机构及时间查询学校资源数、播放数、点赞数、评论数及平均得分；区域视图支持按区域及时间查询区域资源数、播放数、点赞数、评论数及平均得分。 8.支持专辑功能，支持创建专辑并将平台上的资源加入到专辑中进行合辑展示。支持发现功能，可以搜索查看平台各老师的资源、活动日程。支持根据上传的资源和开展的各类活动，系统在学科知识点分类的基础上，自动按资源类型分类，包括课件、教研、专递课堂、活动资源。 9.系统内置知识库管理系统，支持实际情况进行自定义知识点，自定义知识点支持一键导入。 10.知识库支持教材版本管理，包括教材分类、教材版本、年级设置，内置中小学教材版本，能直接使用或手动添加教材版本。 11.支持设置资源中心角色首页布局，能自定义页面内容，且能根据角色权限展示资源数据。 ▲12.支持将资源中心的视频和文档资源发起教研活动；将开展的非教研活动一键转为教研活动，教研活动包括直播教研和互动教研两种模式，提供基于权限控制的在线评课、签到、在线答题、观看验证预约报名、手机快速拍照上传教研笔记的教研活动功能。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 （二）直播中心 1.直播支持视频转码.帧提取.直播转录功能，直播过程自动转录为可重复点播的视频资源。 2.支持本地化大集群部署、以及云端分发部署，支持CDN技术，能根据业务开展情况灵活扩展部署分发服务器进行直播扩容。 3.授权直播并发≥20000路。支持自动统计直播数据，包含累积直播数、正在直播数、直播预告数、观看人数。 4.提供双画面直播功能，即同时播放两路视频画面，两路画面可分别为视频画面、终端桌面画面；双画面直播支持PC端观看和移动端观看视频在PC端和移动端均提供主副画面切换、副画面隐藏的功能。 5.观看直播时能发送弹幕，且直播弹幕能自动关联视频，在直播结束后能通过点击点播视频的弹幕，自动跳转到弹幕发送时的视频画面。支持直播倒计时封面图片自定义。 （三）网络教研 1.支持用户预约发布教研安排，形成活动安排表，支持课表，时间轴两种呈现方式，同时系统首页自动以日程形式对外展示教研活动安排。 2.网络教研活动支持双通道直播、关联知识点、添加标签、开关弹幕/留言功能、系统自动发送弹幕；直播系统自动转录为可多次点播的视频。 3.教研结束后，形成教研活动档案，内容包括教研过程录像，课程录像，活动照片，活动附件，专家点评，留言，点赞，参与人数。教研活动档案支持内容维护，包括视频、图片、附件及笔记管理，视频支持是否关闭视频观看、是否允许下载、排序及批量删除。 4.支持活动内页面查看直播报告，直播报告数据包含观众人数、弹幕数、弹幕发送人数、观看终端分布情况、每个观众所属机构、具体观看时长。支持设置活动管理员及观看活动权限管理，观看活动权限至少包括凭密码查看.登录观看、指定机构、指定人员、免登录观看及按时间限制多种权限控制。 5.支持设置直播观看签到、观看定时验证防挂机及在线反馈答题卡，签到、观看验证及在线反馈答题卡支持小程序和web应用。 6.支持自定义评课表单内容，至少可设置表单布局、单选、多选、单行文本、多行文本、评分、打星评价的字段内容；评课表单支持web和小程序方式参与表单内容填写。 7.支持生成评课报告，包括评课参与人数、得分情况、评课详情、评课点评的信息。 8.系统支持自动保存每次创建的表单，支持同时发布多个表单以及公用表单。支持设置评课表单有效时限及评课权限，指定权限的人才能看到评课表单的入口。 ▲9.提供快速发起签到和任务签到功能，其中快速签到能设置有效签到时间，并能在发起签到后弹出签到弹窗，同时生成签到二维码，再通过移动端扫码签到；任务签到能设置签到任务，并能在观看直播时根据签到任务自动弹出二维码，直播观看人员能通过移动端扫码签到，以及能设置直播二维码是否自动缩小、是否隐藏时间。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件）。 10.支持签到记录查询，包括搜索、筛选是否签到.指定名单及每次签到计划签到情况。 ▲11.统计并展示签到信息，并能按签到任务查看签到记录、签到排行，同时提供签到结算规则自定义设置、签到统计数据导出的功能。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件）。 12.支持设置指定名单进行签到，包括指定人员、指定机构；签到结果支持设置结算规则。支持通过移动端拍照快速进行教研员听课笔记上传。支持制作海报，快速生成活动宣传海报，海报支持二次编辑，海报上自动生成直播二维码，扫描海报二维码能直接进入活动页面参与教研活动。 ▲13.支持在PC端页面提供一键启用视频交互功能,无需输入账号密码即可参与在线互动研讨。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件）。 ▲14.在直播过程中实时查看直播报告，报告内容包括观众人数、观看终端分布、弹幕数量、发送人数的统计信息，以及具体观众人员、直播观众所属机构、具体观看时长。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件）。 15.详细统计支持按时间筛选活动查看活动开展时间、所属机构、直播观看人数、点播观看人数及参与机构，每场教研活动支持按机构、州市、区县和名单详细查看直播和点播观看人数，活动详情支持导出功能。 16.支持统计并展示活动信息，包括活动人数、直播观看人数、点播观看人数、参与活动人员列表、直播观看具体时长、点播观看具体时长，并提供活动统计数据一键导出功能。 （四）电子证书 1.支持设置各类型电子证书模板，自定义变量至少包括证书背景、颁发对象、活动名称、奖项、颁发日期、颁发单位落款、证书二维码、证书编号及自定义变量。 2.支持WEB端通过证书编号、姓名和身份证号码查询；支持通过移动端进行证书扫码查询。 3.后台管理端支持证书查询、多条件筛选、收回证书、设置审核人员。支持自定义证书等级、证书分类；证书发放支持审核管理；证书生成方式包含自动生成、手动批量导入、手动颁发、自助上传。支持电子证书的管理和传统纸质证书的管理。 4.查询页面支持统一查询和管理我自己的证书，支持其他机构颁发的证书上传。 5.支持条件检索，基于证书类型、证书状态、日期、证书等级、证书生成方式；支持关键词搜集查询。支持和教研、赛事、同步课、培训的系统联动。 |

标的名称：服务器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.配置≥1 颗X86 处理器，核心数量≥16 核、主频≥2.4GHz；配置≥64GB 内存，最高速率≥3200MT/s，≥32 个内存插槽。 ★2.配置≥2 块 600GB10KHDD 硬盘， 支持≥39 个硬盘或≥28 个 NVMeSSD， 支持 SATA 主板存储接口， 支持 PCIe 3.0或以上的插槽接口， 支持双 MicroSD卡套件。 配置≥4 个千兆电口， 支持扩展 1Gb/10Gb/25Gb 以太网卡、 8/16/32 GbFCHBA； 支持配置≥1 个前置 Type-C接口， ≥2 个内置 USB3.0 接口” 。. 3.配置冗余风扇、1+1冗余热插拔电源，功率≥550W；支持硬件故障诊断面板，可快速精确定位故障。 4.配置千兆独立管理口；要求主板集成操作系统导航安装环境并提供虚拟KVM、日志记录、控制台录屏与回放、电源监控与动态功率封顶、操作系统崩溃前视频录制功能；配置≥4GB Flash存储芯片，能存放日志及用户数据；配置基于WEB浏览器的服务器联合管理软件。 |

标的名称：AI课堂分析系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | （一）AI课堂分析系统 1.支持通过对课堂教师和学生行为分析，通过S-T互动分析编码系统绘制S-T曲线图，支持通过对S-T编码序列的深度分析，计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。 2.支持课堂发言统计，通过语音识别教师和学生发言，统计课堂中教师讲授和学生发言时长对比；借助语音转写算法统计课堂中教师讲授字数，计算出教师授课语速，同时会参照教学语速合理范围，判断本节课的教学语速是否在合理范围内。 3.支持对教学过程的语音转换为文字，系统能自动识别并标注教师和学生角色，文字信息自带时间戳、选择发言时间能够自动定位到相对应的教学视频进行播放。支持自动生成教学视频的字幕功能，能自动加载为教学视频的字幕在视频播放时显示，也能够生成带有时间点的语音文字讲义、语音文字讲义支持搜索和角色筛选，选择语音文字讲义时间点能够定位到课例视频进行播放。 4.支持基于语音识别、说话人身份识别、语义分析算法，分析教师的语音内容，支持课堂词云和口头禅分析，课堂重要内容能够以不同大小字体的词云体现，并对教师常用的口头禅进行提取、为老师提升提供改进参考。支持学生个人行为分析，提供包括举手、读写的学生行为并形成以课堂维度的曲线趋势图，选择学生行为趋势图能够定位到课程视频进行播放。支持学生群体行为分析，提供包含阅读、书写的学生群体行为、并能够以图形展示学生群体行为在课程中的时间分布，选择任意一段学生群体行为能够定位到课程视频的时间点进行播放。支持教师行为分析，提供包含讲授、师生互动的教师行为、并能够以图形展示教师行为在课程中的时间分布，选择任意一段教师行为能够定位到课程视频的时间点进行播放。 5.支持对课堂的学生群体行为占比统计，包含但不限于听讲、朗读、阅读、书写、生生互动的行为。支持对课堂的教师行为占比统计，包含但不限于讲授、巡视、板书、师生互动的行为。 6.课程内容概况：支持通过对课堂中的语音和语义分析输出教师授课内容，借助人工智能模型提取课堂关键信息、对课堂的主要内容进行概况总结。章节总结：能够对课堂中的教学内容知识点和教学章节梳理，并能够形成课堂内容的思维导图、思维导图能根据屏幕自行放大和缩小观看。课堂内容总结：支持对课堂知识点总结、课堂中教学方法的有点、课堂教学亮点、学生学习体验和启发、对教师的优化建议。 7.课堂结构分析，能够对课堂中讲授、问答、演示、练习的教学方法进行识别和判断，并对课堂中不同的教学方法进行切片、选择对应的起始时间能定位到课例视频进行播放。课堂提问分析：支持通过分析教师语音语义内容，提取教师促进深层次理解和促进深度分析的提问内容，支持查看每一个问题的内容及对应知识点，点击每一条问题可以跳转至对应时间点进行播放。 8.AI教案：能够对课堂内容的进行分析并输出课堂的教案设计，教案设计主要包含教学目标、教学重点、教学难点、教学过程设计、教具使用策略设计、教材使用策略设计、学习方式设计、师生问题设计、教学活动设计、板书设计，教案设计支持Word文档导出。 9.课堂教师技能分析：通过对课堂分析形成导入、讲解、提问、变化、强化、结束的教学技能总结，每个技能系统均能还原课堂技能应用的情况，并提供评价和建议方便教师自我提升。支持单课程报告预览和导出。 10.支持同课异构对比：对比内容包含教学内容、教学方式、教学环境设置、时间分配、亮点、S-T曲线、语速、学生个人行为、学生群体行为、教师行为、口头禅、热词。 （二）远程互动教学软件 ●1.主讲人能查看参与互动的参与者网络连接情况，显示信号强度。（提供真实系统功能演示） ●2.具有美颜功能，对主讲人拍摄画面进行美颜处理，并显示对应的实时画面，能查看美颜效果，支持对比显示美颜前后的效果画面，支持一键美颜，具有调节条能控制美颜程度，支持多种美颜项目，至少包括美白、磨皮、瘦脸、大眼、清晰、亮度。（提供真实系统功能演示） ●3.在开启互动教学时，主讲人能将任一成员设置为授课老师、学生身份。（提供真实系统功能演示） ●4.支持共享远程白板和电脑桌面，能调用主讲人云课件库，点击课件即可打开，课件内具有学科工具，至少包含语文、数学、英语、美术、音乐的学科工具。（提供真实系统功能演示） ●5.互动教学时，支持实时拍照上传、截屏插入、答题器，支持通过二维码或链接进行公网直播分享，设置更改直播画面布局，支持参会人发言时放大显示(可选择或取消)。（提供真实系统功能演示） |

标的名称：互动终端

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.采用高集成能折叠式设计，集成触控操作屏、内置电池、拾音麦克风、放音喇叭、广角摄像机、平台接入于一体。 ★2.采用≥11.6 英寸1080P 分辨率10 点触控液晶屏，内置高性能锂电池，续航时长≥4小时。 3.支持10M/100Mbps有线网络，支持2.4G/5G双频wifi及蓝牙功能。 4.内置前后双麦克风，分别采集老师和学生声音。 ▲5.采用前后双摄像头，前置摄像机≥850万有效像素，可视角度≥120 度，支持 4K 分辨率；后置摄像机具有≥230万有效像素，可视角度≥100度，支持1080P高清分辨率，前后摄像头均可自由调节俯仰角度，可调角度≥120度。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 6.支持≥1个 HDMI 视频输入接口，支持≥5 路 1080P高清网络视频输入；≥1个HDMI视频输出接口。支持≥1路 Line In 音频输入，USB 音频输入；支持≥1路 Line 0ut 音频输出，USB 音频输入，内置麦克风、拾音距离≥6米。支持≥4路 USB 接口，USB 接口支持外接麦克风或喇叭、摄像头的设备。 7.支持≥5路视频流预览，除自带摄像机画面外，能接入≥3路IPC画面，能将教室全景、学生全景、教师桌面的画面实现1080P解码和编码。 8.支持云录制功能，能够录制老师视频+PPT桌面两路信号为视频文件，用于制作各种课件、微课的视频文件，录制好的视频文件能存储在本地，能上传到云端平台。支持本地录制功能,老师可以根据需要录制课程资源到个人空间，或者插上外设存储设备录制，或者插上存储设备将自己录制好的课程资源下载到 U盘里。 9.支持视频学习和点播功能，能够登录视频资源管理平台，对平台上发布的学习任务或任意视频资源进行检索和点播。 10.支持直播观摩功能，设备界面提供快速进入直播活动收看入口，方便加入各类网络教研活动、听评课、公开课、名师讲座的仅需收听收看的在线活动。支持直播推流功能，能够将接入设备的老师视频、老师PPT、学生视频的任意3路视频同时编码推送到平台端，平台端可以切换任意一路视频流进行全屏观看；设备界面提供快速直播推流入口，能够查看和选择权限内的直播活动，并将视频和电脑辅流推送到平台进行直播。 11.集成网络教研功能,能通过设备自带触控屏直接进入网络教研业务系统，查看教研日程安排、正在进行的教研、教研活动统计、教研资源的点播。 12.支持教研观摩功能，设备界面提供快速进入网络教研收看入口，方便加入各类网络教研活动、听评课、公开课、名师讲座的需收听收看的在线活动；观摩过程中，能发送实时点评、留言、弹幕、评分。 13.支持物联控制，能够接受平台端推送的各种文档通知、图片、视频的信号，自动在设备端显示出来。 14.支持在线巡课功能,巡课系统能够调取接入设备的教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、教师电脑桌面开展在线巡课、巡课过程支持在线评课表单对课程进行评价、支持截图和录制方式加入巡课记录。 15.支持互动功能，能注册到平台端开展远程互动教学、网络教研、视频会议的应用；具有从通讯录发起网络教研的功能，设备主界面提供通讯录一键入口，用户调取通讯录，选择对应工作室/组织架构内联系人后可以快速发起网络教研活动。支持和平台端 AI课堂分析模块联动，能够对教学过程进行 AI智能分析，实现教学质量自动分析和评估。支持活动任务签到，设备进入平台的活动页面后能够获取签到任务，实现本机即时签到、能在屏幕上展示签到二维码供现场人员扫描签到。 |

标的名称：无线接入点

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.采用双路双频设计，支持802.11ax标准，整机≥4条空间流。整机最大无线速率≥2.97Gbps，整机有线口速率≥3.5G。 2.配置≥1个千兆电口、≥1个2.5GSFP光口。支持内置蓝牙5.1。为快速建立高度隔离的安全网络，设备支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用APLicense。避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。所投无线接入点防护等级≥IP51。 |

标的名称：电视机2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.尺寸≥55英寸,4K超高清电视；屏幕分辨率≥3840×2160；屏幕比例16:9。 2.支持语音控制；网络连接方式：有线+无线。 |

标的名称：多媒体讲桌

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.讲桌尺寸（长×宽×高）：1200mm×650mm×1020mm（±10mm）。 2.讲桌采用≥1.2mm-2.0mm冷轧钢板桌体，整体外观流线型设计，正面中部受到≥170N的冲击力时不会倾倒。桌面抗倍特板材质，具备防水、耐撞击性、耐磨、防火、耐烟灼、防静电的特性。 ★3.桌面内置≥23.8英寸电容触控屏，并支持10点同时触摸，支持同步显示并能操控智能教学设备的画面，与桌面呈25°角。 4.讲桌桌面内置弹射式接口面板，包含HDMI接口≥1个、VGA接口≥1个、USB口≥1个、网络接口≥1个、音频接口≥1个，不使用时，可按下与桌面平齐，避免受到撞击，支持笔记本电脑接入。讲桌支持安装地脚，配置增高底座。 |

标的名称：LED时钟

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | LED数码挂钟，外形尺寸（长×宽×厚）：270mm×130mm×30mm（±1cm）；具备闹钟设置、整点报时的功能。镜面玻璃材质，外接电源。 |

标的名称：录播教室环境建设服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★用物理材料对室内声学环境进行改造≥130平方米；木质基础改造≥32.5平方米；石膏外观改造≥97.2平方米；阻燃吸音改造≥61.2平方米；隔音改造≥166.3平方米；隔断改造≥4.8平方米，包边改造≥20.8米，贴膜改造≥4.8平方米；木基吸音改造≥40.8平方米，木基吸音线条改造68米；防盗门增设2扇；地胶铺设≥68.25平方米；乳胶漆喷涂≥75平方米。 |

标的名称：护眼灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | LED 教室灯额定功率 36W±2W。LED 教室灯尺寸为600mm×600mm(±2mm)，适用嵌入式安装、铝扣板安装；灯体表面发光均匀，无暗影；灯体边框采用铝型材，静电喷漆处理。LED教室灯采用大尺寸外置驱动电源，器件散热性能好；驱动不可徒手拆卸，保证安全。IP 防护等级≥40；光源使用双蓝光光谱，有效减少蓝光危害。LED 教室灯色温（或相关色温）3300K-5300K，显色指数 Ra≥90、R9≥50，色容差≤5SDCM”。 |

标的名称：无线话筒1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 接收机：工作频率500-980MHz；≥4×50通道可调频；具备红外对频，频率同频技术；显示屏显示发射器电池电量；S/N信噪比：＞105dB；T.H.D失真:＜0.5%；频率回应:40Hz-18KHz；噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪；远距离线路设计,使用距离可达60-150米。发射器：频道≥200频道；频带宽度≥50MHz；频道间隔≥300KHz；频率稳定度:±0.005%。 |

标的名称：调音台2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ≥12 输入通道结构，≥8 平衡式话筒输入及2路立体声输入,≥4组母线(立体声+编组）输出，≥3组AUX辅助输出；话筒+48V幻像电源；中频扫频的三段均衡, MF频段的范围：140Hz-3000Hz；三组AUX辅助输出能选择为推子前推子后。≥2路TK录音输入，≥2路REC录音输出；内置≥100种模式DSP数字效果器，每种效果模式参数能细调；三色精确电平柱，准确显示输出电平。支持MP3播放器带USB电脑声卡输入，手机能进行蓝牙连接。内置净化开关电源，电压范围：交流 90V-250V。 |

标的名称：数字反馈抑制器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 采用自适应环境啸叫抑制算法，高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出。内置自适应动态噪声滤波器，能滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。设备具备有效消除回声和啸叫的功能。全自动化操作工作方式。内置自适应动态噪声滤波器，能滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质。具备AGC自动增益控制功能，能获得到清晰、持续平稳的语音信号。各功能能通过本机或连接电脑设置。 |

标的名称：音频处理器2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 具备≥2.0寸真彩屏显示，≥5段输入/输出电平显示LED,静音显示LED灯，按键指示LED灯。每路输入具有≥31段GEQ和10段PEQ。每个输入/通道≥31段图示均衡（GEQ)，频率范围从19.7Hz到21.9kHz，分频点按标准1/3倍频程划分，增益范围从-30dB到+15dB；输出具有≥10段PEQ、每段参量均衡(PEQ)有参数（Parametric)、L-Shelf6dB、L-Shelf 12dB、High-Shelf6dB、High-Shelf12dB多种EQ类型选择。每段参量均衡（PEQ）均能设置为相位调节滤波器（Phase shifter)、相位调节范围0°-180° 和全通滤波器设置；参量均衡（PEQ)频率范围从19.7Hz到21.9kHz可调，增益范围从-30dB到+15dB可调，带宽范围从0.017到4.750倍程（Oct)可调。输入输出音量可调范围为-40dB到+12dB，最小步进0.1ddB；每个输出通道具有相位反转功能，通道复制功能；每个输入/输出通道能设置延时≥1000ms，带延时调整开关。每个输入/输出通道均有压缩器，能调节各压缩器的门限值、压缩比、上冲时间和释放时间。存储≥12个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。在面板通过按键菜单操作直接给设备加密及解锁，保护设备设置安全；具备多通道链接功能，同时设置多个通道参数；通道要求：2进4出。 |

标的名称：专业音箱1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 低音：1×8″低音单元 50芯音圈，140磁；高音：1×34mm高音单元 34芯音圈，1″口径。频响范围75Hz-20KHz；灵敏度≥95dB；额定功率≥200W；峰值功率≥400W；声压级≥120dB；阻抗：8（Ω）；分频点：1.9KHz；覆盖角：80°×50°（H×V）。 |

标的名称：专业音频功率放大器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 具备立体声、单通道、桥接三种工作模式，为有源PFC，功率因数≥0.99。具备短路、直流、过温的保护，过载功率控制、超温功率控制。宽工作电源范围，90-260VAC（±10%）；8Ω/立体声：2×≥250W；4Ω/立体声：2×≥425W；2Ω/立体声：2×≥723W；16Ω/桥接：1×≥500W；8Ω/桥接：1×≥850W；4Ω/桥接：1×≥1445W。输入灵敏度1Vrms；串扰抑制≥80 dB；频率响应20Hz-20kHz；输入阻抗20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)；信噪比≥100dB。 |

标的名称：专业电源时序器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 控制≥8路电源，每路开启/关闭延时间隔为≤1秒，通道单独控制开关，每路电源额定输出20A。具备一路万能插座常通供电通道；具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电。具备6.35短路触发接口。兼容多种类型插头，带交流电压指示表。额定输出电压：交流220V，50Hz；额定输出电流：32A；能控制电源：≥8路；每路动作延时时间：≤1秒。 |

标的名称：专业功放1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 具备立体声、单通道、桥接三种工作模式，为有源PFC，功率因数≥0.99。具备短路、直流、过温的保护，过载功率控制、超温功率控制。宽工作电源范围90-260VAC（±10%）；8Ω/立体声：2×≥650W；4Ω/立体声：2×≥1100W；2Ω/立体声：2×≥1870W；16Ω/桥接：1×≥1300W；8Ω/桥接：1×≥2200W；4Ω/桥接：1×≥3740W。输入灵敏度≤1Vrms；串扰抑制≥80 dB；频率响应20Hz - 20 kHz；输入阻抗20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)；信噪比≥105dB。 |

标的名称：专业音箱2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 低音配置≥12寸×1；高音配置≥44芯×1；阻抗≥8Ω。频率响应55Hz-20KHz； 输入灵敏度≥97dB/w/m；声压级≥128dB；扩散角度≥80°（H）×≥50°（V）。额定功率≥450W；峰值功率≥1800W。 |

标的名称：专业功放2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 具备立体声、单通道、桥接三种工作模式，为有源PFC，功率因数≥0.99。具备短路、直流、过温的保护，过载功率控制、超温功率控制等。宽工作电源范围90-260VAC（±10%）；8Ω/立体声：2×≥450W；4Ω/立体声：2×≥765W；2Ω/立体声：2×≥1301W；16Ω/桥接：1×≥900W；8Ω/桥接：1×≥1530W；4Ω/桥接：1×≥2601W。输入灵敏度≤1Vrms；串扰抑制≥80 dB；频率响应20Hz - 20 kHz；输入阻抗20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)；信噪比≥100dB。 |

标的名称：专业音箱3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 低音配置≥10寸×1；高音配置≥44芯×1；阻抗≥8Ω。频率响应60Hz-20KHz； 输入灵敏度≥96dB/w/m； 声压级≥124dB；扩散角度≥80°（H）×≥50°（V）。额定功率≥350W； 峰值功率≥1400W。 |

标的名称：无线话筒2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 接收机工作频率：500-980MHz；≥2×100通道可调频；具备红外对频，频率同频技术；显示屏显示发射器电池电量；S/N信噪比：＞105dB；T.H.D失真:＜0.5%；频率回应:40Hz-18KHz；噪声锁定静噪控制+音频导航锁定静噪；远距离线路设计,使用距离60-150米。发射器频道≥200频道；频带宽度≥50MHz；频道间隔≥300KHz；频率稳定度±0.005%。 |

标的名称：话筒呼叫控制嵌入软件

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。采用UHF超高频段接收，采用PLL锁相环多信道频率合成技术。支持二次变频超外差接收机方式，支持单独调节音量。支持信道选择、频率可调、能设置主机与话筒配对。 |

标的名称：天线放大器2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 适用频带范围500-900MHz；输出/入增益≥0dB(频段中心）；输出端绝缘度≥20dB；输出/入阻抗≥50Ω；增益≥10dBm；频宽≥400MHz。接头TNC插座；电源供应DC12-18V；消耗电流≥170mA。 |

标的名称：调音台3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ≥12路单声道输入，≥2个立体声信道输入，≥4编组输出；≥6个辅助发送信道；立体声输入通道能独立地分配给左右通道。3段EQ、1段扫频；100Hz 高通滤波器；幻象供电开关；具备专用主输出及立体声监听电平灯。所有推子带有静音、电平灯和 AFL；内部联络信号通道可供选择；录音机可接入到左右信道和监听信道；耳筒插座及本地监听输出。+26dBu 余量的电子平衡式 XLR 输出电路；≥70dB 前置放大器可接受高至 +34dBu 的话筒或线路输入电平；超低噪声的前级混合放大器设计。≥100种选择录音级的数字效果器，参数能细调能储存；≥100mm 防尘推子；MP3播放器带能通过USB输入。 |

标的名称：音频处理器3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 具备≥8路平衡式话筒\线路输入，具备≥8路平衡式输出，面板上支持多种音频格式的播放，能扩展USB多媒体存储录制功能。支持PC、手机、平板、中控平台、按键面板、触摸面板的方式进行多重控制。每个输入需提供+48VDC 10mA幻象电源；输出每通道：≥8段参量均衡、延时器、分频器、限幅器、高低通滤波器。支持断电自动保护记忆功能及通道拷贝、粘贴、联控功能。支持配置≥4通道能编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。控制软件需内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码。需具备RS-232/485双向串行控制接口，支持受第三方设备控制或控制第三方设备；能够通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；管理软件能工作在XP/Windows7、8、10、11的系统环境下。需具有中央控制功能，能对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频的整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。管理软件内嵌APP用户界面配置工具，用于设计移动端APP的中控管理页面。 |

标的名称：有源音箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ≥2.0声道有源音箱，内置功率放大器。二路定压有线广播应急切换输入，具有优先功能，无信号后5秒自动恢复教室扩声；具备一路6.5mm话筒输入插口，一组莲花接口音频输入，一组莲花录音输出，一路3.5mm电脑/手机音频输入接口；一路USB输入和DC5V供电接口；一路网络接口，实现网络远程控制和广播功能；音频信号输入具备自动降嗓静音功能，待机功率<2W；具有高低音、麦克风音量、混响延时、线路输入音量调节旋钮；输出功率2×60，灵敏度≥95dB；音调控制：高音10KHz±12dB / 低音100Hz±12dB；频率响应20Hz-20KHz；信噪比≥90dB；喇叭单元：低音:≥5寸全频低音喇叭，高音：≥3寸高音；具备自动增益控制、静噪及高效防冲击设计，拾音距离更远，配套1个无线麦克风，频率550MHz～900MHz。 |

标的名称：电源管理器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 配置≥2寸彩色液晶智能显示屏，实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态。每通道独立设有Bypass设置，能ALL Bypass或单独Bypass。支持面板LOCK锁定功能，防止误操作；内置时钟芯片，根据日期时间定时设置自动开关机。支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置；每台设备自带设备编码ID检测和设置，实现远程集中控制。≥10组设备开关场景数据保存/调用。具备欠压、超压检测及报警，带滤波功能。 |

标的名称：电视机3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.尺寸≥86英寸，屏幕比例16:9，屏幕分辨率≥4K。运行内存≥4G,存储内存≥64GB。 2.响应时间≤8ms，接口要求：HDMI2.1≥3个，USB2.0≥1个，USB3.0≥1个。 |

标的名称：交换机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.背板带宽≥192Gbps，包转发率 ≥68.5Mpps；支持全/半双工自适应。 ★2.端口要求：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个100/1000 Base-X SFP光口，≥2个100/1000/10000 Base-X SFP+光口。 3.支持802.1Q ，支持基于IP子网的VLAN，支持基于MAC的VLAN。支持防Dos攻击，支持MAC地址限制，支持IP＋MAC+PORT+VLAN绑定功能。支持IEEE 802.1x，支持对端口双向速率限制，支持WEB配置，支持用户分级管理和口令保护；支持SSHv2，为用户登录提供安全加密通道，支持SSL，保障数据传输安全。支持可控IP地址的FTP登录和口令机制。支持通过Console端口对系统进行配置。 |

标的名称：清洁设备

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | “规格：≥600mm×500mm×1000mm；容量≥80L；电压：220V；功率：≥4800W；频率：50Hz；净量：≥20kg；电线长度≥7 米；可操作范围直径≥27 米”。。 |

标的名称：电视机4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.尺寸：≥65英寸；ram内存≥2G，rom内存≥8G。 2.4K全景全面屏；支持语音遥控、投屏。USB接口≥2个；HDMI接口≥2个； 内置播放器：内置 Mi-Player 播放器，支持 RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4 的主流格式；视频解码：支持 MPEG1/2/4、H.264、H.265、Real；音频解码：DTS-HD；网络功能;有线/无线；带触屏功能。 |

标的名称：全彩显示屏

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 模组尺寸（mm）:320mm×160mm；像素点间距：≤4.0mm；模组分辨率（W×H）: 80×40；亮度（nits）:≥4000Cd/㎡；像素密度（点/㎡）:≥62500；刷新频率（Hz）:≥3840；最大功耗（W/㎡）:≤850；平均功耗（W/㎡）:≤285；维护方式:前/后维护；防护等级≥IP66。 |

标的名称：LED电源

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | AC输入：200—240V；DC输出：5V/40A；电源转换效率≥87%；工作温度：-40℃—70℃。 |

标的名称：接收卡

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 单卡最大带载≥192×1024像素，支持≥24组并行数据；支持8bit色深视频源 输入输出，单色灰阶为256，可搭配出≥16777216种混合色彩；支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面；支持色温调节；支持亮色度逐点校正；支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示；支持环路备份，支持固件备份。 |

标的名称：视频处理器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 支持≥1920X1080@60Hz输入分辨率；最大带载≥260万像素，≥4路千兆网口输 出；最宽≥3840像素点或最高≥2000像素点；支持≥5路信号输入:2xHDMI1.4，1xDVI，1xVGA，1xCVBS，1路U盘输入；支持≥1路独立音频输入，≥1路独立音频输出；支持HDMI、U-DISK音频解析输出；支持对视频信号任意切换，裁剪，缩放，支持画面偏移；支持画面调整：对比度、饱和度、色度、亮度补偿，锐度调整；支持精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持；支持低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示。 |

标的名称：资源安全接入终端

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ≥1路凤凰端子告警输入，≥1路凤凰端子告警输出；支持接入互联网、专网网 络等多种组网方式；支持服务端地址统一分配，可允许不同NVR\DVR\IPC的私网IP相同；支持文字、图像、视频扫描识别；支持屏体参数篡改检测、DNS监控、性能监控、敏感信息检查等功能；能够接入实现实况、录像回放、录像下载、云台等视频业务；支持根据 MAC地址进行黑白名单控制；支持资源选择接入功能，屏蔽对无效资源的接入；支持≥100Mbps流量转发。 |

标的名称：配电柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 含各种电器元件、自动空气开关、熔断器、接触器，配备三相浪涌保护器及相应 隔离开关；额定输入电压AC 380V；额定频率50Hz；外壳防护等级≥IP50；额定分散系数0.7；环境温度-10～+40℃；具备过流、短路、断路保护与报警功能。 |

标的名称：钢结构

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 根据现场特殊条件定做，满足现场承重安全要求；结构件具有防锈、防腐功能， 保证屏体通风散热；四边采用≥50×100mm型材；每格采用≥40×40镀锌矩管，间距≥320mm×160mm,厚度≥1.2mm。 |

标的名称：LED系统集成服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★提供LED系统集成服务，并配套包含LED系统所需辅材、耗材，对设备进行安 装、部署及调试。 |

标的名称：会议系统集成服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★提供会议系统集成服务，并配套包含会议系统所需辅材、耗材，对设备进行安装、部署及调试。 |

标的名称：双色面光灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | LED双色面光灯，电压：AC90-245V AC，功率150W/200W，光源：Cob100W/200W 3200K，灯珠寿命：＞1000000小时；调光0-100%线性调光；控制模式DMX512，通道2CH；控制面板数码显示。 |

标的名称：三基色平板灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | LED三基色平板灯，工作电压100-240V AC50/60Hz；寿命≥50000小时。额定功率≥200W。色温3200K/5600K(±200K)；显色指数Ra≥90。调光0-100%线性调光平滑无闪烁；灯珠数量≥400颗。 |

标的名称：帕灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | LED帕灯，电压：AC90-245V AC；功率≥180W 光源：54×3W （至少包括：红12颗，绿18颗，蓝18颗，白6颗），灯珠寿命：＞1000000小时。调光0-100%线性调光；控制模式DMX512；通道8CH；控制面板：数码显示。外壳材料：铝合金。 |

标的名称：摇头光束灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 摇头光束灯，电压：AC90-240V；50-60HZ；功率≥230W；LCD显示屏，能到旋转180°显示，能记录灯的使用时间和灯泡的使用时间。协议控制：DMX512；通道：≥16通道；镜头：三合一高光学镜头组；0-100%线性调光；双侧刀频闪，闪率13次/秒，6棱镜旋转；电子调焦；≥15个图案+白圆；带双向旋转彩虹效果及图案抖动效果。色片盘：≥14个颜色+白光，全色半色及彩虹效果，具备全色走和半色走两种模式。切换冷却系统：冷却风扇和铝制散热。 |

标的名称：控台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 控台控制通道≥1024个，光电隔离信号输出，控制≥96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。内置图形轨迹发生器，≥135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐的多种效果。图形参数（振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。重演场景≥60个，用于储存多步场景和单步场景。多步场景储存≥600步。带背光的LCD显示屏，中英文显示；关机仍可保持数据。电源：AC 100-240V/50-60Hz。 |

标的名称：电源直通箱

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | “12 路电源直通箱，额定电压：三相五线制AC380V±10％，50Hz；额定功率：12 路×4kW。功能：A、B、C 三相工作指示灯”。 |

标的名称：信号放大器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ≥8路光电隔离DMX信号分配器，具备≥1路DMX512数码输入，≥1路DMX512直接输出。输入/输出光电隔离。≥8路独立放大驱动输出；具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 |

标的名称：烟雾机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 电压AC 110/230V 50-60Hz±10%；功率≥1500W，预热时间≤6分钟，烟油容量≥2升。喷雾距离≥20米；烟雾覆盖≥25000cu.ff/min；控制方式：遥控。 |

标的名称：灯光吊架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 专业灯光吊架，每道≥7m。 |

标的名称：单相异步电机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.单相异步电机，额定电压AC220 50Hz；额定功率≥240W；额定扭矩≥10Nm；额定转速200-265转；防护等级≥IP40。 2.单机宽度≥25m，≥10高；单机负重≥200KG。含配套遥控器≥2个，工作电压3V；工作频率≥430MHz；防护等级≥IP30。 |

标的名称：轨道

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 材质：铝合金材质，表面电泳，白色处理，不起皮脱落、生锈；外形尺寸：≥420×350×75mm，壁厚≥2.0mm。保证轨道6m内不弯曲，且经过盐雾试验测试，防护标准≥10级。 |

标的名称：阻燃绒布

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.专业舞台幕布，幅宽≥2.8m；克重≥380克/平米；材质：丝绒。 2.阻燃等级：B1级；续燃时间≤5S，损毁长度≤150mm。重金属含量需满足《GB/T 17593》要求。 |

标的名称：专业音箱4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ≥双 15 寸全频音箱， ≥3 寸高音单元；频响： ≥45HZ-18KHZ； 单元： ≥2× 15 "（低音） +≥1× 3"（高音） ； 阻抗： 4 Ω ； 额定功率： ≥1200W； 灵敏度： ≥1 00dB； 最大声压级： ≥130dB； 覆盖角度： ≥H90º× V70º音箱自带脚轮。. |

标的名称：专业音频功率放大器2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 额定输出功率：8Ω立体声≥1300W×2，额定输出功率：4Ω立体声≥1900W×2； 额定桥接输出功率：8Ω桥接≥3800W；谐波失真：<0.1% ；频率响应：20Hz-20kHz ；灵敏度不少于：20dB、23dB、26dB、29dB、32dB、35dB、38dB、41dB (八种可选）；信噪比：≥100dB（A计权）；工作模式不少于：立体声 并接 桥接模式 3种工作模式；ED指示灯不少于：电源/信号/失真/削波；保护功能不少于：压线 ，过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅,带接地开关。 |

标的名称：无线话筒3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.接收机技术参数：接收方式：真分集无线接收，二次变频；频率范围：UH F613-637.75MHz, 645-669.75MHz；振荡方式：PLL相位锁定频率合成器；频率稳定性：±0.0005%；综合信噪比：>108dB；综合频率响应：60Hz-18kHz；工作有效距离≥：200米。 2.手持发射机参数：振荡模式：PLL相位锁定频率合成器；频率响应：50Hz-18KHz；最大输入声压：130dB SPL；音头：动圈式。 |

标的名称：无线话筒4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.接收机技术参数：接收方式：真分集无线接收，二次变频；频率范围：UH F613-637.75MHz, 645-669.75MHz；振荡方式：PLL相位锁定频率合成器；频率稳定性：±0.0005%；综合信噪比：>108dB；综合频率响应：60Hz-18kHz；工作有效距离≥：200米。 2.手持发射机参数：振荡模式：PLL相位锁定频率合成器；频率响应：50Hz- 18KHz；最大输入声压：130dB SPL；音头：电容式。 |

标的名称：天线放大器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.主机具备智能信号分配架构，可同时向3台以上接收机传输射频信号；带数值显示屏可实时显示参数；内置对数周期偶极振子阵列；主机技术指标：通道数量：不少于八通道；级联接口：A/B通道各一路；频率范围：490-940MHz； 2.有源指向性天线技术指标：显示菜单：数字显示；频率范围：490-940MHz；增益范围：-9~+15dB可调；接收角度：≥70°。 |

标的名称：话筒落地支架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 金属材质，高度可调。 |

标的名称：音频扩声系统集成服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★提供音频扩声系统集成服务，并配套包含系统所需辅材、耗材，对设备进行安 装、部署及调试。 |

标的名称：前置效果器

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ≥5.1声道全数字平衡输出；麦克风独立压限设计，≥4级反馈抑制；音乐≥10 段PEQ，麦克风双路独立≥15段PEQ，外加高低通调节；效果输入通道回声混响独立设有高、低通，≥3段参量均衡(PEQ)等功能；5.1输出通道分别设≥5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例、 极性、增益、静音功能；≥2级设备锁定功能；音乐立体声，正负≥7级高保真升降变调；支持USB和蓝牙音乐播放功能。 |

标的名称：设备机柜

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 42U标准机柜，尺寸：≥600mm×600mm×2000mm，前后金属网状门，配备散热风 扇、挡板、轮子等。 |

标的名称：舞台系统集成服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★提供舞台系统集成服务，并配套包含舞台系统所需辅材、耗材，对设备进行安装、部署及调试。 |

标的名称：智慧黑板1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.屏幕≥86英寸，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9，红外触控≥40点，无锐利边缘和尖端，转角和边框经倒圆或倒角处理，转角内置硅胶防撞条。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 2.具备护眼模式，支持开启/关闭，具备智能模式，根据显示内容自动调节显示模式。 3.支持纸质护眼模式，任意软件所有显示内容实现画面纹理的实时调整，支持纸质纹理，包括牛皮纸、素描纸、宣纸、水纹纸等，能调节透明度。 4.根据不同显示内容选择冷色/暖色的色温模式。 5.接口前置USB≥2个、Type-C≥1个，侧置接口HDMI≥1个、RS232≥1个、Audio≥1个、TOUCH≥1个。 ▲6.内置扬声器总功率≥40W，覆盖透声布防止粉尘颗粒进入，内置麦克风，拾音距离≥12m，支持AI语音操控，唤醒词激活后，通过语音控制开关教学白板软件、相机、幼教资源软件、屏幕亮度、关机、待机/唤醒，支持断网离线使用。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件）。 7.内置摄像头，像素≥1200W，视场角≥120°，支持拍摄4K视频。 ★8.OPS 模块 CPU≥8 核 12 线程， 内存≥16G， 硬盘≥512G SSD。. 9.无线≥WiFi6版本，蓝牙≥5.2版本，WiFi天线采用隐藏式，无外露。 ▲10.支持识别带NFC芯片的资源卡片，卡片贴合NFC读卡区域，能实现与内置资源交互。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 11.具备前置相机按键，一键打开相机功能，录制时可再次点击相机按键结束录制并保存。 |

标的名称：教学白板软件

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.支持使用教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系，根据教师信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 2.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号，能在web端进行资源管理或进行课件预览及获取。 3.支持PPT原生解析，将PPT课件转化为互动课件，支持单份导入和批量导入，保留原PPT中的文字、图片、表格、动画等内容，并能对其再次编辑。 4.支持课件通过链接或二维码分享，支持进行加密，设置访问有效期，分享的课件支持网页在线预览，支持全屏观看和显示分享人，支持批注、擦除和获取课件。 5.能插入文本框，支持设置字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标等，支持段落样式设置对齐、缩进、行高等，提供艺术字效果。 6.内置图片处理功能，对课件内的图片进行快速抠图，处理后边缘无明显毛边，处理后的图片能直接上传至教师云空间供后续复用。 7.支持文本、形状、图片等内容的触发动画，对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。支持选择教案、课件、微课资源上传发起集备研讨，支持设置访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，支持生成集备报告，参备人可查看具体报告内容和下载报告，包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 8.支持实现信息化集体备课，选择教案、课件、微课资源上传发起集备研讨，支持集在线发起多人音视频在线研讨，构建线上多现场同步研讨，研讨内容自动形成视频记录，将视频与集体备课、主题研讨常规教研活动进行融合。 ▲9.参备成员可通过评论,对在线对教案/课件进行批注，发表观点，通过评论/批注回复，评论点赞等功能营造浓厚的研讨氛围，评论/批注消息支持实时提醒，评论支持图片的上传，支持同时查看多位老师的集备记录，包含学段学科、发起次数、参备次数、评论数、批注数、最近集备时间等数据，支持导出数据。（提供功能截图并进行电子签章）。 ▲10.内置美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘，可选择不同颜色混合调色，提供乐理学习模块，点击琴键可显示该音对应的资料，包括音符的五线谱、简谱、音名、唱名、科尔文手势。（提供功能截图并进行电子签章）。 |

标的名称：幼教资源软件

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.资源严格依据《3-6岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术的五个领域。 2.资源包括：儿童普通读物动画和视频≥300个和动画视频资源≥2600个。 3.应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”。 4.提供主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读的教育资源。 5.幼教系统≥2900条1080P高清视频和高清动画资源。 |

标的名称：集中控制管理系统

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.采用B/S架构，模块化设计，能在多种不同的操作系统上通过web登陆进行操作，支持扫码登录、账号密码登录。 2.模块包括教学教研、学生表现记录、设备管理、基础数据，并具有通知中心和待办中心汇总各应用消息，自动抓取智能教学设备设备和互动教学软件使用数据，无需手动填报。 3.具有校园宣传公告板块，支持文字、图片、视频的新闻内容展示使用单位信息。 4.具有个性化工作中心，通过拖拽方式配置组件，配置组件数量≥30个，支持根据使用人（例如电教信息管理员、德育管理员、教研管理员）预设符合使用人实际需要的个性化界面。 5.高级管理员根据不同角色进行权限划分，管理应用，调整人员架构。 6.具有日志功能，并支持筛选人员、时间、模块，支持查看日志详情。 7.支持展示学校名称、logo、老师、学生的基础数据，支持展示设备、课件、教研、活动的教学管理数据。 8.支持根据使用情况，展示教学教研数据，包括课件、教案、集体备课、听评课、学生评价、教师研修的内容，无需人为导入和汇总，自动生成数据情况。 ▲9.平台可基于连入设备状况，对整校不达标的网络、硬件、安全情况进行数据分析，分别指出问题点并提供改进建议；数据分析以饼形图、折线图的形式清晰展现出结果。（提供功能截图并进行电子签章）。 10.支持动态显示设备软硬件使用数据，按照老师、学科、设备维度进行排序，查看常用软件、网站，查看网络和设备负载情况。 11.支持web端、手机端、APP端远程巡课，查看教室屏幕画面、智能教学设备摄像头实时画面，通过智能教学设备麦克风拾取听到班级内声音，同时支持看到教室内网络摄像头拍摄的实时画面。 12.设备巡视时，支持远程发送文字，远程喊话，进行备注，量表评课，具有巡视日志，能够查看巡视历史记录。 ▲13.支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息，支持自定义过滤摄像头、麦克风，支持自定义创建评课表，结合巡课功能实现在线听课评课，课后自动汇总并生成评课报告。（提供功能截图并进行电子签章）。 14.平台支持时事转播功能，包括时事直播、视频文件的转播，均可定时播放、每周循环播放，能自由设置时间、跳过法定节假日等；能通过网址地址实现时事直播。 15.支持一键开启不良弹窗AI拦截过滤，实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口。支持一键开启不良画面监测，当检测出画面上出现色情、恐怖和游戏等不良画面后，自动弹出警告，同时记录当前画面和使用的软件。 |

标的名称：智慧黑板2

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，显示比例16:9，全金属外壳，具有防眩光钢化玻璃保护屏幕。 ▲2.内置扬声器≥2.2声道顶置朝前发声，功率≥60W，内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，具备AI音效模式，通过内置麦克风采集教室声音，自动生成符合当前教室环境的频段、音量、音效。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 3.连接单根网线可实现双系统有线上网。内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 ×1944分辨率下，支持30帧的视频输出。 4.摄像头视场角≥140°，智能拼接摄像头像素≥1600W，支持输出≥3路视频流，支持人数统计、随机抽选、远程巡课和教学数据采集。 5.前置接口：≥2路USB3.0和1路TypeC，支持双系统识别。前置按键≤6个，支持开关机、中控、音量、护眼、录屏的操作。 ★6.OPS模块配置CPU≥8核12线程，内存≥16G，硬盘≥512G SSD。 ▲9.OPS模块采用按压式卡扣,无需工具就可快速拆卸OPS模块，与整机连接针脚总数≤60PIN。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 10.嵌入式系统版本≥Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB，，可用于图像、音频处理。 11.具备供电保护模块，能够检测内置OPS模块是否插好在位，未在位的情况下OPS模块无法上电工作。 12.整机具备抗振动、防跌落特性，防止运输或使用过程中受损。 13.整机在0℃-40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃环境下能正常贮存且功能无损；机身具备防盐雾锈蚀特性。 14.内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 ▲15.自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，能手动进行位置校准，支持选择提醒阈值，开启和关闭地震预警服务。（提供功能截图并进行电子签章）。 16.双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz，支持蓝牙≥5.4版本。 17.支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制，电源按键三合一（支持开关机、黑屏/唤醒功能）。 18.支持提笔书写，当检测到红外笔接触屏幕时，自动进入书写模式，支持手笔分离，使用笔正常书写，使用手指可以操作，进行点击。 19.支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以快速返回全屏状态。 20.设备支持自定义前置按键，可通过自定义设置批注、降半屏、放大镜、日历的功能和快捷开关节能模式、纸质护眼、经典护眼、自动亮度。 21.关机时长按电源键可进入设置界面，点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 22.内置无线传屏接收器，不需要连接其他设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到设备上，使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，可开启勿扰模式，不允许其他人进行传屏。 |

标的名称：视频展台

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.采用≥800万像素摄像头；USB直接供电。采用圆弧式设计，托板采用磁吸结构，展开后托板尺寸≥A4面积。具备LED补光灯。摄像头防护≥IP4X。支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面的操作。支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。支持展台画面拍照截图并进行多图预览，对任一图片进行全屏显示。选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。 ★2.支持在任意通道下实时查看视频展台连接状态，同时显示对应设备实物图片。（提供功能截图并进行电子签章）。 |

标的名称：移动支架

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒。承挂≥100kg，壁挂高度可调。支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂。脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹。 |

标的名称：音箱1

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，实现多媒体扩音以及本地扩声功能。输出额定功率: 2×15W，喇叭单元尺寸≥5寸。端口≥电源开关×1、≥Line in×1、≥USB×1，可外接U盘设备对音箱固件升级。麦克风和功放音箱之间采用数字Wi-Fi传输技术，支持教师扩声和输入音源叠加输出。支持蓝牙无线接收，能分享移动设备上的音频，支持密码模式，防止学生连接。 |

标的名称：无线麦

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体。采样率≥48KHz，16bit，扩音增益≥15dB，声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB。支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥20个。采用红外对码方式连接，支持两个无线麦克风同时配对同一音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。 ★2.支持连接智能教学设备后，在智能教学设备可实时显示麦克风音量，实时查看麦克风连接状态，显示麦克风实时电量和对应实物图片。（提供功能截图并进行电子签章）。 |

标的名称：智慧黑板3

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.整机采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 2.整机灰度等级≥256级，350cd/㎡≤屏幕亮度≤400cd/㎡，屏幕对比度≥5000:1，色彩覆盖率≥90%（NTSC标准），可视角度≥178°，4K分辨率下刷新率≥60Hz。 3.整体采用三拼接平面一体化设计，外观尺寸（宽×高）：≥4300mm×1150mm。主屏背部整板采用高强度镀锌钢板，整块厚度≥1mm。侧板板面粗糙度介于1.6-2.0um；支持磁性材质教具吸附，板面光泽度≤8°材质。 4.采用电容触控技术，双系统均支持40点或以上触控及书写，触摸有效识别直径≤2.0mm。整机显示屏幕贴合方式采用全贴合工艺，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，屏体表面无可见金属条纹。 5.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm＜35%。整机屏幕具备防眩钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，透光率≥92%，表面硬度≥莫氏7级。 6.产品需内置安卓教学辅助系统，采用CPU≥八核，安卓系统版本≥14.0，RAM≥4G,ROM≥32G。 7.采用针孔阵列发声设计，智慧黑板边框具有6个发声单元，2.2声道音箱总功率≥60W。 8.整机具备DC调光技术，实现稳定光源无频闪，使用摄像设备拍摄时画面无条纹闪烁。 9.整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 10.支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 ▲11.为方便老师教学操作及避免误操作，需具备实体按键≥7个，具备电源、音量调节、录课、护眼、关闭窗口、调出多任务的功能，每个按键具备两种及以上功能，按键模块支持前拆式维护。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 12.屏体正面前置带标识输入接口，提供≥2路USB3.0接口、≥1路USBType-C接口、≥1路HDMI高清接口(非转接方式),接口模块支持前拆式维护。后置HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。 13.外接无线麦克与黑板自动对频，通过黑板内置音箱扩声，延迟≤35ms。 ▲14.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 15.内置WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在双系统下支持无线设备同时连接数量≥20个，整机内置蓝牙Bluetooth 5.4模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 16.设备全通道支持纸质护眼模式，实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 17.整机触控分辨率≥32768×32768，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 18.整机触摸书写延迟≤16ms，触摸响应时间≤5ms；定位精度≤±0.1mm。 ★19.内置工作站处理性能：主频≥2.0GHz,≥8核12线程，缓存≥12M；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥512G固态硬盘；万兆级接口，接口传输速率≥10Gbps；具有多个独立非外扩展的接口：≥4个USB接口（其中至少包含2个USB3.0接口）、≥1路HDMI。 20.具备供电保护模块，在插拔式OPS模块未固定的情况下，不给插拔式OPS电脑供电。 21.后台控制端采用B/S架构设计，在多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作，部署方式：支持云端部署和本地服务器部署两种部署方式。安全管理：首次登录，切换环境登录时验证用户身份。多层级用户管理：能设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备。 22.设备控制：支持远程实时监控当前设备桌面，支持同时查看四台设备；支持批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换，童锁切换、信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、选择背光模式及打铃操作；支持远程控制所选择设备桌面；支持远程发布信息：即时向任意选定的设备发布纯文本信息；上传软件至集控平台，远程安装/卸载；支持选定任意设备， 开启/关闭系统保护；选择音/视频下发至大屏，自定义时间自动播放；巡课管理：一键切换为摄像头画面，通过摄像头获取当前教室画面，同步教室声音，云端可查看音/视频播放模块。 23.数据统计：以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，按照一定时间周期进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用情况。 24.音视频直播：本地无需部署直播服务器，无需绑定地址，云端直接开启直播；音视频直播一体化，随时切换音频/视频直播。 25.设置管理：对学校的所有设备按年级或楼层的进行任意地点管理；通过日志管理查看对每台设备进行的操作、并可以根据日期、日志类型进行日志分类查找；查看学校信息，包含学校编号、该校设备授权数量、学校地址、校管理员、联系电话。 26.设备设置：按照设备类型、设备名称、设备编码的筛选；支持添加设备、批量移动设备、导出设备、批量删除设备的功能；综合设置：终端权限密码设置，终端在进行设备配置和系统保护设置时，需要进行权限密码验证。 |

标的名称：智慧黑板4

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.整机屏幕尺寸≥86 英寸LED液晶屏，显示比例 16:9，屏幕分辨率≥3840×2160，350cd/㎡≤屏幕亮度≤400cd/㎡，屏幕对比度≥5000:1，色彩覆盖率≥90%（NTSC标准），可视角度≥178°，4K分辨率下刷新率≥60Hz。 2.整机屏幕具备防眩钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，透光率≥92%，表面硬度≥莫氏7级。 3.整机具备高清摄像头，视频采集≥1600 万像素，支持2D降噪，摄像头视场角≥120 度，拍摄画面畸变小，用于远程巡课，自动点名的应用；内置多阵列麦克风，拾音角度≥150°，确保教室内所有位置拾音清晰。 4.内置2.4G/5G 双频 WiFi模块，支持 WiFi 上网和建立热点，WiFi支持 802.11 a/b/g/n/ac/wave2协议。内置蓝牙4.0，支持与移动设备连接，工作距离≥10m。 ★5.内置 OPS 采用模块化电脑方案， C PU 性能≥8 核 12 线程； 内存≥8G DDR 4； 硬盘≥512G SSD 固态硬盘； 传输速率≥1Gbps； ≥4 个 USB 接口（其中至少包含 2 个 USB3.0 接口） 、 ≥1 路 HD MI、 ≥1 路 DP。. 6.具备供电保护模块，在插拔式OPS电脑未固定的情况下，不给插拔式OPS模块供电。配套支架，承重≥180KG。 7.后台控制端采用B/S架构设计，在多种不同的操作系统 上通过网页浏览器登录进行操作，部署方式：支持云端部署和本地服务器部署两种部署方式。安全管理：首次登录，切换环境登录时验证用户身份。多层级用户管理：能设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备。 8.设备控制：支持远程实时监控当前设备桌面，支持同时查看四台设备；支持批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换，童锁切换、信号源切换、音量调节、系统备份/还原、音响模式切换、选择背光模式及打铃操作；支持远程控制所选择设备桌面；支持远程发布信息：即时向任意选定的设备发布纯文本信息；上传软件至集控平台，远程安装/卸载；支持选定任意设备，开启/关闭系统保护；可选择音/视频下发至大屏，自定义时间自动播放；巡课管理：可一键切换为摄像头画面，通过摄像头获取当前教室画面，同步教室声音，云端可查看音/视频播放模块。 9.数据统计：以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，按照一定时间周期进行统计；统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用活跃度、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量、学科使用情况。 10.音视频直播：本地无需部署直播服务器，无需绑定地址，云端直接开启直播；音视频直播一体化，随时切换音频/视频直播。 11.设置管理：对学校的所有设备按年级或楼层进行任意地点管理；通过日志管理查看对每台设备进行的操作、并可以根据日期、日志类型进行日志分类查找；可查看学校信息，包含学校编号、该校设备授权数量、学校地址、校管理员、联系电话。 12.设备设置：按照设备类型、设备名称、设备编码进行筛选；支持添加设备、批量移动设备、导出设备、批量删除设备的功能；综合设置：终端权限密码设置，终端在进行设备配置和系统保护设置时，需要进行权限密码验证。 |

标的名称：LED教室灯

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | / | ★1.每间教室包含9盏LED教室灯。 2.LED教室灯尺寸≥1220mm；为一体式电镀铝长方形格栅防眩灯具，背罩采用高分子复合材料，抗UV、耐黄变，材料边缘厚度≥1.0mm；背部均匀出光，背部可视发光面积占总背罩面积≥50%，以确保教室天花板照度均匀；光源使用双蓝光光谱。LED教室灯采用大尺寸外置驱动电源；为保证安全驱动不可徒手拆卸；驱动电源置于灯体上居中对称，保证吊装安全稳固。LED教室灯色温（或相关色温）4300-5300K，显色指数Ra≥95、R9≥90，色容差≤5 SDCM。LED教室灯额定功率≤40W，单颗光源功率≥1W，光源额定总功率是灯具额定功率的≥5.5倍。LED教室灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 ▲3.LED教室灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥33℃的实地自然环境条件下持续运行≥300小时，依据GB/T9468最新标准满足光通量的实测值与初始值的偏差不超过-10%、光束角C0-C180及C90-C270的实测值与初始值偏差均不超过±10%及依据GB/T31897.201最新标准满足光效的实测值与初始值的偏差不超过-10%。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 ▲4.LED教室灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥33℃的实地自然环境条件下持续运行≥300小时，依据GB/T36979最新标准满足空间颜色非均匀性△u’v’≤0.007。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 ▲5.LED教室灯在大气压力≥100kPa，平均湿度≥50%RH、极值空气温度≤-20℃及相对温差≥33℃的实地自然环境条件下持续运行≥300小时，依据GB/T6882最新标准满足噪声＜17dB（A）。（提供第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的完整版的检测报告扫描件并进行电子签章）。 |