| 物理实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数配置 | 数量 | 单位 |
| 物理实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 整体规格：≥2500mm×700mm×900mm，由3个储物柜，抽屉架组成。 1.台面：采用厚度≥ 12.5mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2.储物柜：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作承重≥20KG； 3.抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个抽屉，抽屉均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉内嵌拉手； 4.可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； | 1 | 张 |
| 3 | 实验桌 （学生） | 1.规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计。上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 2.桌脚/脚垫：铸铝模具成型，选用铝锭，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。 3.立柱：铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 4.主横梁：采用铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 5.后挡条：铝材挤出成型，连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 6.书包斗：采用ABS塑料一次注塑成型； | 26 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 52 | 个 |
| 5 | 实验桌（准备台） | 规格：≥2400mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥ 12.5mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2.桌体结构：全钢结构。 3.桌体规格：由两组规格为≥1130mm（L）×555mm（W）×735mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两侧的铁侧板，承重设计减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身前部满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有4个书包斗。 | 1 | 张 |
| 6 | 仪器柜 | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；整体采用增强PP塑料+ABS塑料，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 2.结构：采用上下两层设计，榫卯方式连接，外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；四周边缘经圆弧倒角处理。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板、可调脚构成； 2.1 底板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理； 2.2 侧板：采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计不少于5档层板调节棱； 2.3 背板：整板无拼接，采用增强PP材质一体注塑成型，凹凸造型设计，避免背板变形； 2.4 柜门：外框采用增强PP材质一体注塑成型，柜门开启侧设置PP边条，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。柜门锁具组件（含门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销）均采用ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能； 2.5 层板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置≥2个层板，下层柜配置≥1个层板；层板下方内置≥2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢及加强筋，提升整体承重能力； 2.6 可调脚：主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。 | 8 | 个 |
| 7 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板或托盘的斜放或平放； 2、柜门：柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门内侧装有防撞贴，柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式拉手。 3、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 2 | 个 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持柔性托盘斜放； 2、柜门：柜门主体由钢化玻璃和双层钢板组成，钢板表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装，配备内嵌式拉手； 3、配备旋转置物架及旋转置物架配件； 3.1、旋转置物架：规格：旋转半径≥190mm，高≥1400mm， 采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；一体式6面旋转式面板，板面均匀分布10*10mm置物孔，孔距≥35mm，可搭配旋转置物架配件使用； 3.2、旋转置物架配件：旋转置物架每面至少配置一组旋转置物架配件，每组含双直挂钩、U型挂钩、魔术贴扎带。 4、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 2 | 个 |
| 9 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板平放； 2、柜门：柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式拉手； 3、抽屉：配备8个内部规格≥395mmx400mmx55mm的抽屉，1个内部规格≥395mmx400mmx110mm的抽屉。采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺折弯、焊接加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。抽屉均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉面板内嵌拉手； 4、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 个 |
| 10 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板平放； 2、柜门：柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式拉手； 3、抽屉：配备1个内部规格≥395mmx400mmx55mm的抽屉，5个内部规格≥395mmx400mmx110mm的抽屉。采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺折弯、焊接加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。抽屉均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉面板内嵌拉手； 4、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 个 |
| 11 | 教师控制端 | 规格：≥310mm×350mm； 1、一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压； 2、交流输出：支持由教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3、直流输出：支持由教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4、两路多功能插座输出，额定电流≥5A。 | 1 | 套 |
| 12 | 控制箱 | 1、控制箱参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）； 2、工艺与材质：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；操作面镶有亚克力装饰板。 3、内嵌10.1英寸显示屏，支持触控操作，分辨率≥1024*600mm，IPS屏，宽视角； 4、功能设置：内置总电源开关、漏电保护器、以32位MCU为核心的主控制模块、急停控制模块、工业级开关电源及工作指示灯。 | 1 | 套 |
| 13 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控制通风系统的开启与关闭及风量调节。 6.系统设置：（1）开机方式：①直接开机、②密码验证；（2）自动分组功能；（3）更改密码功能。 | 1 | 套 |
| 14 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：1670mm（L）×620mm（W）×265mm（H）。 2.材质：吊装箱体使用复合材料，采用一体化加工工艺成型，具有耐化学腐蚀、耐高温，表面硬度高、电绝缘性、耐候性等性能。 3.内部承重结构采用≥40mm×20mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经喷漆处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 7 | 套 |
| 15 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥570mm，模块化设计，内置于舱体下方。 2.摇摆臂采用动力装置升降，与箱体主结构连接固定件采用优质铝合金原料压铸成型，T字型结构设计，更具高精度，强稳定性。 3.臂身为优质铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，具有耐化学腐蚀、耐高温的性能，采用优质五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出；根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度，遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 13 | 套 |
| 16 | 学生操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1、不少于两个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备安全保护及报警装置； 3、内嵌式不小于4.3英寸液晶显示屏，可触屏显示设置低压直流、交流； 4、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报； 5、装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能； 6、装置内应设一键紧急制动装置；一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全；也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置： 1、不少于三个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置； 3、设置不少于2个网口，不少于2个USB供电接口。 | 13 | 个 |
| 17 | 照明系统模块 | 1.箱体两侧及箱体底部共配有不少于4个LED光源，覆盖学生核心操作区域。 2.基板底座散热，底部光源LED灯珠采用矩形排列，箱体两侧光源采用双排LED灯带，两侧亮度可通过控制端手动调节。 | 7 | 套 |
| 18 | 电源布线耗材 | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 1 | 室 |
| 19 | 网络布线耗材 | 1.六类网线 2.导体材质：无氧铜 3.数量：4对8线 4.传输速率：1000Mbps | 1 | 室 |
| 20 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |
| 21 | 技术耗材 | 情境化装饰、文化窗帘、等符合学科教学的氛围需求，主要内容包含： 1、顶面吊顶，吊顶形式：造型吊顶，龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨；面层材料品种：根据学科特性进行选材基层清理、吊杆安装、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料。 | 1 | 项 |
| 22 | 柔性托盘 | 1、规格：≥435mmx435mmx100mm， 2、构成：柔性托盘由托盘（常规型）、识别牌、滑轨、斜放固定装置组成； 2.1、托盘 2.1.1、框体规格：≥435mmx435mmx100mm，采用ABS塑料一体注塑成型。 2.1.2、框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。 2.2、识别牌 2.2.1规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型； 2.2.2支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理； 2.3、滑轨 | 6 | 个 |
| 23 | 柔性托盘 | 1、规格：≥435mmx435mmx100mm， 2、构成：柔性托盘由托盘（常规型）、识别牌、滑轨组成； 2.1、托盘 2.1.1、框体规格：≥435mmx435mmx100mm，采用ABS塑料一体注塑成型。 2.1.2、框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。 2.1.3、框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。 2.1.4、框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm。 2.2、识别牌 2.2.1规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型； 2.2.2支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理； | 12 | 个 |
| 24 | 托盘封割器 | 规格：≥395mmx20mmx100mm ，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整。 | 36 | 对 |
| 25 | 托盘滑动分格器 | 规格≥35mmx180mmx100mm，塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。 | 36 | 个 |
| 26 | 层板 | 1、规格：≥445mmx465mmx20mm； 2、材质结构：采用壁厚≥3mmABS塑料一体注塑成型，背面采用加强筋设计，以增加整体强度，且预留了≥3条通道，支持插入钢条以增强层板承重力。层板前后两侧设有层板封割器安装孔位，便于封割器固定安装； 3、配合层板支撑搭扣，能够实现调整层板上下高度，灵活调整储物空间。 | 6 | 个 |
| 27 | 层板封割器 | 1、规格：≥475mmx65mmx3mm； 2、材质结构：采用ABS塑料一体注塑成型，中间设置凹槽，便于多元滑动分格器固定和滑动。 | 12 | 个 |
| 28 | 多元滑动分格器 | 1、材质：采用ABS塑料一体注塑成型； 2、组成：由L型固定器和多元分格板组成； 2.1、L型固定器：35mmx35mmx50mm，支持与多元分格板以卡放、插放形式组合，实现分格器的滑动与固定； | 18 | 个 |
| 29 | 胶囊封割器 | 采用壁厚≥1mm，高≥40mm的聚苯乙烯塑料吹塑而成，背面设有背胶，宽度≥40mm，厚度≥0.25mm。呈胶囊状排列，间隙≥3mm。配合多元分格板实现通道的分割。 | 20 | 米 |
| 化学实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 整体规格：≥2900mm×700mm×900mm，由3个储物柜、抽屉架、水槽柜组成； 1、台面：采用厚度≥ 12.5mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2、储物柜：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作承重≥20KG； 3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个抽屉，抽屉均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉内嵌拉手； 4、水槽柜：规格：≥550mm×700mm×900mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。 5、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 ▲为确保使用者的健康安全，满足或优于以下7项性能检测要求：（需提供第三方检测机构出具的检测报告） 1、通过硫酸（98%）、磷酸（85%）、氢氟酸（48%）、乙基苯、异丁醇等不少于140项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为5级：无明显变化。 - 检测参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均≤0.1mg/kg。 - 3、甲醛释放量按照GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准检测，满足E0级技术要求，检验结果为≤0.005mg/m³； 4、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级。 5、依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》标准，提供甲醛去除率≥50%、甲苯去除率≥16%检测报告。 6、台面板依据GB/T 17657-2022标准及其他相关标准方法检测，结果为：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向与横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.7-5.1mm；表面耐磨性能≥1150r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa。 7、依据《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010标准进行检测，放射性核素限量≤0.1。 8、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于15种的菌种检测结果抗菌率>99.99%。 9、台面参照GB/T16422.2-2022标准进行580小时以上氙灯老化试验，检测结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； | 1 | 张 |
| 3 | 实验桌 （学生） | - 规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计。上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 2、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，选用铝锭，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。 3、立柱：铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 4、主横梁：采用铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 5、后挡条：铝材挤出成型，连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 6、书包斗：采用ABS塑料一次注塑成型； ▲“陶瓷板台面”技术参数为确保使用者的健康安全，满足或优于以下6项性能检测要求：需提供第三方检测机构出具的检测报告） 1. 外观要求：参照T/CIQA 10-2020《实验室用陶瓷台面》要求，台面为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm及以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体本身颜色，外观无明显缺陷。 2. 耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA 10-2020《实验室用陶瓷台面》标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级，可有效抵御实验室常见酸碱等腐蚀性试剂侵蚀。 3. 抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA 10-2020《实验室用陶瓷台面》标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.845，避免因意外冲击导致台面破损。 4. 防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T 4100-2015《陶瓷砖》附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％，确保台面在实验室潮湿环境下无吸水、返潮、霉变现象。 5. 放射性核素限量要求：参照GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果需满足：内照射指数≤0.4，符合环保及师生健康安全要求。 6. 颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐光色牢度不低于4级，长期使用无明显褪色、变色现象。 | 26 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 ▲6.学生凳满足以下性能要求：（需提供第三方检测机构出具的检测报告） GB/T 35607-2024：甲醛释放量未检出； GB/T 10125-2021+ GB/T 6461-2002：铜加速乙酸盐雾试验24h,保护评级（RP）10级，外观评级(RA)10级 GB/T 24128-2018：黑曲霉，防霉等级0级 GB/T 21604-2022：急性皮肤刺激性/腐蚀性，无刺激性 GB/T 15596-2021：自然光暴晒24h | 52 | 个 |
| 5 | 实验桌（准备台） | 规格：≥2800mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥ 12.5mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2.桌体结构：全钢结构。 3.桌体规格：≥2750mm（L）×555mm（W）×735mm（H），主体承重结构由桌体两侧的铁侧板，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。设有4个书包斗。 4.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 1 | 张 |
| 6 | 仪器柜 | - 规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；整体采用增强PP塑料+ABS塑料，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 2、结构：采用上下两层设计，榫卯方式连接，外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；四周边缘经圆弧倒角处理。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板、可调脚构成； 2.1、底板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理； 2.2、侧板：采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计不少于5档层板调节棱； 2.3、背板：整板无拼接，采用增强PP材质一体注塑成型，凹凸造型设计，避免背板变形； 2.4、柜门：外框采用增强PP材质一体注塑成型，柜门开启侧设置PP边条，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。柜门锁具组件（含门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销）均采用ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能； 2.5、层板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置≥2个层板，下层柜配置≥1个层板；层板下方内置≥2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢及加强筋，提升整体承重能力； 2.6、可调脚：主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。 ▲需满足以下参数（提供第三方检测机构出具的检测报告） 塑料件外观-应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁,应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。 理化性能-塑料件-耐冷热循环，硬度 GB/T 24128-2018：黑曲霉，防霉等级0级 GB/T 31402-2023：金黄色葡萄球菌，抗菌活性值2.5 GB/T 12000-2017：盐雾暴露周期24h - GB/T 43355-2023：甲型流感病毒，抗病毒活性率99% | 3 | 个 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：≥1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H） 2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；移动视窗≥5mm钢化玻璃 ；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜内衬材料采用≥5mm抗贝特板，有良好的化学抗性；通风柜结构坚固，由双层框架支持； 3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成； 4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料； 5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂； 6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80 Lux； 7、电：三线接地插座，220V，10安培； 8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB； 9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 1 | 个 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板或托盘的斜放或平放； 2、柜门：柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门内侧装有防撞贴，柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式拉手。 3、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 2 | 个 |
| 9 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板平放； 2、柜门：柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式拉手； 3、抽屉：配备8个内部规格≥395mmx400mmx55mm的抽屉，1个内部规格≥395mmx400mmx110mm的抽屉。采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺折弯、焊接加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。抽屉均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉面板内嵌拉手； 4、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 个 |
| 10 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板平放； 2、柜门：柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式拉手； 3、抽屉：配备1个内部规格≥395mmx400mmx55mm的抽屉，5个内部规格≥395mmx400mmx110mm的抽屉。采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺折弯、焊接加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。抽屉均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉面板内嵌拉手； 4、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 个 |
| 11 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板平放； 2、柜门：柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式拉手； 3、抽屉：配备1个内部规格≥395mmx400mmx55mm的抽屉，4个内部规格≥395mmx400mmx165mm的抽屉。采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺折弯、焊接加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。抽屉均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉面板内嵌拉手； 4、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 个 |
| 12 | 易燃品毒害品储存柜 | 1.尺寸：≥900mm（L）×510mm（W）×1840mm（H）；门类型：双开门。 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120×110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设H≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有≥φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg/m3；苯含量不得超过0.09mg/m3。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 | 1 | 个 |
| 13 | 强酸碱柜 | 1.尺寸：≥900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）门类型：四开门。 2.采用手动四开门设计，门缝不大于3mm，且门缝上下大小一致，左右门的高度一致。 3.材质：≥8mm厚PP聚丙烯树脂板，具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 4.层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，一次注塑成型，四边有不小于20mm立边，可有效盛接漏液，底部波纹状设计，避免泄漏时瓶底粘结层板，从而减少存取的安全隐患和造成二次污染的可能性，层板底部包钢处理（预留查验小口），承重能力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的位置。 5.门板：采用同质PP材料制作，门厚20mm，视窗采用5mm钢化玻璃，防腐蚀，可视性强。 6.绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 7.把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳，备有安全双门锁，加强管制。 8.螺丝：不锈钢材质，防止因腐蚀而引起螺丝断裂，造成柜体垮塌。 9.锁具：双锁设计，双人双锁管理，配有PP材质一体成型（易更换）的锁扣。 10.多语言反光警告标签。 | 1 | 台 |
| 14 | 仪器柜 | 规格：≥600mm*550mm*2000mm 1.柜体：主体采用≥18mm厚多层夹板，上下盖板采用1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑； 2.柜门：柜门采用推拉式设计，柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀，接缝处无焊点，表面平整光滑；配备内嵌式拉手； 3.配件：柜体内置推拉架，5个PP托盘； 3.1、推拉架：主体为钢结构框架，采用30mmx30mmx1.5mm方管焊接而成，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑；推拉架上下配备滑动轨道；架体内嵌不锈钢升降条，升降孔距≥14mm，配合金属支撑件，满足PP托盘灵活调整； 3.2、PP托盘规格：≥425mmx485mmx65mm，采用≥10mm厚PP板，由PP焊条焊接成型。 | 1 | 个 |
| 15 | 通风药品柜 | 1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；整体采用增强PP塑料+ABS塑料，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 2、结构：采用上下两层设计，榫卯方式连接，外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；四周边缘经圆弧倒角处理。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板、药品阶梯、可调脚构成； 2.1、底板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，配置≥6个调节脚垫。 2.2、侧板：采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计不少于5档层板调节棱。 2.3、背板：整板无拼接，采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。 2.4、柜门：外框采用PP材质一体注塑成型；柜门开启侧设置PP边条，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。柜门锁具组件（含门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销）均采用ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能； 2.5、层板：采用PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置≥2个层板，下层柜配置≥1个层板；层板下方内置≥2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢及加强筋，提升整体承重能力，方钢采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入； 2.6、药品阶梯：规格≥875mm×230mm×180mm，不少于2层设计；采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能； 2.7、可调脚：主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。 3、通风孔：柜体顶部设有通风孔，开孔孔径≥110mm。 | 5 | 个 |
| 16 | 教师控制端 | 规格：≥310mm×350mm； 1、一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压； 2、交流输出：支持由教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3、直流输出：支持由教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4、两路多功能插座输出，额定电流≥5A。 | 1 | 套 |
| 17 | 控制箱 | 1、控制箱参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）； 2、工艺与材质：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；操作面镶有亚克力装饰板。 3、内嵌10.1英寸显示屏，支持触控操作，分辨率≥1024*600mm，IPS屏，宽视角； 4、功能设置：内置总电源开关、漏电保护器、以32位MCU为核心的主控制模块、急停控制模块、工业级开关电源及工作指示灯。 | 1 | 套 |
| 18 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控制通风系统的开启与关闭及风量调节。 6.系统设置：（1）开机方式：①直接开机、②密码验证；（2）自动分组功能；（3）更改密码功能。 | 1 | 套 |
| 19 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：1670mm（L）×620mm（W）×265mm（H）。 2.材质：吊装箱体使用复合材料，采用一体化加工工艺成型，具有耐化学腐蚀、耐高温，表面硬度高、电绝缘性、耐候性等性能。 3.内部承重结构采用≥40mm×20mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经喷漆处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 ▲5.“吊装主架舱体”检测内容完全符合以下参数要求：(需提供第三方检测机构出具的检测报告） 符合GB/T 35456-2017文体用品及零部件对挥发性有机化合物(VOC)的测试方法： 1）.挥发性有机化合物(VOC)的测试 ： TVOC含量,测试方法检出限0.2mg/kg ，检测结果未检出。 2）.甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量,测试方法检出限0.02mg/kg，检测结果未检出，合格。 符合GB/T 22048-2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定，邻苯二甲酸酯增塑剂的测定： 1）.邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP），测试方法检出限0.001%，检验结果未检出，合格。 2）.邻苯二甲酸二丁酯（DBP），测试方法检出限0.001%，检验结果未检出，合格。 3）.邻苯二甲酸丁苄酯（BBP），测试方法检出限0.001%，检验结果未检出，合格。 4）.邻苯二甲酸二(2-乙基）已酯（DEHP），测试方法检出限0.001%，检验结果未检出，合格。 5）.邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP），测试方法检出限0.001%，检验结果未检出，合格。 6）.邻苯二甲酸二异壬酯（DINP），测试方法检出限0.005% ，检验结果未检出，合格。 7）.邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP），测试方法检出限0.005% ，检验结果未检出，合格。 | 7 | 组 |
| 20 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥570mm，模块化设计，内置于舱体下方。 2.摇摆臂采用动力装置升降，与箱体主结构连接固定件采用优质铝合金原料压铸成型，T字型结构设计，更具高精度，强稳定性。 3.臂身为优质铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，具有耐化学腐蚀、耐高温的性能，采用优质五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出；根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度，遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 13 | 个 |
| 21 | 学生操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1、不少于两个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备安全保护及报警装置； 3、内嵌式不小于4.3英寸液晶显示屏，可触屏显示设置低压直流、交流； 4、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报； 5、装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能； 6、装置内应设一键紧急制动装置；一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全；也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1、不少于三个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置； 3、设置不少于2个网口，不少于2个USB供电接口。 | 13 | 个 |
| 22 | 通风系统模块 | 1.由伸缩式吸风管道、通风控制系统构成，吸风管道通过通风控制系统控制，由动力装置进行升降控制。 2.伸缩式吸风管道：由铝合金材质制作，表面经砂面氧化、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，耐化学腐蚀、耐高温。吸风管道置于箱体左右两侧底部，调节角度为0°-90°。吸风管道内置伸缩式吸风罩，选用高密度PP材质和不易老化高密度橡胶关节密封圈，易拆卸、重组及清洗。可伸缩范围为620mm-1420mm，覆盖任意实验操作范围区域。实验完毕，即可通过通风控制系统，由动力装置将伸缩式吸风管道旋转至箱体两侧，解放区域空间。系统可根据室内环境随意可调风量大小。吸风管道采用PVC管道，管内壁光滑，以降低噪声向室内传播。 | 26 | 个 |
| 23 | 给排水系统模块 | 1.给排水出（进）水口置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。与污水桶水位传感器采用数据线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后出。 2.该模块支持实时手动排水和当达到一定条件时自动排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭。 | 13 | 组 |
| 24 | 照明系统模块 | 1.箱体两侧及箱体底部共配有不少于4个LED光源，覆盖学生核心操作区域。 2.基板底座散热，底部光源LED灯珠采用矩形排列，箱体两侧光源采用双排LED灯带，两侧亮度可通过控制端手动调节。 | 7 | 组 |
| 25 | 数据输出分析模块 | 与吊装箱体配合使用，在吊装箱体两侧中央配不小于7英寸液晶显示屏显示各个功能模块的即时工作状态： 1.通风系统的工作状态和排风量比例的显示； 2.供水系统的运行状态（供水系统停止工作，排水系统立即开始工作，实现无缝对接状态）； 3.排水系统的运行状态； 4.照明系统的运工作状态；方便学生老师实时了解设备的工作状态。 | 13 | 组 |
| 26 | 洗眼器 | 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。 | 1 | 个 |
| 27 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |
| 28 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H） 2.材质：整体采用ABS和PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 13 | 个 |
| 29 | 污水桶 | 1、材质：主体采用PP材质，一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能； 2、规格：容积≥11L，总高≥40cm，上口径≥24cm，下口径≥20cm； 3、处理方式：污水桶采用封闭式，桶盖可打开，盖上设有进水口和排气孔； 4、排水方式：桶外设置多个非液体接触式水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，自动启动排水功能； 5、过滤装置：内置过滤网，打开桶盖即可更换，易于拆卸清理； 6、水泵：内置12V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。 | 13 | 套 |
| 30 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。 | 13 | 套 |
| 31 | 万向吸风罩 | - 关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶； 3.气流调节阀：能够手动调节控制进入气流量； 4.工艺：主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。 - ▲“万向吸风罩”技术参数需完全符合以下参数要求(需提供第三方检测机构出具的检测报告） - GB/T 3325-2024：外观性能-金属件-合金件等其他金属件 应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐棱，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。 - 塑料件，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，应无划痕、污染、明显色差等。 - GB/T 35607-2024：多环芳烃未检出； - GB/T 10125-2021+GB/T 6461-2002：铜加速乙酸盐雾试验24h,保护评级（RP）10级，外观评级(RA)10级 - GB/T 5237.1-2017：抗拉强度、规定非比例延伸强度 - GB/T 20975.25-2020：Si、Fe、Cu、Mn - GB/T 11547-2008：耐液体性：5%乙酸溶液，70℃，240h - GB/T 7141-2008：热老化试验24h，无明显粉化 | 1 | 个 |
| 32 | 离心风机 | 1.风机：选用防腐蚀的UPVC工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h； 2.风机减振器：橡胶胶垫Φ120mm； 3.防雨帽：化工工程塑料PP或PVC，≥φ480mm。 | 1 | 套 |
| 33 | 风机变频控制器 | 1.适配多种电机功率； 2.面板频率：无极编码器； 3.输出：AC 0-380V 13A； 4.模拟输出：2路(A01.A02)0-10V/0-20MA 5.模拟输入：1路(AI2)0-10V/0-20MA，1路(AI3)0-10V； 6.控制方式：V/F控制； 7.过载能力：150%额定电流60s；180%额定电流3s； 8.控制电源+24V：最大输出电流200mA； 9.运行方式：键盘、端子、RS485通讯； 10.可实现紧急停机，转速跟踪； 11.输入端子：8路数字量输入端子； 12.继电器输出：两路可编程继电器输出； 13.可显示运行信息、故障信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能； 14.能适应-10℃~40℃的使用环境温度和-20℃~65℃储存温度,最大 90%RH 不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.8m/秒²(=0.6g)以 下使用环境； 15.冷却方式采用强制风冷。 | 1 | 套 |
| 34 | 室内风管及配件 | 室内风管及配件： 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；（实际管径视现场情况需可适当调整） | 1 | 套 |
| 35 | 室外风管及配件 | 室外风管及配件 1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替； 2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接； 3.安装附件：固定铁卡。 | 1 | 套 |
| 36 | 电源布线耗材 | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 1 | 室 |
| 37 | 网络布线耗材 | 1.六类网线 2.导体材质：无氧铜 3.数量：4对8线 4.传输速率：1000Mbps | 1 | 室 |
| 38 | 风机布线耗材 | 风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。 | 1 | 室 |
| 39 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |
| 40 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |
| 41 | 技术耗材 | 情境化装饰、文化窗帘、等符合学科教学的氛围需求，主要内容包含： 1、顶面吊顶，吊顶形式：造型吊顶，龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨；面层材料品种：根据学科特性进行选材基层清理、吊杆安装、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料。 2、文化窗帘，符合学科教学情境需求定制，不少于4面。 3、学科教室中学科必做实验、学科名人肖像定制与安装，不少于4幅。 4、垃圾清理、装袋，搬运至学校要求指定位置堆放。 | 1 | 项 |
| 42 | 柔性托盘 | 1、规格：≥435mmx435mmx100mm，型； 支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理； 2、滑轨 规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型； 两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。 3、斜放固定装置 材质：增强尼龙一体化注塑成型； 配合滑轨实现托盘的斜放功能。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥125度位置停靠。 | 4 | 个 |
| 43 | 柔性托盘 | 1、规格：≥435mmx435mmx100mm。 2、构成：柔性托盘由托盘（常规型）、识别牌、滑轨组成； 托盘框体规格：≥435mmx435mmx100mm，采用ABS塑料一体注塑成型。框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm。 识别牌规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型； 滑轨规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型； | 12 | 个 |
| 44 | 托盘封割器 | 规格：≥395mmx20mmx100mm ，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整。 | 32 | 对 |
| 45 | 托盘滑动分格器 | 规格≥35mmx180mmx100mm，塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。 | 32 | 个 |
| 46 | 层板 | 1、规格：≥445mmx465mmx20mm； 2、材质结构：采用壁厚≥3mmABS塑料一体注塑成型，背面采用加强筋设计。 3、配合层板支撑搭扣，能够实现调整层板上下高度，灵活调整储物空间。 | 9 | 个 |
| 47 | 层板封割器 | 1、规格：≥475mmx65mmx3mm； 2、材质结构：采用ABS塑料一体注塑成型，中间设置凹槽，便于多元滑动分格器固定和滑动。 | 18 | 个 |
| 48 | 多元滑动分格器 | 1、材质：采用ABS塑料一体注塑成型；毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；②正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； | 27 | 个 |
| 49 | 胶囊封割器 | 采用壁厚≥1mm，高≥40mm的聚苯乙烯塑料吹塑而成，背面设有背胶，宽度≥40mm，厚度≥0.25mm。呈胶囊状排列，间隙≥3mm。配合多元分格板实现通道的分割。 | 30 | 米 |
| 50 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |
| 51 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |
| 52 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |
| 53 | 电源布线耗材 | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 | 1 | 室 |
| 54 | 斜流式管道风机 | 功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管φ200mm。 | 1 | 台 |
| 55 | 通风管道 | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） | 1 | 套 |
| 生物实验室 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 整体规格：≥2900mm×700mm×900mm，由3个储物柜、抽屉架、水槽柜组成； 1、台面：采用厚度≥ 12.5mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2、储物柜：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作承重≥20KG； 3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个抽屉，抽屉均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉内嵌拉手； 4、水槽柜：规格：≥550mm×700mm×900mm，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有防撞贴，面板内嵌ABS塑料拉手；预留水槽孔位。 5、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.规格：≥550×500×1070mm 2.采用PU皮面，海绵坐垫； 3.黑色PP加玻纤内外塑框； 4.一体成型PP固定扶手； | 1 | 张 |
| 3 | 实验桌 （学生） | 1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计。上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 2、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，选用铝锭，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。 3、立柱：铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。 4、主横梁：采用铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 5、后挡条：铝材挤出成型，连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。 6、书包斗：采用ABS塑料一次注塑成型； | 26 | 张 |
| 4 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定。 支持调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。 | 52 | 个 |
| 5 | 实验桌（准备台） | 规格：≥2800mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 1.台面：采用厚度≥ 12.5mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。 2.桌体结构：全钢结构。 3.桌体规格：≥2750mm（L）×555mm（W）×735mm（H），主体承重结构由桌体两侧的铁侧板，承重设计需在减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。设有 4个书包斗，具有隐蔽性及防掉落功能。 4.台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。 | 1 | 张 |
| 6 | 仪器柜 | 1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；整体采用增强PP塑料+ABS塑料，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 2、结构：采用上下两层设计，榫卯方式连接，外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；四周边缘经圆弧倒角处理。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板、可调脚构成； 2.1、底板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，4个调节脚垫位置布局合理； 2.2、侧板：采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计不少于5档层板调节棱； 2.3、背板：整板无拼接，采用增强PP材质一体注塑成型，凹凸造型设计，避免背板变形； 2.4、柜门：外框采用增强PP材质一体注塑成型，柜门开启侧设置PP边条，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。柜门锁具组件（含门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销）均采用ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能； 2.5、层板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置≥2个层板，下层柜配置≥1个层板；层板下方内置≥2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢及加强筋，提升整体承重能力； 2.6、可调脚：主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。 | 3 | 个 |
| 7 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板或托盘的斜放或平放； 2、柜门：柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门内侧装有防撞贴，柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式拉手。 3、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 2 | 个 |
| 8 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板平放； 2、柜门：柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式拉手； 3、抽屉：配备8个内部规格≥395mmx400mmx55mm的抽屉，1个内部规格≥395mmx400mmx110mm的抽屉。采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺折弯、焊接加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。抽屉均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉面板内嵌拉手； 4、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 个 |
| 9 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板平放； 2、柜门：柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式拉手； 3、抽屉：配备1个内部规格≥395mmx400mmx55mm的抽屉，5个内部规格≥395mmx400mmx110mm的抽屉。采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺折弯、焊接加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。抽屉均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉面板内嵌拉手； 4、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 个 |
| 10 | 仪器柜 | 规格：≥500mm*550mm*2000mm 1、柜体：面板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；柜体内装有功能板，支持层板平放； 2、柜门：柜门主体采用双层冷轧钢板焊接成型，表面环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱防腐蚀接缝处无焊点，表面平整光滑；柜门内嵌蜂窝状瓦楞纸辅助开关门消音，柜门采用可调节转轴设计，支持柜门快速拆装；配备内嵌式拉手； 3、抽屉：配备1个内部规格≥395mmx400mmx55mm的抽屉，4个内部规格≥395mmx400mmx165mm的抽屉。采用≥0.8mm厚冷轧钢板，表层经酸洗磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺折弯、焊接加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀。抽屉均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽屉面板内嵌拉手； 4、可调脚：底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 | 1 | 个 |
| 11 | 仪器柜 | 1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；整体采用增强PP塑料+ABS塑料，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 2、结构：采用上下两层设计，榫卯方式连接，外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；四周边缘经圆弧倒角处理。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板、可调脚构成； 2.1、底板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理； 2.2、侧板：采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计不少于5档层板调节棱； 2.3、背板：整板无拼接，采用增强PP材质一体注塑成型，凹凸造型设计，避免背板变形； 2.4、柜门：外框采用增强PP材质一体注塑成型，柜门开启侧设置PP边条，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。柜门锁具组件（含门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销）均采用ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能； 2.5、层板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置≥2个层板，下层柜配置≥1个层板；层板下方内置≥2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢及加强筋，提升整体承重能力； 2.6、可调脚：主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。 | 4 | 个 |
| 12 | 药品柜 | 1、规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）；整体采用增强PP塑料+ABS塑料，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。 2、结构：采用上下两层设计，榫卯方式连接，外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；四周边缘经圆弧倒角处理。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板、药品阶梯、可调脚构成； 2.1、底板：采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理； 2.2、侧板：采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计不少于5档层板调节棱； 2.3、背板：整板无拼接，采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形； 2.4、柜门：外框采用PP材质一体注塑成型；柜门开启侧设置PP边条，外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。柜门锁具组件（含门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销）均采用ABS注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能； 2.5、层板：采用PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置≥2个层板，下层柜配置≥1个层板；层板下方内置≥2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢及加强筋，提升整体承重能力，方钢采用耐腐蚀软体PVC整条包裹，避免化学药品所产生的气体渗入。 2.6、药品阶梯：规格≥875mm×230mm×180mm，不少于2层设计；采用增强PP材质注塑一次成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性等性能。 2.7、可调脚：主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨。 | 3 | 个 |
| 13 | 标本柜 （单面） | 1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。 2.柜体下部规格≥1000mm（L）×500mm（W）×600mm（H），采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，柜体为板式对开门。上柜体规格≥1000mm（L）×500mm（W）×1400mm（H）采用≥5mm厚玻璃构成，推拉门，上柜内设≥8mm厚玻璃隔板不少于2层。四边由铝合金框架组成。 | 3 | 个 |
| 14 | 教师控制端 | 规格：≥310mm×350mm； 1、一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压； 2、交流输出：支持由教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 3、直流输出：支持由教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能； 4、两路多功能插座输出，额定电流≥5A。 | 1 | 套 |
| 15 | 控制箱 | 1、控制箱参考尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）； 2、工艺与材质：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；操作面镶有亚克力装饰板。 3、内嵌10.1英寸显示屏，支持触控操作，分辨率≥1024*600mm，IPS屏，宽视角； 4、功能设置：内置总电源开关、漏电保护器、以32位MCU为核心的主控制模块、急停控制模块、工业级开关电源及工作指示灯。 | 1 | 套 |
| 16 | 智能吊装控制系统 | 1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。 2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可手动调节照明亮度。 3.给排水控制系统：可实现远程控制给排水系统的开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 4.摇臂控制系统：可实现控制电源摇臂升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。 5.通风控制系统：可实现远程控制通风系统的开启与关闭及风量调节。 6.系统设置：（1）开机方式：①直接开机、②密码验证；（2）自动分组功能；（3）更改密码功能。 | 1 | 套 |
| 17 | 智能吊装集成箱体 | 1.规格：1670mm（L）×620mm（W）×265mm（H）。 2.材质：吊装箱体使用复合材料，采用一体化加工工艺成型，具有耐化学腐蚀、耐高温，表面硬度高、电绝缘性、耐候性等性能。 3.内部承重结构采用≥40mm×20mm铝型材连接，着力连接点合理分布，遵循人体工程学设计原理，采用五金配件连接，便于安装。功能模块连接配件选用表面经喷漆处理的冷轧钢板定制成型。 4.箱体外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均倒圆角处理。 | 7 | 组 |
| 18 | 升降摇臂控制模块 | 1.规格：长≥570mm，模块化设计，内置于舱体下方。 2.摇摆臂采用动力装置升降，与箱体主结构连接固定件采用优质铝合金原料压铸成型，T字型结构设计，更具高精度，强稳定性。 3.臂身为优质铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理，具有耐化学腐蚀、耐高温的性能，采用优质五金配件与电源连接，外表面和内表面可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角和五金配件露出；根据实验需要，可0°到90°智能调节摇摆角度，遵循人体工程学设计原理，摇摆臂内置给排水管和电缆安装空间。 | 13 | 个 |
| 19 | 学生操作控制系统模块 | 电源操作模块正面设置 1、不少于两个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，应均配备安全保护及报警装置； 3、内嵌式不小于4.3英寸液晶显示屏，可触屏显示设置低压直流、交流； 4、语音警报系统，当用电器过载，即刻发出语音警报； 5、装置内设保险丝，具有过载、短路保护功能； 6、装置内应设一键紧急制动装置；一键按下，即刻紧急制动，切断电源，确保学生、设备安全；也应可以一键即刻恢复运行。 电源操作模块反面设置 1、不少于三个220V电源插座； 2、两个低压电源输出装置，直流交流输出最大额定电流2A，输出电压范围0-30V，均配备安全保护及报警装置； 3、设置不少于2个网口，不少于2个USB供电接口。 | 13 | 个 |
| 20 | 给排水系统模块 | 1.给排水出（进）水口置于电源操作模块底部，由智能化控制系统集中控制，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插拔式自动锁紧连接方式，即用插拔，插拔后自动止水。与污水桶水位传感器采用数据线连接，达到一定水位值时传感器感应启动自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后出。 2.该模块支持实时手动排水和当达到一定条件时自动排水两种方式，当污水全部排净后系统自动关闭。 | 13 | 组 |
| 21 | 照明系统模块 | 1.箱体两侧及箱体底部共配有不少于4个LED光源，覆盖学生核心操作区域。 2.基板底座散热，底部光源LED灯珠采用矩形排列，箱体两侧光源采用双排LED灯带，两侧亮度可通过控制端手动调节。 | 7 | 组 |
| 22 | 数据输出分析模块 | 与吊装箱体配合使用，在吊装箱体两侧中央配不小于7英寸液晶显示屏显示各个功能模块的即时工作状态： 1.通风系统的工作状态和排风量比例的显示； 2.供水系统的运行状态（供水系统停止工作，排水系统立即开始工作，实现无缝对接状态）； 3.排水系统的运行状态； 4.照明系统的运工作状态；方便学生老师实时了解设备的工作状态。 | 13 | 组 |
| 23 | 教师数码液晶显微镜 | 1.光学系统：无限远色差校正光学系统； 2.E目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm 3.D物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质。 ▲4.4X成像清晰圆直径≥16.8mm；10X成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤1.25%。(需提供第三方检测机构出具的检测报告） ▲5.齐焦：物镜 10→4 倍≤0.025mm，10→40 倍≤0.010mm，40→100 倍≤0.01mm。(需提供第三方检测机构出具的检测报告） 6.目镜筒：铰链式目镜筒。 ▲7.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.5%；双目系统左右系统像面方差≤35；双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.02mm、左右内侧0.03mm。(需提供第三方检测机构出具的检测报告） 8.载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受 5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.003mm。 9.光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调； 10、一体化数码摄像系统，500万像素 CMOS 感光芯片。4K60帧显示画面，支持USB，HDMI，WiFi三路输出。 无线互动软件 1.两种监控通道模式：教师可以查看教师端显微镜图像和监控学生显微镜下图象，并能一键切换。 2.高清预览：教师可以双击任意学生窗口进行全屏放大进行教学示范，可对实时图像中的感兴趣的区域进行全分辨率放大浏览，适用于细节结构的观察(非放大镜功能)； ▲分析软件（以下软件功能的1-8项须提供软件真实界面截图） 1.用户登录：用户使用时必须首先登录，才能产生实验环境，从而进行图像操作。在实验中，用户对其创建的图像和数据的管理是互相独立的，即一个用户可以创建多个实验，而每个实验又可以根据需要对不同图像进行操作。 2.空间校准：空间校准获取不同放大倍数下同一物体实际尺寸与单位像素之间的比例，可以分为手动校准和自动校准。 3.光密度校准：获取不同光学系统下同一物体单位灰度值与光密度之间的比例，能使分析结果中的灰度值转化为光密度单位，从而得到更直观的结果。在分析之前请先进行光密度校准，以便应用光密度校准。 4.算数运算：本模块通过选择算术运算算子和输入操作数来对图像进行处理。 5.代数运算：代数运算显示两幅图像之间的代数运算，用户可以从图像列表中选择一幅图像与当前编辑窗中的图像进行运算。 6.图像二值化： 二值分割：是由图像处理到图像分析的关键步骤，其支持对整幅图像和ROI区域的操作。本模块提供了对图像进行灰度分割和彩色分割的功能；分割后生成二值图形 7.直方图：直方图窗口用来显示图像全图或选定ROI区域像素灰度级的分布情况，不会影响原图像，有助于颜色调整。其横坐标表示的是图像的灰度级别，纵坐标表示的是该灰度出现的频率。 8.3D绘制：3D绘制窗口模块用来进行当前相册图像该的3D绘制分析。 | 1 | 台 |
| 24 | 学生数码液晶显微镜 | 一、基础光学系统部分： 1、整机构造：符合人体工程学设计；结构件主要采用金属制作，皮实耐用；粗微调同轴；低手位旋钮，操作便利；低重心底座，成像清晰稳定。 2、镜筒：铰链式双目斜筒，30°倾斜；镜筒可360°旋转可供多人便捷观察；端面位置差≤0.25mm；目镜焦平面上像中心的位移≤0.32mm。瞳距可调48-75mm； ▲3、E目镜：配置高清广角 WF10X/18mm目镜，并锁定于目镜筒，目镜左右两系统放大率差不大于0.96%，准确度不超过±1.21%，方位差不大于32；单目视度可调±5dp，需通过国家级光学检测机构检测(需提供第三方检测机构出具的检测报告）。 1.4、D物镜：有限远光学系统；160mm，共轭距离195mm； 采用无铅光学玻璃材质制造，符合ROHS环保标准：DIN标准消色差物镜；质量要求：（以检测报告对应检测内容作为佐证） 4X（N.A=0.1 、W.D≥37.5），成像清晰圆直径≥16.6mm； 10X（N.A=0.25、W.D≥6.55），成像清晰圆直径≥16.5mm； 40x (N.A=0.65、W.D≥0.65mm), 成像清晰圆直径≥16.5mm； 100x (N.A=0.65、W.D≥0.198mm), 成像清晰圆直径≥16.5mm； 景深范围内像面的偏摆≤0.115mm所有物镜均保证齐焦，10倍－4倍不超过±0.030mm；10倍－40倍不超过±0.027mm；40倍－100倍不超过±0.020mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过-1.65% ； 双目两系统光谱明暗差不大于6.2%，像面图形方位差不大于10； ▲4、转换器：内定位四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器稳定性≤0.008mm(需提供第三方检测机构出具的检测报告）。 ▲5、载物台：机械移动式双层设计，尺寸：≥130mmX130mm；上限位预定可调；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.0115mm；不重复性≤0.0012mm需通过国家级光学检测机构检测(需提供第三方检测机构出具的检测报告）。 1.7、载物台：沿X-Y轴平稳移动，XY轴行程：≥70x30mm； 6、粗微调： 同轴调焦轴，粗微调同轴，微调分度；调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，微调机构空回≤0.004mm；调焦范围：Z轴行程12.2mm，微调范围27um/格，需通过国家级光学检测机构检测。 7、照明：亮度可调的1w LED冷光源 8、数码部分：4K60帧显示画面，支持USB，HDMI，WiFi三路输出。 | 26 | 台 |
| 25 | 数字切片浏览系统 | - 基本功能 1.1、配套数字切片平台：教材教学使用，数字切片均为高倍物镜下全片扫描而成，非局部拍摄再进行多图拼接； 1.2、数字切片对比浏览： 同时在电脑屏幕的左、右两侧显示2张动态数字切片； 1.3、用户可用任意一台联接互联网的电脑，输入相应网址；访问厂家的数字切片库资源，方便在任何有网络的地方使用数字切片库资源数字切片库包括初中版和高中版； 1.4、全部数字切片浏览系统应包含玻璃切片4×、10×、20×、40×等不同倍率物镜下可观察到的全部信息。支持多点触摸对切片进行放大，缩小，支持对数字切片进行1-100倍任意倍数的无极变倍；可在任意位置标记、隐藏标记。 1.5、每张切片都有初中生物教学的标注和注解，提供初中教学常用数字切片，所能下载切片数量不少于150张； 1.6、无极变倍：切片浏览系统对数字切片进行1-100倍任意倍数的无极变倍。 1.7、标记、隐藏标记操作：数字切片浏览系统可以对数字切片的任意位置标记、隐藏标记。 - 1.8、进入数字切片库后，完整展示初高中的常见必修切片内容目录，分别选取初中版和高中版数字切片库中某个单独数字切片进行功能展示； | 1 | 套 |
| 26 | 洗眼器 | 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。 | 1 | 个 |
| 27 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 | 个 |
| 28 | 独立水槽台（配出水装置） | 1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H） 2.材质：整体采用ABS和PP材质 3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 13 | 个 |
| 29 | 污水桶 | 1、材质：主体采用PP材质，一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐候性，电绝缘性等性能； 2、规格：容积≥11L，总高≥40cm，上口径≥24cm，下口径≥20cm； 3、处理方式：污水桶采用封闭式，桶盖可打开，盖上设有进水口和排气孔； 4、排水方式：桶外设置多个非液体接触式水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，自动启动排水功能； 5、过滤装置：内置过滤网，打开桶盖即可更换，易于拆卸清理； 6、水泵：内置12V低压无刷直流水泵，扬程≥10m，排水量≥30L/min。 | 13 | 套 |
| 30 | 多功能平台架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H） 2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。 | 13 | 套 |
| 31 | 电源布线耗材 | 电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 | 1 | 室 |
| 32 | 网络布线耗材 | 1.六类网线 2.导体材质：无氧铜 3.数量：4对8线 4.传输速率：1000Mbps | 1 | 室 |
| 33 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25mm；UPVC材质排水管为Ф75mm。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 | 套 |
| 34 | 系统安装辅件 | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 | 1 | 套 |
| 35 | 技术耗材 | 情境化装饰、文化窗帘、等符合学科教学的氛围需求，主要内容包含： 1、顶面吊顶，吊顶形式：造型吊顶，龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨；面层材料品种：根据学科特性进行选材层清理、吊杆安装、龙骨安装、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料。 2、文化窗帘，符合学科教学情境需求定制，不少于4面。 3、学科教室中学科必做实验、学科名人肖像定制与安装，不少于4幅。 4、垃圾清理、装袋，搬运至学校要求指定位置堆放。 | 1 | 项 |
| 36 | 柔性托盘 | 规格：≥435mmx435mmx100mm支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理； 滑轨规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型；两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。 斜放固定装置材质：增强尼龙一体化注塑成型； 配合滑轨实现托盘的斜放功能。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥125度位置停靠。 | 4 | 个 |
| 37 | 柔性托盘 | - 规格：≥435mmx435mmx100mm， 2、构成：柔性托盘由托盘（常规型）、识别牌、滑轨组成； - 托盘框体规格：≥435mmx435mmx100mm，采用ABS塑料一体注塑成型。框体四个侧面呈倒梯形，底部实心设计。框沿四周配有固定卡扣能与滑轨锁止。 框边四周配有通道节点，每面分别设有≥17个通道节点，间距≥9mm。 识别牌规格：≥60mmx40mmx10mm 采用透明PC塑料一体化注塑成型；支持斜面、正面卡放，插放形式放置，便于器材识别与管理； 滑轨规格：≥465mmx25mmx50mm，采用增强尼龙塑料一体化注塑成型；两端分别设有卡槽和导向槽，卡槽呈凹槽结构，导向槽呈弯曲形状，整体结构设计提供稳定的导向和固定功能，防止托盘划出滑轨。配合托盘实现其拉出、下垂操作。轨道拉出止动结构支持托盘实现正面≥115度停靠。 | 12 | 个 |
| 38 | 托盘封割器 | 规格：≥395mmx20mmx100mm ，由横、纵封割器组成。采用ABS塑料一体化注塑成型。采用横、纵叠加形式封割通道。横、纵封割器分别设置≥17个封割点，两端采用“钩锁结构”及按压式卡扣设计，卡扣挂在托盘边缘，便于与托盘固定连接。通过按压卡扣下部按钮，便于封割器的拆卸和调整。 | 32 | 对 |
| 39 | 托盘滑动分格器 | 规格≥35mmx180mmx100mm，塑料一体化注塑成型。采用卡扣式固定结构，能够在托盘封割器上自由滑动调整位置。如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。 | 32 | 个 |
| 40 | 层板 | 1、规格：≥445mmx465mmx20mm； 2、材质结构：采用壁厚≥3mmABS塑料一体注塑成型，背面采用加强筋设计，以增加整体强度，且预留了≥3条通道，支持插入钢条以增强层板承重力。层板前后两侧设有层板封割器安装孔位，便于封割器固定安装； 3、配合层板支撑搭扣，能够实现调整层板上下高度，灵活调整储物空间。 | 9 | 个 |
| 41 | 层板封割器 | 1、规格：≥475mmx65mmx3mm； 2、材质结构：采用ABS塑料一体注塑成型，中间设置凹槽，便于多元滑动分格器固定和滑动。 | 18 | 个 |
| 42 | 多元滑动分格器 | 1、材质：采用ABS塑料一体注塑成型； 2、组成：由L型固定器和多元分格板组成； 2.1、L型固定器：35mmx35mmx50mm，支持与多元分格板以卡放、插放形式组合，实现分格器的滑动与固定； 2.2、多元分格板：规格：460mmx50mmx3mm，中间设置凹槽，便于L型固定器的固定和滑动，与L型固定器配合使用，能够自由滑动调整位置，如果长度不合适，可以通过断开预留分段调整。 | 27 | 个 |
| 43 | 胶囊封割器 | 采用壁厚≥1mm，高≥40mm的聚苯乙烯塑料吹塑而成，背面设有背胶，宽度≥40mm，厚度≥0.25mm。呈胶囊状排列，间隙≥3mm。配合多元分格板实现通道的分割。 | 30 | 米 |
| 44 | 化验水槽（配出水装置） | 1.材质：PP材质。 2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 1 | 个 |
| 45 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 套 |
| 物理数字化传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 智能数字实验盘 | 1、内置≥3.5英寸电容屏，支持手势操作、机身有≥7个传感器接口，支持热插拔；支持≥60种传感器 2、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个数据采集器进行充电、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、固件升级：固件可通过USB接口进行升级 3、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析、支持≥7种外接传感器和4种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘3种显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等、可外扩其他类型的传感器 4、 独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置；支持曲线镜像显示 5、采集器支持实验数据本地独立存储与本地化归档，可实现历史实验数据离线自主调取、查阅与回溯 6、采集器支持辅助线功能，实时展示该时刻所有传感器的同步数值 7、采集器提供图表镜像反转功能，支持选中的传感器生成对应的镜像数据 8、支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等 9、最大采样速率：≥100,000次/秒、采样解析度：≥12-bit、内存：≥16M、无线连接：蓝牙2.0/4.2双模、内置电池：≥3000mAh 锂电池、待机时间：6个月以上、使用温度范围：-20℃~70℃ ▲需提供第三方检测报告满足以上5-9项参数 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化实验系统 | 1.支持Windows、iOS、Android、MacOS操作系统、支持有线连接，无线蓝牙连接。支持传感器自动识别。可连接多个采集器，并支持多个采集器同时工作、可支持20个传感器同时采集、通过坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式，实时、直观、精确显示实验数据、根据实验需要，可进行公式（变量）编辑，自主添加实验变量（或增量等），并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换、可对数据图表操作，包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等，便于实验前后的数据分析处理，适合于教学中实验结果的精确测定与验证、具有完善的数据处理功能，包含多种数据拟合：直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等、实验结果以图片等不同方式进行保存、包含小学科学、初中物理、初中化学、初中生物专用实验模块，超过150个实验专有模板，全定制化的实验界面及实验操作，贴合教学过程、软件可关联“在线实验设计平台”，通过注册和登录，登录之后可使用“在线实验设计平台”，体验功能更为强大的实验自主设计软件、通用界面支持多种功能风格显示，并且可自定义界面风格。 ▲2、提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个。（需提供网页截图及第三方检测机构出具的检测报告） ▲3、在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览（需提供网页截图及第三方检测机构出具的检测报告） | 1 | 套 |
| 3 | 电压传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性、传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集、可以对微小的电压变化快速采样、支持传感器校零。 2、规格量程：-30V~30V精度：±1%分辨率：0.02V输入阻抗：2MΩ | 1 | 只 |
| 4 | 电流传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性、传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集、可以对微小的电流变化快速采样、支持传感器校零。 2、规格量程：-1A~1A精度：±1%分辨率：0.001A内阻：0.22Ω | 1 | 只 |
| 5 | 磁感应强度传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性、传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接、磁场传感器探头为为3.5mm耳机插头，耳机插孔式连接，无干扰、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集、无需校准，即连即用。 2、规格量程：-64mT~64mT精度：±3%分辨率：0.04mT | 1 | 只 |
| 6 | 力传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器校准。 2、规格量程：-50N~50N精度：±1%分辨率：0.03N | 2 | 只 |
| 7 | 温度传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。无需校准，即连即用。 2、规格量程：-40℃~135℃精度：±0.6℃分辨率：0.1℃ | 1 | 只 |
| 8 | 绝对压强传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器校准。 2、规格量程：0~400kPa精度：±2%分辨率：0.1kPa | 1 | 只 |
| 9 | 位移传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。无需校准，即连即用。 2、规格量程：20cm~600cm精度：±2%分辨率：0.1cm | 1 | 只 |
| 10 | 光电门传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。与采集器连接具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。无需校准，即连即用。 2、规格量程：0~∞s精度：±1㎲分辨率：1us | 2 | 只 |
| 11 | 无线力倾角传感器 | 1、可同时测量力的大小与传感器的偏转角度，当传感器钩子保持在竖直方向时，测到的倾角为零，传感器偏转后，可测得相应的角度值。 2、规格量程：-20N～20N/-180°～180°（绝对值显示）分度：0.01N/0.03° | 2 | 只 |
| 12 | 声波传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。无需校准，即连即用。 2、规格声音频率范围：100Hz~15000Hz | 1 | 只 |
| 13 | 分体式位移传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器校准。 2、规格量程：0~2m精度：±2%F.S分辨率：1mm | 1 | 套 |
| 14 | 光强分布传感器 | 1、通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。支持USB2.0、USB3.0通讯协议。传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口。 2、规格量程：125点/mm，总长29.1mm精度：8μm分辨率：8μm | 1 | 只 |
| 15 | 毫电流传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。可以对微小的电流变化快速采样。支持传感器校零。 2、规格量程：-20mA~20mA精度：±1%F.S分辨率：0.01mA | 1 | 只 |
| 16 | 快速温度传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。无需校准，即连即用。 2、规格量程：-25℃~100℃精度：±0.8℃分辨率：0.1℃ | 1 | 只 |
| 17 | 电荷传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。具有硬件调零按钮。 2、规格量程：-220nC~220nC精度：4.4nC分辨率：0.1nC | 1 | 只 |
| 18 | 微力传感器 | 1、通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。支持USB2.0、USB3.0通讯协议。传感器含有与实验器材搭建的M6国标接口。支持传感器校准。 2、规格量程一：-10N~10N，量程二：-2N~2N精度一：±1%，精度二：±1%分辨率一：0.001N，分辨率二：0.005N | 1 | 只 |
| 19 | 微电流传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。可以对微小的电流变化快速采样。支持传感器校零。 2、规格量程：-10μA~10μA精度：±1%分辨率：0.01μA内阻：0.22Ω | 1 | 只 |
| 20 | 通用接口 | 1、用于传感器与采集器的连接。外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 2 | 只 |
| 21 | 充电坞 | 1、专为数据采集器设计的充电装置，可同时对5台采集器进行充电、每个充电位相互独立，采用触点式充电，即插即充，充满自动断电、每个充电位可输出5V/2A充电电压/电流，充满1个采集器只需3小时 | 1 | 套 |
| 22 | 手提式实验箱 | 1、箱体采用ABS材质，长度≥437mm、宽度≥327mm、高度≥170mm，最大承重：30-35公斤。纽扣式锁止机构，实现箱子之间的锁合，可多个垒叠放置。内部含有内衬。 | 1 | 套 |
| 23 | 实验箱支架车 | 1、移动实验箱承重≥60kg，支持展开和折叠状态。 2、尺寸：展开状态长度≥410，宽度≥310，高度≥170mm；折叠状态长度≥508，宽度≥90，高度≥170mm | 1 | 台 |
| 24 | 小车导轨 | 1、动力学小车预留力钩柱、紧固件螺口、挡光片的专用手拧螺丝接口，可快速安装对应的拉力组件、砝码、挡光片等配件。滑轮及车轮轮轴摩擦力极小，能有效减小轮轴摩擦对实验的影响。导轨采用铝型材，坚固耐用，导轨两侧标有清晰的刻度，可直接读取小车运动距离，导轨面具有小车运动槽，保证小车不脱轨。配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 2、组成 微型L型支架1个、多功能导轨1个（1.2m）、动力学小车1个、L型支架2个、宽L型支架、L型滑轮组、砝码5个（2g）、钩码1个（10g）、钩码1个（20g）、砝码3个（50g）、小龙虾扣2个、细绳1卷、U型挡光片1个、小桶1个、缓冲器组件1个、U型滑轮组件1个、紧固件1宗、梅花螺丝2个（M6*15mm）、六角螺丝1个（M6*35mm）、六角螺丝5个（M6*20mm）、手紧螺丝1个（M4*16mm）、手紧螺丝2个（M6*12mm）、螺杆螺母1套（M4*45mm）、蝶形螺母6个（M6），备用小车轮2个、燕尾螺丝1个（M5*15mm）、手紧螺丝1个（M6*8mm）、蝶形螺丝1个（M4*35mm） | 1 | 套 |
| 25 | 胡克定律实验器 | 1、面板标有刻度。实验器具有传感器固定座，与传感器适配性高，搭建简单，减轻器材准备负担，满足演示及分组实验，让课堂教学高效。提供5个弹力系数不同的弹簧，可探究弹性系数对弹力的影响。通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 2、组成实验器主体（含面板、铁架台、传感器固定座）、弹簧组件（内置拉力限量和弹力系数不同的5个弹簧） | 1 | 套 |
| 26 | 螺线管 | 1、组成 环形线圈、接线柱、透明亚克力支架板 | 1 | 套 |
| 27 | 电学实验板 (17块) | 1、组成 17种实验电路板（含RC/RL移相、半波整流与滤波、全波整流与滤波、电容器充放电与串并联、LC振荡、欧姆定律、导体的伏安特性、补偿法测量电池电动势、限流法测灯泡的伏安特性、分压法测灯泡的伏安特性、自感现象、电池电动势与内阻的测量、电阻的串并联、电源输出与负载的关系、伏安法测电阻、电磁感应现象、传感器简单应用）、隔离柱、香蕉头导线*12、鳄鱼夹*6、9V电池、小灯泡若干 | 1 | 套 |
| 28 | 数字化机械能守恒实验器 | 1、主板设有等距的10个挡光柱且高度值预设于软件中，摆锤内置光电门传感器，当下落经过挡光柱时，可直接测得瞬时速度，并计算出动能、势能、机械能的数值，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。安装简单，无需外接传感器与采集器。挡光柱无需拆卸，通过软件即可自由勾选1～10号单个或多个挡光柱，获得多组不同的高度组合，进行多组实验验证。采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。可支持有线、无线两种工作方式。配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 2、组成 主板、挡光柱、收纳装置、光电门传感器部件、人字形底座、一字胶木螺丝、蝶形螺栓*2、数据线、蓝牙适配器 | 1 | 套 |
| 29 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（动生） | 1、器材一体化设计，底座上固定有两块磁铁用于提供磁场，内置光电门传感器、电压传感器，可准确测量线圈下落速度及感应电动势大小，无需采集器，可直接与终端连接实时呈现数据。 2.具有可调节匝数的线圈，无需更换线圈，只需通过调整探针接入位置，即可更换100匝、200匝、300匝三种匝数，来探究线圈匝数对感应电动势大小的影响，操作简便。支架两侧标有清晰的刻度，可控制线圈从不同高度下落，得到不同的切割速度，通过光电门传感器可以精准获得线圈下落的速度，探究线圈切割磁感线快慢对感应电动势大小的影响。配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 3、组成 底座、磁铁、可调匝数的线圈、支架、电压传感器（-4V～4V）、光电门传感器（0～∞s）、数据线 | 1 | 套 |
| 30 | 智能力盘实验器 | 1、刻度盘设有两个支撑杆，可轻松改变分力的角度，配合力倾角传感器直接测量力和角度的大小。在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，探究力的合成与分解实验。单个支撑杆可围绕刻度盘在0°～180°内进行转动，改变力的角度。固定杆设有滑轮，可拓展探究合力竖直向上的情况。采用人字形底座，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。配套专用实验软件，可在坐标系中自动绘制出合力与分力的矢量图，进行“力的合成”与“力的分解”实验。 2、组成 人字形底座、铝合金固定杆、刻度盘、支撑杆、滑轮、连接线组件、钩码、梅花螺丝、手紧螺丝、数据线2根 | 1 | 套 |
| 31 | 查理定律实验器 | 1、在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。减轻准备器材的负担，满足演示及分组实验，让课堂教学高效。探头支架底座平稳，采用夹子设计，角度可调，可轻松取下或固定试管。配套专用实验软件，可描绘压强与温度的变化曲线，得出压强与温度成正比关系的实验结论。 2、组成 探头支架、试管、盖子、快速温度探头、宝塔接头、烧杯（150mL） | 1 | 套 |
| 32 | 电磁波传播实验器 | 1、接收模块配合电压传感器测得发射模块发射出的波形，并在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究电磁波传播实验。发射模块具有正弦波、三角波、方波三种波形选择，频率、幅度可调。器材无需装配，操作简单，方便开展分组实验。 2、组成 发射模块（载波频率200Hz，调制波频率2Hz～20Hz）、接收模块、伸缩式天线*2、5号电池*4 | 1 | 套 |
| 33 | 无线向心力实验器 | 1、内置力传感器和码盘，旋转一周可测量多点向心力和转动角速度，采集频率可调节，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。采集过程中无需保持匀速转动且一次数据采集即可探究向心力与角速度的关系。配置3种不同规格铜锤，可组成5组及以上不同质量的组合，保持铜锤重心的位置不变。实验器设有刻度条，并且铜锤中心位置有凹槽标记，可改变5组及以上不同转动半径，内置水平和垂直两个方向上的水平仪，支持探究水平方向和竖直方向的圆周运动，旋转臂可在0°～90°内自由调节，支持拓展探究向心力与时间成周期性的关系。铜锤卡槽式固定，可轻松移动及更换；中心处有凹槽标记，便于确定铜锤重心位置。内置锂电池和蓝牙，支持有线、无线连接。采用人字形底座，双水平泡设计，配有调平螺丝，方便调整仪器保持水平。 2、组成 人字形底座、支撑杆、码盘、角速度传感器（0～35rad/s）、力传感器（-10N～10N）、水平仪、紧固件、刻度条、不锈钢拉杆、铜锤*5（20g*2、30g*2、50g*1）、蓝牙适配器、锂电池、电源适配器 | 1 | 套 |
| 34 | 数字化安培力实验器 | 1、无需外接传感器和采集器，通过内置的微力传感器和磁感应强度传感器，测量通电导线在磁场中所受到的安培力大小及方向，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。设有电流调节按钮，可从零开始无极调节通过线圈的电流大小。具有供3种不同的线圈，可控制线圈匝数不变，选择不同的有效长度，探究磁场中通电导线的有效长度L对安培力的影响；也可控制线圈有效长度不变，改变线圈匝数。强磁铁通过角度盘可0°～360°自由转动来改变磁场与线圈的夹角，角度盘标有清晰的刻度可轻松读出夹角大小。线圈匝数更换简便，拨动按钮即可进行100匝和200匝的转换。 2、实验器设有数字显示屏，可以实时显示电流、磁感应强度、安培力大小。设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器一键校零，也可使用软件进行校零。可支持有线、无线两种工作方式。 ▲3、提供该实验器完成探究磁场中的通电导线的匝数、长度、电流大小、电流方向与磁场方向的夹角等因素对安培力的影响实验界面及实验结果。（提供功能演示截图） 4、组成 底座、显示屏、电位器（电流可调电源）、调节按钮、强磁铁1对、电流传感器（0～1A）、磁感应强度传感器（-64mT～64mT）、微力传感器（-1N～1N）、角度盘、线圈*3（37.5mm/100匝、50mm/100匝、25mm/100匝/200匝）、电源适配器、数据线 | 1 | 套 |
| 35 | 光的干涉衍射实验器 | 1、激光器能发射满足相关条件的激光，通过机身前端的光学元件，产生干涉或衍射现象，可在光屏上观察干涉或衍射图像，配合光强分布传感器可测量并计算出光波波长，并在终端上实时呈现数据。激光器前端具有可左右移动的卡槽。干涉片具有不同缝宽的双缝、三缝、四缝，可进行杨氏双缝干涉实验，同时能拓展进行三缝、四缝干涉实验。衍射片具有狭缝、圆孔、矩形孔、方形孔、三角孔、单丝、圆屏、刀口等图形。配有软性150cm长皮尺。 2、组成 光屏、激光器、光学元件（含干涉片、衍射片1、衍射片2）、7号干电池、偏振片*2、皮尺 | 1 | 套 |
| 36 | 平抛运动实验器 | 1、通过光电门传感器珂直接测量小球水平初速度，利用软尺测量高度和水平位移并输入在软件变量列中，在Windows、安卓、iOS系统终端上实时呈现数据，探究平抛运动的规律。平抛轨道设有定位螺栓，可保证在同一高度重复多次实验时小球位置不变。 2、组成 平抛轨道组件（含平抛轨道、轨道固定块、光电门托板、螺丝、三角螺栓）、落点接球盒组件（含板夹、复写纸、白纸、接球盒）、定位螺栓、蝶形螺母、钢球组、软尺、铁架台 | 1 | 套 |
| 37 | 数字化光电效应实验器 | 1、实验器面板印有实验电路图。内置电压、微电流传感器，无需采集器，可直接与终端连接，在专有软件模板上，可实现数据连续记录并以数值、图像等多种形式并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现。内置分压式电路，通过旋钮可调节电压大小。内置调光器，通过旋钮可调节光强大小。配备3种颜色滤光片，定位卡槽设计，安装方便。内置电源方向调节装置，可根据实验调节电压的正反方向。面板自带电压、微电流数字显示模块。 ▲2、提供该实验器完成验证饱和光电流实验界面及实验结果（提供功能演示截图） 3、组成 光电效应实验器主体（含分压式电路（电压调节范围（-12V～12V））、电压传感器（-20V～20V）、微电流传感器（-200μA～200μA）、电压数字显示屏、微电流数字显示屏、电位器、电源方向调节器、调光器）、光电管罩、光电管、USB灯条、滤光片（红、黄、蓝各1块）、数据线、电源适配器 | 1 | 套 |
| 38 | 栅栏板 | 亚克力板（390×60×3mm、黑条纹宽度25mm、间隔25mm） | 1 | 套 |
| 39 | 数字法拉第电磁感应定律实验器（感生） | 1、无需外接传感器与采集器，通过内置的磁感应强度传感器、微电压传感器可同时测得线圈中的磁场变化情况及产生的感应电动势大小，并在终端上实时呈现数据。配套专用实验软件，可自动描绘出磁场和感应电动势的变化曲线，且可在曲线上取值对比不同的磁通量变化率对感应电动势的影响。 2、组成 初级线圈、次级线圈、底座、磁感应强度传感器（-64mT～64mT）、微电压传感器（-60mV～60mV） | 1 | 套 |
| 40 | 智能电源 | 1、可提供直流电、正弦波、方波、三角波、梯形波，共5种不同波形的电源电压，输出电压峰值在1V～20V内连续可调。通过面板按钮可实现触发输出1个波形、触发输出2个波形、触发输出3个波形、持续输出四种状态间自由切换。通过频率旋钮可调节输出电压的频率，通过幅度旋钮可调节输出电压的峰值。可通过斜率调节装置改变输出电压波形的上升沿斜率及下降沿斜率。自带过载保护功能，通过过流指示灯显示，电路中电流过大时自动切断电源。 2、组成 电源主体（输入电压AC：220V±10% 50Hz、输出电压DC：1V～20V、额定电流1A、输出频率：1Hz～10000Hz）、电源线、鳄鱼夹线*2 | 1 | 套 |
| 41 | 机械能守恒实验器 | 1、透明塑料管保持金属挡光柱的运动竖直向下，大大减小了光电门对其速度的测量误差。铁架台上的固定筒，保持透明塑料管竖直。插入和取出透明塑料管方便，简化实验操作。 2、组成：铁架台（上含塑料固定筒）、透明塑料管（带刻度）、金属挡光柱、转接头、公头支撑杆、橡胶堵头 | 1 | 套 |
| 42 | 电阻定律实验器Ⅱ | 1、在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。夹式测试钩可自由选择接入金属丝的长度。提供三种材料相同，直径不同的金属丝。提供三条直径相同的材料不同的镍铬丝、锰铜丝、铁铬丝。底座标有刻度及金属丝的名称和直径，并在每条金属丝下方标有长度标记。通过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。 2、组成 亚克力底座、镍铬丝（0.2mm）、镍铬丝（0.4mm）、镍铬丝（0.6mm）、锰铜丝（0.6mm）、铁铬丝（0.6mm）、夹式测试钩1对（带4mm插孔钩） | 1 | 套 |
| 43 | 安培力实验器 | 1、在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。线圈预留导线接口，可接入外部电源，从零开始调节通过线圈的电流大小。具有2种不同匝数的线圈，控制线圈有效长度不变。磁铁通过角度盘可0°～360°自由转动来改变磁场与线圈的夹角。可支持有线、无线两种工作方式。 2、组成 角度盘、方形铁架台底座、角度盘指针、胶木手拧螺丝、多功能铁架台底座、公母支撑杆、通用夹具、匝线圈*2（800匝、1600匝）、红色导线、黑色导线、定位垫片、转接头、水平仪 | 1 | 套 |
| 44 | 霍尔效应实验器 | 1、内置电压传感器，测量两端电压的大小，无需外接传感器和采集器，直接在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。面板设有原理图。可支持有线、无线两种工作方式。 2、组成 电压传感器（-1.25V～1.25V）、载流元件、面板、LED指示灯、条形磁铁、数据线、USB电源适配器、蓝牙适配器 | 1 | 套 |
| 45 | 无线转动实验器 | 1、无需外接传感器和采集器，可测量角速度、长度、距离、转速、线速度、角加速度等物理量，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 2、铝杆设有多功能孔。三层塔轮设计，可提供大中小三种转动半径。三层塔轮与传感器连接处采用切肩开槽防滑设计。圆饼、圆环设有定位孔，可快速定位安装。电机组件位置可调，可使转动齿轮与传感器转动滑轮在同一水平面。定滑轮使用深沟球轴承。配套专用实验软件，并提供9个实验专用模版，可完成转速的测量、角速度的测量、验证机械能守恒、物理摆、阿特伍德机等实验。 3、组成 无线转动传感器（0°～360°）、电机组件、滑轮组件、质量块*2、砝码钩*2、传感器夹、手紧螺丝1套、三层塔轮、铝杆、圆饼1套、圆铁环、压盖、梅花手紧螺丝、细线、橡皮筋、O型圈、砝码*3（50g*2、100g）、数据线 | 1 | 套 |
| 46 | 静电学套件 | 1、组成 法拉第冰桶、静电屏蔽框、翘边铝板、防静电手环、取电器*3（铝片、PVC片、尼龙片）、亚克力棒*2、丝绸、橡胶棒*2、毛皮、鳄鱼夹线、棉质方巾 | 1 | 套 |
| 47 | 二维平面单摆运动实验器 | 1、组成 单摆安装模块、摆杆模块*3（摆长L1=50cm、L2=40cm、L3=35cm）、基体模块、内六角扳手 | 1 | 套 |
| 48 | 二维平面平抛斜抛运动实验器 | 1、组成 弹射器、出射角度盘 | 1 | 套 |
| 49 | 二维平面自由落体运动实验器 | 1、组成 电磁释放器、信号源释放保护环、Type-C数据线 | 1 | 套 |
| 50 | 摩擦力实验器 | 1、电机可通过调速旋钮进行无级调节，从静止开始调节速度并保持匀速。提供5块不同的摩擦板。提供3种质量不同的砝码。实验器设有数字显示屏，可以实时显示电机转速及滑块受力大小。设有校零按钮，可通过硬件校零按钮对传感器进行校零。配有电子秤。过移动终端扫描仪器上的二维码可浏览该仪器配套的实验指导和使用说明。可支持有线、无线两种工作方式。 2、组成 铝合金底座、亚克力面板、力传感器（-50N～50N）、滑块、电机、传送带、调速旋钮、校零按钮、数字显示屏、摩擦板5块（亚克力板、宽铝板、窄铝板、聚甲醛板、泡棉垫板）、脚垫、电子秤、砝码（50g、100g、200g）、数据线、电源适配器。 | 1 | 套 |
| 51 | 放射性实验箱 | 1、箱体采用ABS材质，长度≥437mm、宽度≥327mm、高度≥170mm，最大承重：30-35公斤。纽扣式锁止机构，实现箱子之间的锁合，可多个垒叠放置。内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置。 2、由探头管夹安装座、G-M传感器、玻璃结晶皿（Φ35mm）、固定座、磁铁固定座、固定架、塑料瓶（100mL）、放射性底板、药匙（L：150mm）、type-c数据线（L：1m）、天然矿石、亚克力板、铝板、铅板、铁板、电源适配器（DC5V/2A）组成 | 1 | 套 |
| 52 | 电场实验箱 | 1、箱体采用ABS材质，长度≥437mm、宽度≥327mm、高度≥170mm，最大承重：30-35公斤。纽扣式锁止机构，实现箱子之间的锁合，可多个垒叠放置。内部含有内衬，保证每个器材都有对应的存放位置。 2、由金属安装板、聚碳酸酯板透明塑料板（136mm×112mm×1mm）、金属探针、等电位碳纸、通用支架块、鳄鱼夹（φ：4mm，L：51mm）、带支架的电极组组成 | 1 | 套 |
| 物理常规仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 一字槽螺钉旋具 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，全长范围内硬度不低于56 HRC | 1 | 套 |
| 2 | 十字槽螺钉旋具 | Φ6 mm，长 150 mm； Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于54HRC；其余 部分硬度不低于50HRC | 1 | 套 |
| 3 | 内六角花形螺钉旋具 | 螺杆直径 1.37mm～8.79mm，硬度不低于50HRC | 1 | 套 |
| 4 | 剥线钳 | 可用于剥离线芯直径为 0.5 mm～2.5 mm 的 导线；刃口闭合状态间隙应不大于0.3 mm，刃口错位应不大于0.2 mm；剥线刃口硬度不应低40HRC；剪切刃口硬度应为 50 HRC～59 HRC | 1 | 把 |
| 5 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120 N，扭力矩 15 N ·m，15 °；剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，580N；夹持面硬度不低于 44 HRC；PVC手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于 22 ° | 1 | 把 |
| 6 | 尖嘴钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能 Φ1.6 mm 钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用 下撑开角度不小于 22 °,硬度不低于44HRC，PVC手柄 | 1 | 把 |
| 7 | 斜嘴钳 | 125mm，双刃刀 | 1 | 把 |
| 8 | 砂纸 | A4，P120、P240、P360、P400 等 | 56 | 张 |
| 9 | 民用剪刀 | 长170mm，用于剪布 | 1 | 把 |
| 10 | 电烙铁 | 20 W，内热式，橡胶线，含烙铁架 | 1 | 套 |
| 11 | 焊锡膏 | 中性 | 1 | 盒 |
| 12 | 焊锡丝 | 无铅 | 450 | g |
| 13 | 松香 | 助焊 | 100 | g |
| 14 | 打孔器 | 齿口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8.0 mm、9.5 mm，并配一支带柄金属通扦 | 1 | 套 |
| 15 | 打孔器夹板 | 锥形孔，锥度 1：10；硬木或硬塑料制 | 1 | 个 |
| 16 | 锥子 | 锥头长 77 mm，锥杆直径渐变 | 1 | 个 |
| 17 | 镊子 | 304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 1 | 个 |
| 18 | 水平尺 | 气泡水准器 | 1 | 把 |
| 19 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不小于 10 mm，100V～500V，辉光应稳定不闪烁 | 1 | 支 |
| 20 | 三脚架 | 铁制，环内径 75 mm，高 150 mm | 1 | 个 |
| 21 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360 °旋转 | 15 | 个 |
| 22 | 试管架 | 木制或塑料制，8 孔，孔径 21mm，立柱黏结牢固 | 2 | 个 |
| 23 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 1 | 个 |
| 24 | 物理支架 | 立杆 Φ12 mm×500 mm、Φ12 mm×700 mm 各 1 根；A形座 2个，质量分别不小于 1.5 kg和 3.0kg；平行夹2个、垂直夹 2个、烧瓶夹1个、万向夹1个、台边夹1个、大铁环1个、圆托盘1个、绝缘杆1根、吊杆1个、吊钩4个 | 15 | 套 |
| 25 | 方座支架 | 由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆组成；立杆长 600 mm；方形座长210 mm，宽 135 mm，质量≥1.5 kg；烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120 ℃的缓压层 | 15 | 套 |
| 26 | 多功能实验支架 | 组合座架 1个，最小组合支承面积应不小于560 mm×100 mm；滑块式垂直夹 5个、烧瓶夹1个、万向夹 1个、大铁环1个、方托盘 1个、绝缘环 2个、吊钩 4个 | 1 | 套 |
| 27 | 升降台 | 不锈钢台面，台面防滑；上台面有效面积不小于 140 mm×140 mm，下台面有效面积不小于160 mm×160 mm，厚度不低于 1 mm；升降范围 85 mm～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3 mm；额定载重量≥10 kg | 1 | 台 |
| 28 | 电火花计时器 | 包括单频率电火花计时器、重锤、弓形夹、纸带、备用墨粉纸（不少于30 张） 等。交流电压 220 V±22 V，单频率 50 Hz，电火花能击穿10 mm 的空气间隙。实验效果：重力加速度实验值与当地重力加速度的相对误差应不大于3%。高压脉冲端子应有当心触电警告文字 | 15 | 个 |
| 29 | 演示轨道小车 | 由轨道、小车、固定架、释放装置、砝码桶、滑轮等组成。1.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长1200mm，轨道两内尺寸：49mm。2.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。3.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 1 | 套 |
| 30 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式。由轨道、小车、砝码桶、固定架、释放装置、滑轮及小车捕捉器等组成。1.轨道长900mm，小车轨道外边宽度54mm。2.小车质量200g，放砝码槽尺寸57*51*18mm。 | 15 | 套 |
| 31 | 坐标纸 | 1 cm 大格，1 mm 小格 | 56 | 套 |
| 32 | 直尺 | 由尺身和指示线框2部分组成，可采用木材、塑料或铝合金材料，木直尺两端应加金属包头；长度应为1000mm±2mm，宽度为45mm±1mm，塑料及木尺厚度为8mm±0.2mm；分度值1cm，分度线在任意10cm内的累计误差不应超过1mm，全长累计误差不应超过2mm | 13 | 把 |
| 33 | 钢卷尺 | 0 mm～5000 mm，分度值 1 mm。B 型（自卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不低于 0.15 mm。尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象 | 2 | 把 |
| 34 | 游标卡尺 | 测量范围 0 mm～150 mm，分度值 0.02 mm， 尺框微动装置沿尺身移动平稳、无卡滞和松动现象，用制动螺钉能准确、可靠的固定在尺身上，带深度尺 | 15 | 把 |
| 35 | 演示外径千分尺（演示螺旋测微器） | 木质或铝合金材质，刻度清晰，刻度放 大比例 1:20，锁紧装置能有效锁紧测微 装置 | 2 | 把 |
| 36 | 外径千分尺（螺旋测微器） | 测量范围 0 mm～25 mm，分度值 0.01 mm。 螺杆和螺母全量程范围内充分啮合，配合良好，无明显卡滞和轴向窜动，螺杆与轴套配合良好无明显径向摆动，锁紧装置能有效锁紧测微装置 | 15 | 把 |
| 37 | 金属钩码 | 50 g ±0.5 g，每盒10个，可叠放；材料采用纯度 99.6%、粒度不小于80#的铁基粉或其他钢材，钩码表面应有防腐镀层；硬度不小于HB70；上下钩的连线应通过钩码主体的轴线 | 15 | 套 |
| 38 | 金属槽码 | 2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 | 15 | 套 |
| 39 | 运动频闪观测仪 | 频闪25HZ-50HZ，可实时观测运动物体图像 | 1 | 套 |
| 40 | 直角坐标书写板 | 90CM*60CM | 1 | 个 |
| 41 | 直联泵 | 1．采用旋片式油封单级泵； 2．额定功率：0.37kw； 3.同步转速≥2860r/min； 4.额定电压：220v； 5.额定频率：50Hz； 6．进气口径25mm。 | 1 | 台 |
| 42 | 两用气筒 | 1．物理实验中作抽气、打气使用； 2．极限抽气压力≤6．7×103Pa（50mmHg）； 3．最低打气压力≥2．9×105Pa； 4．气筒长200mm，内径Φ22．5mm； 5．外形尺寸：约340mm×114mm×30mm； 6．吸气和打气咀外径Φ9mm； 7．当 抽气压力达到6.7×103Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化应小于2.6×102Pa； 8．当打气压力达到2.9×105Pa时，放置30秒钟，其漏气引起的压力变化应小于9.8×102Pa； 9．活塞应紧固、牢靠，在使用中不得产生松动现象； 10．活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。 | 1 | 个 |
| 43 | 毛钱管(牛顿管) | 仪器用于验证一切轻重不同的物体，在真空中自由下落时，重力加速度都相同，物理演示实验用。仪器由：蝶阀、直管、金属片、羽毛片、磁铁组成。直管采用玻璃制成，直径约50mm，长950mm。 | 1 | 套 |
| 44 | 自由落体实验仪 | 供基础力学教学演示和分组实验，进行定性观测和定量研究物体在自由降落状态下的运动规律，主体高度：1.2m，钢球D=18mm，便携式支架，两个光电门；电磁铁电源DC6V。 | 1 | 台 |
| 45 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为 4.9 N、2.94 N、1.96N、0.98 N 和 0.49 N 的 5 种弹簧构成； 各弹簧带长50 mm 挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 15 | 组 |
| 46 | 摩擦力演示器 | 供中学物理教学演示滑动摩擦力、静摩擦力存在、大小决定因素等实验用。由主机、演示测力计2N、支撑架摩擦块等组成。1.工作电压：220V 50Hz；2.电机功率：50W；3.调速：无极调速；4.主机外壳采用冷轧板冲压成型，表面烤漆处理，外形尺寸：310mm×90mm×100mm。4.摩擦块为木质，中心有一沉孔，直径27mm，深10mm，外形尺寸：80mm×45mm×22mm。两边有限位。 | 1 | 套 |
| 47 | 力的合成与分解演示器 | 由测力计﹑测力计定位夹﹑单滑轮夹与 滑轮﹑双滑轮定位夹与滑轮、带刻度的 演示板、立杆、底座和拉绳等组成 | 1 | 套 |
| 48 | 演示数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸≥2.5cm×4cm | 1 | 个 |
| 49 | 条形盒测力计 | 量程0N〜1N，分度值0.02N；示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 56 | 个 |
| 50 |  | 测量范围 0 N～2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度 | 56 | 个 |
| 51 |  | 测量范围 0 N～5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 56 | 个 |
| 52 |  | 测量范围 0 N～10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 56 | 个 |
| 53 | 圆规 | 工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定 位） | 1 | 个 |
| 54 | 三角尺 | 演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各1个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500mm，最小分度值应为0.5cm，字体高度应≥10mm，标尺零位前不留空白 | 1 | 套 |
| 55 | 量角器(圆等分器) | 角度分度线应为 0 °~180 °和 180 °~ 0 °双向标度，最小分度值应为 1 ° , 双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1 cm；半圆直径应为 500 mm～510 mm；厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的直径应在0 °~180 °线（x 轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 y 轴的位置；半圆孔直径应为 10 mm～12 mm；手柄应 安装在直尺与半圆定位孔之间 | 1 | 个 |
| 56 | 伽利略理想斜面演示器 | 由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100mm，高度≥200mm；轨道采用可弯曲的软性材料，长≥1200mm，内侧宽度为9mm，平行度公差≤0.2mm。轨道下行段固定，上行段倾斜角应能在0°~15°之间连续可调 | 1 | 套 |
| 57 | 牛顿第二定律演示仪 | 二层结构轨道形式。1.由轨道、小车两辆、刹车装置、滑轮、塑料小桶2个等组成。2.轨道为铝型材，表面化学抛光处理，长900mm和850mm，轨道两内尺寸：49mm，并装有调平装置。3.小车车体为塑料，总质量为200g±6g。4.砝码桶为塑料，质量为5g±1g。4.滑轮为塑料，外径28mm。 | 1 | 套 |
| 58 | 架盘天平（托盘天平） | 测量范围 0 g～100 g，分度值 0.1 g | 15 | 台 |
| 59 | 电子天平 | 测量范围 0 g～1000 g，分度值 0.1 g | 1 | 台 |
| 60 | 体重秤 | 指针式，测量范围 0 kg～150 kg，普通 准确度，分度值 0.5 kg | 1 | 台 |
| 61 | 重锤 | 300 g、600 g 各 1 个，附细线、准尖 | 1 | 套 |
| 62 | 超重失重演示器 | 由可升降的指针式圆盘测力计、导轨、定滑轮、传动索、桌边夹及支架组成。1.测力计极限为2N，最小分度值为0.02N。圆盘直径160mm。2.支杆为金属制，表面防锈处理，直径11mm，长1000mm（两根连接）。 | 1 | 台 |
| 63 | 滚摆 | 包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架 等。摆轮采用金属材质，直径 125 mm； 摆轴采用钢材制作，直径8 mm，长 160mm； 支架高 460 mm，横梁长 300 mm；摆体质 量为 0.6 kg～0.8 kg；每根摆线能承受 静拉力不小于摆体重力的 5 倍。摆体前10次的回升累计递减量应≤65 mm | 1 | 个 |
| 64 | 气垫导轨 | 导轨长1200 mm～2000 mm，含滑行器、 配备块、挡光片、挡光条、弹性碰撞器、非弹性碰撞器、滑轮、垫脚、定高垫块、砝码盘、弹簧振子、光电门架等附件 | 14 | 台 |
| 65 | 小型气源 | 为中学物理演示实验用气垫导轨的配套仪器。气压不小于5kPa，低噪声。供气垫导轨使用。1.工作电压：220V 50Hz；2.波纹管内径为30mm，长不小于1500mm。3.接口配合紧密。其它符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 15 | 台 |
| 66 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿 | 15 | 台 |
| 67 | 曲线运动速度方向实验器 | 由可拼接的S 形铝合金轨道、钢球、钢球释放装置等组成。小钢球能够在轨道 内自由滚动。小钢球表面粘上印泥后，能够以一定的初速度从同一入口滚入轨道，滚出轨道时的速度方向（沿轨道该 点切线）即为此时瞬时速度的方向，在 加、减轨道时，小球滚出的速度方向不同。钢球在滚出轨道时会在白纸上留下一条运动的痕迹，记录钢球在离开轨道时的速度方向 | 1 | 套 |
| 68 | 曲线运动条件实验器 | 由倾角可调的轨道（斜面倾角30 °左右，轨道长 200 mm）、小钢球、磁体、小球 释放装置等组成。小钢球能够在轨道内自由滚动。将轨道放在水平面上并调好倾角后，能够保证小球从轨道顶端释放后，在水平面内做同一直线运动。用磁体在水平面内对运动的小球施加力，使小球运动方向改变 | 1 | 台 |
| 69 | 运动合成分解演示器 | 运动分解与合成；可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 1 | 套 |
| 70 | 二维空间-时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛。由主机、发射枪组件、单摆组件、向心力组件、卷纸机、运动体、基准尺、压纸条等构成。能完成：研究平抛物体的运动、斜抛、机械能守恒、弹性、非弹性、向心力、单摆、简谐、自由落体等9种实验。主机外形尺寸：390×140×430mm。 | 1 | 套 |
| 71 | 平抛竖落仪 | 仪器能被固定在物理支架上使用，也可放置在桌边使用。由仪器主体、释球板、撞击器和两颗钢球组成。1、主体采用塑料注塑成型，外形的长宽高尺寸分别为133mm×70mm×180mm。2、释放板为T型、塑料注塑成型，两只钢球可放在T型板的两边。3、撞击器为机械式，有释放撞杆开关、撞杆及弹簧等构成。4、钢球Φ19mm。 | 1 | 台 |
| 72 | 平抛和碰撞实验器 | 由铝制导轨、钢球、玻璃球、重锤、接球槽、支球总成和演示板组成。1.底座和面板均采用冷轧板制成，面板烤白漆、底座烤黑漆，面板尺寸不小于325mm×240mm×1mm，底座尺寸不小于250mm×100mm×10mm，并有调平螺丝；2.钢球和玻璃球直径为16mm；3.接球槽可上下移动，能停留在任一位置。 | 15 | 台 |
| 73 | 电动离心转台 | 180 r/min～720 r/min 转速连续可调； 支杆直径 10 mm，全长 140 mm，支杆装 配中心与从动轮轴的距离为 140 mm±1 mm；从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为 圆锥孔，锥度为 1:20，大端直径 10 mm， 上偏差允许＋0.15 mm；深度不小于 45mm | 1 | 台 |
| 74 | 离心轨道 | 由底板、环形轨道、钢球、塑料球和接球装置等组成。环形轨道有供球出、入的 2个斜坡，长坡顶部有球座，短坡顶部有接球装置。环形轨道环内径≥140mm，短坡高≥120 mm，长坡高/圆环半径倍数不大于4。钢球和塑料球直径 Φ25 mm。球自长坡顶部滚下，应能连续（在轨道顶部不脱离与轨道的接触）沿轨道滚动一周，并在短坡顶部进入接球装置 | 1 | 套 |
| 75 | 向心力实验器 | 手指捻动式，中学物理演示《验证向心力公式》实验用。结构：由底座、导杆、平衡体、周期测定盘、捻柄、配重体、圆柱体、弹簧、半径指示器、弹簧拉杆及转轴组成。1.底座为金属制，尺寸：235×105×15mm。2.导杆、平衡杆及弹簧拉杆均为直径6mm，表面电镀处理。3.周期测定盘为铝制，直径80mm。 | 15 | 台 |
| 76 | 碰撞实验器 | 供中学物理教学验证动量守恒定律等学生分组实验用。由轨道、小平轴、水平固定螺丝、C形夹、档球板、支球柱、玻璃靶球、钢球、重锤等组成。1.轨道应采用铝形材加工制成，表面烤漆处理；2.C形夹夹持范围不小于40mm；3.钢球和玻璃球直径为16mm。 | 15 | 套 |
| 77 | 动量守恒小车 | 包含轴承、实心摆球、小车等。小车底 部有 4 个可动轮，摆球的直径≥5 cm | 1 | 台 |
| 78 | 动量传递演示器(碰撞球) | 由底座、支架、5个钢球带线组成。1.底座采用塑料制，尺寸：130×110×15mm。2.钢球直径16mm，表面电镀处理。 | 1 | 套 |
| 79 | 反冲运动演示器 | 由车体、酒精槽、钢管及橡皮塞构成。1.车体为金属制，表面烤漆处理，尺寸：95×65×23mm。2.酒精槽为铝制，直径30mm，槽深18mm。3.钢管外径16mm，长85mm，表面电镀处理。 | 1 | 套 |
| 80 | 弹簧振子 | 气垫式。由导轨、滑块、弹簧、刻度尺、进气管等组成。1.导轨为塑料成型，工作面成90度的夹角，两面分布若干小孔，有效长度240mm。2.滑块采用透明塑料注塑成型，夹角为90度，滑块上有固定指针和弹簧的部位，长100mm。3.刻度尺为铝制，表面对称印刷0、2、4、6、8、10的刻线和数字。 | 1 | 套 |
| 81 | 单摆运动规律演示器 | 仪器结构：1、T型立柱：立柱顶端装一横杆，横杆两头设两个悬点，供悬挂二个单摆使用；2、圆盘座：Φ250mm，中心铁质圆柱（Φ42mm×8mm），底面三个螺钉；3、台夹、4、偏角标尺（塑料尺面）、5、偏角指针、6、摆球、7、空腔摆球、8、四通螺钉等。 | 1 | 套 |
| 82 | 单摆 | 由摆球(钢球、塑料球)、摆线和单摆夹组成，不少于5个摆球。摆球直径20mm，穿线孔两端直径相同，线长1500mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为V形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 15 | 套 |
| 83 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年 | 15 | 套 |
| 84 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆发生共振，用来演示驱动力周期和单摆固有周期相同时发生共振 | 1 | 台 |
| 85 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧密绕；弹簧钢丝宽 2.5 mm~2.8 mm，厚 0.6 mm～0.8 mm；弹簧刚度2.0×10－3N/mm～5.0×10－3 N/mm；圈数不小于130，弹簧旋绕比为25倍～35倍 | 1 | 个 |
| 86 | 绳波演示器 | 电动液晶显示式，由振荡频率显示器、控制面板、开关、紧绳柱、振荡杆、细线、定滑轮、张力砝码、刻度支架等构成。使用电源：220V 50Hz；2.有效刻度不小于100cm。 | 1 | 套 |
| 87 | 发波水槽 | 一、用途：利用水波的投影显示波的形成、传播、反射、干涉和衍射等现象；二、结构：主要由壳体、水槽、振动源,附件及光源等组成，水槽及壳体：水槽是用底部装有密封、透明玻璃的塑料盆制成，1、壳体用塑料制成，上面放置水槽，正面竖直安装毛玻璃，作为水波投影屏幕，框架内部倾斜45°装有平面镜；2、振源：振动源采用电磁、激励式，由电磁铁、电位器、振杆、振子、主板等组成；3、光源：光源为盒式机械遮挡频闪光源，灯泡为12V 100W幻灯机溴钨灯，频闪器是由直流微型电动机驱动一个可旋转的遮挡叶片，盒的顶部开有散热窗；4、水槽发波附件为单振子、双振子、平面波振子及挡板2块。主机体规格尺寸：290mm×264mm×320mm. | 1 | 台 |
| 88 | 油膜实验器 | 由油酸、无水酒精、盛水盘、刻度板、石松粉、针筒等组成。1.盛水盘采用塑料注塑成型，盛液尺寸不小于245mm×245mm×30mm，并有刻度板限位机构；2.刻度板采用透明有机玻璃制成，刻度板表面印有刻线方格，最小方格为5mm，其中两个边上有毫米刻线，刻线清晰、无断线。 | 15 | 套 |
| 89 | 液体表面张力演示器 | 供中学物理课讲述液体的表面张力进行演示实验或分组实验用。 1.由半球环、双环、棉线环、棉线圈环、金属框架、钢丝圈六件组成。 2.半球环、双环、棉线圈环、金属框架采用用Φ1.5mm的钢丝制造，表面镀铬。手柄长度均不小于70mm。 | 1 | 套 |
| 90 | 气体定律实验器 | 可验证玻意耳-马路特定律、查理定律、盖吕萨克定律和理想气体状态方程等。由气柱（玻璃或者是塑料）、固定夹和挂钩板组成。 | 15 | 套 |
| 91 | 量杯 | 250 mL，无色透明玻璃制，口部应熔光， 壁厚≥1.2 mm，耐水性 HGB3级 | 30 | 个 |
| 92 | 量筒 | 100 mL，透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 30 | 个 |
| 93 | 试管 | Φ15 mm×150 mm，透明硼硅酸盐玻璃制 | 30 | 支 |
| 94 | 烧杯 | 250 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 30 | 个 |
| 95 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250 mL，透明硼硅酸盐玻 璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 30 | 个 |
| 96 | 红液温度计 | 量程-20℃~100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃ | 30 | 支 |
| 97 | 空气压缩引火仪 | 由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm， 外径 Φ25 mm，长 130 mm，底座 Φ65 mm， 手柄 Φ40 mm，活塞杆 Φ8 mm。活塞体应 使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100 次后密封圈性能不变。应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉 | 1 | 个 |
| 98 | 光具座C | 导轨长1000 mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度900 mm，分度值l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处 照度≥300 1x。附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“ 1 ”字 屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件，宜配 F 形光 源。各器件易于装配、固定及拆卸 | 1 | 套 |
| 99 | 激光光学演示仪C | 包括演示屏、圆形光盘、光源、分束器、扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、 移动尺、平行平板、光刻衍射片、偏振器、劈尖、牛顿环、伽利略望远镜、潜望镜、双面镜等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm；圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0 °~ 90 °刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 1 | 套 |
| 100 | 光的折射全反射实验器C | 由底座、演示屏、光源（激光光源一套）、半圆玻璃砖、平面镜及漫反射镜组成。1.底座采用塑料注塑成型，可固定演示屏的槽和放置平面镜的台面。2.演示屏为铁制，表面烤白漆，印刷0至90℃对称刻线，可对叠，半径130mm。3.激光笔可吸附在演示屏上，在半圆周上可任意固定。4.半圆玻璃砖半径约35mm，厚15mm；平面镜及漫反射镜长约40mm，宽15mm。 | 1 | 套 |
| 101 | 玻璃砖 | 无色光学玻璃，上底边长35mm，高度35mm，厚度15mm；一梯形面为粗加工面，其余为精加工面；上下底面平行度为0.10mm | 15 | 块 |
| 102 | 折射率实验配材 | 八开白纸（26 cm×36.8 cm）、图钉（每 组至少4 个）、大头针（每组至少4 个）、 方木板（尺寸不小于 400 mm×600 mm， 材质宜扎图钉） | 15 | 套 |
| 103 | 光导纤维原理演示器 | 能够直观演示光在光导纤维中的全反射现象 | 1 | 套 |
| 104 | 光导纤维应用演示器 | 包括传光束、传像束、有机玻棒、通信 演示器（发射机和接收机）、字母板、放大屏等。视听距离≥6 m，传光束长度 ≥400 mm，横截面≥2.55 mm2 ，白光透过 率≥50%，传像束长度≥350 mm，传像工 作面积≥100mm2。光线丝排列对应整齐，无错位，像元数不低于900个 | 1 | 台 |
| 105 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。 2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里，距仪器8m以内，正常视力可以见到：双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。 3、牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于7条光栅衍射的彩带不少于5条。外形尺寸约：850×320×140mm，泡沫盒包装。 | 1 | 套 |
| 106 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”。由塑料外壳、平面镜及凸透镜组成。塑料外壳外径50mm，内孔25mm，高26mm。 | 1 | 个 |
| 107 | 双缝干涉实验仪C | 一、仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：Φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm ,0.029mm≤a1≤0.04mm；d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a20.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，游标尺的最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位。 | 15 | 套 |
| 108 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm ×350 mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速 拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z-100 型指针验电器检验张角≥30 °(≥ 50 °) | 15 | 对 |
| 109 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150 mm×150 mm。在规定工作条件下，用毛 皮裹胶棒（或聚碳酸酯棒），做一次快 速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z-100 型指针验电器检验张角≥30 °(≥ 45 °) | 15 | 对 |
| 110 | 箔片验电器 | 由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料，透明材料透光率≥90%，箔片长度≥25 mm。性能要求：相对湿度≤ 65%的环境，圆盘上加8 kV 直流高压，箔片张开与中位片角度≥45 °。移去高压后，箔片张开角度保持 30 °以上的时 间≥10 min | 1 | 对 |
| 111 | 指针验电器 | D－YDQ－Z－100 型指针验电器，由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱构成。外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察 面应采用透明材料（透光率≥90%），指针用非磁性材料，长度≥100 mm，带法拉第圆筒，指针刻度应为收敛式。性能要求：相对湿度≤65%的环境，圆球加9 kV 直流高压，指针张开角度在45º~50º , 移去高压后，指针保持 30 °以上的时间 ≥20 min | 15 | 对 |
| 112 | 移电球（验电球） | 带有绝缘棒的金属小球 | 1 | 个 |
| 113 | 验电器连接杆 | 含导电杆、绝缘手柄等，导电杆直径不小于 2 mm，长度不小于 250 mm，绝缘柄直径不小于10 mm，长度不小于150 mm | 1 | 个 |
| 114 | 电子起电机 | 放电距离应为 5 mm～35 mm，输出高压 电流应≤500 μA，有短路保护和开路保 护，连续工作时间不少于 30 min，输出 电压对地正负对称 | 1 | 台 |
| 115 | 枕形导体 | 由一对相同的半枕形导体、绝缘支杆和底座等组成。半枕形导体下方应有一个导电挂钩，导电挂钩不应有尖端。圆筒导体的直径应不小于55mm，长度应不小于100 mm。半枕形导体应宜用304号及以上不锈钢制成，封闭端应为半球面。性能要求：使各静电导体与D－YDQ－Z-100 型指针验电器连接，用9 kV高压使导体带电，10 min 内指针验电器的指针张角应≥30º | 1 | 对 |
| 116 | 球形导体 | 由圆球形导体或开口的圆球形导体、绝缘支杆和底座构成。导体宜用 304号以上不锈钢制成，球体直径应不小于90mm。性能要求：使静电导体与D－YDQ－Z-100型指针验电器连接，用 9 kV 高压 使导体带电，10 min 内指针验电器的指针张角应≥30º | 1 | 套 |
| 117 | 验电羽 | 由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为Φ69mm×12mm；支架采用Φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡Φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。 外形尺寸约Φ69×120mm。 | 1 | 对 |
| 118 | 验电幡 | 由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360×105mm；红丝线Φ1×150mm，共8根，悬挂在铜丝网两侧。支柱共3根，采用Φ5mm铜管制作，长度160mm，3根支杆分别固定在铜丝网的两端及中心位置；支座采用工程塑料制作，底座3个，底座底径Φ40mm，高度28mm。将带支杆的铜丝网插入底座组成验电幡，组装后总高度约190mm。 | 1 | 套 |
| 119 | 库仑定律演示器 | 仪器由测微器、悬丝、平衡组、小筒体、大筒体、定球组、底座、三脚架和阻尼器组成。 | 1 | 套 |
| 120 | 电场线演示器 | 由单点电极演示板、双点电极演示板（同 种电极和异种电极）、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板组成。 | 1 | 台 |
| 121 | 平行板电容器 | 由两块圆形铝板、绝缘板一块、支杆、底脚构成。1.铝板和绝缘板直径应相同，直径220mm，厚1mm。2.绝缘板手柄采用透明有机玻璃制，直径15mm，长115mm。3.铝板支杆采用透明有机玻璃制，直径12mm、长70mm。4.底脚为大半圆形，直径90mm，内有配重。 | 1 | 套 |
| 122 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、陶瓷电容器、独石电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等。性能要求：电容器要标明相应参数 | 1 | 套 |
| 123 | 电容器实验板 | 包含不少于5种规格不同的电解电容器 （均需＞10μF），排列均匀，焊接在实验板上，能有效实现电容器充放电等实验 | 56 | 块 |
| 124 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻、贴片式电阻等)、可变电阻(电位器、小型滑动变阻器)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻、压敏电阻）等 | 1 | 套 |
| 125 | 电阻实验板 | 由不少于6种不同规格的定值电阻（1Ω~100 kΩ) 组成，排列均匀，焊接在实验板上，应注明标称值及系列 | 15 | 块 |
| 126 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36V，额定工作电流6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm。接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃。开关的绝缘强度应能承受1200V。在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV | 15 | 个 |
| 127 | 电池盒 | R20（1＃）电池用，有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片，有串联接插口， 电池装反时不能接通 | 15 | 组 |
| 128 | 干电池 | R20，无汞 | 56 | 个 |
| 129 | 中学学生电源 | 交流输出：2V～16V/3A，每2V一挡。直流稳压输出：2 V～16 V/2A，每2 V一挡。有过载保护。安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或 3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V | 28 | 台 |
| 130 | 中学教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一挡，2V～6V/12A，8V～12V/6 A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分挡连续可调， 2V～6V/6A，8V～12V/4 A，14 V~ 24V/2A；40A、8s 自动关断。安全要 求：电源端与外壳抗电强度 1500V（有保护接地线）或 3000V（无保护接地线，电源端与低压输出抗电强度3000V | 1 | 台 |
| 131 | 演示电表 | 2.5级，直流电流：200μA、0.5A、2.5A，直流电压：2.5V、10V，检流：－100μA~100μA，电压灵敏度：5kΩ/V | 1 | 只 |
| 132 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级 | 15 | 只 |
| 133 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级 | 15 | 只 |
| 134 | 多用电表 | 指针式，不低于 2.5 级，学生用电表功 能不低于MF47 型电表，教师用电表功能 不低于MF10 型电表 | 15 | 套 |
| 135 | 电阻定律实验器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2 根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分 别为 500 mm、300 mm，直径均为 0.3 mm） | 15 | 台 |
| 136 | 示波器 | 数字式，10MHz，不小于18cm(不小于7英寸)屏，有贮存功能，I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V | 1 | 台 |
| 137 | 高频信号发生器 | 金属外壳，尺寸：140mm×100mm×200mm。指标：1.高频信号频率范围：400KHz-130MHz，5个频段。2.频率刻度误差小于5%。3.高频信号输出幅度：第1-4频段大于300mV 连续可调；第5频段大于50mV 连续可调。4.高频信号衰减：0dB、-20dB、二档。5.高频信号调幅度：大于20%。6.使用电源：220V。 | 1 | 台 |
| 138 | 交流电路特性演示器 | 频率连续可变（1 Hz～60 Hz）的正弦电源；用于交流电路中感抗、容抗和纯电阻实验，需包含大电感、小电感，大电容、小电容，电阻等比较实验 | 1 | 台 |
| 139 | 变压器原理说明器 | 由线圈、U 形铁芯、条形铁轭、极掌、压板螺钉、强阻尼摆、弱阻尼摆、摆架、示教板、感应线圈、铝环、低压小灯泡、 可调电阻、接线铝片、感应灯等组成；1600 匝线圈接 220 V 时空载电流应不大于60mA | 1 | 套 |
| 140 | 小型变压器 | 电学实验中用于学习变压器构造（铁芯初级线圈、次级线圈）及初、次级间电压，电流与线圈绕线匝数的关系时使用。结构：由铁芯：高硅钢片，线圈：高强度漆包线等组成。 | 15 | 个 |
| 141 | 可拆变压器 | 单相芯式结构，铁芯以优质钢硅片冲制 并经绝缘处理。变压器初级线圈 1400匝在220V 、50 Hz 电源供电时，空载电流 应不大于100 mA 。空载时变压器电压比与线圈匝数比误差应不大于3%；变压 器的电流比与线圈匝数比的误差升压时应不大于10% ，降压时应不大于15% ，均不应出现正误差。变压器的效率应不低于65% 。额定功率 35 VA ，变压器在额定功率时连续运行30 min ，温升应不高于 30 ℃。变压器抗电强度：初级线圈与铁芯间应不小于3000V 。初级线圈与铁芯、初级线圈与次级线圈绕组间的电气间隙和爬电距离应均不小于6mm。接线柱周围不应使用金属面板。 | 15 | 个 |
| 142 | 高压输变电模拟演示器 | 演示器为两对输电线路，线路中每根导线电阻均相同（4欧），其中一对线路终点直接接用电器（3.8V小灯泡），另一对线路外接交流2-4V的电压升压变压器（升压比12：1），升压后经输电线路降压变压器（降压比1：12）降压后再输送到用电器（3.8V小灯泡）。由底座、变压器、支架、灯泡、灯座等组成。底座采用木质，外形尺寸：500mm×195mm×16mm。 | 1 | 台 |
| 143 | 三相电机原理演示器 | 由蹄形磁体、磁针、铝框、塑料框、方形线圈、支架、转轴、接线柱等组成。性能要求：包含永磁式旋转磁场演示器 和电磁式旋转磁场演示器，用于说明旋 转磁场的性质和三相感应电动机的原理。励磁电压 6V，发电机转速达到 1500 r／min 时，由三相线圈产生的旋转磁场 应能使磁针、铝框、鼠笼转子连续转动。 | 1 | 台 |
| 144 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环等组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应不小于8 V。接 16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应不小于 5 V。不带皮带轮用 作电动机使用时启动电压应不大于4 V，电流应不大于0.4A。 | 1 | 个 |
| 145 | 手摇三相交流发电机 | 演示三相交流电。结构由定子绕阻、发电机转子、轴承支架、机座支架、接线柱、木质底座（368mm×282mm×17mm）、Y/△接线板、Y接法负载板和三相不平衡中性线带点负载板、传动齿轮、△接法负载板、接线板：168mm×17mm×3mm，二、用途：演示三相交流电的产生和三相电路的连接法，并可作为小功率低压三相电源。三、技术特点：励磁电压为6V，转速：1500转/分，输出频率为25Hz。 | 1 | 台 |
| 146 | 霍尔效应示教板 | 由霍尔传感器及其原理电路图组成，可通过原理电路图测量霍尔电压。 | 1 | 个 |
| 147 | 灵敏电流计 | 300μA，G0档表头内阻80Ω~125Ω，G1档表头内阻2400Ω~3000Ω | 15 | 只 |
| 148 | 环形磁体 | 1．铁氧体环形磁铁一对，外径32mm，内径18mm；2． 教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；3．在离磁极端面中心2mm处测得磁感应强度不低于0.05T。 | 1 | 个 |
| 149 | 演示原副线圈 | 原线圈：0.56 mm QZ 型漆包线 350 匝~ 370 匝，线圈架内径 13mm，绕线宽度 65 mm；副线圈：0.25 mm QZ 型漆包线 2100 匝～2200 匝，线圈架内径 35 mm，绕线 宽度 69mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识 | 1 | 套 |
| 150 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mm QZ 型漆包线 310 匝~ 330 匝，线圈架内径11 mm，绕线宽度57 mm。副线圈0.25 mm QZ 型漆包线670 匝~ 680 匝，线圈架内径 24mm，绕线宽度 52 mm。性能要求：各线圈都应带绕向标识。 | 15 | 套 |
| 151 | 楞次定律演示器 | 塑料圆形底盘直径66mm，一个开口铝环，一个闭口铝环。纸盒规格180×79×33mm。 | 1 | 套 |
| 152 | 电磁阻尼演示器 | 基本结构：仪器由具有铁芯的电感线圈、电容器、晶体管等元器件和带有原理图的面板组成。不能使用驱动放大电路。面板要求：面板电路应具有阻尼振荡和等幅振荡原理图。振动 ：振动频率30HZ，驱动振幅0.2MM。操作简便，结构合理，符合中学新课改实验教学要求。 | 1 | 套 |
| 153 | 法拉第电磁感应定律演示仪 | 由长玻璃管、强磁体 3 块、不同匝数的线圈等组成。 | 1 | 套 |
| 154 | 自感现象演示器 | 由小灯泡、灯座、变压器、电位器、单刀开关、旋钮开关、接线柱等组成。仪器面板分为“通电自感现象 ”和“断电 自感现象 ”两部分。表面印有电路原理 图并分别标有两部分的工作电压。导线 采用暗线布置，内部接线应与面板上的 原理图一致。性能：通电时，与自感线 圈串联的小灯泡亮的时间应明显滞后于与滑动变阻器串联的小灯泡；断电时，与自感线圈并联的小灯泡应瞬间闪亮（亮度比断电前有明显增强）后熄灭，或持续亮片刻后再熄灭 | 1 | 台 |
| 155 | 教学示波器 | DC5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 1 | 台 |
| 156 | 学生示波器 | DC 2MHZ,扫描范围：10HZ～100kHZ | 15 | 台 |
| 化学数字化传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 智能数字实验盘 | 1、内置≥3.5英寸电容屏，支持手势操作、机身有≥7个传感器接口，支持热插拔；支持≥60种传感器 2、独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置；支持曲线镜像显示 3、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析、支持≥7种外接传感器和4种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘3种显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等、可外扩其他类型的传感器 4、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个数据采集器进行充电、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、固件升级：固件可通过USB接口进行升级 5、采集器支持实验数据本地独立存储与本地化归档，可实现历史实验数据离线自主调取、查阅与回溯 6、采集器支持辅助线功能，实时展示该时刻所有传感器的同步数值 7、采集器提供图表镜像反转功能，支持选中的传感器生成对应的镜像数据 8、支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等 9、最大采样速率：≥100,000次/秒、采样解析度：≥12-bit、内存：≥16M、无线连接：蓝牙2.0/4.2双模、内置电池：≥3000mAh 锂电池、待机时间：6个月以上、使用温度范围：-20℃~70℃ 10、内置传感器：三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计 ·三轴加速度传感器：量程 -8g~+8g,精度2.5% · GPS：最大导航更新率（Maximum Navigation update rate）：5Hz；平面位置精度（Horizontal position accuracy）：2.5m；速度准确度（Velocity accuracy）：0.1m/s ·气压计：量程 50~110kPa，精度 ±4kPa (相对精度： 0.05kPa) ·相对高度计：分辨率 0.3m | 1 | 台 |
| 2 | pH传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器标定。 2、规格量程：0~14精度：±0.2分辨率：0.01 | 1 | 只 |
| 3 | 温度传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。无需校准，即连即用。 2、规格量程：-40℃~135℃精度：±0.6℃分辨率：0.1℃ | 1 | 只 |
| 4 | 电导率传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器标定。 2、规格量程：0~20000μS/cm精度：±3%F.S分辨率：6μS/cm | 1 | 只 |
| 5 | 多量程电流传感器 | 1、具有三量程切换开关。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器校零。 2、规格档位1：量程：-20mA~20mA精度：±1%分辨率：0.01mA内阻：5.1Ω档位2：量程：-200mA~ 200mA精度：±1%分辨率：0.1mA内阻：500mΩ档位3：量程：-2A~2A精度：±1%分辨率：0.001A内阻：50mΩ | 1 | 只 |
| 6 | 溶氧气氧一体传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持溶氧标定，气氧校准。 2、规格溶氧：量程：0~20mg/L精度：±0.5mg/L分辨率：0.01mg/L气氧：量程：0~100%精度：±2%F.S分辨率：0.1% | 1 | 只 |
| 7 | 二氧化碳传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。红外气体吸收检测型传感器。支持传感器复位，用于校准传感器。 2、规格量程：0~100000ppm精度：±100ppm(0~1000ppm)；±(100ppm＋5%读数值)(1000~10000ppm)；±10%(10000~50000ppm)；15%(50000~100000ppm)分辨率：1ppm | 1 | 只 |
| 8 | 绝对压强传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器校准。 2、规格量程：0~400kPa精度：±2%分辨率：0.1kPa | 1 | 只 |
| 9 | 无线智能色度计 浊度计 | 1、传感器内置蓝牙无线模块，内置色度计、浊度计2种传感器模块、0.96英寸OLED显示屏、使用蓝牙5.0技术，可切换红、橙、黄、绿、蓝、紫6种入射光。 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集，无需数据采集器；多种传感器合一，可测量：透光率、吸光度、浊度等。可脱机进行数据采集。色度/浊度切换简单，通过电源按钮或软件设置切换，提供多种波长选择。传感器具有唯一蓝牙编号，便于数据终端选择性连接。无需校准，即连即用。连接方式：蓝牙无线或有线。节能方式：传感器打开电源，但无连接或连接无活动，几分钟后自动关闭电源。支持固件空中升级。 3.支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 4、规格量程： 红光（645nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 橙光（611nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 黄光（570nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 绿光（520nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 蓝光（470nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 紫光（430nm）：透光率0~100%、吸光度0~3A 浊度：0~400 NTU 精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 橙光（611nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 黄光（570nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 绿光（520nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 紫光（430nm）：透光率±2%F.S、吸光度±0.03A 浊度：±5% NTU 分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 橙光（611nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 黄光（570nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 绿光（520nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 蓝光（470nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 紫光（430nm）：透光率0.1%、吸光度0.01A 浊度：0.1 NTU 采样速率：10次/秒 连续使用时间：≥50 小时 通讯距离：≥30m（空旷无遮挡） 可充电锂电池，电池型号：3.7V 1000mAh | 1 | 只 |
| 10 | 氯离子传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器标定。 2、规格量程：1.8ppm~3550ppm分辨率：0.3ppm | 1 | 只 |
| 11 | 氧化还原传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 2、规格量程：-2000mV~2000mV精度：±1%分辨率：1mV | 1 | 只 |
| 12 | 气体酒精传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 2、规格量程：0~6000ppm精度：±3%分辨率：1.5ppm | 1 | 只 |
| 13 | 二氧化硫传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 2、规格量程：0~20ppm精度：±1%分辨率：0.1ppm | 1 | 只 |
| 14 | 钙离子传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器标定。 2、规格量程：0.4ppm~4000ppm分辨率：0.7ppm | 1 | 只 |
| 15 | 铵根离子传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器标定。 2、规格量程：0.9ppm~1800ppm分辨率：0.1ppm | 1 | 只 |
| 16 | 通用接口 | 1.用于传感器与采集器的连接。外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 2 | 只 |
| 17 | 充电坞 | 1.专为数据采集器设计的充电装置，可同时对5台采集器进行充电、每个充电位相互独立，采用触点式充电，即插即充，充满自动断电、每个充电位可输出5V/2A充电电压/电流，充满1个采集器只需3小时 | 1 | 套 |
| 18 | 手提式实验箱 | 1、箱体采用ABS材质，长度≥437mm、宽度≥327mm、高度≥170mm，最大承重：30-35公斤。纽扣式锁止机构，实现箱子之间的锁合，可多个垒叠放置。内部含有内衬。 | 1 | 套 |
| 19 | 实验箱支架车 | 1、移动实验箱承重≥60kg，支持展开和折叠状态。 2、尺寸：展开状态长度≥410，宽度≥310，高度≥170mm；折叠状态长度≥508，宽度≥90，高度≥170mm | 1 | 台 |
| 20 | 离子-滴定计数实验装置 | 1、滴定计数器可通过光电门计量液滴滴落的数量，同时传感器可直接接入滴定计数器中，测得溶液中待测量的数据变化，自动生成滴定曲线，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 ▲2.内置滴数、pH、亚硝酸根离子、氯离子、钠离子、铵根离子、硝酸根离子、钙离子、钾离子、温度10种传感器模块，Q9接口、3.5mm接口，支持接入10余种离子传感器探头，如：pH传感器、温度传感器、溶解二氧化碳、亚硝酸根离子传感器、硝酸根离子传感器、氯离子传感器、铵根离子传感器、钠离子传感器、钾离子传感器、钙离子传感器等。（提供第三方检测机构出具的检测报告） 3.配置两套三通阀。滴定计数器带有传感器安装孔。最大滴定速度：30滴/s。低功耗蓝牙技术。待机时间大于5个月。支持独立采集模式，支持外接设备采集，支持无线传输。 ▲4、提供该实验器完成酸碱反应热实验界面及实验结果（提供功能演示截图） 5、组成 无线智能离子-滴定计数器、滴定组件（注射器针筒*1、三通阀*2、滴嘴*1）、滴定套装（多向转接头*2、铝杆、长尾夹）、铁架台、梅花螺栓、手紧螺丝、pH传感器探头、Type-C数据线 | 1 | 套 |
| 21 | 酸碱反应热实验器 | 1、组成 绝热桶、隔热泡沫、带孔桶盖、硅胶塞、烧杯（100mL） | 1 | 套 |
| 22 | 气液相密封实验器 | 1、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 | 1 | 套 |
| 23 | 磁力搅拌器 | 1、组成 搅拌器（开关、转速旋钮）、电源适配器、磁子 | 1 | 套 |
| 24 | 橡胶塞配件包 | 1.单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）。单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）。单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）。三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）。三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm）。 | 1 | 套 |
| 25 | 多功能电极支架 | 1.用于固定传感器探头。底座与支架插拔式连接，安装简单。支架可360°旋转，自由伸缩。支架上臂有电缆线固定口，可固定传感器电缆线或探头连线。支架顶部可同时固定7个传感器，例如pH、电导率、温度、氧气、二氧化碳、离子类等多种传感器。 | 1 | 套 |
| 26 | 铁的吸氧腐蚀实验器 | 1、实验器具有匹配不同传感器探头的孔径，密封性良好，配合温度传感器、溶解氧-气中氧一体传感器、绝对压强传感器测量铁在吸氧腐蚀过程中温度、氧气含量、压强的变化，并在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。 2、组成 平口圆底试管（52*100mm）、橡胶塞、宝塔头、硅胶堵头*2 | 1 | 套 |
| 27 | 化学反应速率实验器 | 1、密封反应瓶，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。装置设有螺口注射器及注液阀门开关，。装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压。配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 2、组成 密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） | 1 | 套 |
| 28 | 渗透研究实验器 | 1、实验器应用U型管连通原理，贴合教学需要，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。装置隔膜位置配有发泡硅胶板及4个梅花手紧螺丝。可自由更换半透膜种类。U型连通器两侧设有刻度标贴。配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 2、组成 U型连通器（含L型管*2、底座、硅胶板、梅花手柄螺丝*4）、导气配件*2、半透膜*6 | 1 | 套 |
| 化学常规仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 放电反应实验仪 | 通电2min之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 15 | 套 |
| 2 | 中和热测定仪 | 由外筒、内筒、隔离泡沫、搅拌器、温度计及上盖组成。1.外筒为塑料制，直径98mm、高98mm。2.内筒为铝制，直径60mm，深73mm。3.搅拌器为直径2mm的铝丝绕制而成，附手柄套。 | 28 | 套 |
| 3 | 原电池实验器 | 1、供中学化学课学生分组进行原电池实验用。2、由容器、电极板（铜板、锌板、铝板）、电极卡、容器盖、接线柱组成。3、容器由透明塑料制成，内腔尺寸：60mm×30mm×75mm。4.电极板尺寸：60mm×15mm×1mm。 | 25 | 台 |
| 4 | 氢燃料电池实验器 | 含一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm×15mm | 28 | 套 |
| 5 | 二氧化氮球 | 双球，内封二氧化氮和四氧化二氮混合气体，常温下球内气体为黄棕色 | 28 | 个 |
| 6 | 溶液导电演示器 | 电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kQ，电阻560Q。五组溶液同时比较，1×7开关(其中一档校准)，采用不锈钢或石墨电极 | 1 | 台 |
| 7 | 光化学实验演示器 | 结构：由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、试管3支及滴管等组成。能做氢、氯混合气体闪光引爆实验，溴化银感光分解实验，甲烷氯气混合气体取代反应闪光爆鸣实验。底座外形尺寸：175mm×95mm×140mm。 | 1 | 台 |
| 8 | 元素周期表 | 有价层电子排布，≥150cm×110cm，字迹信息清晰，正确，易于观看 | 1 | 件 |
| 9 | 教师用分子结构模型 | 球棍式比例式：直径40mm，塑料球碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个，130mm塑料球氢原子（白色）12个，能完成水，氢气，氧气，二氧化碳分子模型搭建 | 2 | 套 |
| 10 | 教师用分子结构模型 | 空间填充式 | 2 | 套 |
| 11 | 学生用分子结构模型 | 初中分组球棍式比例式：直径25mm，塑料球碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个，17mm塑料球氢原子（白色）12个，能完成水，氢气，氧气，二氧化碳分子模型搭建 | 28 | 套 |
| 12 | 轨道重叠方式模型 | σ键模型（s-s、s-p、p-p）、π键模型（简单的p-pπ键、N2分子的两个π键） | 1 | 套 |
| 13 | 原子杂化轨道模型 | sp、sp2、sp3 | 1 | 套 |
| 14 | 价层电子对互斥模型 | 本模型主要展示C02、802、C032-、H20、MH3、CH4的理论，本模型用彩色塑料球和连接键组成，色彩鲜艳，工な140艺精良，设计合理比例恰当，能有效的增强学生的学习兴趣和积极性套2304耷包括但不局限于金刚石、二氧化硅等球直径不小于30mm220耷包括但不局限于C60、冰(H20)、干冰(C02)、碘、天然气水合物等球直径不小于30mm6404套必72清30总W30 | 1 | 套 |
| 15 | 金属晶体结构模型 | 全塑料制。由面心立方堆积和面心立方晶胞构成。1.面心立方堆积由红色球20个，直径约30mm，短键18根，中键1根。2.面心立方晶胞由红色球14个，直径约30mm，中键12根，奶白，长键12根，金属电镀。 | 1 | 套 |
| 16 | 离子晶体结构模型 | 包括但不局限于氯化钠、氯化铯等，球直径不小于30mm | 1 | 套 |
| 17 | 共价晶体结构模型 | 包括但不局限于金刚石、二氧化硅等，球直径不小于30mm | 1 | 套 |
| 18 | 分子晶体结构模型 | 包括但不局限于C60、冰、干冰、碘、天然气水合物等，球直径不小于30mm | 1 | 套 |
| 19 | 混合型晶体结构模型 | 包括但不局限于C60、冰(H20)、干冰(C02)、碘、天然气水合物等球直径不小于30mm | 1 | 套 |
| 20 | 沸腾焙烧炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解沸腾焙烧过程用，模型整体采用玻璃钢材质。结构：由外筒,炉膛,进出气口等组成。规格不小于：直径180mm、高500mm。 | 1 | 套 |
| 21 | 硫酸接触室模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解硫酸接触过程用。玻璃钢材质，由气体进气口,热交接器,架板,花板组成。规格：不小于170×450mm。 | 1 | 套 |
| 22 | 氨合成塔模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解氨合成过程用。玻璃钢材质，外筒.内件和电加热器组成。规格；不小于Φ170mm、高670mm。 | 1 | 套 |
| 23 | 炼铁高炉模型 | 化学教学模型，供中学化学讲解炼钢过程用。 | 1 | 套 |
| 24 | 晶体标本 | 包括但不局限于氯化钠、硫黄、碘、高锰酸钾、胆矾等 | 1 | 盒 |
| 25 | 非晶体标本 | 包括但不局限于玻璃、炭黑等 | 1 | 盒 |
| 26 | 金属矿物标本 | 包括但不局限于萤石、刚玉、黄玉、正长石、磷灰石、方解石、石膏（生、熟）、滑石、孔雀石、云母 | 1 | 盒 |
| 27 | 非金属矿物标本 | 包括但不局限于玛瑙、水晶、金刚砂等 | 1 | 盒 |
| 28 | 有机高分子材料标本 | 包括但不局限于聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、酚醛树脂、涤纶、尼龙、芳纶、顺丁橡胶、离子交换膜、可降解材料等 | 1 | 套 |
| 29 | 电加热器 | 1 工作电源： AC 220V 50Hz ；2 额定功率： 1000W ；3 有恒温控制，内置可控硅无级调温；4 尺寸：21*21cm | 1 | 个 |
| 30 | 列管式烘干器 | 1．工作电压：220 V±10%； 2．仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体及列管由不锈钢材质制造； 3．发热功率：不小于200 W； 4．干燥气流温度：50～60 ℃； 5．整机噪声：≤50 dB； 6．热源分布均匀，噪声低，操作方便，干燥后器具不留任何水渍； 7．通风管不少于12支。 | 1 | 台 |
| 31 | 烘干箱 | 电热鼓风型，最高工作温度为250℃,温度波动度限值为±1.5℃,箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm | 1 | 台 |
| 32 | 教学电源 | 直流2V～6V，12A；8V～12V，4A；14V～24V，3A；短时40A，定时8s | 1 | 台 |
| 33 | 仪器车 | 600mm×400mm×800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60kg | 2 | 辆 |
| 34 | 试剂瓶托盘 | 耐腐蚀材质，内沿≥400mm×290mm×50mm | 120 | 个 |
| 35 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mm×360mm×290mm | 2 | 个 |
| 36 | 一字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm，工作端带磁性 | 1 | 支 |
| 37 | 十字螺丝刀 | Φ6mm，长150mm，工作端带磁性 | 1 | 支 |
| 38 | 钢丝钳 | 160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N•m，15°；剪切性能Φ1.6mm钢丝，580N；夹持面硬度不低于44HRC；PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22° | 1 | 把 |
| 39 | 羊角锤 | 0.25kg | 1 | 把 |
| 40 | 三角锉 | 250mm，带柄 | 1 | 把 |
| 41 | 民用剪刀 | 3号，150mm，A型 | 2 | 把 |
| 42 | 打孔器 | 1．为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2．8mm碳素钢丝制成；2．空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3．空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。4．仪器表面色泽光亮，防锈性能好。 | 2 | 套 |
| 43 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制，有大小不同的锥形孔 | 1 | 个 |
| 44 | 电动钻孔器 | 1．转速0～550/分钟，钻轧头可装夹1～10 mm钻头，配有专用卡具，也可装夹四种不同直径的打孔器，可对不同规格橡胶塞打孔 | 1 | 台 |
| 45 | 托盘天平 | 测量范围0g～100g，分度值0.1g | 28 | 台 |
| 46 |  | 测量范围0g～500g，分度值0.5g | 1 | 台 |
| 47 | 红液温度计 | 0℃~100℃,分度值1℃,示值误差<1.5℃ | 28 | 支 |
| 48 | 水银温度计 | 0℃~200℃，分度值1℃，示值误差＜0.5℃，有保护套 | 1 | 支 |
| 49 | 电子秒表 | 1．教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1．5V；数据可精确到0．01s；以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表； 2．具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能； 3．秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能； 4．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落； 5．应符合 QB/T 1908-1993《电子停表》规定的技术要求。 | 28 | 个 |
| 50 | 多用电表 | 1．本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表； 2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2．5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5．0级； 3．电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2．5kΩ/V； 4．量程范围：直流电流：0－50µA－1mA－10mA－100mA－500mA－5A； 直流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V； 交流电流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A； 交流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V； 电阻：R×1．R×10．R×100、R×1K、R×10K； 5．阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ； 7．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动； 8．所附测量表笔及电池应完好有效； | 1 | 只 |
| 51 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 28 | 只 |
| 52 | 灵敏电流计 | ±300μA | 28 | 只 |
| 53 | 演示电流电压表 | 2.5级 | 1 | 只 |
| 54 | pH计 | 1．笔式，测量范围：0．0～14．0pH； 2．分辨率：0．1pH； 3．精度：±0．1pH（20℃）； 4．工作环境：0～50℃RH〈95%； 5．校正：一点校正。 | 28 | 台 |
| 55 | 方座支架 | 包括方形座，立杆，平行夹，垂直夹两个，烧瓶夹，大铁环，小铁环，吊杆。重心稳定不晃动，烧瓶夹内侧应有缓压层 | 28 | 套 |
| 56 | 三脚架 | 铁制，环内径75mm，高150mm | 28 | 个 |
| 57 | 泥三角 | 陶制或者瓷制，内径应保证稳定支撑30mm坩埚 | 28 | 个 |
| 58 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱黏结牢固 | 28 | 个 |
| 59 |  | 木制或塑料制，8孔，孔径25mm | 5 | 个 |
| 60 |  | 木制或塑料制，8孔，孔径35mm | 5 | 个 |
| 61 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 1 | 个 |
| 62 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚 | 28 | 个 |
| 63 | 滴定夹 | 1、滴定夹 为组装式，由固定块、固定螺钉、可调滑块、活动夹、弹簧组成。 2、滴定夹用铝合金材料制作，表面作磨砂处理。 3、固定块外形尺寸不小于90*30*38mm上面有直径13mm的凸出点，中间M6的螺纹孔，下面有V形固定凹槽。 4、固定螺钉采用不锈钢材质，规格直径6*35mm，顶端手拧部位采用ABS工程塑料制作，手持部位尺寸不小于28*14*8mm，拧入固定块螺纹孔后，应结实坚固，无歪扭现象，上下拧动自如。 5、可调滑块采用铝合金材料制作，规格不小于55*115*8mm，左右夹点高度不小于15mm。 6、活动夹用铝合金制作，雌性和雄性各二个，雌性尺寸不小于95*22*12mm，夹点高度不小于15mm，雄性尺寸不小于95*20*8mm，夹点高度不小于15mm。 7、弹簧采用优质钢丝制作，规格不小于直径14*6mm，钢丝直径不小于1mm。 | 28 | 个 |
| 64 | 多用滴管架 | 塑料制品，分两排，每排10个孔，共有20个孔，孔径φ15 mm。 | 28 | 个 |
| 65 | 移液管架 | 采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。 外形尺寸约220×110×205mm。 | 15 | 个 |
| 66 | 比色管架 | 塑料制，6孔 | 28 | 个 |
| 67 | 升降台 | 由上面板、下底板及旋转抽、手轮等组成。升降范围不小于150mm。载重爪最不小于10kg。工作台面：上而板150x150mm.下面板180x180mm。 | 28 | 个 |
| 68 | 量筒 | 10mL | 50 | 个 |
| 69 |  | 20mL | 50 | 个 |
| 70 |  | 50mL | 50 | 个 |
| 71 |  | 100mL | 1 | 个 |
| 72 |  | 500mL | 1 | 个 |
| 73 |  | 1000mL | 1 | 个 |
| 74 | 容量瓶 | 50mL | 1 | 个 |
| 75 |  | 100mL | 50 | 个 |
| 76 |  | 250mL | 5 | 个 |
| 77 |  | 500mL | 25 | 个 |
| 78 |  | 1000mL | 1 | 个 |
| 79 | 滴定管 | 酸式，25mL | 50 | 支 |
| 80 |  | 碱式，25mL | 50 | 支 |
| 81 | 移液管 | 1mL | 25 | 支 |
| 82 |  | 2mL | 25 | 支 |
| 83 |  | 5mL | 25 | 支 |
| 84 |  | 25mL | 25 | 支 |
| 85 | 试管 | Φ12mm×75mm | 250 | 支 |
| 86 |  | Φ15mm×150mm | 250 | 支 |
| 87 |  | Φ18mm×180mm | 75 | 支 |
| 88 |  | Φ20mm×180mm | 75 | 支 |
| 89 |  | Φ32mm×200mm | 30 | 支 |
| 90 |  | Φ40mm×200mm | 30 | 支 |
| 91 | 硬质玻璃管 | Φ15mm×150mm | 30 | 支 |
| 92 |  | Φ20mm×250mm | 10 | 支 |
| 93 | 烧杯 | 5mL | 50 | 个 |
| 94 |  | 10mL | 50 | 个 |
| 95 |  | 25mL | 50 | 个 |
| 96 | 烧杯 | 50mL | 50 | 个 |
| 97 |  | 100mL | 50 | 个 |
| 98 |  | 250mL | 50 | 个 |
| 99 |  | 500mL | 20 | 个 |
| 100 |  | 1000mL | 10 | 个 |
| 101 | 烧瓶 | 圆底，长颈，250mL | 50 | 个 |
| 102 |  | 圆底，短颈，厚口，250mL | 30 | 个 |
| 103 |  | 圆底，长颈，凯氏，500mL | 50 | 个 |
| 104 |  | 平底，长颈，250mL | 5 | 个 |
| 105 | 锥形瓶 | 100mL | 50 | 个 |
| 106 |  | 250mL | 15 | 个 |
| 107 | 蒸馏烧瓶 | 250mL | 50 | 个 |
| 108 | 三口烧瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 109 | 集气瓶 | 125mL | 75 | 个 |
| 110 |  | 250mL | 20 | 个 |
| 111 |  | 500mL | 5 | 个 |
| 112 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL | 5 | 个 |
| 113 | 广口瓶 | 60mL | 350 | 个 |
| 114 |  | 125mL | 50 | 个 |
| 115 |  | 250mL | 30 | 个 |
| 116 |  | 500mL | 5 | 个 |
| 117 | 茶色广口瓶 | 60mL | 50 | 个 |
| 118 |  | 125mL | 5 | 个 |
| 119 |  | 250mL | 5 | 个 |
| 120 | 细口瓶 | 60mL | 50 | 个 |
| 121 |  | 125mL | 350 | 个 |
| 122 |  | 250mL | 50 | 个 |
| 123 |  | 500mL | 30 | 个 |
| 124 |  | 1000mL | 30 | 个 |
| 125 |  | 3000mL | 1 | 个 |
| 126 | 茶色细口瓶 | 60mL | 50 | 个 |
| 127 |  | 125mL | 50 | 个 |
| 128 |  | 250mL | 10 | 个 |
| 129 |  | 500mL | 1 | 个 |
| 130 |  | 1000mL | 1 | 个 |
| 131 |  | 3000mL | 1 | 个 |
| 132 | 下口瓶 | 5000mL | 1 | 个 |
| 133 | 滴瓶 | 30mL | 50 | 个 |
| 134 |  | 60mL | 300 | 个 |
| 135 | 茶色滴瓶 | 30mL | 50 | 个 |
| 136 |  | 60mL | 50 | 个 |
| 137 | 称量瓶 | Φ25mm×40mm，密合三级，内应力≤160nm/cm | 2 | 个 |
| 138 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 50 | 个 |
| 139 |  | 250mL，单头 | 2 | 个 |
| 140 |  | 250mL，双头 | 2 | 个 |
| 141 | 干燥器 | 150mm | 2 | 个 |
| 142 | 气体发生器 | 250mL | 2 | 个 |
| 143 | 冷凝管 | 300mm±10mm | 25 | 支 |
| 144 |  | 300mm±10mm | 1 | 支 |
| 145 | 牛角管 | Φ18mm×150mm | 25 | 支 |
| 146 | 漏斗 | 60mm | 50 | 个 |
| 147 |  | 90mm | 6 | 个 |
| 148 | 安全漏斗 | 直形，颈长300mm | 5 | 个 |
| 149 |  | 环形双球 | 2 | 个 |
| 150 | 分液漏斗 | 锥形，100mL | 25 | 个 |
| 151 |  | 梨形，50mL | 25 | 个 |
| 152 | 三通连接管 | T形 | 25 | 个 |
| 153 |  | Y形 | 25 | 个 |
| 154 | 滴管 | Φ8mm×100mm | 50 | 支 |
| 155 |  | Φ8mm×150mm | 50 | 支 |
| 156 | 离心管 | 10mL | 10 | 支 |
| 157 | 干燥管 | 145mm，直形单球 | 50 | 支 |
| 158 |  | U形，Φ15mm×150mm | 50 | 支 |
| 159 |  | U形，具支，Φ15mm×150mm | 5 | 支 |
| 160 |  | U形，Φ20mm×200mm | 5 | 支 |
| 161 | 干燥塔 | 250mL | 1 | 个 |
| 162 | 比色管 | 25mL，具塞，无色透明硼硅酸盐玻璃制，宜为刻度线高度一致的多支套装 | 65 | 支 |
| 163 | 玻璃活塞 | 直形 | 5 | 支 |
| 164 |  | T形 | 1 | 支 |
| 165 | 圆水槽 | Φ210mm×110mm | 5 | 个 |
| 166 |  | Φ270mm×140mm | 5 | 个 |
| 167 | 钴玻璃片 | 可以滤黄光 | 56 | 个 |
| 168 | 结晶皿 | 80mm | 1 | 个 |
| 169 | 表面皿 | 60mm | 56 | 个 |
| 170 |  | 100mm | 5 | 个 |
| 171 | 坩埚 | 瓷制，30mL，1000℃时不应出现釉黏结现象，内外壁光滑，外壁涂釉，配有坩埚盖 | 56 | 个 |
| 172 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm | 56 | 个 |
| 173 | 烧杯夹 | 不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 5 | 个 |
| 174 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿 | 56 | 个 |
| 175 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤29mm | 56 | 个 |
| 176 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º,弹性好，不漏液 | 56 | 个 |
| 177 | 螺旋皮管夹 | 1．用钢材制成，应作防锈处理； 2．制作应光滑、平整、无缺陷； 3．夹持范围最大应不小于20 mm，夹子的夹持应可靠，吻合好； 4．螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。 | 5 | 个 |
| 178 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 56 | 个 |
| 179 | 二连球 | 由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。 | 1 | 个 |
| 180 | 燃烧匙 | 1． 由半圆面和金属丝结合制成； 2．半圆面为铜材制造，直径Φ为25 mm左右。要求光滑无毛剌、圆润； 3．金属丝用Φ3 mm的钢丝制造，长度为260 mm左右； 4．半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。 | 56 | 个 |
| 181 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 56 | 个 |
| 182 | 玻璃管 | Φ5mm~Φ6mm | 3 | kg |
| 183 |  | Φ7mm~Φ8mm | 4 | kg |
| 184 | 玻璃弯管 | Φ7mm~Φ8mm | 50 | 根 |
| 185 | 玻璃棒 | Φ5mm~Φ6mm | 100 | 根 |
| 186 |  | Φ7mm~Φ8mm | 100 | 根 |
| 187 | 橡胶塞 | 000、00、0～11号 | 8 | kg |
| 188 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm | 40 | m |
| 189 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm | 40 | m |
| 190 |  | 外径9mm，内径6mm | 40 | m |
| 191 | 洗耳球 | 60mL | 25 | 个 |
| 192 | 试管刷 | Φ12mm | 50 | 个 |
| 193 |  | Φ18mm | 50 | 个 |
| 194 |  | Φ32mm | 5 | 个 |
| 195 | 烧瓶刷 | 250mL烧瓶用 | 28 | 个 |
| 196 |  | 500mL烧瓶用 | 28 | 个 |
| 197 | 滴定管刷 | 1．供教学实验用；2．本品由铁丝及猪鬃两部分组成；3．猪鬃均匀夹在铁丝上，要求牢固、整齐；4．总长约68cm； | 28 | 个 |
| 198 | 研钵 | 瓷或玻璃制，60mm | 56 | 个 |
| 199 |  | 瓷或玻璃制，100mm | 1 | 个 |
| 200 | 蒸发皿 | 100mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 56 | 个 |
| 201 |  | 120mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 5 | 个 |
| 202 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 56 | 个 |
| 203 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，环保材料，可以重复使用 | 56 | 个 |
| 204 |  | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 56 | 个 |
| 205 | 塑料多用滴管 | 4 mL。 | 300 | 支 |
| 206 | 塑料洗瓶 | 250mL，密封性好，不漏气。 | 56 | 个 |
| 207 | 透明塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 28 | 个 |
| 208 | 集气瓶挂扣器 | 适合125mL集气瓶，塑料制 | 28 | 个 |
| 209 |  | 适合250mL集气瓶，塑料制 | 5 | 个 |
| 210 | 注射器 | 10mL，塑料，符合医用器具卫生标准 | 28 | 只 |
| 211 | 铂丝 | Φ0.5mm×50mm，具金属柄，可拆卸 | 1 | 支 |
| 212 | 水浴锅 | 1．采用不锈钢内胆，造型新颖美观，数字显示，微电脑控制，带定时功能； 2．使用环境温度：5-40℃；相对湿度≤80%； 3．保险丝 4A； 4．温控精度 ≤±0.2℃； 5．工作电压 AC220V 50Hz。 6. 25*21*17cm | 1 | 个 |
| 213 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm~180mm，火焰温度为960℃±60℃ | 1 | 个 |
| 214 | 储气装置 | 容积≥2L | 1 | 台 |
| 215 | 中学化学实验材料 | 含小刀、棉花、木炭、木板、火柴、蜡烛、焊锡、炭棒、导线、开关、电灯泡、聚光小手电筒、电池、电珠、砂纸、电极材料（石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极）等 | 28 | 套 |
| 216 | 铝条 |  | 250 | g |
| 217 | 铝片 |  | 250 | g |
| 218 | 铝箔 |  | 50 | g |
| 219 | 锌片（锌花） | 工业 | 1000 | g |
| 220 | 锌粒 | 工业 | 100 | g |
| 221 | 铁粉 | 试剂 | 500 | g |
| 222 | 铁片 |  | 500 | g |
| 223 | 铁丝 | 直径≤2mm | 500 | g |
| 224 | 紫铜片 |  | 1000 | g |
| 225 | 铜丝 |  | 1000 | g |
| 226 | 碘 | 试剂 | 25 | g |
| 227 | 活性炭 |  | 500 | g |
| 228 | 二氧化锰 | 试剂 | 2000 | g |
| 229 | 三氧化二铁 | 试剂 | 100 | g |
| 230 | 氧化铜 | 试剂 | 100 | g |
| 231 | 氧化铝 | 试剂 | 100 | g |
| 232 | 氯化铝 | 试剂 | 100 | g |
| 233 | 氯化钾 | 试剂 | 500 | g |
| 234 | 氯化钠 | 试剂 | 2000 | g |
| 235 | 氯化钠 | 工业 | 3000 | g |
| 236 | 无水氯化钙 | 工业 | 1000 | g |
| 237 | 氯化镁 | 试剂 | 50 | g |
| 238 | 三氯化铁 | 试剂 | 500 | g |
| 239 | 氯化铵 | 工业 | 1500 | g |
| 240 | 氯化亚铁 | 试剂 | 50 | g |
| 241 | 氯化亚锡 | 试剂 | 250 | g |
| 242 | 溴化钠 | 试剂 | 250 | g |
| 243 | 溴化钾 | 试剂 | 50 | g |
| 244 | 溴化铜 | 试剂 | 50 | g |
| 245 | 碘化铅 | 试剂 | 100 | g |
| 246 | 碘化钾 | 试剂 | 250 | g |
| 247 | 无水亚硫酸钠 | 试剂 | 1000 | g |
| 248 | 硫酸亚铁 | 试剂 | 1000 | g |
| 249 | 硫酸亚铁铵 | 试剂 | 500 | g |
| 250 | 硫酸钾 | 试剂 | 250 | g |
| 251 | 硫酸钠 | 试剂 | 250 | g |
| 252 | 硫酸铝 | 试剂 | 500 | g |
| 253 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 试剂 | 2000 | g |
| 254 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 500 | g |
| 255 | 硫酸铵 | 试剂 | 100 | g |
| 256 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 1000 | g |
| 257 | 硫酸铁 | 试剂 | 250 | g |
| 258 | 硫酸锰 | 试剂 | 250 | g |
| 259 | 硫酸锌 | 试剂 | 500 | g |
| 260 | 硫化亚铁 | 试剂 | 500 | g |
| 261 | 碳酸钠 | 试剂 | 2500 | g |
| 262 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 2000 | g |
| 263 | 大理石 | 块状，试剂 | 2000 | g |
| 264 | 碳酸钙 | 粉末，试剂 | 500 | g |
| 265 | 碳酸氢铵 | 工业 | 500 | g |
| 266 | 硅酸钠 | 试剂 | 100 | mL |
| 267 | 乙酸钠 | 试剂 | 500 | g |
| 268 | 乙酸铅 | 试剂 | 50 | g |
| 269 | 硫氰酸钾 | 试剂 | 250 | g |
| 270 | 硫代硫酸钠 | 试剂 | 250 | g |
| 271 | 氧化钙 | 试剂 | 500 | g |
| 272 | 氢氧化钙 | 试剂 | 1000 | g |
| 273 | 碱石灰 | 试剂 | 500 | g |
| 274 | 氢氧化铝 | 试剂 | 500 | g |
| 生物数字化传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 智能数字实验盘 | 1、内置≥3.5英寸电容屏，支持手势操作、机身有≥7个传感器接口，支持热插拔；支持≥60种传感器。 2、独立使用时，支持实验采集功能，提供图像、表格两种模式。图像模式支持对X轴、Y轴自定义，且Y轴支持传感器多选；支持双Y轴设置；支持曲线镜像显示。 3、支持对采集间隔、采集时间进行设置，支持手动采集、定时采集等不同模式、实验采集支持保存与读取，方便随时对实验进行复盘分析、支持≥7种外接传感器和4种内置传感器同时工作，并在内置屏上同步数据显示；支持数字、图线、指针盘3种显示模式；支持从传感器实时显示界面直接跳转进入快速实验、支持脱离终端设备，利用内置实验操作平台对部分传感器进行校准或标定等、可外扩其他类型的传感器。 4、充电方式：支持USB充电，支持触点充电，搭配专用充电坞，可实现同时对5个数据采集器进行充电、正面设有电源指示灯，背面设有支脚架、固定螺纹孔、复位孔、固件升级：固件可通过USB接口进行升级。 5、采集器支持实验数据本地独立存储与本地化归档，可实现历史实验数据离线自主调取、查阅与回溯。 6、采集器支持辅助线功能，实时展示该时刻所有传感器的同步数值。 7、采集器提供图表镜像反转功能，支持选中的传感器生成对应的镜像数据 8、支持平台：Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等。 9、最大采样速率：≥100,000次/秒、采样解析度：≥12-bit、内存：≥16M、无线连接：蓝牙2.0/4.2双模、内置电池：≥3000mAh 锂电池、待机时间：6个月以上、使用温度范围：-20℃~70℃。 10、内置传感器：三轴加速度、GPS、气压计、相对高度计 ·三轴加速度传感器：量程 -8g~+8g,精度2.5% · GPS：最大导航更新率（Maximum Navigation update rate）：5Hz；平面位置精度（Horizontal position accuracy）：2.5m；速度准确度（Velocity accuracy）：0.1m/s ·气压计：量程 50~110kPa，精度 ±4kPa (相对精度： 0.05kPa) ·相对高度计：分辨率 0.3m | 1 | 台 |
| 2 | pH传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器标定。 2、规格量程：0~14精度：±0.2分辨率：0.01 | 1 | 只 |
| 3 | 温度传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。无需校准，即连即用。 2、规格量程：-40℃~135℃精度：±0.6℃分辨率：0.1℃ | 1 | 只 |
| 4 | 溶氧气氧一体传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持溶氧标定，气氧校准。 2、规格溶氧：量程：0~20mg/L精度：±0.5mg/L分辨率：0.01mg/L气氧：量程：0~100%精度：±2%F.S分辨率：0.1% | 1 | 只 |
| 5 | 二氧化碳传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。红外气体吸收检测型传感器。支持传感器复位，用于校准传感器。 2、规格量程：0~100000ppm精度：±100ppm(0~1000ppm)；±(100ppm＋5%读数值)(1000~10000ppm)；±10%(10000~50000ppm)； ±15%(50000~100000ppm)分辨率：1ppm | 1 | 只 |
| 6 | 绝对压强传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器校准。 2、规格量程：0~400kPa精度：±2%分辨率：0.1kPa | 1 | 只 |
| 7 | 光强传感器 | 1、外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。传感器上具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 2、规格量程：0~55000Lux精度：±5%分辨率：15Lux | 1 | 只 |
| 8 | 相对湿度传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 2、规格量程：0~100%精度：±4%（10%~90%RH）分辨率：0.1% | 1 | 只 |
| 9 | 气体酒精传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 2、规格量程：0~6000ppm精度：±3%分辨率：1.5ppm | 1 | 只 |
| 10 | 色度计 | 1、通过USB接口直连计算机采集数据，无需外接数据采集器。传感器内置显示屏。可切换红、绿、蓝、紫4种入射光。 2、规格量程： 红光（645nm）：透光率0~100% 绿光（520nm）：透光率0~100% 蓝光（470nm）：透光率0~100% 紫光（430nm）：透光率0~100% 精度： 红光（645nm）：透光率±2%F.S 绿光（520nm）：透光率±2%F.S 蓝光（470nm）：透光率±2%F.S 紫光（430nm）：透光率±2%F.S 分辨率： 红光（645nm）：透光率0.1% 绿光（520nm）：透光率0.1% 蓝光（470nm）：透光率0.1% 紫光（430nm）：透光率0.1% | 1 | 只 |
| 11 | 电导率传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器标定。 2、规格量程：0~20000μS/cm精度：±3%F.S分辨率：6μS/cm | 1 | 只 |
| 12 | 溶解二氧化碳传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。 2、规格量程：0.2ppm~440ppm分辨率：0.1ppm | 1 | 只 |
| 13 | 亚硝酸根离子传感器 | 1、搭配采集器可以在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统上进行数据采集。支持传感器标定。 2、规格量程：4.6ppm~4600ppm分辨率：0.5ppm | 1 | 只 |
| 14 | 通用接口 | 1、用于传感器与采集器的连接。外壳采用ABS工程塑料，具有耐火、耐高温、阻燃等特性。具有通电指示灯，可以快速判断是否正确连接。 | 3 | 只 |
| 15 | 充电坞 | 1、专为数据采集器设计的充电装置，可同时对5台采集器进行充电、每个充电位相互独立，采用触点式充电，即插即充，充满自动断电、每个充电位可输出5V/2A充电电压/电流，充满1个采集器只需3小时 | 1 | 套 |
| 16 | 手提式实验箱 | 1、箱体采用ABS材质，长度≥437mm、宽度≥327mm、高度≥170mm，最大承重：30-35公斤。纽扣式锁止机构，实现箱子之间的锁合，可多个垒叠放置。内部含有内衬。 | 1 | 套 |
| 17 | 实验箱支架车 | 1、移动实验箱承重≥60kg，支持展开和折叠状态。 2、尺寸：展开状态长度≥410，宽度≥310，高度≥170mm；折叠状态长度≥508，宽度≥90，高度≥170mm | 1 | 台 |
| 18 | 气液相密封实验器 | 1、组成 实验器罐体、护线圈*5、硅胶堵头*5、塑料吸管*20 | 1 | 套 |
| 19 | 橡胶塞配件包 | 1、单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ5mm）。单孔塞（φ37*φ30-31，带直通接头）。单孔塞（φ37*φ30-31，孔φ15.5mm）。三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ12.5mm）。三孔塞（φ37*φ30-31，两孔φ8mm，一孔φ15.5mm）。 | 1 | 套 |
| 20 | 光合作用实验箱 | 1、组成 透明亚克力实验箱、密封盖、橡胶塞14个（含侧面全封塞*2（φ30mm）、顶面全封塞*3（φ33mm）、单边槽无孔塞*2（φ33mm，开槽φ4mm）、双边槽无孔塞*3（开槽φ4mm）、温度传感器探头孔塞*1（中孔φ5mm）、二氧化碳传感器探头孔塞*1（中孔φ15mm）、湿度传感器探头孔塞*1（中孔φ10mm）、溶解氧-气中氧一体传感器探头孔塞*1（中孔φ12mm） | 1 | 套 |
| 21 | 化学反应速率实验器 | 1、密封反应瓶，支持固体、液体和气体任意组合的产气或吸收气体的相关的生化反应，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据，实验规律更加直观，适用范围广泛。装置设有螺口注射器及注液阀门开关。装置设有泄压阀（泄压阀安全值260±10kPa），压强过高时会自动泄压。配套专用实验软件，预设模板，以表格和曲线等形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 2、组成密封反应瓶、注液阀门开关、注射器（10mL）、压强传感器接口、泄压组件（260±10kPa） | 1 | 套 |
| 22 | 渗透研究实验器 | 1、实验器应用U型管连通原理，贴合教学需要，在Windows、Android、iOS/iPadOS、MacOS、 Linux、Harmony OS、统信UOS、麒麟等系统终端上实时呈现数据。装置隔膜位置配有发泡硅胶板及4个梅花手紧螺丝。可自由更换半透膜种类。U型连通器两侧设有刻度标贴。配套专用实验软件，预设模板，以曲线形式自动记录数据变化情况，实验结果直观明显。 2、组成 U型连通器（含L型管*2、底座、硅胶板、梅花手柄螺丝*4）、导气配件*2、半透膜*6 | 1 | 套 |
| 生物常规仪器 |  |  |  |  |
| 1 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积 1 L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 1 | 台 |
| 2 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 1 | 台 |
| 3 | 水平电泳槽 | 聚碳酸酯注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺， 具有开盖断电功能，凝胶板规格 60 mm×60 mm | 1 | 个 |
| 4 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm | 1 | 台 |
| 5 | PCR仪 | 仪器由CPU控制系统，温控系统，输入输出系统以及软件系统等组成。1.控温范围：0℃-99.9℃；2.升降温时间及速率：≥2℃/S；3.控温精度≤±0.2℃；显示精度：0.1℃；4.控温节数：6节；5.样本容量：标配32×0.2ml，其余规格可定制；6.适用试管：0.2ml、0.5ml（可选）；7.电源：220V；8.外形尺寸：195×220×200mm。 | 1 | 台 |
| 6 | 减数分裂中染色体变化模型组件 | 包含减数分裂各个时期的染色体不同形态的模型。 | 15 | 套 |
| 7 | DNA双螺旋结构模型 | 模型为放大一亿倍（中学用）、二亿倍（大学用）的B型DNA分子结构教学示意模型。1、 DNA分子是两条核甘酸链以右手螺旋围绕同一根轴旋成的。住链是交替排列的磷酸根（P）和脱氧核糖（D）。两条多核甘酸链是反向平行的。两条链上的碱基通过氧键形成碱基对，碱基配对的互补关系是A-T,G-C,A-T之间为三对氢键。模型上红色套管表示氢键。双螺旋的表面有两处较明显的两凹下去的槽，一个大且深，一个小且浅。分别称为大沟和小沟。 | 1 | 个 |
| 8 | DNA双螺旋结构模型组件 | 分组用，模型由脱氧核糖、碱基、磷酸等主要组块构成，包括连接棒A(细)40根，连接棒B(粗)20根；脱氧核糖20个；磷酸20个；碱基A5个，碱基B5个，碱基C5个，碱基D5个。优质塑料盒装，盒体外形规格：150mm×80mm×20mm。 | 15 | 套 |
| 9 | 蚕豆叶下表皮装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 10 | 胞间连丝切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 11 | 迎春叶横切 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； 2．能看清上下表皮，气孔的断面、栅栏组织、海绵组织、叶脉等； 3．在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体； 4．在主脉的横切断面上看清木质部、韧皮部、形成层和机械组织； 5．在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面； 6．标本取材为迎春叶； 7．作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 | 30 | 片 |
| 12 | 黑藻叶装片 | 显示细胞核和叶绿体 | 30 | 片 |
| 13 | 线粒体切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 14 | 酵母菌装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 15 | 水绵装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 16 | 大肠杆菌涂片 | 1．在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态； 2．清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛； 3．标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌； 4．实验所用载玻片应经洗液清洗。 | 30 | 片 |
| 17 | 细菌三型涂片 | 1．在500×生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2．清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3．标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌；球菌可用单球菌、双球菌或葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4．在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5．作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗； 6．选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 | 30 | 片 |
| 18 | 草履虫分裂装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 19 | 人血涂片 | 1．标本在400×生物显微镜下观察血液中血细胞的形态； 2．能看清红细胞和白细胞，有时可见血小板； 3．标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 4．血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5．用苏木精、曙红双重染色； 6．染色要均匀，白细胞的胞核和血小板呈蓝紫色，白细胞的胞质和红细胞呈粉红色，血浆不着色。 | 30 | 片 |
| 20 | 蛙血涂片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 21 | 动物上皮细胞装片 | 蛙或蝾螈 | 30 | 片 |
| 22 | 骨骼肌纵横切 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切玻片标本； 2．在纵断面上能看清肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有显暗相间的横纹，即明带和暗带；在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3．在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4．标本取材于哺乳动物的隔肌； 5．纵横切片的厚度均在8μm以内，每张玻片放纵、横切各一片； 6．明暗带及胞核等应着色清晰，对比协调； 7．纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不得少于90%，肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙；纵横切材料的肌模，肌外膜均应完整无皱褶。 | 30 | 片 |
| 23 | 平滑肌分离装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 24 | 心肌切片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 25 | 运动神经元装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 26 | 胰腺切片(示胰岛) | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 27 | 动物细胞有丝分裂切片（马蛔虫受精卵切片） | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4．标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5．切片厚度为6～8μm； 6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 | 30 | 片 |
| 28 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切 | 30 | 片 |
| 29 | 蝗虫精巢减数分裂切片 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态； 2．能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期； 3．材料应取自蝗虫精巢； 4．切片厚度应为6～8μm。 | 30 | 片 |
| 30 | 植物花粉减数分裂装片 | 植物花粉减数分裂装片 | 30 | 片 |
| 31 | 正常人染色体装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 32 | DNA和RNA在细胞中的分布装片 | 在500X的显微镜下能清楚的看到其细胞结构。 | 30 | 片 |
| 33 | 植物染色体加倍装片 | 植物染色体加倍装片 | 30 | 片 |
| 34 | 人类染色体组型分析照片 | 人类染色体组型分析卡片，每套46张，90*50㎜ | 15 | 套 |
| 35 | 生物分类图鉴资料 | 植物图鉴、土壤动物图鉴、昆虫图鉴、鸟类图鉴等 | 1 | 套 |
| 36 | 植物分类图谱 | 16开，全彩色 | 1 | 本 |
| 37 | 动物分类图谱 | 16开，全彩色 | 1 | 本 |
| 38 | 细菌分类图谱 | 内容包含但不限于：细菌、真菌、其他微生物、人体内微生物、微生物与人类生活点滴五大类 | 1 | 本 |
| 39 | 病毒分类图谱 | 内容包含但不限于：流感病毒、登革热病毒、艾滋病毒、狂犬病毒、烟草花叶病毒、腺病 毒、噬菌体、B-肝炎病毒、细小病毒、疱疹病毒、副粘病毒（腮腺炎）、痘病毒、冠状 病毒、脊髓灰质炎病毒、大肠杆菌病毒、SARS 病毒、小麦矮丛病毒、花生病毒、细菌病毒 等 | 1 | 本 |
| 40 | 微波炉 | ≥20 L | 1 | 台 |
| 41 | 电磁炉 | 功率可调，额定功率≥1600 W | 1 | 个 |
| 42 | 恒温水浴锅 | 1．采用不锈钢内胆，造型新颖美观，数字显示，微电脑控制，带定时功能； 2．使用环境温度：5-40℃；相对湿度≤80%； 3．保险丝 4A； 4．温控精度 ≤±0.2℃； 5．工作电压 AC220V 50Hz。 6. 25*21*17cm | 1 | 台 |
| 43 | 榨汁机 | ≥18000 r/min， ≥1.0 L | 1 | 台 |
| 44 | 离心机 | 0 r/min～4000 r/min，10 mL、20 mL、50 mL 等，6 或 8 孔等，无刷电机 | 1 | 台 |
| 45 | 烘干箱 | 电热鼓风型，最高工作温度为 250 ℃ , 温度 波动度限值为±1.5 ℃ , 箱体内有隔板，内 部容积≥350 mm×350 mm×350 mm | 1 | 台 |
| 46 | 高压灭菌器 | ≥30 L，立式，全自动，有超高温、超高压 自动保护设置 | 1 | 个 |
| 47 | 恒温培养箱 | 控温范围：室温+5 ℃~65 ℃ , ± 1 ℃ | 1 | 台 |
| 48 | 恒温振荡器 | 室温+5 ℃~60 ℃ , ± 1 ℃ ；容量：100 mL锥形瓶25个或以上 | 1 | 台 |
| 49 | 酸度计 | 1．笔式，测量范围：0．0～14．0pH； 2．分辨率：0．1pH； 3．精度：±0．1pH（20℃）； 4．工作环境：0～50℃RH〈95%； 5．校正：一点校正。 | 15 | 台 |
| 50 | 解剖盘 | 1．为盛有石蜡的金属盘； 2．解剖盘用铝合金板或不锈钢板冲压成型，其板厚≥0．5mm； | 28 | 个 |
| 51 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 28 | 套 |
| 52 | 双面刀片 | 43mm×22mm | 5 | 包 |
| 53 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 28 | 把 |
| 54 | 解剖镊 | 阔头，125mm | 28 | 把 |
| 55 | 眼科镊 | 直唇头齿,100mm | 28 | 把 |
| 56 | 解剖针 | 六棱，医用，全钢 | 28 | 把 |
| 57 | 涂布器 | 玻璃制，形状为7字型。玻璃棒直径为5mm，柄长100mm，7字头长25mm。 | 15 | 个 |
| 58 | 接种环 | 由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成；金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄，总长度不小于215mm；配有Φ0．5镍铬丝10条。 | 28 | 把 |
| 59 | 试管架 | 木质或塑料质，8 孔，孔径 21mm，立柱黏结 牢固 | 28 | 个 |
| 60 | 移液器架 | 塑料或亚克力材质，可放置至少5 支移液器 | 15 | 个 |
| 61 | 移液管架 | 采用厚度不小于3mm的优质透明塑料板材成型，可同时搁置8支移液器。 外形尺寸约220×110×205mm。 | 15 | 个 |
| 62 | 直尺 | 500 mm | 28 | 把 |
| 63 | 软尺 | 1500 mm | 28 | 把 |
| 64 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g | 9 | 台 |
| 65 | 电子天平 | 100 g，0.001 g | 1 | 台 |
| 66 | 电子秒表 | 1．教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1．5V；数据可精确到0．01s；以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表； 2．具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能； 3．秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能； 4．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落； 5．应符合 QB/T 1908-1993《电子停表》规定的技术要求。 | 28 | 个 |
| 67 | 红液温度计 | 0 ℃~100 ℃ , 分度值 1 ℃ , 示值误差≤ 1.5 ℃ | 28 | 支 |
| 68 | 干湿球温度计 | 1．空气相对湿度的必备工具； 2．测量温度-20℃-50℃精度0．5℃； 3．测量湿度0-100%精度1%误差3%； 4．高度39cm； 5．宽度15．5cm。 | 28 | 个 |
| 69 | 计数器 | 四位，记录范围：0-9999 | 28 | 个 |
| 70 | 血细胞计数板 | 规格：1.计数池深度：0.1mm。2.计数池划格：1mm2 。3.白血球计数大方格：1/16 mm2。4. 红血球计数中方格：1/25 mm2。5.白血球小方格：1/400mm2。6.外型74×33×5mm。7.大方格每边长度允许误差为±1%。8.计数池平面两端磨有斜坡，使血液吸入容量大而畅通。9.计数池的背面有凹窝，可保护背面。 | 28 | 片 |
| 71 | 量筒 | 10 mL | 50 | 个 |
| 72 |  | 25 mL | 30 | 个 |
| 73 |  | 50 mL | 30 | 个 |
| 74 |  | 100 mL | 30 | 个 |
| 75 |  | 500 mL | 30 | 个 |
| 76 |  | 1000 mL | 5 | 个 |
| 77 | 容量瓶 | 100 mL | 5 | 个 |
| 78 | 试管 | Φ12 mm×75 mm | 50 | 支 |
| 79 |  | Φ15 mm × 150 mm | 50 |  |
| 80 | 烧杯 | 50 mL | 50 | 个 |
| 81 |  | 100 mL | 50 | 个 |
| 82 |  | 250 mL | 50 | 个 |
| 83 |  | 500 mL | 25 | 个 |
| 84 |  | 1000 mL | 25 | 个 |
| 85 | 锥形瓶 | 50 mL | 50 | 个 |
| 86 |  | 100 mL | 50 | 个 |
| 87 |  | 250 mL | 50 | 个 |
| 88 |  | 500 mL | 50 | 个 |
| 89 | 蒸馏烧瓶 | 250 mL，透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 5 | 个 |
| 90 | 广口瓶 | 125 mL | 60 | 个 |
| 91 |  | 250 mL | 60 | 个 |
| 92 |  | 500 mL | 60 | 个 |
| 93 | 细口瓶 | 125 mL | 60 | 个 |
| 94 |  | 250 mL | 60 | 个 |
| 95 |  | 500 mL | 60 | 个 |
| 96 |  | 1000 mL | 60 | 个 |
| 97 | 滴瓶 | 30 mL | 75 | 个 |
| 98 |  | 60 mL | 75 | 个 |
| 99 | 茶色滴瓶 | 30 mL | 75 | 个 |
| 100 |  | 60 mL | 75 | 个 |
| 101 | 培养皿 | 60 mm | 150 | 套 |
| 102 |  | 90 mm | 150 | 套 |
| 103 | 比色管 | 25 mL，具塞，无色透明硼硅酸盐玻璃制 | 150 | 支 |
| 104 | 长颈漏斗 | 1．高硼硅玻璃材质； 2．规格：双球，漏斗口径：40 mm±2 mm； 3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象； 4． 应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 5 | 个 |
| 105 | 漏斗 | 60 mm | 30 | 个 |
| 106 |  | 90 mm | 30 | 个 |
| 107 | 三通连接管 | Y 形， Φ7 mm~ Φ8 mm，连接完好，管口应 为熔光 | 30 | 个 |
| 108 | 滴管 | Φ8 mm×100 mm，直形，滴管尖嘴口径 1 mm， 上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多 1 mm～2 mm | 150 | 支 |
| 109 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 28 | 盒 |
| 110 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 28 | 包 |
| 111 | 酒精灯 | 1． 透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2． 规格：150 mL；尺寸：灯身高80 mm±10 mm；盖高：60 mm±3 mm；直径：灯肩82mm±2 mm；灯底50 mm±5 mm；灯盖22 mm±2 mm；厚度：约1.5 mm；3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6．厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7．酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 30 | 个 |
| 112 | 离心管 | 0.5 mL，塑料 | 30 | 支 |
| 113 |  | 1.5 mL，塑料 | 30 | 支 |
| 114 |  | 10 mL，塑料 | 30 | 支 |
| 115 |  | 20 mL，塑料 | 30 | 支 |
| 116 |  | 50 mL，塑料 | 30 | 支 |
| 117 | 玻璃管 | 1、透明钠钙玻璃材质； 2、外径：Φ5mm～Φ6mm； 3、色泽：无色透明，允4、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。 | 1 | kg |
| 118 | 玻璃弯管 | Φ7mm～Φ8mm，一端长度为6cm～7cm，一端长度约20cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故。 | 0.5 | kg |
| 119 | 玻璃棒 | 1．教学实验用；2．实验用玻璃仪器； 玻璃棒组成； 玻璃棒长：500或1000mm； 玻璃棒外径Φ5～7±1mm；3．理化性能 耐水等级：1级耐酸等级：1级 耐碱等级：2级。4．应力：在偏光仪中呈兰色；5．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀、无气泡，头部应做熔光处理；6．符合JY00001—2003《教学仪器一般质量要求》中的有关规定。 | 1 | kg |
| 120 | 试管夹 | 1．为木制件； 2．所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3．长度不小于200 mm，宽度20 mm，厚度20 mm； 4．试管夹闭口缝不大于1 mm，开口距不小于25 mm。闭口时两块夹片相合无明显不齐； 5．试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 6．试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。 | 56 | 把 |
| 121 | 止水皮管夹 | 1．用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理； 2．制作应光滑、平整、无缺陷； 3．夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 | 9 | 个 |
| 122 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网。 | 28 | 个 |
| 123 | 药匙 | 1．为塑料制成。两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm。具有一定的韧性，不易折断；2．制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。 | 28 | 把 |
| 124 | 橡胶塞 | 1. 用天然橡胶制造，白色；2.每包软胶塞由0~12号的胶塞组成，要求搭配合理；3.每包重量应不少于1㎏。 | 1 | kg |
| 125 | 橡胶管 | 1. 用优质天然橡胶制造；2.内径为7~8 mm，壁厚1 mm；3. 每整根之重量应不少于1㎏；4. 应符合国标GB1189-81《胶管外观质量》的规定。 | 1 | kg |
| 126 | 试管刷 | Φ12mm；手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 25 | 套 |
| 127 |  | Φ18mm；手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 25 | 套 |
| 128 | 点滴板 | 12孔瓷反应板 | 30 | 个 |
| 129 | 研钵 | 1．瓷，60 mm； 2．应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 | 30 | 个 |
| 130 | 记号笔 | 双头，油性墨水 | 28 | 支 |
| 131 | 喷壶 | 按压式喷壶，塑料材质，高度约32cm。 | 28 | 个 |
| 132 | 封口膜 | 10 cm×38 m | 1 | 卷 |
| 133 | 毛细吸管 | 玻璃材质，50 支/盒 | 9 | 盒 |
| 134 | 注射器 | 5 mL，塑料材质 | 10 | 支 |
| 135 |  | 30 mL，塑料材质 | 10 | 支 |
| 136 |  | 50 mL，塑料材质 | 10 | 支 |
| 137 | 移液器吸头盒 | 10 µL，96 孔 | 100 | 个 |
| 138 |  | 200 µL，96 孔 | 100 | 个 |
| 139 |  | 1000 µL，60 孔 | 100 | 个 |
| 140 |  | 5 mL，28 孔 | 100 | 个 |
| 141 | 移液器吸头 | 10ul（1000支/包） | 1 | 包 |
| 142 |  | 200ul黄吸头（1000支/包） | 1 | 包 |
| 143 |  | 1ml（500支/包） | 1 | 包 |
| 144 |  | 300支/包 | 1 | 包 |
| 145 | 塑料多用滴管 | 4 mL | 100 | 支 |
| 146 | 定性滤纸 | 快速，直径 9 cm | 10 | 盒 |
| 147 | 诱虫器 | 结构：灯罩、诱虫灯管、漏斗式进虫口、集虫盒。 | 1 | 套 |
| 148 | 吸虫器 | 储虫瓶40 mm×100 mm，带有吸虫管和吸气管。 | 9 | 件 |
| 149 | 打孔器 | 1．为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2．8mm碳素钢丝制成；2．空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3．空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。4．仪器表面色泽光亮，防锈性能好。 | 2 | 套 |
| 150 | 打孔夹板 | 1．由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2．长不小于175 mm，宽不小于40 mm； 3．上下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好； 4．上夹板应备有直径为6 mm，8 mm，10 mm，12 mm直穿孔4个； 5．紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动，紧固螺钉长度不小于80 mm，上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位； 6．上夹板、下夹板厚度不小于11 mm，夹板应有足够的强度，正常情况下使用不变形，不断裂。 | 1 | 个 |
| 151 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不小于10mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁。 | 1 | 支 |
| 152 | 一字螺丝刀 | 每套 2 个：Φ6 mm，长150mm；Φ3 mm，长 75mm，工作部带磁性，硬度不低于 48 HRC； 旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100 mm，应经镀铬防锈处理 | 1 | 套 |
| 153 | 十字螺丝刀 | 每套 2 个：Φ6 mm，长150 mm；Φ3 mm，长 75 mm，工作部带磁性，硬度不低于48 HRC；旋杆采用铬钒钢，旋杆长度≥100mm，应经镀铬防锈处理 | 1 | 套 |
| 154 | 钢手锯 | 1．规格：锯架460mm，锯条300mm，由钢锯架、钢锯条组成；2．材料采用钢板制，调节式，最小锯切深度不小于64mm；3．前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0.3mm；4．安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm；5．锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；6．钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1．8mm；7．手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材、塑料、木料及合金等材料；8．锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致； | 1 | 把 |
| 155 | 剥线钳 | 剥线范围：直径0．2-6mm的单股电线或排线；自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。 | 1 | 把 |
| 156 | 钢丝钳 | 1．8寸，200 mm； 2．采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新料环保手柄。 | 1 | 把 |
| 157 | 羊角锤 | 羊角锤 1．供学生敲击物体的手动工具；2．规格：锤整体长度约32cm，3．材质：45～55优质碳素结构钢；4．木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纹、霉变、虫蛀，表面涂清漆5．榔头装柄后不得松动摇头。 | 1 | 把 |
| 158 | 活扳手 | 200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬 度≥40 HRC | 1 | 把 |
| 159 | 玻璃管切割器 | 器体是锌合金材质，坚固锋利，金刚石刀片，耐酸碱腐蚀，最大夹距4cm。 | 3 | 片 |
| 160 | 手动切纸机 | 钢质板面，切纸导向尺，可调节切纸尺寸，切口无断裂。 | 1 | 台 |
| 161 | 仪器车 | 1．规格尺寸不小于：600mm×400mm×800mm；2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm；4．车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm；5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm ，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。6．车轮有制动装置。 | 1 | 辆 |
| 162 | 整理箱 | 矮型，储存及分发试剂用 | 5 | 个 |
| 163 | 托盘 | 搪瓷材质 | 15 | 个 |
| 164 | pH广泛试纸 | 1～14 | 28 | 本 |
| 165 | 琼脂 | 试剂 | 250 | g |
| 166 | 葡萄糖 | 试剂 | 500 | g |
| 167 | 蔗糖 | 试剂 | 1000 | g |
| 168 | 可溶性淀粉 | 试剂 | 500 | g |
| 169 | 丙三醇 | 试剂 | 500 | mL |
| 170 | 肌醇 | 试剂 | 25 | g |
| 171 | 烟酸 | 试剂 | 25 | g |
| 172 | 吡哆辛盐酸 | 试剂 | 25 | g |
| 173 | 盐酸硫胺 | 试剂 | 25 | g |
| 174 | 甘氨酸 | 试剂 | 100 | g |
| 175 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 试剂 | 25 | g |
| 176 | 萘乙酸(NAA) | 试剂 | 25 | g |
| 177 | 赤霉酸(GA3) | 试剂 | 25 | g |
| 178 | 吲哚丁酸(IBA) | 试剂 | 25 | g |
| 179 | 吲哚乙酸(IAA) | 试剂 | 25 | g |
| 180 | 牛肉膏 | 试剂 | 500 | g |
| 181 | 蛋白胨 | 试剂 | 500 | g |
| 182 | 尿素（脲） | 试剂 | 500 | g |
| 183 | 酚酞 | 试剂 | 500 | mL |
| 184 | 品红 | 试剂 | 25 | g |
| 185 | 尿糖试纸 |  | 5 | 盒 |
| 186 | 酒精试纸 |  | 5 | 盒 |
| 187 | 精密pH试纸 | 测量精度0.1 级 | 25 | 本 |
| 188 | pH广泛试纸 | 1～14 | 25 | 本 |
| 189 | 亚甲基蓝 | 试剂 | 25 | g |
| 190 | 洋红 | 试剂 | 25 | g |
| 191 | 龙胆紫（甲紫） | 试剂 | 25 | g |
| 192 | 曙红B(伊红B) | 试剂 | 10 | g |
| 193 | 美蓝 | 试剂 | 10 | g |
| 194 | 酚红 | 试剂 | 25 | g |
| 195 | 吡罗红 | 试剂 | 10 | g |
| 196 | 甲基绿 | 试剂 | 25 | g |
| 197 | 苏丹Ⅲ | 试剂 | 25 | g |
| 198 | 健那绿 | 试剂 | 5 | g |
| 199 | 结晶紫 | 试剂 | 25 | g |
| 200 | 刚果红 | 试剂 | 25 | g |
| 201 | 考马斯亮蓝 | 试剂 | 10 | g |
| 202 | 溴麝香草酚蓝 | 试剂 | 10 | g |