采购需求

（注：技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,000,000.00

采购包最高限价（元）: 1,000,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02061804 空调机 | 挂式2P空调机 | 400.00（台） | 1,000,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：是

报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂式2P空调机 | 台 | 元 | 1,000,000.00 | 单价 | 本项目采用单价报价(即xxxx元/台）。 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02061804 空调机 | 挂式2P空调机 | 挂式2P空调机 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02061804 空调机 | 挂式2P空调机 | 挂式2P空调机 |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02061804 空调机 | 挂式2P空调机 | 挂式2P空调机 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：挂式2P空调机

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 挂式2P空调机 | 1.包含连接管长度(铜管)(米)：≥6； 2.包含插头或漏电保护空气开关：包含； 3.包含水管长度(米)：≥3 4.包含电源线长度(米)：≥1.5 5.冷暖类型：冷暖； 6.定频/变频：变频； 7.能效等级适用标准：GB21455-2019； 8.能效等级：1级； 9.控制方式：遥控； 10.适用面积：24㎡以上； 11.扫风方式：上下扫风，左右扫风； 12.制冷量(W)：≥5010； 13.制冷剂：R32； 14.制热量(W)：≥6680； 15.室外机防水等级：IPX4； 16.循环风量(m³/h)：≥800； 17.颜色分类：白色； 18.额定电压/频率：220V； 19.电辅加热：具有； 20.室内机噪声：≤43分贝； 21.室外机噪声：≤54分贝； 注：1.供应商须针对所投产品提供满足上述5-21条参数的、国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者产品技术白皮书或者产品功能截图。 2.本次采购项目产品属于强制认证产品，需提供国家3C认证证书、国家能效等级认证检测报告（或产品在中国能效标识网：https://www.energylabel.com.cn/的查询截图）、强制采购节能认证证书。 |

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务要求 | 1.供应商负责产品安装，并达到采购人使用标准。 2.包含开孔及安装所用辅材（含安装外墙空调排水管；每台空调需配专用空开、标准支架等安装需要辅材）。 3.空调内机与外机距离约6米，空调安装所需铜管6米以内免费安装，若超过6米，按市场价格70元/米计价。可实地勘察。 4.机身条码工厂可查询，无码、串改拒绝验收。 5.供应商所投产品必须是生产厂家官网可查询，符合国家标准经检验合格的全新产品，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。符合国家对该产品规定的环保、技术、质量标准要求等。所有安装主材、辅材都应为全新状态，不接受返修、二次回收利用品。 6.成交供应商负责售后服务。保证其在采购人所属区域有实体售后服务网点（签订合同前采购人将实地查看），并应在30分钟响应甲方维修服务要求。（单独提供承诺函，格式自理） 7.供应商应就产品的调试、操作、保养等对采购人进行培训，直至操作人员能熟悉操作。培训过程中产生的所有培训费用均由成交供应商承担。 8.质保期:验收合格质保后六年。在质保期内，任何因质量缺陷而发生毁坏或不能进行正常工作时，供应商将免费为采购人维修以及更换原厂零部件，以保证正常使用:同一产品、同一质量问题连续两次维修无法正常使用的，须更换同品牌、同型号的全新设备，并对产品质量实行“三包”服务，所产生的费用由成交供应商承担。质保期满后供应商可对所提供的产品实行终身成本维修，对该产品的所有零部件的维修及更换只收取成本费用。 9.供应商须承诺“如果中标（成交），对参与项目实施的所有人员购买意外伤害保险”。（单独提供承诺函，格式自拟。） 10.安全责任：在项目实施过程中出现的人身安全、财产安全等一切责任，均由成交供应商自行负责。（单独提供承诺函，格式自拟。） 11.在不影响教学工作及周边居民生活的情况下，利用节假日安装完毕。（单独提供承诺函，格式自拟。） 12.如供应商在施工、运输过程中对采购人原场地、设施设备等造成损失、应予以复原或照价赔偿。（单独提供承诺函，格式自理） |

3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 30日历天 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 四川省大英县中等职业技术学校 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、进度款，空调到达学校后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00% 2、进度款，经过安装调试、验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的65.00% 3、尾款，验收合格之日起12个月，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的5.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号)的要求进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | ★质保期:验收合格质保后六年。在质保期内，任何因质量缺陷而发生毁坏或不能进行正常工作时，供应商将免费为采购人维修以及更换原厂零部件，以保证正常使用:同一产品、同一质量问题连续两次维修无法正常使用的，须更换同品牌、同型号的全新设备，并对产品质量实行“三包”服务，所产生的费用由成交供应商承担。质保期满后供应商可对所提供的产品实行终身成本维修，对该产品的所有零部件的维修及更换只收取成本费用。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.成交供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 2.如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 3.成交供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求，若成交供应商瑕疵履行采购合同，造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。 4.解决争议的方法：合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向采购人所在地人民法院起诉。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

3.4.其他要求

采购包1：

无