| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价限价(元) | 技术参数要求 | 是否 核心产品 | 是否节能环保产品 | 是否环境标志产品 | 所属行业 | 是否 进口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂基透水砖1 | 300*300*60mm、500*250*60mm | ㎡ | 800 （暂定为每规格平均分配，具体以实际为准） | 49.00 | 外观尺寸要求：厚度偏差±2毫米；垂直度偏差±2毫米；单块抗压强度不低于30MPa。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 砂基透水砖2 | 600*300*60mm | ㎡ | 2000 | 49.00 | 外观尺寸要求：厚度偏差±2毫米；垂直度偏差±2毫米；单块抗压强度不低于30MPa。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 3 | 陶瓷透水砖及盲砖 | 300*300*50mm、600*300*50mm | ㎡ | 2000（暂定为每规格平均分配，具体以实际为准） | 200.00 | 外观尺寸要求：厚度偏差±2毫米；垂直度偏差±2毫米；单块抗压强度不低于45MPa。 | 否 | 否 | 是 | 工业 | 否 |  |
| 4 | 芝麻白花岗石地砖 | 500*500*50mm、600*300*50mm、 600*600*50mm、400*200*50mm | ㎡ | 3000（暂定为每规格平均分配，具体以实际为准） | 180.00 | 外观尺寸要求：厚度偏差±2毫米；垂直度偏差±2毫米；单块抗压强度不低于150MPa。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 小方块 黑色花岗石 | 100*100*50mm | ㎡ | 50 | 140.00 | 外观尺寸要求：厚度偏差±2毫米；垂直度偏差±2毫米；单块抗压强度不低于150MPa。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 6 | 水泥 | PC42.5R | T | 300 | 600.00 | ★外包装符合国家相关要求，净含量符合国家标准GB/T 9774-2020要求。 | 否 | 否 | 是 | 工业 | 否 |  |
| 7 | 中砂 | / | m³ | 20 | 230.00 | ★符合JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》要求，含泥量≤５％。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 8 | 石屑 | / | m³ | 980 | 226.00 | ★符合JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》要求，含泥量≤５％。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 9 | 碎石 | 10-20mm | m³ | 50 | 201.00 | ★符合JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》要求，含泥量≤１％ | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 10 | 水洗米石 | 3-5mm | m³ | 150 | 226.00 | ★符合JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》要求，含泥量≤１％ | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 11 | 芝麻白花岗石盲道砖 | 300*300*30mm | ㎡ | 500 | 152.00 | 外观尺寸要求：厚度偏差±2毫米；垂直度偏差±2毫米；单块抗压强度不低于150MPa。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 12 | 砂基透水盲道砖 | 300*300*60mm | ㎡ | 100 | 50.00 | 外观尺寸要求：厚度偏差±2毫米；垂直度偏差±2毫米；单块抗压强度不低于30MPa。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 13 | PC砖地铺石(芝麻白、芝麻黑、 黄金麻、藏青等) | 600*300*20mm、300*300*20mm | ㎡ | 300（暂定为每规格平均分配，具体以实际为准） | 91.00 | ★外观尺寸要求：厚度偏差±１毫米；长度偏差±２毫米；单块抗压强度大于８０MPa，防滑要求符合JC/T 1050-2007要求。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 14 | 花岗石路沿石(芝麻白) | 900*300*120mm、 200*300*120mm、 900*350*120mm | m | 3800（暂定为每规格平均分配，具体以实际为准） | 170.00 | 外观尺寸要求：厚度偏差±2毫米；垂直度偏差±2毫米；单块抗压强度不低于150MPa。 | 是 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 15 | C30 混凝土路沿石、嵌边石 | 1000*300*120mm、 300*300*120mm、500*100*100mm | m | 100（暂定为每规格平均分配，具体以实际为准） | 50.00 | 外观尺寸要求：厚度偏差±2毫米；垂直度偏差±2毫米；单块抗压强度不低于30MPa。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 16 | 花岗石隔离桩 | d200*600 | 个 | 400 | 235.00 | 外观尺寸要求：厚度偏差±2毫米；垂直度偏差±2毫米；单块抗压强度不低于150MPa。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 17 | 铁质隔离柱 | d114×1000，厚度大于4.5mm | 个 | 200 | 155.00 |  | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 18 | 沥青灌缝胶 | / | 吨 | 2 | 7500.00 | ★符合JT/T 740-2024《路面加热型灌缝胶》中Ⅱ型的技术要求。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 19 | 快干高强水泥 | 52.5 快硬 | 吨 | 5 | 2048.00 | ★净含量符合国家标准GB/T 9774-2020要求。 | 否 | 否 | 是 | 工业 | 否 |  |
| 20 | 改性沥青 | 聚乙烯（PE）改性沥青 | 吨 | 4 | 5500.00 | ★符合JTGF 40-2004《公路沥青路面施工技术规范》要求 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 21 | 商品混凝土 | C30 | m3 | 650 | 455.00 | ★符合GB/T 14902-2012要求。 | 否 | 否 | 是 | 工业 | 否 |  |
| 22 | 石英砂 | 40目 | 吨 | 5 | 2696.00 | ★无重金属超标，符合GB5085.3-2007危险废物鉴别标准。 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |
| 23 | 户外休闲座椅 | 宽度550mm以上，长度1200mm以上，有扶手座椅 | 把 | 300 | 750.00 | 材质：铝合金+塑木 | 否 | 否 | 否 | 工业 | 否 |  |

注：1、本项目核心产品为“花岗石路沿石(芝麻白)”（投标文件“报价明细表”中必须填报所有产品品牌。）；投标人所提供的中小企业声明中函须按采购清单产品的名称提供，如未按采购清单产品名称提供视为无效投标。

2、本项目实行分项明细报价，超过最高单价限价或最高总价限价均视为无效报价。最终以实际供货量为准进行结算为准。

3、产品单价为综合单价，包含成本、运输、税收、利润、保险等国家规定的所有费用构成。

4、上述标准如在服务期限内作出调整则按最新标准执行。

5、本章节中★项为实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理，如需提供证明材料的，投标人需按要求提供。

6、本项目采购的产品不属于品目清单中的强制采购范围。