## 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 500,000.00

采购包最高限价（元）: 500,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C07990000 其他生态环境保护和治理服务 | 绵虒、水磨生活垃圾填埋场环境污染隐患排查 | 1.00（项） | 500,000.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：

采购包1：否

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绵虒、水磨生活垃圾填埋场环境污染隐患排查 | 1.00（项） | 500,000.00 | 总价 | 无 |

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：绵虒、水磨生活垃圾填埋场环境污染隐患排查

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务内容及要求 | （一）服务内容 对绵虒垃圾填埋场和水磨垃圾填埋场进行监测，排查环境污染隐患，检查垃圾场底部防渗膜是否有破损，如有需找出漏点在图上进行标识；监测填埋场的库容量和已填垃圾的方量。分别编制绵虒、水磨垃圾填埋场环境污染隐患风险评估及“一场一策”报告等。 （二）服务要求 序号; 内容; 单位; 数量; 服务要求. 1; 填埋场防渗膜渗漏探测. 1.1; 填埋场库区防渗膜渗漏探测; ㎡; 50000; 按照GB 16889-2024《生活垃圾填埋场污染控制标准》要求开展防渗衬层完整性探测，重点针对填埋库区底部衬层、边坡衬层关键部位。利用专业设备（如电火花法、高密度电阻率法等）对HDPE膜及复合衬层进行完整性扫描，精准定位可能存在的破损点、漏洞或老化渗漏区域，确保防渗系统无渗漏风险。. 1.2; 填埋场边坡防渗膜渗漏探测; ㎡; 9000. 2; 垃圾堆体稳定安全监测与评估. 2.1; 地形地貌; 项; 2; 利用无人机等设备航测垃圾填埋场地形地貌，评估垃圾堆体稳定性。. 3; 地下水、土壤环境监测. 3.1; 地下水水质监测; 组; 8; 1.对地下水水质进行监测，按照规范要求进行地下水采样分析，重点监测《排污许可证》涉及到的指标及特定的垃圾渗滤液特征指标。 2.分析地下水污染的范围、程度、扩散趋势及污染来源，判断地下水水质是否满足相应标准。 3.监测因子：pH值、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、粪大肠菌群、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、总锰、总铁、氨氮. 3.2; 土壤采样监测; 组; 16; 对填埋场土壤进行采样监测，监测因子：GB36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》基本项目45项。. 4; 渗滤液出水监测报告. 4.1; 渗滤液原水监测; 组; 2; 对渗滤液原水及处理后废水进行监测，监测因子：CODCr、BOD₅、SS、总氮、氨氮、总磷、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。. 4.2; 渗滤液处理后废水监测; 组; 2. 5; 填埋气泄漏监测与燃爆风险评估. 5.1; 填埋气泄漏监测; 组; 4; 1.结合当前填埋场运行现状与周边环境敏感点（如居民区、水源保护区、生态红线区），开展风险评估。识别潜在的突发环境事件风险源（如填埋气泄漏、火灾爆炸等），分析风险等级。 2.监测因子：硫化氢、氨。. 6; 监测两个垃圾填埋场的库容量和已填埋垃圾的方量. 注：国家出台新标准时，以最新现行标准为准。 (三）成果要求 1.分别编制绵虒、水磨垃圾填埋场环境污染隐患风险评估及对照《四川省生活垃圾填埋场“一场一策”治理方案编制工作技术指南》要求，结合实际科学制定“一场一策”治理方案（包括整改措施，整改需要的资金概况），确保方案可操作、见实效，并通过专家审核。 2.最终提交成果需满足1套完整电子版（含所有报告的可编辑Word版、 PDF版及原始监测数据）和6套加盖公章的纸质版正式报告。影像资料需标注时间、坐标，做到图文并茂、数据真实可追溯。 |
| 2 |  | 履约要求 | 1.方案要求：供应商应在响应文件中提供项目理解与分析和项目实施方案。 （1) 项目理解与分析内容包含：①实施背景分析、②工作内容的掌握、③项目的需求分析、④工作预期目标分析、⑤工作重难点分析及解决措施。 （2）项目实施方案内容包含：①现场踏勘要求、②工作流程安排、③人员组织协调、④进度计划及工期安排、⑤组织架构、⑥质量保障措施、⑦应急预案、⑧安全管理方案、⑨后续服务方案。 2.供应商应为本项目的配备服务人员。 |
| 3 | ★ | 商务要求（因系统固化，本项目商务要求以此为准） | (一)服务期限和服务地点 1.服务期限：自合同签订之日起45日内完成。 2.服务地点：绵虒、水磨生活垃圾填埋场。 (二)付款方式： 1.预付款，合同签订生效，接到供应商通知与票据凭证资料后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00% 2.尾款，完成报告编制并通过评审后，接到供应商通知与票据凭证资料后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的70.00%。 注：合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括采样费、分析测试费、数据处理费、人员外勤费、交通费、报告编制费、办公费、印务费及税费等所有费用；供应商需自行考虑所有不确定因素，如出现因投标报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担，采购人不承担任何费用。 (三)验收方法和标准 1.验收组织方式：自行验收 2.是否邀请本项目的其他供应商：否 3.是否邀请专家：是 4.是否邀请服务对象：否 5.是否邀请第三方检测机构：否 6.履约验收程序：一次性验收 7.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 ，达到验收条件起 10 日内，验收合同总金额的100%。 8.验收组织的其他事项：本项目验收方式为专家评审会。 9.技术履约验收内容：根据磋商文件，供应商的响应文件等内容进行验收。 10.商务履约验收内容：根据磋商文件，供应商的响应文件等内容进行验收。 11.履约验收标准： 按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求进行验收，按磋商文件要求、供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。 12.履约验收其他事项：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)的规定，国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范以及甲方验收相关要求进行验收。 （四）违约责任与解决争议的方法 1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2.因国家政策调整、公共利益需要导致甲方无法履行合同义务的，甲方可书面通知乙方解除或变更合同，双方协商解决后续事宜。 3.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 4.解决争议的方法：（1）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 （2）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起45日内完成 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 绵虒、水磨生活垃圾填埋场 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 1.验收组织方式：自行验收 2.是否邀请本项目的其他供应商：否 3.是否邀请专家：是 4.是否邀请服务对象：否 5.是否邀请第三方检测机构：否 6.履约验收程序：一次性验收 7.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 ，达到验收条件起 10 日内，验收合同总金额的100%。 8.验收组织的其他事项：本项目验收方式为专家评审会。 9.技术履约验收内容：根据磋商文件，供应商的响应文件等内容进行验收。 10.商务履约验收内容：根据磋商文件，供应商的响应文件等内容进行验收。 11.履约验收标准： 按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求进行验收，按磋商文件要求、供应商的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。 12.履约验收其他事项：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号)的规定，国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范以及甲方验收相关要求进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订生效，接到供应商通知与票据凭证资料后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00% 2、完成报告编制并通过评审后，接到供应商通知与票据凭证资料后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的70.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2.因国家政策调整、公共利益需要导致甲方无法履行合同义务的，甲方可书面通知乙方解除或变更合同，双方协商解决后续事宜。 3.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。 4.解决争议的方法：（1）在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 （2）在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

无。