疏勒县居民安防治理体系建设项目

# 项目编号：ZBGJSLXZFCG（GK）2026-16

# 公开招标文件

# 采购人：疏勒县公安局

地址：疏勒县巴仁乡克什拉克路2号院

联系人：邵先福

联系电话：18999630789

代理机构：智博国际工程咨询有限公司

地址：喀什市东湖街道多来提巴格社区青年南路192号

联系人：李博玺

联系电话：18197668299

2026年06月

目录

第1章投标人须知	1

一总则	1

1.采购人、采购代理机构及投标人	1

2.资金来源	1

3.投标费用	2

4.适用法律	2

二招标文件	2

5.招标文件构成	2

第一册	2

第二册	2

三投标文件的编制	3

四投标文件的递交	6

五开标及评标	7

六确定中标	11

第2章投标文件格式	21

第一部分开标一览表及资格证明文件	21

第二部分商务及技术文件	32

第3章投标邀请	48

第4章投标人须知资料表	51

第5章服务需求	56

第6章评标方法和标准	59

疏勒县居民安防治理体系建设项目	69

第七章 采购合同	70

# 第1章投标人须知

## 一总则

## 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其相关投标将被认定为投标无效。

1.5为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.6投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务，一经发现，其投标将被认定为投标无效。

## 2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

## 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二招标文件

## 5.招标文件构成

5.1招标文件分为三册共7章，内容如下：

# 第一册

# 第1章投标人须知

# 第2章投标文件格式

## 第二册

第3章投标邀请

第4章投标人须知资料表

第5章服务需求

第6章评标方法和标准

第三册

# 第7章政府采购合同格式

## 5.2如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

### 6.1提交首次投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者评审小组可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少5日前，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次投标文件截止时间。

### 6.2采购人、采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

### 6.3澄清或者修改的内容将在新疆政府采购网发布，一经发布视为潜在投标人已收到，不再进行确认。若因投标单位个人原因未及时查看，造成的一切后果需自行承担。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

# 三投标文件的编制

### 8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

### 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间（即开标时间）之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）

## 9.1上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的投标文件

### 10.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

## 10.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

### 10.2.1服务主要内容和详细说明；

### 10.2.2服务从开始至招标文件规定的服务期限正常进行，具体内容详见第五章；

### 10.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的服务对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 10.3投标人应注意采购人采购需求及评分标准内容要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用），并由法定代表人或其委托代理人签署。

## 11.3采购人不接受具有附加条件的报价。

11.4投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.投标保证金

12.1投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

## 12.2投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函扫描件。

12.4投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4—5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

## 12.6投标保证金的退还

12.6.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3政府采购投标担保函不予退回。

12.7因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

### 13.1投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

### 13.2为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。

### 14.投标文件的签署及规定（电子投标以政采云系统生成格式为准）

14.1供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交（加密上传）电子投标文件。

14.2所有投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

## 14.3投标文件表达不清或未按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章所引起的后果由供应商负责。

## 四投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记（电子投标以政采云系统生成格式为准）

### 15.1为方便评审及进行资格审查，投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间（即开标时间）之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。

### 16.投标截止

## 16.1投标人应在招标文件中规定的截止时间前，将电子投标文件上传到政采云平台。

### 16.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到政采云平台项目采购系统。时间以政采云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

17.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

17.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时间，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

17.4在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至政采云平台项目采购系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

17.5在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

17.6到达开标时间后，投标人需使用上传投标文件的同一数字证书解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人因非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

## 五开标及评标

### 18.开标

18.1采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间组织公开开评标，投标人应当按照本采购文件载明的时间和模式等要求参加开标，投标人不足3家的，不得开标。

18.2投标人应当按照本采购文件载明的时间和模式等要求参加开标。开标时，投标人应当使用上传本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用不见面电子开标，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

18.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的相关工作人员签字确认，并存档备查。

### 18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1采购人依据法律法规和采购文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不能进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

19.2采购人或采购代理机构将在开标后1个小时内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1不良信用记录指：投标单位近三年内（2023年06月至今）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入重大税收违法失信主体、严重失信主体名单查询，中国政府采购网严重违法失信行为记录名单；以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。（以采购人或代理机构现场查询为准）

19.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

### 19.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 本项目评标委员会由5人组成，其中采购人代表0人，专家5人。（政采云平台专家库随机抽取专家5人）

### 20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

## 20.2投标文件的澄清

20.2.1在评标期间，评标委员会将在政采云评标系统以询标函的方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内在政采云评标系统以回复函的方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

## 20.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的单价为准，并修改总价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4投标人为提供服务所伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1）未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（5）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

- 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- （2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号，《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

## 25.1评标将在严格保密的情况下进行。

25.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

# 六确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

## 29.2中标通知书是合同的组成部分；

### 30.签订合同

30.1中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

## 33.1本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

34.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

34.3为强化采购代理机构内部监督机制，投标人可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

36.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见投标人须知资料表。

## 36.4质疑的提出

36.5本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。

## 36.9提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

## 40.2质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

## 40.4质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

## 40.6质疑的处理和答复

40.7采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

## 41.4采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（六）质疑答复日期。

41.5质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

## （二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                  联系电话：

授权代表：               联系电话：                                                             地址：                           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：		 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签/章）：

加盖公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

## (中标后开具）

致:(买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

## 3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（本项目适用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与          （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为      的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的       数额为       元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因服务质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

# 保证人：（加盖公章）

年     月      日

# 第2章投标文件格式

## 第一部分开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、具有有效的三证合一营业执照或事业单位法人证书扫描件；

3、法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证；

4、提供本单位缴纳的近六个月任意一个月社保缴纳证明；

5、提供2024年度或2025年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效银行资信证明）；

6、提供本单位近六个月任意一个月税务局开具的完税证明；（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）；

7、投标单位近三年内（2023年06月至今）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入重大税收违法失信主体、严重失信主体名单查询，中国政府采购网严重违法失信行为记录名单；（以采购人或代理机构现场查询为准）

8、投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；（格式自拟）

9、投标人参加政府采购活动前（2023年06月至今）在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；（格式自拟）

10、缴纳投标保证金的有效凭证；

11、提供中小企业声明函；（如有）

12、投标人关联单位的说明；

13、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

1、开标一览表

开标一览表

项目名称：　                                       项目编号：

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价 | 投标保证金 | 服务期限 | 服务地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖法人章）:

注： 1、此表应按投标人须知的规定加密上传。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

3、此报价包括本次服务的全部费用。

4、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）。

2 、具有有效的三证合一营业执照或事业单位法人证书扫描件

- 说明：具有有效的三证合一营业执照或事业单位法人证书扫描件，扫描件上应加盖本单位公章。

3、法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证

3.1法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：      	性别： 	   年龄：        	职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

| 身份证扫描件 | 身份证扫描件 |
| --- | --- |

投标人（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

年    月     日

3.2 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就项目名称项目编号（编号名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于           年     月     日签字生效，特此声明。
附：法定代表人和授权委托人身份证扫描件正反面

| 身份证扫描件 | 身份证扫描件 |
| --- | --- |
| 身份证扫描件 | 身份证扫描件 |

投标人（加盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：_________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

4、提供本单位缴纳的近六个月任意一个月社保缴纳证明；

- 5、提供2024年度或2025年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效银行资信证明）；

说明：提供2024年度或2025年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效银行资信证明）扫描件，扫描件上应加盖本单位公章。

6 、提供本单位近六个月任意一个月税务局开具的完税证明；（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）；

说明：提供本单位近六个月任意一个月税务局开具的完税证明；（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）扫描件，扫描件上应加盖本单位公章。

7、投标单位近三年内（2023年06月至今）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入重大税收违法失信主体、严重失信主体名单查询，中国政府采购网严重违法失信行为记录名单；（以采购人或代理机构现场查询为准）

- 8、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；（格式自拟）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2.按照招标文件的规定加盖单位公章。

9、投标人参加政府采购活动前（2023年06月至今）在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；（格式自拟）

- 说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2.按照招标文件的规定加盖单位公章。

10、缴纳投标保证金的有效凭证；

- 投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证或汇票的扫描件作为缴纳凭证上传在本部分，扫描件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函，上传在本部分中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六），上传在本部分中。

11、提供中小企业声明函；（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司（单位）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（单位）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业（单位）为（名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业（单位）为（名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

注：1、潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

12、投标人关联单位的说明

致：采购人名称

我方参加（项目名称）的申请，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 |  |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
|  | 被管理关系单位名称 |  |
| 备注 |  |  |

注：1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理单位。

3.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月    日

13、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.扫描件上应加盖本单位公章。

注：为了便于查找，请按上述顺序编制投标文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

## 第二部分商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、服务说明一览表

4、商务条款偏离表

5、技术条款偏离表

6、《中小企业声明函（服务）》（如有）

6-1《残疾人福利性单位声明函》（如有）

7、其他有利于投标人的文件或证明材料

8、其他有利于投标的资料

9、投标文件格式范本

1、投标书

致：采购人

根据贵方的招标公告（项目名称）（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述电子投标文件，并以     形式出具的金额为人民币　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价为（用文字和数字表示）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起    个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间  /   （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权利。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最高价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

投标人名称（加盖公章）：

## 日期：

2、投标分项报价表

项目名称：                                    项目编号：

报价单位：人民币元

| 序号 | 标的名称 |  | 所属行业 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价： |  |  |  |

投标人（盖单位公章）:

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3、服务说明一览表

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 服务期限 | 服务地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）:

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

注： 各项服务措施应另页描述。

4、商务条款偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件的 商务条款内容 | 投标文件的 商务条款内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）:

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

5、技术条款偏离表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 招标文件 技术条款 | 投标文件 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）:

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

6、中小企业声明函（服务）（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（单位）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业（单位）为（名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业（单位）为（名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

注：1、潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

6-1、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（加盖公章）：

日  期：

7、其他有利于投标人的文件或证明材料

注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有利于投标人的其他证明文件或服务方案、实施方案等。

8、其他有利于投标的资料

附件 1

投标人基本情况表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 固定电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业 执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业设计人员共计 人； |  |  |  |  | 中级专业技术职称、注册职业资格证中、高级职称总人数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他人员情况 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位公章） ：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件 2

拟投入本项目的人员一览表

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 岗位 | 证书 编号 | 证件 种类 | 职称 （若 有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位公章） ：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件 3

项目负责人及实施团队人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |
| 注册证书注册号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年承担同类或相近项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  | 项目单位名称 |  | 电话 |  | 备注 |

注：1、需提供主要人员的资格证明资料及近六个月任意一个月的社保证明或劳动合同（附相关证书）。我方承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标人名称（盖单位公章） ：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

9、投标文件格式范本

***** *** *** *** *** 项目 编号***************** 投标文件 投标单位：（加盖公章） 项目名称： 项目编号： 联系人： 电话： 地址： 注：在xxx年xx月xx日之前不得启封

# 疏勒县居民安防治理体系建设项目

项目编号：ZBGJSLXZFCG（GK）2026-16

第二册

# 第3章投标邀请

## 疏勒县居民安防治理体系建设项目

公开招标公告

项目概况 疏勒县居民安防治理体系建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月23日11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZBGJSLXZFCG（GK）2026-16

项目名称：疏勒县居民安防治理体系建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：5200000.00

最高限价（元）：5200000.00

采购需求：

标项名称:疏勒县居民安防治理体系建设项目

数量:1

预算金额（元）:5200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目拟采购信息化系统集成与部署服务，包括：10个中心的综合布线及配套相关网络安全设施设备，业务平台加固，楼宇智能化系统集成部署，以及专业机房基础环境搭建。（具体详见招标文件）

备注：

合同履约期限：自签订合同后90日历日内完成落地投入使用。（具体以签订合同为准）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业

3.本项目的特定资格要求：
三、获取招标文件

时间：2026年06月01日至2026年06月08日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月23日11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年06月23日11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器或360浏览器），以便开标时解锁。6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、超过200服务采万元的货物和购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：疏勒县公安局

地址：疏勒县巴仁乡克什拉克路2号院

联系人：邵先福

联系电话：18999630789

2.采购代理机构信息

名称：智博国际工程咨询有限公司

地址：喀什市东湖街道多来提巴格社区青年南路192号

联系方式：18197668299

3.项目联系方式

项目联系人：李博玺

电话：18197668299

# 第4章投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人：疏勒县公安局 地址：疏勒县巴仁乡克什拉克路2号院 联系人：邵先福 电话：18999630789 |  |
| 1.2 | 代理机构：智博国际工程咨询有限公司 地址：喀什市东湖街道多来提巴格社区青年南路192号 联系人：李博玺 联系方式：18197668299 |  |
| 1.3.4 | 合格投标人资格要求：投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条，申请人的资格要求： 1、具有有效的三证合一营业执照或事业单位法人证书扫描件； 2、法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证； 3、提供本单位缴纳的近六个月任意一个月社保缴纳证明； 4、提供2024年度或2025年度财务审计报告（新成立未满一年的公司提供有效银行资信证明）； 5、提供本单位近六个月任意一个月税务局开具的完税证明；（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）； 6、投标单位近三年内（2023年06月至今）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入重大税收违法失信主体、严重失信主体名单查询，中国政府采购网严重违法失信行为记录名单；（以采购人或代理机构现场查询为准） 7、投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；（格式自拟） 8、投标人参加政府采购活动前（2023年06月至今）在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；（格式自拟） 9、缴纳投标保证金的有效凭证； |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否（是、否） |  |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否） 注：潜在供应商属于中小企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果，本项目不专门面向中小微企业。 |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |  |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |  |
| 2.2 | 项目预算金额：5200000.00 项目最高限价：5200000.00（大写：伍佰贰拾万元整） 各投标人的投标报价不得超过投标最高限价金额，否则其投标文件将按否决投标处理。 |  |
| 12.1 | 保证金形式：☑电汇☑银行保函☑电子保函☑转账 保证金金额：100000.00（壹拾万元整） 开户名称：智博国际工程咨询有限公司疏勒分公司 开户银行：中国银行股份有限公司喀什市青年南路支行 帐号：1070 9687 2437 行号：1048 9400 1054 注：1、转账或电汇形式：投标保证金须从投标人基本帐户一次性转入指定账户，在投标截止时间前到达指定的帐户（以实际到账时间为准）。汇款时注明投标保证金项目名称及项目编号（如有包段，需注明包段）、可简写。投标保证金转入智博国际工程咨询有限公司疏勒分公司账户后，保证金汇款凭证扫描件上传到投标文件中。 2、保函形式：应在规定截止时间前开具完成并满足投标有效期等有关内容规定。（注：若采用电子保函形式：按照政采云电子投标流程制作并上传电子保函。采用银行保函时，出具保函的银行级别：应为国有商业银行或股份制银行的支行及其以上的银行，应将银行保函正本扫描件制作在招标文件内；金融机构、担保机构出具的保函原件扫描件制作在投标文件内）。 3、投标保证金提交截止时间：2026年06月23日11:00（北京时间）（过期不予办理） 4、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十八条采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的投标保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的投标保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。 |  |
| 13.1 | 投标有效期：自投标截止之日起90个日历日 |  |
| 14.1 | 供应商应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2026年06月23日11:00（北京时间） 投标文件上传地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |  |  |
| 18.1 | 开标时间：2026年06月23日11:00（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login） |  |  |
| 20.5 | 疏勒县居民安防治理体系建设项目 |  |  |
| 23.2 | 评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法：根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定中标候选人。 |  |  |
| 27 | 推荐中标候选投标人的数量：三名 |  |  |
| 27.1 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同金额的5%。（不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金形式：电汇、转账、支票、汇票、银行保函、电子保函、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。(具体以签订合同为准） 提交履约保证金的时间：签订合同前5日内。 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否） |
| 32 | 代理服务费：根据（发改价格[2015]299号文件），根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知-计价格[2002]1980号文件为参考，按差额定率累进法计算，以中标价为计算基数收取代理服务费。由中标人在领取中标通知书时一次性支付。 支付形式：对公转账。 支付时间：领取中标（成交）通知书时。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 34 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 （8）各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件）。 （9）解密时长为30分钟。 （10）本招标文件中出现前后矛盾不一致的，以投标人须知资料表为准。 （11）其他未尽事宜中标人与采购人后期签订合同自行约定。 |
| 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 所属行业：软件和信息技术服务业 |
| 备注：供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期不再接收。在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 如招标文件中出现前后矛盾不一致的，以投标人须知资料表为准。 |  |
| 异常低价投标（响应）审查 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价审查程序，要求相关供应商在评审现场合理时间内提供成本测算等书面说明及证明材料：①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的；②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的；③投标报价低于采购项目最高限价45%的；④评审委员会认为报价过低可能影响产品质量或不能诚信履约的其他情形。供应商不能提供说明或不能证明报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。审查启动原因、意见及结果应在评审报告中记录并存档。 |  |

# 第5章服务需求

- 一、项目简介

- 项目名称：疏勒县居民安防治理体系建设项目

- 服务地点：疏勒县

- 服务内容：本项目拟采购信息化系统集成与部署服务，包括：10个中心的综合布线及配套相关网络安全设施设备，业务平台加固，楼宇智能化系统集成部署，以及专业机房基础环境搭建。（具体详见招标文件）

- 二、项目需求及服务内容：

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1楼阶梯演出室 |  |  |  |  |
| 1 | 室内LED全彩屏P1.5 | 规格P1.5室内表贴节能全彩LED屏 显示屏尺寸11.52m*4.8m ▲1、像素点间距 1.53±0.05mm 2、像素构成1R1G1B 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、结构LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固。 5、外观质量 无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕 6、显示效果 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 7、驱动方式 恒流驱动 8、控制方式 同步控制系统 9、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 10、维护方式 前后双向维护 11、整屏平整度 ≤0.05mm 12、模组平整度 ≤0.03mm 13、拼接缝 ≤0.03mm 14、套件材质 采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 15、模组结构 灯驱合一 16、单元板分辨率 208*104=21632Dots 17、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 18、调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 19、PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 20、人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 21、亮度 ≥750Cd/m² 22、亮度均匀性 ≥98% 23、亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20 24、亮度调节 支持亮度调节功能 25、色坐标 X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定 26、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 27、宽色域 ≥120% NTSC 28、色温 1000-18000K 29、色温误差 色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 30、水平视角 ≥160° 31、垂直视角 ≥160° 32、对比度 ≥7500：1 33、灰度等级 采用16bit技术 34、显示颜色 ≥281.4trillion 35、低亮高灰 亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit 36、低亮高刷 亮度为10%时，刷新率达到3840Hz ▲37、刷新率 刷新率≥3840Hz 38、像素失控率 <0.01% 39、发光点中心偏距 ＜1% 40、反光率 反光率≤1.5% 41、画面延时 ≤500ns 42、衰减率 ≤10%（工作3年） 43、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 44、信噪比 ≥47dB 45、换帧频率 60Hz，支持120Hz等3D显示技术 46、峰值功耗 ≤400W/m² 47、平均功耗 ≤200W/m² 48、供电电源 在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 49、工作频率 50/60Hz 50、输入电压 4.2±0.1V 51、最大电流 ≤5A 52、电流增益 电流增益调节范围：1%～199% 53、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 54、抗电强度 在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 55、绝缘电阻 在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 56、模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ 57、漏电流 ≤0.5mA 58、能源效率 ≥2.4cd/W 59、睡眠功耗 ≤100 W/m² 60、机械强度 ≥30Mpa 61、抗拉强度 230Mpa 62、屈服强度 170Mpa 63、纵向拉伸承载力 ≥3吨 64、衡向拉伸承载力 ≥3吨 65、统一管理 可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数 66、校正功能 具有单点亮度/颜色校正功能 67、亮暗线调整 采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题 68、图像处理 具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置；0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置。支持100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度。 69、图像补偿 具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 70、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 71、数据备份 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数 72、失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。 73、自检技术 可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 74、SELV电路 具备SELV电路 75、温度检测功能 具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息 76、智能节能 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏） 77、热插拔 LED显示屏支持工作状态下热插拔维护功能 78、显示功能特性 LED显示屏应有图文显示、动画和可放映视频信息功能 79、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 80、振动检测 频率循环范围：（5～55～5）Hz，振幅值：0.19mm，扫频速率：5min/次，方向：互相垂直的两个方向，循环次数：二次；试验结束后，产品能正常工作 81、防碰撞 具备防碰撞焊盘技术 82、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 83、老化稳定检测 LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试，试验结束后，产品能正常工作 84、使用寿命 ≥100000h 85、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 86、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 87、高温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：80℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 88、低温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：-40℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 89、高温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃，存放48h，无异常 90、低温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放48h，无异常 91、恒定湿热 样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度：85%，试验时间：168h，试验结束后，产品能正常工作 92、湿热负载 LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h 93、自动gamma设置 支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 94、光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 95、盐雾 符合盐雾10级 96、阻燃 PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 97、冷热冲击 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品能正常工作 98、高低温循环 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品能正常工作 99、点对点电阻A面 1x10^5～1x10^9Ω 100、点对点电阻B面 1x10^5～1x10^9Ω 101、静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S 102、摩擦起电电压 ≤100V 103、电磁兼容/干扰 符合Class B标准 104、抗紫外线UV 暴露周期8h干燥、4h凝露，使用UVA340灯，辐照度0.76W/M2，干燥时，黑标温度：60℃，8h，凝露时，黑标温度：50℃，4h；试验结束后，样品表面无明显变化 105、抗干扰 符合IEC801规定 106、安全性 符合GB4793规定 107、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 108、一键调试 支持联网一键下载程序文件和调试 109、箱体拼接设计 自动对位设计；具有拼缝微调功能； 110、箱体防护等级 IK10 111、箱体材质 镁合金/压铸铝/铁箱 112、箱体前后厚度 ≤85mm 113、支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作； 114、支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。 115、支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示； 116、电源具备PFC功能，功率因素≥0.95； | ㎡ | 55.3 |
| 2 | 屏幕支架 | 1.采用高硬度金属铝型材或者高强度钣金加钢结构材料加工，保证单元间的无缝拼接。 2.采用模块化、一体式结构，支持多层多列叠加组合级弧形拼接。 | 套 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 1.最大功率：60KW；最大电流：125A（3相） 2.输出路数：18路；每路输出电流：25A；每路输出功率：3.5KW 3.输入电压：380V；输出电压：220V（单相） 4.控制方式：手动按键启动，自动为网口与485远程控制，中控控制(第三方控制) 5.报警功能：温度，烟雾远程监控 6.具有防雷、分步启动过流、过压、欠压保护功能。（防雷功能需选配） 7.支持多台配电柜联控，联动，可以设置区域一键全开，一按键全关 8.能实现对LED显示屏的远程控制上电，实现多时段智能定时开关屏电源 | 台 | 1 |
| 4 | LED屏幕输出输入卡 | 1.采用箱体+插卡卡槽设计，输入槽位≥9，输出槽位≥9，输入输出板卡支持热插拔。 2.采用模块化设计，采用FPGA架构，无内嵌操作系统，内部自建核心运算机制，图像处理性能优异。 3.支持任意分辨率输出，4K输出卡最高支持分辨率4096x2160@30Hz，最宽支持4096像素点，最高支持3840像素点。2K输出卡最高支持分辨率1920x1200@60Hz，最宽支持2560像素点，最高支持1920像素点。 ▲4.支持画面任意开窗、叠加、漫游、分割、缩放、切割、拉伸等操作；单个输出显示屏最多支持≥8窗口显示。 5.支持LCD、LED大屏拼接显示，输出画面可实现任意拼接显示。 6.通过客户端软件可实现信号切换、信号预览、拼接设置、场景调用、场景保存、场景预览、分辨率设置、恢复出厂设置等。 7.通过客户端设置≥4组独立显示输出屏，可自定义每组输出屏的分辨率。 8.支持信号连接检测、信号切换、信号预览、场景保存调用、自动轮巡，支持≥128个场景保存和调用。 9.支持高清底图显示，动态字幕功能设置。（选配高级控制卡）（提供功能界面截图佐证） 10.内置WEB人机交互界面控制，支持电脑、手机、平板等多种系统控制设备，且兼容多款浏览器。（选配高级控制卡） 以上所有指标项，须具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方权威检测机构出具的检测报告，提供检测报告复印件。 由于软件决定着产品功能的完整性，要求软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“视频处理器文字图片编辑软件”或相近的软件。 | 套 | 1 |
| 5 | 解码器 | 输入≥8路HDMI、输出≥16路HDMI 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 支持HDMI信号输入输出 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 支持≥8路高清视频编码能力 支持≥128路高清视频解码能力 支持≥3200 W高清视频解码 支持≥16个显示屏的任意大屏拼接 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示 支持开窗和漫游，最多支持256个窗口，单屏支持≥4个1080p或者≥2个4K 支持电视墙预览 最大支持≥128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个 支持WEB方式访问和操作 支持ONVIF协议接入设备解码 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作 ▲支持选中取流成功的窗口操作远程云台功能 | 台 | 1 |
| 6 | 大屏接电 | 大屏配电柜所需电源线缆 | 项 | 1 |
| 7 | 线阵音箱 | 单元组件：LF:10"汝磁×2/HF:φ44汝磁×2 频率响应(±3dB)：65Hz--20KHz 灵敏度(1m/1W)：104dB 最大声压级(1M):134dB 功率（连续/峰值）:600W/1200W 指向性（H×V）：120°×8° 标称阻抗：16Ω 输入方式：NL4×2，+1 -1 | 只 | 8 |
| 8 | 线阵音箱 | ▲单元组件：LF:18"×1 频率响应(±3dB)：35Hz--400Hz 灵敏度(1m/1W)：98dB 最大声压级(1M):123dB 功率（连续/峰值）:700W/1400W 标称阻抗：8 Ω 输入方式：NL4×2，+1 -1 | 只 | 2 |
| 9 | 吊架 | SLA265 、SLAsub15，配4只U形扣 | 套 | 2 |
| 10 | 手动吊葫芦 | 1吨12米手动吊葫芦 | 套 | 2 |
| 11 | 专业功放 | 技术参数 额定输出功率：8Ω立体声1000W×2 额定输出功率：4Ω立体声1600W×2 额定桥接输出功率：8Ω桥接3000W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围AC190v-250v 50/60HZ 结构：2U金属机箱设计 通道数：2CH 谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% 频率响应：20Hz-20kHz: +/-1dB 灵敏度:0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 信噪比：≥100dB（A计权） 阻尼系数:（≥300@8ohms） 转换速率:25V/US 输入阻抗：平衡20K 非平衡10K 通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz 输出级：Class-2H LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 | 台 | 4 |
| 12 | 专业功放 | 技术参数 额定输出功率：8Ω立体声1300W×2 额定输出功率：4Ω立体声1900W×2 额定桥接输出功率：8Ω桥接3800W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围AC190v-250v 50/60HZ 结构：2U金属机箱设计 通道数：2CH 谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% 频率响应：20Hz-20kHz: +/-1dB 灵敏度:灵敏度20dB、23dB、26dB、29dB、32dB、35dB、38dB、41dB (八种可选） 信噪比：≥100dB（A计权） 阻尼系数:（≥300@8ohms） 转换速率:25V/US 输入阻抗：平衡20K 非平衡10K 通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz 输出级：Class-TD LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 | 台 | 2 |
| 13 | 全频音箱 | L:220磁3""(100mm)音圈铝架,进口纸盆. H:170磁3""(75mm)进口钛膜音圈. 18mm优质桦木夹板,喷涂黑色耐磨打点涂料,保证最佳硬度和稳定性. 梯形箱体设计,配备有单孔35mm铝合金底座, M8吊挂系统,支援各种使用环境. 适用:中小型现场扩声,演艺俱乐部,Club个人演唱,室外流动演出等. 单元组件:LF:15"×1/ HF:φ75mm×1 频率响应(±3dB):43Hz—18.5kHz 灵敏度(1m/1W):100dB 最大声压级(1M):131dB 功率（连续/峰值）:550W/1100W 指向性（H×V）:70 °×40° 标称阻抗:8Ω 输入方式:NL4×2，+1 -1 | 只 | 6 |
| 14 | 音箱壁挂件 | 适合于MA、PDF、EF 系列、最大承重30KG | 套 | 6 |
| 15 | 专业功放 | 技术参数 额定输出功率：8Ω立体声800W×2 额定输出功率：4Ω立体声1300W×2 额定桥接输出功率：8Ω桥接2600W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围AC190v-250v 50/60HZ 结构：2U金属机箱设计 通道数：2CH 谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% 频率响应：20Hz-20kHz: +/-1dB 灵敏度:0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 信噪比：≥100dB（A计权） 阻尼系数:（≥300@8ohms） 转换速率:25V/US 输入阻抗：平衡20K 非平衡10K 通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz 输出级：Class-2H LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 | 台 | 3 |
| 16 | 超低音音箱 | 技术参数： 1.有效频率范围(-10dB)：38Hz-250Hz 2.喇叭单元:1×18" 3.额定阻抗(±20%): 8Ω 4.音箱功率: 600W(AES),2400W(PEAK) 5.特性灵敏度级(±2dB): 100dB/w/m 6.指定频带内的声压级: ≥128dB 7.总谐波失真：≤1% 8.插座:2×NL4 speakon 9.安装方式：落地式、顶托 10.箱体材料：木质 | 只 | 2 |
| 17 | 专业功放 | 技术参数 额定输出功率：8Ω立体声1300W×2 额定输出功率：4Ω立体声1900W×2 额定桥接输出功率：8Ω桥接3800W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围AC190v-250v 50/60HZ 结构：2U金属机箱设计 通道数：2CH 谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% 频率响应：20Hz-20kHz: +/-1dB 灵敏度:灵敏度20dB、23dB、26dB、29dB、32dB、35dB、38dB、41dB (八种可选） 信噪比：≥100dB（A计权） 阻尼系数:（≥300@8ohms） 转换速率:25V/US 输入阻抗：平衡20K 非平衡10K 通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz 输出级：Class-TD LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 | 台 | 1 |
| 18 | 全频音箱 | L:170磁65芯/H:120磁44芯. 采用15mm优质中纤板,喷涂黑色耐磨打点涂料,保证最佳硬度和稳定性,配备有单孔35mm铝合金底座, M8吊挂系统,支援各种使用环境. 应用领域:中小型现场扩声,演艺俱乐部,Club个人演唱,教堂,室外流动演出,多功能厅等. 配搭建议:使用者可根据现场的需求,配搭S系列/B系列超低音扬声器组合使用! 单元组件:LF:12"×1/ HF:φ44mm×1 频率响应(±3dB):50Hz--17kHz 灵敏度(1m/1W):98dB 最大声压级(1M):129dB 功率（连续/峰值）:350W/700W 指向性（H×V):90°×60° 标称阻抗:8Ω 输入方式:NL4×2，+1 -1 | 只 | 4 |
| 19 | 专业功放 | 技术参数 额定输出功率：8Ω立体声600W×2 额定输出功率：4Ω立体声1050W×2 额定桥接输出功率：8Ω桥接1950W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围AC190v-250v 50/60HZ 结构：2U金属机箱设计 通道数：2CH 谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% 频率响应：20Hz-20kHz: +/-1dB 灵敏度:0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 信噪比：≥100dB（A计权） 阻尼系数:（≥300@8ohms） 转换速率:25V/US 输入阻抗：平衡20K 非平衡10K 通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz 输出级：Class-2H LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 | 台 | 2 |
| 20 | 返听音响 | COX-M系列是无源两分频同轴结构全频扬声器，使用特制同轴结构单元，其物理定位接近于点声源,没有了相位差。配合精心设计的分频网络,在声音上有着精确的声像定位，极好的解析度以及号角单元强劲的爆发力和低频单元大动态的输出。 精心设计的箱体和定制的配件,选用优质多层桦木胶合板制作,榫卯结构拼接,确保更佳的硬度和稳定性,超紧凑型设计,体积小而声压大,表面喷涂耐磨哑光黑色涂料,蜂窝式铁网内贴有防尘透声海绵，整体观感让人耳目一新。 不同于传统的多功能扬声器，COX-M是专为专家级表演者开发的地面返送扬声器，底部装备1个35mm铁质支撑底座，使用支撑杆可与本家族的超低音箱配合使用。箱体表面配备有丰富的M8多点吊挂，支援用户的各种应用环境,能更好地满足各种演出和固定安装要求。 应用场合: 各种流动演出扩声场合,各种固定安装场合，舞台的前台返送，乐队返送，小型演出的主扩音箱，以及大型演出的前区补声。 单元组件：LF:12"×1/ HF:75mm×1同轴 频率响应(±3dB)：67Hz--19kHz 灵敏度(1m/1W)：97dB 最大声压级(1M):127dB 功率（连续/峰值）:350W/700W 指向性（H×V）： 80°×80° 标称阻抗：8Ω 输入方式：NL4×2，+1 -1 | 只 | 4 |
| 21 | 专业功放 | 技术参数 额定输出功率：8Ω立体声600W×2 额定输出功率：4Ω立体声1050W×2 额定桥接输出功率：8Ω桥接1950W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V)电压范围AC190v-250v 50/60HZ 结构：2U金属机箱设计 通道数：2CH 谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% 频率响应：20Hz-20kHz: +/-1dB 灵敏度:0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 信噪比：≥100dB（A计权） 阻尼系数:（≥300@8ohms） 转换速率:25V/US 输入阻抗：平衡20K 非平衡10K 通道隔离度：60dB@8ohms 1Khz 输出级：Class-2H LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，过载，短路，直流输出保护，软起动，冲击限幅 | 台 | 2 |
| 22 | 调音台 | 产品参数 26个通道TFT液晶引导显示，通道名字及背景颜色可自定义编辑（支持中文）。 MIC输入增益调节（平滑的数字增益，参与保存到场景） Mic输入通道（Linked）奇偶联调 +48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭,参与保存到场景） 每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节 通道参数快速拷贝功能 各通道均设有多功能菜单，哑音和监听 ▲通道均设有行程100MM电动推杆（≥26个ALPS电动推子） 输入输出及效果通道独立物理推子控制 各通道推子支持用户自定义层功能 两个推子层翻页按键(输入翻页，输出及效果固定推子，操作更方便快捷) 支持通道侧链压缩闪避功能 8个可自定义的物理按键 13个DCA编组，13个静音编组 每个通道独立的反馈抑制器管理，有效抑制啸叫 自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声），可自定义从任何一个或者多个输出通道输出 自带实时频谱RTA功能（颜色可编辑） 支持双机同步数据备份 通道以及场景编辑支持中文输入法 集成自动混音功能 支持对讲话筒（Talback）功能 支持MIDI接口输入 •AUX输出（推子前/后）可设置 输出通道处理:高低通滤波，15段参量均衡,主输出31段（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位 USB 8*8多轨录音功能 内置声卡（手机、IPAD、MP3、PC直接播放、录音） 8个快捷场景调用模式，100个场景存储, 可自定义场景名字，支持中文输入，场景无缝切换，不会断音，支持U盘导入导出 本地内置4个独立的DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用 FX脚踏开关接口 12V输出接口，可外接照明设备 可一键恢复出厂设置 支持232中控控制 支持电脑PC,手机，平板无线控制 支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） 10.1寸1280*800高清电容触摸显示屏 | 台 | 1 |
| 23 | 数字音频处理器 | 4路SONA™ AEC话筒\线路输入和4路话筒\线路输出,USB音频8路任意组合输入输出，2路VoIP电话，1路PSTN电话，128x128路AVB 网络扩展，TESIRA服务器设备 | 台 | 2 |
| 24 | AVB交换机 | 8口1G PoE+端口，提供共240W的PoE全功率输出，2个独立的1G上行接口，2个独立的SFP+光口 10G上行端口 AV交换机，支持Dante / AVB / Q-SYS / AES67 / NDI / JPEG / H.265 / PTP / SDVoE等音视频协议 提供专用的AV可视化配置UI，以及即插即用的全AV功能 * 含AVB许可 | 台 | 1 |
| 25 | 光模块 | 封装类型 SFP 传输速率 1000Mbps 波长 1310nm 最远传输距离 10km 接口 LC 双工 激光器类型 FP 1310nm 光纤类型 单模SMF 数据诊断（DOM） Yes 发射光功率 -9.5 ~ -3dBm 接收灵敏度 < -23dBm 商业温度 0~70°C (32~158°F) 协议 SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004 | 对 | 1 |
| 26 | 接口箱 | 技术参数： ▲1：Dante转换器具有≥16通道模拟线路输入/输出，兼容Dante协议。支持构建高度稳定和灵活的系统 2：每路模拟输入支持独立的48V幻像供电控制 3：每路输入支持独立的反馈抑制功能 4：2寸TFT彩色显示屏，实时显示输出输出状态 5：输出输出独立7段参量EQ调节 6：一主一备双网口连接可用于构建具有双网络的多冗余系统 7：支持USB以及网络连接PC调试 8：Dante Controller可实现灵活的路由配置 9:输入输出各配备16个凤凰插接口，方便连接其他接线设备 | 台 | 1 |
| 27 | 音视频信号处理服务器 | 带4.5寸触摸屏 模拟输入通道：16 模拟输出通道：16 处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 采样率:48 kHz，± 100 ppm; THD+N:<-100dB @17dBu 1路RS232 1路RS485 内置两进两出的USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 需提供自定义的用户操作界面； 需内置2x2USB声卡，支持录播和远程会议； 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎； 模拟输入输出通道数量不少于8*8； 输入输出量化不低于48KHz/24bit； 输入通道应该具备： 不低于8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； 增益共享自动混音(AMC)、 自动增益(AGC); 每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）； 输出通道应该具备： 不低于8段PEQ,分频器、延时器、限幅器。 不低于14 x10 矩阵； 不低于16组预设； 不低于4组GPIO 支持输入输出通道LINK和分组功能； 频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB) ; THD+N:<-100dB @17dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：112dB 处理器：ADI SHARC 21489 采样率/量化位数：48K/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 模拟输入、输出通道数量:8 x 8 输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 幻象电源:+48V/10mA max 频率响应(20~20kHz):±0.5dB 最大电平:+18dBu THD+N:<-100dB @17dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：112dB 通道隔离度 @1kHz:108dB 输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 输出阻抗(平衡接法):600Ω 系统延时:<3ms 工作电源:AC 220V,50Hz | 台 | 1 |
| 28 | 反馈抑制器 | 简介： 它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。通过添加屏蔽噪音（听不到的噪声）到输出信号，或将输出信号的频率变动 5 Hz，反馈抑制器可以检测出信号中导致混响的成分，并在反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损。输入通道数量:4通道(4通道平衡线路/话筒输入或者选择4通道6.35非平衡输入).提供48V幻像供电开关选择模组,可为4支麦克风提供电源.. 特性和优点： 1.消除反馈于未然 2.自动适应声学环境 3.多达 12 dB 附加增益，有效预防反馈发生 4.4通道平衡的线路或话筒输入，提供幻象电源 5.自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。 6.快速模式适用于话筒位置经常变化的场合: 例如，在配有多个转换话筒的讨论系统中。精确模式适用于话筒位置固定的场合。 例如，声学环境比较复杂的讲坛。 自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而抑制更多的混响成分。 7.在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB 的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。 8.内置了自动混合器，以实现4路话筒输入。 许多情况下，如在演讲台、讲坛或会议桌上，采用4个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。 鉴于这一问题，反馈抑制器中的自动混合器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。 技术特点: 1．超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。 2．数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 3．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 4．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 技术参数: 输入通道数量: 4通道(4通道平衡输入或者选择4通道6.35非平衡输入) 供电电压: 4通道48V幻像供电 额定电压: 220V±10% 50Hz 取样频率: 48KHz 频率响应: 125Hz~15KHz(语音模式) 20Hz~15KHz (音乐模式) 失真度: >0.1%@ 1KHz 信噪比: >90dB 信号延迟: 7Ms (音乐模式) 11MS (语音模式) 输入阻抗: 20K ohm 输出阻抗: (平衡)200ohm 温度范围: -10~55℃ | 台 | 1 |
| 29 | 电源管理服务器 | 1.2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率7000W，单路最大功率2000W； 6.RS485接口支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7.配置RS232,支持外部中央控制设备控制； 8.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 10.自适应RJ45网络口，自动加入局域网，使用电脑端软件控制或者使用安卓手机APP实现远程控制； 适用场所： 大型多媒体会议厅、多功能厅、培训中心、多媒体教室、高级别墅、智能家居等。 | 台 | 3 |
| 30 | 数字会议服务系统 | 数字会议服务系统可适配以下硬件要求： ▲1．具备会议服务功能，发言单元可申请纸笔、茶水、人员等服务；具备IP网络视像跟踪功能，通过NET网口可控制局域网内IP网络摄像机的联动；可配备IP网络双机热备份功能，通过IP网络实现自动同步主机参数和自动切换； 2．具备独立调节每个单元的麦克风发言增益大小功能，通过单元自带按键和PC软件均可调节； 3．可选配4进1出HDMI高清无缝切换模块； 4．可选配DANTE网络音频传输模块； 5．配备4.3寸IPS电容触摸屏，高清480*800分辨率； 6．主机触屏具备在线设置与修改单元身份功能，可根据需求设为主席单元(VIP)、代表单元； 7．具备会议服务、视像跟踪和会议讨论功能； 8．具备1路NET网络接口、1路XLR音频平衡输出、1路音频非平衡输出、2路LINE输入、2路LINE输出；可选配USB接口、DSP模块； 9．具备2路可编程中控COM接口，支持代码编程，支持矩阵切换控制；支持与广播系统联动； 10．具备1路IP网络、1路232和1路485摄像机控制端口，支持VISCA和Pelco P/D协议； 11．具备8DIN会议单元接口*4路、RJ45会议单元接口*6路(3组)，共10路会议单元接口； 12．具备先进先出、数量限制、开放发言和主席模式(申请发言)等多种会议模式，所有发言模式下均可实现发言计时和发言倒计时(限时发言)功能； 13．具有TCP/IP网络协作管理功能，会场坐席名称和布局示意图均可具有通过管理软件进行显示和修改； 14．支持环形手拉手、T型手拉手、一线式手拉手等各种连接方式； 15．具备抗RF干扰技术，杜绝手机信号干扰； 16．主机供电 AC110V-220V/50Hz 17．频率响应20Hz-20kHz 18．信噪比 S/N ＞96dBA 19．总谐波失真 T.H.D ＜0.05% | 台 | 1 |
| 31 | 会议话筒 | 4.0寸触屏会议主席/代表单元 ▲1．配备≥4.0寸IPS电容触摸屏，高清480*480分辨率；可配备模拟备份输出接口； 2．具备麦克风发言增益调节功能，每只单元可独立调节，互不影响； 3．具备会议服务功能，可申请茶水、纸笔、人员等服务； 4．具备发言计时和发言倒计时功能； 5．主席单元正面具备3个按键(优先键、发言键、批准键)，主席单元可批准代表的发言申请功能； 6．具备屏保设置和取消屏保功能，内置6组屏保图片，并支持定制用户徽章和单位名称屏保图； 7．具备会议服务、视像跟踪和讨论发言功能； 8．具备身份、日期、时间、音量、ID编号等显示功能； 9．内置φ14mm心形指向性驻极体双金膜拾音咪芯； 10．配备无声的实体按键，可选配触摸式按键； 11．配备220mm连体式金属方柱咪杆； 12．主席单元不受发言人数限制，具备控制会议秩序的优先功能； 13．可选配8芯线接口或RJ45网线接口；可选配3.5mm耳机接口； 14．具备防RF干扰技术，防止手机等电子产品的干扰； 15．灵敏度 -46 dBV/Pa 16．频率响应 20Hz~20KHz 17．话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 18．总谐波失真 T.H.D ＜0.05% 19．工作电压 DC24V (由会议主机供电) | 台 | 1 |
| 32 | 会议话筒 | 4.0寸触屏会议主席/代表单元 1．配备4.0寸IPS电容触摸屏，高清480*480分辨率；可配备模拟备份输出接口； 2．具备麦克风发言增益调节功能，每只单元可独立调节，互不影响； 3．具备会议服务功能，可申请茶水、纸笔、人员等服务； 4．具备发言计时和发言倒计时功能； 5．主席单元正面具备3个按键(优先键、发言键、批准键)，主席单元可批准代表的发言申请功能； 6．具备屏保设置和取消屏保功能，内置6组屏保图片，并支持定制用户徽章和单位名称屏保图； 7．具备会议服务、视像跟踪和讨论发言功能； 8．具备身份、日期、时间、音量、ID编号等显示功能； 9．内置φ14mm心形指向性驻极体双金膜拾音咪芯； 10．配备无声的实体按键，可选配触摸式按键； 11．配备220mm连体式金属方柱咪杆； 12．主席单元不受发言人数限制，具备控制会议秩序的优先功能； 13．可选配8芯线接口或RJ45网线接口；可选配3.5mm耳机接口； 14．具备防RF干扰技术，防止手机等电子产品的干扰； 15．灵敏度 -46 dBV/Pa 16．频率响应 20Hz~20KHz 17．话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 18．总谐波失真 T.H.D ＜0.05% 19．工作电压 DC24V (由会议主机供电) | 台 | 15 |
| 33 | 会议延长线 | 数字会议系统专用延长线缆； 常用规格为5米/10米/15米/20米/25米/30米/40米/50米/100米； | 根 | 2 |
| 34 | 地插 | 水泥地开槽埋管音频话筒地插 | 套 | 1 |
| 35 | 无线话筒 | 功能特点： 采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱，双通道\四通道/八通道接收机。面板采用LED显示窗口，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，数字导频,动态独立ID码大幅降低谐波干扰，以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下) 约60~80米,具体距离示实际使用环境而定. 接收机技术参数: 载波频段：UHF520~940MHz（选配） 通道数：双通道／四通道/八通道 调制方式：FM 灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db 频带宽度：30MHz 最大偏移度：±45KHz 综合S/N比：>105dB 综合T.H.D:<0.7% @1KHz 综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 供电：DC 12V~16V 10W 输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 工作有效距离：60M 手持式技术参数: 频段：UHF520~940MHz（选配） 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波幅射：<-65dBm 最大偏移度：±45KHz 频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 频带宽度：120MHz 音头：动圈式 RF功率输出：15MW 电池：AA*2 电流消耗:<90mA 连续工作时间:12小时 | 套 | 2 |
| 36 | 无线话筒 | 功能特点： 采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱，双通道\四通道/八通道接收机。面板采用LED显示窗口，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，数字导频,动态独立ID码大幅降低谐波干扰，以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下) 约60~80米,具体距离示实际使用环境而定. 接收机技术参数: 载波频段：UHF520~940MHz（选配） 通道数：双通道／四通道/八通道 调制方式：FM 灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db 频带宽度：30MHz 最大偏移度：±45KHz 综合S/N比：>105dB 综合T.H.D:<0.7% @1KHz 综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 供电：DC 12V~16V 10W 输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 工作有效距离：60M 腰包式技术参数: 载波频段：UHF520~940MHz（选配） 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波幅射：<-65dBm 最大偏移度：±45KHz 频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 频带宽度：120MHz 音头：电容式 RF功率输出：15MW 电池：AA*2 电流消耗:<90mA 连续工作时间:12小时 | 套 | 2 |
| 37 | 天线放大器 | 一拖四天线放大器，最远距离达到400米 频率范围：500-950MHz 输入截断点：+22dBm 噪声比：4.0dB Type(Center Band) 增益：+6-9dB(Center Band) 输出阻抗：15dB min 阻抗：50Ω 频宽：450MHz 插座：BNC female 电源供应：100-240V/50/60Hz 电源消耗：170mA | 台 | 1 |
| 38 | 会议话筒 | 1. UHF频段传输信号，红外线对频，手动选频方便现场调试。 2. 采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，避免干扰频率;. 3. 使用频率范围：UHF 640MHz~690MHz，更适合广泛范围使用。 3. 四通道最多200信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强； 4. 各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，最多支持6台同时使用（即6台接收机和24个发射器）； 5. 主机面板采用铝合金着色工艺，每个通道4个功能按键，实现多功能操作。 6. 四联屏LCD显示屏，显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态， 7. 接收机配备4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体； 8 背面设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 9.具有开关杂音消除电路，避免在开启开关时产生巨大的冲击响声，确保后级功放系统及扬声器的安全 10.具有一键自动搜空闲频点功能轻松选择干净频点。具有锁定按键功能，防止人为误操作。 11.会议座 200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；(同一发射可在拖二、拖四、拖八中互通互用) 12.会议话筒内置可拆卸式高容量18650电池，底座自带TYPE-C充电接口，可直单独插电或边充电边使用，充满智能断电，安全放心，为您的长时间会议使用保驾护航。 13.会议底座内置静音功能按键，轻触实时显示静音或发言图标，长按开关机，防止多话筒使用引起的不必要啸叫。 14.方管：全金属腔体+方管体设计, 可多方位拾音（可选可拆卸式鹅颈长杆）。 15.双向电量监测，会议座实时电量或欠压，主机直观显示。 16.搭配专用电容咪芯+采用自创音频处理技术，有效提高拾音距离及话语清晰度。中高频丰富, 动态范围大。声音且有磁和混厚感,人声突出，有更好的会议体验 17.使用距离: 空旷环境：80-100米 复杂环境：50-80米 18.适用于各种会议和演讲场合。 19.设备配送4节18650电池及4个TYPE-C充电器。 发射话筒参数 电源供应：DC 3.7（3.7V 18650）电池持续使用时间：10-15小时 邻频干扰比：>80dB 话筒耗电量：120mA 音频动态范围：≥106dB 载波频率：UHF 640MHz-690 MHz 类型：电容式 频率稳定度：±0.001% 极性模式：单一指向性 频率响应：20Hz-16KHz 信噪比：>90dB 话筒拾音灵敏度：-32±3dB@1KHz（长管） 话筒拾音灵敏度：-35±3dB@1KHz（方管） 综合参数 工作频率：：UHF 640MHz~690MHz,常用.（可根据不同国家地区使用定制频率） 信道数值：共200信道 调制方式：FM 信道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.001% 动态范围：≥100dB 最 大频偏：±30KHz 频率响应：40Hz～16KHz 综合信噪比：>60dB 综合失真：<0.5%@1KHz 工作距离：约100m（开阔地没有干扰的情况下） 工作环境温度：-10℃~50℃ | 套 | 1 |
| 39 | 充电器 | 会议可选配充电套装 | 个 | 1 |
| 40 | 会议摄像机 | 1.摄像机需与同录主机同一品牌。 2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3.图像传感器采用不小于1/2.8"CMOS图像传感器，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4.支持不小于12倍光学变倍，支持不小于16倍数字变焦。 5.支持广角镜头，水平视角不小于80°。 6.视频输出接口具备HDMI、USB接口。 7.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 8.支持网口 VISCA控制。 9.支持中英文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 10.水平转动范围：≥ ±170°，垂直转动范围：≥ -30°～30° 11.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 12.支持保存不少于255个预置位。 13.支持图像防抖功能，可实现图像防抖。 14.支持HDR高动态功能，支持图像抗闪烁功能 15.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 | 台 | 1 |
| 41 | 分体式终端 | 1.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。 2.终端采用国产嵌入式操作系统。 3.终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。 4.支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 5.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 6.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 7.支持H.239、BFCP双流协议标准。 8.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 9.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 10.在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。 | 台 | 3 |
| 42 | 落地三角支架 | 摄像机落地三角支架 | 个 | 1 |
| 43 | 视频会议地插 | 水泥地开槽埋管视频会议地插 | 个 | 1 |
| 44 | 30倍变焦会议摄像机 | 1.摄像机需与视频终端同一品牌。 2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 3.镜头图像传感器采用不小于1/1.9" 图像传感器，支持1080p60、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 4.支持不小于30倍光学变焦。 5.视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 6.支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 7.支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 8.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 9.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 10.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 11.支持根据安装方向自动翻转图像。 12.支持保存不少于255个预置位。 13.支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 14.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 15.提供产品RoHS证书复印件。 | 台 | 1 |
| 45 | 控制键盘 | 1.控制键盘需与摄像机同一品牌。 2.视频会议键盘采用 CNC 铝面板细砂氧化上壳加 PC+ABS 底壳的全新设计，具有很强的操控性。 3.采用工业级液晶屏模组 ，显示效果出色，字符细腻清晰。 4.视频会议键盘支持 VISCA，PELCO 、PELCO-D 协议，扩展性强， 极易操作，只需要几步即可实现对视频会议摄像机的完美操控。 5.实现对会议摄像机的软件功能控制，具有中控功能 。 6.采用进口变速四维摇杆进行控制，手感舒适良好，扭动摇杆可直接控制会议摄像机全方位转动，镜头变焦放大缩小，根据摇杆控制的力度能变速控制，快慢节奏随及掌控。 7.采用船型开关的方式进行对会议摄像机的变焦调节，操作方便功能强大。 8.多达 7 个摄像机快捷控制按键，方便快速操作会议视频摄像机，极大的提高了多个摄像机来回切换控制的速度。 9.控制键盘需提供原厂售后质保承诺函（原厂盖章件）。 | 台 | 2 |
| 46 | 电脑 | i5-14400F DDR4 16G 1Tssd 5060TI_8G,23.8寸液晶显示器,键鼠一套 | 台 | 3 |
| 47 | 电动天花升降支架 | 电动吊架竹节伸缩吊装伸缩吊架4米 | 台 | 1 |
| 48 | 55寸电视机 | 55英寸电视机 | 台 | 2 |
| 49 | 电视机移动支架 | 电视支架(32-65英寸)移动支架电视支架落地带轮艺术推车 | 个 | 2 |
| 50 | HDMI线缆 | HDMI线2.0版4K数字高清线15米视频线工程级 | 条 | 2 |
| 51 | 明装线槽 | 铝合金线槽明装线槽明线走线槽半圆弧形地线槽自粘背胶5号 | 米 | 30 |
| 52 | 中控系统服务系统 | 系统可适配以下硬件要求： 1、支持谷歌Android(安卓)系统无线触摸屏控制。 2、支持微软WindowsCE/XP/7/8系统有线/无线触摸电脑控制。 3、支持苹果iOS系统(iPad/iPhone)无线触摸屏控制。 4、支持一千米通讯距离的数字射频无线触摸屏控制。 5、支持有线触摸屏(墙面/台面)控制。 6、支持开机自动执行命令，约定时间执行命令。 7、主机具有4.3英寸显示屏，支持中英文显示。 8、采用667MHz主频的32位ARM内嵌式处理器。 9、512M DDR内存，2G Flash闪存。 10、面板具有多种数据灯，机器运行状态一目了然。 11、自主研发增强型芯片可延长串口数据传输距离。 12、自主研发新一代中央处理器，支持24小时待机运行使用，低功耗，高效率，高稳定性，高寿命使用。 13、8路独立可编程RS-232控制接口。 14、2路独立可编程RS-422/485控制接口。 15、8路独立可编程的红外发射(IR)接口。 16、8路弱电继电器(RELAY)接口。 17、8路数字输入/输出(I/O)接口。 18、含2路双向RS-232/485串口和2路NET总线接口/DMX512协议接口。 19、通讯控制端口：以太网(TCP/IP)TCP SERVER/ UDP方式可选； 20、内嵌式红外学习器。 21、支持本地及远程多种控制方式。 ▲22、设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容； 23、设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制； 24、设备需支持多平台控制。支持Android、IOS、Windows三平台同时控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式； 25、设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，保证系统正常运行。 26、可选配网络预览模块。 | 台 | 1 |
| 53 | 中控系统管理软件 | 1、支持安卓手机、平板中控控制功能 | 套 | 1 |
| 54 | 人机交互系统管理软件 | 一次设计界面，即可运行在IPAD、安卓、windows等平台上，并且支持任何字体；5分钟学会编程，方便易用，不需专职人员，不需编写任何程序代码，即可实现复杂的控制功能，支持 3D 按钮、图片按钮等（工程人员不需设计图片就能实现完美的3D按钮），支持自锁、互锁、连续发码、通讯反馈、一键（按钮）执行多动作，控制多个设备。 1、开放式编程系统 2、支持苹果官方审核认证APP应用程序软件，无需越狱； 3、支持安卓系统APP应用程序软件； 4、支持用户编程软件，支持WindowsXP/10系统； 5、支持项目定制编程内容； 6、支持底层开发，丰富的逻辑判断能力 7、可支持三种自定义变量，含模拟量、数字量、字符串变量 8、可支持“宏”的保存与调用。 | 套 | 1 |
| 55 | 机架式电源管理器 | 1、 8路独立强电或弱电开关控制； 2、 设备自带4.3寸的电容触摸屏； 3、 带1路LAN网口，支持TCP/UDP控制； 4、 可编程逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)； 5、 采用RS232通讯控制功能，可级连到200台设备； 6、 表面带红色电源指示和绿色继电器开关指示灯； 7、 具有手动和中控或电脑软件同时管理功能； 8、 断电最后一次状态保存功能； 9、 支持环境灯光的开关控制； 10、 加载容量 单路 AC250V/30A，DC30V/30A 11、 配合强电电源时序控制器，支持机房所有设备的电源管理控制； 12、 支持所有兼容第三方开关量远程控制的设备； 13、 支持有线触摸屏(墙面/台面)控制 14、 2U机箱，可下走线，侧走线等多种出线布局，美观大方； | 台 | 1 |
| 56 | 导轨式8路强电控制器 | 智能照明控制模块RS485执行器学校酒店走廊远程开关8回路16A | 台 | 1 |
| 57 | 路由器 | WAN接入口：千兆网口 防火墙：支持防火墙 管理方式：APP管理 支持IPv6：支持IPv6 无线速率：6000M 无线协议：Wi-Fi 6 LAN口类型：电口 频段：双频 | 台 | 1 |
| 58 | 平板电脑 | 1.屏幕尺寸：不小于11英寸 2.运行内存：不小于8G 3.内存容量：不小于256GB 4.分辨率：2560*1600 | 台 | 2 |
| 59 | 接入交换机 | 24×10/100/1000BASE-T 电口；4×GE SFP 光口（非 10G） 性能：交换容量≥598Gbps；包转发率≥148Mpps | 台 | 3 |
| 60 | 光模块 | 2KM千兆单模单纤SFP | 个 | 8 |
| 61 | 影视灯 | 输入电压:AC100-240V，50/60Hz 额定功率：250W 光源: 进口(高亮度LED) 色温：3200K/5600K/RGBW可选 灯珠寿命：50000h 调光:0%-100%线性调光 光学材料：光学玻璃 功能效果： 柔光、聚光、截光 控制模式：标准DMX512信号、自走、主从 通道数量:CH4，CH8 切光模式：手动切割 | 台 | 16 |
| 62 | 固定染色灯 | 电源：90-240V//50-60HZ 光源: 54颗3W三合一全彩LED灯珠 总功率:180W 颜色：RGB无限混色 光源寿命：5-10万小时 出光角度：10-60度可选 调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁 频闪：0.5-30次/秒电子频闪 控制方式: 自走 、主从 联机.DMX512 、声控 控制通道: DMX512 7个通道 防水等级：IP20 | 台 | 11 |
| 63 | 影视灯 | 电压：AC100V-240V 50/60H2 功率：230W 光源：5730灯珠，432颗x0.5W冷白和暖白CED 显色指数：80-90 工作环境温度：-10℃—40℃ 无风扇全静音 控制方式：DMX512，主从，自走，声控 通道模式：A模式，B模式 | 台 | 10 |
| 64 | 固定染色灯 | 电源：90-240V//50-60HZ 光源: 54颗3W三合一全彩LED灯珠 总功率:180W 颜色：RGB无限混色 光源寿命：5-10万小时 出光角度：10-60度可选 调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁 频闪：0.5-30次/秒电子频闪 控制方式: 自走 、主从 联机.DMX512 、声控 控制通道: DMX512 7个通道 防水等级：IP20 | 台 | 11 |
| 65 | 影视灯 | 电压：AC100V-240V 50/60H2 功率：230W 光源：5730灯珠，432颗x0.5W冷白和暖白CED 显色指数：80-90 工作环境温度：-10℃—40℃ 无风扇全静音 控制方式：DMX512，主从，自走，声控 通道模式：A模式，B模式 | 台 | 10 |
| 66 | 固定染色灯 | 电源：90-240V//50-60HZ 光源: 54颗3W三合一全彩LED灯珠 总功率:180W 颜色：RGB无限混色 光源寿命：5-10万小时 出光角度：10-60度可选 调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁 频闪：0.5-30次/秒电子频闪 控制方式: 自走 、主从 联机.DMX512 、声控 控制通道: DMX512 7个通道 防水等级：IP20 | 台 | 11 |
| 67 | 摇头灯 | 技术参数 输入电压：AC100V-240V 50/60H2 额定功率：250W 光源：出口灯泡 控制通道：16个标准DMX通道 运行模式：声控，自走，主从，DMX512，RDM 颜色盘：13个颜色+白光，可半色 七彩颜色：7色效果 固定图案：13个图案+白光 棱 镜：两个独立棱镜盘，一个8棱镜+一个蜂窝棱镜（8+16+24）可叠加 调 焦：双电机高清聚焦 雾 化：雾化+七彩一体架 频 闪：快速单频闪，单片式频闪 调 光：0—100%线性调光 水平/垂直：540°水平扫描，270°垂直扫描角度 显示界面：彩色1.8寸按键，180°反转显示，中英文可切换 防护等级：IP20 | 台 | 10 |
| 68 | 固定染色灯 | 电源：90-240V//50-60HZ 光源: 54颗3W三合一全彩LED灯珠 总功率:180W 颜色：RGB无限混色 光源寿命：5-10万小时 出光角度：10-60度可选 调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁 频闪：0.5-30次/秒电子频闪 控制方式: 自走 、主从 联机.DMX512 、声控 控制通道: DMX512 7个通道 防水等级：IP20 | 台 | 11 |
| 69 | 摇头灯 | 技术参数 输入电压：AC100V-240V 50/60H2 额定功率：250W 光源：出口灯泡 控制通道：16个标准DMX通道 运行模式：声控，自走，主从，DMX512，RDM 颜色盘：13个颜色+白光，可半色 七彩颜色：7色效果 固定图案：13个图案+白光 棱 镜：两个独立棱镜盘，一个8棱镜+一个蜂窝棱镜（8+16+24）可叠加 调 焦：双电机高清聚焦 雾 化：雾化+七彩一体架 频 闪：快速单频闪，单片式频闪 调 光：0—100%线性调光 水平/垂直：540°水平扫描，270°垂直扫描角度 显示界面：彩色1.8寸按键，180°反转显示，中英文可切换 防护等级：IP20 | 台 | 10 |
| 70 | 固定染色灯 | 电源：90-240V//50-60HZ 光源: 54颗3W三合一全彩LED灯珠 总功率:180W 颜色：RGB无限混色 光源寿命：5-10万小时 出光角度：10-60度可选 调光：0-100%恒流16BIT线性电子调光，平滑无闪烁 频闪：0.5-30次/秒电子频闪 控制方式: 自走 、主从 联机.DMX512 、声控 控制通道: DMX512 7个通道 防水等级：IP20 | 台 | 12 |
| 71 | 追光灯 | 总功率:480W 频率:50Hz-60Hz 电压:110V-240V 光源:380W 纸箱包装尺寸:870x350x470mm 灯重17KG 支架5KG 航空箱包装尺寸；1140x480x570mm 重量：45KG 颜色:5种彩色加白光 红。黄。兰。绿。升温片。 光束角度:8-15度 操作功能；光圈大小。开光闭光-频闪。换色。调焦手动操作实现效果。 有效射程 70-80米 | 台 | 1 |
| 72 | 算力服务 | 1.为本项目提供企业级通用计算型算力卡租赁服务，核心芯片、驱动程序等关键组件均为国产自研，适配AI推理、科学计算等多场景，总算力:FP16浮点算力≥3360TFLOPS、INT8整型算力≥6720TOPS，可满足高负载算力需求。 2.租赁单卡参数:显存≥48GB，FP16算力≥70TFLOPS,INT8算力≥140TOPS,功耗≤72W，显存带宽≥200GB/s,支持显存ECC错误校验功能。 3.由供方出具本服务配套提供原厂售后服务承诺函，保障全流程原厂售后支持，确保算力卡稳定高效运行。 | 项 | 1 |
| 73 | 金丝绒会标幕 | 材质：金丝绒 尺寸：宽17米*高2米*3褶*1块 | 平方 | 110 |
| 74 | 会标幕衬里 | 材质：富春纺 尺寸：宽17米*高2米*1褶*1块 | 平方 | 40 |
| 75 | 金丝绒对开大幕 | 材质：金丝绒 尺寸：宽17米*高7米*3褶*2块 | 平方 | 714 |
| 76 | 对开大幕衬里 | 材质：富春纺 尺寸：宽17米*高7米*1褶*2块 | 平方 | 130 |
| 77 | 信号放大器 | 1路输入，8路输出，带8路独立放大驱动； 具有信号放大整形功能，能有效增强总线接入设备的能力； 带输入信号精确检测指示，能有效判断输入源的正确性； 带8路输出状态指示灯，能有效判断输出线路的正确性； 保护控制设备输出接口，故障现场隔离，提高系统安全运行的可靠性； 输入与输出部分采用双电源模式供电和光电隔离，隔离电压＞2000V； 供电电源：AC110V-240V 50／60Hz； | 台 | 4 |
| 78 | ARTNET8路 | DMX512/1990 信号输出 可匹配 3 针的卡侬插座（可选 5 芯） 前后面板各8 路 DMX 信号分配输出，一进16出 电源输入: AC 88～256V 50/60Hz 标准 DMX 512 信号；2.4G 无线 DMX 512 接收器 通信距离：300 米（可视距离） | 台 | 1 |
| 79 | 直通箱 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 每路20A空开，过载与短路双重保护高分断空气开关. A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能 用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 . | 台 | 1 |
| 80 | 灯光控制台 | 采用功能任意切换操作系统，可适应以下硬件环境 酷睿i5CPU ,120GBSSD，4GB内存； 内置1个15.6寸高分辩率触摸屏（工业屏）， 支持联网到计算机设备控制各种灯光3D可视化软件； 内置UPS电源，不接入220V交流电源可正常操作1小时 内置WYS(R36)灯光软件 支持中文菜单显示，内置多国语言 控台自带8个DMX输出，支持扩展到64个DMX， 支持涂鸦式屏幕标识功能，支持Art-Net网络功能, 10宏功能按钮，可让你更快的操作控台； 20个重放推杆，支持1000个以上的程序重放； 强大的属性控制窗口，CMY\RGB拾色板系统； 快捷易用的图形发生器，分类的内置图形更易使用； 支持CIPT协议，可以在控台上直接看到媒体服务器里媒体片段的图像缩略图； 支持Wi-Fi接入，无线控灯、移动设备（iPhone、iPad Touch）远程控制灯具； 内置数千种灯库，内置灯库编辑软件，你可以随时在控台上编灯库； 内置Visualiser线条式灯光可视化软件，想预编程！ 支持MIDI时间码声光同步功能，也可以在控台里播放音乐发送时间码来控制灯光程序重放。 | 台 | 1 |
| 81 | 变频调速对开大幕机系统 | • 驱动方式：电动钢丝绳曳引； • 对开行程：按现场实际尺寸； • 速度：0.1～1.2m/s ； • 载荷：幕重； • 运行噪音：≤48dB(A)； • 含滑车、滑轮组、限位装置、花篮螺栓、幕布挂钩等； • 电机功率：1.1Kw； • 安全措施：左右限位开关等； | 套 | 1 |
| 82 | 幕布轨道 | 根据现场尺寸制作，中间重叠1米 | 套 | 2 |
| 83 | 前幕吊杆 | 根据现场尺寸制作，镀锌圆管焊接； | 套 | 1 |
| 84 | 灯光吊杆 | 根据现场尺寸制作，镀锌圆管焊接； | 套 | 4 |
| 85 | 侧光吊杆 | 根据现场尺寸制作，镀锌圆管焊接； | 套 | 2 |
| 86 | 电缆线 | 设备电源线RVV 3×2.5mm2 | 米 | 500 |
| 87 | 信号线 | 设备信号线RVV 3×0.5mm2 | 米 | 500 |
| 88 | 施工辅材 | 网线、水晶头、灯光控制线、电源线、音箱线、视频连接线、音频连接线、穿线管、卡扣、各类接头等施工辅材。 | 项 | 1 |
| 89 | PDU | 8位10a插排 | 个 | 2 |
| 90 | 搬机柜 | 搬运机柜 | 个 | 2 |
| 91 | 集成安装 | LED屏幕、音响、灯光集成安装调试 | 项 | 1 |
| 1楼党性教育室 |  |  |  |  |
| 1 | P1.5 led | 规格P1.5室内表贴节能全彩LED屏 1、像素点间距 1.53±0.05mm 2、像素构成 1R1G1B 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固。 5、外观质量 无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕 6、显示效果 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 7、驱动方式 恒流驱动 8、控制方式 同步控制系统 9、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 10、维护方式 前后双向维护 11、整屏平整度 ≤0.05mm 12、模组平整度 ≤0.03mm 13、拼接缝 ≤0.03mm 14、套件材质 采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 15、模组结构 灯驱合一 16、单元板分辨率 208*104=21632Dots 17、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 18、调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 19、PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 20、人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 21、亮度 ≥750Cd/m² 22、亮度均匀性 ≥98% 23、亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20 24、亮度调节 支持亮度调节功能 25、色坐标 X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定 26、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 27、宽色域 ≥120% NTSC 28、色温 1000-18000K 29、色温误差 色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 30、水平视角 ≥160° 31、垂直视角 ≥160° 32、对比度 ≥7500：1 33、灰度等级 采用16bit技术 34、显示颜色 ≥281.4trillion 35、低亮高灰 亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit 36、低亮高刷 亮度为10%时，刷新率达到3840Hz 37、刷新率 刷新率达到3840Hz 38、像素失控率 <0.01% 39、发光点中心偏距 ＜1% 40、反光率 反光率≤1.5% 41、画面延时 ≤500ns 42、衰减率 ≤10%（工作3年） 43、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 44、信噪比 ≥47dB 45、换帧频率 60Hz，支持120Hz等3D显示技术 46、峰值功耗 ≤400W/m² 47、平均功耗 ≤200W/m² 48、供电电源 在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 49、工作频率 50/60Hz 50、输入电压 4.2±0.1V 51、最大电流 ≤5A 52、电流增益 电流增益调节范围：1%～199% 53、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 54、抗电强度 在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 55、绝缘电阻 在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 56、模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ 57、漏电流 ≤0.5mA 58、能源效率 ≥2.4cd/W 59、睡眠功耗 ≤100 W/m² 60、机械强度 ≥30Mpa 61、抗拉强度 230Mpa 62、屈服强度 170Mpa 63、纵向拉伸承载力 ≥3吨 64、衡向拉伸承载力 ≥3吨 65、统一管理 可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数 66、校正功能 具有单点亮度/颜色校正功能 67、亮暗线调整 采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题 68、图像处理 具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置；0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置。支持100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度。 69、图像补偿 具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 70、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 71、数据备份 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数 72、失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。 73、自检技术 可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 74、SELV电路 具备SELV电路 75、温度检测功能 具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息 76、智能节能 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏） 77、热插拔 LED显示屏支持工作状态下热插拔维护功能 78、显示功能特性 LED显示屏应有图文显示、动画和可放映视频信息功能 79、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 80、振动检测 频率循环范围：（5～55～5）Hz，振幅值：0.19mm，扫频速率：5min/次，方向：互相垂直的两个方向，循环次数：二次；试验结束后，产品能正常工作 81、防碰撞 具备防碰撞焊盘技术 82、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 83、老化稳定检测 LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试，试验结束后，产品能正常工作 84、使用寿命 ≥100000h 85、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 86、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 87、高温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：80℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 88、低温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：-40℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 89、高温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃，存放48h，无异常 90、低温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放48h，无异常 91、恒定湿热 样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度：85%，试验时间：168h，试验结束后，产品能正常工作 92、湿热负载 LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h 93、自动gamma设置 支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 94、光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 95、盐雾 符合盐雾10级 96、阻燃 PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 97、冷热冲击 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品能正常工作 98、高低温循环 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品能正常工作 99、点对点电阻A面 1x10^5～1x10^9Ω 100、点对点电阻B面 1x10^5～1x10^9Ω 101、静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S 102、摩擦起电电压 ≤100V 103、电磁兼容/干扰 符合Class B标准 104、抗紫外线UV 暴露周期8h干燥、4h凝露，使用UVA340灯，辐照度0.76W/M2，干燥时，黑标温度：60℃，8h，凝露时，黑标温度：50℃，4h；试验结束后，样品表面无明显变化 105、抗干扰 符合IEC801规定 106、安全性 符合GB4793规定 107、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 108、一键调试 支持联网一键下载程序文件和调试 109、箱体拼接设计 自动对位设计；具有拼缝微调功能； 110、箱体防护等级 IK10 111、箱体材质 镁合金/压铸铝/铁箱 112、箱体前后厚度 ≤85mm 113、支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作； 114、支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。 115、支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示； 116、电源具备PFC功能，功率因素≥0.95； | 平米 | 16.6 |
| 2 | 屏幕支架 | 1.采用高硬度金属铝型材或者高强度钣金加钢结构材料加工，保证单元间的无缝拼接。 2.采用模块化、一体式结构，支持多层多列叠加组合级弧形拼接。 | 套 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 1.最大功率：20KW；最大电流：125A（3相） 2.输出路数：18路；每路输出电流：25A；每路输出功率：3.5KW 3.输入电压：380V；输出电压：220V（单相） 4.控制方式：手动按键启动，自动为网口与485远程控制，中控控制(第三方控制) 5.报警功能：温度，烟雾远程监控 6.具有防雷、分步启动过流、过压、欠压保护功能。（防雷功能需选配） 7.支持多台配电柜联控，联动，可以设置区域一键全开，一按键全关 8.能实现对LED显示屏的远程控制上电，实现多时段智能定时开关屏电源 | 台 | 1 |
| 4 | LED屏幕输出输入卡 | 1.支持12路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份。 2.最大带载780万像素点，最宽可达8192点或最高可达4096点。 3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz, 支持分辨率任意设置。 4.支持1路DVI输入和3路HDMI1.4输入。 5.支持RS232串口协议控制，可连接中控。 | 套 | 1 |
| 5 | 解码器 | 超高清解码器 视频输入 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：160 视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200 2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160 3.宽度4对齐，高度2对齐 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 88 mm × 321 mm 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1；485接口*1；USB 2.0接口*2 净重：≤ 6.40 Kg 功耗：＜110 W | 台 | 1 |
| 6 | 吸顶喇叭 | 8英寸 同轴定阻天花喇叭 1.定阻8ohm 2.白色大面板，白色嵌入式铁网，铁筒 3.8英寸PP射出盆鼓纸低音+25mm 蚕丝音膜旋转式 高音 4.功率150瓦 5.频率响应：45-20KHZ 6.灵敏度 90dB±2dB(2.83V @ 1米) | 只 | 4 |
| 7 | 专业功放 | 额定输出功率：8Ω立体声300W×4 额定输出功率：4Ω立体声500W×4 额定桥接输出功率：8Ω桥接900WX2 电源要求：AC220V (可以定制AC110V) 结构：1U金属机箱设计 通道数：4CH 谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% 频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω) 输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm 输入灵敏度:0.775V 信噪比：≥100dB 阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms） 转换速率：28V/US 输出级：Class-D LED指示灯：1颗电源指示灯/4颗信号指示灯/4颗失真指示灯/4颗削波指示灯 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON | 台 | 1 |
| 8 | 音视频信号处理服务器 | 模拟输入通道：8 模拟输出通道：8 处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 采样率:48 kHz，± 100 ppm; THD+N:0.002% @+4dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：110dB 1路RS232 内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 需提供自定义的用户操作界面； 需内置USB声卡，支持录播和远程会议； 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎； 模拟输入输出通道数量不少于8*8； 输入输出量化不低于48KHz/24bit； 输入通道应该具备： 不低于8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； 增益共享自动混音(AMC)、 自动增益(AGC); 每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）； 输出通道应该具备： 不低于8段PEQ,分频器、延时器、限幅器。 不低于12 x9 矩阵； 不低于16组预设； 支持输入输出通道LINK和分组功能； 频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB) ; THD+N:0.002% @+4dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：110dB 处理器：ADI SHARC 21489 采样率/量化位数：48K/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 模拟输入、输出通道数量:8 x 8 输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 幻象电源:+48V/10mA max 频率响应(20~20kHz):±0.5dB 最大电平:+18dBu THD+N:0.002% @+4dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：110dB 通道隔离度 @1kHz:108dB 输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 输出阻抗(平衡接法):600Ω 系统延时:<3ms 工作电源:AC 220V,50Hz | 台 | 1 |
| 9 | 无线话筒 | 功能特点： 采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱，双通道\四通道/八通道接收机。面板采用LED显示窗口，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，数字导频,动态独立ID码大幅降低谐波干扰，以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下) 约60~80米,具体距离示实际使用环境而定. 接收机技术参数: 载波频段：UHF520~940MHz（选配） 通道数：双通道／四通道/八通道 调制方式：FM 灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db 频带宽度：30MHz 最大偏移度：±45KHz 综合S/N比：>105dB 综合T.H.D:<0.7% @1KHz 综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 供电：DC 12V~16V 10W 输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 工作有效距离：60M 腰包式技术参数: 载波频段：UHF520~940MHz（选配） 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波幅射：<-65dBm 最大偏移度：±45KHz 频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 频带宽度：120MHz 音头：电容式 RF功率输出：15MW 电池：AA*2 电流消耗:<90mA 连续工作时间:12小时 | 套 | 1 |
| 10 | 机柜 | - 尺寸：宽600mm × 深600mm × 高800mm（0.8米） - 标准：19英寸标准机柜（ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、GB/T 3047.2） - 颜色：黑色（静电喷塑，默认） - 结构：拼装/焊接框架，落地式 二、材质与厚度 - 主体：SPCC优质冷轧钢板 - 方孔条/安装梁：1.2–1.5mm（承重） - 侧板/网门：1.0–1.2mm - 表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑（附着力强、防锈） 三、门与通风 - 前门：网孔门（通风散热） - 后门：网孔门/平板门（可选） - 通风 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 3 |
| 12 | 辅材 | 音频线缆、PVC穿线管、胶带等 | 项 | 1 |
| 13 | 集成安装 | LED屏、吸顶喇叭集成安装调测 | 项 | 1 |
| 1楼特战指挥室 |  |  |  |  |
| 1 | P1.5 led | 规格P1.5室内表贴节能全彩LED屏 1、像素点间距 1.53±0.05mm 2、像素构成 1R1G1B 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固。 5、外观质量 无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕 6、显示效果 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 7、驱动方式 恒流驱动 8、控制方式 同步控制系统 9、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 10、维护方式 前后双向维护 11、整屏平整度 ≤0.05mm 12、模组平整度 ≤0.03mm 13、拼接缝 ≤0.03mm 14、套件材质 采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 15、模组结构 灯驱合一 16、单元板分辨率 208*104=21632Dots 17、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 18、调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 19、PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 20、人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 21、亮度 ≥750Cd/m² 22、亮度均匀性 ≥98% 23、亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20 24、亮度调节 支持亮度调节功能 25、色坐标 X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定 26、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 27、宽色域 ≥120% NTSC 28、色温 1000-18000K 29、色温误差 色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 30、水平视角 ≥160° 31、垂直视角 ≥160° 32、对比度 ≥7500：1 33、灰度等级 采用16bit技术 34、显示颜色 ≥281.4trillion 35、低亮高灰 亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit 36、低亮高刷 亮度为10%时，刷新率达到3840Hz 37、刷新率 刷新率达到3840Hz 38、像素失控率 <0.01% 39、发光点中心偏距 ＜1% 40、反光率 反光率≤1.5% 41、画面延时 ≤500ns 42、衰减率 ≤10%（工作3年） 43、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 44、信噪比 ≥47dB 45、换帧频率 60Hz，支持120Hz等3D显示技术 46、峰值功耗 ≤400W/m² 47、平均功耗 ≤200W/m² 48、供电电源 在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 49、工作频率 50/60Hz 50、输入电压 4.2±0.1V 51、最大电流 ≤5A 52、电流增益 电流增益调节范围：1%～199% 53、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 54、抗电强度 在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 55、绝缘电阻 在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 56、模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ 57、漏电流 ≤0.5mA 58、能源效率 ≥2.4cd/W 59、睡眠功耗 ≤100 W/m² 60、机械强度 ≥30Mpa 61、抗拉强度 230Mpa 62、屈服强度 170Mpa 63、纵向拉伸承载力 ≥3吨 64、衡向拉伸承载力 ≥3吨 65、统一管理 可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数 66、校正功能 具有单点亮度/颜色校正功能 67、亮暗线调整 采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题 68、图像处理 具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置；0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置。支持100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度。 69、图像补偿 具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 70、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 71、数据备份 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数 72、失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。 73、自检技术 可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 74、SELV电路 具备SELV电路 75、温度检测功能 具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息 76、智能节能 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏） 77、热插拔 LED显示屏支持工作状态下热插拔维护功能 78、显示功能特性 LED显示屏应有图文显示、动画和可放映视频信息功能 79、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 80、振动检测 频率循环范围：（5～55～5）Hz，振幅值：0.19mm，扫频速率：5min/次，方向：互相垂直的两个方向，循环次数：二次；试验结束后，产品能正常工作 81、防碰撞 具备防碰撞焊盘技术 82、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 83、老化稳定检测 LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试，试验结束后，产品能正常工作 84、使用寿命 ≥100000h 85、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 86、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 87、高温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：80℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 88、低温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：-40℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 89、高温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃，存放48h，无异常 90、低温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放48h，无异常 91、恒定湿热 样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度：85%，试验时间：168h，试验结束后，产品能正常工作 92、湿热负载 LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h 93、自动gamma设置 支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 94、光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 95、盐雾 符合盐雾10级 96、阻燃 PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 97、冷热冲击 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品能正常工作 98、高低温循环 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品能正常工作 99、点对点电阻A面 1x10^5～1x10^9Ω 100、点对点电阻B面 1x10^5～1x10^9Ω 101、静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S 102、摩擦起电电压 ≤100V 103、电磁兼容/干扰 符合Class B标准 104、抗紫外线UV 暴露周期8h干燥、4h凝露，使用UVA340灯，辐照度0.76W/M2，干燥时，黑标温度：60℃，8h，凝露时，黑标温度：50℃，4h；试验结束后，样品表面无明显变化 105、抗干扰 符合IEC801规定 106、安全性 符合GB4793规定 107、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 108、一键调试 支持联网一键下载程序文件和调试 109、箱体拼接设计 自动对位设计；具有拼缝微调功能； 110、箱体防护等级 IK10 111、箱体材质 镁合金/压铸铝/铁箱 112、箱体前后厚度 ≤85mm 113、支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作； 114、支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。 115、支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示； 116、电源具备PFC功能，功率因素≥0.95； | 平米 | 14.6 |
| 2 | 屏幕支架 | 1.采用高硬度金属铝型材或者高强度钣金加钢结构材料加工，保证单元间的无缝拼接。 2.采用模块化、一体式结构，支持多层多列叠加组合级弧形拼接。 | 套 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 1.最大功率：20KW；最大电流：125A（3相） 2.输出路数：18路；每路输出电流：25A；每路输出功率：3.5KW 3.输入电压：380V；输出电压：220V（单相） 4.控制方式：手动按键启动，自动为网口与485远程控制，中控控制(第三方控制) 5.报警功能：温度，烟雾远程监控 6.具有防雷、分步启动过流、过压、欠压保护功能。（防雷功能需选配） 7.支持多台配电柜联控，联动，可以设置区域一键全开，一按键全关 8.能实现对LED显示屏的远程控制上电，实现多时段智能定时开关屏电源 | 台 | 1 |
| 4 | LED屏幕输出输入卡 | 1.支持12路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份。 2.最大带载780万像素点，最宽可达8192点或最高可达4096点。 3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz, 支持分辨率任意设置。 4.支持1路DVI输入和3路HDMI1.4输入。 5.支持RS232串口协议控制，可连接中控。 | 套 | 1 |
| 5 | 吸顶音箱 | 8英寸 同轴定阻天花喇叭 1.定阻8ohm 2.白色大面板，白色嵌入式铁网，铁筒 3.8英寸PP射出盆鼓纸低音+25mm 蚕丝音膜旋转式 高音 4.功率150瓦 5.频率响应：45-20KHZ 6.灵敏度 90dB±2dB(2.83V @ 1米) | 只 | 2 |
| 6 | 专业功放 | 技术参数 额定输出功率：8Ω立体声300W×2 额定输出功率：4Ω立体声500W×2 额定桥接输出功率：8Ω桥接900W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V) 结构：1U金属机箱设计 通道数：2CH 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：<0.1% 频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω) 输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm 输入灵敏度:0.775V 信噪比：≥100dB 阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms） 转换速率：28V/US 输出级：Class-D LED指示灯：2颗电源指示灯/2颗信号指示灯/2颗失真指示灯/2颗削波指示灯 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON， 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：保护功能：过热，短路，直流输出保护，过载保护 | 台 | 1 |
| 7 | 反馈抑制器 | 简介： 它采用回音抵消和消除混响的算法，有效滤除房间混响，从而实现消除声学反馈的目的。通过添加屏蔽噪音（听不到的噪声）到输出信号，或将输出信号的频率变动 5 Hz，反馈抑制器可以检测出信号中导致混响的成分，并在反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损。输入通道数量:4通道(4通道平衡线路/话筒输入或者选择4通道6.35非平衡输入).提供48V幻像供电开关选择模组,可为4支麦克风提供电源.. 特性和优点： 1.消除反馈于未然 2.自动适应声学环境 3.多达 12 dB 附加增益，有效预防反馈发生 4.4通道平衡的线路或话筒输入，提供幻象电源 5.自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换。 6.快速模式适用于话筒位置经常变化的场合: 例如，在配有多个转换话筒的讨论系统中。精确模式适用于话筒位置固定的场合。 例如，声学环境比较复杂的讲坛。 自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而抑制更多的混响成分。 7.在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB 的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。 8.内置了自动混合器，以实现4路话筒输入。 许多情况下，如在演讲台、讲坛或会议桌上，采用4个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。 鉴于这一问题，反馈抑制器中的自动混合器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。 技术特点: 1．超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。 2．数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 3．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 4．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 技术参数: 输入通道数量: 4通道(4通道平衡输入或者选择4通道6.35非平衡输入) 供电电压: 4通道48V幻像供电 额定电压: 220V±10% 50Hz 取样频率: 48KHz 频率响应: 125Hz~15KHz(语音模式) 20Hz~15KHz (音乐模式) 失真度: >0.1%@ 1KHz 信噪比: >90dB 信号延迟: 7Ms (音乐模式) 11MS (语音模式) 输入阻抗: 20K ohm 输出阻抗: (平衡)200ohm 温度范围: -10~55℃ | 台 | 1 |
| 8 | 有线电容话筒 | 1、 内置16MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风拾音技术，有效拾音距离可达80cm 2、 换能方式：电容式 3、 频率响应：80Hz-15kHz 4、 指向性：超心型指向 5、 输出阻抗（欧姆）：1200Ω 6、 灵敏度：-35dB 7、 信噪比：65 dB 8、 等效噪声级：35dB(A)/20u Pa 9、 总谐波失真：1% 10、 供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） | 支 | 1 |
| 9 | 视频会议一体机 | 1.终端需与业主原有会议系统完全兼容。 2.终端采用一体式设计，内置编解码器、PTZ摄像机、数字阵列麦克等。 3.终端采用国产嵌入式操作系统。 4.终端核心芯片采用国产化元器件，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、电源芯片、实时时钟芯片、存储芯片、状态显示屏、电机驱动控制芯片、摄像机镜头等均采用国产化器件。 5.支持ITU-T H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。 6.支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议。 7.支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1 C 、MPEG-4 AAC-LD、MPEG-4 AAC-LC、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 8.支持H.239、BFCP双流协议标准。 9.内置高清PTZ摄像机，采用不低于846万像素 1/2.8 英寸CMOS镜头，支持4K60视频图像采集，水平视角≥80°。 10.支持在较低的带宽下实现超高清视频效果，支持512Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p60图像传输；支持384Kbps呼叫带宽情况下可实现1080p30fps图像传输。 11.在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频可以支持到1080p60fps。 12.除内置摄像机外，至少支持1路高清HDMI视频输入接口、至少支持1路HDMI高清视频输出接口。 | 台 | 1 |
| 10 | 落地三角支架 | 摄像机落地三角支架 | 个 | 1 |
| 11 | 机柜 | - 尺寸：宽600mm × 深600mm × 高800mm（0.8米） - 标准：19英寸标准机柜（ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、GB/T 3047.2） - 颜色：黑色（静电喷塑，默认） - 结构：拼装/焊接框架，落地式 二、材质与厚度 - 主体：SPCC优质冷轧钢板 - 方孔条/安装梁：1.2–1.5mm（承重） - 侧板/网门：1.0–1.2mm - 表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑（附着力强、防锈） 三、门与通风 - 前门：网孔门（通风散热） - 后门：网孔门/平板门（可选） - 通风 | 台 | 1 |
| 12 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 3 |
| 13 | 辅材 | 音频线缆、PVC穿线管、胶带等 | 项 | 1 |
| 14 | 施工费 | LED屏幕安装、吸顶喇叭安装 | 项 | 1 |
| 2楼信息化培训中心 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸LCD拼接屏 | 55”LCD背光拼接单元拼缝3.5mm 1.分辨率：1920×1080；屏幕宽高比：16:9；亮度：500cd/m2； 2.对比度：3000:1；可视角：178°；响应时间：6.5ms；色彩：16.7M色； 3.信号输入：DVI×1,HDMI×1, 4.控制端口：RS-232控制输入 RJ45×1,RS-232控制环出,RJ45×2 Debug+IR（用于程序升级和外接遥控接收头） RJ45×1； 5.可靠性：3万小时；电源功耗；供电电源：100V～240V AC；工作功耗：190W；待机功耗：≤3W 6.拼接功能：支持开机LOGO拼接功能，支持USB快速升级.内置智能温控，可24小时持续工作.大屏软件支持矩阵联动，方便操作，内置多种矩阵协议.支持遥控拼接功能. 独有的色温校正系统，在屏有色彩差异时，快速调整色彩差异. 7.拼接功能（选配）：插拔信号自动侦测功能,智能感光功能,透雾功能. | 台 | 9 |
| 2 | HDMI线 | 10米HDMI线缆 | 条 | 9 |
| 3 | 落地机柜式支架 | 支架采用高硬度镀锌钢管，金属冷轧板材质，表面磷化处理，防静电喷漆，长度、高度和液晶屏一样，厚度要求可根据客户或者现场制作，积木式叠加安装。 通用于三星、LG、京东方，1.7，1.8，3.5，整机、裸屏，完全支持正面维护。 | 套 | 1 |
| 4 | 解码器 | 超高清解码器 视频输入 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：160 视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 【自定义分辨率】 1.60Hz，宽度800~1920，高度600~1200 2.30Hz，宽度800~3840，高度600~2160 3.宽度4对齐，高度2对齐 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输入接口：2路HDMI内嵌 音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 88 mm × 321 mm 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1；485接口*1；USB 2.0接口*2 净重：≤ 6.40 Kg 功耗：＜110 W | 台 | 1 |
| 5 | 功放 | 类型：六分区独立音量控制、定压合并式功放 额定功率：120W 输出方式：100V 定压输出（公共广播/背景音乐） 分区：6分区独立音量旋钮 | 个 | 1 |
| 6 | 吸顶音响 | 额定功率：10W - 阻抗：8Ω - 单元：6英寸复合纸纤维音盆 - 频率响应：120Hz–20kHz（±3dB） - 灵敏度：98dB（1W/1m） - 安装方式：吸顶嵌入式 | 台 | 6 |
| 7 | 音视频信号处理服务器 | 模拟输入通道：8 模拟输出通道：8 处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD； DSP处理能力:400 MIPS，1.6 GFLOPS; 采样率:48 kHz，± 100 ppm; THD+N:0.002% @+4dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：110dB 1路RS232 内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议（如：ZOOM，腾讯会议，钉钉会议等）; 总线式AEC，尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 提供终端用户订制操作界面，最大支持30台设备同一个界面管理； 具有中央控制功能，可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制，实现一键开启系统所需要的功能。 需提供自定义的用户操作界面； 需内置USB声卡，支持录播和远程会议； 处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎； 模拟输入输出通道数量不少于8*8； 输入输出量化不低于48KHz/24bit； 输入通道应该具备： 不低于8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； 增益共享自动混音(AMC)、 自动增益(AGC); 每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）； 输出通道应该具备： 不低于8段PEQ,分频器、延时器、限幅器。 不低于12 x9 矩阵； 不低于16组预设； 支持输入输出通道LINK和分组功能； 频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB) ; THD+N:0.002% @+4dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：110dB 处理器：ADI SHARC 21489 采样率/量化位数：48K/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 模拟输入、输出通道数量:8 x 8 输入增益:0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 幻象电源:+48V/10mA max 频率响应(20~20kHz):±0.5dB 最大电平:+18dBu THD+N:0.002% @+4dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：110dB 通道隔离度 @1kHz:108dB 输入阻抗(平衡接法):5.4KΩ 输出阻抗(平衡接法):600Ω 系统延时:<3ms 工作电源:AC 220V,50Hz | 台 | 1 |
| 8 | 话筒 | 方杆会议话筒 1. 简洁稳重的金属面板设计，整体高档庄重，外观极具现代科技质感； 2. 采用金属材质方形麦克风(非鹅颈)，俯仰角度可调，整体稳重大气； 3. 驻极体超心形指向性话筒，专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰； 4. 话筒带发言灯环；自带1米卡侬线； 5. 防干扰电路设计，超强抗手机干扰能力； 6. 低阻抗的平衡音频输出； 7. 广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合； 参数规格 频率响应 20Hz-20kHz 供电方式 48V幻象供电 待机电流 2.4mA 工作电流 6.6mA 音频输出 XLR公头 | 支 | 2 |
| 9 | 无线话筒 | 功能特点： 采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱，双通道\四通道/八通道接收机。面板采用LED显示窗口，一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。独家开发的高频高动态范围电路，提升互调动态之性能，数字导频,动态独立ID码大幅降低谐波干扰，以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下) 约60~80米,具体距离示实际使用环境而定. 接收机技术参数: 载波频段：UHF520~940MHz（选配） 通道数：双通道／四通道/八通道 调制方式：FM 灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db 频带宽度：30MHz 最大偏移度：±45KHz 综合S/N比：>105dB 综合T.H.D:<0.7% @1KHz 综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 供电：DC 12V~16V 10W 输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座 工作有效距离：60M 手持式技术参数: 频段：UHF520~940MHz（选配） 振荡方式：PLL相位锁定频率合成 谐波幅射：<-65dBm 最大偏移度：±45KHz 频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB 频带宽度：120MHz 音头：动圈式 RF功率输出：15MW 电池：AA*2 电流消耗:<90mA 连续工作时间:12小时 | 套 | 1 |
| 10 | 机柜 | - 尺寸：宽600mm × 深600mm × 高800mm（0.8米） - 标准：19英寸标准机柜（ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、GB/T 3047.2） - 颜色：黑色（静电喷塑，默认） - 结构：拼装/焊接框架，落地式 二、材质与厚度 - 主体：SPCC优质冷轧钢板 - 方孔条/安装梁：1.2–1.5mm（承重） - 侧板/网门：1.0–1.2mm - 表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑（附着力强、防锈） 三、门与通风 - 前门：网孔门（通风散热） - 后门：网孔门/平板门（可选） - 通风 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 3 |
| 12 | 施工费 | LCD屏幕安装、吸顶喇叭安装 | 项 | 1 |
| 2楼舆情中心 |  |  |  |  |
| 1 | P1.5 led | 规格P1.5室内表贴节能全彩LED屏 1、像素点间距 1.53±0.05mm 2、像素构成 1R1G1B 3、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固。 5、外观质量 无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕 6、显示效果 4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广 7、驱动方式 恒流驱动 8、控制方式 同步控制系统 9、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 10、维护方式 前后双向维护 11、整屏平整度 ≤0.05mm 12、模组平整度 ≤0.03mm 13、拼接缝 ≤0.03mm 14、套件材质 采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 15、模组结构 灯驱合一 16、单元板分辨率 208*104=21632Dots 17、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 18、调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 19、PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 20、人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 21、亮度 ≥750Cd/m² 22、亮度均匀性 ≥98% 23、亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20 24、亮度调节 支持亮度调节功能 25、色坐标 X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定 26、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 27、宽色域 ≥120% NTSC 28、色温 1000-18000K 29、色温误差 色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 30、水平视角 ≥160° 31、垂直视角 ≥160° 32、对比度 ≥7500：1 33、灰度等级 采用16bit技术 34、显示颜色 ≥281.4trillion 35、低亮高灰 亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit 36、低亮高刷 亮度为10%时，刷新率达到3840Hz 37、刷新率 刷新率达到3840Hz 38、像素失控率 <0.01% 39、发光点中心偏距 ＜1% 40、反光率 反光率≤1.5% 41、画面延时 ≤500ns 42、衰减率 ≤10%（工作3年） 43、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 44、信噪比 ≥47dB 45、换帧频率 60Hz，支持120Hz等3D显示技术 46、峰值功耗 ≤400W/m² 47、平均功耗 ≤200W/m² 48、供电电源 在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作 49、工作频率 50/60Hz 50、输入电压 4.2±0.1V 51、最大电流 ≤5A 52、电流增益 电流增益调节范围：1%～199% 53、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 54、抗电强度 在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象 55、绝缘电阻 在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ 56、模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ 57、漏电流 ≤0.5mA 58、能源效率 ≥2.4cd/W 59、睡眠功耗 ≤100 W/m² 60、机械强度 ≥30Mpa 61、抗拉强度 230Mpa 62、屈服强度 170Mpa 63、纵向拉伸承载力 ≥3吨 64、衡向拉伸承载力 ≥3吨 65、统一管理 可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数 66、校正功能 具有单点亮度/颜色校正功能 67、亮暗线调整 采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题 68、图像处理 具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置；0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置。支持100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度。 69、图像补偿 具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 70、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 71、数据备份 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数 72、失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。 73、自检技术 可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 74、SELV电路 具备SELV电路 75、温度检测功能 具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息 76、智能节能 产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏） 77、热插拔 LED显示屏支持工作状态下热插拔维护功能 78、显示功能特性 LED显示屏应有图文显示、动画和可放映视频信息功能 79、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP50 80、振动检测 频率循环范围：（5～55～5）Hz，振幅值：0.19mm，扫频速率：5min/次，方向：互相垂直的两个方向，循环次数：二次；试验结束后，产品能正常工作 81、防碰撞 具备防碰撞焊盘技术 82、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 83、老化稳定检测 LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试，试验结束后，产品能正常工作 84、使用寿命 ≥100000h 85、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 86、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 87、高温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：80℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 88、低温负荷工作 样品状态：通电工作，试验温度：-40℃，试验时间：12h，试验结束后，产品能正常工作 89、高温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃，存放48h，无异常 90、低温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放48h，无异常 91、恒定湿热 样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度：85%，试验时间：168h，试验结束后，产品能正常工作 92、湿热负载 LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h 93、自动gamma设置 支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准 94、光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 95、盐雾 符合盐雾10级 96、阻燃 PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 97、冷热冲击 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品能正常工作 98、高低温循环 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品能正常工作 99、点对点电阻A面 1x10^5～1x10^9Ω 100、点对点电阻B面 1x10^5～1x10^9Ω 101、静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S 102、摩擦起电电压 ≤100V 103、电磁兼容/干扰 符合Class B标准 104、抗紫外线UV 暴露周期8h干燥、4h凝露，使用UVA340灯，辐照度0.76W/M2，干燥时，黑标温度：60℃，8h，凝露时，黑标温度：50℃，4h；试验结束后，样品表面无明显变化 105、抗干扰 符合IEC801规定 106、安全性 符合GB4793规定 107、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 108、一键调试 支持联网一键下载程序文件和调试 109、箱体拼接设计 自动对位设计；具有拼缝微调功能； 110、箱体防护等级 IK10 111、箱体材质 镁合金/压铸铝/铁箱 112、箱体前后厚度 ≤85mm 113、支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作； 114、支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。 115、支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示； 116、电源具备PFC功能，功率因素≥0.95； | 平米 | 14.8 |
| 2 | 陶铝吸音板装饰 | 屏幕旁陶铝吸音板装饰 | 平米 | 8.5 |
| 3 | 大屏包边 | 屏幕包边 | 米 | 16.32 |
| 4 | 屏幕框架 | 1.采用高硬度金属铝型材或者高强度钣金加钢结构材料加工，保证单元间的无缝拼接。 2.采用模块化、一体式结构，支持多层多列叠加组合级弧形拼接。 | 套 | 1 |
| 5 | LED屏幕输出输入卡 | 1.采用箱体+插卡卡槽设计，输入槽位≥9，输出槽位≥9，输入输出板卡支持热插拔。 2.采用模块化设计，采用FPGA架构，无内嵌操作系统，内部自建核心运算机制，图像处理性能优异。 3.支持任意分辨率输出，4K输出卡最高支持分辨率4096x2160@30Hz，最宽支持4096像素点，最高支持3840像素点。2K输出卡最高支持分辨率1920x1200@60Hz，最宽支持2560像素点，最高支持1920像素点。 4.支持画面任意开窗、叠加、漫游、分割、缩放、切割、拉伸等操作；单个输出显示屏最多支持≥8窗口显示。 5.支持LCD、LED大屏拼接显示，输出画面可实现任意拼接显示。 6.通过客户端软件可实现信号切换、信号预览、拼接设置、场景调用、场景保存、场景预览、分辨率设置、恢复出厂设置等。 7.通过客户端设置≥4组独立显示输出屏，可自定义每组输出屏的分辨率。 8.支持信号连接检测、信号切换、信号预览、场景保存调用、自动轮巡，支持≥128个场景保存和调用。 9.支持高清底图显示，动态字幕功能设置。（选配高级控制卡）（提供功能界面截图佐证） 10.内置WEB人机交互界面控制，支持电脑、手机、平板等多种系统控制设备，且兼容多款浏览器。（选配高级控制卡） 以上所有指标项，须具有CMA、CNAS、ilac-MRA标识的第三方权威检测机构出具的检测报告，提供检测报告复印件。 由于软件决定着产品功能的完整性，要求软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“视频处理器文字图片编辑软件”或相近的软件。 | 套 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 1.最大功率：20KW；最大电流：125A（3相） 2.输出路数：18路；每路输出电流：25A；每路输出功率：3.5KW 3.输入电压：380V；输出电压：220V（单相） 4.控制方式：手动按键启动，自动为网口与485远程控制，中控控制(第三方控制) 5.报警功能：温度，烟雾远程监控 6.具有防雷、分步启动过流、过压、欠压保护功能。（防雷功能需选配） 7.支持多台配电柜联控，联动，可以设置区域一键全开，一按键全关 8.能实现对LED显示屏的远程控制上电，实现多时段智能定时开关屏电源 | 台 | 1 |
| 7 | 解码器 | 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠 支持HDMI信号输入输出 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式 支持8路高清视频编码能力 支持128路高清视频解码能力 视频输出最大的LED带载能力为单口260 W 支持3200 W高清视频解码 支持16个显示屏的任意大屏拼接 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示 支持开窗和漫游，最多支持256个窗口，单屏支持4个1080p或者2个4K 支持电视墙预览 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个 支持WEB方式访问和操作 支持ONVIF协议接入设备解码 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作 机箱高度：3U 总线类型：千兆网交换 配置主控板数量：1 电源槽位数：2 配置电源数量：1 业务板槽位数：6 配置业务板数量：2 整机解码能力：128路1080P30 整机拼接能力：16路 网口：2个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：2个，USB 2.0 串行接口：4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口） 电视墙数量：8个 电视墙规模：≤16 开窗数量：256 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25 输入源复制能力：支持 工作温度：0°C ~ 50°C 工作湿度：10% ～ 90% 净重：≤7.6Kg 产品尺寸（宽×高×深）：442.4mm × 128mm × 341.6mm 音频输入接口数：8 音频输入接口类型：HDMI内嵌 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口）； 【支持自定义输入分辨率】 1.宽：800~1920，高：600~1200， 2.宽*高的范围：48W~230W 3.宽高对齐限制：宽度4对齐，高度2对齐 视频编码格式：支持H265/H264，默认H265 视频编码通道数：8 视频编码能力：支持8路1080P60或4路4K30 音频编码格式：G722.1,G711_U,G711_A,AAC 视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz) 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：256 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，8路3200W/2400W，或16路1600W，或20路1200W，或32路800W，或40路600W，或64路400W，或128路1080P，或256路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG格式，支持16路200W解码。 音频输出接口数：16 音频输出接口类型：HDMI内嵌 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC " | 台 | 1 |
| 8 | 吸顶音箱 | 8英寸 同轴定阻天花喇叭 1.定阻8ohm 2.白色大面板，白色嵌入式铁网，铁筒 3.8英寸PP射出盆鼓纸低音+25mm 蚕丝音膜旋转式 高音 4.功率150瓦 5.频率响应：45-20KHZ 6.灵敏度 90dB±2dB(2.83V @ 1米) | 只 | 4 |
| 9 | 专业功放 | 额定输出功率：8Ω立体声300W×4 额定输出功率：4Ω立体声500W×4 额定桥接输出功率：8Ω桥接900WX2 电源要求：AC220V (可以定制AC110V) 结构：1U金属机箱设计 通道数：4CH 谐波失真（1kHz,8ohms) ：<0.1% 频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω) 输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm 输入灵敏度:0.775V 信噪比：≥100dB 阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms） 转换速率：28V/US 输出级：Class-D LED指示灯：1颗电源指示灯/4颗信号指示灯/4颗失真指示灯/4颗削波指示灯 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON | 台 | 1 |
| 10 | 机柜 | - 尺寸：宽600mm × 深600mm × 高800mm（0.8米） - 标准：19英寸标准机柜（ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、GB/T 3047.2） - 颜色：黑色（静电喷塑，默认） - 结构：拼装/焊接框架，落地式 二、材质与厚度 - 主体：SPCC优质冷轧钢板 - 方孔条/安装梁：1.2–1.5mm（承重） - 侧板/网门：1.0–1.2mm - 表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑（附着力强、防锈） 三、门与通风 - 前门：网孔门（通风散热） - 后门：网孔门/平板门（可选） - 通风 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 3 |
| 12 | 施工费 | 安装LED屏幕、吸顶喇叭 | 项 | 1 |
| 3楼网安大队 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1、像素点间距：≤1.538mm 2、单元板分辨率：≥21632Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm 8、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 9、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 10、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 11、对比度≥9000：1 12、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 13、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 15、在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 16、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 17、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 18、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) | 平米 | 7.4 |
| 2 | 屏幕支架 | 1.采用高硬度金属铝型材或者高强度钣金加钢结构材料加工，保证单元间的无缝拼接。 2.采用模块化、一体式结构，支持多层多列叠加组合级弧形拼接。 | 套 | 1 |
| 3 | LED屏幕输出输入卡 | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。 3、视频输出支持不少于6路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达390万像素，最宽支持10240,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； ▲6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； ▲9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； ▲10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观; 11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； ▲14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； ▲15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； ▲16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等; | 套 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 套 | 1 |
| 5 | 8路解码器 | 超高清解码器，单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25，视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码，视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K，视频输入接口：2路HDMI 1.4 | 台 | 1 |
| 6 | 功放 | 类型：六分区独立音量控制、定压合并式功放 额定功率：240W 输出方式：100V 定压输出（公共广播/背景音乐） 分区：6分区独立音量旋钮 | 台 | 1 |
| 7 | 吸顶音响 | 额定功率：10W - 阻抗：8Ω - 单元：6英寸复合纸纤维音盆 - 频率响应：120Hz–20kHz（±3dB） - 灵敏度：98dB（1W/1m） - 安装方式：吸顶嵌入式 | 台 | 4 |
| 8 | 机柜 | - 尺寸：宽600mm × 深600mm × 高800mm（0.8米） - 标准：19英寸标准机柜（ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、GB/T 3047.2） - 颜色：黑色（静电喷塑，默认） - 结构：拼装/焊接框架，落地式 二、材质与厚度 - 主体：SPCC优质冷轧钢板 - 方孔条/安装梁：1.2–1.5mm（承重） - 侧板/网门：1.0–1.2mm - 表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑（附着力强、防锈） 三、门与通风 - 前门：网孔门（通风散热） - 后门：网孔门/平板门（可选） - 通风 | 台 | 1 |
| 9 | 施工费 | 安装LED屏幕、吸顶喇叭 | 项 | 1 |
| 监控、公共广播、门禁、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶喇叭 | 一、产品功能描述： 1.全频带单元喇叭，全频段范围覆盖； 2.特殊阻尼处理，降低失真，频率响应平坦宽广； 3.高灵敏度，优越指向性，音质清澈亮丽悦耳； 二、技术参数 1.70V功率：3W、1.5W； 2.100V功率：6W、3W； 3.定压输入：70V-100V； 4.频响:100Hz-15KHz； 5.灵敏度:93±3dB； 6.天花板开孔：Φ170mm 7.产品外形尺寸：Φ188*76mm； 8.安装形式:吸顶式； 9.外壳材料:ABS+IRON； | 台 | 34 |
| 2 | 广播线缆 | 20*50芯线缆 | 米 | 620 |
| 3 | IP网络功放 | 一、产品功能描述： 1.高档铝质1U黑色拉丝面板，19英寸机柜式安装，美观大方； 2.采用国产化集成芯片及Linux系统，具有优良的稳定性、安全性、可移植性、灵活性，非单片机方案可比拟； 3.CPU采用ARM Cortex A7@900MHz; 4.音频编解码：支持软件编解码，支持G.711、G.726、ADPCM，支持音频3A(AEC/ANR/AGC)； 5.标配1个10/100M RJ45网络通讯接口，支持局域网与广域网布署； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，实现实时/定时播放音乐; 7.采样率后台可以调整，局域网内可自由选择使用最高采样率提升最佳音质（支持WAV 8K/16K/44.1K，ACC 16K/44.1K/48K可选）； 8.后台硬件资源监测，可显示CPU、内存占用比率，持续运行时间显示； 9.本设备可支持局域网及广域网单机及批量远程升级，便于有效快速为客户服务； 10.音量电位器采用全密封式防尘工艺，永久防尘，调节无杂音； 11.采用宽电压PFC电路，AC100V-240V供电都可正常使用，无俱电压波动影响； 12.采用高效率D类数字放大器，具有完善的过载、过压、高温、直流等保护电路； 13.额定输出功率为:120W，输出方式为4-16欧定阻输出、70V、100V定压输出； 14.1路本地话筒输入，具有独立音量调节； 15.1路本地线路输入，具有独立音量调节； 16.1路EMC紧急音频输入，用于优先强插，与网络信号同级； 17.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器； 18.1路USB输入接口，可播放U盘内所有曲目，即插即播，无需操控； 19.具有4个LED状态指示（电源指示、音频信号指示、消峰指示、保护指示），工作状态一目了然； 20.本设备设有2级优先功能，EMC与网络为最高优先级，MIC、AUX为第二级； 21.功放采用智能电源管理，无节目时自动关闭主要电源，满足节能环保要求，必要时也可手动打开与关闭； 22.散热风扇采用智能温度控制管理，温度低时转速慢，随着温度升高自动提升转速，有效延长风扇寿命； 23.整机待机功耗小于10W，满足国家环保节能认证标准要求； 二、技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入； 2.支持协议：HTTP、HTTPS、UDP、TCP\IP、RTP、RTSP、RTMP、MQTT、FTP、SIP； 3.音频格式：mp3、wav； 4.总谐波失真：≤0.5%，三分之一功率； 5.音频模式：16位立体声CD音质； 6.采样率：8K～48K； 7.比特率：8K～320Kbps；； 8.LINE OUT输出电平：775mV，2位莲花座； 9.LINE OUT输出阻抗：470 Ω； 10.AUX输入灵敏度：300mV（非平衡）； 11.MIC输入灵敏度：10mV（非平衡）； 12.EMC输入灵敏度：300mV（非平衡）； 13.待机功耗：＜10W； 14.频率响应：90Hz~15KHz； 15.输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出； 16.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路； 17.环境温度：-20℃～60℃； 18.环境湿度：20%～80%相对湿度； 19.输入电源：~AC100-250V，50/60Hz； | 台 | 6 |
| 4 | 控制主机 | 1.高档7U铝合金黑色拉丝面板，美观大方； 2.嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件； 3.工业级机柜式机箱设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 4.强大的兼容性，兼容LUNIX/麒麟/统信系统/WINDOWS系统； 5.防震抗干扰，加能静音，耐高低温，适应各种环境； 6.支持7*24小时不间断运行； 7.处理器：国产兆芯8核CPU，主频2.7GHz； 8.显示屏：17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏； 9.内存：国产内存DDR4 2400/2666MHz，8G DIMM Slot接口，可扩展至16G； 10.硬盘：国产硬盘，板载128GSSD固态硬盘，mSATA接口； 11.电源类型：工业开关电源； 12.操作系统：支持Vista/WinXP/Win2000/Linux/UINX/优麒麟/银河麒麟/统信UOS/Windows系统； 13.触摸屏：工业电阻式触摸屏； 14.硬盘扩展：1个SATA2.0 Connector，两个SATA3.0 Connectors； 15.显示接口：1个VGA接口，1个HDMI； 16.网口：2个，支持10/100/1000Mbps； 17.串口：1个，RS-232串口； 18.USB：3.0 USB*6个，2.0 USB*6个； 19.音频输入：四个莲花接头，一个3.5话筒输入接口，一个6.35话筒输入接口； 20.鼠标键盘接口：1个PS/2； 21.电源接口：三位凤尾插接口； 22.尺寸规格：485mm（D)*300mm(W)*310mm(H)不含机脚； 23.工作环境：-10℃~50℃； 24.存储温度：-20℃~60℃； | 台 | 1 |
| 5 | 数字化网络广播系统服务平台 | 软件平台功能介绍： 一、系统构架 1、支持BS架构，网络化设计，支持广域网和局域网； 2、安全协议：支持https双向验证，须安装秘钥才能使用； 3、适用系统：支持Linux、Windows、server、麒麟系统； 4、数据库：MYSQL数据库、国产数据库； 5、网络协议：支持UDP、RTP、RTMP、TCP、FTP、RTSP、HTTP、SIP、HTTPS、组播、单播； 6、二次开发：支持与第三方平台对接联动，提供平台SDK调用接口和文档，支持OIDC单点登录，可作为子系统运行，实现与大系统、大平台的系统整合； 7、主备服务器切换：可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作； 8、融合性：集成IP、4G、5G等编解码与控制于一体，同一平台可同时控制以上网络终端，可单一控制，可混编控制； 9、系统容量：支持100000路以上终端同时接入，支持100000路以上终端全区、分区、单点控制和播放； 10、平台具有录音、存储、回传和播放功能； 二、信号传输方式： 1、支持通过IP/WIFI/4G/5G网络下发音频、视频、文本文件；支持获得各通道播放状态，并展示播发进程； 三、系统备份： 1、支持系统数据备份及数据恢复； 2、支持设备系统数据导出为XLS，支持XLS备份文件数据导入； 四、系统平台注册： 1、支持USB加密狗硬件注册方式，注册时可设定使用时间期限，可自由更换服务器； 2、支持序列号注册方式，注册时通过注册码获取序列号，注册过程中可选择授权终端数量及使用时间期限，具备更高的安全性能； 3、注册成功后可查看注册码、注册状态及过期时间； 五、单位与账号管理： 1、系统注册后，可按默认账号密码登录，支持修改默认账号用户名及登录密码；支持多账号在局域网/广域网同时登录平台；支持对不同单位创建不同的账号，账号数量不限； 2、支持自定义创建账号用户名及登录密码，支持修改创建账号的用户名及登录密码；通过用户名及登录密码登录系统平台，登录时需在规定时间内通过图片验证，超过时间则验证失败，无法登录； 3、支持创建不同单位，每个单位默认为一个分区，支持自定义单位名称； 4、上级单位具备对本级或对所管辖的下级单位管理功能，包括账号管理、资源管理、设备管理、实时广播、定时广播、播放设置、远程控制、查看记录等； 5、支持账号权限设置，具备管理员、操作员权限； 六、系统音量管理： 1、支持对所有接入设备远程设置音量； 2、支持APP设置所有设备音量； 3、支持设置默认音量和临时音量； 4、支持音量记忆功能，自动恢复默认音量； 七、系统日志管理： 1、可实时查看本机登录记录，包含设备登录类型，时间，用户名，状态，IP地址记录； 2、可实时查看本机实时任务操作记录，包含任务名称，设备名称，音源名称，音量，播放模式，任务类型，优先级，操作时间，操作用户； 3、可实时查看本机定时任务操作记录，包括任务类型，设备名称，文件名称，音量，播放模式，优先级，创建时间，开始时间，结束时间，日期模式，电源电路； 4、可实时查看本机对讲记录，包含设备名称，对讲设备，开始时间，结束时间；支持下载和试听对讲记录内容； 5、可实时查看本机消防报警记录，包括设备名称，任务名称，播放设备名称，设备音源，消防触发输入，音量，临层； 八、设备列表管理： 1、设备列表默认展开第一级；支持显示设备总数、在线数、离线数及在线率； 2、支持以列表结构显示设备所在单位、设备ID、设备IP及设备状态； 3、支持以列表结构显示设备播放状态、播放音源、音量； 4、支持查看设备详细信息，包括：功放状态、考试模式状态、设备版本号、信号值、噪音值、温度等设备状态管理：支持以不同颜色体现设备当前状态，其中灰色为离线、蓝色为在线、绿色为在线且正在执行任务； 九、GIS地图管理： 1、支持GIS地图管理功能，采用2D地图，通用的瓦片格式png； 2、支持通过设备经纬度在GIS地图精确定位；支持在GIS地图设备检索功能，可快速定位设备； 3、支持在GIS地图展示广播设备基本信息、播放信息、地理信息、运行状态，不同状态区分显示； 4、支持在GIS地图查看定位好的设备可查看设备名称、设备类型、设备IPID、设备状态和经纬度； 5、支持GIS地图圈选播放； 6、支持自定义GIS地图设备图标样式，进行设备多元化管理； 十、平面图管理： 1、支持上传设备安装区域平面图，并且将设备安装位置在平面图内关联设备，支持设备检索功能，可快速定位设备，支持平面地图圈选播放； 十一、信息发布： 1、支持创建实时任务，具备一键启动、一键停止、一键暂停功能按钮，可批量设置任务； 2、创建实时任务时，支持选择不同网络设备或单位，实现全区、分区、分组、单点广播或喊话；支持多路并发功能，可实现同一时间，向不同设备或单位播放不同的广播内容； 3、实时任务创建后自动生成任务列表，可查看实时任务对应的设备名称、音源名称、音量、播放次数、播放模式、优先级； 4、具备修改任务功能按键，可修改实时任务的播放设备、音源、音量、播放次数、播放模式及优先级，具备保存和撤销按键，点击按键后可保存或撤销实时任务的修改；支持设置音量功能，支持在播放状态下，通过线条拖拽式调整实时任务音量，支持0-32级音量调节； 5、具备删除任务功能按键，可删除实时任务，支持单独或批量删除； 6、支持选择预案功能，可快速导入系统预案任务，实现快捷发布功能；支持自定义自动触发预案和手动一键启动预案； 7、支持设置实时任务优先级，具备1-32级优先级，数字越小，优先级越高；支持设置实时任务播放次数，播放次数默认1次，最高不限； 8、支持播放模式设置，播放模式可选：单曲播放、单曲循环、列表播放、列表循环、随机播放； 9、支持音源选择，音源选择列表具备默认列表、音频文件和文本文件选择列表，支持检索功能，可快速检索所需的资源文件；支持文本转语音、音频、视频文件发布； 10、支持终端设备预开功能设置（即在任务播放前提前几秒打开终端设备）； 11、实时任务播放过程中，支持在任务界面以线条样式展示实时任务播放进度、当前播放的音源名称、音源时长，支持线条拖动调整音源播放进度，具备上一曲、下一曲切换按键； 12、具备广播提示音设置功能，预设多种广播提示音，可开启/关闭该功能；支持自定义广播提示音； 十二、服务器采播： 1、支持服务器采播功能，可采播服务器声卡内容；可选择服务器声卡的音源类型，具备线路、话筒、立体声选项，采播时可显示当前状态，分别为空闲中、采播中； 2、支持选择已制定的服务器采播预案任务，预案任务可预先设置任务音量、优先级、音源、设备，支持快捷操作； 十三、客户端采播： 1、客户端分控软件支持局域网/广域网，经授权后可连接到系统平台； 2、支持通过客户端分控软件采播客户端声卡内容，并发送到对应网络设备或单位；支持选择不同网络设备或单位，实现全区、分区、分组、单点广播或喊话；直接实时拖动调节采播任务音量大小，支持0-32级音量调节； 十四、考试模式切换 1、启动考试模式情况下，广播备份的切换方式在300ms内由网络切换到100v定压备份；支持系统保持切换至备份音频； 2、支持系统配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，支持一键开启、一键结束所有设备的考试模式； 十五、定时方案管理： 1、支持创建定时任务方案，方案数量不限； 2、具备新增、删除、更改、保存、撤销功能按键，可对定时方案进行管理； 3、具备刷新按钮，可刷新定时方案信息； 4、具备导入、导出功能，可导出平台定时方案列表或导入定时方案列表到平台； 5、支持修改定时方案任务信息，包括：方案名称、开始时间、结束时间，可更改定时任务状态为开启或关闭； 6、支持设置定时方案节假日模式，可通过日历列表选择节假日，支持开启、关闭节假日模式； 十六、定时任务管理： 1、双击定时方案，可进入定时任务设置界面，单一方案可设置多个定时任务； 2、具备节假日模式，支持单独或批量开启、关闭节假日模式，开启节假日模式后可自动跳过选定的节假日； 3、具备快速复制功能按钮，可快速复制选择的定时任务；支持多设备、多任务同时批量设置； 十七、离线任务： 1、支持设置离线任务，离线任务自动和手动一键下发至终端设备的TF/SD卡；支持将定时任务文件，定时更新到各IP终端机本地自带的TF/SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新， 2、当平台下发离线任务时终端不在线，终端上线时可自动获取离线任务； 3、离线任务具有优先级执行机制，当同时有多个任务时，自动执行高级别的任务； 4、平台、服务器或网络故障时，终端自动执行离线定时任务； 5、支持通过平台查看IP终端设备TF/SD卡中的离线任务，可远程格式化TF/SD卡，一键清空设备所有离线任务； 十八、预案制作： 1、支持创建系统预案，可设置预案任务的名称，预案任务数量不限； 2、预案任务可自定义设备区域，可添加全区、分区、分组、单点设备设备创建预案； 3、支持预案任务播放模式设置，可设置：单曲播放、单曲循环、列表循环、列表播放、随机播放；支持预案任务音量设置，支持1-32级音量调节或默认音量； 4、支持预案任务播放次数设置，次数不限； 5、支持预案制作音源设置，音源设置列表具备默认列表、音频文件、图像文件、文本文件列表选择；支持媒体资源检索功能，可快速选择所需资源文件； 6、支持设置预案任务优先级，具备1-32级优先级设置，数字越小，优先级越高； 7、支持同界面查看预案任务列表，包括：任务名称、预案等级、播放设备、文件名称、播放模式、音量、播放次数； 8、具备预案任务删除按键，点击按键后可删除预案任务； 十九、媒体上传： 1、支持选取MP3、WAV格式音频文件上传到服务器，支持批量选取音频文件上传到服务器； 2、支持对服务器音频文件批量管理、批量删除；支持下载、试听、删除服务器音频文件； 3、支持通过列表的形式展示服务器音频文件的文件名称、文件内容、播放时长/字数、上传时间； 4、支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用； 二十、文本文件上传： 1、支持在线编辑文本文件并上传到服务器，文本文件内容≥1000个字，可设置文本文件的名称； 2、支持设置文本文件的语言种类（普通话男、普通话女）、语速（慢、较慢、正常、较快、快），支持一键上传、一键重置； 3、支持TTS文字转语音功能，并能与系统内置的敏感词库进行对比，非法字符则不广播； 4、支持文本文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用； 二十一、设备管理功能： 1、支持系统设备的增加、删除及更改；支持通过系统平台查看未知设备列表； 2、支持一键添加系统设备，可设置设备名称、设备类型、设备优先级（1-32）、服务器IP、设备经度、维度、RDS逻辑、设备默认音量等；服务器IP支持手动或自动设置； 3、支持启用拖拽功能，可快速将设备在不同单位之间拖拽、分类； 4、支持对下述设备进行远程管理、维护，支持远远程重启功能，支持远程选取升级文件对设备程序OAT远程升级； | 套 | 1 |
| 6 | 桌面操作系统 | 1、支持安卓手机与鸿蒙系统使用APP； 2、接入进IP广播云网内，方便用户移动使用； 3、可任意选择终端广播全区，分区，点对点进行功能操作； 4、支持点播服务器媒体库节目； 5、支持直接喊话广播； 6、支持查看终端工作状态； 7、支持监听终端播放节目； 8、支持音频对讲与可视对讲； 9、支持发布实时任务与定时任务； 10、支持实时监看带摄相头终端图像； 11、具备手机本地音频文件上传媒体库功能； 12、具备文字转语音，并具有语种与语速选择，上传媒体库； 13、支持锁屏密码，九宫格解锁，广播时间设置、安全加密、证书验证功能； 14、支持录音、录像保存，可设置手动、定时删除录音文件； | 套 | 1 |
| 7 | 网络寻呼话筒 | 一、产品功能描述： 1、铝合金拉丝面板，桌面式话筒设计，高端大气； 2、内嵌IP话筒软件配套使用； 3、采用国产芯片，Linux系统，性能稳定，运行快捷； 4、采用DSP软件音频解码方案，高保真； 5、10.1英寸真彩色屏，触控操作，人性化人机操作界面，简单快捷； 6、具有与各终端、数字网络远程呼叫站实现双向对讲功能； 7、寻呼话筒主界面具备≥六个快捷功能按键和音量调节按键，可实现广播、对讲、点播、U盘、监听、设置和全区广播功能。 8、内置高保真3W/8Ω全频监听喇叭，实现网络监听； 9、具有一键启动全区广播功能，支持多个快捷分区广播一键启动功能； 10、具有通过触摸屏实现对各终端全区、分区、分组、定点进行广播和操作； 11、具有采播本机U盘MP3、线路、话筒等音源向指定终端广播功能； 12、具有本机点播平台媒体库音源向指定终端广播功能； 13、支持平台对本机远程升级功能； 14、支持平台对本机优先级别和权限设置功能； 15、具有实时时钟显示并支持自动校准时间功能； 16、具有设置、修改本机IP地址功能； 17、具有数字密码保护功能，输入密码才能进入菜单操作； 18、具有USB插口，支持MP3播放； 19、支持脱离服务器实现向终端全区、分区、分组、定点进行广播和操作； 20、具有3.5接口音频输入和输出接口（向终端点播平台媒体库时不支持本地输出）； 21、配置高指向拾音麦克风，保证通话清晰无干扰，麦杆可以随意拆卸； 22、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Internet、组播、单播等任意网络结构； 23、内置网络隔离防雷处理电路； 二、技术参数 1、网络接口：标准RJ45； 2、电源：DC12V/3A； 3、MIC输入灵敏度：10mV； 4、最大功耗：≤10W； 5、线路输入电平：300mV； 6、显示屏尺寸：10.1英寸； 7、内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω&3W； 8、LineOut输出电平&阻抗：0、775V&1KΩ； 9、音频位率：8Kbps～320Kbps自适应自适应； 10、频率响应：40Hz～8KHz； 11、信噪比：≥80dB； 12、采样率：8K～48K； 13、通信协议：HTTP、HTTPS、UDP、TCP\IP、RTP、RTSP、RTMP、MQTT、FTP 14、音频格式：mp3、wav； 15、总谐波失真：≤10%； 16、网络传输速率：100Mbps； 17、待机功率：≤1W； 18、工作环境温度：-20℃～+70℃； 19、相对湿度：20%～80%，非凝结状态； 20、产品尺寸：236*152*66mm（不含咪杆高度）； | 台 | 1 |
| 8 | 监听音箱 | 一、产品功能描述： 1.一体化网络音箱，中灰色木质箱体与铁质冲网； 2.采用国产化集成芯片及Linux系统，具有优良的稳定性、安全性、可移植性、灵活性，非单片机方案可比拟； 3.CPU采用ARM Cortex A7@900MHz; 4.音频编解码：支持软件编解码，支持G.711、G.726、ADPCM，支持音频3A(AEC/ANR/AGC)； 5.标配1个10/100M RJ45网络通讯接口，支持局域网与广域网布署； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，实现实时/定时播放音乐; 7.采样率后台可以调整，局域网内可自由选择使用最高采样率提升最佳音质（支持WAV 8K/16K/44.1K，ACC 16K/44.1K/48K可选）； 8.后台硬件资源监测，可显示CPU、内存占用比率，持续运行时间显示； 9.本设备可支持局域网及广域网单机及批量远程升级，便于有效快速为客户服务； 10.内置D类立体声2×30W功放电路，音质细腻，功率强劲； 11.采用6.5寸中低音单元与3寸高音单元，提供清晰的语言表现； 12.1组RCA线路和1路6.35话筒输入接口，具有独立的音量调节； 13.网络音量大小可本地调节； 14.1路音频功率输出，外接1只30W定阻8欧音箱； 15.整机待机功耗小于10W，满足国家环保节能认证标准要求； 16.1路数据串口，可以通过串口查询数据，也可以做扩展功能口使用； 二、技术参数 1.网络接口：标准RJ45； 2.支持协议：HTTP、HTTPS、UDP、TCP\IP、RTP、RTSP、RTMP、MQTT、FTP、SIP； 3.音频格式：mp3、wav； 4.采样率：8K～48K； 5.网络传输速率：100Mbps； 6.音频模式：16位立体声CD音质； 7.输出频率：80Hz～18KHz； 8.谐波失真：≤1%； 9.信噪比：≥80dB； 10.额定功率：2*30W； 11.线路输入灵敏度：3.5标准音频端子； 12.工作环境温度：-20℃～70℃； 13.相对湿度：20%～80%，非凝结状态； 14.功耗：≤80W； 15.输入电源：AC100~240V 50Hz； | 台 | 1 |
| 9 | 电源管理器 | 一、产品功能描述： 1.高档铝质2U黑色氧化拉丝面板，美观大方； 2.公共广播系统电源管理之首选； 3.按顺序开启/关闭16路受控设备电源； 4.机器输出总容达4.5KW； 5.带短路与AC220V控制开关机功能； 6.关机后后排输出座可完全断电； 7.本机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接； 8.配合系统定时器可定时开启/关闭16路电源； 二、技术参数 1.插座输出容量：总容量4.5KW，每个插座平均可分配承受负载能力282W； 2.控制信号：AC220V,10Ma,低电平短路信号； 3.动作时间间隔：0.4S ~ 0.5S； 4.通道切换能力：2 kW(VA)； 5.可控制电源输出：十六路(CH1 ~ CH6)； 6.电源线：(3×1.5 mm2)×1.5M (标准)； 7.电源：AC 220V ± 10% 50-60Hz； 8.电源消耗：25~30W； | 台 | 1 |
| 10 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口，2个1000Mbps SFP端口 | 台 | 1 |
| 11 | IP网络功放终端 | 一、产品功能描述： 1.高档铝质1U黑色拉丝面板，19英寸机柜式安装，美观大方； 2.采用国产化集成芯片及Linux系统，具有优良的稳定性、安全性、可移植性、灵活性，非单片机方案可比拟； 3.CPU采用ARM Cortex A7@900MHz; 4.音频编解码：支持软件编解码，支持G.711、G.726、ADPCM，支持音频3A(AEC/ANR/AGC)； 5.标配1个10/100M RJ45网络通讯接口，支持局域网与广域网布署； 6.内置1路网络硬件音频解码模块，实现实时/定时播放音乐; 7.采样率后台可以调整，局域网内可自由选择使用最高采样率提升最佳音质（支持WAV 8K/16K/44.1K，ACC 16K/44.1K/48K可选）； 8.后台硬件资源监测，可显示CPU、内存占用比率，持续运行时间显示； 9.本设备可支持局域网及广域网单机及批量远程升级，便于有效快速为客户服务； 10.音量电位器采用全密封式防尘工艺，永久防尘，调节无杂音； 11.采用宽电压PFC电路，AC100V-240V供电都可正常使用，无俱电压波动影响； 12.采用高效率D类数字放大器，具有完善的过载、过压、高温、直流等保护电路； 13.额定输出功率为:240W，输出方式为4-16欧定阻输出、70V、100V定压输出； 14.1路本地话筒输入，具有独立音量调节； 15.1路本地线路输入，具有独立音量调节； 16.1路EMC紧急音频输入，用于优先强插，与网络信号同级； 17.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器； 18.1路USB输入接口，可播放U盘内所有曲目，即插即播，无需操控； 19.具有4个LED状态指示（电源指示、音频信号指示、消峰指示、保护指示），工作状态一目了然； 20.本设备设有2级优先功能，EMC与网络为最高优先级，MIC、AUX为第二级； 21.功放采用智能电源管理，无节目时自动关闭主要电源，满足节能环保要求，必要时也可手动打开与关闭； 22.散热风扇采用智能温度控制管理，温度低时转速慢，随着温度升高自动提升转速，有效延长风扇寿命； 23.整机待机功耗小于10W，满足国家环保节能认证标准要求； 二、技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入； 2.支持协议：HTTP、HTTPS、UDP、TCP\IP、RTP、RTSP、RTMP、MQTT、FTP、SIP； 3.音频格式：mp3、wav； 4.总谐波失真：≤0.5%，三分之一功率； 5.音频模式：16位立体声CD音质； 6.采样率：8K～48K； 7.比特率：8K～320Kbps；； 8.LINE OUT输出电平：775mV，2位莲花座； 9.LINE OUT输出阻抗：470 Ω； 10.AUX输入灵敏度：300mV（非平衡）； 11.MIC输入灵敏度：10mV（非平衡）； 12.EMC输入灵敏度：300mV（非平衡）； 13.待机功耗：＜10W； 14.频率响应：90Hz~15KHz； 15.输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出； 16.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路； 17.环境温度：-20℃～60℃； 18.环境湿度：20%～80%相对湿度； 19.输入电源：~AC100-250V，50/60Hz； | 台 | 1 |
| 12 | 音柱 | 一、产品功能描述： 1.米白色烤漆，外型结实纯厚，美观大气； 2.全铝合金外壳，坚固耐用，具有良好的防水性能； 3.音质饱满圆润，远射程设计，声音清晰通透； 4.内置高保真8寸低音单元和3.5寸号角高音单元，性能高效； 5.适合于室外背景音乐场所，支架式壁挂或立杆安装； 二、技术参数 1.额定功率:120W； 2.定压输入:100V； 3.频响:80Hz-16KHz； 4.灵敏度:111±3dB； 5.安装方式:壁挂式室外音柱； 6.外壳材质:铝合金/铝网； 7.外型尺寸:665*250*230mm； 8.喇叭配置:8"*2+3.5"*1； | 个 | 2 |
| 13 | 音柱支架 | 尺寸：160×62×30mm | 只 | 2 |
| 14 | 球型摄像机 | 6寸通用全彩球机 400万23倍光学变倍，16倍数字变倍 适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景 设备支持人车检测信息叠加至码流，配合smart nvr配合实现图搜或文搜的功能 采用高效补光阵列，红外补光150m，白光补光100m 支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持双mic拾音功能 内置加热玻璃，有效除雾 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口，最大支持512G microSD卡存储 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR 焦距：5.9mm-135.7mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：60.2°~3.4°（广角~望远） 垂直视场角：35.2°~1.8°（广角~望远） 对角视场角：67.4°~3.6°（广角~望远） 补光灯类型：混合补光 补光灯距离：红外照射距离：最远可达150 m 白光照射距离：最远可达100 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 宽动态：支持真宽动态 内置麦克风：支持双mic功能 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω 供电方式：DC36V 电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 工作温湿度：-30℃-65℃,湿度小于90%(无凝结) 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 尺寸：Ø208 mm × 344.7 mm 重量：3.0 kg 防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 | 台 | 6 |
| 15 | 球机定制支架 | 球机定制伸出支架 | 个 | 2 |
| 16 | 球机支架 | 球机吊装支架 无 材质：铝合金 尺寸：Φ116.5×200mm 重量：1000g | 个 | 6 |
| 17 | 电源线 | rvv2*4.0 | 米 | 360 |
| 18 | 结构化摄像机 | 全结构化全彩筒机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 支持多种智能模式：全结构化（默认）、目标抓拍、目标比对、道路监控、Smart事件、人数统计多种智能模式可按需切换 全结构化模式：a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别，b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别，c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 目标抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b)支持去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d)最多同时检测60张人脸，e)支持人脸去重 目标比对模式：可支持15万张图片库导入，比对结果支持报警输出 道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持岗位检测，以及岗位检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h）） Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 设备内置2个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181，ISUP5.0，视图库 支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密 接口：支持音频1路输入，1路输出；支持报警1路输入，1路输出；支持1路RS485. 宽动态：120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 焦距&视场角：8~32 mm：水平视场角：36°~15.3°，垂直视场角：20.6°~8.7°，对角视场角：41.2°~17.4° 补光距离：普通监控：50 m，目标抓拍/识别：7 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 复位：支持 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 接口类型：外甩线 电源输出：DC12 V，50 mA 在线升级：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，1.2A，最大功耗：14.4 W PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：16.8W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：2芯接口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 产品尺寸：227.7 × 120.6 × 101.5 mm 包装尺寸：386 × 156 × 155 mm 带包装重量：1770 g 设备重量：1510 g 防护：IP67 | 台 | 4 |
| 19 | 摄像机电源 | 12V1A输出,Φ2.1圆头 | 个 | 29 |
| 20 | 摄像机支架 | 金属壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 支架带出线孔，安装更加美观 摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密 摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整 材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°，垂直：-45°~45° 产品重量：201g | 个 | 26 |
| 21 | 电源线 | rvv2*1.0 | 米 | 30 |
| 22 | 壁装摄像机支架 | 1.5米墙装横臂 | 根 | 2 |
| 23 | 搬运机柜 | 搬运机柜 | 台 | 1 |
| 24 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口，2个1000Mbps SFP端口，1个USB 3.0接口 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准 支持商云APP端及Web端远程管理 支持商云APP端蓝牙连接，断网运维 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 支持225W最大整机PoE功率、30W最大单端口PoE功率 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口监控、端口流量统计、线缆检测、环回保护 *2.0及以上版本支持控制器集中管理 *该机型的蓝牙功能需搭配专用适配器 TL-NUB1200 *该机型的蓝牙功能需版本升级后支持 | 台 | 1 |
| 25 | 防爆摄像机 | 400万防爆定焦筒机 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db 防护等级：IP66/68（2m2h） 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 高效双色补光灯，使用寿命长，照射距离可达60 m 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持DC12V和PoE供电功能 支持3D数字降噪，支持120 dB超宽动态 支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境 支持GB28181接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 | 台 | 10 |
| 26 | 防爆摄像机支架 | 壁装支架铝合金 | 台 | 10 |
| 27 | 防爆挠性管 | 防爆挠性管 主要材料为编织线、碳钢和NBR 适用于防爆场景中的线缆保护 产品尺寸：Ø27.6 mm × 1000 mm 螺纹规格：G-3/4 设备重量：约0.8 kg 启动和工作温湿度：-40°C ~ 60°C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP66 防爆标志：Ex eb ⅡC Gb；Ex tb ⅢC Db | 条 | 10 |
| 28 | 半球摄像机 | 400万半球型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 支持：手动变焦 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风 支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 支持：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：110°~56°，垂直视场角：58.2°~31.4°，对角视场角：132°~64.5° 支持手动变焦 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB 音频：1个内置麦克风 1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 包装尺寸：140 × 140 × 154 mm 设备重量：465 g 带包装重量：675 g 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.7 A，最大功耗：8.4 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：11 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66，IK10 | 台 | 64 |
| 29 | 筒型网络摄像机 | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：44°，垂直视场角：24°，对角视场角：51° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外最远可达50 m，白光最远可达30 m 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 防护：IP67 | 台 | 22 |
| 30 | 电梯摄像机 | 采用400万像素，1/3.0"传感器靶面尺寸，最高分辨率为2688*1520 采用定焦镜头，镜头焦距为2.8 mm，光圈大小为F1.6 最低照度：0.003lux（F1.6 AGC ON）;0lux(开启红外) 支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：红外补光距离30m，暖光补光距离30m 支持光学宽动态120dB；支持2D降噪¦3D降噪；支持走廊模式；支持手动¦自动白平衡；支持手动¦自动增益 支持超级265¦H.265¦H.264¦MJPEG视频编码格式；支持三码流；支持G.711A、G.711U、AAC音频编码格式；支持ONVIF¦API¦GB/T 28181，IMOS，GA/T1400等协议 支持入梯检测，可识别电瓶车/自行车入梯并联动声光报警，有效过滤婴儿车、轮椅、小拖车等非机动车 SD卡扩展：Micro SD插槽*1,最大支持512GB 内置Mic：1个；内置扬声器：1个 音频输入：1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p]；音频输出：1路音频输出；输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p]；报警输入：1入；报警输出：1出 网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口； 供电方式：DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)；最大功耗：功耗：≤10.0W 工作温度和湿度：-30℃~50℃（-22°F~122°F）；湿度：≤95%RH（相对湿度） 防护等级：IP67； | 台 | 3 |
| 31 | 无线网桥 | 端口速率:百兆 支持标准:IEEE802.11 b/g/n 天线增益:增益6dBi ， 水平60度，垂直60度 最大发射功率:15dBm 最大传输距离:300m 接收灵敏度:802.11b：-81dBm@11Mbps 整机功耗:5W 防护等级:IP54 安全配置:WPA/WPA2，隐藏无线网络名称 工作模式:桥接 加密方式:WPA-PSK/WPA2-PSK 频率范围:2400 MHz ~ 2483.5 MHz 物理尺寸（W*D*H）:165.5×69.2×42mm 工作湿度:5%~95%RH 不凝结 工作温度:-30℃ ~ + 60℃ 重量（kg）:网桥0.126千克，POE注入器0.02kg 接口类型:RJ45：10/100M 自适应*1 指示灯:系统灯： 常亮：设备正常工作，但 LAN 口 未建立网络连接 闪烁：设备正常工作，且 LAN 口 已建立网络连接 熄灭：设备未通电或通电后异常 录像机端信号强度灯： 三灯闪烁：网桥配对中 三灯常亮：网桥配对成功 三等熄灭：未配对 摄像机端信号强度灯： 三灯闪烁：网桥配对中 一灯常亮：信号强度弱 二灯常亮：信号强度一般 三灯常亮：信号强度高 三灯熄灭：未配对 安装模式:抱杆、壁挂 Ethernet:支持静态/DHCP，支持动态/静态DNS 配置与维护:支持Web、APP云上模式、APP本地模式，支持配置向导 支持重启、恢复出厂、导出/导入配置 支持syslog，支持网络检测 支持修改web密码，支持本地升级、云升级 | 套 | 3 |
| 32 | 国密智能门禁 | 国密智能门禁一体机  人脸认证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假  组合认证：卡片+人脸，卡片+密码  多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）  门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理  视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24H视频监控录像  口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）  支持状态栏显示配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置（位置、大小、字体颜色）  提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼  读卡器模式：支持通过RS-485接入(GM)型号门禁控制器，作为读卡器使用  胁迫开门：支持配置胁迫卡后，遇到胁迫后，输入刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件  非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动  报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等  联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能  Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 操作系统：Linux 尺寸：7英寸 分辨率：600×1024 类型：IPS 操作方式：触摸 镜头数量：2个 像素：200W FOV：对角视场角=108°；水平视场角=88°；垂直视场角=44° 有线网络：10/100/1000Mbps自适应 通讯协议：ISAPI;萤石协议;ISUP5.0 网口：1个 门锁输出：1个 开门按钮：1个 门磁输入：1个 IO输入：2个 IO输出：1个 RS-485：1个 USB：1个 电源接口：1个 防拆：支持 用户容量：10000 人脸容量：10000 卡片容量：50000 事件容量：150000 密码容量：10000 读卡类型：国密卡 通信频率：13.56 MHz 补光灯：红外补光 功耗：24W 电源：DC12V/2A 工作温度：-30℃~60℃ 防护等级：IP65 工作湿度：0~90% 按键类型：触摸按键 防暴等级：IK04 重量：净重：0.56kg 毛重：0.88kg 外观尺寸：209mm×110mm×24mm 安装方式：壁挂安装;桌面安装;立式安装;通道安装;支持Pa | 套 | 5 |
| 33 | 国密CPU卡 | 国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 支持国密SM1、SM4算法加密； 容量为80K byte； 标准白卡外形； 卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm | 张 | 20 |
| 34 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-30℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 尺寸：99*82*30mm； | 个 | 5 |
| 35 | 开门按钮 | 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； 主要功能：开门按钮 | 台 | 5 |
| 36 | 磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA(±10%)或 24V/250mA(±10%) 锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 5 |
| 37 | 磁力锁配件 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 产品重量：0.75kg L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 只 | 5 |
| 38 | 磁力锁 | 最大拉力：280kg（600Lbs） 静态直线拉力 供电：DC12V/500mA 或 DC24V/250mA（宽压兼容） 工作方式：断电开锁（消防优先） 指示灯：绿灯 = 上锁，红灯 = 开锁 | 个 | 1 |
| 39 | 闭门器 | 门重 60-85KG闭门器 | 个 | 1 |
| 40 | 门禁电源 | 门禁专用电源 | 套 | 1 |
| 41 | 人脸识别 | 7英寸LCD触摸显示屏（9:16比例，600×1024分辨率）；200万宽动态双目摄像头，星光级传感器，无需白光补光，暗光/无光环境可正常识别，支持照片、视频防假 采用深度学习算法，1:N人脸比对时间≤0.2s/人，识别准确率≥99%，最多支持5人同时认证，支持口罩检测、安全帽检测（可关联门禁控制） 人脸库10000张（T型号可扩展至100000张），卡片容量50000张（T型号可扩展至500000张），事件记录150000条，支持SD卡扩展 | 套 | 1 |
| 42 | 电源线 | rvv2*1.0 | 米 | 640 |
| 43 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 17 |
| 44 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头（100个） | 袋 | 3 |
| 45 | 理线器 | 理线器 | 个 | 9 |
| 46 | 交换机 | 48个10/100/1000M RJ45端口，4个独立千兆SFP端口 48个RJ45端口均支持IEEE802.3at/af标准PoE+供电 整机最大PoE供电功率达396W，单端口最大PoE供电功率为30W 支持商用云平台管理 支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 支持ERPS环网配置及RPL配置，提高网络可靠性 | 台 | 3 |
| 47 | 交换机 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口，2个1000Mbps SFP端口，1个USB 3.0接口 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准 支持商云APP端及Web端远程管理 支持商云APP端蓝牙连接，断网运维 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 支持225W最大整机PoE功率、30W最大单端口PoE功率 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口监控、端口流量统计、线缆检测、环回保护 *2.0及以上版本支持控制器集中管理 *该机型的蓝牙功能需搭配专用适配器 TL-NUB1200 *该机型的蓝牙功能需版本升级后支持 | 台 | 6 |
| 48 | 光模块 | 2KM千兆单模单纤SFP | 个 | 12 |
| 49 | 硬盘录像机 | 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：320Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 台 | 2 |
| 50 | 硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：256MB 最大读取速度：267MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：7.3W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,000,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 块 | 28 |
| 51 | 单口信息面板 | 单口信息面板 | 个 | 489 |
| 52 | 单口信息模块 | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 489 |
| 53 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 63 |
| 54 | 配线架 | 配线架 | 个 | 14 |
| 55 | 交换机 | 48电口千兆交换机 | 台 | 2 |
| 56 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 18 |
| 57 | 交换机 | 5口千兆交换机 | 台 | 12 |
| 58 | 电源线 | 6平方 | 米 | 600 |
| 59 | 插排 | 4位5控插座 | 个 | 61 |
| 60 | PVC线槽 | 30*20PVC线槽 | 米 | 60 |
| 61 | 皮线光缆 | 皮线光缆 | 米 | 240 |
| 62 | 光缆 | 24芯室外光缆 | 米 | 1700 |
| 63 | 光缆 | 72芯室外光缆 | 米 | 890 |
| 64 | ODF | 72满配ODF子框 | 个 | 1 |
| 65 | ODF | 144满配ODF子框 | 个 | 1 |
| 66 | 终端盒 | 12芯终端盒 | 个 | 12 |
| 67 | 接头盒 | 48芯接头盒 | 个 | 1 |
| 68 | 室外穿放光缆 | 室外穿放光缆 | 米 | 2590 |
| 69 | PDU | 10A8位 | 个 | 8 |
| 70 | 电源线 | rvv3*6 | 米 | 39 |
| 71 | 六类非屏蔽跳接网线 | 3米六类非屏蔽跳接网线 | 条 | 50 |
| 72 | 熔纤尾纤材料 | 尾纤材料 | 条 | 180 |
| 73 | 机柜搬运 | 服务器机柜搬迁 | 台 | 8 |
| 74 | 55寸电视机 | 55英寸电视机 | 台 | 1 |
| 75 | HDMI线 | 5米HDMI线缆 | 条 | 1 |
| 76 | 光电收发器 | 千兆光纤收发器1光4电 | 对 | 1 |
| 77 | 集成安装 | 监控、吸顶喇叭、电源线、熔纤、配线架、网线、音柱、门禁等集成安装调测 | 项 | 1 |
| 枪弹库入侵检测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | 总线报警主机 防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 技术参数：操作系统：嵌入式Linux操作系统 防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 日志容量：4万条 传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 安装方式：壁挂安装 供电方式：AC220V（自带电源适配器） 设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 工作温度：–10℃～+55℃ 工作湿度：10％--90％ | 台 | 1 |
| 2 | 警灯警号 | 【技术参数】 1、设备类型：声光语音警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：警铃音：105dB；播报音：95dB 4、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，IO接口*2，电源接口*1 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/1.5A（宽压8-16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% 11、产品尺寸：159*145*32.5mm 【产品功能】 1、声光报警：提供警灯闪烁、报警音频、自定义文字播报输出，用于提示警情处置 2、语音播报：支持将警情信息通过语音播报的方式进行警情输出 3、TTS功能：支持文字转语音播报功能，可输入自定义内容，转为报警提示音 4、WEB配置：支持WEB配置进行功能参数配置 5、音量调节：支持音量调节，调节0-10档可选 6、NTP校时：支持配置NTP服务进行自动校时和手动校时 7、门铃功能：支持配置IO输入接口作为门铃提示音 8、日志记录：支持存储所有事件的日志记录存档，存档数量10000条，支持轮询覆盖，日志内容支持EXCEL导出 9、防拆报警：警号被打开或移开安装墙面会触发防拆报警 | 个 | 1 |
| 3 | 室内双鉴/三鉴探测器 | 【技术参数】 1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂） 2、使用环境：室内 3、探测距离：12米 4、探测角度：90° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：壁挂安装 8、安装高度：1.8-2.4米 9、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC） 10、工作温度：-10 °C 至 55 °C 11、工作湿度：10% 至 90% 12、产品尺寸：65.7 mm ×103.8 mm × 45.5 mm 【产品功能】 1、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 2、智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） 3、灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 4、光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 5、防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下） 6、板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 | 台 | 4 |
| 4 | 控制键盘 | 有线LCD键盘（支持遥控器&刷卡） 操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作 操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互 报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等 系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等 胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报 防区名称自定义：支持防区名称自定义配置，在键盘屏幕中展示对应文字内容 配置管理：支持通过键盘对报警主机进行参数配置，包括密码修改、防区类型配置、上报中心参数配置等 技术参数：设备类型：控制键盘 通讯协议：RS485 传输距离：800m 使用环境：室内 显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 操作按键：20个 指示灯：5个 蜂鸣器：支持 安装方式：壁挂 工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 工作温度：-10 °C 至 55 °C 工作湿度：10% 至 90% 产品尺寸：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高) | 台 | 1 |
| 5 | 墙体震动器 | 探测原理：采用压电式震动传感器，能捕捉玻璃破碎、墙体震动、外力敲击等震动信号 工作方式：有线连接 探测范围：可覆盖一定范围的震动源（如门窗、围墙、保险柜等），具体范围需参考产品手册 灵敏度调节：支持多档灵敏度可调，适配不同场景（如家庭、商铺、仓库） 抗干扰能力：具备滤波算法，可有效过滤环境噪音（如车辆路过、风吹等） 输出信号：开关量信号（常闭 / 常开可选），方便与其他安防设备联动 | 个 | 5 |
| 6 | 辅材 | 控制线缆、线槽 | 项 | 1 |
| 7 | 集成安装 | 探测器、报警主机、警灯警号等集成安装 | 项 | 1 |
| 机房（动环、UPS） |  |  |  |  |
| 1 | 动环监控系统一体主机 | 1、采用国产工业级4核64位嵌入式微控制处理器，稳定； 2、支持OpenGL ES 1.1/2.0 3.2，OpenCL 2.0，Vulkan1.1，内嵌高性能2D加速硬件。 3、集成高效能AI加速器RKNN NPU，可实现人体摔倒、安全帽、口罩、小动物、烟雾、明火等AI智能检测并报警通知，可定制开发。 4、采用嵌入式精简裁剪的嵌入式linux操作系统，提高系统安全和运行速度； 5、支持1080P H2.65/H2.64编码，支持4K/60fps H2.65/H2.64/VP9解码； 6、主机自带HDMI和EDP液晶显示接口，可直观显示当前动环数据展示，同时支持实时视频以及视频回放，支持EDP和HDMI双显双控。 7、自带4路USB接口，可接入鼠标和键盘进行控制和输入操作；支持USB3.0； 8、内置2路RJ45 10M/100/1000M自适应以太网接口； 9、自带8路光耦隔离开关量输入， RJ-45接口，带12V供电； 10、内置5路报警输出，其中3路为12V光耦输出，2路为容量250Vx10A继电器输出； 11、内置自带4路485通讯串口，RJ45接口形式，带12VDC供电输出，4级EMC隔离防护；内置2路RS232通讯串口，RJ45接口形式。 12、AC 220V供电电源，内置72W/30min后备锂电池电源可选； 13、可配置全网通4G短信语音报警模块，同步支持短信、电话语音和4G无线流量； 14、同步支持微信云平台、网页云平台、IOS端和安卓端手机APP报警推送和实时查询数据，支持微信查看现场视频，微信和APP均有对应的软件著作权； 15、支持警笛、电话、短信、微信、邮件和手机APP多种报警方式； 16、同步支持B/S和C/S架构，除了支持WEB界面，还支持本地客户端软件； 17、支持网络远程升级，支持多主机一键同步升级； 18、支持门禁对接，支持实时监测门禁开门操作并远程开门。 19、支持系统无响应时，硬件自动重启，无需人为干预和维护； 20、标准19寸 1U全铝主机尺寸，前置OLED液晶，支持实时状态显示； 21、提供省级单位及以上检测单位出具的带CMA和CNAS标识的主机检测报告,必须带高低温、振动、静放电和浪涌检测； 22、远程控制支持云透传，无需固定公网IP或NAT端口映射； 23、完美兼容99%第三方产品接入，只要有协议都能进行对接； 24、可直接外接HDMI触摸屏，方便管理人员现场查看动环数据，触摸屏上画面需随客户端界面更新保持同步，不允许使用串口触摸屏； 25、加强系统稳定性、加强数据安全性、解除拼连风险性，主机内置单一主板必须为一体主板，不允许由多块主板连线组成； 26、支持内置470-510MHZ频段的8接收通道和1发送通道的LORA无线采集网关，实时采集前端无线LORA传感器的数据，简化布线； 27、支持IEC61850和IEC104协议对接，同时支持私有协议对接开发。系统支持根据配置自动导出IEC61850平台所需的ICD文件，同时能自动生成104点表信息。（截图证明） 28、支持1路NVME接口固态硬盘，非机械硬盘，用于大数据存储使用。 29、国产CPU，支持安装国产麒麟操作系统，完成整机麒麟软件适配。 30、WEB界面支持简体中文、繁体中文、英语三国语言，可任意切换语言。（截图证明） 31、内置8路AI模拟量接口，内置2路高速CAN通讯接口； 1、同步支持C/S、B/S双架构，支持多客户端同时登陆，多用户； 2、多级告警级别灵活设置； 3、支持任意监控量联动条件设置自动按制，多条件任意组合； 4、3D组态显示，传感器组态添加，实时状态动态显示； 5、灵活严密的权限级别设置，支持设备分组至少5组； 6、集成门禁监控、视频管理，远程云台控制，录像等功能一应俱全； 7、灵活全面的查询统计及报表生成； 8、大屏界面支持不同用户自行根据习惯自定义属于自己的专属布局并保存，布局类型不小于10种； 9、提供软件著作权； 10、提供省级及以上机构发布的带CMA和CNAS标识的软件测试报告； | 台 | 1 |
| 2 | 温湿度传感器 | 1、供电电源：10~30VDC 2、温度精度：±0.5℃(25℃) 3、湿度精度：±3%RH(5%RH-95%RH) 4、设备工作温度：－40℃~60℃，0~100% RH； 5、输出信号：RS485（MODBUS） 6、地址范围：0-255 7、波特率范围：1200-19200bps 8、显示方式：数码显示测量值 9、安装位置：墙面、机柜 10、提供省级单位及以上检测单位出具的带CMA和CNAS标识的传感器检测报告，传感器与系统必须为同一厂家； | 台 | 1 |
| 3 | 烟感探测传感器 | 1、供电电源：10~30VDC 2、设备工作温度：－20℃~60℃，0~100% RH； 3、输出信号：开关量(可选485) 4、报警通知：蜂鸣报警； 5、报警提醒：LED常亮； 6、安装位置：天花板吸顶安装 7、报警浓度：1.06±.26%FT 8、提供省级单位及以上检测单位出具的带CMA和CNAS标识的传感器检测报告，传感器与系统必须为同一厂家； | 台 | 2 |
| 4 | 非定位漏水传感器 | 1、供电电源：10~24VDC 2、设备工作温度：－20℃~50℃，5~90% RH； 3、输出信号：RS485（MODBUS） 4、地址范围：0-255 5、波特率范围：1200-19200bps 6、安装方式：标准35mm DIN导轨安装 或壁挂 8、设备材料：工程塑料 9、灵敏度：可调节 10、继电器输出：常开常闭可选 11、提供省级单位及以上检测单位出具的带CMA和CNAS标识的传感器检测报告，传感器与系统必须为同一厂家； | 台 | 1 |
| 5 | 5米水漏绳 | 1、线缆直径：5.0 mm 2、线缆颜色：黄色 3、线缆重量：18g/米 4、抗拉长度：大于90公斤 5、报警位置：线缆任意位置 | 条 | 1 |
| 6 | 声光报警器 | 1、外壳:ABS/白色 2、尺寸:122.2*72.8*43mm 3、工作电压:12V 4、额定电流:280mA 5、喇叭响度 dB/1M:115 6、声音可调 7、提供省级单位及以上检测单位出具的带CMA和CNAS标识的传感器检测报告，传感器与系统必须为同一厂家； | 台 | 1 |
| 7 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 工作温度范围:0°C~50°C;贮存压力:2.5MPa;最大工作压力:4.2MPa;泄压装置动作压力:5.86MPa;充装密度分别1150kg/m2 (GQQ70/2.5-LH)，喷射时间分别为9s | 套 | 1 |
| 8 | UPS主机 | （1）UPS主机需为三进三出60kVA在线式高频塔式UPS，支持输入电压380/400/415V（线电压），输入频率范围40～70Hz。 （2）为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS输入功率因数高达0.99，整机最大效率可达96%， （3）UPS应当具备丰富的显示界面，能直观地查看UPS本地记录及UPS设置功能，屏幕应不小于7英寸。 （4）UPS系统集成128M Flash，支持不低于10万条本地历史记录和历史数据存储，还可支持外扩SD卡，实现无限制数据存储 （5）UPS应具备单板级和器件级防护功能，对于敏感精密板件，采取特殊防护装置设计，环境适应性更强。 （6）UPS采用全新风道设计，敏感元器件全部隔离在底层PCB,保护全面，散热效果更佳。需提供实物图片证明。 （7）UPS需采用全数字化双DSP控制，实现整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 （8）UPS机柜内需要集成独立主路输入空开、旁路输入空开、输出空开以及维修旁路空开，便于用户接线。 （9）UPS主机底部需标配万向脚轮，方便设备现场的移动、安装和固定就位。 （10）UPS所有电路板均需要采用三防漆涂覆工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。 （11）UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配，需支持现场验证。 （12）支持电池组节数±15～±25节可设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 （13）UPS系统全面监控关键部件参数，实现故障可控可管，可设置风扇更换时间到期提示功能，提供不少于8个温度监控点，包含IGBT温度、进风口温度、出风口温度或SCR温度 （14）具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 为更大限度保障蓄电池使用安全和寿命，UPS可增加选配件实现监测每一节蓄电池的电压、内阻、温度等信息的功能，可在UPS的屏幕上实时显示 | 台 | 2 |
| 9 | 电池 | 12V100ah | 快 | 80 |
| 10 | 电池柜 | 955mmx900mmx1205mm | 个 | 2 |
| 11 | 电池汇流开关箱 | 定制 | 个 | 1 |
| 12 | 电池到UPS直流线缆 | RVV50mm2 | 米 | 50 |
| 13 | 接入交换机 | 24×10/100/1000BASE-T 电口；4×GE SFP 光口（非 10G） 性能：交换容量≥598Gbps；包转发率≥148Mpps | 台 | 3 |
| 14 | 空调 | 立柜式空调3P | 台 | 1 |
| 15 | UPS交流电源线 | RVV4*35 | 米 | 8 |
| 16 | 电池散力架 | 电池柜下方做整体散力架 | 平米 | 6 |
| 17 | 集成安装 | UPS、空调、温湿度传感器、烟感、漏水传感器、声光报警器等集成安装 | 项 | 1 |
| 室外LED单色条屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室外LED单色条屏 | P10模组尺寸（长*宽*厚） 320×160×27mm(包括定位柱 4mm) 模组分辨率(宽*高) 32×16 点 显示密度（点/ M2 ) 10000 点/㎡ 模组重量（Kg） 0.41kg 显示亮度 ≥1500cd/m² 数据接口 通用接口 HUB12 驱动方式 四分之一扫描 恒流驱动 视角 水平视角≥110 度，垂直视角≥55 度 最佳可视距离 10—100 米 灰度等级 512 级灰度 显示颜色 红色 屏幕寿命 >10 万小时 盲点率 ≤3PPM 工作电压 DC5V 单个最大功耗 ≤20W/个 单个工作功耗 ≤10W/个 1m²的最大功耗 350w/ m² 1m²的平均功耗 180w/ m² 系统工作环境温度 －20℃～80℃ 系统工作环境湿度 10%—90%RH | 平米 | 7.2 |
| 2 | 施工费 | 安装，调试 | 项 | 1 |
| 派出所 |  |  |  |  |
| 1 | 汇聚交换机 | 24×10/100/1000BASE-T 电口；4×GE SFP 光口（非 10G） 性能：交换容量≥598Gbps；包转发率≥148Mpps | 台 | 3 |
| 2 | 硬盘录像机 | 接入与性能：32 路 IPC 接入；总带宽 320Mbps；解码 12×1080P；最大录像分辨率 1200 万像素 存储扩展：16 个 SATA 接口，单盘最大支持 10TB，支持 RAID 0/1/5/6/10/RAID50/60/1E 视频输出：2×HDMI + 2×VGA，支持 4K 异源输出 网络与接口：2 个千兆网口；1×RS-232、2×RS-485；2×USB 2.0 + 1×USB 3.0 报警与环境：16 路报警输入，4 路报警输出（部分版本可选 8 路）；工作温度 -10℃~55℃ 规格与功耗：3U 机架式；电源 AC 220V；典型功耗 ≤35W | 个 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 8T机械硬盘 | 块 | 8 |
| 4 | POE交换机 | 24口POE交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 光电收发器 | 1光1电光电收发器 | 对 | 7 |
| 6 | 磁力锁 | 最大拉力：280kg（600Lbs） 静态直线拉力 供电：DC12V/500mA 或 DC24V/250mA（宽压兼容） 工作方式：断电开锁（消防优先） 指示灯：绿灯 = 上锁，红灯 = 开锁 | 个 | 4 |
| 7 | 闭门器 | 门重 60-85KG闭门器 | 个 | 3 |
| 8 | 门禁电源 | 门禁专用电源 | 套 | 2 |
| 9 | 人脸识别 | 7英寸LCD触摸显示屏（9:16比例，600×1024分辨率）；200万宽动态双目摄像头，星光级传感器，无需白光补光，暗光/无光环境可正常识别，支持照片、视频防假 采用深度学习算法，1:N人脸比对时间≤0.2s/人，识别准确率≥99%，最多支持5人同时认证，支持口罩检测、安全帽检测（可关联门禁控制） 人脸库10000张（T型号可扩展至100000张），卡片容量50000张（T型号可扩展至500000张），事件记录150000条，支持SD卡扩展 | 套 | 1 |
| 10 | 电警铃 | 10寸标准尺寸，额定功率适配安防常用规格，支持与门禁、报警主机联动触发，响应迅速，可快速发出警示声响 | 个 | 1 |
| 11 | poe半球 | 300万白光全彩PoE摄像机 | 个 | 3 |
| 12 | 球机 | 400万像素，1/2.8＂ progressive scan CMOS传感器，最大输出2560×1440@30fps高清画面，支持H.265高效压缩，节省存储空间，最低照度0.005Lux（彩色）、0.001Lux（黑白），0Lux红外补光下可正常工作，画质清晰通透，支持120dB超宽动态、3D降噪，强光抑制功能，适配复杂光照环境 23倍光学变倍（16倍数字变倍），镜头焦距5.9~135.7mm，视场角60.2°~3.4°，支持自动/手动/半自动聚焦；混合补光设计，白光补光30米、红外补光150米，支持防补光过曝，自带玻璃加热除雾功能，适配全天候监控需求 | 套 | 1 |
| 13 | 接入交换机 | 24个10/100/1000BASE-T千兆以太网端口，支持全双工/半双工自适应，无需复杂配置，即插即用，满足多设备同时接入需求，支持1-8口转发优先，保障核心设备网络稳定性。 | 个 | 3 |
| 14 | 超五类配线架 | 超五类配线架 | 个 | 4 |
| 15 | LED屏 | p1.53 LED屏幕函支架 | 平方 | 10.6 |
| 16 | 8路解码器 | 超高清解码器，单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25，视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码，视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K，视频输入接口：2路HDMI 1.4 | 台 | 1 |
| 17 | 8路调音台 | 2路主输出，2路REC输出，1路效果输出，1路monitor输出，1路立 体声耳机输出 8路单声道输入通道 DSP 效果模块可供选择，一种为可调时间的21种效果模式，一种为全参 数可调的和可提供参数固化的效果模式 智能化显示面板精确显示各类数据，方便调节 +48V 幻像电源 SMT 表面贴装工艺 输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡 配LED DJ 灯 低噪音设计的外置电源适配器 | 个 | 2 |
| 18 | 功放 | 额定功率 240W，支持定压输出（70V/100V），适配各类公共广播音箱，输出音质清晰无啸叫，可满足中大型区域广播覆盖需求，曾应用于校园广播系统项目 支持6路独立分区控制，可实现不同区域独立播报、音量调节，互不干扰，适配客厅、卧室、校园教室、企业办公区等多区域分开管控的场景 | 个 | 2 |
| 19 | 黑色会议音柱 | 80W黑色会议音柱 | 个 | 4 |
| 20 | 会议麦克风 | 方柄有线电容会议麦克风 | 套 | 3 |
| 21 | 机柜 | 600*600*800机柜 | 台 | 1 |
| 22 | 接入交换机 | 24个10/100/1000BASE-T千兆以太网端口，支持全双工/半双工自适应，无需复杂配置，即插即用，满足多设备同时接入需求，支持1-8口转发优先，保障核心设备网络稳定性。 | 个 | 2 |
| 23 | 墙体震动器 | 探测原理：采用压电式震动传感器，能捕捉玻璃破碎、墙体震动、外力敲击等震动信号 工作方式：有线连接 探测范围：可覆盖一定范围的震动源（如门窗、围墙、保险柜等），具体范围需参考产品手册 灵敏度调节：支持多档灵敏度可调，适配不同场景（如家庭、商铺、仓库） 抗干扰能力：具备滤波算法，可有效过滤环境噪音（如车辆路过、风吹等） 输出信号：开关量信号（常闭 / 常开可选），方便与其他安防设备联动 | 个 | 1 |
| 24 | 门禁一体机 | 最大拉力：280kg（600Lbs） 静态直线拉力 供电：DC12V/500mA 或 DC24V/250mA（宽压兼容） 工作方式：断电开锁（消防优先） 指示灯：绿灯 = 上锁，红灯 = 开锁 | 套 | 1 |
| 25 | 55寸拼接屏 | 55寸3.5mm拼接屏 | 块 | 9 |
| 26 | 底座 | 拼接屏底座 | 个 | 3 |
| 27 | 支架 | 拼接屏框架 | 个 | 9 |
| 28 | 10路解码器 | 解码能力：支持多路高清 / 超高清视频解码，最大可支持 10 路 1080P 或对应路数的 4K 视频解码 输出接口：配备 HDMI、VGA 等视频输出接口，可连接拼接屏、显示器等显示设备 兼容性：兼容主流品牌的摄像头、NVR 设备，支持 ONVIF 协议 应用场景：监控中心、指挥室、展厅等需要集中解码显示视频画面的场景 功能特性：支持画面分割、轮巡显示、上墙控制，可通过管理平台进行远程配置 | 个 | 1 |
| 29 | 电源线 | rvv2*1.0 | 卷 | 2 |
| 30 | 音频线 | RVVP 2×0.5mm | 卷 | 1 |
| 31 | 插板 | 4孔5位插排 | 个 | 30 |
| 32 | 空调1.5P | 1.5P | 台 | 1 |
| 33 | 成品光纤 | 150米 | 卷 | 1 |
| 34 | 水晶头 | 超五类 | 盒 | 3 |
| 35 | HDMI线 | 5米HDMI | 根 | 4 |
| 36 | 超五类网线 | 超五类网线 | 箱 | 9 |
| 37 | 辅材 | 含胶布，线槽，线管，标签，膨胀螺丝，铝合金线槽,扎带等 | 批 | 1 |
| 38 | 集成安装 | 大屏、综合布线、监控的集成安装调试 | 项 | 1 |
| 战训大队二楼 |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 1、像素点间距：≤1.538mm 2、单元板分辨率：≥21632Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、像素构成：1R、1G、1B 5、封装方式：SMD表贴三合一，灯芯键合线材质为铜线，五面黑灯，表面不反光 6、驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护 7、整屏平整度≤0.04mm；模组平整度≤0.03mm 8、白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99% 9、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 10、水平视角≥170°；垂直视角≥170° 11、对比度≥9000：1 12、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 13、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 14、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m² 15、在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象，产品能正常工作；在5000米海拔环境下，产品可正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作 16、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 17、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 18、色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL) | 平米 | 10.6 |
| 2 | 屏幕支架 | 1.采用高硬度金属铝型材或者高强度钣金加钢结构材料加工，保证单元间的无缝拼接。 2.采用模块化、一体式结构，支持多层多列叠加组合级弧形拼接。 | 套 | 1 |
| 3 | LED屏幕输出输入卡 | 1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。 2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。 3、视频输出支持不少于10路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达650万像素，最宽支持10240,最高8192。 4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； 6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； 7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； 9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； 10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观; 11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心； 12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； 13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； 14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； 15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； 16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。 17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等; | 套 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 配电柜内装有空气开关、熔断器、交流接触器、电流互感器、电压互感器、电源防雷器等，具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 套 | 1 |
| 5 | 功放 | 类型：六分区独立音量控制、定压合并式功放 额定功率：120W 输出方式：100V 定压输出（公共广播/背景音乐） 分区：6分区独立音量旋钮 | 个 | 1 |
| 6 | 吸顶音响 | 额定功率：10W - 阻抗：8Ω - 单元：6英寸复合纸纤维音盆 - 频率响应：120Hz–20kHz（±3dB） - 灵敏度：98dB（1W/1m） - 安装方式：吸顶嵌入式 | 台 | 6 |
| 7 | 机柜 | - 尺寸：宽600mm × 深600mm × 高800mm（0.8米） - 标准：19英寸标准机柜（ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、GB/T 3047.2） - 颜色：黑色（静电喷塑，默认） - 结构：拼装/焊接框架，落地式 二、材质与厚度 - 主体：SPCC优质冷轧钢板 - 方孔条/安装梁：1.2–1.5mm（承重） - 侧板/网门：1.0–1.2mm - 表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑（附着力强、防锈） 三、门与通风 - 前门：网孔门（通风散热） - 后门：网孔门/平板门（可选） - 通风 | 台 | 1 |
| 8 | 解码器 | 一、核心规格 - 定位：6路高清视频解码器，嵌入式Linux系统 - 解码能力：整机最大支持 30路 1080P@30Hz 解码 - 视频标准：H.265、H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG - 音频标准：G.711A、G.711U - 私有协议：支持主流厂商私有码流 二、接口与显示 - 输出：6个 HDMI 输出口，单口最高支持 4K@60Hz (3840×2160) - 输入：2个 HDMI 输入口（支持PC信号上墙） - 网络：2个千兆网口（RJ45），支持网口冗余与负载均衡 - 其他：1个USB3.0、1个RS485、4路告警输入/2路告警输出、12V电源输入 - 分屏模式：单屏支持1/2/3/4/6/7/9/16分屏，支持拼接上墙 | 台 | 1 |
| 9 | 辅材及其他 | 音频线，高清线，线槽，插板，其他 | 项 | 1 |
| 10 | 集成安装 | LED屏、吸顶喇叭的集成安装调测 | 项 | 1 |

三、其他要求

1.报价要求

投标人报价为人民币报价，报价一次性包干，包含本项目相关所有费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。报价中的单价应考虑实际实施过程材料合理的损耗率及项目所在地条件、环境及所有设备首检费用均由中标单位承担，所有费用（运输保险费、安装调试费、接口费、第三方检测费、培训费、检测费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等）均含在报价单中。

2、服务时间：自签订合同后90日历日内完成落地投入使用。（具体以签订合同为准）

3、服务地点：甲方指定地点。

4、质量要求

产品质量：设备质量应当符合国家标准的要求，并且应当符合相关部门标准等相关要求，中标人提供的产品必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，所有设备按照厂家规定的产品包装，附使用说明、合格证、随机标准附件。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求、相关行业管理规定。

5、质保期：

（1）质保期内，投标商应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若系统发生重大故障，收到甲方通知后，投标商及时给用户做出答复，响应时间为1小时，并在24小时内到达现场服务,48小时内解决问题。维护及保修期间保证无偿维护修理完好，维修所需费用由投标商承担。在质保期内，投标商应无偿的承担故障维修、系统维护及软件升级的义务。

（2）质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

（3）售后维修维护服务本项目需要成交单位提供完善的售后服务、培训和保修服务。

（4）投标商提供相应的免费技术培训，保证甲方完全熟悉仪器的全部功能，并提供设备原版的维修手册。操作及维护培训的主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等。

6.违约责任：

由于本项目的实际需要，需要在确认中标5天内必须签署合同，中标人因自身原因弃标的按相关法律法规承担违约责任。

7.验收要求

(1)在项目实施过程中，将提供完整的质量保证流程，确保达到验收要求。对于项目终验，将有由业主方聘请有关机构的专家按照规范标准(无验收规范标准的按双方合同规定的要求)进行，验收过程产生的费用由中标人承担。

8.人员培训：针对本项目实际情况指定培训计划，卖方应提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能(厂家工程师驻场培训、网路在线培训)。在质保期内应就设备的安装、调试、维修、保养等对招标人机技和维修技术人员进行现场不少于2周的免费培训，直至招标人操作及机技人员完全掌握操作、基本维护技术为止。培训配备受过专业培训的售后服务人员、技术支持人员及咨询服务、在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价，随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

9.仪器故障造成配件损坏，供应商(乙方)须无条件免费更换。

10.付款方式：合同签订且中标人提交履约保证金后，甲方向中标人支付合同总价款的30%；全部建设内容完成并验收合格后支付40%；项目整体投入使用后支付剩余30%。（具体时间以签订合同为准）

注：1.服务内容无指向任何品牌型号，如服务内容与某家服务内容雷同，仅供参考。

2.标注“▲”的条款为重要服务内容。

# 第6章评标方法和标准

## （一）总则

1.评标委员会

评标由依法组建的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

2.1.1综合评分法，是投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2.1.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2.2评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的供应商，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的供应商，按技术指标优劣顺序排列。

3.评标原则和评标纪律

3.1评标委员会成员应当按照客观、公正、公平的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

3.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.3评标纪律

3.3.1评标委员会成员要严格遵守评标时间，主动出具身份证明，遵守评标工作纪律和评标回避的相关规定。在评标工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评标工作并向财政部门报告。

3.3.2评标委员会成员不得私自泄露评标内容。评标过程应严格遵守保密制度。开标后,直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

3.4评标委员会成员应当履行的义务

3.4.1评标委员会成员应根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评标方法、标准进行评标，遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.4.2评标委员会成员应熟悉和理解采购文件，认真阅读所有投标人的投标文件，对所有投标文件逐一进行检查，按采购文件规定的评标方法和标准，进行比较和评价；

3.4.3对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.4.4评标委员会应对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密。

## （二）评标程序

4．投标文件的初步评标

4.1符合性检查。

4.1.1符合性检查内容及标准

4.1.1.1依据招标文件的规定，从投标文件对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4.1.1.2投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

5．澄清有关问题

5.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或拒绝修正的，其投标无效。

5.2投标人按照评标委员会要求提供的有效书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为其投标文件的组成部分。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人规定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6．详细评标

6.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

7．推荐中标候选人名单

7.1评标结果按评标后得分由高到低顺序排列，得分相同的供应商，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的供应商，按技术指标优劣顺序排列，推荐中标候选人名单。

二、评标中的落实政府采购政策具体办法

1、政策落实

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号、财库[2022]19号，以下简称“发展管理办法”）所称中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当按规定格式出具合格的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。专门面向中小企业采购的项目，未按规定要求提供合格的《中小企业声明函》将会导致其投标无效。《中小企业声明函》格式详见第2章投标文件格式。

（5）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业，享受采购文件规定的评审中价格扣除或价格分加分等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（6）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

初步评审—资格审查表

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 具有有效的三证合一营业执照或事业单位法人证书扫描件； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权书及被委托人身份证（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证）； |  |  |  |
| 3 | 提供近六个月任意一个月本单位依法缴纳社保的证明； |  |  |  |
| 4 | 提供近六个月任意一个月税务局开具的完税证明；（完税证明或税务部门出具的其他证明，非社会保险类）； |  |  |  |
| 5 | 提供2024年度或2025年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司需提供有效的银行资信证明）； |  |  |  |
| 6 | 投标单位近三年内（2023年06月至今）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未列入重大税收违法失信主体、严重失信主体名单查询，中国政府采购网严重违法失信行为记录名单；（以采购人或代理机构现场查询为准） |  |  |  |
| 7 | 投标人提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；（格式自拟） |  |  |  |
| 8 | 投标人参加政府采购活动前（2023年06月至今）在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；（格式自拟） |  |  |  |
| 9 | 缴纳投标保证金有效凭证； |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 是否合格 |
| 1 | 投标报价高于预算金额； |  |
| 2 | 投标人之间或者投标人与采购人串通投标的； |  |
| 3 | 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |
| 4 | 评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的； |  |
| 5 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |
| 6 | 投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的； |  |
| 7 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的； |  |
| 8 | 投标文件附有采购人不能接受条件的； |  |
| 9 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

评分办法（综合评分法）及评分标准

| 内容 | 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（10分） | 价格分 | 10分 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分10分。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权重×100;有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价。 |
| 商务部分（30分） | 类似项目业绩 | 5分 | 投标人（从2021年1月1日至今）每提供一项类似项目业绩的得2.5分，最高得5分。 注：业绩证明须提供中标通知书、合同协议书复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准。 |
|  | 项目负责人 | 8分 | 1.投标人拟派的项目经理： ①具有《项目管理师 PMP》证书的得2分； ②具有ITSS 认证的《IT服务项目经理》证书的得2 分； ③具有信息化相关专业高级及以上职称的，得4分；具有中级职称的，得2分。 须提供证书复印件及近六个月任意一个月本单位社保缴纳证明，未提供或提供不全不得分。 |
|  | 项目团队配置 | 12分 | - 1.项目安全实施组 - 组长（1名）应具有信息系统项目管理师（高级）和网络工程师（中级及以上）；组员（3名）应具备注册信息安全专业人员CISP（信息安全管理人员CISP)或ITSS服务项目经理证书或CISAW信息安全保障人员证书（安全运维方向）证书。每提供1名符合以上条件的人员加2分，不提供不得分。（此项最高8分） 2.项目集成实施组 组长（1名）应具有高级项目管理师证书和网络与信息安全工程师证书；组员（3名）应具有网络工程师证书。每提供1名符合以上条件的人员加1分，不提供不得分。（此项最高4分） 注：须提供证书复印件及近六个月任意一个月本单位社保缴纳证明，未提供或提供不全不得分。 |
|  | 企业实力 | 5分 | 1、投标人具备 ISO9001 质量管理体系认证得1分； 2、投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证得1分； 3、投标人具备ISO20000信息技术服务管理体系认证得1分； 4、投标人具备ISO45001健康安全管理体系认证得1分； 5、投标人具备ISO24001环境管理体系认证得1分； 注：每提供一项得1分，不提供不得分，满分5分。 |
| 技术部分（60分） | 技术响应 | 20分 | 根据所投服务内容的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得20分。 带▲为重要服务内容，每有一项不满足扣2分；未标记的为一般服务内容，每有一项不满足扣0.5分，本项分值扣完为止。 （备注：招标文件中标注▲的为重要服务内容，提供所投服务内容由第三方机构出具的完整的检测检验报告，检测内容必须与服务内容要求相符，不提供或提供不全不得分。） |
|  | 项目实施方案（10分） | 10分 | 主要结合投标人提供的实施方案是否能够满足本项目的总体建设要求，是否有针对设备采购安装，系统集成方案，各目标切实是否可行，科学合理进行评定。 优（10分）：投标人提供的总体实施方案满足本项目的总体建设要求，能够完成在各个工期节点任务，保证安全、保证质量，各目标较切实可行，科学合理，按时交付工程。 良（8分）：投标人提供的总体实施方案满足本项目的总体建设要求，能够完成在各个工期节点任务，保证安全、保证质量，各目标基本可行，按时交付工程。 中（6分）：投标人提供的总体实施方案满足本项目的总体建设要求，能够完成在各个工期节点任务，保证安全、保证质量，按时交付工程。 一般（4分）：提供的总体实施方案内容基本全面，基本符合本项目的总体建设要求。 差（0分）：提供的总体实施方案内容不全面，也不完整，缺项内容较多或简单，不符合本项目的总体建设要求或不能满足项目要求。 |
|  | 进度计划、质量控制标准（5分） | 5分 | 方案包含项目质量保证体系、项目进度计划。 优秀（5分）：方案内容详细完整，能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案安排科学合理； 良好（3分）：方案内容简单，能针对本采购项目内容要求制定、方案安排较科学合理； 一般（1分）：方案内容简单，没有能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案安排一般合理； 差（0分）：未提供方案的得0分。 |
|  | 运维保障方案（8分） | 8分 | 根据投标人提供的项目运维保障方案进行评审，该方案应包含：①前端设备故障报告、②运维管理规定、③维护保养配置的工具、器材、人员及管理、④前端设备的维护保养内容和周期以上方案完全满足项目需求且有利于项目实施的得8分；每缺少一项内容扣2分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或描述不清晰、不完善的扣 1 分； 扣完为止。 |
|  | 售后服务方案（12分） | 12分 | 1、根据提供可行的售后服务方案，能保障技术服务及售后服务的协调性、及时性进行评定。 优（12分）提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容详实、完整、准确的得12分； 良（8分）提供的售后服务方案一般，基本能保障本地化技术服务及售 后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容较完整可行的得8分； 一般（4分）提供的售后服务方案欠缺，基本能保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性。提供售后服务内容、服务响应方式及响应时间，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构、拟投入本项目的维护人员配置等内容不够详实、不够完整、不够准确的得4分； 差（0分）提供的售后服务方案不合理，或未提供方案的得0分； |
|  | 培训方案（5分） | 5分 | 根据投标人提供的培训方案比较投标人的技术培训方案，根据其合理性、可行性、专业性予以评分。 优（5分）：方案完整合理、可行性强； 良（3分）：方案完整、可行性一般； 一般（1分）：方案不完整，可行性差； 差（0分）：无方案。 |

注：（1）评分如出现小数点，则保留小数点后两位。

（2）供应商应提交与评价指标体系相关的各类有效资料。

（3）为防止恶意低价竞标，如供应商投标报价大幅度低于采购预算价的，评审小组有权要求供应商现场在合理的时间内对其报价进行说明澄清并提供相关证明材料，如供应商不能对其报价的合理性进行说明，作否决投标处理。

# 疏勒县居民安防治理体系建设项目

项目编号：ZBGJSLXZFCG（GK）2026-16

第三册

第七章 采购合同

合同编号：

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：疏勒县居民安防治理体系建设项目

甲方：疏勒县公安局

乙方：

签订地：

签订日期：      年       月       日

年      月      日，         (采购人)  以        （采购方式）对     （项目名称）进行了采购。经评标委员会评定，         公司 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定， 按照平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，经      (以下简称：甲方)和      (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内 容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：见明细                                          ；

1.2.3 标的质量：                                                。

# 1.3 价款

本合同总价为： ￥         元（大写：          ）。

# 分项价格为：

# 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订且中标人提交履约保证金后，甲方向中标人支付合同总价款的30%；全部建设内容完成并验收合格后支付40%；项目整体投入使用后支付剩余30%。（具体时间以签订合同为准）  ;

1.4.2 发票开具方式：                                             。

# 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：自签订合同后90日历日内完成落地投入使用。（具体以签订合同为准）；

1.5.2 履行地点：疏勒县；

1.5.3 履行方式：甲方指定方式 。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限 内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行 为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事 人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.2 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合 同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定 要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.3 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均 有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.4 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的 情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第二种方式解决：

1.7.1 将争议提交             仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向采购人所在地人民法院人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话:

传真:

电子邮箱：

开户银行：

乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）:

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话:

传真:

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

开户名称：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3“服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

# 2.2技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提 供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时 提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面

形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

# 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件 确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即： 依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

# 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何 补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参 加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书； 向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的采购人所在地人民法院人民法院发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件 之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.18 履约保证金

2.18.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同总价的5%作为履约保证金；

2.18.2如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

备注：最终签订合同以与甲方签订合同为准。