一、标的明细清单

| 模块名称 | 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 | 是否为强制节能产品 | 是否为优先节能产品 | 是否为环境标志产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云实验室软件在环虚拟仿真实训中心 | 1 | 计算节点服务器 | 台 | 9 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业 |
|  | 2 | 存储/混合节点服务器 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业 |
|  | 3 | 核心网络交换机 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
|  | 4 | 机柜 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业 |
|  | 5 | 云实验室教师管理系统 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 6 | 云实验室学生实训系统 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
|  | 7 | 云实验室虚拟仿真测试系统（节点） | 台 | 46 | 是 | 否 | 否 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 硬件在环虚拟仿真实训中心 | 8 | 自动驾驶虚拟仿真实训箱 | 套 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
|  | 9 | 自动驾驶虚拟仿真实训箱调试工控机 | 台 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
|  | 10 | 自动驾驶虚拟仿真测试系统（单机版） | 套 | 5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
|  | 11 | 硬件在环测试教学系统 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 整车在环虚拟仿真实训中心 | 12 | L3+自动驾驶多功能车 | 台 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
|  | 13 | 车辆调试工控机 | 台 | 2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业 |
|  | 14 | 整车在环测试教学系统 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 软件和信息技术服务业 |
| 智能网联汽车装调运维虚拟仿真实训系统 | 15 | 智能网联汽车装调运维虚拟仿真实训系统 | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 软件和信息技术服务业 |

二、技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算节点服务器 | 一、产品规格 1.CPU规格 ★CPU信息：物理核心数24、主频2.2G、末级缓存容量64M、线程数48、热设计功耗 125W，支持内存的最高速率3200MHz、最大通道数8 2.主板规格 ★主板支持的CPU和内存情况：可扩展处理器和DDR4内存 主板内存槽数量：内存的可扩展插槽数量应不少于32 个 主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1 种 ★PCle插槽接口： 符合 PCIe4.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 主板PCle插槽数量及规格： a） 高度大于44.45mm 双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于8个； b） 单路服务器PCIe 插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 板载网络接口： 支持板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口 主板 OCP 插槽数量： 支持 OCP 3.0 及以上插槽的数量不少于 1 个 3、内存规格 ★内存数量：≥2 ★内存规格：≥DDR4 RDIMM 2933MHz，32GB及以上 ●内存通道：提供24个内存接口，每个通道可支持1DPC 或2DPC，每个处理器内部集成了6个内存通道。 4、存储规格 ●硬磁盘实配容量： a)实配SAS磁盘可用容量不小于1200GB，实配数量不小于1块； b)实配SATA固态盘单盘可用容量不小于480GB，实配数量不小于1块； ★硬盘实配数量： a)服务器提供的SAS磁盘数量应不小于1 块； b)实配SATA固态盘盘数应不小于1 块 ★硬盘插槽数量及规格： a) 3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为88±1mm，服务器可支持的硬盘数量应不少于12 块。 5.网络规格 ★网口速率和数量：配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE和不少于10GE的数量分别不少于2个； 6、外部接口规格： ★显示接口：显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 ★USB接口：配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 7、电源规格 ★电源模块数量：≥2 ★电源功率：电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 8、整机规格 ★外观和结构： a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c) 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f) 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； ★尺寸（高×宽×深）： 2000±1mm×600±1mm×1000±1mm； 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 ★环境适应性： 气候环境适应性应符合GB/T9813.3-2017的有关规定，工作温度5～45℃，贮存运输温度-40～60℃；工作相对湿度10%～80%，贮存运输相对湿度10%～80% 噪声：符合GB/T 9813.3-2017 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB ★机械环境适应性：机械环境适应性符合GB/T9813.3-2017 的有关规定 ★噪声：符合 GB/T 9813.3-2017 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值 塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB ★机柜规格：机柜尺寸适配4中机柜，宽600±5mm×深1000±5mm×高2000±5mm 二、功能要求： 1.主板功能 ★主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 2.网络功能 ★网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 3.CPU功能 ★计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 ★密码算法实现： CPU 芯片应符合GM/T 0008-2012 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 -2018或GM/T 0028-2024的相关规定 4、电源功能 ★电源热插拔：满配冗余热插拔电源 ★电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 5、整机功能 ★散热方式：支持风冷或液冷等散热方式 6、管理系统功能 ★BMC固件基础功能： 1) 支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 ★BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 ★远程控制：配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 7、操作系统及驱动功能 ★操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 ★操作系统功能： a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 8、中文信息处理功能 ★中文信息处理：符合GB 18030-2022的有关规定 三、安全要求 1、关键部件安全要求 ★关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 2、固件安全要求 ★故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 3、系统安全要求 ★弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 ★白名单访问控制：支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制 ★二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 ★密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 ★敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息 4、物理安全 ★物理安全：安全要求应符合GB 4943.1-2022的规定 5、限用物质的限量要求 ★限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572-2011的要求 四、性能要求 1.CPU性能 ★CPU主频≥2.2GHz ★单CPU核数≥24 ●单CPU末级缓存容量≥64MB 2.内存性能 ●内存速率：≥2666MT/s 3.电源能耗 ★电源能耗：符合GB/T 9813.3-2017 的有关规定 4.部件兼容性要求 内存兼容性：适配3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 固态存储兼容性：适配3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 网卡兼容：网卡应适配两种或以上厂商产品 ★功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 4.外设兼容性 外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 5.软件兼容性 数据库兼容：兼容3 个及以上厂商的数据库产品 中间件兼容：兼容3 个及以上厂商的中间件产品 平台软件兼容：兼容3 个及以上厂商的大数据平台 五、可靠性要求 1.整机可靠性要求 整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h 风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h ★部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) 六、包装及运输要求 ★1.包装及运输要求 标志、包装、运输和贮存：符合计算机通用规范第3部分:服务器（GB/T 9813.3-2017）中关于标志、包装、运输和贮存的相关规定 七、服务要求 1.服务响应 ●服务响应： a） 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b） 提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c） 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d） 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 ★培训服务： 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 2.服务周期 ●服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3 年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； c）产品停止服务时间应提前1 年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中 3.服务工具要求 ★工具要求： 提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 ★驱动安装升级指引： 提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 ★管理软件： 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能 4.增值服务 ●厂家升级产品软件与扩容服务： 提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 ●提供上门服务：具备提供上门服务的能力（可收费） 八、供保要求 1.供应链质量： ★抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 ★供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 九、其他 1.服务器的CPU、操作系统符合安全可靠测评要求 2.服务器参数应符合工业和信息化部关于印发发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知要求 |
| 2 | 存储/混合节点服务器 | 一、产品规格 1.CPU规格 ★CPU信息：物理核心数16、单颗主频2.5G、末级缓存容量32M、线程数32、热设计功耗 70W，支持内存的最高速率3200MHz、最大通道数4 2.主板规格 ★主板支持的CPU和内存情况：支持可扩展处理器和DDR4内存 主板内存槽数量：内存的可扩展插槽数量应不少于16 个 主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等 存储接口中的1 种 ★PCle插槽接口：符合PCIe 4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 主板PCle插槽数量及规格： a）高度大于44.45mm 双路或以上服务器PCIe插槽或接口应不少于6个； b）单路服务器PCIe 插槽或接口应不少于4个，可通过扩展卡进行插槽扩展 3、内存规格 ★内存数量：≥2 ★内存规格：32G DDR4 RDIMM 2933MHz ●内存通道：提供16个内存接口，每个通道可支持1DPC 或2DPC，每个处理器内部集成了4个内存通道。 ●硬磁盘实配容量： a)实配SATA磁盘可用容量不小于2000GB，实配数量不少于1块； b)实配SATA固态盘单盘可用容量不小于480GB，实配数量不小于1块； ★硬盘实配数量： a)服务器提供的SATA磁盘数量应不小于1 块； b)SATA固态盘实配盘数应不小于1 块； ★硬盘插槽数量及规格： a) 3.5 英寸硬磁盘； b) 机箱高度为88±1mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于12 块。 5.网络规格 ★网口速率和数量：配备网口数量不少于4个，且网口速率不少于1GE和不少于10GE的数量分别不少于2个； 6.外部接口规格： ★显示接口：显示接口类型应不少于1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 ★USB接口：配备USB 接口，如USB2.0、USB3.0等 7.电源规格 ★电源模块数量：≥2 ★电源功率：≥500W，电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 8.整机规格 ★外观和结构： a）服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b） 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c） 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d） 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e） 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f） 高密度服务器应给出CPU 个数与机柜高度； g） 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 ★尺寸（高×宽×深） 2000±1mm×600±1mm×1000±1mm; 设计应遵循标准化、系列化的要求； 机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 ★环境适应性： 气候环境适应性：气候环境适应性应符合GB/T9813.3-2017 的有关规定，工作温度5～45℃，贮存运输温度-40～60℃；工作相对湿度10%～80%，贮存运输相对湿度10%～80% ★机械环境适应性：机械环境适应性应符合GB/T9813.3-2017 的有关规定 ★噪声：符合GB/T 9813.3-2017 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB 二、功能要求： 1.主板功能 ★主板外部接口种类：支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 2.网络功能 ★网络功能：支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 3.CPU功能 ★计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 ★密码算法实现：CPU 芯片应符合GM/T 0008-2012 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 -2018或GM/T 0028-2024 的相关规定 4.电源功能 ★电源热插拔：满配冗余热插拔电源 ★电源过流保护：支持过流及短路保护的功能 5.整机功能 ★散热方式：支持风冷或液冷等散热方式 6、管理系统功能 ★BMC固件基础功能： 1) 支持DHCP 设置网络功能； 2)支持静态IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP 或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC 和BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级； 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC 固件设置的恢复出厂功能 ★BIOS固件基础功能： a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 ★远程控制：配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 7、操作系统及驱动功能 ★操作系统及驱动的升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 ★操作系统功能： a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 8、中文信息处理功能 ★中文信息处理：符合GB 18030-2022的有关规定 三、安全要求 1.关键部件安全要求 ★关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 2.固件安全要求 ★故障检测：支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 3.系统安全要求 ★弱口令字典检查：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 ★白名单访问控制：支持基于时间、IP 或MAC 白名单访问控制 ★二次鉴别：支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 ★密码证书安全加密存储：支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 ★敏感信息安全加密传输：支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或HTTPS 等）传输用户的敏感信息 4.物理安全 ★物理安全：安全要求应符合GB 4943.1-2022的规定 5.限用物质的限量要求 ★限用物质的限量要求：限用物质的限量应符合GB/T 26572-2011的要求 四、性能要求 1.CPU性能 ★CPU主频≥2.5GHz ★单CPU核数≥16 ●单CPU末级缓存容量≥32MB 1.内存性能 ●内存速率：≥2666MT/s 2.电源能耗 ★电源能耗：符合GB/T 9813.3-2017的有关规定 3.部件兼容性要求 内存兼容性：适配3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 固态存储兼容性：适配3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 网卡兼容：网卡应适配两种或以上厂商产品 ★功能卡兼容性：内置或适配符合PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 4.外设兼容性 外设兼容性：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 5.软件兼容性 数据库兼容：兼容3 个及以上厂商的数据库产品 中间件兼容：兼容3 个及以上厂商的中间件产品 平台软件兼容：兼容3 个及以上厂商的大数据平台 五、可靠性要求 1.整机可靠性要求 整机可靠性：m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h 风扇可靠性：风扇寿命应不低于40000h ★部件可靠性：支持硬盘、电源、风扇热插拔（内置风扇除外） 六、包装及运输要求 1.包装及运输要求 ★标志、包装、运输和贮存：符合计算机通用规范第3部分：服务器（GB/T 9813.3-2017）中关于标志、包装、运输和贮存的相关规定 七、服务要求 1.服务响应 ●服务响应： a）提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b）提供同城4h、异地12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d） 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 ★培训服务： 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 2.服务周期 ●服务周期： a）产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3 年； b）设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； c）产品停止服务时间应提前1 年告知客户； d）产品发布日期需在随机文件中 3.服务工具要求 ★工具要求： 提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 ★驱动安装升级指引： 提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 ★管理软件： 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能 4.增值服务 ●厂家升级产品软件与扩容服务： 提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 ●提供上门服务：具备提供上门服务的能力（可收费） 八、供保要求 1.供应链质量： ★抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 ★供应能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 九、其他 1.服务器的CPU、操作系统符合安全可靠测评要求 2.服务器参数应符合工业和信息化部关于印发发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知要求 |
| 3 | 核心网络交换机 | 1）●端口配置： 提供 ≥48 个 10GbE SFP+ 光纤端口。连接所有服务器万兆网卡，构建低延迟计算网络平面。 提供 ≥6 个 100GbE QSFP28 光纤端口。提供跨机柜/跨集群互联能力，支撑横向扩展架构。 2）●整系统吞吐量（双向） ≥40Tbps。整系统包转发率 ≥1Gpps。 3）●高可用性：配置 ≥2 个可热插拔交流电源模块。消除单点故障，确保网络核心持续可用。 4）●散热：配置独立可更换风机盒模块 ≥4 个，整机散热设计需满足机柜前进风/后出风或端口侧进风要求。适应数据中心冷热通道布局，保障设备高温环境下稳定运行。 |
| 4 | 机柜 | 1）●支持安装标准19英寸宽度设备，整柜可用安装高度≥42U（约2000mm），单设备最大允许安装深度≥1000mm。 2）●配置双路独立PDU系统，每路提供≥12个IEC-C13标准接口，支持16A/250V供电。 |
| 5 | 云实验室教师管理系统 | 云实验室教师管理系统服务及使用对象主要为实训教师及实训内容管理者；实训教师负责实训人员的管理、实训考核的创建下发；实训管理者负责实训题目、实训考核的创建、更新等。 一、功能要求： 1.●人员管理： 1）支持对实训人员账号的启用、冻结等操作； 2）支持以实训人员姓名等维度的精确检索。 2.●实训管理： 1）支持选择通用类实训和闭环类实训； 2）支持实训题目名称、概述等内容的编写； 3）支持富文本等形式的实训内容的编写； 6）支持对当前所有题目进行展示； 7）支持以题目名称等内容的模糊检索、以题目类型等内容的精确检索； 8）对实训题目的跳转查看、二次编辑、删除等操作。 9）支持对学生提交的实训作业进行批改，包括打分与添加评语。 3.●考核管理： 1）支持对导入后的实训题目的筛选； 2）支持以题目名称等维度的模糊检索； 3）支持以题目状态等维度的精确检索； 4）支持对导入后的题目进行跳转查看、二次编辑、停用等操作； 5）支持对参考人员的选择（公有全量、私有指定）操作； 6）支持对实训考核的存档、发布等操作；对于客观类题目（选择题），支持随机调整题目在学生端的排列顺序； 7）支持对各实训考核的内容查看、二次编辑、发布、停用、结果查看等操作； 8）支持对各实训考核的发布状态、考核时间、考核状态等内容的展示； 9）支持对各实训考核的筛选； 10）支持以考核题目等维度的模糊检索； 11）支持以考核类型、考核状态、考核时段等维度的精确检索； 12）支持以总览（统计图等）的形式统计考试结果； 13）支持查看各考核题目下各考生的作答成绩、评分详情，支持单一或批量导出评分报告； |
| 6 | 云实验室学生实训系统 | 云实验室学生实训系统服务及使用对象主要为实训人员；系统应提供通用的实训人员账号管理功能；系统提供在环测试核心模块的软硬件接入及界面通用化适配等功能。功能要求如下： 一、●软件设备接入： 基于国产虚拟仿真软件的sdk接口，围绕ros1/ros2环境搭建一套算法信息传输工具，通过容器化方式部署并接入云实验室学生实训系统中，用以支撑实训人员完成虚拟仿真相关的实训及考核内容。 二、●账号管理： 1）支持实训人员以账号及密码的组合进行登录； 2）支持实训人员对个人信息的修改。 三、●题目管理： 1.题目总览： 1）支持对全量实训题目的预览（题目名称、简述等）操作； 2）支持对满足实训客户端需求的实训题目的学习实操等操作； 3）支持以实训题目名称等维度的模糊检索。 2.题目作答： 1）支持以富文本形式的内容展示，内容为实训需求、步骤等； 2）支持以嵌入式窗口的形式分别展示实训人员需要实际操作的功能性页面； 3）选择题作答页面：支持选择题题目的展示，支持选择题答案的选择； 4）在线编辑界面：以层级的方式展示代码工作空间及其相对应的代码文件层级关系，支持分级检索、筛查等操作； 5）终端界面：支持终端选项卡的并行创建操作； 6）交互式编译界面：支持代码块的编写、运行、结果同步展示第二个操作； 7）仿真界面：支持完整的仿真流程操作（包括但不限于车辆动力学配置、传感器配置，场景搭建、地图搭建，仿真流程操作等）。 8）支持对已完成的实训题目进行初始化，从而实现反复多次进行同一实训。 9）实训题目提交后，支持查看教师批改结果，包括分数与评语。 四、●考核管理 1.题目总览： 1）支持对已发布的公有、私有指定的实训考核条目进行展示； 2）支持对满足实训客户端的考核条目执行作答操作； 2.题目作答： 1）支持各实训题目类型、内容概述等内容的展示； 2）支持各实训题目的作答等操作。支持在不提交考核的情况下退出考核系统，再次进入系统后自动读档。 |
| 7 | 云实验室虚拟仿真测试系统（节点） | 用于虚拟仿真软件在环测试，云实验室虚拟仿真测试系统（节点）应包含以下功能模块： 一、高真实感测试场景 1）▲内置不少于30张虚拟仿真地图，包括直道、弯道、十字路口、T字路口、环岛、高速公路等原子性小地图，地下&地面停车场、高架路、真实城市区域（不少于2个）、环形综合试验场等集成性大地图；（投标时提供软件功能截图，截图中应体现十字路口、T字路口、环岛、高速公路原子性小地图、环形综合试验场集成性大地图） 2）▲内置3D资产库不少于以下类型：主车模型5类，路障16类，覆盖物4类，井盖1类，普通对手车15类，紧急对手车1类，行人5类，自行车2类，动物1类；（投标时提供软件功能截图，截图中应体现动物1类、路障1类3D资产） 3）★为体现软件中要素资产的丰富性，要求提交如下样例（投标时提供软件功能截图，截图中应体现轮胎脱落危险工况场景、雪天情况下弱势交通群体（至少包含大人、小孩）横穿交通事故场景）： a）标准法规场景：至少具有10个样例，必须包含红绿灯、上下匝道等场景要素。 b）危险工况场景：至少具有8个样例，必须包含木箱掉落、轮胎脱落、相邻车道车门打开、传感器水雾遮挡、钢管运输车辆等危险场景要素。 c）交通事故场景：至少具有10个样例，必须包含雪天、雪天情况下弱势交通群体（包括大人、小孩等）横穿场景等。 二、案例库 1）▲具有不少于60个仿真测试案例：包括ASAM样例、入门案例以及部分标准法规案例等（投标时提供3张及以上软件功能截图，截图中应体现ASAM样例、入门案例）； 2）●包含OpenSCENARIO官方Sample案例； 3）●包含案例数据库案例管理、新建、删除、编辑等功能，能够按地图、名字、类型过滤，方便筛查需要的案例； 4）●包含快速测试集，能够通过测试集的方式来快速管理分组测试案例； 5）●包含测试框架，能够支持单个案例测试和案例批量测试流程。 三、●案例编辑模块 1）提供基于Web的案例编辑器，编辑各种类型的测试案例； 2）支持时间的控制，可进行黑夜、白天的自由调整； 3）支持天气系统，可以自由设定晴天、雨天、雪天、雾天等； 4）支持隔离栏、雪糕筒等静态元素的摆放； 5）支持设置道路施工等特殊工况； 6）支持在任意OpenDRIVE地图上编辑主车的路径规划、创建对手机动车、非机动车、行人，支持编辑轨迹和触发方式； 7）支持设置随机交通流； 8）车辆可通过第三方控制接口进行控制； 9）能够创建标准案例，可以由用户来自定义所有元素的行为，适合针对性案例的测试； 10）能够创建交通流案例，可以支持制定不同密度和行为的机动车，非机动车，行人混合交通流测试，适合开放性的测试； 11）能够创建数据驱动案例，通过外部导入的数据来驱动案例的执行，适合通过外部采集的数据来生成的测试； 12）能够支持数据回放案例，将一个系统已有的运行过的案例保存下来，下次以回放的形式来运行，适合数据集的生成； 13）能够支持OpenSCENARIO案例，支持导入OpenSCENARIO1.0版本的测试案例运行； 14）能够基于Web的测试资源管理器，用来管理平台内部的资源，包括测试用地图、主车配置、对手车、导入数据等。 四、●主车编辑器 1）提供基于Web的3D主车编辑器，方便配置主车； 2）能够支持多种传感器（目标级传感器和物理级传感器）的位置和参数配置； 3）能够支持多种动力学系统，可配置动力学参数； 五、测试运行、评价、报告、记录与回放功能 1）●可以批量运行多个案例测试，可以启动，停止，随时接入可视化端进行观察等； 2）●可以自定义添加多种测试评价标准，包括是否压线，碰撞，驶出道路，以及是否超时等； 3）●可以生成下载测试评价报告，依据用户设定测试评价标准对测试完成情况进行评价； 4）▲支持对测试过程中的数据进行记录，并在需要时进行回放；（投标时提供软件功能截图，截图中应体现数据记录与回放功能） 5）●可导出案例运行的数据，方便在外部进行处理分析。 六、●动力学模型 1）支持燃油车和电动车型的动力学建模； 2）支持搭建轿车、SUV、客车、货车等不同车型； 3）支持车身动力学、3D空气动力学、悬架系统、转向系统、制动系统、动力传动系统、轮胎模型等详细的参数设置； 4）动力学模型中所有参数支持通过软件直接修改； 5）支持导入自定义的车身外观； 6）要求包含26自由度的车辆动力学模型； 7）至少支持三个方向的移动自由度、三个方向的转动自由度、四个轮胎的旋转自由度、四个非簧载质量自由度（包括每个轮胎主销内倾角、横向偏移量等参数）和八个轮胎瞬态特性自由度（包括轮胎的转向角、前束角、滚动阻力系数等参数）等26自由度的车辆动力学模型，能够完全仿真车辆运行时的总体和内部姿态； 8）支持CarSim、CarMaker第三方动力学模块的接入。 七、●可视化 1）案例运行时可以选择接入可视化端对执行情况进行观察，案例回放时也可以接入可视化端对已结束运行案例的运行情况进行检查； 2）支持交通元素2D/3D包围盒、主车轨迹规划、地面标线等可视化展示； 3）支持各种主车参数随时间变化的曲线图； 4）可定制输出导航仿真的要求，支持接入第三方导航SDK。 八、●接口支持 1）多种常用数据接口的支持，如ROS，LCM，Matlab等； 2）可根据用户需要对接口进行适配，编辑； 3）可以选择从感知系统接入自动驾驶系统，也可以选择跳过感知系统从决策系统接入自动驾驶系统； 4）可以选择从决策系统接出轨迹进行控制仿真，也可以选择接入控制系统，通过控制系统返回的油门，刹车，方向盘的数据进行仿真控制。 九、仿真流程控制和管理 仿真平台应具有完备的仿真流程控制和管理功能，整个流程分为场景构建和编辑，仿真测试运行，报告分析和评价三个阶段。 1. ●测试场景创建工具链： 1）提供基于Web和客户端版本的动态场景编辑器，支持在测试案例中摆放车辆、行人、自行车等交通元素并定义运动轨迹和触发条件； 2）支持参数化的交通流生成方式； 3）支持多种光照、天气的自由调节。 十、数据可视化 ▲仿真平台可视化方式页面显示主车的各种数据，包括速度、加速度、油门、刹车等控制量，显示三维的地图、主车以及场景中的障碍物包围盒，显示主车的仪表和信号灯信息（投标时提供软件功能截图，截图中应体现速度、加速度、油门、刹车数据可视化功能）； 十一、仿真任务管理 1. ●提供测试任务管理模块，可以全程对测试任务进行管理： 1）支持单独选定某个测试任务，或批量选择多个测试任务进行仿真测试； 2）支持批量选择测试任务，添加入快速测试集，供快速启动某个测试集合使用； 3）支持通过案例观察窗口监控或者回放一个测试案例； 4）支持测试报告的导出； 5）支持测试中产生的数据的导出，方便后续的分析。 |
| 8 | 自动驾驶虚拟仿真实训箱 | 自动驾驶虚拟仿真实训箱主要用于院校智能网联专业教学，集成多类型感知传感器和国产域控，配合自动驾驶虚拟仿真测试系统（单机版）使用，可以实现自动驾驶算法的开发及快速验证和硬件在环测试，支持多传感器标定、感知算法部署及验证、在线道路编辑、在线场景编辑、车辆模型和传感器模型配置、自动驾驶算法参数编辑、3D仿真测试等功能、规控算法开发及验证等教学与实操。 一、功能要求 1.●采用车规级高算力自动驾驶计算平台（智驾域控制器）。 2.▲通过协议适配，支持与智能网联汽车仿真测试实训平台互联，形成硬件在环（HIL）的测试方案（投标时提供照片或功能截图，照片或截图中应体现硬件在环HIL测试方案）； 3.能够满足以下实训任务： （1）●摄像头标定：支持使用棋盘格完成摄像头内参标定； （2）●激光雷达标定：支持激光雷达相对某位置的外参标定； （3）●毫米波雷达标定：支持毫米波雷达相对某位置的外参标定； （4）▲感知算法部署及调试：支持将感知算法部署到域控端；域控端运行感知算法，读取输入数据及传感器标定结果进行感知处理；将处理后的感知结果传输到电脑端，通过RVIZ工具进行可视化，定性评估每个感知模块的性能。（投标时提供软件功能截图，截图中应体现域控端运行感知算法及RVIZ可视化功能） （5）▲规控算法开发及调试；仿真软件将仿真场景中目标物、自车的位置信息等通过ROS中间件传输给域控制器；规控算法收到感知、定位等数据后进行轨迹规划及控制计算将控制数据传输给仿真软件。通过仿真软件进行规控结果的可视化，定性及定量的评估算法效果。平台内置高级别自动驾驶算法，能够实现自动启停、自动驾驶循迹、主动避障、自动紧急制动、自适应巡航、车道保持、交通标志及信号灯识别与响应等自动驾驶功能。（投标时提供软件功能截图，截图中应可视化体现仿真测试接入规控算法的连接状态，以及规控算法的实时输出的轨迹信息） 二、技术参数要求 1.摄像头：工作电压及电流：9～16V；焦距：≥5.84±0.1mm；视场角：≥D74.2±2°/H59.7±2°/V38.5±2°。 2.●毫米波雷达：满足车规级可靠性要求，配置3Tx4Rx天线通道，且具备远距离探测能力，最大测距可达到220m。具备自适应巡航ACC、自动紧急制动AEB、前方碰撞预警FCW 3项车规级功能。检测目标数量：≥32个；工作电压：9.0～36V。 3.●激光雷达：车规级高线束混合固态激光雷达；激光通道：≥128路；激光波段：905nm；测量范围：≥200m(160m @10%）；测距精度：≤±3cm；水平视场角：120°；垂直视场角：-18°~+7°；供电范围：9V～36V DC。 4.▲SoC域控制器：采用国产设备及国产芯片，采用可插扩的异构分布式硬件架构，搭载ICVOS系统软件及定制化应用。至少14路对外视频输入接口，2路对外视频输出接口，至少9路CAN接口，至少4路车载以太网接口。SoC算力106TOPS，64K DMPS(2 x 8 核 A55）；内存大小：2×≥4GB。 5.以太网转换器：千兆车载以太网转换器，内置符合OPEN Aliances标准的100/1000 BASE-T1的专用滤波器。 |
| 9 | 自动驾驶虚拟仿真实训箱调试工控机 | 提供必要的算力基础，支撑支持硬件在环测试相关的实训及考核操作；部署自动驾驶虚拟仿真测试系统（单机版），支持仿真测试全流程的可视化操作： 1）●处理器 ≥6核心/12线程，基准频率≥2.5GHz。支撑多任务并行处理与复杂仿真计算，确保编译、虚拟化等高负载场景流畅运行。 2）●显卡 独立显卡，FP32算力≥13 TFLOPS，显存≥8GB。加速AI训练/三维渲染/物理仿真，支持CUDA/OpenCL等并行计算框架。 3）●内存 ≥32GB DDR5，双通道配置。满足大型开发环境及多虚拟机同时运行，减少数据交换瓶颈。 4）●主存储 ≥512GB NVMe SSD，读写速度≥2000MB/s。实现系统秒级启动与项目快速加载，保障大规模数据读写效率。 5）●散热系统 双风扇四热管散热模组+性能模式切换。维持高负载下硬件全速运行，防止因过热降频导致计算中断。 |
| 10 | 自动驾驶虚拟仿真测试系统（单机版） | 作为仿真实训流程的核心模块，部署在开发箱调试工控机上，提供仿真全流程的操作控制接口，提供智驾算法接入能力，支撑实训人员完成虚拟仿真相关的实训及考核内容。 一、内置高真实感测试场景 1）▲内置不少于30张虚拟仿真地图，包括直道、弯道、十字路口、T字路口、环岛、高速公路等原子性小地图，地下&地面停车场、高架路、真实城市区域（不少于2个）、环形综合试验场等集成性大地图；（投标时提供软件功能截图，截图中应体现十字路口、T字路口、环岛、高速公路原子性小地图、环形综合试验场集成性大地图） 2）▲内置3D资产库不少于以下类型：主车模型5类，路障16类，覆盖物4类，井盖1类，普通对手车15类，紧急对手车1类，行人5类，自行车2类，动物1类；（投标时提供软件功能截图，截图中应体现动物1类、路障1类3D资产） 3）★为体现软件中要素资产的丰富性，要求提交如下样例，（投标时提供软件功能截图，截图中应体现轮胎脱落危险工况场景、雪天情况下弱势交通群体（包括大人、小孩）横穿交通事故场景）： a）标准法规场景：至少具有10个样例，必须包含红绿灯、上下匝道等场景要素。 b）危险工况场景：至少具有8个样例，必须包含木箱掉落、轮胎脱落、相邻车道车门打开、传感器水雾遮挡、钢管运输车辆等危险场景要素。 c）交通事故场景：至少具有10个样例，必须包含雪天、雪天情况下弱势交通群体（包括大人、小孩等）横穿场景。 4）▲提供独立的静态道路编辑工具，并能够在软件中进行测试案例导入与编辑，场景文件支持OpenDRIVE、OpenSCENARIO格式。（投标时提供软件功能截图，截图中应体现独立静态道路编辑工具、案例导入和编辑功能） 二、●仿真地图编辑功能 提供单独的仿真地图编辑软件创建和编辑静态的仿真场景，应具备如下功能： 1）支持高精度地图编辑和导入以及后续的使用； 2）支持OpenDRIVE格式文件导入，导出，编辑，查看； 3）支持基于模板的高精道路创建，编辑，路口生成，车道拓扑连接，车道级别编辑； 4）支持完整的基于国家标准的道路标线、标牌库； 5）支持道路标线的语义标注，符号标记的创建与编辑，道路标牌的创建与编辑、人行横道，交通灯的编辑； 6）支持所编辑的OpenDRIVE文件可以上传到仿真平台自动生成仿真场景； 7）支持用户导入点云后半自动化构建道路。 三、内置案例库 1）▲具有不少于60个仿真测试案例：包括ASAM样例、入门案例以及部分标准法规案例等（投标时提供3张及以上软件功能截图，截图中应体现ASAM样例、入门案例)； 2）●包含OpenSCENARIO官方Sample案例； 3）●包含案例数据库案例管理、新建、删除、编辑等功能，能够按地图、名字、类型过滤，方便筛查需要的案例； 4）●包含快速测试集，能够通过测试集的方式来快速管理分组测试案例； 5）●包含测试框架，能够支持单个案例测试和案例批量测试流程。 四、●案例编辑功能 1）提供本地案例编辑器，编辑各种类型的测试案例； 2）支持时间的控制，可进行黑夜、白天的自由调整； 3）支持天气系统，可以自由设定晴天、雨天、雪天、雾天等； 4）支持隔离栏、雪糕筒等静态元素的摆放； 5）支持设置道路施工等特殊工况； 6）支持在任意OpenDRIVE地图上编辑主车的路径规划、创建对手机动车、非机动车、行人，支持编辑轨迹和触发方式； 7）支持设置随机交通流； 8）车辆可通过第三方控制接口进行控制； 9）能够创建标准案例，可以由用户来自定义所有元素的行为，适合针对性案例的测试； 10）能够创建交通流案例，可以支持制定不同密度和行为的机动车，非机动车，行人混合交通流测试，适合开放性的测试； 11）能够创建数据驱动案例，通过外部导入的数据来驱动案例的执行，适合通过外部采集的数据来生成的测试； 12）能够支持数据回放案例，将一个系统已有的运行过的案例保存下来，下次以回放的形式来运行，适合数据集的生成； 13）能够支持OpenSCENARIO案例，支持导入OpenSCENARIO1.0版本的测试案例运行； 14）能够基于测试资源管理器来管理平台内部的资源，包括测试用地图、主车配置、对手车、导入数据等。 15）提供场景泛化工具，支持通过参数配置生成海量场景。 五、光照和天气条件仿真 1.★仿真平台基于UE5渲染引擎，支持24小时光照和不同的天气系统（投标时提供软件功能截图，截图中应体现渲染引擎、时间光照、天气系统），其中光照： 1）支持太阳、月亮光源位置根据经纬度（时区）、日期和时间等自动计算； 2）支持太阳光照度根据真实太阳数据计算； 3）支持夜晚灯光包括路灯、建筑物、广告牌等灯光； 4）支持车辆灯光包括前照灯、雾灯、尾灯、刹车灯等灯光； 5）支持光线反射包括玻璃反射、后视镜反射、地面反射等不同反射效果； 6）支持炫光：摄像头镜头面向光源时的物理效应； 7）支持所有静态和动态物体的阴影都实时计算和更新。 2.●天气支持物理真实的天空、云层、雨、雪、雾等设置： 1）天空包括不同经纬度、不同时间（早晨、中午、黄昏、夜晚等）和不同天气（晴天、多云、阴天、雨天、雪天、雾天）的天空模型； 2）云层支持高层云、体积云、云层阴影以及云量厚度等； 3）雨天支持雨密度、粒子大小、降落速度以及地面干湿度等设置； 4）雪天支持雪密度、粒子大小、降落速度以及地面积雪量等设置； 5）雾天支持薄雾、浓雾等不同能见度范围的设置。 六、●内置主车编辑器 1）提供3D主车编辑器，方便配置主车； 2）能够支持多种传感器（目标级传感器和物理级传感器）的位置和参数配置； 3）能够支持多种动力学系统，可配置动力学参数； 4）能够支持控制系统、接入算法的配置。 七、测试运行、评价、报告、记录与回放功能 1）●可以批量运行多个案例测试，可以启动，停止，随时接入可视化端进行观察等； 2）●可以自定义添加多种测试评价标准，包括是否压线、碰撞、驶出道路，以及是否超时等； 3）●可以生成下载测试评价报告，依据用户设定测试评价标准对测试完成情况进行评价； 4）▲支持对测试过程中的数据进行记录，并在需要时进行回放；（投标时提供软件功能截图，截图中应体现数据记录与回放功能） 5）可导出案例运行的数据，方便在外部进行处理分析。 八、●传感器仿真 传感器模型包括预置传感器模型，并且支持自定义参数化扩展。包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、超声波雷达、GPS/IMU、V2X以及可直接提供真值的传感器。 1）摄像头模型支持摄像头外参、内参、物理参数、相机缺陷参数的仿真；毫米波雷达模型基于毫米波雷达原理的射线追踪和对回波作数字信号处理；激光雷达模型发射仿真激光并根据不同材质反射强度模型输出带噪声的点云；超声波雷达模型基于UPA和APA数学模型返回探测到的障碍物距离；支持设置摄像头的安装位置、探测距离、探测角度等； 2）摄像头仿真的基本参数包括摄像头的外参、内参和畸变参数，支持摄像头的物理建模，支持输出原始数据RAW DATA，具体参数包括：内置不低于11款行业主流摄像头型号的物理模型，并且每款摄像头模型参数均可允许用户自定义；支持设置摄像头安装位置、角度外参仿真；支持仿真摄像头的畸变、污垢遮挡、仿真过程中落叶遮挡；支持频率、分辨率、视野范围、焦距、焦距Fx， 焦距Fy等内参仿真；支持白平衡、色彩还原、动态范围、清晰度、伽马等物理参数仿真；支持摄像头缺陷参数仿真，包括炫光、泛光、晕影、色相差、畸变、噪点等； 3）激光雷达仿真支持机械激光雷达和固态激光雷达建模，需要支持的参数配置应包含：内置不低于8款行业主流激光雷达型号的物理模型，并且每款激光雷达模型参数均可允许用户自定义；激光雷达仿真数据能够提供带强度和噪声的点云原始数据，语义分割点云和识别物的3D包围盒； 4）GNSS/IMU支持GNSS信号丢失时主车的位置、速度和航向的累积误差，以及主车自身相关GNSS/IMU信息； 5）V2X可以作为理想传感器可以输出相关的V2X信息，同时，输出根据周边动态环境仿真5G-V2X传输效率和丢包率； 6）用户可以根据软件内置模板，填入相关传感器模型参数直接导入软件； 7）传感器能够返回主车一定范围内探测到的带遮挡剔除的障碍物真值信息； 8）传感器的数据输出能够按照多传感器的内外参设置和帧率设置进行每一帧图像数据和真值的同步输出； 9）传感器仿真结构化真值数据能够输出包括主车的位置、朝向、速度、加速度和角速度，以及所有目标障碍物的相对位置、朝向、大小、相对速度及2D包围盒等信息； 10）传感器数据输出格式包括ROS，OSI，自定义Protobuf，共享内存等格式； 11）支持在分布式运行环境下，对多种传感器原始数据和目标结果数据的同步采集，为多传感器融合提供训练和测试数据集； 12）传感器仿真能支持不同天气对传感器的影响模型，支持云雨雪雾的参数化设置。 九、动力学仿真 1）支持燃油车和电动车型的动力学建模； 2）支持搭建轿车、SUV、客车、货车等不同车型； 3）支持车身动力学、3D空气动力学、悬架系统、转向系统、制动系统、动力传动系统、轮胎模型等详细的参数设置； 4）动力学模型中所有参数支持通过软件直接修改； 5）支持导入自定义的车身外观； 6）要求包含26自由度的车辆动力学模型； 7）至少支持三个方向的移动自由度、三个方向的转动自由度、四个轮胎的旋转自由度、四个非簧载质量自由度（包括每个轮胎主销内倾角、横向偏移量等参数）和八个轮胎瞬态特性自由度（包括轮胎的转向角、前束角、滚动阻力系数等参数）等26自由度的车辆动力学模型，能够完全仿真车辆运行时的总体和内部姿态； 8）支持CarSim、CarMaker第三方动力学模块的接入。 十、●驾驶员模型 软件内置驾驶员模型能够通过油门、刹车、方向盘转角等控制信号量来控制车辆。驾驶员模型支持的控制方式应包含： 1）支持通过设置加速踏板、制动踏板开度控制车辆； 2）支持通过设置车速或加速度控制车辆； 3）支持通过设置方向盘转角或方向盘扭矩控制车辆； 4）支持设置路径跟随或轨迹跟踪； 5）加速踏板、制动踏板、方向盘转角或扭矩应支持外部控制接口。 十一、●数据接口参数 1）多种常用数据接口的支持，如ROS，LCM，Matlab等； 2）可根据用户需要对接口进行适配，编辑； 3）可以选择从感知系统接入自动驾驶系统，也可以选择跳过感知系统从决策系统接入自动驾驶系统； 4）可以选择从决策系统接出轨迹进行控制仿真，也可以选择接入控制系统，通过控制系统返回的油门，刹车，方向盘的数据进行仿真控制。 十二、●可视化端参数 1）案例运行时可以选择接入可视化端对执行情况进行观察，案例回放时也可以接入可视化端对已结束运行案例的运行情况进行检查； 2）支持交通元素2D/3D包围盒、主车轨迹规划、地面标线等可视化展示； 3）支持第三人称视角/路测传感器的真实感渲染可视化； 4）支持各种主车参数随时间变化的曲线图； 5）可定制输出导航仿真的要求，支持接入第三方导航SDK。 十三、数据可视化 1.▲仿真平台提供两种可视化的方式，一种是简化可视化，一种是高精度渲染可视化。两种可视化方式，在案例运行时都可以选择接入可视化端对执行情况进行观察，在测试案例运行结束后，也都可以接入可视化端对已结束运行案例的运行情况进行检查（投标时提供软件功能截图，截图中应体现简化可视及高精度渲染可视化功能）。 2.●简化可视化方式页面显示主车的各种数据，包括速度，加速度，油门，刹车等控制量，显示三维的地图、主车以及场景中的障碍物包围盒，显示主车的仪表和信号灯信息。 3.●高精度可视化应支持如下功能： 1）支持以高精度渲染的方式显示整个仿真的流程； 2）支持交通元素2D/3D包围盒、主车轨迹规划、地面标线等可视化展示； 3）支持车侧传感器视角/路侧传感器视角的真实感渲染可视化； 4）支持各种主车参数随时间变化的曲线图。 十四、仿真任务管理 1.●提供测试任务管理模块，可以全程对测试任务进行管理： 1）支持单独选定某个测试任务，或批量选择多个测试任务进行仿真测试； 2）支持批量选择测试任务，添加入快速测试集，供快速启动某个测试集合使用； 3）支持通过案例观察窗口监控或者回放一个测试案例； 4）支持测试报告的导出； 5）支持测试中产生的数据的导出，方便后续的分析。 |
| 11 | 硬件在环测试教学系统 | 提供硬件在环实训题目管理功能，支持题目总览、详情查看、题目作答等操作；提供硬件在环实训考核管理功能，支持考核的总览、详情查看、考核作答等操作。主要功能要求如下： 一、●硬件设备接入 基于自动驾驶虚拟仿真实训箱中所嵌入的自动驾驶算法，围绕ros环境搭建一套算法信息传输工具，通过容器化方式部署并接入硬件在环测试教学系统中，用以支撑实训人员完成虚拟仿真相关的实训及考核内容。 二、●账号管理 1）支持实训人员注册功能； 2）支持实训人员注册信息的填写，内容包括但不限于实训人员的姓名、电话、邮箱、密码（二次确认）等内容； 3）支持实训人员以账号及密码的组合进行登录； 4）支持实训人员对全量个人信息的修改。 三、题目管理 1.●题目总览： 1）支持对全量实训题目的预览（题目名称、简述等）操作； 2）支持对满足实训客户端需求的实训题目的学习实操等操作； 3）支持以实训题目名称等维度的模糊检索、以实训类型等维度的精确检索。 2.●题目作答： 1）支持以富文本形式的内容展示，内容为实训需求、步骤等； 2）仿真界面：支持完整的仿真流程操作（包括但不限于车辆动力学配置、传感器配置，场景搭建、地图搭建，仿真流程操作等）。 3）实训题目提交后，支持查看教师批改结果，包括分数与评语。 |
| 12 | L3+自动驾驶多功能车 | 一、产品基本要求 ●支持智能网联汽车教学、实训、赛事等功能应用，支撑智能网联汽车技术的单车智能、网联协同等车路云一体化场景应用，并具备高精地图采集、交通信号灯识别、自主跟车、超车绕障、自动紧急制动、V2X车路云通讯等功能；能满足智能网联汽车智能部件的装调、标定与测试，线控底盘CAN通讯数据进行读取与调测，高精建图和地图标注，在道路上完成实车道路运行测试。可兼顾新能源与智能网联汽车技术，采用量产新能源汽车底盘作为基础，通过故障盒系统，可快速实现设置故障、检测故障、确认故障、清除故障。为符合国产化战略需求，产品核心部件应为国产，包括线控底盘、智驾域控制器、网联域控制器、智驾域芯片、毫米波雷达、激光雷达及摄像头等。 二、功能要求 （一）基础功能 1.●模式切换：支持以按钮方式进入自动驾驶模式；支持踩刹车踏板退出自动驾驶模式。 2.●任务管理：支持单次自动驾驶行驶任务设定。 3.●时钟同步：支持导航、传感器、计算平台之间的时间同步。 4.●地图引擎：具备地图解析、全局路径规划等引擎功能。 5.●通信管理：支持计算平台4G或5G网络接入功能；支持计算平台WIFI接入功能；支持以太网接入及路由功能。 6.★车辆具备故障设置系统，能够通过故障盒方便快捷设置故障、检测故障、确认故障、清除故障。（投标时提供照片或功能截图，照片或截图中应体现故障盒设置系统，包括检测故障、清除故障功能） （二）自动驾驶功能 1.●交通信号识别及响应：支持信号灯识别及响应。 2.●前方车辆识别及响应：支持车辆驶入识别及响应。 3.●行人及非机动车识别及避让。 4.●跟车行驶：支持稳定跟车行驶场景；支持停－走功能场景。 5.●靠路边停车：支持车辆终点靠边停车场景。 6.超车：支持超车场景。 7.●并道：支持邻近车道无车并道场景；支持邻近车道有车并道场景。 8.●交叉路口通行：支持直行车辆冲突通行场景；支持右转车辆冲突通行场景；支持左转车辆冲突通行场景。 9.●自动紧急制动：支持前车静止场景；支持前车制动场景；支持行人横穿马路场景。 10.●其他安全功能要求：具备车身急停开关，能够紧急制动 三、技术参数要求 （一）●基础参数 车辆最大车速：≥60km/h； 车辆续航里程：≥100km； 电池容量：≥9kwh 电机峰值功率：80Nm 启动方式：应为无钥匙启动； 安全功能：具备车身急停开关，能够紧急制动。 （二）●线控底盘参数 制动系统采用双回路液压制动，响应时间<100ms； 转向系统采用电动助力转向，响应时间<100ms，精度±1°。 （三）智能部件参数 1.▲主激光雷达（1颗）：国产设备，通道数应≥128通道，测距方式为脉冲式，激光波段：905nm，激光等级：Class1，测量范围：200m(160m@10%），测距精度：±3cm。 2.▲补盲激光雷达（至少2颗）：国产设备；通道数应≥64通道；测距方式：脉冲式；激光波段：905nm；激光等级：Class1；测量范围：80m；测距精度：±3cm。 3.▲毫米波雷达：国产设备；工作频率：76~77GHz；数据周期：50ms；距离范围：0.5~50 m(SR）、0.5~180 m(MR）；精度：0.2 m(SR）、0.4 m(MR）。 4.●超声波雷达：距离检测：0.1m—3.5m；发波频率：58±1kHz；驱动频率：1.6/3.0kHz；至少12路探头，控制器集成CAN数据输出；工作温度至少满足：-40℃~85℃；工作电压：9—32V；防护等级：不低于IP67。 5.●前向摄像头（至少2颗）：视场角（FOV）：D74.2±2°（对角线）/ H59.7±2°（水平）/ V38.5±2°（垂直）；调焦距离：5m；分辨率：1920x1280；顿率：30fps；格式：RAW；输出接口：LVDS(POC）；防护等级：IP69K；工作电压：9—16V。 6.●侧向摄像头（至少4颗）：视场角（FOV）：D122.6±3°（对角线）/ H100.7±3°（水平）/ V66.4±3°（垂直）；调焦距离：5m；分辨率：1920x1280；帧率：30fps；格式：RAW；输出接口：LVDS(POC）；防护等级：IP69K；工作电压：9—16V。 7.●组合导航：系统指标：横滚/俯仰角精度：0.1°；GPS 失锁精度（车载 CEP）：位置漂移（1km 或 2min） 0.20%（有里程计组合）；航向漂移 (1min) 0.15°；支持RS-232/422、CAN口等接口；包含组合导航主机、2个卫星天线及连接线等。 8.★智驾域计算平台：国产设备；国产SoC芯片；SoC算力：≥106 TOPS；最大功耗：＜80W；内存大小：2 x 4GB；eMMC容量：2 x 64GB；摄像头接口：14路GMSL2摄像头接口。 9.●网联域计算平台：国产设备；支持CAN、ETH通讯：天线：含GNSS天线、短程通讯天线；支持车路V2X通讯。 四、●技术资料需求 配套实训设备操作手册1套。 |
| 13 | 车辆调试工控机 | 提供必要的算力基础（CPU，RAM，GPU，SSD），支撑云实验室学生实训系统的高效稳定运行；部署实车在环测试系统，支持实车在环测试相关的实训及考核操作；部署自动驾驶虚拟仿真测试系统（单机版），支持仿真测试全流程的可视化操作。 1）●处理器 ≥6核心/12线程，基准频率≥2.5GHz。支撑多任务并行处理与复杂仿真计算，确保编译、虚拟化等高负载场景流畅运行。 2）●显卡 独立显卡，FP32算力≥13 TFLOPS，显存≥8GB。加速AI训练/三维渲染/物理仿真，支持CUDA/OpenCL等并行计算框架。 3）●内存 ≥32GB DDR5，双通道配置。满足大型开发环境及多虚拟机同时运行，减少数据交换瓶颈。 4）●主存储 ≥512GB NVMe SSD，读写速度≥2000MB/s。实现系统秒级启动与项目快速加载，保障大规模数据读写效率。 5）●散热系统 双风扇四热管散热模组+性能模式切换。维持高负载下硬件全速运行，防止因过热降频导致计算中断。 |
| 14 | 整车在环测试教学系统 | 具备整车在环实训题目管理功能，支持题目总览、详情查看、题目作答等操作；具备整车在环实训考核管理功能，支持考核的总览、详情查看、考核作答等操作。主要功能如下： ●硬件设备接入 基于L3+自动驾驶多功能车域控中烧录的自动驾驶算法，围绕ros环境搭建一套算法信息传输工具，并接入整车在环测试教学系统中，用以支撑实训人员完成虚拟仿真相关的实训及考核内容。 账号管理 1）●支持实训人员注册功能； 2）●支持实训人员注册信息的填写，内容包括但不限于实训人员的姓名、电话、邮箱、密码（二次确认）等内容； 3）支持实训人员以账号及密码的组合进行登录； 4）支持实训人员对全量个人信息的修改。 题目管理 1.●题目总览： 1）支持对全量实训题目的预览（题目名称、简述等）操作； 2）支持对满足实训客户端需求的实训题目的学习实操等操作； 3）支持以实训题目名称等维度的模糊检索、以实训类型等维度的精确检索。 2.●题目作答： 1）支持以富文本、视频等形式的内容展示，内容为实训需求、步骤等； 2）仿真界面：支持完整的仿真流程操作（包括但不限于车辆动力学配置、传感器配置，场景搭建、地图搭建，仿真流程操作等）。 3）实训题目提交后，支持查看教师批改结果，包括分数与评语。 |
| 15 | 智能网联汽车装调运维虚拟仿真实训系统 | 智能网联汽车虚拟仿真教学实训平台围绕智能网联汽车装调员、智能网联汽车运维员、智能路侧设备装调运维员等技能职业素养要求及工作任务，按照从原理认知、安装调试到故障处理由浅入深的教学步骤，基于虚拟仿真平台进行设计。平台涵盖智能网联汽车整车结构认知、环境感知设备原理认知及装调实训、控制决策系统原理认知及装调实训、线控底盘原理认知及装调实训、装调工具及故障诊断工具认知及实训、智能网联汽车整车故障分析及排除实训等功能。该平台不仅能够解决传统理论教学枯燥乏味、缺乏生动形象以及难以理解等问题，还可以化解传统实训设备投入成本大、部署实施困难、设备容易损耗、存在安全风险且无法大规模集中开展教学实训的困境。通过虚拟仿真教学实训，学员能够筑牢理论基础、熟练掌握实操技能，从而为实车实训及毕业后从业工作奠定深厚的基础。主要功能要求如下： （一）智能网联汽车整车结构认知 智能网联汽车整车结构认知功能模块包含整车3D模型、整车爆炸图、基础理论认知、理论考试及拆装实训考核等功能，具备与真实车辆完全一致的全3D仿真结构。 1.●整车3D模型 （1）对真实车辆进行3D建模，支持放大缩小、360度查看整车情况。 2.●整车爆炸图 （1）以爆炸图的形式展示整车结构，将实车拆分至最小单元使用3D模型展示，同时支持在线虚拟装拆。最小单元包含车身框架、底盘框架、电池模组、轮胎及悬挂模组、转向模组、驱动模组、制动模组、整车控制单元、仪表显示单元、中控单元、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达、智驾域控制器、网联域控制器、组合导航等。 3.●基础理论认知 （1）最小单元支持放大缩小、360度查看。点击最小单元支持查看功能部件简介，同时具备语音讲解功能。 4.●基础理论考试 （1）根据整车基础知识自动组建题库，实现整车基础知识的理论考试。 5.●拆装实训考核 （1）按照车辆元器件最小单元进行拼装，记录安装过程及安装位置，并支持自动评分。 （二）环境感知装备原理认知及装调实训 1.●激光雷达认知及装调实训 （1）支持展示主激光雷达及侧激光雷达3D模型，支持放大缩小及360度查看；以动画形式展示激光雷达工作原理，同时配备激光雷达教学素材，使学员掌握激光雷达基础知识。 （2）支持激光雷达理论知识考试，根据教学内容自动生成考试题库，自动上传考生得分。 （3）支持激光雷达品质检测实训，学员正确挑选激光雷达检测各部件并进行连接，查看激光雷达点云效果。 （4）支持激光雷达实车装调实训，学员选取正确的工具，按照标准操作步骤将激光雷达安装在虚拟仿真车上，并按照标准标定动作进行激光雷达标定。系统自动记录安装及标定过程，并进行自动评分。 2.●毫米波雷达认知及装调实训 （1）支持展示毫米波雷达3D模型，支持放大缩小及360度查看；以动画形式展示毫米波雷达工作原理，同时配备毫米波雷达教学素材，使学员掌握毫米波雷达基础知识。 （2）支持毫米波雷达理论知识考试，根据教学内容自动生成考试题库，自动上传考生得分。 （3）支持毫米波雷达品质检测实训，学员正确挑选毫米波雷达检测各部件并进行连接，查看毫米波雷达点云效果。 （4）支持毫米波雷达实车装调实训，学员选取正确的工具，按照标准操作步骤将毫米波雷达安装在虚拟仿真车上，并按照标准标定动作进行毫米波雷达标定。系统自动记录安装及标定过程，并进行自动评分。 3.●感知摄像头认知及装调实训 （1）支持展示感知摄像头3D模型，支持放大缩小及360度查看；以动画形式展示感知摄像头工作原理，同时配备感知摄像头教学素材，使学员掌握感知摄像头基础知识。 （2）支持感知摄像头理论知识考试，根据教学内容自动生成考试题库，自动上传考生得分。 （3）支持感知摄像头实车装调实训，学员选取正确的工具，按照标准操作步骤将感知摄像头安装在虚拟仿真车上，并按照标准标定动作进行感知摄像头标定。系统自动记录安装及标定过程，并进行自动评分。 4.●超声波雷达认知及装调实训 （1）支持展示超声波雷达3D模型，支持放大缩小及360度查看；以动画形式展示超声波雷达工作原理，同时配备超声波雷达教学素材，使学员掌握超声波雷达基础知识。 （2）支持超声波雷达理论知识考试，根据教学内容自动生成考试题库，自动上传考生得分。 （3）支持超声波雷达实车装调实训，学员选取正确的工具，按照标准操作步骤将超声波雷达安装在虚拟仿真车上。系统自动记录安装过程，并进行自动评分。 5.●组合导航认知及装调实训 （1）支持展示导航接收机、天线模块、导航主控器、通讯天线等3D模型及连接图示，支持放大缩小及360度查看，支持以动画形式展示各模组工作原理，同时配备教学素材，使学员掌握组合导航功能部件及工作原理。 （2）支持组合导航理论知识考试，根据教学内容自动生成考试题库，自动上传考生得分。 （3）支持组合导航实车装调实训，学员选取正确的工具，按照标准操作步骤将组合导航安装在虚拟仿真车上。系统自动记录安装过程，并进行自动评分。 （三）●控制决策系统原理认知及装调实训 1.支持展示智驾域控制器计算平台及各接口3D模型及连接图示，支持放大缩小及360度查看，支持以动画形式展示计算平台工作原理，同时配备教学素材，使学员掌握计算平台功能部件及工作原理。 2.支持计算平台理论知识考试，根据教学内容自动生成考试题库，自动上传考生得分。 3.支持计算平台实车装调实训，学员选取正确的工具，按照标准操作步骤将计算平台安装在虚拟仿真车上，并连接各传感器及通讯组件。系统自动记录安装过程，并进行自动评分。 （四）●线控底盘原理认知及装调实训 1.线控转向 （1）以3D形式展示线控转向系统各设备组成，包括转向盘模块、转向执行模块等，点击显示部件描述。 （2）支持以动画形式展示工作原理；支持转向模块的组装及转向指令测试。 2.线控驱动 （1）以3D形式展示线控驱动系统各设备组成，包括电机控制器、驱动电机等，点击显示部件描述。 （2）支持以动画形式展示工作原理；支持驱动模块的组装及驱动指令测试。 3.线控制动 （1）以3D形式展示线控制动系统各设备组成，包含制动力分配单元、制动执行单元等，点击显示部件描述。 （2）支持以动画形式展示工作原理；支持制动模块的组装及制动指令测试。 （五）●装调工具及故障诊断工具认知及实训 以3D形式展示可变稳压直流电源、角反射器、示波器、万用表、标定杆、标定板等装调工具，点击可显示工具介绍，辅助学员对装调工具进行认知。对于需要操作的设备，如稳压直流电源、示波器、万用表等设备，支持与虚拟设备进行交互，掌握设备的使用方法。 （八）●智能网联汽车整车装调及排故实训 1.智能网联汽车理论知识综合考试 （1）支持智能网联汽车理论知识考试，内容涵盖智能网联汽车整车结构、新能源汽车基础知识、环境感知装备、控制决策系统、线控底盘系统、智能路侧设备及装调工具的各项知识及技能。 （2）支持根据教学内容自动生成考试题库以及题库导入，自动上传考生得分。 2.智能网联汽车整车装调实训考核 （1）基于智能网联汽车整车拆装、环境感知装备装调及标定、控制决策系统拆装、线控底盘装调等实训内容，将实训任务进行整合，模拟安装、调试、标定的整车生产流程。 （2）支持一键下发实训考核任务，学员完成整车装调任务后，自动评分并上传。 3.智能网联汽车整车排故实训考核 （1）支持下发故障、随机故障模式，故障点涵盖线控底盘、环境感知、整车电气电路、控制决策系统、智能座舱系统等硬件设备。 （2）支持学员在仿真环境下利用仿真工具对故障进行诊断、排查和修复，提升解决实际问题的能力。 |